- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新乡市树源纸业有限公司年产23000吨淋膜纸项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2020-410721-22-03-090918 |  |  |
| 建设单位联系人 | 夏在帅 | 联系方式 | 13462298185 |
| 建设地点 | 河南省新乡市新乡经济技术产业集聚区新乡众恒纸业有限公司院内 |  |  |
| 地理坐标 | （经度113度 48分 14.38秒，纬度35 度 8 分 55.40 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2239其他纸制品制造 | 建设项目 行业类别 | 38纸制品制造 |
| 建设性质 | 新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 河南新乡经济技术集聚区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2020-410721-22-03-090918 |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 10 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | £否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 关于新乡经济技术产业集聚区总体发展规划（2017-2025）的批复。豫发改工业〔2017〕1090号，河南省发改委 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 关于新乡经济技术产业集聚区总体发展规划（2015-2025）环境影响补充分析报告的审查意见（豫环函（2019）39号），河南省生态环境厅。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 项目厂址位于新乡经济技术产业集聚区新乡众恒纸业有限公司院内。经查阅新乡经济技术产业集聚区总体发展规划图，该项目所在地为工业用地，符合新乡经济技术产业集聚区总体规划、土地利用规划。 1、准入条件、负面清单相符性分析 本项目与新乡经济技术产业集聚区准入条件对照分析、负面清单如下。 表1 项目与集聚区准入条件对照分析一览表 集聚区规划; 本项目情况; 相符性. 产业政策; （1）鼓励引进的项目和优先发展行业： ①集聚区已按照主导产业及辅助产业对各园区功能布局进行合理布局，企业入驻应按照产业政策要求优先入驻与主导产业相符的产业，鼓励入驻《产业结构调整指导目录》鼓励类项目。 ②鼓励中水回用项目、污水深度治理等基础设施、资源综合利用项目入驻集聚区。 ③鼓励清洁生产水平较高，且能够进一步拉长集聚区产业链，符合集聚区产业定位的企业入驻集聚区。 ④鼓励园区内符合产业定位的现有企业对产品进行提升，延长产业链条。 ⑤以化工、医药、装备制造作为主导产业。 ⑥允许入驻符合集聚区产业定位及产业类别的医药、装备制造以及煤化工的下游企业，符合集聚区循环经济发展产业链上下游产业的补链项目。; ①本项目不属于《产业结构调整指导目录2019年本》中限制、淘汰类的建设项目，为允许类 ②本项目生活污水经化粪池处理后，通过污水管网进贾屯污水处理厂 ③项目清洁生产水平较高 ④本项目为属于纸制品制造业，属于允许类项目; 相符. （2）限制或禁止入驻项目： ①原则上仅允许入驻符合集聚区产业定位，且项目选址须符合集聚区产业布局及用地性质的项目。 ②按照国家相关产业政策，严禁淘汰和限制类工业企业入园。 ③建议化工园区发展方向立足于河南心连心化肥有限公司退城入园项目和该公司自身产业链的发展项目，控制其用地（包括三类工业用地）和产业发展规模。 ④建议化工园区重点发展以河南心连心化肥有限公司现有产品为原料的基础化工及下游产业链产品，延长煤化工产业链；同时，禁止新建或单纯扩大产能的以煤为原料的煤化工项目，升级改造项目、符合条件的退城入园项目入驻园区不得增加区域燃煤总量，且合成氨和甲醇产能应进行等量置换。建议化工园区合成氨和甲醇年总产能控制为200万吨。 ⑤禁止建设或使用《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》明令淘汰的生产工艺或设备; ①本项目所在地为工业用地，符合产业集聚区用地性质 ②本项目不属于《产业结构调整指导目录2019年本》中限制、淘汰类的建设项目，为允许类 ③本项目不在煤化工园区，不涉及有毒、有害物质及危险物品 ④本项目未使用《产业结构调整指导目录2019年本》明令淘汰的生产工艺或设备; 不属于. 生产规模和工艺装备水平; （1）入区企业建设规模应符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求； （2）在生产工艺、技术水平、装备规格上，要求入区项目达到国内行业领先水平、或具备国际先进水平; （1）本项目为纸制品项目，暂无行业准入条件 （2）项目在生产工艺、技术水平、装备规格上，能够达到国内行业领先水平; 相符. 清洁生产水平; （1）应选择使用原料和产品为环境友好型的项目，避免集聚区大规模建设造成的不良辐射效应，诱使国家明令禁止项目在集聚区周边出现； （2）入区项目在单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同类行业先进水平； （3）按照循环经济发展之路，评价建议能够与集聚区定位发展产业形成良好循环经济链条的项目可优先入园。; （1）本项目使用原料和产品均为环境友好型物料 （2）项目单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标均能达到国内同类行业先进水平; 相符. 污染物排放总量控制; （1）新建项目的污染物排放指标必须满足区域总量要求； （2）禁止发展环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上不可行的项目； （3）新建项目的大气污染物处理达到相关行业标准或大气污染物综合排放标准后方可排放，水污染物排放应达到相关行业标准或水污染物综合排放标准后才能进入集聚区污水处理厂。; （1）本项目为新建项目，污染物排放指标满足区域总量要求 （2）本项目环境污染较小，技术经济上可行 （3）本项目为新建项目，废气能够达到相关标准，生活污水排放达标; 相符. 土地利用; （1）入园项目必须达到《河南省工业项目建设用地控制指标》要求； （2）入园项目用地必须符合集聚区土地利用规划要求。 （3）入园项目必须符合园区产业布局要求。; （1）本项目能够达到《河南省工业项目建设用地控制指标》要求 （2）项目所在地为工业用地，符合集聚区土地利用规划要求 （3）项目符合园区产业布局要求; 相符. 表2 项目与集聚区负面清单（禁止和限制发展项目）对照分析一览表 序号; 要求; 行业; 禁止和限制发展内容; 本项目情况; 相符性. 1; 不符合国家政策，属于淘汰和产品，能耗大、污染物产生量大，产业规模达不到要求及国家限制发展行业; 化工; 禁止新建或单纯扩大产能的以煤为原料的煤化工项目；同时升级改造项目、符合条件的退城入园项目，入驻园区不得增加区域燃煤总量，且合成氨和甲醇产能应进行等量置换，不得新增河南省区域合成氨和甲醇产能，建议化工园区合成氨和甲醇年总产能控制为200万吨。; 本项目产品为纸制品制造项目，位于装备制造产业园片区。项目属于新建项目，符合产业定位，不属于造纸纸浆、油墨生产类项目，符合产业发展定位 。; 相符. 禁止新建或扩建以天然气为原料生产甲醇及甲醇生产下游产品；禁止以天然气代煤制甲醇项目. 禁止焦化行业炼焦和煤焦油加工项目入驻. 限制新建、扩建以天然气为原料的合成氨项目. 其它行业政策禁止或限制发展的化工项目. 2; 医药; 禁止发展化学合成制药企业（单纯分装、复配除外）. 禁止新建、单纯扩建生物发酵制药项目（单纯分装、复配以及现有企业升级改造项目除外）. 禁止农药类项目. 3; 装备制造; 禁止建设独立电镀项目. 4; 纸制品印刷包装; 禁止造纸制浆、油墨生产（单纯分装、复配除外）项目入驻. 5; 其他; 禁止发展不符合园区产业定位的制革、化纤浆粕、黑色冶金、焦化、独立电镀、皂素、金属冶炼等不符合园区产业定位且污染较重的项目. 由上表可知，本项目所在地为新乡经济技术产业集聚区装备制造产业园片区内，能够满足新乡经济技术产业集聚区准入条件，项目所在地不属于禁止和限制发展项目，为允许入驻企业，本项目与园区发展规划不冲突。 2、规划环评结论相符性分析 表3 项目与集聚区环评结论对照分析一览表 序号; 具体内容; 相符性分析. 1; 环境影响预测结论; 地表水; 在区域污水源得到控制的情况下，实施上述综合整治方案使东孟姜女河水质满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中V类标准要求情况下，新建污水处理厂出水水质达到地表水V类水质标准（COD40mg/L、氨氮2mg/L）。在上述措施保障条件下，可为区域地表水腾出一定环境容量。评价建议新乡县应认真落实上述措施，为该区域地表水腾出环境容量。; 本项目外排废水仅为生活污水，排入贾屯污水处理厂，能够满足贾屯污水处理厂收水（COD450mg/L、SS350 mg/L、氨氮35mg/L、TP4.0mg/L）要求。贾屯污水处理厂出水执行COD40mg/L、氨氮2mg/L。. 地下水; 集聚区内地下水污染防治措施将按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。同时，结合集聚区水文地质条件，在集聚区建设场地及周边共布设地下水水质监测井11眼，用以长期监控污染物在地下水中运移情况。如发现异常或发生事故，加密监测频次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取应急措施。; 本项目不涉及地下水污染。. 环境空气; 本次规划调整后，集聚区供热锅炉废气污染物排放量未超过集聚区内现状集中供热总锅炉规模925t/h的废气污染物排放总量，产能调整后，增加的用热锅炉废气污染物排放量将从集聚区内现有锅炉废气污染物排放总量中支配，不新增区域供热锅炉废气污染物排放量。; 本项目不涉及使用供热锅炉。. 声环境; 集聚区建成后，区域内环境噪声主要来源于工业噪声、和交通噪声，在采取降噪、隔离、布局防治等措施后，集聚区工业噪声和交通噪声等对周边声环境影响不大。; 项目采取密闭隔音+距离衰减，对周边声环境影响不大。. 固体废物; 在采取合理利用、有效安全处置的前提下，集聚区生活垃圾、工业固废等固体废物均能得到合理处置，不会造成二次污染。; 本项目一般固废、危险废物均能得到合理处置。. 2; 环境风险评价结论; 集聚区以化工产业和生物医药产业为主导产业，除化工外，其他行业存在的环境风险相对较小，而化工企业应严格按照有关环境风险的防范、应急要求进行管理，同时，集聚区管委会也应对其严格控制，定期对其风险防范措施进行检查。; 本项目不属于化工和医药产业，不涉及风险物质。. 3、规划环评审查意见相符性分析 本项目与河南省生态环境厅关于新乡经济技术产业集聚区总体发展规划（2015-2025）环境影响补充分析报告的审查意见（豫环函[2019]39号）相符性对照分析如下。 表4 项目与集聚区审查意见对照分析一览表 序号; 具体内容; 相符性分析. 1; 三（一）合理用地布局; 进一步加强与新乡县城乡规划、土地利用总体规划等衔接，保持规划的一致性与协调性；鉴于新乡市贾太湖饮用水源地取消，北区东孟姜女河北侧规划的农林用地调整为工业用地；北区距新乡县中心城区较近的西侧边界区域规划的二类工业用地调整为农林用地；在北区东侧和南侧边界均设置绿化隔离带，减轻对周围环境的不利影响。; 项目位于装备制造产业园片区。属于工业用地。. 2; 三（二）严格传统煤化工建设项目环境准入; 产业园区北区重点发展以河南心连心化肥有限公司现有产品为原料的基础化工和下游产业链产品，延长煤化工产业链；煤化工行业的发展应严格落实《河南省传统煤化工行业转型发展行动方案（2018-2020年）》（豫政办［2018］82号）要求。园区禁止新建或单纯扩大产能的以煤为原料的煤化工项目，升级改造项目、符合条件的退城入园的合成氨和甲醇项目产能应实现等量置换，且合成氨和甲醇总产能控制在200万吨，并按照要求落实煤炭及污染物排放总量的区域削减替代。; 本项目不属于煤化工等项目。. 3; 三（二）尽快完善环保基础设施; 加快新乡县东孟姜女河流域新建污水处理厂及配套管网建设，以满足园区企业污水处理的需求，确保入园企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，入园企业均不得单独设置废水排放口。; 本项目外排废水经管网排入贾屯污水处理厂。. 4; 四、新乡县产业集聚区的其他要求仍按照豫环审[2018]28号执行; 三（二）优化产业结构 入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，逐步优化产业机构，构筑循环经济产业链；鼓励发展主导产业，并不断完善产业链条；北区禁止新建或单纯扩大产能的以煤为原料的煤化工项目，升级改造及退城入园的合成氨和甲醇项目产能应实现等量置换，且合成氨和甲醇总产能控制在110万吨；禁止发展化学合成制药项目（单纯分装、复配除外），单纯新建、扩建生物发酵制药项目（单纯分装、复配以及现有企业升级改造项目除外）；禁止农药类项目、独立电镀项目、造纸纸浆、油墨生产（单纯分装、复配除外）项目入驻；禁止发展不符合园区定位的制革、化纤浆粕、黑色冶金、焦化、煤焦油加工、金属冶炼等不符合园区产业定位且污染较重的项目。; 项目产品为纸制品制造项目，位于装备制造产业园片区。项目属于新建项目，符合产业定位，不属于造纸纸浆、油墨生产类项目，符合产业发展定位 。. 5; 三（三）尽快完善环保基础设施 按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，加快建设污水处理厂扩建工程和中水深度处理回用工程，完善配套污水管网，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，入园企业均不得单独设置废水排放口，减少对纳污水体的影响。集聚区应实施集中供热、供气，进一步优化能源结构，加快集中供热中心及配套供热管网建设，区内不得建设分散燃煤锅炉。 按照循环经济的要求，提高固体废物的综合利用率，积极探索固废综合利用途径，提高一般工业固废综合利用率，严禁企业随意弃置；危险固废的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运应执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。; 本项目外排废水仅为生活污水，经管网收集后进入污水处理厂处理，项目不使用燃煤锅炉。本项目一般固废、能得到合理处置，危险废物送有资质的单位处置，能够满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，转运执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。. 6; 三（四）严格控制污染物排放 严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等大气污染物的排放。抓紧实施中水回用工程，完善配套中水回用管网，减少废水排放量，保证污水处理设施的正常运行，尽快对污水处理厂进行提标改造，确保污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准（其中COD≤40mg/L，氨氮≤2mg/L），减少对纳污水体的影响。尽快实现集聚区集中供水，逐步关停企业自备水井。定期对地下水质进行监测，发现问题，及时采取有效防治措施，避免对地下水造成污染。; 项目产生的VOCs采用活性炭吸附-脱附+催化燃烧+15m高排气筒排放治理，生活污水经化粪池处理后排入污水处理厂。. 7; 三（五）建立事故风险防范和应急处置体系 加快环境风险预警体系建设，健全环境风险单位信息库，严格危险化学品管理；健全环境风险防控工程，建立企业、产业集聚区和周边水系环境风险防控体系。建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，防止对地表水造成危害；加强环境应急保障体系建设，园内企业应制定环境应急预案，明确环境风险防范措施。园区管理机构应根据园区自身特点，制定园区级综合环境应急预案，结合园区新、改、扩建项目的建设，不断完善各类突发环境事件应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。; 本项目不涉及风险物质。. |
| 其他符合性分析 | 1、项目建设与 “三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线相符性 通过咨询相关部门，新乡市生态红线尚在制定中，本项目所在区域内尚未出台生态红线区域分布。 本项目位于新乡经济技术产业集聚区新乡众恒纸业有限公司院内，不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，不在环境功能区划等相关文件划定的生态保护红线范围内，满足生态保护红线要求。 （2）资源利用上线相符性 本项目依托厂区的供水系统；能源主要为电，由区域市政供电部门统一供电。项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的水、气等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （3）环境质量底线相符性 本项目废气、废水、噪声排放不改变区域环境质量功能区划，环境影响可接受。项目对周边大气环境、地表水环境、地下水环境、声环境、土壤环境影响均可接受。 （4）生态环境准入清单 经查阅河南省生态环境准入清单，相符性分析如下： 表5 项目与准入清单相符性分析 环境管控单元名称; 管控单元分类; 环境要素类别; 现状与问题; 管控要求; 相符性分析. 新乡经济技术产业集聚区; 重点管控单元1; 大气高排放区、大气布局敏感区、大气弱扩散区、水环境工业污染重点管控区、建设用地重点管控区; 单元特点：属于海河流域。省级产业集聚区（涉重化），主导产业：装备制造、医药及化工，规划面积19.92km2。区域内有建设用地重点监管单位、疑似污染、高关注地块。 主要环境问题：集聚区纳污水体东孟姜女河不能做到稳定达标，而集聚区重点发展的医药、化工以及逐渐增加的人口规模，将产生大量废水。; 空间布局约束; 1、北区严控其用地（包括三类工业用地）和产业发展规模，在距离新乡县主城区近的园区西侧设置二类工业用地，布置二类工业企业，不再规划发展化工项目，同时设置绿化带，防止工业对城区及周边生活环境造成不良影响， 2、不宜再发展食品企业，冷藏冷冻产业园内现有食品企业周围100 米范围内不再布置喷漆等对食品企业有影响的企业。 3、禁止新建或单纯扩大产能的以煤为原料的煤化工项目，升级改造项目、符合条件的退城入园的合成氨和甲醇项目产能应实现等量置换，且合成氨和甲醇总产能控制在200万吨，并按照要求落实煤炭及污染物排放总量的区域削减替代。 4、禁止发展化学合成制药项目（单纯分装、复配除外），单纯新建、扩建生物发酵制药项目（单纯分装、复配以及现有企业升级改造项目除外）；禁止农药类项目、独立电镀项目、造纸制浆、油墨生产（单纯分装、复配除外）项目入驻；禁止发展不符合园区定位的制革、化纤浆柏、黑色冶金、焦化、煤焦油加工、金属冶炼等不符合园区产业定位且污染较重的项目。 5、淘汰不符合国家产业政策的涉重行业企业生产工艺装备。鼓励产能严重过剩行业的涉重金属排放企业主动退出市场。 6、对列入疑似污染地块名单的地块，未经土壤污染状况调查确定为未污染地块的，不得进入用地程序，自然资源部门不得核发建设工程规划许可证。; 1、本项目产品为纸制品制造项目，位于装备制造产业园片区。项目属于新建项目，符合产业定位，不属于造纸纸浆、油墨生产类项目，符合产业发展定位 。 2、项目不属于国家产业政策涉重行业。. 污染物排放管控; 1、大气：严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs 等大气污染物的排放。 2、水：抓紧实施中水回用工程，完善配套中水回用管网，减少废水排放量；确保污水处理厂出水执行《地表水环境质量标准》V类排放标准（总氮除外，总氮达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准），减少对纳污水体的影响；加快新乡县东孟姜女河流域新建污水处理厂及配套管网建设，以满足园区企业污水处理的需求，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，入园企业均不得单独设置废水排放口。禁止含重金属废水进入城市生活污水处理厂。; 项目产生的VOCs采用活性炭吸附-脱附+催化燃烧+15m高排气筒排放治理，生活污水经化粪池处理后排入污水处理厂。. 环境风险防控; 1、中区工业区与刘庄、刘店社区之间设置防护绿地；在北区东侧和南侧边界均设置绿化隔离带。 2、规范产业集聚区建设，对涉重行业企业加强管理，建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度、风险防控体系和长效监管机制。 3、高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。; 本项目不属于涉重行业，不涉及风险物质。. 资源利用效率要求; 1、集聚区应实施集中供热、供气，进一步优化能源结构，加快集中供热中心及配套供热管网建设，区内不得建设分散燃煤锅炉。 2、尽快实现集聚区集中供水，逐步关停企业自备水井。 3、集聚区2025年单位工业增加值新鲜水耗9吨/万元、综合能耗0.5吨标煤/万元、工业用水重复利用率80%、中水回用率30%、工业固体废物综合利用率85%、集中供热率70%。; 本项目不使用锅炉，采用园区集中供水。. 上表可知，本项目符合河南省生态环境准入清单的相关规定。 2、项目建设与产业政策及备案相符性分析 河南新乡经济技术集聚区管理委员会以项目代码2020-410721-22-03-090918同意该项目备案（详见附件）。经查阅《产业结构调整指导目录2019年本》，本项目属于允许类，符合国家产业政策相关要求。 表6 项目与产业政策一致性分析 类别; 内容; 本项目情况; 相符性. 鼓励类; 查无相关对应条款; /; /. 限制类; 查无相关对应条款; /; /. 淘汰类 （落后生产工艺装备）; 查无相关对应条款; /; /. 淘汰类（落后产品）; 查无相关对应条款; /; /. 由上表可知，本项目原料、生产规模、工艺、设备、产品均不属于限制类及淘汰类类别，符合国家产业政策要求。 本项目与备案一致性分析见下表。 表7 本项目与备案一致性分析一览表 名称; 项目备案; 项目情况; 相符性. 项目名称; 新乡市树源纸业有限公司年产23000吨淋膜纸项目; 新乡市树源纸业有限公司年产23000吨淋膜纸项目; 一致. 投资; 500万元; 500万元; 一致. 设备; 淋膜机2台，印刷机3台，模切机6台，分切杯底机器3台; 淋膜机2台，柔印机3台，模切机6台，分切杯底机器2台，平张切纸机1台; 基本一致. 生产规模; 年产23000吨淋膜纸; 年产淋膜纸23000吨，其中100吨淋膜纸用于纸杯、纸碗生产。共生产纸杯1000万个，纸碗1000万个; 基本一致. 建设地点; 新乡市新乡县七里营镇纸制品工业园区新乡众恒纸业有限公司院内; 新乡经济技术产业集聚区新乡众恒纸业有限公司院内; 一致. 根据实际生产需要，企业将分切杯底机3台改为了分切杯底机器2台，平张切纸机1台，实际产能未发生变化。 3、与新环[2015]342号文的对照分析 与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环[2015]342号（以下简称《通知》）对照分析见下表。 表8 与《通知》对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区分; 重点开发区域; 城市人居功能区：新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、县城建成区、规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域。; 本项目位于新乡县新乡众恒纸业有限公司院内，属于新乡经济技术产业集聚区。; 不属于. 工业准入优先区：农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区。; 属于. 限制 开发区; 农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 不属于. 禁止 开发区; 太行山猕猴自然保护区; 不属于. 河南新乡黄河湿地鸟类国家级自然保护区. 博浪沙省级森林公园. 四水厂地下水饮用水源保护区(共21眼井); 一级保护区：西曹和东曹村北以北，2号井和11号井连线向北150米以南，22号井向东150米以西，12-1号井西150米以东以及输水管线两侧10米的区域。二级保护区：西曹、中曹村和余庄南及七里营村北以北，西石碑和董事碑村南及高村和西贾城村北以南，21号桥以西，敦留店村西以东的区域。; 距离四水厂地下水饮用水源保护区边界1560m。; 不属于. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 项目选址新乡经济技术产业集聚区新乡众恒纸业有限公司院内; 属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属污染; 新乡县、凤泉区（铅镉污染控制区）; 属于. 工业项目分类; 一类工业项目：纸制品（不含化学处理工艺的）; 本项目为纸制品制造（不含化学处理工艺的）; 属于. 由上表可知，本项目位于河南新乡经济技术产业集聚区。属于工业准入优先区。本项目与工业准入优先区的环境准入政策要求相符性分析见下表。 表9 与工业准入优先区环境准入政策要求相符性分析 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. 工业准入优先区; 1、在《水污染防治重点单元》区域内的我市市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目； 2、在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目； 3、在《重金属污染防空单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排 放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目。（符合省、市重大产业布局的项目除外）; 1、本项目位于新乡县新乡经济技术产业集聚区，属于水污染防治重点单元。本项目不属于煤化工、化学合成药、生物发酵制药等类项目。 2、本项目为纸制品制造项目，不属于燃煤火电、煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业。 3、本项目位于新乡县，属于《重金属污染防空单元》，本项目不涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放。; 符合. 由上表可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。 4、与《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》的对照分析 本项目建设与《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》（以下简称《三年行动计划》）对照分析见下表。 表10 与《三年行动计划》相符性分析 类别; 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. 二、坚决打赢蓝天保卫战（一）清洁能源替代工程; 7.提高能源利用效率（1）加强重点能耗行业节能健全节能标准体系，大力开发、推广节能高效技术和产品，实现重点用能行业、设备节能标准全覆盖。加强技术节能，推广低碳、节能技术。; 本项目不属于重点能耗行业。; 不涉及. 二、坚决打赢蓝天保卫战（二）产业结构优化工程; 9. 严格环境准入门槛。禁止火电、焦化、铸造、传统煤化工（甲醇、合成氨）、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新建、扩建单纯新增产能（搬迁升级改造项目除外）以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目和企业，积极推行区域、规划环境影响评价，对搬迁升级改造石化、化工、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。; 本项目为纸制品项目，不属于火电、焦化、铸造、传统煤化工、电解炉、水泥和平板玻璃等行业。本项目不属于使用高VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。; 不涉及. 四、扎实推进净土保卫战（三）加强土壤污染源头管控，预防土壤环境污染; 14. 提高固体废物和危险废物处理处置水平。依法严厉打击危险废物破坏环境的行为，坚决遏制危险废物非法转移、倾倒、处理处置。加强医疗废物环境监管，扩大医疗废物集中处置设施服务范围，因地制宜推进乡镇、农村和偏远地区医疗废物安全处置。2019年底前，完成不符合规范要求、存在环境风险的固体废物堆存场所整治。; 本项目一般工业固废设置一般工业废物暂存间，定期出售；危废在危废暂存间暂存后定期交由有资质单位处理。; 相符. 上表可知，本项目符合《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》的相关规定。 5、与《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》豫环文[2019]84号文的对照分析 表11 与豫环文（2019）84号文的对照分析 类别; 要求; 本项目内容; 相符性. （三）推进印刷行业综合整治; 推广使用柔版印刷、胶版印刷等低排放印刷方式。对油墨、胶黏剂等有机原辅材料调配和使用等环节，要采取车间环境负压改造、安装高效集气装置等措施，加强废气收集，有机废气收集率达到70%以上，在烘干环节，采取循环风烘干技术，减少废气排放。收集的废气要采取回收、焚烧等末端治理措施进行净化处理，确保稳定达标排放，低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。; 本项目使用柔版印刷，水性油墨。采用高效集气装置，收集效率可达95%，属于低浓度有机废气，采用活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置组合工艺。; 相符. 由上表可知，本项目符合《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》豫环文（2019）84号文中挥发性有机物治理方案的相关规定。 6、与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的通知的对照分析 本项目与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（以下简称《十三五》）对照分析见下表。 表12 与《十三五》对比分析一览表 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. 治理重点地区; 京津冀及周边、长三角、珠三角、成渝、武汉及其周边、辽宁中部、陕西关中、长株潭等区域，涉及北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、山东、河南、广东、湖北、湖南、重庆、四川、陕西等16个省（市）; 本项目位于位于新乡县新乡众恒纸业有限公司院内，属于新乡经济技术产业集聚区; 属于. 严格建设项目环境准入; 重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。; 本项目位于新乡经济技术产业集聚区，不属于高VOCs排放建设项目; 符合. 新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 本项目原料使用低密度聚乙烯和水性油墨，采用活性炭吸附-脱附+催化燃烧+15m高排气筒排放治理; 符合. 加大工业涂装VOCs治理力度; 加强有机废气收集与治理，有机废气收集率不低于80%，建设吸附燃烧等高效治理设施，实现达标排放。; 本项目采用是活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置+15m高排气筒排放治理，处理效率达到80%以上; 符合. 7、与《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》的对照分析 本项目与《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》的对照分析见下表： 表13 与《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》的对照分析 类别; 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. （一）持续调整优化产业结构; 5．严格新建项目准入管理 加强区域、流域规划环评管理，强化对项目环评的指导和约束，逐步构建起“三线一单”为空间管控基础、项目环评为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的管理新框架，从源头预防环境污染和生态破坏。全省原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业产能，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。对钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业严格落实国家、省有关产能置换规定，新建涉工业炉窑的建设项目应进入园区，配套建设高效环保治理设施。; 本项目为新建项目，无新增锅炉、炉窑，不属于钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业; 不涉及. （七）深化挥发性有机物污染治理; - 实施源头替代 按照工业和信息化部、市场监管总局关于低VOCs含量涂料产品的技术要求，大力推广使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂，在技术成熟的家具、集装箱、整车生产、船舶制造、机械设备制造、汽修、印刷等行业，全面推进源头替代。企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。; 本项目为纸制品项目，含印刷工序，使用环保型水性油墨，本项目废气主要为淋膜、印刷和制纸（纸碗）杯工序产生非甲烷总烃。印刷机车间内二次密闭，顶部设集气罩收集废气，淋膜机聚乙烯挤出淋膜段、分切杯底机上分别设置顶部集气罩，收集废气经1套“活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置”处理后，经1根15m高排气筒排放（集气效率为95%，废气总净化效率为90%）; 相符. - 加强废气收集和处理 推进治污设施升级改造，通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。提高废气收集率，遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制，采用密闭空间作业的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于2千克/小时，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%。; 本项目为纸制品项目，含印刷工序，使用环保型水性油墨，本项目废气主要为淋膜、印刷和制纸（纸碗）杯工序产生非甲烷总烃。印刷机车间内二次密闭，顶部设集气罩收集废气，淋膜机聚乙烯挤出淋膜段、分切杯底机分别设置顶部集气罩，废气经1套“活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置”处理后，经1根15m高排气筒排放（集气效率为95%，废气总净化效率为90%），尾气排放浓度和速率能够满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）的要求。且确保距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒。; 相符. - 强化设施运行管理。 企业应系统梳理 VOCs 排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，在线监控参数要确保能够实时调取，相关台账记录至少保存三年。 有条件的工业园区和产业集群等，推广溶剂集中回收、活性炭集中再生、集中喷涂、共享喷涂等，加强资源共享，提高 VOCs治理效率。鼓励郑州市、安阳市、洛阳市、许昌市于 2020 年 10月底前，试点建设活性炭集中再生处置中心。; 项目加强VOCs 排放管理，启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，相关台账记录至少保存三年; 相符. （十）提升监测监测监控能力; 57. 开展涉气排污单位污染治理设施用电监管 继续推进应急管控清单中排污单位用电监管设备安装和联网，管控清单内不能安装自动监控的排污单位要实现用电监管全覆盖、全联网，排污许可证、环评报告、应急管控清单中涉气的生产设施和污染治理设施均应独立安装用电监管设备。; 建设单位按照当地政府管理计划要求安装在线自动监控设备和各产污点的用电监控，并与环保部门联网; 相符. 由上表可知，本项目满足《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》的相关要求。 8、与《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》新环 [2019]154号文的对照分析。 与《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》新环 [2019]154号文的对照分析见下表。 表14 与新环 [2019]154号文的对照分析 主要任务; 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. 安装范围; 所有排污企业的总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施必须安装用电量监控系统终端。; 本项目严格按照要求安装用电量监控系统终端。; 满足. 由上表可知，本项目满足《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》新环 [2019]154号文的相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 项目的基本情况见下表： 表15 项目基本情况 序号; 项目; 内容. 1; 项目名称; 新乡市树源纸业有限公司年产23000吨淋膜纸项目. 2; 项目选址; 新乡经济技术产业集聚区新乡众恒纸业有限公司院内. 3; 建设单位; 新乡市树源纸业有限公司. 4; 占地面积; 3000m2. 5; 产品方案; 年产淋膜纸23000吨，其中100吨淋膜纸用于纸杯、纸碗生产。共生产纸杯1000万个，纸碗1000万个. 6; 总投资; 500万. 7; 劳动定员与制度; 员工20人，单班生产，每班8小时，年工作300天. 2、项目组成及建设情况 本项目建设情况如下图： 图1 厂区现状图 主要工程组成见下表： 表16 本项目组成情况 序号; 项目; 建设内容; 数量、规模或要求; 备注. 1; 主体工程; 生产车间; 2座，建筑面积为1500m2; 租赁现有. 2; 辅助工程; 办公室; 1座，建筑面积为500m2; 租赁现有. 仓库; 1座，建筑面积为1000m2; 租赁现有. 3; 环保工程; 废气治理设施; 集气罩+活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置+15m高排气筒; 新建. 废水治理设施; 生活污水经化粪池处理后，通过污水管网进入贾屯污水处理厂进行处理; 新建. 固废治理设施; 一般固废暂存间1座，面积不小于10m2; 新建. 危废暂存间1座，面积不小于5m2; 新建. 噪声治理设施; 厂房密闭隔音，距离衰减等措施; 新建. 4; 公用工程; 给水; 自来水管网; /. 供电; 由国家电网供给; /. 3、项目主要仪器设备 项目主要生产设备见下表： 表17 本项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格; 数量（台/套）; 备注. 1; 淋膜机; WSFM-1300; 1; /. LM-1300; 1; /. 2; 柔印机; EKOFA 1000-6; 1; /. EKOFA SCF920-3; 1; /. EKOFA SCF920-4; 1; /. 3; 模切机; /; 6; /. 4; 分切杯底机; /; 2; 采用超声波加热，加热温度150℃. 5; 平张切纸机; /; 1; /. 淋膜机：淋膜机是挤出成型机械的一种，挤出流延成型。塑料粒子经螺杆塑化后由平模头模口成线型挤出，拉伸后附着于纸张、薄膜、无纺布、编织布等柔性基材表面，冷却定型压合成兼有塑料薄膜层的阻隔性和热封性、基材的强韧度和功能特性的复合材料。 4、本项目主要原辅材料消耗量 主要原辅材料及消耗量见下表： 表18 主要原辅材料一览表 序号; 名称; 储存方式; 年用量; 备注. 1; 原纸; 圆筒包装; 22820t; /. 2; 食品级低密度聚乙烯; 袋装; 180t; 固体，颗粒状. 3; 水性油墨; 桶装; 4t; 外购调配好的油墨，不在厂区内调配. 4; 油墨清洗剂; 桶装; 0.2t; /. 食品级低密度聚乙烯：低密度聚乙烯(LDPE)是一种塑料材料，它适合热塑性成型加工的各种成型工艺，成型加工性好。LDPE主要用途是作薄膜产品，还用于注塑制品，医疗器具，药品和食品包装材料，吹塑中空成型制品等。聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-70~-100℃），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸），常温下不溶于一般的溶剂，吸水性小，电绝缘性能良好。 水性油墨：水性环保型油墨，外观为有色流体，具有微弱胺味，与水完全互溶，主要成分为水溶性丙烯酸树脂约35%，水25%，颜料30%，有机溶剂（主要为乙醇等）为10%。本项目水性油墨可直接使用，不需要调配。项目在淋膜纸（原纸上加入聚乙烯膜淋膜）上印刷，故该油墨属于柔印油墨中的非吸收性承印物。根据《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）非吸收性承印物挥发性有机化合物，本项目使用的水性油墨含量小于25%，属于低VOCs含量油墨。 油墨清洗剂：用来清洗印刷机上的油墨，本项目使用清洗剂配比为：溶剂（乙醇）95%，表面活性剂2.8%，乳化剂2.2%。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目主要从事淋膜纸加工、一次性纸杯制造。根据企业提供的资料，其主要工艺流程及产污环节详见下图。 G、N 注：G：废气、N：噪声、S固废 G、N 包装 成品 原纸 淋膜 G、N 包装 成品 印刷 聚乙烯 制纸杯（纸碗） 纸杯（纸碗）成品 水性油墨 分切 S 图2 项目生产工艺及产污环节图 工艺流程说明： - 淋膜：原纸淋膜：将聚乙烯加入淋膜机投料口，淋膜机内将聚乙烯融化（温度约200℃）成液态，再通过出料口将液态的聚乙烯淋在原纸上，通过滚动轴将聚乙烯均匀平摊在原纸上，自然冷却后部分进入下道工序，部分淋膜纸包装后直接外售。 （2）印刷：原纸淋膜面作为杯（碗）里，杯（碗）面需进行水墨印刷生产时间或标志等。本项目使用的印刷版为外购成品，油墨为外购调配好的成品。根据客户提供的图文方案，在印刷区利用柔印印刷机采用柔版印刷工艺将图文印刷在原纸上，然后经印刷机加热辊加热干燥，最后收卷成筒。柔印印刷机在使用过程中需定期清洁，使用沾有油墨清洗剂的抹布擦柔印印刷机，该过程会产生危废。 （3）制纸（纸碗）杯：印刷后淋膜纸经模切机、分切机轧切成所需形状或切痕，然后进入分切杯底机进行卷杯（碗）筒，卷杯（碗）筒过程中无需使用胶水， 采用瞬间加热将纸杯（纸碗）黏住（杯、碗里淋膜面聚乙烯加热黏合）成型即得到成品，温度约150℃（超声波加热）。 当在塑料表面上施加超声波时，压紧塑料部件的表面时，塑料颗粒会被超声波激发并振动快速地产生机械功，并且振动频率是超声波的频率，而机械功是通过振动引起塑料颗粒的连续交替压缩和减压。此时，机械功转化为热量，粘结表面的温度熔化。非粘结表面不能被摩擦。温度不会升高，也不会损坏。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 根据大气功能区划分原则，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市生态环境局发布的《新乡市2019年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如下表所示。 表19 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率 %; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 101; 70; 144; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 56; 35; 160; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 16; 60; 26.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 44; 40; 110; 超标. CO; 第95百分位浓度; 2.08mg/m3; 4mg/m3; 52; 达标. O3; 第90百分位浓度; 178; 160; 111; 超标. 由上表可知，其中PM10、PM2.5、NO2、O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 根据河南鼎晟检测技术有限公司出具的《科之杰新材料集团河南有限公司产线技术改造项目检测报告》（DSJCAG0380121），距离本项目2.35km处南王庄村2021.01.15-01.21现状监测数据显示，该地区非甲烷总烃（小时值）为0.30~0.50mg/ m3，能够满足《大气综合污染物排放标准详解》第四章标准值说明三十一、非甲烷总烃2.0 mg/ m3的标准要求。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目所在区域属于不达标区。本项目针对低浓度印刷、淋膜、制纸杯（纸碗）废气采用活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置对非甲烷总烃进行治理，满足达标排放要求，不影响区域空气质量目标的实现。 2、地表水 本项目废水主要为职工生活污水，生活污水经化粪池处理后排入贾屯污水处理厂，排入东孟姜女河。评价引用新乡市环境监测站对东孟青龙路化肥厂东断面的监测数据，数据见下表。 表20 东孟青龙路化肥厂东断面监测数据（2020年12月）单位（mg/L） 监测因子; COD; NH3-N; TP. 监测数据; 33.16; 1.12; 0.046. 执行标准; 40; 2; 0.4. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，12月份东孟青龙路化肥厂东断面数据COD、NH3-N、TP均达标。目前新乡市正在推进实施《新乡市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》（新政文[2017]28号）、《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个专项方案》（新环攻坚办（2017）20号）和《新乡市污水处理厂及配套管网建设与城市黑臭水体整治实施方案》（新环攻坚办（2017）13号），新乡市人民政府办公室关于印发新乡市2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案的通知（新政办（2018）28号）、新乡市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案，将继续改善新乡市水环境质量。 3、声环境 根据声环境功能区划分规定，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准昼间65dB（A），区域声环境质量良好。 4、生态环境 项目所在地属于产业园区，评价区域生态环境主要以人工生态环境为主，主要植被为大面积的农田等。评价区域内无野生植被、大型野生动物以及受国家保护的动植物种类。 5、地下水、土壤 建设项目所在区域地下水、土壤现状环境质量良好。本项目不涉及地下水、土壤污染。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于新乡市新乡经济技术产业集聚区新乡众恒纸业有限公司院内。本项目四周环境为：东南邻厂内小路，路对面为众恒纸业车间，西北临众恒纸业车间，东北临众恒纸业仓库，西南临阳光路。 本项目 七里营镇区 （620m） 图3 本项目周围环境示意图 经调查，厂界外500m范围内无大气环境和地下水环境保护目标，厂界外50m范围内无声环境保护目标。项目所在地属于产业园区，周围无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 本项目污染物排放标准见下表。 表21 污染物排放标准一览表 污染类别; 标准名称及级（类）别; 污染因子; 标准限值. 废水; 贾屯污水处理厂收水标准; COD; 450mg/L. SS; 350mg/L. NH3-N; 35mg/L. TP; 4.0mg/L. TN; 45 mg/L. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中C级; COD; 300. SS; 250. NH3-N; 25. TP; 5. TN; 45. 废气; 《印刷工业挥发性有机物排放标准》DB41/1956-2020; 非甲烷总烃; 40mg/m3，1.0kg/h；厂房外监控点（1 h 平均浓度值）6.0mg/m3；车间或生产设施排气中 NMHC 初始排放速率≥2 kg/h时去除效率不低于80%. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）文要求的其他行业; 工业企业边界2.0mg/m3；生产车间或生产设备边界4.0mg/m3. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 噪声; 昼间65dB（A），夜间55dB（A）. 固废; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013修改单； 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单。. |
| 总量 控制 指标 | 根据《新乡市生态环境局关于转发<河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程的通知>的通知》，建设项目环境影响评价文件中应明确建设项目主要污染物排放总量指标及替代方案。本项目属于新建项目，本项目新增污染物排放量为COD0.0058t/a，NH3-N0.0003t/a，SO20t/a、NOX0t/a、颗粒物0t/a、非甲烷总烃0.0476t/a（有组织0.0443t/a、无组织0.0033t/a），铅0t/a，铬0t/a，镉0t/a，汞0t/a，砷0t/a。该项目重点污染物需进行双倍替代，项目所需替代量COD0.0116t/a，NH3-N0.0006t/a，从翟坡污水处理厂污水治理的减排量（COD15.80796t/a，NH3-N3.437372t/a）中扣除，非甲烷总烃0.0952t/a，从河南省新乡六通实业有限公司挥发性有机物提标改造的减排量（非甲烷总烃5.5743t/a）中扣除。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁现有厂房进行生产，施工期主要为设备安装，不存在土建等工程，不再对施工期环境影响进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、源强确定 A淋膜废气 本项目使用原料聚乙烯的分解温度约在300℃以上，项目淋膜过程中最高温度为200℃，低于原料的分解温度，故此过程中原料基本不分解，但聚乙烯塑料粒子中残存未聚合的反应单体可挥发至空气中，会产生一定量的有机废气，主要成分为乙烯，识别为非甲烷总烃。参考《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的废气排放系数，非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t。本项目聚乙烯塑料粒子用量为180t/a，则非甲烷总烃产生量为0.063t/a。 B印刷废气 印刷有机废气主要来自水性油墨，油墨为外购调配好的成品。项目印刷机自带加热辊干燥系统（电加热），考虑印刷过程油墨中有机溶剂全部挥发。项目印刷工序中使用的水性油墨，主要成分为水溶性丙烯酸树脂约35%，水25%，色粉30%，有机溶剂（主要为乙醇等）约为10%。项目油墨使用量约4t/a，因此，本项目印刷过程中有机废气产生量为0.4t/a（以非甲烷总烃计）。 C制纸杯（纸碗）废气 分切杯底机在卷杯（碗）筒过程中不使用胶水，超声波纸杯机采用瞬间局部振动使得机械功转化为热量，从而使粘结表面软化。瞬间将纸杯（纸碗）压紧黏结（杯、碗里淋膜面聚乙烯加热黏合）成型即得到成品。原料聚乙烯的分解温度约在300℃以上，该过程中最高温度为150℃，低于原料的分解温度，故此过程中原料基本不分解，但聚乙烯塑料粒子中残存未聚合的反应单体可挥发至空气中，会产生一定量的有机废气，主要成分为乙烯，识别为非甲烷总烃。参考《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的废气排放系数，非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t。本项目聚乙烯塑料粒子用量为180t/a，加热部位约占总淋膜纸总面积的5%，则非甲烷总烃产生量为0.0032t/a。 综上，本项目完成后有机废气总产生量为0.4662t/a。 根据《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/ 1956—2020）印刷生产过程中的印刷使用VOCs物料的生产过程，应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统或处理设施；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统或处理设施。 评价要求：本项目须对印刷机、淋膜机聚乙烯挤出淋膜段、分切杯底机分别设置集气设施，本项目采用水性油墨进行柔版印刷，同时淋膜工序、制纸杯（纸碗）产生的有机废气较少，上述三段工序产生VOCs浓度较低，淋膜机聚乙烯挤出淋膜段采用顶部集气罩收集废气，外部罩控制风速符合《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》（WS/T757-2016）相关规定，测量点应选取在距排风罩开口面最远的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3m/s，并将印刷机置于密闭隔间，密闭隔间保持微负压，收集的有机废气收集后经活性炭吸附、脱附+催化燃烧装置处理后引至15m高排气筒（DA001）达标排放。 本项目废气收集效率以95%计，即有机废气0.4429t/a被收集后进入活性炭吸附、脱附+催化燃烧装置处理，约0.0033t/a无组织散失，活性炭吸附、脱附+催化燃烧装置的污染物去除效率以90%计，治理设施风机风量为10000m3/h，则本项目有机废气产排情况详见下表。 表22 有组织废气产生及排放情况一览表 产生工序; 污染物; 有组织产生量（t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 产生速率（kg/h）; 治理措施; 处理效率（%）; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 淋膜工序; 非甲烷总烃; 0.4429; 18.4; 0.184; 活性炭吸附、脱附+催化燃烧装置+15m排气筒（DA001）; 90; 0.0443; 1.8; 0.018. 印刷工序. 制纸（纸碗）杯工序. 由上表可知，经过活性炭吸附、脱附+催化燃烧装置处理后（处理效率按照90%计），非甲烷总烃排放速率为0.018kg/h，排放浓度1.80mg/m3，能够满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）（15m排气筒排放，排放浓度40mg/m3，速率1.0kg/h，车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，治理设施去除效率不低于80%）的要求。经治理后，废气排放量较小，不会对周围环境产生影响。 15米高 排气筒 密闭车间 废气 活性炭吸附+脱附 催化燃烧装置 柔印机 3台 淋膜机 2台 分切杯底机2台 图4 有机废气治理工艺流程图 废气治理措施可行性分析： 经查阅排污许可证申请与核发技术规范，目前尚未发布相关行业技术规范。目前，有机废气的净化方法有直接燃烧法、活性炭吸附法、催化燃烧法、吸收法、冷凝法、UV光解催化氧化法、低温等离子体等，各种方法的主要优缺点见下表。 表23 有机废气净化方法比较一览表 方法; 原理; 优点; 缺点; 适用范围. 吸附法; 废气分子扩散到固体吸附剂表面，有害成分被吸附而达到净化; 可处理含有低浓度的碳氢化合物和低温废气；溶剂可回收，进行有效利用；处理程度可控制; 吸附剂再生和补充费用高；在处理喷漆废气时要预先除漆雾; 适用常温、低浓度、废气量较小的废气治理. 直接燃烧法; 废气与燃烧室火焰直接接触，有害物燃烧成CO2和H2O，使废气净化; 燃烧效率高，管理容易，维护简单；装置占地面积小；不稳定因素少，可靠性高; 处理温度高，燃料费用高，设备造价高，处理低浓度、风量大的废气不经济; 使用于有机溶剂含量高、湿度高的废气治理. 冷凝法; 降低有害气体的温度，使某些成分冷凝成液体; 设备、操作条件简单，回收物质纯度高; 净化效率低，不能达到标准要求; 适用于组分单一的高浓度有机废气. 吸收法; 液体作为吸收剂，使废气中有害气体被吸收剂吸收而达到净化; 设备费用低，运转费用少；无爆炸、火灾等危险，安全性高; 需要对产生废水进行二次处理，对涂料品种有限制; 适用于高、低浓度非甲烷总烃. 催化燃烧法; 在催化剂作用下，使有机废气在引燃点温度以下燃烧生成CO2和H2O而被净化; 与直接燃烧法相比，能在低温下氧化分解，燃料费可剩1/2；装置占地面积小；NOX生成少; 催化剂价格高，需考虑催化剂中毒和催化剂寿命；必须进行前处理除去尘埃、漆雾等；催化剂和设备价格高; 适用于废气温度高、流量小、有机溶剂浓度高、含杂质少的场合. 低温等离子体; 放电过程中，电子从电场中获得能量，使污染物分子被激发或发生电离形成活性基团，活性基团之间发生反应，最终转化为CO2和H2O等物质。; 电子能量高，几乎可以和所有的有机气体发生作用；反应快，不受气速限制，只需用电，操作简单，占地小，运行成本低廉; 净化效率较燃烧法低; 适用于低浓度(＜300mg/m3)有机废气的治理. UV光催化氧化法; 利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，游离氧与氧分子结合产生臭氧。臭氧将有机物废气氧化成CO2和H2O。; 使用安全，操作简单，废气转化效率高、处理效果长期稳定，能耗低，运行费用低，且二次污染少。; 设备内部紫外线灯管和催化部分使用时间长了，净化效率会降低，需定期更换; VOCs类，苯类，烃类，醇类，酯类，酮类等多种有机废气。. 根据《新乡市环境保护局关于印发新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》（新环〔2016〕174号）要求：对于1000ppm以下的低浓度VOCs废气，有回收价值时宜采用吸附技术回收处理，无回收价值时优先采用吸附浓缩－燃烧技术处理，也可采用低温等离子体技术或生物处理技术等净化处理后达标排放。 工程拟采用活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置处理注液工序有机废气（主要成分为碳酸二甲酯），治理效率为90%。活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置工作原理：活性炭吸附-脱附+催化燃烧设备采用活性炭吸附、热气流脱附和催化燃烧三种组合工艺净化有机废气，利用活性炭多微孔及巨大的表面张力等特性将废气中的有机溶剂吸附，使所排废气得到净化 为第一工作过程；活性炭吸附饱和后，按一定浓缩比把吸附在活性炭上的有机溶剂用热气流脱出并送往催化燃烧床为第二工作过程；进入催化燃烧床的高浓度有机废气经过进一点步加热后，在催化剂的作用下氧气分解，转化成二氧化碳和水，分解释放出的热量经高效换热器回收后用于加热进入催化燃烧床的高浓度有机废气为第三工作过程，上述三个工作过程在运行一定时间达到平衡后，脱附、催化分解过程无需外加能源加热。该治理措施可行。 2、无组织有机废气排放控制要求 本项目无组织有机废气主要为淋膜工序、制纸（纸碗）杯工序集气罩未收集到的废气，产生量为0.0033t/a。 根据《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）相关规定，对本项目无组织排放控制提出以下要求： （1）VOCs物料储存 项目原料水性油墨等VOCs物料均储存于密闭容器内，原料经汽车输送至密闭仓库内，存放过VOCs物料或含的VOCs废物的容器、包装袋或储罐应加盖、密封，保持密闭。 （2）VOCs物料转移和输送 转移液体VOCs物料，均储存于密闭容器内，密闭自动加料。 （3）工艺过程 项目淋膜工序、制纸（纸碗）杯工序采用集气罩收集；印刷工序在负压、密闭车间内进行。产生的废气经集气罩收集收集，废气经活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置处理，处理效率达到90%以上；企业建立含VOCs物料的台账，保存期限不少于3年，废包装桶加盖密闭存放。 （4）废气收集处理系统 本项目采用外部排风罩的，应按照GB/T 16758、WS/T 757—2016规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远的VOCs 无组织排放位置，控制风速不应低于0.3 m/s。 （5）对企业厂区及周边污染监控的要求 根据要求，企业确保项目有机废气无组织排放最大落地浓度满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）厂房外监控点（1h平均浓度值）6.0mg/m3要求；经预测，本项目无组织废气排放在厂房外的浓度贡献值均不超标，故本项目符合《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）中对厂房外污染监控的要求。同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）文要求的工业企业边界2.0mg/m3。 3、非正常工况环境影响分析 非正常工况是指生产运行阶段的开、停车、检修、操作不正常或设备故障等。本项目设备检修时不进行生产作业；工艺过程出现运转异常时可停产、检修，待所有生产设备恢复正常后再投入生产。。 本项目废气治理装置发生故障时，现场工作人员立即报告公司管理人员，车间立即停止生产进行设备的维护，处理装置出现故障到被发现时间约为0.5h，根据建设单位运行经验，故障频次约1次/a。结合本项目非甲烷总烃排放源强，项目非正常排放量核算结果见下表。 表24 非正常排放参数表 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率/（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次. DA001（排气筒P1）; 设备出现故障; 非甲烷总烃; 0.184; 0.5; 1. 根据核算，单次事故状态下，DA001颗粒物排放量约0.092kg。建设单位通过定期、及时对废气处理装置进行日常检修，可有效降低其出现故障的频率，进而减少污染物的排放量。因此，建设单位在做好设备日常检修、可有效降低非正常工况下的非甲烷总烃对环境空气的影响。 4、废气监测要求 本项目全厂废气监测要求如下表。 表25 全厂废气监测要求 监测点位; 监测因子; 监测频次. DA001进出口; 非甲烷总烃; 每年一次. 厂界; 颗粒物、非甲烷总烃; 每年一次. 二、废水 （1）用水量及废水量产生量核算 本项目无生产废水，外排废水为员工生活污水。本项目劳动定员20人，年工作300天，均不在厂区内食宿。按人均用水量30L/人每天计算，排污系数以0.8计，则项目废水产生量0.48t/d（144t/a）。生活污水水质为COD250mg/L、SS200mg/L、NH3-N20mg/L、TP3mg/L、TN35mg/L，处理措施为：经化粪池处理后排入园区污水管网，通过污水管网进入贾屯污水处理厂治理。能够满足贾屯污水处理厂收水标准（COD450mg/L、SS350mg/L、NH3-N35mg/L、TP4mg/L、TN45mg/L），同时，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中C级（COD300mg/L、SS250mg/L、NH3-N25mg/L、TP5mg/L、TN45mg/L）的要求。 贾屯污水处理厂出水标准为COD40mg/L、SS10mg/L、NH3-N2mg/L、TP0.4mg/L、TN15mg/L。本项目废水污染物的总量控制指标为：COD0.0058t/a，NH3-N0.0003t/a，TP0.0001t/a、TN0.0022t/a。 （3）污水接管可行性分析 运营期产生的生活污水，在厂区总排口经污水管网排入贾屯污水处理厂进一步治理。本次评价从污水水量、污水水质和处理后尾水达标排放三方面论述废水接管可行性。 - 污水水量接管可行性分析 贾屯污水处理厂处理工程设计污水处理能力一期15万t/d、二期15万t/d。企业位于新乡经济技术产业集聚区新乡众恒纸业有限公司院内，处于贾屯污水处理厂的收水管网范围内，目前管网已建成，建设单位的生活污水经污水管网排入贾屯污水处理厂进一步治理，废水排放量为0.48t/d（接管量），约占贾屯污水处理厂日处理能力的0.0003%，从水量上讲，贾屯污水处理厂有能力接纳企业的废水。 - 污水水质接管可行性分析 生活污水水质为COD250mg/L、SS200mg/L、NH3-N20mg/L、TP3mg/L、TN35mg/L，贾屯污水处理厂收水标准COD450mg/L、SS350mg/L、NH3-N35mg/L、TP4mg/L、TN45mg/L可以满足贾屯污水处理厂的接管要求，生活污水排入贾屯污水处理厂处理，从水质上分析也是可行的。 - 处理后尾水达标排放 贾屯污水处理厂设计出水水质COD、SS、NH3-N、TP、TN为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准（COD40mg/L、SS10mg/L、NH3-N2mg/L、TP0.4mg/L、TN15mg/L），其他因子为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的A标准的要求。经调查，贾屯污水处理厂现阶段，出水水质稳定达标排放。 综上，建设单位厂区内的废水进入贾屯污水处理厂治理是可行的，经处理后可以实现稳定达标排放，地表水环境影响可接受。 废水类别、污染物及污染治理设施情况见下表。 表26 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放 规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设施是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 连续排放流量不稳定; /; 化粪池; 经管网排入贾屯污水处理厂; DW 001; 是; ■企业总排 口雨水排放 口清静下水排放 口温排水排放 口车间或车间处理设施排放口. 废水间接排放口基本情况见下表。 表27 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 收纳污水处理厂信息. 经度; 纬度. 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准限值（mg/L）. 1; DW 001; 113.80417585°; 35.14895518°; 0.0139; 贾屯污水处理厂; 间歇排放流量不稳定; /; 贾屯污水处理厂; COD; 40. NH3-N; 2. TP; 0.4. SS; 10. TN; 15. 三、噪声 本项目主要高噪声源有柔印机、模切机等设备，噪声源强约为70~85 dB(A)，经厂房密闭隔音以及距离衰减后，本项目主要噪声源的等效声级及治理情况见下表。 表28 本项目主要设备的噪声级 序号; 来源; 数量; 治理前源强; 治理措施; 治理后源强. 1; 柔印机; 3; 70dB（A）; 厂房密闭隔音、距离衰减等; 50dB（A）. 2; 模切机; 6; 80dB（A）; 60dB（A）. 3; 分切杯底机; 2; 75dB（A）; 55dB（A）. 4; 平张切纸机; 1; 75dB（A）; 55dB（A）. 本次评价分别将厂房内采取降噪措施后的生产设备噪声进行叠加，然后向厂界四周做衰减计算。计算各生产车间的设备合成值。 合成公式选择为： N Leq=10lg(Σ10Li/10) i=1 式中：Leq——等效声级，dB(A)； Li——等间隔时间t时读取的声级值，dB(A)； N——读取声级值的总个数。 评价根据最不利因素进行考虑：即所有高噪声设备同时运行。合成噪声对厂界的影响以噪声源在传播过程中的距离衰减因素为主，对于传播发散、空气吸收、阻挡物的反射因素的影响未做考虑，噪声在传播过程中随距离的衰减按下公式计算： LP=L合－20lgr 式中：LP——预测点的噪声值，dB(A)； L合——点声源合成噪声值，dB(A)； r——衰减距离（m）。 根据本工程噪声源的分布，对项目四周厂界噪声排放量进行预测计算，厂界噪声的预测结果见下表。 表29 项目各厂界噪声监测值一览表 项目 预测点位; 贡献值dB（A）; 标准dB（A）; 达标分析. 昼间; 夜间. 东厂界; 54; 65; 55; 达标. 北厂界; 50; 65; 55; 达标. 西厂界; 53; 65; 55; 达标. 南厂界; 51; 65; 55; 达标. 由上表可知，项目厂界噪声值在50-54dB（A），均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间65dB（A），夜间55dB（A）的要求，因此项目在采取适当的厂房密闭隔声等降噪防治措施及距离衰减后，噪声不会对周围环境造成影响。 本项目噪声监测要求见下表。 表30 本项目噪声监测要求 污染物; 监测点位; 监测指标; 监测频率; 实施单位. 噪声; 厂界外1米; 等效连续A声级; 每年一次; 委托有资质单位. 四、固废 本项目在生产过程中产生的固体废弃物主要有边角料、废包装袋、废油墨桶、废抹布、废印刷版、废活性炭等。 （1）一般固废 ①边角料 项目分切、制纸杯工序会产生一定量的边角料，根据企业提供资料，边角料产生量约为原纸总用量的0.1%，则项目边角料产生量约为22.8t/a，边角料收集后外售综合利用。 ②废包装袋 项目聚乙烯粒子使用会有废包装袋产生，聚乙烯粒子规格为25kg/袋，根据其使用量及规格得本项目废包装袋共产生7200个，废包装袋产生量0.6t/a。废包装袋收集后外售综合利用。 本项目一般固废暂存于一般固废暂存间内，定期外售。本项目生产车间拟设置一般固废区一处，面积10m2。项目建设的一般固废暂存间应具有防雨、防流失、防扬散的功能，同时满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单的相关要求。 （2）危险废物 ①废包装桶 项目水性油墨为桶装，水性油墨规格均为20kg/桶。则水性油墨废包装桶预计产生量为800只/年，废包装桶产生量为0.4t/a。水性油墨废包装桶属于危险固废，废物类别“HW49 其他废物”，废物代码为“900-041-49 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，集中收集后交由有危废处理资质的单位处理。 ②废抹布 柔印印刷机在使用过程中需定期清洁。项目用沾有油墨清洗剂的抹布擦柔印印刷机，以达到清洁的目的。清洁过程会产生废抹布，根据企业实际生产情况，废抹布产生量约为0.1t/a。废抹布沾有油墨清洗剂，属于危险废物，废物类别“HW49 其他废物”，废物代码为“900-041-49 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，集中收集后交由有危废处理资质的单位处理。 ③废柔性印刷版 柔印印刷会产生废柔性印刷版，柔性印刷版采用诸如橡胶凸版、感光性树脂版等弹性固体制成，涂有感光胶。根据企业提供资料，废柔性印刷版产生量为30张/年，一张柔性印刷版净重按1.5kg/只计，则柔性印刷版产生量为0.045t/a。废柔性印刷版属于危险固废，废物类别“HW16感光材料废物”，废物代码为“231-002-16使用显影剂进行印刷显影、抗蚀图形显影，以及凸版印刷产生的废显（定）影剂、胶片和废像纸”，集中收集后交由有危废处理资质的单位处理。 ④废活性炭 本项目活性炭吸附装置设有2个活性炭罐，吸附-脱附交替使用，自动切换，但使用一段时间后，会失去活性，需更换，根据生产厂家设计，每2年更换一次，活性炭更换量1.2吨/次。故废活性炭的产生量平均0.6t/a。 项目淋膜、印刷工序废气净化用的活性炭需定期更换，更换下来的废活性炭属于危险固废，属于《国家危险废物名录》（2021年版）中规定的废物类别为HW49“其他废物”，废物代码为900-041-49“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，此部分固废集中收集后定期交由有危废处理资质的单位处理。 根据《国家危险废物名录》，本项目废原料桶、废柔性印刷版、废抹布、废活性炭均属危险废物。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定，要求企业建设危险废物临时贮存场所，将危险废物分装于专门的容器内，存放在厂区内临时贮存仓库内，贮存期间注意防风、防晒、防雨、防渗措施，并设立危险废物标志。建设单位须做好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特征和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称；必须定期对贮存危险废物的包装容器及危废暂存室进行检查，发现破损应及时采取措施清理更换。根据本项目危险废物产生量，项目设置危废暂存间10m2一处，危险废物统一收集后定期送往有危废处理资质的单位进行处理。 根据工程分析，项目生产过程中危险废气产生情况见下表。 表31 项目危险废物汇总一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废原料桶; HW49; 900-041-49; 0.4t/a; 印刷、覆 膜工序; 固态; 废油墨; 油墨、有机物; 每天; T/In; 分区存放于危废暂存间，交具有相应资质的单位处理. 2; 废柔性印刷版; HW16; 231-002-16; 0.1t/a; 印刷工序; 固态; 废柔性印刷版; 废显影剂; 每月; T. 3; 废抹布; HW49; 900-041-49; 0.045t/a; 印刷工序; 固态; 废抹布、溶剂; 废溶剂; 每周; T. 4; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 0.6t/a; 环保处理设施; 固态; 废活性炭; 挥发有机物; 每三月; T/In. 表32 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物 名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废原料桶; HW49; 900-041-49; 10m2; 桶装; 2.5t; ≤1年. 2; 废柔性印刷版; HW16; 231-002-16; 桶装; ≤1年. 3; 废抹布; HW49; 900-041-49; 桶装; ≤1年. 4; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 桶装; ≤1年. 污染防治措施： 本项目产生的危险废物，评价要求按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017.10.1）对其进行管理，项目需新建1个10m2的危险废物暂存间。危废暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单的要求。评价提出以下措施： ①危废暂存间的地面应进行硬化，要做好“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）设施。危险废物临时堆场还应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造，堆场内的地面应耐腐蚀、无裂隙，设专人看管。 ②危险废物容器内应留一定空间。 ③各种盛装废物的容器必须完好无损，各个危险废物容器外侧须标明危险废物的名称，存入时间、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。 ④危险废物暂存间应设立危险废物警示标志。形状：等边三角形，边长40cm；颜色：背景为黄色，图形为黑色；警告标志外檐2.5cm，材料应坚固、耐用、抗风化、抗淋蚀，如出现掉色、破损等情况应及时更换。 ⑤危险固废严禁直接丢弃，不得私自将危险废物外运，危险废物外运工作由处置单位进厂进行外运作业； ⑥交予处置的危险废物实行危险废物转运联单管理制度； ⑦建立台账，由专人负责，如实记载产生危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用处置等信息，危险废物台账在危险废物回取后应继续保留三年以上。 ⑧各危险废物在厂区内临时堆存时间不得超过一年。 综上，项目运营过程中产生的固体废物全部进行了有效的处置，不会对周围环境造成较大的影响。评价认为：项目固废处置措施可行。 五、地下水、土壤 本项目不涉及地下水、土壤污染。厂区内地面已进行了水泥硬化，不会对地下水、土壤造成影响。 为减轻或避免对土壤造成不利影响，对项目建设提出相应的控制措施，具体如下： （1）源头控制 企业应加强管理，安排专职人员管理，定期检查生产车间地面状况，预防地面破损、开裂；生产设备定期检查维护，从而预防泄漏的发生。 （2）过程防控措施 生产车间地面应按照相关要求做好防渗工作，避免出现泄露等现象的发生。在发现地面破损、开裂、设备故障等情况下，应立即切断电源，禁止设备故障运行，对地面进行修补，将地面开裂处受污染的土壤移出，避免进一步入渗引起下层土壤及地下水污染。 六、生态 项目所在地属于产业园区，且用地范围内不含有生态环境保护目标。故不再对生态环境进行分析。 七、环境风险 本项目不涉及有毒有害和易燃易爆等危险物质和风险源，故不再对环境风险进行分析。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 淋膜、印刷工序（DA001） | 非甲烷总烃（有组织） | 印刷机车间内二次密闭，顶部设集气罩，保持微负压；淋膜机聚乙烯挤出淋膜段、分切杯底机分别设置顶部集气罩收集；废气收集后经1套“活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置”处理后，通过1根15m高排气筒排放（集气效率为95%，废气总净化效率为90%）。外部罩控制风速需符合《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》（WS/T757-2016）相关规定，距排风罩开口面最远的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3m/s。 | 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）相关要求 |
|  |  | 非甲烷总烃（无组织） | （1）原料水性油墨等VOCs物料均储存于密闭车间的密闭容器内；原料经汽车输送至密闭仓库内；存放过VOCs物料或含的VOCs废物的容器、包装袋或储罐加盖、密封，保持密闭。（2）转移液体VOCs物料，均储存于密闭容器内，密闭自动加料。 |  |
| 地表水环境 | 生活 污水（DW001） | COD、SS、NH3-N、TP、TN | 生活污水经化粪池处理后，排入贾屯污水处理厂进一步处理 | 贾屯污水处理厂的收水水质，同时，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中C级要求：COD300mg/L、SS250mg/L、NH3-N25mg/L、TP4mg/L、TN45mg/L |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 车间密闭、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类：昼间65dB(A)，夜间55dB(A) |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 产污环节; 污染物; 污染防治措施; 执行标准. 分切; 边角料; 一般工业固废暂存区1个，面积不小于10m2; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013修改单. 外包装; 废包装袋. 油墨使用; 废包装桶; 危险废物暂存间1座，面积不小于10m2; 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改. 印刷工序; 废柔性印刷版. 油墨清洗工序; 废抹布. 废气治理过程; 废活性炭、废UV灯管. |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 土壤防治措施： ①企业应加强管理，安排专职人员管理，定期检查生产车间地面状况，预防地面破损、开裂；生产设备定期检查维护，从而预防泄漏的发生。 ②生产车间地面应按照相关要求做好防渗工作，避免出现泄露现象的发生。在发现地面破损、开裂、设备故障等情况下，应立即切断电源，禁止设备故障运行，对地面进行修补，将地面开裂处受污染的土壤移出，避免进一步入渗引起下层土壤及地下水的污染。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 根据环境管理部门要求安装VOCs在线监控设备，并与环保部门联网；根据环境管理部门要求安装用电量监控系统并与环保部门联网；根据环境管理部门要求安装视频监控系统并与环保部门联网。 |  |  |  |

- 六、结论

新乡市树源纸业有限公司年产23000吨淋膜纸项目，符合国家产业政策要求，选址可行。项目运营期间产生的各项污染物经治理后均能够达标排放，处置措施可行。评价认为，从环保角度分析，该项目可行。 新乡市一新环保技术有限公司 2021年4月