建设项目环境影响报告表

- （污染影响类）

项目名称： 新乡市中联热处理有限公司锻材深加工扩建项目

建设单位（盖章）：新乡市中联热处理有限公司

编制日期：          二零二一年四月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新乡市中联热处理有限公司锻材深加工扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2020-410721-33-03-082196 |  |  |
| 建设单位联系人 | 杜学群 | 联系方式 | 13703739093 |
| 建设地点 | 河南省 新乡市 新乡县 大召营镇 大召营产业集聚区文召路东段南侧 |  |  |
| 地理坐标 | （ 113度 46分 7.836秒， 35度 16分 32.656秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3360 金属表面处理及热处理加工 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业第67条：金属表面处理及热处理加工 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 R扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 | 新乡县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | 2020-410721-33-03-082196 |
| 总投资（万元） | 200 | 环保投资（万元） | 6 |
| 环保投资占比（%） | 3 | 施工工期 | 2021年6月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 9600 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划：新乡县大召营专业园区总体发展规划 审批机关：新乡市发展和改革委员会 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 产业园区：新乡县大召营专业园区 规划名称：新乡县大召营专业园区总体发展规划 审批机关：新乡市环保局 审查文件名称及文号：新乡县大召营专业园区发展规划（2014-2025）环境影响报告书，新环书审〔2016〕5号 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 根据新乡县大召营专业园区总体发展规划，项目所在地为工业用地，符合新乡县大召营专业园区总体发展规划。 表1 项目与园区环保准入条件相符性分析一览表 项目类别; 准入条件; 项目情况; 相符性. 产业类别; （1）原则上仅允许入驻符合大召营专业园区的产业定位及产业类别的的企业，符合园区循环经济发展产业链上下游产业的补链项目。 （2）杜绝入驻不符合国家及地方产业政策要求或受国家产业政策命令淘汰的的企业。; （1）项目位于新乡市新乡县大召营产业集聚区文召路东段南侧，本项目主要为金属制品表面处理及热处理加工，与主导产业不冲突； （2）项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年）》（2013年修正）中限制类及淘汰类项目，为允许类建设类项目，符合国家及地方产业政策要求。; 相符. 生产规模和工艺技术先进性要求; （1）在工艺水平上，要求入驻园区的项目达到国内同行业领先水平。 （2）建设规模应符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求。; （1）项目采用国内目前先进的生产工艺，可到国内同行业领先水平； （2）本项目建设年产6000吨锻材产品深加工，建设规模符合国家相关行业准入条件的经济、产品规模和生产工艺要求；; 相符. 清洁生产水平; （1）应选择使用原材料和产品为环境友好型项目。 （2）入驻园区的新建项目的单位产品的水耗、电耗、综合能耗等清洁生产指标达到国内相关行业指标要求。; （1）本项目使用原料和产品均为环境友好型； （2）单位产品水耗、电耗、综合能耗等清洁生产指标可以达到国内相关行业指标要求。; 相符. 由上表分析可知项目符合新乡县大召营专业园区规划环评的环保准入条件要求。 表2 与环保过滤园环保准入条件相符性分析一览表 序号; 准入条件; 项目情况; 相符性. 1; 鼓励生产海水淡化设备、反向渗透纯水装备、大气污染治理装备、安全饮水设备、污水防治技术设备、烟气脱硝装置的企业入驻；限制高耗能、高污染、低水平重复建设的企业入驻；禁止含新增铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的项目入驻。; 项目属于金属表面处理及热加工业，不属于高耗能企业，项目不涉及重金属污染物的排放，不属于园区规定的限制类、禁止类入驻项目; 相符. 2; 投资强度满足河南省国土资源厅《关于调整河南省工业建设项目建设用地控制指标的通知》；入驻企业生产规模符合国家产业政策最小经济规模要求，清洁生产水平达到国内同行业先进清洁生产水平以上。; 本项目总投资200万元，现有工程投资1600万元，占地0.96公顷，投资强度为1875万元/公顷，满足河南省国土资源厅《关于调整河南省工业建设项目建设用地控制指标的通知》规定的投资强度（≥520万元/公顷）；本项目属于扩建项目，清洁生产水平达到国内同行业先进清洁生产水平; 相符. 综上，本项目不属于园区主导产业，但不影响主导产业发展，故项目建设基本满足《新乡县大召营专业园区发展规划》（2014-2025）环保过滤园区准入条件的相关规定。 |
| 其他符合性分析 | - 1、“三线一单”符合性分析： - （1）生态保护红线： - 本项目所在地位于新乡市新乡县大召营产业集聚区文召路东段南侧，经查阅《河南省生态保护红线划定方案》，本项目所在地未涉及生态保护红线。 - （2）环境质量底线： - 新乡市2020年目标：全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上。本项目油烟废气经油烟净化装置处理后由高于屋顶3米排气筒排放，区域环境空气质量影响较小；本项目不新增生活污水及生产废水，不会对周边地表水环境造成不利影响；固体废物全部得到资源化利用或无害化处置；根据噪声预测结果，在采取噪声防治措施后，企业厂界噪声排放满足达标要求；项目不新增生活污水及生产废水，化粪池采取防渗措施，正常工况下不会对地下水产生影响。因此，落实本环评提出的相关防治措施后，本项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击，满足环境质量底线的要求。 - （3）资源利用上线: - 本项目建成运行后通过内部管理、设备选择的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染，实现废物资源化。项目的水、气等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）生态环境准入清单 - 表3 与生态环境准入清单对照分析一览表 - 类别; - 与本项目相关条文; - 本项目情况; - 相符性. - 空间布局约束; - 新、改、扩建排放 VOCs 的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，配套 - 安装高效收集、治理设施，其中新建涉 VOCs 排放的工业企业要入园区，实行区域内 VOCs 排放 - 总量倍量消减替代。 - 严格控制新建、扩建钢铁冶炼、水泥、有色金属冶炼、平板玻璃、化工、建筑陶瓷、耐火材料、 - 砖瓦、矿山开采等行业的高排放、高污染项目，促进传统煤化工、水泥行业绿色转型、智能升级。 - 禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。; - 本项目不涉及VOCs排放，不适用高挥发性有机物含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂。; - 相符. - 污染物排放管控; 全面推进企业清洁生产，完善省级产业集聚区污水处理设施水平。加强造纸、氮肥、农副食品加工、毛皮制革、印染、有色金属、原料药制造、电镀等水污染排放行业重点企业强制性清洁生产审核，全面推进其清洁生产改造或清洁化改造。省级产业集聚区建成区域必须实现管网全配套， 污水集中处理设施必须做到稳定达标运行，同时安装自动在线监控装置，园区污水处理厂执行地表Ⅴ类水的排放标准。 - 污水集中处理设施必须做到稳定达标运行，同时安装自动在线监控装置，园区污水处理厂执行地 - 表Ⅴ类水的排放标准。; - 本项目单位产品水耗、电耗、综合能耗等清洁生产指标可以达到国内相关行业指标要求。; - 相符. - 环境风险防控; - 地下水漏斗区、重金属污染区、生态严重退化区等区域：探索开展耕地轮作休耕试点；实行休耕补贴，引导农民自愿将重度污染耕地退出农业生产。; - 本项目项目化粪池采取防渗措施，正常工况下不会对地下水和土壤产生影响。. - 综上，本项目符合生态环境准入清单。 - 2、与《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（以下简称《秋冬季攻坚方案》）对照分析见下表。 - 表4 与《秋冬季攻坚方案》对照分析一览表 类别; 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. 实施范围; 京津冀及周边地区，包含北京市，天津市，河北省石家庄、唐山、邯郸、邢台、保定、沧州、廊坊、衡水市，山西省太原、阳泉、长治、晋城市，山东省济南、淄博、济宁、德州、聊城、滨州、菏泽市，河南省郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳市（以下简称“2+26”城市，含河北省定州市、辛集市，河南省济源市）。; 本项目位于新乡市新乡县大召营产业集聚区文召路东段南侧，属于“2+26”城市范围。; 相符. （一）调整优化产业结构。7.提升VOCs综合治理水平; 各地要加强对企业帮扶指导，对本地VOCs排放量较大的企业，组织编制“一厂一策”方案。加大源头替代力度。2019年12月底前，市场监管总局出台低VOCs含量涂料产品技术要求。各地要大力推广使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂，在技术成熟的家具、集装箱、整车生产、船舶制造、机械设备制造、汽修、印刷等行业，全面推进企业实施源头替代。; 本项目为金属制品表面处理及热处理加工类项目，不涉及VOCs排放。; 相符. （五）有效应对重污染天气22.实施差异化应急管理。; 对重点行业中钢铁、焦化、氧化铝、电解铝、炭素、铜冶炼、陶瓷、玻璃、石灰窑、铸造、炼油和石油化工、制药、农药、涂料、油墨等15个明确绩效分级指标的行业，应严格评级程序，细化分级办法，确定A、B、C级企业，实施动态管理。原则上，A级企业生产工艺、污染治理水平、排放强度等应达到全国领先水平，在重污染期间可不采取减排措施；B级企业应达到省内标杆水平，适当减少减排措施。对2018年产能利用率超过120%的钢铁企业可适当提高限产比例。对其他16个未实施绩效分级的重点行业，各省（市）应结合本地实际情况，制定统一的应急减排措施，或自行制定绩效分级标准，实施差异化管控。对非重点行业，各地应根据行业排放水平、对环境空气质量影响程度等，自行制定应急减排措施。; 本项目为金属制品表面处理及热处理加工类项目，已根据相关规定自行制定应急减排措施。; 相符. （六）加强基础能力建设。24.强化污染源自动监控体系建设。; 各地要严格落实排气口高度超过45米的高架源安装自动监控设施、数据传输有效率达到90%的要求，未达到的实施整治。2019年12月底前，各地应将石化、化工、包装印刷、工业涂装等主要VOCs排放行业中的重点源，以及涉冲天炉、玻璃熔窑、以煤和煤矸石为燃料的砖瓦烧结窑、耐火材料焙烧窑（电窑除外）、炭素焙（煅）烧炉（窑）、石灰窑、铬盐焙烧窑、磷化工焙烧窑、铁合金矿热炉和精炼炉等工业炉窑的企业，原则上纳入重点排污单位名录，安装烟气排放自动监控设施，并与生态环境部门联网。; 本项目为金属制品表面处理及热处理加工类项目，无废气工序，不属于重点排污单位，无需安装烟气排放自动监控设施。; 相符. 本项目符合《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》要求。 3、与《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》相符性分析 表5 本项目情况与实施方案要求对照一览表 类别; 综合治理要求; 项目情况; 符合性分析. 开展涉气排污单位污染治理设施用电监管; 继续推进应急管控清单中排污单位用电监管设备安装和联网，管控清单内不能安装自动监控的排污单位要实现用电监管全覆盖、全联网，排污许可证、环评报告、应急管控清单中涉气的生产设施和污染治理设施均应独立安装用电监管设备。; 本项目不涉及废气污染物排放，可不安装用电监管设备。; 相符. 严格新建项目准入管理; 加强区域、流域规划环评管理，强化对项目环评的指导和约束，逐步构建起“三线一单”为空间管控基础、项目环评为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的管理新框架，从源头预防环境污染和生态破坏。全省原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业产能，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。对钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业严格落实国家、省有关产能置换规定，新建涉工业炉窑的建设项目，应进入园区，配套建设高效环保治理设施。; 本项目为金属制品表面处理及热处理加工类项目，不在禁止准入管理范围内。; 符合. 由上表可知，本项目符合《新乡市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目组成： - 表6 本项目组成一览表 工程类别; 内容; 设计能力; 备注. 主体工程; 热处理车间; 一座，占地面积约1400m2; 现有租赁车间. 机加工车间; 两座，占地面积约各1200m2; 待建. 辅助工程; 办公楼; 1座，占地面积共600m2; 现有租赁办公楼. 餐厅; 一座，占地面积约40m2; 现有餐厅. 门岗; 一座，占地面积约40m2; 现有门岗. 配电室; 一座，占地面积约40m2; 现有配电室. 公用工程; 给水; 年用水量240t; 依托现有自备井. 排水; 生活废水依托厂区化粪池处理后排入新乡县大召营镇污水处理厂; /. 供电; 年用电量200万度; 市政电网. 环保工程; 废气; 淬火剂为水及氯化钠水溶液，淬火工序无废气产生，厨房油烟经油烟净化装置处理后由高于屋顶3m排气筒排出; /. 废水; 本项目不新增生活污水及生产废水; /. 噪声; 厂房隔声、距离衰减; 依托现有. 固废; 一个5m2的一般固废暂存间; 新建. - 产品方案 - 表7 产品方案一览表 序号; 产品名称; 现有年生产量; 新增年生产量; 全厂年生产量; 备注. 1; 锻材产品; 12000t; 6000t; 18000t; /. - 主要生产设备 - 表8 生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格; 数量; 单位; 备注. 1; 井式电阻炉; RJ-400-9; 台; 1; 新增. 2; 地坑式电阻炉; RT-900-9; 台; 1; 新增. 3; 台式电阻炉; RT-690-9; 台; 1; 新增. 4; 台式电阻炉; RT-540-9; 台; 1; 依托现有. RT-420-9; 台; 1; 依托现有. 5; 井式热处理炉; RJ-840-9; 台; 1; 依托现有. 6; 天车; 10t; 台; 1; 依托现有. 25t; 台; 1; 依托现有. 7; 淬火池; 3m×3m×3m; 座; 5; 依托现有淬火池. - 本项目所用设备均不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中淘汰类、限制类设备。 4、主要原辅材料及能源消耗 表9 本项目原辅材料及动力消耗情况一览表 序号; 名称; 种类; 新增数量; 现有数量; 单位; 备注. 1; 锻、铸件毛坯; /; 6000; 12000; t/a; 外购. 2; 淬火液; 氯化钠水溶液及少量类蛋白结构的聚醚有机高分子聚合物组成; 60; 60; t/a; 原环评为淬火油，后改为淬火液. 3; 水; /; 240; 285; t/a; 依托现有自备井. 4; 电; /; 180万; 180万; kwh/a; 市政电网. 项目使用淬火液由氯化钠水溶液（20%）及少量类蛋白结构的聚醚有机高分子聚合物（约1%-3%）制成，该淬火剂质量稳定，克服了水冷却速度快易使工件开裂及冷却速度慢淬火效果差且易燃等缺点。聚醚有机高分子聚合物具有很高的化学稳定性，只有受到高于200℃以上的高温并在有氧的条件下才能被氧气分解，在淬火条件下，常压情况下受热稳定不高于水的沸点，高分子聚合物不发生分解，对周围环境影响较小。 5、项目水资源使用及排放 本项目用水主要为职工生活用水及淬火用水，该部分用水均为现有自备井提供。 本项目依托5个现有3m×3m×3m淬火池，1个以水为淬火剂，2个以氯化钠水溶液为淬火剂，2个作为循环池，每年补充水15t（每天0.05t），该部分水不外排。 - 现有员工15人，本项目不新增员工，员工在厂区用餐，不住宿，职工生活用水按50升/人·天计，项目生活总用水量约225t/a，排污系数按0.8计，生活污水产生量约为180t/a，生活污水依托厂区化粪池（10m3）处理后排入新乡县大召营镇污水处理厂。 - 化粪池依托可行性分析：本项目化粪池仅供本公司使用。生活污水产生量为0.75m3/d，生活污水化粪池停留时间为7天，生活污水总蓄积量为5.25m3，项目厂区化粪池大小为10m3，依托处理可行。 - 6、劳动定员及工作制度 - 现有员工15人，本项目不新增员工，年工作300天，单班制，每天8小时。 - 7、厂区平面布置 - 项目厂址位于新乡市新乡县大召营产业集聚区文召路东段南侧，中心坐标为经度：113.775074°，纬度：35.275698°，本项目东侧为新乡市德邦机械有限公司，西侧为新乡市蓝天模具有限公司，北邻文召路，路对过为农田，南邻新乡市博源生物有限公司。周围环境敏感点为厂界外东侧368m的大召营村，西北方向892m的代店村。周边环境及敏感点图如下： - 图1 项目周边环境示意图 - 项目租赁现有厂房，不需办理土地手续，根据《新乡县大召营专业园区总体发展规划》，项目用地性质为工业用地，符合大召营专业园区总体发展规划。项目位置示意图见附图一，项目周边环境及敏感点示意图详见附图二，平面布置图见附图三。 - 厂区西北角为办公楼，占地面积约600平方米，中间为两座代建机加工车间，占地面积各1200平方米。厂区布置图如下。 图2 项目厂区平面布置图 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述（图示）： 新乡市中联热处理有限公司主要生产产品为锻材产品深加工，项目生产工艺具体流程如下图所示： 图3 生产工艺流程图 生产工艺流程说明： - （1）原料：加工过程中使用到的锻件毛坯为外购所得，符合相应生产所需规格，入区后于原料储存间堆放备用，原环评含机加工处理工序，现机加工工序已取消； - （2）加热：根据产品需求，将产品分别于台式电阻炉、井式热处理炉上加热（加热温度约860℃或550℃），本工序加热为电加热； - （3）淬火回火：在淬火池中淬火，普通锻材用水淬火，精密度高的锻材采用含有少量类蛋白结构的聚醚有机高分子聚合物的氯化钠水溶液淬火。 - （4）回火：将淬火后的产品加热到适当温度（根据材质调整），保温若干时间。 - （5）冷却：产品回火后置于碎石垫层上自然冷却，冷却后即为成品入库待售。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 新乡市中联热处理有限公司于2010年12月投资1600万元建设年处理12000吨锻材产品深加工项目，新乡市环境保护局于2011年元月对该项目进行批复，批复文号新环监（2011）004号，并于2013年11月批复了该项目的环保验收，文号新环验（2013）146号。本公司于2020年6月办理排污许可证，登记编号：91410721571029093L001P。依托现有环评文件和厂区建设现状，现有工程主要内容如下： - 现有工程概况 现有工程基本情况如下： 表10 现有工程基本情况一览表 ## 序号; ## 项目; ## 内容. ## 1; ## 建设单位; ## 新乡市中联热处理有限公司. ## 2; ## 项目地址; ## 新乡市新乡县大召营产业集聚区文召路东段南侧. ## 3; ## 工程规模; ## 年处理12000吨锻材产品深加工项目. ## 4; ## 劳动定员; ## 15人. ## 5; ## 工作制度; ## 单班生产，8小时工作制，年工作300天. - 2、现有工程建设内容 表11 现有工程建设内容一览表 工程类别; 内容; 设计能力. 主体工程; 热处理车间; 一座，占地面积约1400m2. 辅助工程; 办公楼; 1座，占地面积共600m2. 餐厅; 一座，占地面积约40m2. 门岗; 一座，占地面积约40m2. 配电室; 一座，占地面积约40m2. 公用工程; 给水; 年用水量240t. 排水; 生活废水依托厂区化粪池处理后排入新乡县大召营镇污水处理厂. 供电; 年用电量200万度. 环保工程; 废气; 不涉及焊接、打磨等工序，项目淬火工序由油淬改为水淬工艺，淬火剂为水及氯化钠水及少量类蛋白结构的聚醚有机高分子聚合物组成，不涉及废气产生. 废水; 依托厂区化粪池处理后排入新乡县大召营镇污水处理厂. 噪声; 厂房隔声、距离衰减. 固废; 生活垃圾集中收集后环卫部门定期清运. - 3、现有工程产品方案 表12 现有工程产品方案一览表 序号; 名称; 数量; 备注. 1; 锻材产品深加工; 12000吨; /. - 4、现有主要生产设备 表13 现有主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格; 数量; 单位; 备注. 1; 井式电阻炉; RJ-840-9; 台; 1; /. 2; 台式电阻炉; RT-540-9; 台; 1; /. 3; 台式电阻炉; RT-420-9; 台; 1; /. 4; 淬火池; 3m×3m×3m; 座; 5; 依托现有淬火池. - 5、现有原辅材料种类及用量 表14 原辅材料及能源消耗情况一览表 序号; 名称; 种类; 现有数量; 单位; 备注. 1; 锻件毛坯; /; 12000; t/a; 外购. 2; 淬火液; 氯化钠水溶液及少量类蛋白结构的聚醚有机高分子聚合物组成; 60; t/a; 原环评为淬火油，现取消淬火油，改用淬火液. 3; 水; /; 285; t/a; 自备井. 4; 电; /; 180万; kwh/a; 市政电网. ## 现有项目使用淬火液由氯化钠水溶液（20%）及少量类蛋白结构的聚醚有机高分子聚合物（约1%-3%）制成，该淬火剂质量稳定，克服了水冷却速度快易使工件开裂及冷却速度慢淬火效果差且易燃等缺点。聚醚有机高分子聚合物具有很高的化学稳定性，只有受到高于200℃以上的高温并在有氧的条件下才能被氧气分解，在淬火条件下，常压情况下受热稳定不高于水的沸点，高分子聚合物不发生分解，因此本项目淬火过程中不会产生有机废气，对周围环境影响较小。 - 6、现有工程生产工艺流程 图4 现有工程生产工艺流程图 现有生产工艺流程说明： - 原料：加工过程中使用到的锻件毛坯为外购所得，符合相应生产所需规格，入区后于原料储存间堆放备用，原环评含机加工处理工序，现机加工工序已取消； - 加热：根据产品需求，将产品分别于台式电阻炉、井式热处理炉上加热（加热温度约860℃或550℃），本工序加热为电加热； - 淬火：在淬火池中淬火，普通锻材用水淬火，精密度高的锻材原环评批复使用淬火油淬火，现取消淬火油，改用含少量类蛋白结构的聚醚有机高分子聚合物的氯化钠水溶液淬火。 - （4）回火：将淬火后的产品加热到适当温度（根据材质调整），保温若干时间（保温材料为硅酸铝针刺毯）。 - （5）冷却：产品回火后于沙坑中自然冷却，冷却后即为成品入库待售。 - 7、现有工程污染物产生及排放情况 （1）废气：原环评淬火工序精密度高的锻材使用淬火油淬火，现取消淬火油，改用少量类蛋白结构的聚醚有机高分子聚合物及氯化钠水溶液淬火，淬火时无VOC等废气产生，淬火液成分证明材料见附件。 本厂使用淬火剂由氯化钠水溶液（20%）及少量类蛋白结构的聚醚有机高分子聚合物（约1%-3%）制成，该淬火剂质量稳定，克服了水冷却速度快易使工件开裂及冷却速度慢淬火效果差且易燃等缺点。聚醚有机高分子聚合物具有很高的化学稳定性，只有受到高于200℃以上的高温并在有氧的条件下才能被氧气分解，在淬火条件下，常压情况下受热稳定不高于水的沸点，高分子聚合物不发生分解，对周围环境影响较小。 （2）废水：建有5个3m×3m×3m淬火池，1个以100%水为淬火液，2个以氯化钠水溶液为淬火液，2个作为循环池。淬火用水量为270t/a，每年补充水15t（每天0.05t），该部分水不外排，淬火剂用量为60t/a。生活污水主要为职工日常生活产生的废水，现有员工15人，在厂区用餐，不住宿。用水量按照每人每天50L计，年用水量为225t，生活污水产生量为180t/a。原环评污水处理措施为化粪池处理后定期清运，因项目所在地已安装污水管网，现有工程生活污水改为由化粪池（10m3）处理后排入新乡县大召营镇污水处理厂。 - 化粪池依托可行性分析：本项目化粪池仅供本公司使用。生活污水产生量为0.75m3/d，生活污水化粪池停留时间为7天，生活污水总蓄积量为5.25m3，项目厂区化粪池大小为10m3，依托处理可行。 现有项目用水总量为240t/a，废水总产生量为180t/a。参考同类污水水质监测数据，污水水质及污染物产生量、排放量见下表。 表15 建设项目产生污水水质及污染物产生量 污染物名称; 项目; COD; SS; NH3-N; TP; TN. 生活污水 180t/a; 产生浓度（mg/L）; 300; 200; 25; 4; 40. 产生量（t/a）; 0.054; 0.036; 0.0045; 0.00072; 0.0072. 排放浓度（mg/L）; 240; 160; 25; 4; 40. 排放量（t/a）; 0.0432; 0.0288; 0.0045; 0.00072; 0.0072. 现有项目水平衡图见下图。 180 化粪池处理后排入新乡县新乡县大召营镇污水处理厂 180 生活用水 新鲜水 化粪池 225 45 15 损耗 淬火用水 图5 现有项目水平衡图 单位：t/a 根据《新乡县大召营镇污水处理厂工程环境影响报告书》中所述，新乡县大召营镇污水处理厂位于新乡县大召营镇区北部胡韦公路与六支排交叉口，占地3.12亩，设计规模为1万m3/d，项目分两期建设，一期设计规模为0.5万m3/d，二期设计规模为0.5万m3/d，采用污水处理工艺为“预处理-选择厌氧池-改良型氧化沟-二沉池-混凝、沉淀-过滤-消毒”，污水干管布置在胡韦公路、文高路及文成路上，其他道路规划次干管及支管，汇集至主管道向北排入污水处理厂。服务范围为东至中央大道，西至中州路，南至新焦铁路，北至文高路。 新乡县大召营镇污水处理厂收水水质要求为COD 400mg/L、NH3-N 35mg/L、TP 4.5mg/L、TN 50mg/L，排水标准为TN执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，COD、NH3-N、TP执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类，即COD≤40mg/L、NH3-N≤2.0mg/L、TP≤0.4mg/L、TN≤15mg/L，现有项目废水出厂浓度符合新乡县新乡县大召营镇污水处理厂收水水质，也符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB T31962-2015）表1 C标准（COD 300mg/L、NH3-N 25mg/L、TP 5mg/L、TN 45mg/L）的要求，根据新乡县大召营镇污水处理厂排放标准可知现有项目废水总量指标：COD 0.0072t/a、NH3-N 0.00036t/a、TP 0.000072t/a、TN 0.0027t/a。 （3）噪声：现有项目的噪声设备主要为天车等，源强为70-80dB（A），经车间隔声和距离衰减后，厂界噪声昼间53-55dB（A）、夜间47-50dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB（A）、夜间55dB（A）的标准要求，对周围声环境质量产生的影响较小。 （4）固废：现有项目固废主要为生活垃圾与原环评部分未使用的淬火油，生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运，淬火油现暂存于淬火油池内未处理，淬火液桶于一般固废间暂存后交由原厂家回用。 根据现场情况，现有工程主要问题及处理措施为： （1）回火冷却沙土应设置固定区域，防治尘土外泄；已采用碎石铺垫，减少了粉尘的产生。 （2）应规范车间管理，整理车间卫生及规范设备及工件的摆放； （3）现有工程淬火油现场存量约为10t，企业应及时处置， （4）机加工及油淬工序已取消，应及时拆除多余设备及管线，现拆除工作已完成，承诺书见附件。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分原则，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市环保局发布的《新乡市2019年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如下表所示。 表16 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/ %; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 101; 70; 1.44; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 56; 35; 1.60; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 16; 60; 0.27; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 44; 40; 1.10; 超标. CO; 第95百分位浓度; 2.08mg/m3; 4mg/m3; 0.52; 达标. O3; 第90百分位浓度; 178; 160; 1.11; 超标. 由上表可知，其中PM10、PM2.5、NO2和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。 2019年，新乡市城市环境空气PM10同比下降4微克/立方米，降幅3.8%；PM2.5同比下降5微克/立方米，降幅8.2%；SO2同比下降3微克/立方米，降幅15.8%；NO2同比下降5微克/立方米，降幅10.2%；O3第90百分位浓度同比下降24微克/立方米，降幅11.9%，CO第95百分位浓度同比下降0.22毫克/立方米，降幅9.6%。优、良天数204天，优、良天数比例55.9%，去年同期，优、良天数177天，优、良天数比例51.8%，同比优、良天数增加27天，上升4.1个百分点。 目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《2020年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。本项目所在区域属于未达标区，本项目无工艺废气产生，厨房油烟废气经治理后，可稳定达标排放，可以满足河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB 411604-2018）对小型餐饮行业要求：排放浓度限值1.5mg/m3，油烟去除效率大于等于90%。 - 声环境质量现状 根据新乡市声环境功能区划分原则，项目所在区域属《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声功能区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。根据2020年12月6日对四周厂界噪声现场实测，各厂界噪声现状值见下表： 表17 本项目各厂界声环境监测数据表 位置; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 昼间噪声[dB(A)]; 53.2; 51.9; 54.5; 52.6. 夜间噪声[dB(A)]; 45.2; 42.4; 44.5; 43.2. 昼/夜标准值[dB(A)]; 65/55. 由上表的监测结果可知，本项目各厂界昼间声环境监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。 - 地表水环境质量现状 距离项目最近的地表水体为五支排，五支排最终汇入卫河。本项目生活污水经化粪池处理后，排入新乡县大召营镇污水处理厂。五支排瑞丰桥断面水质监测结果如下表所示： 表18 五支排瑞丰桥断面水质监测结果统计 监测日期; 监测因子（单位：mg/L）. COD; 氨氮; 总磷. 2020-04; 15.5; 0.1; 0.059. 2020-05; 16; 0.25; 0.065. 2020-06; 19.2; 0.4; 0.094. 2020-07; 3.7; 0.21; 0.056. 2020-08; 6.5; 0.8; 0.121. 2020-09; 4.2; 0.18; 0.085. 2020-10; 5.8; 0.21; 0.112. 2020-11; 5; 0.15; 0.083. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 根据监测数据，COD在3.7-19.2mg/L之间；NH3-N在0.1-0.8mg/L之间，TP在0.056-0.121mg/L之间，五支排水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准的要求。 目前新乡市正在推进实施《2016年新乡市碧水工程实施方案》（新政办（2016）55号）、《新乡市碧水工程行动计划（水污染防治工作方案）》（新政文（2016）122号）、《新乡市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》（新政文[2017]28号）、《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个专项方案》（新环攻坚办（2017）20号）、《新乡市污水处理厂及配套管网建设与城市黑臭水体整治实施方案》（新环攻坚办（2017）13号）和新乡市人民政府办公室关于印发新乡市2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案的通知（新政办（2018）28号），将逐步改善新乡市水环境质量。 - 土壤环境 - 根据河南中联热处理有限公司委托河南摩尔检测有限公司于2020年11月11日对本项目的土壤检测报告，土壤环境现状数据如下： 表19 土壤环境现状评价表 检测时间; 检测点位; 坐标; 镉 （mg/kg）; 汞 （mg/kg）; 砷 （mg/kg）; 铜 （mg/kg）; 铅 （mg/kg）; 镍 （mg/kg）; 六价铬（mg/kg）; 锑 （mg/kg）; pH. 2020.11.11; 办公楼前(0-0.5m); E113°46'7.37" N35°16'34.15"; 0.218; 0.030; 7.68; 24; 42; 32; 1.4; 0.58; 8.37. 办公楼前(0.5-1.5m); E113°46'7.37" N35°16'34.15"; 0.228; 0.026; 9.10; 24; 46; 32; 2.1; 0.63; 8.16. 办公楼前(1.5-3m); E113°46'7.37" N35°16'34.15"; 0.237; 0.042; 9.13; 24; 60; 33; 2.1; 0.71; 8.22. 办公楼前(3-4.5m); E113°46'7.37" N35°16'34.15"; 0.217; 0.042; 8.14; 23; 40; 32; 1.4; 0.55; 8.33. 车间北侧(0-0.5m); E113°46'30.37" N35°16'33.84"; 0.305; 0.014; 8.50; 24; 40; 35; 1.8; 0.58; 8.27. 车间北侧(0.5-1.5m); E113°46'30.37" N35°16'33.84"; 0.371; 0.036; 8.49; 24; 53; 32; 1.8; 0.73; 8.15. 车间北侧(1.5-3m); E113°46'30.37" N35°16'33.84"; 0.367; 0.032; 8.98; 38; 40; 35; 1.8; 0.73; 8.28. 车间北侧(3-4.5m); E113°46'30.37" N35°16'33.84"; 0.287; 0.036; 7.97; 24; 46; 32; 1.4; 0.60; 8.51. 检测时间; 检测点位; 坐标; 镉 （mg/kg）; 汞 （mg/kg）; 砷 （mg/kg）; 铜 （mg/kg）; 铅 （mg/kg）; 镍 （mg/kg）; 六价铬（mg/kg）; 锑 （mg/kg）; pH. 2020.11.11; 车间西侧(0-0.5m); E113°46'46.19" N35°16'25.09"; 0.214; 0.015; 7.95; 21; 59; 33; 2.1; 0.69; 8.09. 车间西侧(0.5-1.5m); E113°46'46.19" N35°16'25.09"; 0.189; 0.048; 9.24; 22; 40; 34; 1.4; 0.68; 8.16. 车间西侧(1.5-3m); E113°46'46.19" N35°16'25.09"; 0.185; 0.039; 9.39; 23; 60; 36; 1.8; 0.62; 8.11. 车间西侧(3-4.5m); E113°46'46.19" N35°16'25.09"; 0.186; 0.021; 8.10; 22; 40; 33; 1.5; 0.58; 8.44. 车间东侧（0-0.2m）; E113°46'8.81" N35°16'29.93"; 0.249; 0.021; 9.36; 28; 40; 36; 1.8; 0.69; 7.99. 厂区大门口东侧（0-0.2m）; E113°46'1.54" N35°16'34.53"; 0.286; 0.048; 7.02; 19; 40; 32; 1.8; 0.72; 8.27. 厂区大门口西侧（0-0.2m）; E113°46'6.69" N35°16'34.03"; 0.282; 0.148; 7.02; 18; 39; 34; 1.8; 0.71; 8.67. 检测时间; 检测点位; 四氯化碳（μg/kg）; 三氯甲烷（μg/kg）; 氯甲烷（μg/kg）; 1,1-二氯乙烷（μg/kg）; 1,2-二氯乙烷（μg/kg）; 1,1-二氯乙烯（μg/kg）; 顺-1,2-二氯乙烯（μg/kg）; 反-1,2-二氯乙烯（μg/kg）; 二氯甲烷（μg/kg）. 2020.11.11; 办公楼前(0-0.5m); 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 办公楼前(0.5-1.5m); 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 办公楼前(1.5-3m); 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 办公楼前(3-4.5m); 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 车间北侧(0-0.5m); 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 车间北侧(0.5-1.5m); 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 车间北侧(1.5-3m); 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 车间北侧(3-4.5m); 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 检测时间; 检测点位; 四氯化碳（μg/kg）; 三氯甲烷（μg/kg）; 氯甲烷（μg/kg）; 1,1-二氯乙烷（μg/kg）; 1,2-二氯乙烷（μg/kg）; 1,1-二氯乙烯（μg/kg）; 顺-1,2-二氯乙烯（μg/kg）; 反-1,2-二氯乙烯（μg/kg）; 二氯甲烷（μg/kg）. 2020.11.11; 车间西侧(0-0.5m); 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 车间西侧(0.5-1.5m); 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 车间西侧(1.5-3m); 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 车间西侧(3-4.5m); 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 车间东侧（0~0.2m）; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 厂区大门口东侧（0~0.2m）; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 厂区大门口西侧（0~0.2m）; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 检测时间; 检测点位; 1,2-二氯丙烷（μg/kg）; 1,1,1,2-四氯乙烷（μg/kg）; 1,1,2,2-四氯乙烷（μg/kg）; 四氯乙烯（μg/kg）; 1,1,1-三氯乙烷（μg/kg）; 1,1,2-三氯乙烷（μg/kg）; 三氯乙烯（μg/kg）; 1,2,3-三氯丙烷（μg/kg）; 氯乙烯（μg/kg）; 苯 （μg/kg）. 2020.11.11; 办公楼前(0-0.5m); 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 办公楼前(0.5-1.5m); 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 办公楼前(1.5-3m); 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 办公楼前(3-4.5m); 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 车间北侧(0-0.5m); 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 车间北侧(0.5-1.5m); 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 车间北侧(1.5-3m); 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 车间北侧(3-4.5m); 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 检测时间; 检测点位; 1,2-二氯丙烷（μg/kg）; 1,1,1,2-四氯乙烷（μg/kg）; 1,1,2,2-四氯乙烷（μg/kg）; 四氯乙烯（μg/kg）; 1,1,1-三氯乙烷（μg/kg）; 1,1,2-三氯乙烷（μg/kg）; 三氯乙烯（μg/kg）; 1,2,3-三氯丙烷（μg/kg）; 氯乙烯（μg/kg）; 苯 （μg/kg）. 2020.11.11; 车间西侧(0-0.5m); 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 车间西侧(0.5-1.5m); 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 车间西侧(1.5-3m); 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 车间西侧(3-4.5m); 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 车间东侧（0~0.2m）; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 厂区大门口东侧（0~0.2m）; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 厂区大门口西侧（0~0.2m）; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 检测时间; 检测点位; 氯苯 （μg/kg）; 1,2-二氯苯（μg/kg）; 1,4-二氯苯（μg/kg）; 乙苯（μg/kg）; 苯乙烯（μg/kg）; 甲苯（μg/kg）; 邻二甲苯（μg/kg）; 间+对二甲苯（μg/kg）; 硝基苯（mg/kg）; 苯胺（mg/kg）. 2020.11.11; 办公楼前(0-0.5m); 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 办公楼前(0.5-1.5m); 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 办公楼前(1.5-3m); 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 办公楼前(3-4.5m); 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 车间北侧(0-0.5m); 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 车间北侧(0.5-1.5m); 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 车间北侧(1.5-3m); 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 车间北侧(3-4.5m); 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 检测时间; 检测点位; 氯苯 （μg/kg）; 1,2-二氯苯（μg/kg）; 1,4-二氯苯（μg/kg）; 乙苯（μg/kg）; 苯乙烯（μg/kg）; 甲苯（μg/kg）; 邻二甲苯（μg/kg）; 间+对二甲苯（μg/kg）; 硝基苯（mg/kg）; 苯胺（mg/kg）. 2020.11.11; 车间西侧(0-0.5m); 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 车间西侧(0.5-1.5m); 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 车间西侧(1.5-3m); 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 车间西侧(3-4.5m); 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 车间东侧（0~0.2m）; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 厂区大门口东侧（0~0.2m）; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 厂区大门口西侧（0~0.2m）; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 检测时间; 检测点位; 2-氯酚（mg/kg）; 苯并[a]蒽（μg/kg）; 苯并[a]芘（μg/kg）; 苯并[b]荧蒽（μg/kg）; 苯并[k]荧蒽（μg/kg）; 䓛 （μg/kg）; 二苯并[a,h]蒽（μg/kg）; 茚并[1,2,3-cd]芘（μg/kg）; 萘 （μg/kg）. 2020.11.11; 办公楼前(0-0.5m); 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 办公楼前(0.5-1.5m); 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 办公楼前(1.5-3m); 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 办公楼前(3-4.5m); 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 车间北侧(0-0.5m); 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 车间北侧(0.5-1.5m); 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 车间北侧(1.5-3m); 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 车间北侧(3-4.5m); 未检出; 0.7; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 检测时间; 检测点位; 2-氯酚（mg/kg）; 苯并[a]蒽（μg/kg）; 苯并[a]芘（μg/kg）; 苯并[b]荧蒽（μg/kg）; 苯并[k]荧蒽（μg/kg）; 䓛 （μg/kg）; 二苯并[a,h]蒽（μg/kg）; 茚并[1,2,3-cd]芘（μg/kg）; 萘 （μg/kg）. 2020.11.11; 车间西侧(0-0.5m); 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 车间西侧(0.5-1.5m); 未检出; 4.7; 未检出; 2.1; 未检出; 2.9; 未检出; 未检出; 未检出. 车间西侧(1.5-3m); 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 车间西侧(3-4.5m); 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 车间东侧（0~0.2m）; 未检出; 4.4; 未检出; 1.9; 未检出; 2.8; 未检出; 未检出; 未检出. 厂区大门口东侧（0~0.2m）; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 厂区大门口西侧（0~0.2m）; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 由上表可知，本项目所在区域土壤环境能够满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值。 5、生态环境现状 评价区域内无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场调查，项目所在区域主要环境保护目标和保护级别见下表。 表20 主要环境保护目标 环境类别; 环境保护目标; 卫星坐标; 方位及距离; 保护级别. 声环境; 大召营村; 经度113.782139°，纬度35.279048°; 东368m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类. 代店村; 经度113.763900°，纬度35.281886°; 西北892m. 地表水; 五支排; /; 北960m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区要求。 表21 噪声排放标准 检测因子; 检测目标; 标准限值; 执行标准. 声环境; 厂界; 昼间65dB（A），夜间55dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区. - 2、一般工业废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求。 3、营运期废气执行标准如下： 表22 项目大气污染物排放标准 污染物项目; 排放限值（小型）; 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1 小型. 油烟（mg/m3）; 1.5. 非甲烷总烃（mg/m3）; -. 油烟去除效率（%）; ≥90. 4、本项目所属新乡县大召营镇污水处理厂收水范围，营运期废水执行新乡县大召营镇污水处理厂收水水质标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB T31962-2015）表1 C级标准。 表23 废水排放标准 单位mg/m3 检测因子; 标准限值; 执行标准. COD; 400; 新乡县大召营镇污水处理厂收水水质标准. NH3-N; 35. TP; 4.5. TN; 50. COD; 300; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB T31962-2015）表1 C级标准. NH3-N; 25. TP; 5. TN; 45. |
| 总量 控制 指标 | 本项目废气为厨房油烟，不设废气总量指标；本项目不新增员工，生活污水依托厂区化粪池处理，原环评批复为定期清运，现改为排入新乡县大召营镇污水处理厂，新增废水总量指标为COD 0.0072t/a、NH3-N 0.00036t/a、TP 0.000072t/a、TN 0.0027t/a。 根据《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》要求，实行区域内污染物排放总量倍量消减替代，替代值为COD 0.0144t/a、NH3-N 0.00072t/a、TP 0.000144t/a、TN 0.0054t/a。该项目COD、NH3-N新增量从翟坡污水处理厂污水治理减排量中进行替代。翟坡污水处理厂污水治理减排量为COD 15.82236t/a、氨氮3.438092t/a，替代后剩余量为COD15.80796t/a、氨氮3.437372t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 该项目施工期对环境的影响主要表现在：施工扬尘、土石方的开挖、工程机械的非稳定态噪声、施工地的生活污水及工程建设产生的废水、施工产生的建筑垃圾等。 1．施工扬尘 施工期进行挖土、填土和土石方运输，将造成扬尘污染。扬尘的影响范围主要在施工场地附近，100m以内扬尘量占总扬尘量的57%左右。施工期造成的影响是短期的、局部影响，工程完后就会结束。 为减缓施工期扬尘对周边环境空气的影响，评价要求： ①道路硬化与管理。施工场所内100%的车行道路必须硬化；任何时候车行道路上都不能有明显的尘土；道路清扫时都必须采取洒水措施。 ②围挡的设置。建筑施工工地东、南、西、北四面设置高于2.5m围墙；围挡下方设置不低于20cm高的防溢座以防止粉尘流失；任意两块围挡以及围挡与防溢座的拼接处都不能有大于0.5cm的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞。 ③裸露地(含土方)覆盖。每一块独立裸露地面100%的面积都应采取覆盖措施；覆盖措施的完好率必须达到100%。覆盖措施包括：钢板、防尘网（布）、绿化、化学抑尘剂，或达到同等效率的覆盖措施。 ④易扬尘物料覆盖。所有砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的范围内；防尘布或遮蔽装置的完好率必须达到100%。 ⑤持续洒水降尘措施。施工现场定期喷洒，保证地面湿润，不起尘。 ⑥运输车辆冲洗装置。为保障道路清洁，运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽帮等部位进行清理或清洗以保证车辆清洁上路；洗车喷嘴静水压不低于0.5Mpa；洗车污水经处理后重复使用，回用率不得低于90%，回用水水质良好，悬浮物浓度不应大于150mg/L；施工场所车辆入口和出口30m以内部分的路面上不应有明显的泥印，以及砂石、灰土等易扬尘物料；污水处理产生的污泥，应设有专门的处置系统；无法达到相关排放标准的洗车污水不得直接排入环境或市政下水系统；接纳洗车污水的水体和市政下水系统不得有任何因洗车污水排放造成淤塞现象。 ⑦散流物料堆放过程中采用防尘网或防尘布覆盖，或者将散流物料贮存在封闭式储存仓。 根据新乡市人民政府办公室《关于进一步加强大气污染防治工作持续改善大气环境质量的通知》，施工工地封闭管理，做到七个“100%”：施工现场100%围挡；工地砂土100%覆盖或围挡；工地路面100%硬化；拆除工程100%洒水；出工地运输车辆100%冲净，车身密闭无洒漏；暂不开发的场地100%绿化；外脚手架密闭式安全网100%安装。 采取上述措施，可减轻施工扬尘对周围环境的影响。 2．施工期废水处理措施 施工过程产生的废水主要有建筑施工废水和少量的生活污水以及可能的大气降水，可建临时集水池+隔油池回用于施工过程，有效减少对周围环境的影响。 3．建筑垃圾的处理 建筑垃圾可以及时回填洼地和平整工地，以减少其处理量，并将多余的建筑垃圾及时转运走，减轻对周围环境影响。 4. 施工期噪声污染防治措施 施工期间的噪声源有推土机、挖掘机、装载机等。评价要求，施工单位在施工中加强设备维护，降低机械噪声；在施工场地四周树立屏蔽墙以屏蔽噪声；不设水泥搅拌机，采用商品化水泥；为减少夜间施工对当地居民的影响，夜间（22:00～8:00）严禁施工。 5．生态保护 - 本工程施工对生态环境的影响主要在施工过程中对地面植被的影响，评价要求，施工单位在施工时将开挖的土方分生、熟土分别堆放，在施工结束后生土回填，熟土用于绿化。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 项目运营期间对环境的影响主要表现在废气、废水、固废、噪声等方面。 1、废气环境影响分析与措施 本项目淬火工序淬火液为为20%的氯化钠水溶液及少量类蛋白结构的聚醚有机高分子聚合物（约1%-3%），淬火时主要为水蒸气，无VOCs等废气产生，淬火液成分证明材料见附件。本项目产生废气主要为厨房油烟。 - 废气源强分析： 本项目使用淬火液由氯化钠水溶液（20%）及少量类蛋白结构的聚醚有机高分子聚合物（约1%-3%）制成，该淬火剂质量稳定，克服了水冷却速度快易使工件开裂及冷却速度慢淬火效果差且易燃等缺点。聚醚有机高分子聚合物具有很高的化学稳定性，只有受到高于200℃以上的高温并在有氧的条件下才能被氧气分解，在淬火条件下，常压情况下受热稳定不高于水的沸点，高分子聚合物不发生分解，因此本项目淬火过程中不会产生有机废气，对周围环境影响较小。 - 油烟废气主要是食堂厨房烹制过程中挥发的油脂、有机质及其加热分解或裂解产物。油烟气的成份十分复杂, 主要污染物有多环芳烃、醛、酮、苯并(a)芘等200多种有害物质。根据饮食习惯和作息时间，厨房油烟排放时间主要集中在每天的6:30～7:30、11:30~13:00和 17:30~19:00 三个时间段，排放具有间歇性，即灶头日运行时间为4h。根据有关统计资料，根据企业提供资料，员工为15人，每人每餐食用油用量为30g，每天3餐计，年工作300天，则年消耗食油0.405吨，油烟废气按3%的产生量计算，产生量约为0.012t/a。本项目油烟废气采用油烟净化装置净化（净化效率90%）处理后由高于屋顶3m排气筒排放，风机风量为2000m3/h，则油烟废气排放浓度为0.5mg/m3，排放量为0.0012t/a，排放速率为0.001kg/h，可以满足河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB 411604-2018）对小型餐饮行业要求：排放浓度限值1.5mg/m3，油烟去除效率大于等于90%。 - 技术可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》，其他废气收集处理设施可用活性炭吸附装置、生物滤塔、洗涤、吸收、燃烧、氧化、过滤、其他等。本项目油烟使用油烟净化器处理，油烟净化器工作原理采用机械分离和静电净化的双重作用。含油烟废气再风机的作用下吸入管道，进入油烟净化器的一级净化分离均衡装置，采用重力惯性净化技术，对大粒径油雾粒子进行物理分离并均衡整流，分离出的大颗粒油滴在自身重力的作用下流入油曹排出。剩余的微小粒径油雾粒子进入高压静电场，高压静电场采用二段式高低压分离的静电工作原理，第一级电离极板的电场使微小粒径油雾粒子荷电，成为带电微粒，这些带电微粒到达第二级吸附极板后立刻被吸附且部分炭化。同时高压静电场激发的臭氧有效地降解有害成分，起到消毒，除味的作用，最后通过过滤网格栅，排出洁净的空气。综上，本项目废气治理措施有效可行。 - 废气排放环境影响情况 - 由源强分析可知，本项目废气产排情况汇总如下： 表24 项目废气产排情况一览表 工段; 污染物; 产生情况; 工作时间 （h）; 处理措施及效率; 风量（m3/h）; 排放情况. 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 厨房; 油烟; 0.012; 0.01; 5; 1200; 油烟净化装置净化（净化效率90%）处理后由高于屋顶3m排气筒排放; 2000; 0.0012; 0.001; 0.5. 由上表可知，本项目油烟经治理后，可以满足河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB 411604-2018）对小型餐饮行业要求：排放浓度限值1.5mg/m3，油烟去除效率大于等于90%。 本项目所在地区域环境质量现状属于未达标区，周边环境敏感点位东侧368m的大召营村，项目废气为油烟，经治理后可达标排放，对周边环境影响较小。 （4）废气排放口情况： 基于废气排放口远离敏感点的原则，项目设置废气排放口位于项目厨房房顶西南角位置，中心经度：113.460885064°纬度：35.16397954°，排气筒排放情况如下表所示： 表25 项目排气筒设置情况一览表 排气筒编号; 排放污染物因子; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/（m3/h）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 排放速率/（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. DA01; 油烟; 76; 高于屋顶3m; 2.7; 2000; 25; 1200; 正常; 0.001; 0.5. （5）废气监测计划 根据本项目特点，项目运营期需要进行污染源监测和环境质量监测，具体监测计划见下表： 表26 废气监测计划 类型; 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 执行标准. 污染源监测; 废气; 油烟净化器排气筒; 油烟; 委托有监测资质的单位，每年监测1次; 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB 411604-2018）对小型餐饮行业要求：排放浓度限值1.5mg/m3，油烟去除效率大于等于90%. 2、废水环境影响分析与措施 本项目厂区内现有自备水井，供水由井水提供，用水主要为职工生活用水及淬火用水。 本项目依托5个现有3m×3m×3m淬火池，1个以水为淬火剂，2个以淬火液为淬火剂，2个作为循环池，淬火用水量为270t/a，每年补充水15t（每天0.05t），该部分水为定期添加，不外排。本项目淬火液质量稳定，只有受到高于200℃以上的高温并在有氧的条件下才能被氧气分解，淬火过程中，工件表面因为其中及其周围的水被气化而保持在不高于水沸点的温度，因此本项目淬火过程中不会产生废气。 - 本项目不新增员工，不新增生活污水。原环评批复为生活污水经化粪池处理后定期清运，因已安装污水管网，改为化粪池处理后排入新乡县大召营镇污水处理厂，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准和新乡县大召营镇污水处理厂收水水质要求，新增废水总量指标：COD 0.0072t/a、NH3-N 0.0004t/a、TP 0.00007t/a、TN 0.0027t/a。 - 化粪池依托可行性分析：本项目化粪池仅供本公司使用。生活污水产生量为0.75m3/d，生活污水化粪池停留时间为7天，生活污水总蓄积量为5.25m3，项目厂区化粪池大小为10m3，依托处理可行。 3、地下水环境影响分析及措施 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）地下水环境影响评价行业分类表（附录A），该项目属于I金属制品类第51条：表面处理及热处理加工，其他类项目，应编制环境影响评价报告表。对应的地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，不开展地下水评价。 4、固体废物环境影响分析及措施 本项目产生的固体废物有：生活垃圾。具体分析如下： 表27 固体废物产生及处理一览表 序号; 固体废物种类; 产生量; 处理方式. 1; 生活垃圾; 2.25t/a; 集中收集后暂存于垃圾桶，定期清运于附近垃圾中转站. 2; 淬火液桶; 0.5t/a; 暂存于一般固废暂存间（5m2）后交由原厂家回用. 生活垃圾S1：本项目职工15人，企业职工生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为约2.25t/a。集中收集后暂存于垃圾桶，定期清运于附近垃圾中转站，由环卫部门清运处理。 淬火液桶S2：本项目有部分淬火液桶产生，属于一般固体废物，根据企业提供资料，产生量约为0.5t/a，收集暂存于一般固废暂存间（新建）后交由原厂家回用。 综上所述，本项目营运期产生的固体废物对周围环境影响较小。 5、噪声环境影响分析及措施 根据项目设备的噪声排放特点，按照《环境影响评价技术导则-声环境》HJ2.4-2009的要求，选择点声源预测模式预测噪声源排放噪声随距离的衰减变化规律。 ①高噪声源衰减分析方法 设备声源传播到受声点的距离为r，厂房高度为a，厂房的长度为b，对于靠近墙面中心为r距离的受声点声压级的计算（仅考虑距离衰减）： 当r≤а/π，噪声传播途中的声级值与距离无关，基本上没有明显衰减； 当а/л≤r≤b/π时，声源面可近似退化为线源，声压源计算公式为： Lr=L0-101ogr/r0； 当r>b/л时，可近似认为声源退化为一个点源，计算公式为： Lr=L0-201ogr/r0 式中：Lr——距噪声源距离为r处声级值，[dB（A）]； L0——距噪声源距离为r0处声级值，[dB（A）]； r——敏感点距噪声源距离，m； r0——距噪声源距离，r0取1m。 预测时，根据判别结果，取合适公式进行预测。 ②噪声源叠加影响分析方法 L=10lgi=1n100.1Li 式 中：L—总声压级，[dB(A)]； Li—第i个声源的声压级，[dB(A)]； n—声源数量。 ③户外声传播衰减计算公式 L( r )=L ref (r0)-(A div+A bar+A atm+A exe) 式 中：A div—几何发散； A bar —遮挡物衰减； A atm—大气吸收； A exe—附加衰减； 项目高噪声设备噪音源强及设备到厂界距离见下表。 表28 工程噪声产生及排放情况一览表 单位：dB(A) 设备名称; 数量; 源强dB（A）; 治理措施; 治理后源强dB（A）. 天车; 2; 80; 设备维护、隔音减震、厂房隔声; 55. 经减振、消音、厂房隔声等措施降噪后，生产设备同时运行时，并经距离衰减后，对厂界的影响见下表所示： 表29项目各厂界及敏感点噪声贡献值 预测点; 距噪声源距离（m）; 贡献值dB(A); 标准值dB(A). 东厂界; 40; 29.0; 昼间≤65dB（A）. 南厂界; 13; 49.9; 昼间≤65dB（A）. 西厂界; 40; 29.0; 昼间≤65dB（A）. 北厂界; 90; 21.9; 昼间≤65dB（A）. 由上表可知，经过采取降噪措施后，本项目运营期厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准限值（昼间≤65dB（A））要求。 为降低正常运营期间厂界噪声对周边环境的影响，评价要求采取如下措施： （1）针对噪声较高的设备安装减震垫，合理布置设备； （2）定期维护设备，避免老化引起的噪声，使其处于良好运行状态； 通过以上措施，本项目厂界噪声可达标排放，对周围环境影响不大。 6、土壤环境影响分析及措施 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）评价等级划分依据，建设项目评价等级由项目类别、占地面积和环境敏感程度共同判定： （1）建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5-50hm2）、小型（≤5hm2），本项目依托现有厂房9600m2，折合0.96hm2，根据项目占地规模分类，本项目属于小型规模。 （2）土壤环境影响评价项目类别：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A“土壤环境影响评价项目类别”，本项目属于制造业中规定的设备制造、金属制品、汽车制造及其他制品制造，根据对照分析，本项目属于热处理加工项目，故本项目确定为I类项目。 （3）建设项目土壤环境影响类型：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），建设项目土壤环境影响类型为污染影响型。 （4）建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度：经调查，本项目周边不存在园林、牧草地、饮用水水源保护区、居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标，但尚有部分农田尚未进行工业开发，故综合评估，本项目土壤环境敏感程度为较敏感。 具体指标判断见下表。 表30 污染影响型评价工作等级划分表 敏感程度 评价工作等级 占地规模; I类; II类; III类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —; —. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 本项目的项目类别为I类、占地规模为小型规模、敏感程度为较敏感，由上表可知，本项目土壤环境影响评价工作为二级。 （5）调查与评价范围 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）导则要求，工业园区内的建设项目，应重点在建设项目占地范围内开展现状调查工作，并兼顾其可能影响的园区外围土壤环境敏感目标。 本项目为污染影响型，评价工作等级为二级，本次评价确定调查范围为占地范围内全部，以及占地范围外0.2km范围内土壤环境敏感点。 - （6）调查内容 ①土地利用历史及现状调查 《新乡县大召营专业园区发展规划（2014-2025）环境影响报告书》于2016年编制完成，已取得新乡市生态环境局的批复（新环书审[2016]5号）。规划完成后，本项目占地范围内及周边主要为工业用地，本项目为扩建项目，所在地土壤属潮土向褐土过渡的湿潮土、砂土。 ②气象、地形地貌及水文地质资料 1）气象气候 该地区属暖温带大陆性季风气候，季节变化明显，春季干燥少雨；夏季炎热高温，降雨集中；秋季天高气爽，气候宜人；冬季寒冷寡照少雨雪。年平均气温14℃，历年极端最低气温-21.3℃，历年极端最高气温42.7℃，年均降雨量为 617.8mm。常年主导风向为东北风，次主导风向为西南风，历年平均风速为 2.4m/s。 2）地形地貌 新乡市境地质构造，属于中朝准地台华北拗陷，处于华北拗陷次一级构造单元内黄凸起。东明断陷济源—开封凹陷的复活部位。新生界深度达 3000-5000m。地层层序分以下部分，顺序由老到新，由下而上。 新乡市土壤，母质均属第四纪全新统地层。其来源为西北黄土高原的黄土，结构疏松，富含碳酸钙，呈中性至微碱性。根据地质部门提供的资料，该区工程地质条件较好，地壳总体稳定性好，土地允许承载力为15－20t/m2，项目所在地未有重大断层。 3）水文地质资料 （一）该区内含水层属第四条松散岩类孔隙含水层。根据含水层的埋藏条件、组合规律和水动力特征。可划分为浅层、深层两个含水层： 浅层含水层组，顶板埋深为25—55m、底板埋深为90—100m，含水介质时代Q4、Q32，岩性属组砂、中砂层、厚度为30—55m。 深层含水层：顶板埋深为110—130m，底板埋深为 230—280m，含水介质 Q32—Q2，岩性属细砂、3粉砂层，厚度为40—90m。 （二）该区受中部、北部井灌区影响及该区深水井密集人工开采，高水位期多出现在10—12月份，低水位期出现于5—6月份，一般水位埋深为6—10m。年变幅为2—5m，年际变化主要受人工开采影响，随着井灌的发展，该区深水井密集，浅水水位量有下降趋势。 （三）深层水运动规律 1、该区补给给项单一，仅有西南部的侧向径流补给； 2、该区径流深层水总体流向为西南—东北，水利坡度为4/10000左右； 3、该区排泄方式有两种：一是城区工业深井开采，二是东北部以径流排泄出境。 （四）该区深层水化学特征 根据该区一带深层水质分析资料，深层水化学类型为HCO3•Na型，矿化度为0.66—0.69/L，F-含量为1.52—2.23mg/L。 4）理化特性调查 本项目所在区域土壤类型均为H21 潮土，潮土是河流沉积物受地下水运动和耕作活动影响而形成的土壤，因有夜潮现象而得名。属半水成土。其主要特征是地势平坦、土层深厚。潮土分为潮土(黄潮土)、湿潮土、脱潮土、盐化潮土、碱化潮土、灰潮土及灌淤潮土等7个亚类。其剖面形态分异特征。 黄潮土母质起源于西北黄土高原，多系富含碳酸钙的黄土性沉积物，故又称为黄潮土或石灰性潮土。地下水埋深：旱季多在1.5~2m，或更深；雨季在1.5m以上，矿化度1g/L 左右。黄潮土土壤主要属性特征有：Apk-Ap2-BCk-Cgk剖面构型；富含碳酸钙，若其为粘质土则偏高，沙质土偏低，是中性至微碱性反应；可溶性盐分含量<1g/kg；土壤养分含量、耕性、水分物理性质、生产潜力等与土壤质地及剖面构型有关。以壤质潮土肥力性能最好。 脱潮土俗称白毛土，主要是潮土土土类向地带性土壤褐土过渡的亚类，故又称褐土化潮土。多分布在平原区各种高地土。地下水理深在2.5~3.0m 以下，深者达5m，逐渐脱离地下水影响，排水条件好，地下水矿化度<1g/L，一般无盐化威胁，熟化程度高，是平原地区高产稳产土壤类型。脱潮土土壤主要属性特征有：表土质地多为壤质土，质地适中、水分物理性质良好，水、热，气、肥平衡协调，适耕性强。土壤腐殖质含量较高，多在10~20g/kg；碳酸盐有轻度淋溶淀积现象，心土层有假菌丝体共有粘化现象，仍残存锈色斑纹，其剖面构型是Apk-Bk(t)-Ck，与黄潮土有较显著区别；呈中性至微碱性反应，pH7.0~8.0。 根据中国土壤数据库，潮砂土的理化性质见下表： 表31 土壤理化性质调查表 土壤名称; 潮砂土; 土地利用类型; 旱地. 土壤温度状况; 温性; 地形; 黄泛冲积平原. 一般性描述; 主要分布在河南省安阳、濮阳、 鹤壁、新乡、郑州、开封、商邱、漯河、周口、焦作等地（市）黄泛冲积平原故河道，洛阳、三门峡河流两岸亦有分布。面积200.5万亩。主要性状：该土种母质为河流冲积物，剖面为A11-C-Cu型。土壤质地均一，通体为砂土。A11层淡黄色：Cu层有少量铁锈斑。全剖面有石灰反应。呈微碱性至碱性，pH7.8-8.8。阳离子交换量小于5me/100g土。典型剖面采自黄泛平原故道，母质为河流冲积物。生产性能综述该土种质地粗，通透性好，土性暖。疏松易耕，适耕期长，有机质分解快，易发小苗，不发老苗。代换性能差，各种养分含量低，漏水漏肥，作物生长中，后期易脱水脱肥，致使作物不拔籽，产量低，易受干旱和风砂危害。今后应大力增施有机眠，种植绿肥，以提高养分含量，培肥地力。有条件的地方可引黄灌淤压砂，改良耕层质地。施肥应少量多次．以减少流失，满足作物生长需要，提高施肥经济效益。因地制宜种植花生、西瓜、甘薯、大豆、果树等耐旱、耐瘠作物，亦可发展葡萄，以提高农业生产经济效益．. 层次代码; A11; C; Cu. 形态调查; 深度; 0-18cm; 18-55cm; 55-1000m. 颜色; 淡黄色（干，2.5Y8/4）; 淡黄色（干，2.5Y7/4）; 淡黄色（干，2.5Y8/4）. 地质; 砂土; 壤砂土; 砂质壤土. 结构; 单粒状结构; 单粒状结构; 小块状结构. 孔隙度; 多量细孔隙; 多量细孔隙; 少量细孔隙. 理化分析; pH; 8.5; 8.5; 8.5. 有机碳（g/kg）; 2.9; 2.7; 2.7. 颗粒组成2-0. 2mm(%); 22.9; 15.2; 11.6. 颗粒组成0.2-0.02mm(%); 68.8; 72.2; 70.8. 颗粒组成0.02-0.002mm(%); 2.5; 6.6; 11.5. 颗粒组成小于0.002mm(%); 5.8; 6; 6.1. 阳离子交换量（cmol/kg）; 3.50; 3.40; 3.50. 根据现状监测调查，厂内监测点和场外0.2km范围内各监测因子监测结果值均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）（试行）表1 第二类用地），土壤环境质量总体较好。 （7）土壤环境影响分析 本项目采用定性描述法分析，本项目淬火剂为氯化钠水溶液，无VOCs产生，其他工序无废气排放，持续生产20年后，周边单位质量土壤中沉降污染物的增量很小，预测值可忽略不计，因此，可以满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600—2018）第二类用地标准筛选值挥发性有机物的限值要求，本项目对土壤环境影响是可以接受。 （8）土壤污染防控措施 根据厂区功能区划，将整个厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和非污染防治区： 重点防渗区：本项目无危废暂存间，无重点防渗区。 一般防渗区：一般固废间等区域。 非污染防治区：办公区、生产厂房等区域。 针对不同的防渗区域，采取不同的污染防渗措施，具体如下： - 重点防渗区：重点污染防治区采用三层防渗措施。其中，下层采用夯实粘土，中间层采用2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；上层采用200mm厚的耐腐蚀混凝土层。 - 一般防渗区：a、对一般污染防治区，防渗性能应与1.5m厚粘土层（渗透系数1.0×10-7cm/s）等效；b、第一层基地土采用粘土夯实；c、第二层垫层采用碎石垫层；d、第三层防渗层采用混凝土防渗；混凝土防渗层的强度等级不应小于C20，水灰比不宜大于0.50；抗渗混凝土的抗渗等级不宜小于P8，其厚度小于100mm；e、抗渗混凝土地面设置缩缝和变形缝，接缝处等细部构造进行防渗。 3）非污染防治区：非污染防治区对地下水的影响相对较小，可按常规工程进行设计和建设。 各污染防治区在满足上述防渗要求的前提下，厂区地面除绿化区外均要进行硬化处理；本项目生活污水一旦出现泄露将会造成土壤污染，化粪池应按照相关要求做好防渗工作，避免出现泄露现象的发生。厂区内做好雨水收集工作，雨污分流；工程产生的固废必须堆放在固废贮存场内，贮存场必须有防雨、防渗、防流失的“三防”措施；根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）要求，评价工作等级为一级的建设项目一般每3年内开展1次监测工作，二级的每5年内开展1次，三级的必要时可开展跟踪监测。本项目评价工作等级为二级评价，评价建议企业应进行跟踪监测。 综上所述，项目运营期在落实厂区做好防渗措施，项目建设对土壤环境的影响可降至最低。从土壤环境影响的角度，项目建设可行。 表32 土壤环境影响评价自查表 工作内容; 完成情况; 备注. 影响识别; 影响类型; 污染影响型R；生态影响型£；两种兼有£. 土地利用类型; 建设用地R；农用地£；未利用地£; 土地利用类型图. 占地规模; 0.96hm2. 敏感目标信息; 敏感目标（大召营村）、方位（东）、距离（/）. 影响途径; 大气沉降£；地面漫流£；垂直入渗R；地下水位£；其他£. 全部污染物; COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN. 特征因子; /. 所属环境影响评价项目类别; I类R；II类£；III类£；IV类. 敏感程度; 敏感£；较敏感R；不敏感£；. 评价工作等级; 一级£；二级R；三级£. 现状调查内容; 资料收集; a）£；b）£；c）£；d）£. 理化特性; 见土壤理化性质调查表. 现状监测点位; 占地范围内; 占地范围外; 深度. 表层样点; 1个; 厂址外200m范围内的土壤设置2个; 0~0.2m. 柱状样点; 3个; /; 0~0.5m、0.5-1.5m、1.5-3m以及3m以下. 现状监测因子; （1）重金属和无机物：铅、铜、镉、铬（六价）、汞、砷、镍；（7 项）（2）挥发性有机物：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2 二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2- 四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯；（27项）（3）半挥发性有机物：硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b] 荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。（11 项）. 现状评价; 评价因子; 与现状监测因子一致. 评价标准; GB15618£；GB36600R；表D.1£；表D.2£；其他（）. 现状评价结论; 项目厂址、及200m范围内土壤环境质量现状监测值均能满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）的第二类用地限值要求，区域土壤环境质量现状较好. 影响预测; 预测因子; /. 预测方法; 附录E£；附录F£；其他（无）. 预测分析内容; 影响范围（） 影响程度（污染物为生活污水，废水污染物主要为COD、NH3-N、TP、TN等，化粪池及周围地面均按照相关要求进行了防渗和硬化处理，正常情况下，不会发生泄露产生垂直入渗污染土壤的现象。只有在出现泄露等非正常情况下污水会通过泄漏点垂直入渗至土壤中，对土壤造成影响，如果泄露时间较长，污水中污染物在土壤中会逐步富集造成土壤中污染因子超标）. 预测结论; 达标结论：a）R；b）£；c）£ 不达标结论：a）£；b）£. 防治措施; 防控措施; 土壤环境质量现状保障£；源头控制R；边程防控£；其他£. 跟踪监测; 监测点数; 监测指标; 监测频次. /; /; /. 信息公开指标. 评价结论; 可以接受. 注：£为勾选项，可√；“（）”为填写项；“备注”为其他补充内容。. 7、环境管理与监测计划 （1）环境管理的目的 该项目运行期会对周边环境产生一定的影响，必须通过环保措施来减缓和消除不利的环境影响。为了保证环保措施的切实落实，使项目的社会、经济和环境效益得以协调发展，必须加强环境管理，使项目建设符合国家经济发展、社会发展和环境建设同步发展的方针。 （2）环保机构设置及职责 环境管理机构的基本任务是负责组织、落实、监督本项目的环保工作，其主要职责如下： ①贯彻执行国家和地方相关的环境保护法律、法规、条例和标准；②制定并组织实施企业环境保护计划，填报排污申报表和环境统计报表等；③监督和检查环保设施运行状况；④负责编制环境风险应急预案，组织协调环境事故的处理；⑤负责推行企业清洁生产工作；⑥组织制定全院环境保护管理的规章制度和主要污染岗位的操作规范，并监督执行；⑦领导和组织本单位的环境监测工作；⑧推广应用环境保护的先进技术和经验；⑨除完成院内有关环境保护工作外，还应接受当地政府环保部门的检查监督，并按要求上报相应的环境管理工作执行情况。 （3）环保制度 1）报告制度 凡实施排污许可证制度的排污单位，应执行月报制度。月报内容主要为污染治理设施的运行情况、污染物排放情况以及污染事故或污染纠纷等。企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或企业改、扩建等都必须向当地环保部门申报，改、扩建项目必须按《建设项目环境保护管理条例》等文件的要求，报请有审批权限的环保部门审批。 2）污染治理设施的管理、监督制度 项目建成后，必须确保污染处理设施长期、稳定、有效地进行，不得擅自拆除或者闲置污染处理设施，不得故意不正常使用污染处理设施。污染处理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入企事业单位日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件、化学药品和其他原辅材料。同时要建立岗位责任制、制定操作规程、建立管理台帐。 （4）监测计划 根据本项目特点，项目运营期需要对生产过程产生的废水、噪声等污染因素进行监测，具体监测计划见下表。 表33 运营期监测计划 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 执行标准. 废气; 油烟净化器排气筒; 油烟; 委托有监测资质的单位，每年监测1次; 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB 411604-2018）对小型餐饮行业要求：排放浓度限值1.5mg/m3，油烟去除效率大于等于90%. 噪声; 四周边界; 等效连续A 声级; 委托有监测资质的单位，每季度监测1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 废水; 厂区总排口; COD、NH3-N、TP、TN; 委托有监测资质的单位，每年监测1次; 新乡县大召营镇污水处理厂收水水质标准. （5）规范排污口 根据《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1-1995）及《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）中有关规定，在厂区“三废”及噪声排放点设置标志牌，标志牌应设在与之功能相应的醒目处。标志牌必须保持清晰、完整，当发现有形象损坏、颜色污染、退色等情况时，应及时修复或更换，检查时间至少每年一次。同时厂内总排口应根据环保要求留有采样口，并设置明显标志，以便环保部门定期检查、监督和验收。排放口图形标志见下表。 表34 排污口图形标示 序号; 标志名称; 提示图形符号; 警告图形符号; 功能说明. 1; 污水排放口; 表示污水向水体排放. 2; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 3; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 8、本工程完成后全厂污染物排放“三本账”情况 本项目建成后全厂污染物产排情况见下表： 表35 本工程完成后全厂污染物排放“三本账”一览表 污染物; 现有工程排放量(t/a); 现有工程允许排放量; 本工程 排放量; “以新带老”削减量; 本工程完成后全厂污染物排放量; 区域平衡替代削减量; 排放增减量. 废气; 油烟; 0.0012t/a; 0; 0; 0; 0.0012t/a; 0; 0. 废水; COD; 0; 0; 0.0072t/a; 0; 0.0072t/a; 0; +0.0072t/a. NH3-N; 0; 0; 0.00036t/a; 0; 0.00036t/a; 0; +0.00036t/a. 总磷; 0; 0; 0.000072t/a; 0; 0.000072t/a; 0; +0.000072t/a. 总氮; 0; 0; 0.0027t/a; 0; 0.0027t/a; 0; +0.0027t/a. 原项目环评批复为生活污水经化粪池处理后定期清运，因已安装污水管网，改为化粪池处理后排入新乡县大召营镇污水处理厂，本项目不新增生活污水及生产废水。 9、环保措施及投资 本项目环保投资6万元，占项目总投资200万元的3%，项目环保投资情况见下表。 表36 项目环保投资一览表 项目; 污染因子; 环保设施; 单位; 数量; 投资金额（万元）. 废气治理; 油烟; 油烟净化装置处理后由高于屋顶3m排气筒排放; 个; 1; 3. 废水治理; 不新增生活污水及生产废水; /; /; /. 噪声治理; 天车; 厂房隔音、距离衰减; ——; ——; 2. 固废治理; 生活垃圾; 垃圾桶; 个; 若干; /. 淬火液桶; 一般固废暂存间; 座; 1; 1. 合计; 6. 10、环保验收一览表 表37 环保验收一览表 项目; 污染物名称; 治理措施; 治理效果; 验收指标. 废气治理; 厨房油烟; 油烟净化装置处理后由高于屋顶3m排气筒排放; 达标排放; 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1 小型. 噪声治理; 生产设备运行; 厂房隔音、距离衰减; 达标排放; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准. 固体废弃物治理; 生活垃圾; 集中收集后送往附近的垃圾中转站; 妥善处置; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求. 淬火液桶; 一般固废暂存间; 妥善处置. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA01 | 油烟 | 油烟净化装置处理后由高于屋顶3m排气筒排放 | 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1 小型 |
| 地表水环境 | DW01 | COD、氨氮、TN、TP | 化粪池处理后排入大召营污水处理厂 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准和新乡县大召营镇污水处理厂收水水质要求 |
| 声环境 | 机械设备噪声 | 噪声 | 机械减震、厂房隔声 | 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准限值要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目生活垃圾S1集中收集后送往附近的垃圾中转站，淬火液桶S2于一般固废间暂存后交由原厂家回用。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 厂区地面除绿化区外均要进行硬化处理；本项目生活污水一旦出现泄露将会造成土壤污染，化粪池应按照相关要求做好防渗工作，避免出现泄露现象的发生。厂区内做好雨水收集工作，雨污分流；工程产生的固废必须堆放在固废贮存场内，贮存场必须有防雨、防渗、防流失的“三防”措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1）建立健全规章制度，禁止在原料暂存区域吸烟，杜绝一切热源和火源。 2）厂内设备、构筑物之间应符合防火间距要求，具有火灾危险的场所的构筑物的结构应符合防火防爆要求。 3）按规定设置合理的人流通道、安全出口，以利于发生火灾时人员的紧急疏散。 4）按照规定做好机械设备的防触电管理。 5）如果发生火灾，应迅速撤离人员至上风处，禁止无关人员进入污染区。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 无 |  |  |  |

- 六、结论

1、污染物治理情况总结： （1）废气 本项目废气污染物主要为厨房油烟，经治理后，可满足河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB 411604-2018）对小型餐饮行业要求：排放浓度限值1.5mg/m3，油烟去除效率大于等于90%。 - 废水 - 本项目不新增生活污水及生产废水，对周围水环境影响较小。 - 噪声 - 本项目噪声主要为机械设备运行产生的噪声，经预测，运营期厂界噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准限值（昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A））要求。 - 固废 - 本项目产生的固体废物为淬火液桶、生活垃圾，经处理后，对周边环境影响较小。 - 总结论 - 新乡市中联热处理有限公司锻材深加工扩建项目符合国家产业政策，选址合理，污染防治措施可行。在落实评价提出的各项污染防治措施并保证其正常运转的前提下，预计工程运行后不会对周围大气环境、水环境、声环境和生态环境造成影响。 - 从环保角度出发，该项目可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 油烟 |  |  |  | 0.0012t/a |  | 0.0012t/a | +0.0012t/a |
| 废水 | 水量 |  |  |  | 180t/a |  | 180t/a | +180t/a |
|  | COD |  |  |  | 0.0072t/a |  | 0.0072t/a | +0.0072t/a |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.00036t/a |  | 0.00036t/a | +0.00036t/a |
|  | TP |  |  |  | 0.000072t/a |  | 0.000072t/a | +0.000072t/a |
|  | TN |  |  |  | 0.0027t/a |  | 0.0027t/a | +0.0027t/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 2.25t/a |  |  | 0t/a |  | 2.25t/a | 0t/a |
|  | 淬火液桶 | 0.5t/a |  |  | 0.5t/a |  | 1t/a | +0.5t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①