- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：河南新亚全通物流有限公司铁路专用线

建设单位（盖章）： 河南新亚全通物流有限公司

编制日期：            2021年5月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 河南新亚全通物流有限公司铁路专用线 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2020-410721-53-03-085051 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 李浩冉 | 联系方式 | 13782580600 |
| 建设地点 |  | 河南 省 新乡 市 新乡 县 翟坡 镇 西大阳村 |  |  |
| 地理坐标 |  | 起点：（113度47分19.190秒，35度12分57.280秒） 终点：（113度47分4.810秒，35度12分48.630秒） |  |  |
| 建设项目 行业类别 |  | 30公里及以下铁路联络线和30公里及以下铁路专用线 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 71660（含站场）/0.45 |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 新乡县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2020-410721-53-03-085051 |
| 总投资（万元） |  | 10000 | 环保投资（万元） | 125 |
| 环保投资占比（%） |  | 1.25 | 施工工期 | 9个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 □是： |  |  |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 《新乡县土地利用总体规划（2010-2020年）》、《翟坡镇土地利用总体规划（2010-2020年）》；审批部门：新乡县人民政府 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 本项目为铁路专用线项目；根据新乡县自然资源局及翟坡镇人民政府出具的土地证明，以及《新乡县土地利用总体规划（2010-2020年）调整完善-土地利用总体规划图》《翟坡镇土地利用总体规划（2010-2020年）》，项目所在地为建设用地，项目选址符合规划。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 - 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于第一类鼓励类、第二十三款“铁路”中“第2条：既有铁路扩建及铁路专用线建设”，项目已在新乡县发展和改革委员会备案，项目代码为：2020-410721-53-03-085051，并且已经取得中国铁路郑州局集团有限公司关于本项目可行性研究意见的审查意见函，审查文号为为郑铁科信函〔2020〕572号（见附件3），因此本项目符合国家有关产业政策。 2、“三线一单”符合性分析 本次工程与河南省“三线一单”相符性分析见下表。 - 三线一单相符性分析 内容; 本次工程情况; 相符性. 生态保护红线; 本次工程位于新乡县翟坡镇西大阳村，根据河南省生态保护红线位置图（见附图4），本次工程不在新乡市生态保护红线区域范围内; 符合. 资源利用上线; 本次工程运营过程中消耗一定的水资源，相对区域利用总量较小；本次工程选址位于翟坡镇西大阳村，根据新乡县自然资源局及翟坡镇人民政府出具的说明，本项目用地性质为建设用地，符合新乡县及翟坡镇土地利用总规划，不影响区域土地资源总量; 符合. 环境质量底线; 根据《新乡市2019年环境质量年报》2019年新乡市环境质量现状数据，本次工程所在区域2019年环境空气质量因子中SO2、CO的平均浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，PM10、PM2.5、O3、NO2的平均浓度值均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本次工程委托检测公司对环境空气其他污染物、声环境进行了现状补充监测。引用了《1x（130t+30MV）固废综合利用热电联产项目》2020年地表水现状现状监测数据。监测结果标明，除地表水高锰酸盐指数、COD、BOD5、总氮超标外，其余检测因子均满足标准要求。目前新乡市正在实施《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》《新乡市污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办〔2021〕20号）等文件，进一步加强环境空气质量和地表水环境质量控制，降低污染物排放，区域环境空气和地表水有望逐步改善。; 符合. 负面清单; 详见表2; 不在负面清单内. - 新乡市新乡县翟坡镇环境管控单元生态环境准入清单 管控要求; 本工程情况. 空间布局约束; 1、在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建、改建和扩建石化、焦化、制药、油漆、塑料、橡胶、造纸、饲料等易产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当逐步搬迁或者升级改造。 2、禁止新建、改建及扩建高排放、高污染项目，包括钢铁、有色、水泥、化工、平板玻璃、建筑陶瓷等行业及其他排放重金属、持久性有机污染物、以及挥发性有机污染物排放量大的工业项目等。 3、在城镇居民区等人口集中区域禁止建设畜禽养殖场、养殖小区。 4、淘汰不符合国家产业政策的涉重行业企业生产工艺装备。鼓励产能严重过剩行业的涉重金属排放企业主动退出市场。 5、对列入疑似污染地块名单的地块，未经土壤污染状况调查确定为未污染地块的，不得进入用地程序，自然资源部门不得核发建设工程规划许可证。; 本项目为铁路专用线新建项目，位于新乡县翟坡镇西大阳村，不在需要特殊保护的区域，不属于禁止新建的项目；根据新乡县自然资源局及翟坡镇人民政府开具的证明可知本项目用地符合新乡县及翟坡镇总体规划要求。. 污染物排放管控; 1、造纸、化工、化学原料制造等重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。 2、严格控制新建、扩建钢铁冶炼、水泥、有色金属冶炼、平板玻璃、化工、建筑陶瓷等行业的高排放、高污染项目。 3、加强柴油车NOx排放监管，严格实施非道路移动机械排放标准，推进重点场所清洁能源机械替代。 4、禁止含重金属废水进入城市生活污水处理厂。; 1、本工程为铁路专用线项目，不属于重点行业、高排放、高污染项目； 2、内燃机燃烧柴油，内燃机燃油废气属于流动性无组织排放源，对周围环境影响较小； # 3、本项目不产生含重金属废水。. 环境风险防控; 1、高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。; /. 资源利用效率要求; /; /. 综上，本项目符合河南省“三线一单”的相关要求。 3、项目与河南省污染防治攻坚战领导小组办公室《关于印发河南省2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》豫环攻坚办〔2021〕20号的相符性分析 - 与豫环攻坚办〔2021〕20号相符性分析一览表 - 文件要求; - 本项目情况; - 相符性. 优化调整货物运输结构。 积极推动铁路专用线建设，落实《河南省加快推进铁路专用线进企入园工程实施方案》，加快推进铁路专用线进企入园“653工程”，推进煤炭、钢铁、电解铝、电力、焦化、水泥等大宗货物年运输量150万吨以上的大型工矿企业以及大型物流园区新（改、扩）建铁路专用线，推动大宗货物“公转铁”，2021年年底前，建成投用铁路专用线3条及以上。; 本项目为新建铁路专用线项目; 符合. 综上所述，本项目符合河南省2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案相关要求。 4、饮用水源保护区规划相符性 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》豫政办[2007]125号文件可知，新乡市城市饮用水水源地保护区划分见下表。 - 新乡市城市集中饮用水水源地保护区划分 序号; 水源地名称; 一级保护区; 二级保护区. 1; 黄河贾太湖地表水饮用水源保护区; 田庄至寺王东二干渠和四水厂引水渠道等输水渠道堤外50米沿岸的陆域；牧野区平原乡三支渠两侧30米的陆域；贾太湖蓄水池、沉沙池、西郊沉沙池水域及其截渗沟外10米范围的区域；贾太湖蓄水池、西郊沉沙池至四水厂和一水厂之间的输水暗管两侧10米的陆域。; 一级保护区外，京珠高速公路桥至桃花峪的黄河水域和黄河南岸大堤以内、黄河北岸生产堤以内的滩区；人民胜利渠渠首至田庄的水域及堤外50米沿岸的陆域。. 2; 黄河原阳中岳地表水饮用水源保护区; 黄河干流原阳取水口(幸福闸、马庄闸、双井闸)上游1000米、下游100米的水域；原阳新一干渠两侧50米及四水厂专用饮水渠道和牧野区平原乡三支渠两侧30米的陆域；原阳中岳蓄水池、沉沙池截渗沟外10米的区域；原阳中岳蓄水池至四水厂、五水厂之间的输水暗管两侧10米的陆域。; 一级保护区外，京珠高速公路桥至桃花峪的黄河水域和黄河南岸大堤以内、黄河北岸生产堤以内的滩区. 3; 三水厂（高村水厂）地下水饮用水源保护区; 共产主义渠大堤外侧以北，东、西、北以外围井连线向外50米的区域及输水管线两侧10米的区域。; 北外环路北沿以北，周村、及马坊村南以南，京广铁路以西，一级保护区西界往西1300米以东的区域. 4; 四水厂（孟营水厂）地下水饮用水源保护区; 西曹和东曹村北以北，2号井和11号井连线向北150米以南，22号井向东150米以西，12—1号井西150米以东以及输水管线两侧10米的区域。; 西曹、中曹村和余庄南及七里营村北以北，西石碑和东石碑村南及高村和西贾城村北以南，21号桥以西，敦留店村西以东的区域。. 5; 凤泉水厂地下水饮用水源保护区; 以水厂东、西两院的院墙为界向外10米以及输水管线两侧10米的区域。; 东以团结路为界，其他三面以水厂院墙为界，向外100米的区域。. 距离本项目最近的新乡市饮用水源地为四水厂（孟营水厂）地下水水源地，项目距离其二级保护区边界约4.15km，因此，项目不在新乡市集中式饮用水水源地保护区范围内。 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目位于新乡市新乡县翟坡镇西大阳村。地理位置图详见附图1。专用线利用既有油专线23#道岔接轨，之后往南延伸，设尽头式货物线2条，装卸有效长均为450m。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | - 建设内容与规模 - 项目主要内容一览表 序号; 项目; 建设内容. 1; 主体工程; 线路; 场区内设尽端式货物线2条，装卸有效长均为450m. 接轨点; 七里营站，23#道岔接轨. 轨道; 轨道1.36公里，50kg/m. 路基; 路基面形状和宽度：新建走行线路基面形状为三角形路拱，自路基中心向两侧设2%的横向排水坡。货物线采用倒三角形路拱，自两侧向路基中心设2%的横向排水坡，于两线间设纵向排水槽收集线路汇水。 路基基床结构：路基路肩施工高程以下1.2m以上部分为路基基床。路肩施工高程以下0.3m以上部分为基床表层，其下0.9m为基床底层。 路基边坡坡度：路堤边坡坡度为1：1.5，路堑边坡坡度为1：1。. 轨道; - 钢轨与配件：钢轨采用50kg/m-25m钢轨。 - 轨枕及扣件：采用新II型枕，每公里铺设1600根，扣件采用弹条I型扣件。 - 道床：采用双层碎石道床，厚0.35m，面碴0.2m，底碴0.15m，道床顶宽2.9m，边坡坡率1:1.5。 - 道岔：新增安全线及场区内道岔均纳入车站联锁，道岔型号采用50kg/m-1/9单开道岔(混凝土岔枕），道岔图号CZ2209A。 - 轨道加强设备：半径小于600m的曲线地段轨道进行加强，按规定增加轨距杆。. 2; 辅助工程; 站场; - 横断面布置：龙门吊采用26跨，一侧设置悬臂，有效悬臂7.5m。下设货物线、箱区、集卡通道。 - 龙门吊走形轨及基础：门吊走形轨单侧长度450m，采用50kg/m钢轨，扣板型扣件预埋锚固螺栓。. 站场道路; - 龙门吊下设7m宽集卡通道，并与场地北端设回车场。. 通信; 专用线新建办公楼至七里营通信机械室敷设8芯光缆1条，新建轨道衡控制室至货运室敷设12芯光缆一条。. 电力; （1）在新建专用线内新建1座400kVA箱式变压器。 （2）龙门吊、办公楼、装卸生产房、轨道衡控制室、门卫房、灯塔电源从新建箱变接引，电源电缆采用直埋敷设。 （3）新设21.5m固定式投光灯塔2座，电源从新建箱变接引，电源电缆采用直埋敷设。. 1#仓库; 建筑面积169.68m2，依托现有空闲厂房，用于仓储集装箱货物. 2#仓库; 建筑面积2228.65m2，依托现有空闲厂房，用于仓储集装箱货物. 3#仓库; 建筑面积764m2，依托现有空闲厂房，用于仓储集装箱货物. 4#仓库; 建筑面积495m2，依托现有空闲厂房，用于仓储集装箱货物. 办公楼; 新建建筑面积600m2，备用办公楼. 建筑面积600m2，依托现有办公楼，用于办公、员工住宿、就餐等. 轨道衡控制室; 新建，建筑面积50m2. 门卫房; 建筑面积30m2. 3; 公用设施; 供水; 依托七里营站现有给水所深井，采用水塔供给. 供电; 市政管网供电. 4; 环保工程; 废气; 内燃机燃烧废气属于流动的无组织排放源，不计入总量；汽车运输扬尘采取厂区内地面硬化、定期洒水抑尘等有效措施后达标排放。. 废水; 生活废水经化粪池处理后，定期清掏，肥田. 噪声; 采用噪声低的机械，合理安排作业时间，减少机械噪声影响. 振动; 加强线路和轮轨的维护、保养. 固废; 生活垃圾收集后，委托环卫部门处置；. 消防水池; 120m3（依托现有）. 2、设计技术指标 #### 专用线技术指标详见下表。 - 专用线运技术指标 铁路等级; 正线数目; 设计速度; 最小曲线半径; 限制坡度; 装卸线有效长; 闭塞类型; 牵引种类; 机车类型; 牵引质量. 专用线; 单线; 40km/h; 300m; 4‰; 2×450m; 调车办理; 内燃; DF系列; 5000t. 3、设计年度及运量说明 - 3.1设计年度 - 近期：2030年，远期2040年（另行评价）。 - 3.2货物运输量 本项目建成后，拟将从陕西、内蒙等西北方向采购的40万吨煤炭及日照港进口来的10万吨木浆、30万吨木片通过铁路直接运至七里营站，之后采用汽车运输转运至新亚纸业厂区。 远期，随着新亚集团热电联产的实施，煤炭用量将达到每年50万吨，拟全部采用铁路运输。另外，新亚纸业的新生产线投产后，年产量将达到100万吨。届时，经公路发送的运量，也将逐步转为由铁路运输，计划通过铁路发送的成品纸量为每年80万吨。 本项目地理位置优越，远期将辐射周边，吸引部分社会运量。目前，已有多家单位商谈合作意向。届时，社会运量预计达到每年20万吨左右，主要为粮食、化肥等。 经预测本铁路每年货物运输量具体见下表。 - 专用线运量预测表 单位：万吨/年 年度; 到达; 发送. 品名; 数量; 来源地; 品名; 数量; 目的地. 近期; 煤炭; 40; 陕西、内蒙; 成品纸; 30; 云贵、江浙. 纸浆; 10; 日照. 木片; 30; 日照. 合计; 80; 合计; 30. 远期; 煤炭; 50; 陕西、内蒙; 成品纸; 80; 云贵川渝苏浙粤. 纸浆; 10; 日照; 粮食、化肥; 20; 西南地区. 木片; 40; 日照. 合计; 100; 合计; 100. - 3.3运输组织 #### 车流量 - 本项目到达的煤炭采用35t敞顶箱运输，纸浆、木片采用20英尺标准箱运输。车辆一般均采用X70、C70、C62编组，车辆长度取14m，净载重取65t。 - 集装箱参数表 型号; 长度(mm）; 宽度(mm）; 高度(mm）; 容积(m³）; 自重(t）; 最大总重(t）. 35t敞顶箱; 6058; 2550; 2896; 37.1; 2.85~3.08; 35.0. 20英尺标准箱; 6058; 2438; 2591; 33.2; 1.86~2.98; 30.5. - 常用车辆主要参数 车种; 车型; 载重(t）; 自重(t）; 总重(t）; 车辆长度(m）; 备注. 敞车; C70; 70; 23.8; 93.8; 13.97; 通用敞车. C62A; 60; 21.7; 81.7; 13.44; 主型敞车. 取值; 65; 22.8; 88; 13.75. 平车; X70; 70; 21.9; 91.9; 12.50; 专用平车. X6A; 60; 18.2; 78.2; 13.94; 专用平车. N16; 65; 18.4; 83.4; 13.91; 主型平车. 取值; 65; 19.5; 84.5; 13.45. - （2）日均作业量计算 - Q=T×104×a/(365×a净） - 式中:Q一日均作业箱数(TEU/d） - T一设计年度货运量，万吨/年； - a一货流波动系数，取1.2； - a净一20英尺标准箱，因纸为轻浮货物，平均净载重按16t：35吨敞顶箱平均净载重，煤炭比重较大，取32t。 - 计算可得，本项目日均作业量近期约为2列，远期约为4列。详细计算结果如下： - 日均作业量数 年度; 类别; 运量(万吨/年）; 日均车数(箱数）; 日均作业列数(列）; 备注. 近期（2030）; 到达; 80; 65(130）; 1.3; 集装箱整列按50车计算. 发送; 30; 31(62）; 0.62. 合计; 110; 96(192）; 1.92. 远期（2040）; 到达; 100; 78(156）; 1.56. 发送; 100; 103(206）; 2.06. 合计; 200; 181(362）; 3.62. 综上所得，新增列车对数近、远期约为1对/日、2对/日。 3.4装卸方式 - 本项目所有运量均采用集装箱进行运输，集装箱采用龙门吊进行装卸。 - 4、评价对象 本项目评价对象为河南新亚全通物流有限公司铁路专用线项目近期工程。 5、工程内容 5.1线路 （1）平面 本项目拟利用23#道岔接轨，之后沿直线延伸，于适当位置设轨道衡，增设安全线，进入场区内设道岔布置尽端式货物线2条，最小曲线半径为300m。 （2）纵断面 专用线自23#岔接轨后全部为平坡。 5.2轨道 轨道工程主要工程数量表见下表。 - 轨道工程主要工程数量表 项目; 单位; 数量; 备注. 铺轨; 铺轨公里; 1.36; 50kg/m，1600碎II型枕，弹I型扣件. 道岔; 组; 2; 50kg/m 1/9 单开. 粒料道床; 立方米; 1592; 面碴0.2m. 立方米; 1194; 底碴0.15m. 新建车挡; 座; 3; CDH-YH15滑动式挡车器+CDKW-1 固定式车挡. 线路备料; 根; 1; 25m50kg/m钢轨. 块; 2; 接头夹板. 套; 4; 接头螺栓及垫圈. 根; 2; 轨枕. 套; 5; 扣件. 5.3路基及土地利用 5.3.1路基 路堤压实标准见下表。 - 路堤压实标准 压 层位 层 实 位 填 料 类 指 标 别 压实指数 填料类别; 细粒土、粉沙、改良土; 细沙、中砂、粗砂、砾砂; 碎石类土. 基床 表层; 压实系数Kh; 0.91. 地基系数K30（MPa/m））; 90; 100; 120. 相对密度Dr; 0.75. 基床底层; 压实系数Kh; 0.85. 地基系数K30（MPa/m）; 70; 80; 100. 相对密度Dr; 0.7. 基床以下 部位; 压实系数Kh; 0.81. 地基系数K30（MPa/m）; 60; 70; 80. 相对密度Dr; 0.65. 5.3.2土地利用 站场范围内的用地包括货场、站台、线路的用地以及铁路生产房屋、站内道路、排水、绿化及取弃土等所需用地，但不包含取弃土场用地。 本项目主要为装卸线路以及配套的装卸场地占用土地。所征土地大部分为原有废弃场区，有部分铁路用地。一期占地约107.49亩，含铁路用地5.3亩。根据新乡县自然资源局和翟坡镇人民政府开具的证明及《新乡县土地利用总体规划（2010-2020年）调整完善-土地利用总体规划图》《翟坡镇土地利用总体规划（2010-2020年）》可知，本项目占地性质为建设用地，项目选址符合规划。 - 路基工程主要工程数量表 项目; 单位; 数量. 挖土方; 清表土; m3; 15000. 挖土方; m3; 10000. 填土方; 利用土填方; m3; 10000. 借土填方; m3; 5000. 基底处理; 5%水泥土改良; m3; 6000. 5.4桥涵 本项目专用线推荐方案建设范围内没有桥涵。 5.5站场 （一）接轨站现状 接轨站七里营站位于京广线K611+406处新乡县小冀镇，隶属郑州局集团新乡车务段管辖，该站为三等货运站，车站主要办理货运、装卸和列车接发、会让等工作，无客运业务。 目前车站有正线2条(1道、Ⅱ道），有效长分别为1055m、1066m，到发线3条（3道、4道、6道），有效长分别为1053m、1062m、1037m，8道为货物线，有效长1022m，外侧为通站道路，中间部分为高站台，上部有仓库。上行方向设牵出线2条，其中南牵出线有效长125m，北牵出线有效长450m。 车站现有专用线1条，为原石油公司专用线，已废弃多年。 （二）专用线货场建设方案 场区内设货物线2条，装卸有效长均满足450m。配套设置龙门吊及装卸场地。 (三）货场布置 （1）横断面布置 龙门吊采用26m跨，于一侧设置悬臂，有效悬臂长7.5m。下设货物线、箱区、集卡通道。其中，龙门吊走行轨至铁路线中心距离3.5m，货物线靠西侧布置，货1线、货2线间距5m，集卡通道宽7m。为提高作业效率，集卡通道紧邻货物线布置。箱位布置于场地南部较宽部分悬臂下以及龙门吊跨下，共布设箱位218个。详细附图11。 （2）硬化面结构设计 主箱场混凝土铺面总厚度77cm。 辅助箱场硬化面结构同主箱场标准一致。 （3）龙门吊走行轨及基础 门吊走行轨单侧长度450m，采用50kg/m钢轨，扣板型扣件，预埋锚固螺栓。 门吊走行轨基础采用C40钢筋混凝土基础，底宽3.0m，基础高度1.7m，每50m左右设一道伸缩缝，缝宽3cm，内填充沥青麻丝。 （4）站场道路 龙门吊跨下设7m宽集卡通道，并于场地北端设回车场。场区内设道路连通各箱区，并与外部道路连接。 （5）排水 货物线两线间设碴底式排水槽汇集线路排水：集卡通道外侧边缘埋设DN500排水暗管，用于排除主箱区及集卡通道排水。场地西侧大片空地选取合适位置埋设DN500排水管，排除场地内汇水。3路管沟于场地北端汇集一处后，沿既有围墙外侧埋设DN600排水管道，与场外沟渠连接。 （6）安全设备 本项目拟在23#接轨道岔后合适位置设安全线，并将此道岔纳入车站联锁。 （7）检斤设施 在专用线走行线合适位置设轨道衡一座，并设轨道衡控制室一间，以满足对货物统计重量的需求。在场区入口内合适位置，设汽车衡一座，以满足汽车过衡需求。 （8）隔离设施 专用线走行线适当位置设大门一处，并在货场内侧与8道之间设围墙与既有围墙连接，以分隔专用线货场和铁路货场。现有场地外侧围墙大部分可直接利用，部分需新建。 （9）停车设施 在货场入口处设置集卡车辆停车场，并设置充电设施。 （10）装卸设备 根据本项目运量特点，近期配备1台40t门吊进行集装箱装卸作业，配备1台叉车进行场区内空箱倒运。 - 站场工程主要工程数量表 项目; 单位; 数量. 站台墙; 0.6米高C30混凝土; m; 460. 0.8米高C30混凝土; m; 460. 箱区; 主箱区C40碎32c +5%水泥稳定碎石30cm+级 配碎石垫层15cm; m2; 11361. 辅助箱区C40碎32cm+5%水泥稳定碎石30cm+ 级配碎石垫层15cm; m2; 3000. 站场道路; 0.25cm厚C30+5%水泥稳定土15cm; m2; 5775. 场地硬化; 0.25cm厚C30+5%水泥稳定土15cm; m2; 10000. 排水; 碴底式排水槽底宽0.4，均深0.6m，墙身C20混凝土; m; 500. 横向排水槽底宽0.4，均深0.6m，墙身C30混凝土; m; 30. 排水暗管DN500; m; 1000. 排水暗管DN600; m; 500. 检查井41000mm圆形混凝土; 座; 40. 龙门吊; 走行轨50kg/m，单侧长度; m; 450. 基础; m; 920. 标线; 普通热熔; m2; 641. 围墙及大门; 新建围墙高2.5m; m; 700. 专用线大门; 樘; 1. 货场大门; 樘; 1. 5.6通信 专用线新建房屋至七里营通信机械室敷设8芯光缆1条，新建轨道衡室至货运室敷设12芯光缆1条。 5.7信息 （1）集装箱运输管理信息系统 七里营车站新设集装箱管理信息系统，并接入既有信息网内。 （2）视频监控系统 货场视频监控要求覆盖货场重点区域，昼夜能清楚观察货场内的装卸情况，将视频信息传输到七里营车站货运室。 （3）车号识别系统 在专用线接轨的合适位置设车号识别探测站一处，并通过新设的通信通道传入既有信息网内，七里营车站新设CPS服务器。 - 主要信息工程数量表 序号; 名称及规格; 单位; 数量. 1; 挖、填电缆沟; 公里; 1.4. 2; 敷设12芯光缆; 公里; 1.1. 3; 敷设8芯光缆; 公里; 0.78. 4; 多业务综合接入设备; 台; 2. 5; 视频监控系统; 套; 1. 6; 集装箱管理信息系统; 套; 1. 7; 车号识别系统; 套; 1. 5.8信号 七里营车站信号设备在既有站基础上进行改造，新设道岔均纳入联锁。移设的信号设备，干线电缆和室内设备利旧，新设室外地面设备及支线电缆。需修改既有计算机联锁系统、TDCS系统、信号集中监测系统和综合防雷系统等。主要工程内容见下表。 - 主要信号工程数量表 序号; 工 程 项 目; 单位; 数量. 1; 挖电缆沟; hm; 12.6. 2; 敷设阻燃型复合材料电缆槽; hm; 9. 3; 矮型二显示调车信号机; 架; 4. 4; 电动单开道岔1个牵引点内锁闭43、50kg/m，9、12号; 组道岔; 2. 5; 防盗型复合材料电缆盒HF-4; 个; 2. 6; 防盗型复合材料电缆盒HF-7; 个; 2. 7; 防盗型复合材料电缆盒HZ-24; 个; 6. 8; 97型25周相敏轨道电路一送一受; 区段; 3. 9; 高压脉冲轨道电路; 区段; 2. 10; 钢轨接头绝缘50kg加强; 对; 10. 11; 钢轨接续线25m轨双塞钉式; km; 0.6. 12; 安装组合柜; 架; 1. 13; 安装轨道柜; 架; 1. 14; 组合及继电器; 项; 1. 15; 计算机联锁系统修改; 项; 1. 16; TDCS系统车站分机修改; 项; 1. 17; TDCS系统总机修改; 项; 1. 18; 信号集中监测系统车站分机修改; 项; 1. 19; 信号集中监测系统总机修改; 项; 1. 20; 道岔缺口报警系统修改; 项; 1. 21; 信号综合防雷系统修改; 项; 1. 22; 既有信号设备迁移防护; 项; 1. 5.9电力 （1）迁改电力贯通电缆采用YJV22-8.7/10kV-3x95mm2，自闭电缆采用 YJV22-8.7/10kV-3x70mm2。电缆终端头选用冷缩型。 （2）站场内高压、低压电力电缆采用直埋敷设的方式，埋设不小于0.8m。电缆穿越道路、铁路时穿钢管保护，埋深不小于1m。 （3）新建投光灯塔的位置应避开接触网支柱及相关悬挂设施、信号机(柱）等，避免眩光干扰，距轨道中心不小于3.1m。投光灯塔具备就地控制功能。 （4）投光灯塔等保护接地电阻不大于10欧姆。其他保护接地不大于30欧姆。 5.10给排水、消防 七里营站现有给水所1座，深井1眼，采用水塔供给，水塔高20m，供水压力0.2MPa，车站室外供水主渠道DN100，能力满足车站需求。 站内既有基本站台设有室外消火栓，维持既有。 专用线依托现有120m3消防水池一座，并配备消防栓以满足消防要求。 6、公用工程 （1）给水 运营期用水主要为职工生活用水，用水量为3.4m3/d（1020m3/a），由七里营站现有供水所供给，供水能力可以满足项目用水需求。 （2）排水 本项目职工生活污水产生量为2.72m3/d（816m3/a），经化粪池处理后，用于周边田地肥田，综合利用，不外排。 （3）供电 本项目用电主要为生产设备用电及照明用电，由区域电网供应，能够满足项目用电需求。 7、劳动定员及工作制度 - 本项目劳动定员50人，40人在厂区内食宿。采用两班制工作制度，每班工作12小时工作制，年工作300天。 |
| 总平面及现场布置 | 拟建工程建成后主要包括铁路专用线、货场、站场和配套公共设施。 货场主要有装卸系统。铁路专用线从货场东侧进入，入货场后从东向西依次设装车站台、箱区。整个厂区内各系统装置合理布置，布局紧凑。厂区西为货场设施，主要包括办公室、停车场、汽车衡等。拟建工程所在新乡市的主导风向为ENE，拟建办公等均位于货场南侧，不在主导风向的下风向，平面布置合理。 - 综上，项目平面布置较为合理。项目平面布置图见附图9。 |

| 施 工 方 案 | - 总体施工方案 以站场路基、线路铺轨施工为主线，突出道岔插铺重点控制工程，兼顾一般性工程，平行流水、均衡生产。同时充分考虑施工内容多，专业间干扰较大情况，统筹安排，紧密衔接。 （1）总工期274日历天，进场后15天内进行施工前期准备，做好与管理单位相关安全协议等签订，组织人员、机械进场，提报材料物资计划，同时进行驻地建设。 （2）准备工作完成后，按照施工内容进行区域划分，统筹安排，合理组织施工，充分考虑各专业施工特点，减少各工序之间的干扰。 （3）最后30天进行现场清理，编制竣工资料，进行竣工交验。 施工期工艺流程图见下图： 噪声、固废 噪声、废气 噪声、废气 设备设施安装 施工建材入场 路基施工、站场施工、轨道施工 竣工 图1 项目施工期污染环节流程图 2、施工时序及建设周期 本工程拟定于2021年4月开始建设，至2021年12月工程全部建成，总工期为9个月。若项目未按原计划核准批复，则实际开工日期相应顺延。本工程施工综合进度见下表。 - 工程施工综合进度表 编号; 工作名称; 开始时间; 结束时间; 2021年. 4月; 5月; 6月; 7月; 8月; 9月; 10月; 11月; 12月. 1; 清表; 2021-04-01; 2021-07-31. 2; 路基填方; 2021-05-20; 2021-9-15. 3; 路基挖方; 2021-05-20; 2021-09-15. 4; 路基排水; 2021-06-10; 2021-09-30. 5; 轨道工程; 2021-07-01; 2021-11-30. 6; 龙门吊安装及走行轨道基础; 2021-06-01; 2021-09-10. 7; 货场铺面及路基; 2021-06-01; 2021-11-20. 8; 房屋及新建围墙; 2021-07-10; 2021-11-30. 9; 电力工程; 2021-08-15; 2021-11-30. 10; 接触网工程; 2021-08-15; 2021-11-30. 11; 通信、信息工程; 2021-08-15; 2021-11-30. 12; 信号工程; 2021-08-15; 2021-11-30. 13; 调试工程; 2021-12-01; 2021-12-31. 说明：一切已实际开工时间为准。 3、施工总平面布置图 图2 项目施工期总平面布置图 |
| --- | --- |

| 其 他 | - 一、接轨站的选择 - 新亚纸业位于新乡县南部，根据周边情况，拟接轨站由近及远共选取亢村站、七里营站、龙泉站3处进行选择。 - 1、亢村站 - 亢村站位于京广线上，距离新亚纸业最近，直线距离约9.6km。 - 目前车站有正线2条（Ⅰ道、Ⅱ道），有效长分别为1094m、1117m，到发线2条（3道、4道），有效长分别为1052m、1093m，5道为货物线，有效长367m，上行方向设车库线1条，有效长239m。 - 该站规模较小，仅用作待避用途。另外，车站位处两条道路之间，一侧为省道且建筑物密集，另一侧距基本农田不足20m。建设用地场地受限。且亢村站位于获嘉县，和新亚纸业不在同一个县管辖内，征地拆迁、办理各项手续及日后的运营管理存在诸多不便。 - 图3 亢村车站示意图 - 2、七里营站 - 七里营站位于京广线上，和新亚纸业同属新乡县，直线距离约12.6km，距离适中。 - 图4 七里营车站示意图 - 车站有正线2条（Ⅰ道、Ⅱ道），有效长度分别为1055m、1066m，到发线3条（3道、4道、6道），有效长度分别为1053m、1062m、1037m，8道为货物线，有效长度1022m，上行方向设牵出线2条，其中南牵出线有效长125m，北牵出线有效长450m。 - 目前，站内无专用线运营，原有油转线已废弃多年，军专线尚处于规划阶段，且运量很小。车站内既有铁路货物运量也很小，到发线能力充足。经现场调查，可利用废气的油专线接轨，并利用其原场地作为建设场地，接轨条件良好。且业主已和当地政府沟通，办理过相关用地手续。 - 3、龙泉站 - 龙泉站位于新石线上，直线距离约14公里，距离最远。 - 图5 龙泉村车站示意图 - 目前车站有正线2条（Ⅰ道、Ⅱ道），有效长度分别为1376m、1432m，到发线5条（3道、4道、5道、8道、10道），有效长度分别为1176m、1072m、1081m、1077m、1137m，6道、7道为预留线路，车站设牵出线2条，其中西牵出线有效长1050m，东牵出线689m。车站目前有2条专用线接轨，分别为电厂专用线和心连心专用线。其中9道、11道、13道为心连心专用线，有效长均为1050系列，电厂专用线直接引入厂区内。 - 该站规模较大，定位主要为电厂和心连心配套服务，运输能力已基本饱和，且周边已无合适场地建设专用线。另外，龙泉站和新亚纸业也不在同一县内，且距离较远，日后的运营管理也存在诸多问题。 - 综上所述，七里营站距离适中，建设条件良好，且业主已完成周边场地的征地工作。因此，接轨站选择七里营站较为合理。 - 七里营站距离新亚纸业直线距离12.6km，专用线直接引入厂内距离较远，沿途村庄密布、国道G107，并设置平交道口十多处，工程量巨大，总投资5.8亿元。且需占用大量基本农田，实施难度极大。本项目运量相对较小，专用线直接引入厂区性价比不高。因此，本项目采用再接轨站专用线货场进行装卸，再通过短盘运输转运至厂区的方式。 - 二、接轨方向的选择 - 七里营站位于新乡县城北部，铁路东侧靠近现场方向，周围建筑物密集，且仅有一条到发线，没有接轨条件。因此，只能选择铁路西侧接轨。 - 根据七里营站布置情况，在此提出分别在南端和北端咽喉接轨方案进行必选。 - 1、南端接轨方案 - 该方案在南端咽喉8道外侧新设道岔接轨，之后设走行线至用地范围内，设装卸线。本项目进出场道路及铁路货场道路位于场地南部，如在南端咽喉接轨，车站货场及专用线装卸站均需穿越铁路，需要设置平过道连接，对场地分割严重，且安全隐患加大。南部较窄部分场地也无法得到利用，造成场地浪费。另外，南牵出线末端规划有军用铁路专用线接轨，无法利用其进行调车作业。 - 图6 南端接轨方案示意图 - 2、北端接轨方案 - 该方案利用既有油专线接轨，之后在场区内设装卸线。 - 牵出线有效长450m，可满足调车要求，无需延长，工程投资较省。且可充分利用场地北部较窄部分土地，留出南部完整地块建设相关货场，场地利用率高。 - 图7 北端接轨方案示意图 - 另外，根据本项目运输径路特点，到发列车均来自上行方向，因此，选择北端接轨较为合理。 - 三、建设方案的比选 - （一）设计原则 - 1、满足企业使用要求，便于运营管理，兼顾远期发展规划。 - 2、在满足功能需求的基础上，尽量减少投资。 - 3、符合铁路现行设计规范要求。 - （二）装卸方式选择 - 目前，铁路大宗货物装卸方式主要有散堆装运输和集装箱运输。经与业主沟通，本项目发运的货物拟全部采用集装箱运输，具体原因如下： ①本项目到达的纸浆、木片从东南亚直接到达日照港，且采用集装箱运输。 ②发送的成品纸为高附加值产品，且易潮湿损坏，适宜采用集装箱运输。 ③到达的煤炭采用集装箱运输符合环保要求。 本项目建设场地与新亚纸业厂区还有一定距离(直线约12.6km），需要二次转运。采用集装箱运输大大减少了转运过程中的损耗，且更为环保。因此，本项目所有运量均采用集装箱进行运输。 当前集装箱运输的装卸方式主要有两种，分别采用龙门吊和正面吊进行作业。采用正面吊作业需至少15m的作业半径，场地利用率较低。而本项目场地呈北窄南宽的斜三角形，北部较窄部分宽度大多在20-40m之间，较为局促，如采用正面吊，大部分场地无法利用。因此，采用龙门吊较为合理。 - 集装箱装卸方案优缺点比较表 方案; 优点; 缺点. 正面吊; 一次性投入造价较低。机动性好。 线路适应性好。; 轮压较大，对箱场承载强度要求高。 作业通道宽，箱场利用率低。轮胎更换频繁，后期运营维修费用较高。. 龙门吊; 对箱场承载力要求较低。作业稳定性好，装卸效率较高。能耗费用少、故障率低，维修成本较少。; 一次性投入造价较高。机动性差、需配套电源。需平直线路，对装卸线要求高。. （三）方案比选 基于以上原则，提出了三个方案进行比选。 1、方案I 装卸线有效长按整列布置。拟利用既有油专线接轨，之后在场区内设装卸线1条，有效长850m，满足集装箱整列作业要求。站内采用龙门吊装卸作业，配套设置龙门吊走行轨及装卸场地。专用线正线长度约1.1km。 优点：可减少调车作业次数，减少对车站股道的占用。 缺点: 1）建设场地较为局限，按整列布置已超出现有征地范围，新增征地拆迁难度极大。 2）既有北牵出线有效长450m，为减少车站调车作业次数，北牵出线有效长需相应延长400m至850m。北牵出线延长需要征地，并跨越中央大道，下穿涵洞需要延长，施工难度大，造价高。 2、方案Ⅱ-1 装卸线有效长按两个半列布置。拟利用既有油专线接轨，之后在场区内设装卸线2条，有效长均满足450m，满足集装箱半列作业要求。站内采用龙门吊装卸作业，配套设置龙门吊走行轨及装卸场地。于北牵出线适当位置设置轨道衡。专用线正线长度约0.65km。预留二期接轨及扩建场地条件。 该方案出发点为最大限度利用既有线路。调查发现，既有油专线自23#道岔接轨点至原专用线大门段，接轨道岔及线路状况较好，拟加以利用。接轨后设安全线，并将其道岔纳入车站联锁。进入原专用线大门既有油专线距离围墙较近，约3.7m，无法布置走行轨。为充分利用现有场地，拟新建线路往既有线路东侧偏移，大体走向为自北向南。 经与车站沟通，站内目前无过衡设备，于北牵出线设轨道衡将对车站既有作业模式造成影响。车站建议轨道衡设置于专用线内部。 优点：充分利用土地和设备，工程量小，投资少。 缺点： （1）安全线需新增用地。 （2）轨道衡位于北牵出线上，改变了车站的作业方式。 （3）相比较方案I，调车作业较多，对车站到发线占用较多。 3、方案Ⅱ-2 该方案基本同方案I-1，不同点为：仅利用23#接轨道岔，将轨道衡设置在专用线走行线上，安全线设于用地范围内，在既有油专线东侧全部新建线路。 优点： - （1）充分利用土地和设备，工程量小，投资少。 - （2）安全线不需新增用地。 （3）轨道衡位于专用线内，不改变车站的作业方式。 缺点： 未能充分利用既有油专线，新建里程较方案I-1增加约120m，既有线路及路基废弃较多。 - 4、各方案优缺点对比 - 各方案优缺点比较表 方案; 优点; 缺点. 方案I; 整列布置，调车次数少。; 1、超出拟建设用地范围。 2.牵出线需延长，造价较高。. 方案Ⅱ-1; 1、充分利用既有线路，新建里程较短。 2、牵出线无需延长，造价较省。; 1、半列布置，调车次数较多。 2、轨道衡位于北牵出线上。 3、安全线需新增用地。. 方案Ⅱ-2; 1、安全线无需新增用地。 2、轨道衡位于专用线内部，满足车站要求。 3、牵出线无需延长，造价较省。; 未能利用既有油专线，既有线路及路基废弃较多。. - 5、推荐意见 - 经以上综合分析后，方案II-2充分利用了现有条件，不再新增用地和延长牵出线，并且综合考虑各方面需求，既满足了专用线过衡需求，又尊重了车站意见，是较为合理的方案。因此确定方案II-2为推荐方案。 - 6、推荐方案综述 - 场区内设货物线2条，装卸有效长均满足450m，满足集装箱半列要求。配套设置龙门吊及装卸场地。龙门吊采用26m跨，只于货场西侧设置悬臂，有效悬臂长7.5m。下设货物线、箱区、集卡通道。场区内布设道路连接各分区并与外部道路连接。箱位布置于场地南部较宽部分悬臂下以及龙门吊跨下，共布设箱位218个。场区内详细布置详见附图9。 |
| --- | --- |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、生态环境 （1）主体功能区划 - 根据《河南省主体功能区规划》附件1表中重点开发区域范围类别，新乡市属于国家级重点开发区域。本项目位于新乡县翟坡镇西大阳村，根据《新乡市生态保护红线》，本工程不涉及新乡市生态保护红线，符合新乡市生态保护红线的要求。 （2）生态环境现状 本项目区域生态系统以农业生态系统为主，项目所在地主要种植小麦、玉米等，生态环境较好。评价区域内无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。 # 2、土地利用现状 站场范围内的用地包括货场、站台、线路的用地以及铁路生产房屋、站内道路、排水、绿化及取弃土等所需用地，但不包含取弃土场用地。 本项目主要为装卸线路以及配套的装卸场地占用土地。所征土地大部分为原有废弃场区，有部分铁路用地。一期占地约107.49亩。根据新乡县自然资源局和翟坡镇人民政府开具的证明可知，本项目占地性质为建设用地。 3、环境空气质量现状 （1）基本污染物 根据大气功能区划分原则，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市环保局发布的《新乡市2019年环境质量年报》，2019年区域空气质量现状数据如下表所示。 - 区域空气质量现状评价表 监测判定区域; 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率%; 达标情况. 新乡市; PM2.5; 年平均质量浓度; 56; 35; 160; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 101; 70; 144.3; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 16; 60; 26.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 44; 40; 110; 不达标. CO; 第95百分位浓度; 2080; 4000; 52; 达标. O3; 第90百分位浓度; 178; 160; 111.3; 不达标. 由上表可知，2019年新乡市环境空气质量因子中SO2、CO的平均浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，PM10、PM2.5、NO2、O3的平均浓度值均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单要求。因此，本项目所在区域环境质量为不达标区。 为持续改善全县环境空气质量，打赢大气污染防治攻坚战，根据《关于印发河南省2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》豫环攻坚办〔2021〕20号、《新乡市蓝天工程行动计划》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》、《关于印发新乡市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办〔2020〕10号）等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。 （2）其他污染物 本项目评价因子中其他污染物为TSP，2021年3月3日至3月9日委托河南博晟检验技术有限公司对区域环境质量状况进行了监测，监测结果见下表。 - TSP现状监测结果统计表 监测点; 经纬度; 24小时平均值范围(μg/m3); 标准指数范围; 超标率(%). 厂址; E：113.778907° N：35.214220°; 134-178; 0.45-0.59; 0. 郝村; E：113.764249° N：35.193791°; 140-174; 0.47-0.59; 0. 标准限值; 300. 根据检测数据可知，TSP的24小时平均浓度最大标准指数为0.59，各监测点TSP的24均值均满足《环境空气质量标准》﹙GB3095-2012﹚中二级标准浓度限值要求。 4、地表水环境质量现状 4.1新乡市地表水断面监测数据 距本项目最近的地表水为西北侧约740m处的东孟姜女河。东孟姜女河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。为说明区域地表水现状，本次评价地表水环境质量现状引用新乡新亚纸业集团股份有限公司的《1×（130t+30MW）固废综合利用热电联产项目》（位于本项目北侧1086m）地表水监测数据，断面监测统计结果见下表。 - 地表水监测结果及分析统计表 监测点位; 监测因子; 测试范围; 标准值; 指标指数范围; 最大超标倍数; 达标分析. 1#断面：二支排与新亚集团排污沟交叉上游100m; PH（无量纲）; 7.21~7.24; 6~9; 0.105~0.12; 0; 达标. 溶解氧; 8.1~9.2; ≥2.0; 0.217~0.247; 0; 达标. 高锰酸盐指数; 21.5~24.4; ≤15; 1.43~1.63; 0.63; 超标. COD; 37~62; ≤40; 0.925~1.55; 0.55; 超标. BOD5; 11.9~16.4; ≤10; 1.19~1.64; 0.64; 超标. 氨氮; 0.407~0.655; ≤2.0; 0.2035~0.3275; 0; 达标. 总磷; 0.07~0.08; ≤0.4; 0.175~0.2; 0; 达标. 总氮; 2.65~3.69; ≤2.0; 1.325~1.845; 0.845; 超标. 铜; 未检出; ≤1.0; /; 0; 达标. 锌; 0.074~0.081; ≤2.0; 0.037~0.0405; 0; 达标. 氟化物; 0.55~0.58; ≤1.5; 0.367~0.387; 0; 达标. 汞; 未检出; ≤0.001; /; 0; 达标. 砷; 未检出; ≤0.1; /; 0; 达标. 硒; 未检出; ≤0.02; /; 0; 达标. 铬（六价）; 未检出; ≤0.1; /; 0; 达标. 镉; 未检出; ≤0.01; /; 0; 达标. 铅; 未检出; ≤0.1; /; 0; 达标. 挥发酚; 未检出; ≤0.1; /; 0; 达标. 石油类; 未检出; ≤1.0; /; 0; 达标. 阴离子表面活性剂; 未检出; ≤0.3; /; 0; 达标. 硫化物; 未检出; ≤1.0; /; 0; 达标. 粪大肠菌群（MPN/L）; 40~60; ≤40000; 0.001~0.0015; 0; 达标. 镍; 0.02; ≤0.02; 1; 0; 达标. 2#断面：二支排与新亚集团排污沟交叉下游1000m; PH（无量纲）; 7.14~7.18; 6~9; 0.07~0.09; 0; 达标. 溶解氧; 8.4~8.6; ≥2.0; 0.233~0.238; 0; 达标. 高锰酸盐指数; 22.7~25.2; ≤15; 1.51~1.68; 0.68; 超标. COD; 34~51; ≤40; 0.85~1.275; 0.275; 超标. BOD5; 10.5~15.2; ≤10; 1.05~1.52; 0.52; 超标. 氨氮; 0.413~0.6878; ≤2.0; 0.2065~0.439; 0; 达标. 总磷; 0.14~0.18; ≤0.4; 0.35~0.45; 0; 达标. 总氮; 3.52~6.98; ≤2.0; 1.76~3.49; 2.49; 超标. 铜; 未检出; ≤1.0; /; 0; 达标. 锌; 0.056~0.060; ≤2.0; 0.028~0.03; 0; 达标. 氟化物; 0.58~0.77; ≤1.5; 0.387~0.513; 0; 达标. 汞; 未检出; ≤0.001; /; 0; 达标. 砷; 0.0006~0.0007; ≤0.1; 0.006~0.007; 0; 达标. 硒; 未检出; ≤0.02; /; 0; 达标. 铬（六价）; 未检出; ≤0.1; /; 0; 达标. 镉; 未检出; ≤0.01; /; 0; 达标. 铅; 未检出; ≤0.1; /; 0; 达标. 挥发酚; 未检出; ≤0.1; /; 0; 达标. 石油类; 未检出; ≤1.0; /; 0; 达标. 阴离子表面活性剂; 未检出; ≤0.3; /; 0; 达标. 硫化物; 未检出; ≤1.0; /; 0; 达标. 粪大肠菌群（MPN/L）; 70~90; ≤40000; 0.0018~0.0044; 0; 达标. 镍; 0.02; ≤0.02; 1; 0; 达标. 3#断面：南支排入东孟姜女河交叉口上游100m; PH（无量纲）; 7.21~7.24; 6~9; 0.105~0.12; 0; 达标. 溶解氧; 8.2~8.4; ≥2.0; 0.238~0.244; 0; 达标. 高锰酸盐指数; 18.0~21.1; ≤15; 1.2~1.41; 0.41; 超标. COD; 29~58; ≤40; 0.725~1.45; 0.45; 超标. BOD5; 9.7~15.2; ≤10; 0.97~1.52; 0.52; 超标. 氨氮; 1.21~2.37; ≤2.0; 0.605~1.185; 0.185; 超标. 总磷; 0.18~0.28; ≤0.4; 0.45~0.7; 0; 达标. 总氮; 6.44~7.63; ≤2.0; 3.22~3.815; 2.815; 超标. 铜; 未检出; ≤1.0; /; 0; 达标. 锌; 0.007~0.008; ≤2.0; 0.0035~0.004; 0; 达标. 氟化物; 1.10~1.13; ≤1.5; 0.73~0.75; 0; 达标. 汞; 未检出; ≤0.001; /; 0; 达标. 砷; 0.0066~0.0073; ≤0.1; 0.0066~0.0073; 0; 达标. 硒; 未检出; ≤0.02; /; 0; 达标. 铬（六价）; 未检出; ≤0.1; /; 0; 达标. 镉; 未检出; ≤0.01; /; 0; 达标. 铅; 未检出; ≤0.1; /; 0; 达标. 挥发酚; 未检出; ≤0.1; /; 0; 达标. 石油类; 未检出; ≤1.0; /; 0; 达标. 阴离子表面活性剂; 未检出; ≤0.3; /; 0; 达标. 硫化物; 未检出; ≤1.0; /; 0; 达标. 粪大肠菌群（MPN/L）; 110~140; ≤40000; 0.0028~0.0035; 0; 达标. 镍; 未检出; ≤0.02; /; 0; 达标. 4#断面：马村桥断面; PH（无量纲）; 7.21~7.24; 6~9; 0.105~0.12; 0; 达标. 溶解氧; 8.3~8.5; ≥2.0; 0.235~0.241; 0; 达标. 高锰酸盐指数; 16.7~17.8; ≤15; 1.11~1.18; 0.18; 超标. COD; 30~71; ≤40; 0.75~1.75; 0.75; 超标. BOD5; 9.5~22.1; ≤10; 0.95~2.21; 1.21; 超标. 氨氮; 0.926~1.69; ≤2.0; 0.463~0.845; 0; 达标. 总磷; 0.30~0.31; ≤0.4; 0.75~0.775; 0; 达标. 总氮; 5.84~7.33; ≤2.0; 2.92~3.665; 2.665; 超标. 铜; 未检出; ≤1.0; /; 0; 达标. 锌; 未检出; ≤2.0; /; 0; 达标. 氟化物; 0.82~0.86; ≤1.5; 0.55~0.57; 0; 达标. 汞; 未检出; ≤0.001; /; 0; 达标. 砷; 0.0039~0.0043; ≤0.1; 0.039~0.043; 0; 达标. 硒; 0.0007~0.0009; ≤0.02; 0.0035~0.0045; 0; 达标. 铬（六价）; 未检出; ≤0.1; /; 0; 达标. 镉; 未检出; ≤0.01; /; 0; 达标. 铅; 未检出; ≤0.1; /; 0; 达标. 挥发酚; 未检出; ≤0.1; /; 0; 达标. 石油类; 未检出; ≤1.0; /; 0; 达标. 阴离子表面活性剂; 未检出; ≤0.3; /; 0; 达标. 硫化物; 未检出; ≤1.0; /; 0; 达标. 粪大肠菌群（MPN/L）; 50~70; ≤40000; 0.00125~0.00175; 0; 达标. 镍; 未检出; ≤0.02; /; 0; 达标. 由上表可知，东孟姜女河超标因子为高锰酸盐指数、COD、BOD5、总氮，其他监测因子均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。高锰酸盐指数、COD、BOD5、总氮超标主要原因是东孟姜女河为纳污河流，接纳生活污水、工业废水排放且天然径流较少，导致水质较差。 4.2区域水污染削减方案 为了改善区域水环境质量，根据《新乡市碧水工程行动计划（水污染防治工作方案）》（新政文（2016）122号）、《新乡市2018年持续打好打赢水污染防治攻坚站工作方案》（新政版[2018]28号）、《关于印发河南省2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》豫环攻坚办〔2021〕20号提出了一系列方案：加快城镇污水处理设施建设与改造、加快推进控源截污工作、着力深化达标治理工作、全面开展清淤疏浚工作、积极做好开源饮水工作、规范入河排污口管理、统筹推进河湖水污染综合整治及水生态保护、修复等。随着以上措施的实施，区域废水收集处理率的增加，将逐步改善东孟姜女河的环境质量。 5、声环境质量现状 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）声环境功能区划分，该区域为2类和4b声环境功能区，为了解本项目所在区域声环境质量现状，委托河南博晟检验技术有限公司对项目厂界四周、铁路线路两侧及西大阳村的声环境质量现状进行了监测，监测时间为2021年3月3日~4日，监测结果见下表。 - 声环境质量监测结果一览表 单位：dB（A） 编号; 采样点位; 2021.3.3; 2021.3.4. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 东厂界; 57; 49; 57; 47. 2#; 南厂界; 61; 56; 61; 56. 3#; 西厂界; 54; 45; 55; 45. 4#; 北厂界; 54; 44; 55; 44. 5#; 铁路专用线外侧中心线30m; 57; 47; 58; 47. 6#; 铁路专用线外侧中心线30m; 62; 52; 63; 54. 7#; 西大阳村临铁路第一排建筑物前1m; 51; 48; 53; 46. 根据检测结果可知，项目1#、3#、4#、7#声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，2#、5#和6#声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4b类标准要求，说明项目厂址所在区域声环境质量现状良好。 6、振动监测结果 本次评价委托河南博晟检验技术有限公司于2020年3月3日~4日对结果铁路专用线外侧中心线30m根据《铁路环境振动测量》（GBTB/T3152-2007）监测铁路振动影响，监测结果详见下表。 - 城市区域环境振监测结果一览表 单位：VLZ,max[dB] 编号; 采样点位; 2021.3.3; 2021.3.4. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 5#; 铁路专用线外侧中心线30m; 68.9; 67.3; 68.2; 66.5. 6#; 铁路专用线外侧中心线30m; 70.4; 69.7; 72.5; 72.8. 由监测结果可知，各监测点振动监测值满足《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）中铁路干线两侧环境振动标准要求。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 |  | 根据现场勘察，现场为废弃厂区，拟建项目装卸区遗留有4座空闲钢结构厂房和1座空闲办公楼，专用线场地为空地。本项目为新建项目，利用现场遗留厂房为仓库，办公楼重新粉刷使用，项目用地现场存在裸露地表，未覆盖完好。 |
| 生态环境保护目标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目主要环境保护目标见下表。 - 主要环境保护目标一览表 名称; 经纬度; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 某厂宿舍区; 113.77999306; 35.21175532; 居民; 环境 空气; 二类区; W; 紧邻. 西大阳村; 113.79033566; 35.21967917; 居民; NE; 140. 中大阳村; 113.79333973; 35.21638350; 居民; NE; 210. 小宋佛村; 113.77132416; 35.22017000; 居民; NW; 750. 聂庄村; 113.78853321; 35.20414630; 居民; S; 658. 东大阳村; 113.80527020; 35.21792617; 居民; NE; 1265. 娄村; 113.80269527; 35.20702168; 居民; SE; 1278. 兴宁村; 113.80977631; 35.21291239; 居民; SE; 1582. 郝村; 113.77158165; 35.20007851; 居民; SW; 1131. 某厂宿舍区; 113.77999306; 35.21175532; /; 环境噪声; 2类区; W; 紧邻. 东孟姜女河; /; /; 地表水体; 地表水; Ⅴ类; 西北; 740. |
| 评价 标准 | 一、环境质量标准 1、环境空气 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，见下表。 - 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 浓度限值（ug/m3）; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准. 24h平均; 150. 1h平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24h平均; 80. 1h平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24h平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24h平均; 75. 一氧化碳; 1h平均; 10000. 24h平均; 4000. 臭氧; 1h平均; 200. 日最大8小时平均; 160. 总悬浮颗粒物; 年平均; 200. 24小时平均; 300. 2、地表水环境 距离本项目最近的地表水体为项目西北侧740m的东孟姜女河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。 - 地表水环境质量标准 单位：mg/L 序号; 指标; Ⅴ类; 标准来源. 1; pH（无量纲）; 6～9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准. 2; COD≤; 40. 3; 氨氮≤; 2. 4; BOD5≤; 10. 5; TP≤; 0.4. 6; 高锰酸盐指数≤; 15. 7; 总磷; 0.4. 3、声环境 声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中标准，见下表。 - 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类区; 60dB（A）; 50dB（A）. 4b类; 70dB（A）; 60dB（A）. 二、污染物排放标准 1、废气 （1）颗粒物执行新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》。 - 大气污染物综合排放标准 标准名称; 污染因子; 标准限值. 《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》; 颗粒物; 厂界; 0.5mg/m3. - 食堂油烟：执行河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）小型标准，见下表。 - 餐饮业油烟污染物排放标准 污染物项目; 小型排放限值; 污染物排放位置. 油烟; 1.5; 排风管或排气筒. 非甲烷总烃; —. 油烟去除效率（％）; ≥90%; —. 2、噪声 （1）项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），详见下表。 - 建筑施工场界环境噪声排放标准 序号; 昼间; 夜间. 1; 70dB（A）; 55dB（A）. 注：夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB（A）。 （2）项目运营期执行执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准和《铁路边界噪声限值及其测量方法》（GB12525-90）限值标准，具体标准限值见下表。 - 环境噪声排放标准 类别; 昼间; 夜间; 执行区域. 2类标准; 60dB（A）; 50dB（A）; 敏感点及东、西、北厂界. 铁路边界噪声; 70dB（A）; 70dB（A）; 铁路边界. 3、振动 振动环境执行《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）中铁路干线两侧标准，详见下表。 - 城市区域环境振动标准 适用范围; 昼间; 夜间. 铁路干线两侧; 80dB（A）; 80dB（A）. 4、固废 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单中有关规定。 |
| 其他 | 根据《新乡市生态环境局关于转发<河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程的通知>的通知》，建设项目环境影响评价文件中应明确建设项目主要污染物排放总量指标及替代削减方案。本项目属于新建项目，本项目不新增重点污染物，不涉及总量替代。 |  |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、施工期生态影响分析 根据现场调查，本工程场地区域的环境生态现状无现有植被和原有动植物，生态环境较为简单，项目影响区域没有珍稀野生动物生存，也没有成片的自然原始林、次生林，不存在国家或省市重点保护动植物，区域生态系统敏感程度较低。 （1）土地占用 本项目占地为永久占地，占地面积共计107.49亩，合71660m2。根据新乡县自然资源局和翟坡镇人民政府开具的土地证明可知，本项目占地性质为建设用地，符合土地政策。根据目前土地使用现状为建设用地。本项目永久占地将被铁路所替代，无法恢复，施工期结束后，应做好周边的植被恢复工作，弥补工程占地造成的生物量损失量。 （2）景观影响 拟建工程施工挖土、填方以及水泥、石灰、沙石土等建筑材料在装卸、运输、堆存等过程中将产生大量的扬尘，另外施工现场的暴露、建筑垃圾的堆存也影响当地最观。因此须在施工中采取适当措施降低施工期对景观的影响，如：施工区域取高围挡作业，施工现场洒水作业，施工单位对附近道路实行保洁制度，制订切实可行的建筑垃圾处置和运输计划，避免在交通高峰期时清运建筑拉圾，按规定路线运输，按规定地点处置建筑垃圾，杜绝随意乱倒等。施工结束后，可有效增加区域绿化面积，生态景观将在很大程度上得到改善。 （3）对水土流失影响 拟建工程建设过程中，上地清表、挖、填上方等行为可能导致水土流失，这些工序扰动原有地貌，可能导致大风对疏松土壤表面的吹蚀和集中降雨的冲蚀，对项目占地范围内及周边地区地表造成破坏、扰动，致使植被消失，土壤与基岩裸露，将不可避免引起和加剧水土流失。评价要求建设单位应注重优化施工组织和制定严格的施工作业制度。尽量将挖填施工安排在非雨汛期，并缩短挖填土石方的堆置时间；施工过程中，路基开挖的土方需集中堆置，且控制在征用的土地范围之内，堆置过程中做好堆置坡度、高度的控制及位置的选择，防止水土流失。 综上，本项目建设虽然会对区域生态环境造成一定的不利影响，由于本项目建成后，将采取必要的生态补偿措施，本项目建设对生态环境造成的不利影响是可以补偿和恢复的。 2、施工废气环境影响分析 施工期产生的空气污染物主要包括汽车尾气和施工扬尘。 1.1施工扬尘 铁路专用线施工过程中。施工扬尘将主要来自： ①施工前期场地平整和路基处理过程中，将有少量土壤颗粒物从地面、施工机械或土堆飞扬进入空气中； ②施工期间运送散装建筑材料的车辆在行驶过程中，会有路面扬尘产生； ③原料堆场和暴露松散土壤被风吹时，表面颗粒物会受侵蚀随风飞扬进空气中。 上述施工扬尘若不采取有效控制措施，可能对周边环境空气产生污染影响。 1.2施工机械、运输车辆尾气 施工机械主要有载重车、推土机等燃油机械，其排放的尾气中主要污染物为CO、NO2、THC等。由于施工机械多为大型机械，单车排放系数较大，但施工机械数量少且较分散，故产生的污染物经自然扩散浓度很小，对周围大气环境影响较小。 2、施工期地表水环境影响分析 本项目施工期废水主要为施工人员的生活污水和施工废水。 2.1生活污水 本项目施工期不设置施工营地，施工期为9个月，施工人员平均按50人计，不在施工现场食宿。施工人员生活用水按20L/（人·d）计，则生活用水量为1.0m3/d，生活污水产生系数取0.8，则生活污水产生量为0.8m3/d。即施工期生活污水排放量为216m3，废水排放量少，排入临时化粪池后定期清掏处理。 2.2施工废水 施工机械投入使用过程中，实际冲洗次数相对较少，水量小，产生的污染物主要为SS，经临时沉淀后用于施工场地洒水抑尘，不外排。类比调查，施工废水产生量约为0.5m3/d，施工期9个月，则施工期产生施工废水135m3。施工废水采用临时沉淀池（池容10m3）沉淀后循环利用或用于施工场地和道路洒水抑尘，不外排，施工结束后临时沉淀池拆除。不会对该区域地表水环境造成明显影响。 3、施工期声环境影响分析 施工期噪声源主要有挖土机、推土机、打桩机等机械设备以及运输车辆，源强85-100dB(A)，为非持续性噪声。 本工程在施工时采用封闭围挡等措施后，对周围声环境影响较小。 4、施工期固体废物影响分析 （1）建筑垃圾 项目建筑垃圾主要成份为：废弃的沙土石、水泥、木屑、碎木块、弃砖、水泥袋等。评价建议建设项目在施工过程中应及时清理场内的建筑垃圾，施工期结束后，应按照新乡市人民政府《关于印发新乡县加强建筑垃圾管理促进资源化利用工作实施方案的通知》加强建筑垃圾产生、运输、处置全程监管，禁止私拉乱倒，沿途遗洒，依法依规消纳处置。对周边环境影响较小。 （2）生活垃圾 建设项目施工期共有施工人员50人，按每人每天产生0.5kg垃圾估算，施工期为9个月，则施工期施工人员生活垃圾产生量为6.75t。生活垃圾设置垃圾回收点，经厂区保洁人员清理后，每天由环卫部门及时清运处理。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1、大气环境影响分析 运营期大气污染物主要为内燃机燃油废气、煤炭运输过程中产生的粉尘、汽车运输道路扬尘和食堂油烟。 - 1.1内燃机燃油废气 - 项目建设完成后，专用线采用内燃机车，以柴油为燃料。运营期项目对空气环境的污染主要来自内燃机车燃柴油时产生的燃烧废气。内燃机产生的燃烧废气主要有烟尘、SO2、NOx、CO等气体。本项目牵引质量为5000t，年耗油量约200t/a。按满牵引工况条件计算污染物排放量，则计算公式为： - Qi=Ki·B油·10-3 - 式中：Qi—机车i污染物排放量，t/a； - Ki—内燃机车i污染物排放系数，g/kg； - B油—机车耗油量，kg（104t·km）。 - 根据《33年来中国铁路运输行业的大气污染物排放》（《环境科学》，2011年5月，第32卷第5期），内燃机车的排放系数见下表。 - 机车污染物排放系数表 - 项目; - 烟尘; - SO2; - NOx; - CO. - 内燃机车; - 15.2; - 3.2; - 19.0; - 7.1. - 本线内燃机车最大污染物排放量详见下表： - 内燃机车大气污染物排放量 - 耗油量; - 污染物排放量. - 烟尘; - SO2; - NOx; - CO. - 200t/a; - 3.04; - 0.64; - 3.8; - 1.42. 内燃机车属于流动的无组织排放源，不计入总量，所排放的污染物由于扩散的距离和影响范围较小，周围环境空气质量不会因机车的运行而发生改变。 1.2煤炭运输过程中产生的粉尘 本项目运输的货物主要为煤炭、纸浆和木片，均采用集装箱运输，列车在煤炭运输的过程中因列车运行速度、运行距离、风速等会产生少量的煤粉尘。根据同类型项目可知环境影响在可控制的范围内。 1.3汽车运输道路扬尘 汽车运输道路扬尘主要在外界风力或车辆运动使聚集于道路表面的颗粒物进入环境污染空气，扬尘大小与路面颗粒物沉积量、车流量、路况及气象条件因素有关，扬尘飞扬距离还与颗粒物粒径大小、分布有关。本项目汽车运输扬尘分为厂内运输扬尘和厂外运输扬尘。 #### （1）厂内运输扬尘 项目建成后，厂内运输路线主要为汽车经西侧厂区大门进入后经厂区作业通道进行货物装卸后外运。运输车辆扬尘采用工程交通运输起尘采用下述公式进行计算： Qp=0.123V5×M6.80.85×P0.50.72 Qp'=QP×L×QM 式中：Qp——道路扬尘，（kg/km.辆）； p——总扬尘量，（kg/a）； V——车辆速度，km/h；厂内行驶速度限制在5km/h； M——车辆载重，t/辆；车辆载重30t； P——路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，kg/m2；灰尘覆盖率约为0.2kg/m2； L——运距，厂区内行驶距离按1500m计算； Q——运输量，t/a，运输量为110万吨每年。 经计算，本项目厂内运输扬尘产生量为1.27t/a，产生速率为0.1764kg/h。采取有洒水抑尘等措施后对周围环境影响较小。 （2）厂外运输扬尘 本项目物料厂外运输路线为七里营站汽车运往新亚集团厂区内，先后跨越S225、X030和G107运至厂内，运距约17.53km。运输过程中运输路线绕行沿线敏感点，严谨超载，运输车辆加盖篷布等措施后，对周围环境影响较小。 1.4食堂油烟 - 油烟废气为食堂厨房在食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质及热分解或裂解产生的废气。根据类比调查，人均食用油量约为30g/人•d，本项目劳动定员50人，40人在厂内就餐。一年工作时间300天，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，餐饮场所取3.0%，经计算，本项目年食用油耗量为0.36t/a，油烟产生量0.0108t/a。项目食堂共设1个基准灶头，评价建议设置1套油烟净化装置（油烟净化器设计净化效率均不低于90%，风机风量2000m3/h，每天工作4小时）油烟废气经油烟净化器处理后排放量为0.0011t/a，排放速率为0.0009kg/h，则油烟排放浓度为0.45mg/m3，油烟废气经处理后由烟道引至屋顶排放。可满足河南地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中“小型规模要求”（油烟最高允许排放浓度1.5mg/m3）。 - 2、地表水环境影响分析 项目运营期间用水主要为职工生活废水。 2.1生活废水 项目劳动定员50人，年工作300天，40人在厂区住宿。根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），食宿人员用水量按100L/d，不食宿人员用水量以60L/d·人计，则用水量为3.4m3/d（1020m3/a），废水产生量按用水量的80%计算，则废水产生量为2.72m3/d（816m3/a），污染物浓度为COD300mg/L、BOD5150mg/L、SS200mg/L、NH3-N30mg/L、总磷1.5mg/L。生活废水经化粪池（20m3）处理后定期清掏、肥田。 项目水平衡图见下图。 0.64 定期清掏肥田，不外排 3.4 2.76 2.76 新鲜水 生活废水 化粪池 图8 项目水平衡图 单位：m3/d 3、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ610-2016）的要求，本项目属于125、改建铁路，做报告表；属于Ⅳ类建设项目，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 4、声环境影响分析 4.1铁路交通噪声环境影响分析 （1）铁路交通噪声源强 根据《铁路建设项目环境影响评价噪声振动源强取值和治理原则指导意见（2010年修订稿）》（铁计[2010]44号）普通货物列车噪声源强的参考值。普通货物列车噪声源强参数，见下表。 - 普通货车列车噪声源强 单位：dB（A） 速度，km/h; 30; 40; 50; 60; 70; 80. 源强，dB（A）; 75.0; 76.7; 78.3; 79.5; 80.8; 81.9. 线路条件; Ⅰ级铁路、无缝、60km/h钢轨，轨面状态良好，混凝土轨枕，有砟道平，平直、4km高速堤线路；对于桥梁线路的源强值，在上表基础上增加3dB（A）。. 本项目为货运铁路专用线建设，列车速度较慢，根据项目可研可知，设计车速为40km/h，另外专用线采用有缝铁路，根据线路条件修正，货车在40~80km/h速度范围内，有缝铁路轮轨噪声比无缝线路高3.8dB，因此，铁路交通噪声源强为80.5dB(A)。 （2）预测方法 采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)规定的模式法进行预测。铁路噪声预测等效声级LAeq,p的基本预测计算式如下所示： 式中：T——规划的评价时间，单位为s； ni——T时间内通过的第i类列车列数； Teq,i——第i类列车通过的等效时间，单位为s； Lpo,t,i——第i类列车最大垂向指向性方向上的噪声辐射源强，为A计权声 压级或频带声压级，单位为dB； Ct,i——第i类列车的噪声修正项，A计权声压级或频带声压级，单位为dB。 预测点昼间或夜间的环境噪声预测模式： 式中：LAeq 铁路——预测点昼间或夜间的铁路噪声预测值，dBA； LAeq 背景——预测点的环境噪声背景值，dBA。 （3）预测技术条件 ①预测年限：近期为2030年。 ②列车类型：本项目全线列车全部使用内燃牵引，货物列车机车类型为DF系列。 ③列车长度：项目货物列车牵引质量为5000t，编组28辆，铁路来车为X70、C62、C70编组，列车每辆平均长度按14m考虑，列车长度450m。 ④列车运行速度：货车实际运行速度采用40km/h。 ⑤轨道条件：钢轨采用50kg/m、25m长度标准轨。 ⑥列车对数：近期为1对/日。 （4）预测时段 昼（6:00~22:00）、夜（22:00～6:00）等效连续A声级 - 列车运行噪声预测参数表 路段; 时段; 列车数目; 长度 （m）; 运行车速 （km/h）; 测点声级 （dB）; 测点距离 （m）; 测量车速 （km/h）. 近期. 专用线; 昼间; 1; 450; 40; 80.5; 30; 40. 夜间; 1; 450; 40; 80.5; 30; 40. 根据上述预测模式和选择有关参数，本评价计算在无遮挡情况下，专用线近期（2030年）评价时段的不同距离噪声贡献值，具体预测结果见下表。 - 无遮挡情况下不同距离处交通噪声贡献一览表 单位dB(A) 预测年份; 时段; 10m; 20m; 30m; 40m; 60m; 80m; 100m; 120m; 160m; 200m. 2030; 昼间; 60.5; 54.5; 51; 48.5; 45; 42.4; 40.5; 38.9; 36.4; 34.5. 夜间; 60.5; 54.5; 51; 48.5; 45; 42.4; 40.5; 38.9; 36.4; 34.5. 根据上表，由于铁路车速较慢，车流量较小，本项目铁路对铁路轨道中心线30m处的近期贡献值为51dB(A)，满足《铁路边界噪声限值及其测量方法》（GB12525-90）昼间70dB(A)、夜间70dB(A)标准要求。 4.2站场噪声影响 项目站场主要噪声来源于龙门吊、汽车等机械设备的运行过程，项目对各产噪装置采取了相应的降噪措施。各主要声源装置及控制方案见下表。 - 主要声源装置及控制方案一览表 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 发生特性; 噪声源强; 控制措施. 1; 龙门吊; 间歇; 72; 合理布局、距离衰减. 2; 汽车; 间歇; 85. 为说明项目运营过程中噪声对周围环境的影响程度，采用模式计算的方法，对厂界进行噪声预测。 采用点声源衰减模式：LA(r)=LA(r0)-20lg（r/r0）-ΔL 式中：LA(r)——距离声源r处的A声级，dB(A)； LA(r0)——距离声源r0处的A声级，dB(A)； r——距声源的距离，m； r0——距声源的距离，m； ΔL——各种因素引起的衰减量。 - 项目各厂界噪声影响预测结果 单位：dB(A) 预测点; 预测值; 评价标准. 昼间; 夜间. 东厂界; 57; 48; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类：昼间60dB（A），夜间50dB（A）. 西厂界; 54.5; 45. 北厂界; 54.5; 44. 南厂界; 61; 56; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类：昼间70dB（A），夜间55dB（A）. - 敏感点噪声预测结果 单位：dB（A） 预测点; 贡献值; 背景值; 叠加值; 标准值; 达标情况. 西大阳村; 昼间; 35; 52; 52.09; 60; 达标. 夜间; 29; 47; 47.07; 50; 达标. 某厂宿舍区; 昼间; 45; 54.5; 54.96; 60; 达标. 夜间; 40; 45; 46.19; 50; 达标. 货场在运营期间噪声源主要有运进货物的运输车辆交通噪声和列车发车时的交通噪声等。上述噪声均为间歇性噪声，只在货物运输时产生，且货场占地面积较大，货场内堆场和货场四界有一定距离。由上表可以看出，本项目运营期间各设备运行产生的噪声对东、西、北厂界的贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，南厂界的贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求标准要求。敏感点处噪声预测值可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2标准的限值要求。 4.3汽车运输噪声影响分析 本项目厂外运输噪声主要来自汽车运输过程中产生的噪声，噪声值为85dB（A），主要噪声源强情况见下表。 - 主要噪声源强一览表 主要噪声源; 位置; 噪声源强; 降噪措施; 降噪后源强. 运输车辆; 厂外; 85; 汽车维护、保养; 65. 采取有效措施后，能有效降低厂外运输过程中噪声对沿线环境的影响。 - 项目周边西边厂界紧邻某厂宿舍区，有散户居民。取项目西厂界现状噪声为某厂宿舍区噪声现状值。因此，根据预测可知，项目运营期噪声经过合理的降噪措施处理后，对周围声环境的影响较小。 5、振动环境影响分析 5.1振动源强 根据铁计[2010]44号文“关于印发《铁路建设项目环境影响评价噪声振动源强取值和治理原则指导意见（2010年修订稿）》的通知”，确定专用线铁路运行距线路中心30m的地面处铁路振动源强，详见下表。 - 列车振动源强一览表 项目; 列车类型; 运行速度; 源强; 适用条件. 铁计[2010]44; 货车; 40km/h; 78.5dB; I级铁路，无缝、60kg/m钢轨，轨面状况良好，混凝土轨枕，有砟道床，平直、路堤线路，轴重21t，地质条件：冲积层. - 5.2预测方法 当列车运行时，车辆和轨道系统的耦合振动，经钢轨通过扣件和道床传到线路基础，再由周围的土介质传递到地表，引发环境振动。影响铁路环境振动的因素主要包括线路条件、列车类型、列车运行速度、列车轴重、地质条件等因素，列车运行振动扩散衰减受地质、地形、地貌等条件的影响，并随着距离的增加振动逐渐降低。 本次振动影响评价根据《铁路建设项目环境影响评价噪声振动源强取值和治理原则指导意见》（2010年修订）中的列车振动源强及预测模式进行。 铁路行驶列车所产生的列车振动Z振级，在评价范围内可用下式表示： 式中：VLZ0,i——振动源强，列车通过时段的最大Z计权振动级，单位为dB； Ci——第i列列车的振动修正项，单位为dB； n——列车通过的列数。 振动修正项Ci按下式计算： 式中：CV——速度修正，单位为dB； CW——轴重修正，单位为dB； CL——线路类型修正，单位为dB； CR——轨道类型修正，单位为dB； CG——地质修正，单位为dB； CD——距离修正，单位为dB； CB——建筑物类型修正，单位为dB。 - 5.3预测参数 ①速度修正CV 根据国内外铁路振动实际测量结果，速度修正CV关系式见下式。 其中：Cv——速度引起的振动修正量，dB； n——速度修正参数，本次评价取2； V——列车运行速度，km/h； V0——参考速度，km/h。 本项目线路实际运行速度为40km/h，则速度修正值为CV为-1.94dB。 ②轴重修正CW 当列车轴重与源强表中给定的轴重不同时，其修正CW可按下式计算。 式中，W0——参考轴重； W——预测车辆的轴重。 本线路所用机车为DF系列内燃机车，DF系列为内燃牵引机车，轴重为23.8t；因此DF系列内燃牵引机车轴重修正量为CW=1.06dB。 ③距离衰减修正CD 路基地段距离衰减修正CD可按下式计算。 式中：kR——距离修正系数，与线路结构有关；对于路基线路，当d≤30m时，kR＝1；当30m＜d≤60m时kR＝2。 do——参考距离； d——预测点到线路中心线的距离。 本项目预测评价点到铁路中心线的距离分别为30m、45m、60m，源强参考距离为30m，根据距离衰减公式得距离衰减修正分别为CD=0dB，CD=-3.48dB，CD=-6.0dB。 ④地质修正CG 地质条件可分为3类，即软土地质、冲积层、洪积层等，相对与冲积层地质，洪积层地质修正CG=-4dB，软土地质修正CG=+4dB，特殊地质条件下的修正，一般通过类比测量获取修正数据。本线路主要为冲积地质，本次评价CG=0dB。 ⑤线路类型修正CL 距线路中心线30～60m范围内，对于冲积层地质，普通铁路路堑振动相对于路堤线路CL=2.5dB。 本工程为路堤线路，CL=0dB。 ⑥轨道类型修正CR 无砟轨道相对于有砟轨道，CR=-3dB。 本工程轨道为有砟轨道，CR=0dB。 ⑦建筑群类型修正CB 不同建筑物对振动响应不同。拟建铁路沿线振动敏感建筑为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类建筑，对于Ⅰ类建筑，CB取-6dB，对于Ⅱ类建筑，CB取-3dB，对于Ⅲ类建筑，CB取0dB。 本项目沿线基本上以Ⅲ类建筑物为主，则建筑物类型修正值CB=0dB。 5.4预测的技术条件 （1）预测年度 本评价按照近期（2030年）进行预测。 （2）牵引种类 本项目列车采用DF系列内燃机车牵引。 （3）列车轴重 DF系列型机车轴重23.8t。 （4）列车运行速度 考虑机车性能、线路条件等各方面因素，确定预测中采用列车平均速度为40km/h。 （5）列车对数分布 - 项目列车对数分布一览表 单位:对/日 阶段; 列车数目. 近期（2030年）. 铁路专用线; 1. （6）轨道条件 采用有砟轨道，有缝铁路，轨道采用50kg/m。 5.5预测结果 通过铁计［2010]44号“关于印发《铁路建设项目环境影响评价噪声振动源强取值和治理原则指导意见（2010年修订稿）》的通知”给出的振动预测公式及预测源强，预测本项目铁路近期的铁路振动值。本预测共设置1个预测断面，近期振动预测统计结果见下表。 铁路干线两侧执行《城市区域环境振动标准》(GB10070-88)标准要求 - 近期振动环境影响预测结果统计分析表 单位：dB 预测点; 贡献值; 标准值; 达标分析. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 铁路沿线外30m; 77.62; 77.62; 80; 80; 达标. 根据上表分析可知，项目实施后距离线路中心线30m处的预测点振动贡献值满足《城市区域环境振动标准》(GB10070-88)铁路干线两侧标准值要求。为尽量降低铁路建设对环境振动的影响，本评价建议有关部门充分考虑铁路振动的影响，在铁路两侧的60m范围内原则上不再建设对振动敏感的建筑物。 因此铁路运行后对铁路两侧振动环境影响不大。 6、固体废物环境影响分析 项目运营期本项目运量较小，不再设置相关车辆运用检查设施，故产生的固体废物主要为生活垃圾。 根据我国生活垃圾排放系数，不住厂职工取 K=0.5kg/人·天，住厂职工取 K=1.0kg/人·天，项目共有职工50人，40人在厂区食宿，年工作时间300天，则该项目产生的生活垃圾量67.5t/a，由密闭防渗垃圾箱集中收集后，由环卫部门及时清运。对周围环境影响较小。 7、环境风险分析 7.1风险源调查 依照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/169-2018）和《重大危险源辨识》（GB18218-2018），拟建项目为铁路专用线建设项目，运输的货物主要为煤炭、纸浆、木片等，不涉及危险品运输，均未列入重大风险源风险物质名单。 - 7.2风险评价等级判定 由以上分析可知，本项目环境风险潜势为I，因此确定本项目环境风险评价工作等级划分为简单分析。 |
| 选址选线环境合理性分析 | - 比较方案亢村站位于获嘉县，车站规模较小，仅用作待避使用，周边距农田不足20m，需要占地较大，建设专用线场地有限。从环境保护角度对生态环境和周边环境空气的影响较推荐方案大。 - 比选方案龙泉车站基本处于饱和状态，无合适场地建设专用线，且和新亚纸业不在同一个县内，土地环境制约影响较推荐方案大。 推荐方案选址位于新乡县七里营站，距离拟建项目最近的敏感点为西边紧邻的某厂宿舍区，距离本次最近的新乡市饮用水源地为四水厂（孟营水厂）地下水水源地，项目距离其二级保护区边界约4.15km，本项目不在新乡市集中式饮用水源保护区范围内，且不涉及其他自然保护区、风景名胜区、森林公园、古树名木及地下水水源保护区等特殊环境敏感目标，因此项目选址基本合理，选址符合相关的要求。 本项目符合新乡县土地利用总体规划。项目符合相关产业政策、污染防治行动计划及方案的相关要求，污染物经采取有效的污染防治措施后对区域环境质量影响较小。 综上所述，评价认为本项目选址可行。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | - 施工期生态环境补偿措施 1.1植被恢复措施 （1）环评要求施工严格控制施工期临时占地范围，严禁随意扩大，应尽可能减少占地，减少对作业区周围的土壤和植被的破坏。工程结束后临时占地要及时采取恢复地表植被或复垦措施。 （2）施工时注意保护周围的自然植被，施工后在附近补种一定数量的植物物种并减少人为活动的痕迹，使杂草、灌木尽早恢复其自然景观。 1.2生态保护措施 （1）项目建设前应规划好临时施工便道的路线走向，以减少植被破坏为首要原则，尽量利用现有道路或尽量选择在公路永久征地范围内；新建道路必须绕开各种生态敏感点，并严格控制边界； （2）对于施工便道边界上可能出现的土质裸露边坡，应有临时防护设施； （3）运输车辆行驶产生的扬尘影响植被正常的生长，应定期洒水抑尘、限速行驶，减少施工便道扬尘对近距植被的影响。 1.3水土保持措施 （1）规范施工 工程建设中应尽量做到挖填平衡，施工过程中应边开挖、边回填、边碾压、边采取护坡防护措施；尽量缩短施工周期，减少疏松地面的裸露时间，合理安排施工时间，尽量避开雨季施工。 （2）主体工程水土保持 施工过程中，开挖的土方需集中堆置，且控制在征用的土地范围之内，堆置过程中做好临时拦挡及覆盖、做好堆置坡度、高度的控制及位置的选择，在土方堆置及路基两侧开挖临时排水沟，沟壑夯实，结合地形在排水沟出口处设沉沙池，水流经沉沙池沉淀后排放附近自然沟道，在雨季对路堤坡面用防水雨布覆盖，防止水土流失。 （3）护坡措施 对填方等工程形成的土坡应采取加固防护措施，如在坡地上开沟、筑埂、修水平台阶，把坡面阶梯化，改变坡面小地形（截短坡长、减缓坡度）等措施，可起到保水蓄土的作用。 综上所述，工程施工期采取了完善的生态环境保护措施，不会对铁路沿线及站场周边生态环境产生明显的影响 2、施工期废气污染环保措施 2.1施工扬尘防治措施 根据《关于印发河南省2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》豫环攻坚办〔2021〕20号等相关规定，评价要求建设单位在施工期间增加以下措施防尘： 1）加强施工扬尘控制。建立施工工地动态管理清单，全面开展标准化施工，按照“谁施工、谁负责，谁主管、谁监督”原则，严格落实“六个百分之百”、“三员”管理等制度。 2）实施扬尘污染防治守信联合激励、失信联合惩戒，将扬尘管理不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。 3）严格渣土运输车辆规范化管理，实行建筑垃圾从产生、清运到消纳处置的全过程监管。 4）严格落实城市建成区内“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土和禁止现场配置砂浆）要求，加快“两个禁止”综合信息监管平台建设，实施动态监管。 5）遇到四级或四级以上大风天气，施工单位应停止土方等易产生扬尘作业的建设工程。 6）在施工时易产生扬尘的施工活动要尽量远离项目场地四周敏感点等，减小对敏感点的影响。 7）在施工现场建设单位必须设置控制扬尘污染责任标志牌，标明扬尘污染防治措施、主管部门、责任人及环保监督电话等内容。 经采取以上扬尘控制措施后，扬尘排放量将大大削减，扬尘污染对周围敏感点影响较小，措施可行。 2.2施工机械、运输车辆尾气防治措施 施工期有效控制施工机械、车辆尾气污染，建设单位禁止运输车辆超载，不使用劣质燃料；严格执行汽车排污监管办法相关规定，避免排放黑烟。经采取以上措施后，施工机械、车辆尾气对周边环境空气影响较小。 综上所述，采取上述措施之后，施工期对周围大气环境影响较小。 3、施工期废水污染环保措施 3.1生活污水防治措施 本项目施工期不设置施工营地，废水排放量少，排入临时化粪池后定期清掏处理。不会对周围水环境造成影响。 3.2施工废水防治措施 施工机械投入使用过程中，实际冲洗次数相对较少，水量小，产生的污染物主要为SS，经临时沉淀后用于施工场地洒水抑尘，不外排。不会对周围水环境造成影响。 4、施工期声环境防治措施 为降低对周边环境影响，评价要求采取以下噪声防治措施： - 加强施工时施工设施的布局； - 加强各不同施工阶段场界处隔声围挡建设； - 禁止夜间施工（22：00~6：00）； - 对声源进行控制，采用质量好、噪音低的施工机械和作业车辆。 采取以上措施后，且经过距离衰减后，项目场地边界可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求，施工单位产生的噪声对周围声环境影响可接受，且施工期的环境影响是暂时的，随着施工期的结束，该影响随之消失，不会对声环境造成长远影响。 5、施工期固体废物防治措施 （1）建筑垃圾 施工期挖土方25000m3，填土方15000m3，弃土用于场内回填。施工期结束后，建筑垃圾应按照新乡市人民政府《关于印发新乡县加强建筑垃圾管理促进资源化利用工作实施方案的通知》加强建筑垃圾产生、运输、处置全程监管，禁止私拉乱倒，沿途遗洒，依法依规消纳处置。可将影响减少到较低程度。 （2）生活垃圾 建设项目施工期生活垃圾设置垃圾回收点，经厂区保洁人员清理后，每天由环卫部门及时清运处理。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、运营期大气环境污染环保措施 运营期大气污染物主要为内燃机燃油废气、煤炭运输过程中产生的粉尘、汽车运输道路扬尘和食堂油烟。 - 1.1内燃机燃油防治措施 运营期内燃机产生的大气污染物较小，且为流动的无组织排放源，间歇性排放，最周围环境影响较小。为减少内燃机燃烧废气污染物的排放，环评要求避免内燃机车牵引负荷过大而使尾气排放量增大；加强内燃机调节，提高燃料燃烧率；及时对机车进行维护保养，保证其正常运行，避免因机械保养不当而导致的尾气排放量增大。 1.2煤炭运输过程中产生的粉尘防治措施 煤炭运输过程中为减少二次扬尘污染，轨道边应定人定岗清扫保持清洁，对于不可避免的洒落应有专人管理，及时清扫，防止起尘。 1.3汽车运输道路扬尘防治措施 #### 运输道路扬尘主要在外界风力或车辆运动使聚集于道路表面的颗粒物进入环境污染空气，扬尘大小与路面颗粒物沉积量、车流量、路况及气象条件因素有关，扬尘飞扬距离还与颗粒物粒径大小、分布有关。本项目汽车运输扬尘分为厂内运输扬尘和厂外运输扬尘。 （1）项目建成后，为减少厂内运输养成，应采取以下措施： - ①厂区道路硬化，加强绿化； - ②定期打扫、洒水抑尘； - ③严谨超载，车辆运输时加盖篷布。 - 采取上述措施后，抑尘量可达到90%，以无组织形式排放，对周围环境影响较小。 （2）厂外运输扬尘 本项目物料场外运输路线为七里营站汽车运往新亚集团厂区内，先后跨越S225、X030和G107运至厂内，运距约17.53km，运输路线绕行沿线敏感点。汽车在厂外运输过程中，车辆应执行以下要求： （1）煤炭运输车辆应加盖篷布； （2）运输路线绕行沿线敏感点； （3）严禁超载，限速行驶； （4）大风天气尽量减少运输量。 经采取以上措施后，可有效降低企业车辆运输扬尘影响。措施可行。 1.4运营期食堂油烟治理措施 - 项目食堂共设1个基准灶头，评价建议设置1套油烟净化装置（油烟净化器设计净化效率均不低于90%，风机风量2000m3/h，每天工作4小时），油烟废气经处理后由烟道引至屋顶排放。满足河南地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中“小型规模要求”（油烟最高允许排放浓度1.5mg/m3）。 - 2、运营期地表水污染环保措施 本项目运营期主要为生活污水，生活污水经化粪池（20m3）处理后定期清掏、肥田。措施经济，技术可行。 3、运营声噪声环保措施 3.1专用线运行噪声防治措施 - 根据预测，列车运行时在距离轨道中心30m内能够满足GB12525-90《铁路边界噪声限值及其测量方法》昼间70dB(A)、夜间70dB(A)标准要求。 - 本项目运营期噪声污染源主要为机车牵引、轮轨碰撞产生的噪声，噪声值为80.5dB(A)，提出如下噪声防治建议和措施： （1）源强控制 列车运行噪声源强值与列车运行速度、线路轨道条件、车辆条件等因素有关；随着科学技术的提高，列车车体整体性能及轨道条件会不断的得到改善，从而降低铁路噪声源强。加强车体、轨道养护，定期对车体进行养护、钢轨进行打磨，保证其处于良好的工作状态下，可有效降低列车运行产生的噪声和振动污染。 （2）合理规划布局 建议沿线规划部门合理规划铁路两侧土地功能，尽量不作为居住用地；距铁路外轨中心线两侧30m内区域严禁新建居住区、学校等噪声敏感建筑物。 （3）控制机车鸣笛噪声 各类铁路声源中，机车鸣笛是站区环境的主要干扰源，降低机车鸣笛噪声可改善评价区域声学环境状况。 （4）铁路两侧种植绿化防护林带 建议对沿线线路两侧可利用的空地，根据实际情况进行绿化，种植高大阔叶乔木和低矮灌木丛相结合的绿化带，这样既可美化环境，又可以产生一定的隔声、降噪效应。 综上所述，本项目专用线声环境保护措施有效、可行。 - 3.2站场噪声防治措施 - 距离本项目最近的敏感点为专用线与七里营接轨点西侧紧邻的某厂宿舍区，根据预测结果，厂界及某厂宿舍区噪声预测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类及4类标准。 本项目噪声主要运输车辆、龙门吊等设备运行过程中产生的噪声，噪声源强约为80~85dB（A）。为减少站场噪声的影响评价建议应采取的以下防治措施： （1）在设备选型上，首先使用装备先进的低噪音设备，并采取减振垫等降噪措施； （2）加强车辆管理，减少运输车辆噪声，合理安排车辆运货进出厂的时间，尽量安排在白天，避免在同一时段同时多台进出，进出厂内的车辆减少鸣笛； （3）加强日常管理，避免噪声影响。制定严格的设备操作、生产日常行为规范； （4）加强厂区及建筑物周围绿化降噪，在建筑物周围进行绿化，厂区周围加强绿化，种植高大乔木、灌木及草坪，种植降噪植物等。 综上所述，本项目站场声环境保护措施有效、可行。 4、振动环境减缓措施 根据预测结果，本工程实施后专用线铁路外轨中心线30m处的预测点振动预测值昼间77.62dB（A），夜间77.62dB（A），满足《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）“铁路干线两侧”标准值要求。 为进一步降低铁路振动的影响，评价建议采取以下几方面措施进一步降低铁路振动对环境的影响。 - 降低轮轨表面粗糙度就能有效减弱轮轨相互作用，使得轮轨系统的振动水平下降。线路光滑、车轮圆整等良好的轮轨条件比一般线路条件降低振级5-10dB。 - 在运营期加强轮轨的维护、保养、定期进行轨道打磨和车轮的清洁与碹轮工作，以保证其良好的运行状态，减少附加振动。 5、运营期固体废物污染环保措施 生活垃圾由密闭防渗垃圾箱集中收集后，由环卫部门及时清运。项目产生的固体废物得到妥善处置，不会对周围环境带来二次污染，项目固废治理措施技术、经济可行。 6、运营期生态环境保护措施 运营期的生态保护措施主要是加强对路基边坡及临时占地区域恢复植被或复垦，确保栽种的植物正常生长。 7、环境风险防范措施及应急要求 - （1）煤炭装车时要尽量压实，减少氧气渗入煤堆内部； - （2）煤炭运输到站后立刻卸车并运至现有厂区内仓库中存放，减少煤炭运输列车停靠时间； - （3）根据《建筑设计防火规划》，本项目应配置灭火器，灭火器的设置应符合《建筑灭火器配置设计规范》相关要求 - （4）加强铁路管理，防止列车通过时与其他车辆碰撞。 - （5）仓库应配备足量的消防器材及防护装备，如水喷淋设施、灭火器等，同时，加强消防设施的维护与保养使其保持在良好的性能状态。 - （6）建设消防废水收集池，一旦发生火灾，可将消防废水收集、治理后排放，避免由此造成的环境污染。本项目依托现有120m3消防废水收集池，满足本项目消防废水的储存要求。 - （7）建设单位应做好应急预案，事故发生后及时对下风向进行环境监测，采取相应的措施降低对附近居民的影响。 评价认为本项目的风险防范措施有效可行，在落实环评提出的各项风险防范措施和事故应急预案后，可将事故风险降低到可以接受的水平。 - 8、监测计划 根据依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求，对运营过程中产生的废气、废水、噪声进行监控，具体监测工作建议委托有资质的环境监测机构完成。监测内容和频率见下表，监测方法参照执行国家有关技术标准和规范。 - 运营期环境监测内容及监测频率一览表 类别; 监测因子; 监测点位; 监测频率; 标准. 营运期; 废气; 颗粒物; 厂界; 每年1次; 新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》. 食堂油烟; 油烟排放口; 每年1次; 河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）小型要求. 噪声; 等效连续A声级; 东、西、北厂界; 每季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 南厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准. 铁路边界外30m、; 每季度1次; 《铁路边界噪声限值及其测量办法》（GB12525-90）. 振动; VLZ,max; 铁路沿线外30m; 每季度1次; 《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）铁路干线两侧. |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 本项目总投资10000万元，其中环保投资125万元，占项目总投资的1.25%，环保投资一览表、“三同时”验收一览表详见下表。 - 环保投资一览表 单位：万元 时段; 污染源; 类别; 治理措施; 投资额（万元）. 施工期; 废气; 扬尘; 围挡、洒水控制，运输车辆加盖篷布等; 20. 废水; 机械设备冲洗废水; 经沉淀后用于施工场地洒水抑尘; 10. 生活废水; 10m3临时化粪池; 3. 固废; 施工过程; 集中收集后运至建筑垃圾收集场地; 10. 施工人员; 收集后交环卫部门处理. 营运期; 废水; 生活废水; 20m3化粪池; 5. 废气; 颗粒物; 定时对厂内及沿线道路洒水抑尘; 30. 食堂; 集气罩+1套油烟净化器+排烟管道; 5. 噪声、振动; 列车运输; 加强管理、列车保养、运输车辆保养; 20. 固废; 员工生活; 垃圾桶若干; 2. 环境风险; 煤炭运输; 120m3; 依托现有. 路基、站场、施工占地对土地植被的破坏; 生态; 占地生态补偿，植被栽培后的管理等绿色防护; 20. 合计; 125. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | 设置施工围挡、洒水抑尘、设置隔声屏障、及时清运建筑垃圾、植被恢复等 | 相关措施落实，对周围生态环境影响较小 | / | / |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 设备冲洗废水经沉淀后用于场区内洒水抑尘 | 相关措施落实，对周围水环境影响较小 | 生活废水通过粪池处理后，定期清掏，肥田 | 相关措施落实，对周围水环境影响较小 |
|  | 生活污水化粪池处理后肥田 |  |  |  |
| 地下水及土壤环境 | / | / |  |  |
| 声环境 | 设置减震，使用低噪声设备，噪声较大设备尽量远离敏感点，合理安排运输时间，禁鸣等 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准 | 列车运行噪声：选择低噪声设备声 | 《铁路边界噪声闲置及其测量方法》（GB12525-90）及修改方案新建 |
|  |  |  | 站场噪声：基础减振、隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类及4类标准 |
| 振动 | / | / | 加强轮轨的定期维护、保养 | 满足《城市区域环境振动标准》标准中的“铁路干线两侧”标准限值 |
| 大气环境 | 施工扬尘覆盖防尘网、洒水降尘等 | 颗粒物排放满足《建筑施工颗粒物控制标准》 (DB31/964-2016) | 内燃机燃烧废气：加强内燃机调节，提高燃料燃烧率、加强列车日常维护和管理等 | / |
|  |  |  | 汽车运输扬尘：严谨超载、加盖篷布等 | 无组织颗粒物排放浓度满足新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》 |
|  |  |  | 煤炭运输粉尘：及时清扫路面 |  |
|  |  |  | 食堂油烟：集气罩+油烟净化器+排烟管道 | 排放浓度满足河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）小型要求 |
| 固体废物 | 建筑垃圾分类收集后运至指定的建筑垃圾堆放厂 | 落实相关措施，无乱丢乱弃 | 生活垃圾设置垃圾桶 | 落实相关措施，无乱丢乱弃 |
|  | 生活垃圾收集后委托环卫部门统一处理 |  |  |  |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | 120m3消防水池 | / |
| 环境监测 | / | / | / | 制定监测计划 |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

综上所述，河南新亚全通物流有限公司铁路专用线，符合国家有关产业政策，选址合理。通过本项目所在地环境现状现状调查、污染分析、环境影响分析可知，只要建设方在运营期充分落实本环评提出的各项污染防治对策，认真做好“三同时”及日常环保管理工作，项目对环境的影响可降至最小。 因此，从环保角度出发，本项目建设可行。

注  释

附图1  项目地理位置示意图

附图2  新乡县土地利用总体规划图

附图3  翟坡镇土地利用总体规划图

附图4  项目与河南省生态保护红线位置关系图

附图5  项目周边环境概况图

附图6  项目周围环境敏感目标图

附图7  七里营接轨站现状图

附图8  全通物流专用线接轨示意图

附图9  全通物流专用线平面布置图

附图10  全通物流专用线预留二期方案图

附图11  货场横断面布置示意图

附图12  现状噪声、振动监测点位图

附图13  现状环境空气监测点位图

附图14  监测计划布点图

附图15  场外运输路线图

附图16  项目现场照片

附件1  委托书

附件2  备案证明

附件3  郑铁审查意见

附件4  土地证明

附件5  土地租赁协议

附件6  营业执照

附件7  检测报告

附件8  声明