- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：河南黑色生态科技有限公司利用腐植质矿源生产腐植酸产品调整技改项目

建设单位（盖章）：河南黑色生态科技有限公司

编制日期：                     2021年10月

中华人民共和国生态环境部制

目	  录

1 建设项目基本情况	1

2 建设项目工程分析..	16

3 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	61

4 主要环境影响和保护措施	69

5 环境保护措施监督检查清单	83

6 结论	84

附表	85

附 图

附图一   项目地理位置图

附图二   项目周围敏感点分布图

附图三   项目平面布置图

附图四   本项目在新乡经济技术产业集聚区功能布局的位置关系图

附图五   本项目在新乡经济技术产业集聚区用地规划图的位置关系图

附图六   现有工程主要设备设施照片图

附 件

附件一   委托书

附件二   备案证明

附件三   现有工程环评批复及竣工环保验收意见

附件四   土地证及工程规划许可证

附件五   排污许可证

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 | 河南黑色生态科技有限公司 利用腐植质矿源生产腐植酸产品调整技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2104-410721-04-02-671024 |  |  |
| 建设单位 联系人 | 徐宏 | 联系方式 | 13837398623 |
| 建设地点 | 河南省（自治区） 新乡市新乡经济技术产业集聚区 县（区） 朗公庙乡（街道）青龙路东段 |  |  |
| 地理坐标 | （ 113 度 16 分 19.225秒， 34 度 48分 29.905 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2629 其他肥料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十三、化学原料和化学制品制造业26 肥料制造262 |
| 建设性质 | £新建（迁建） £改建 £扩建 R技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 河南新乡经济技术集聚区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2104-410721-04-02-671024 |
| 总投资 （万元） | 3500 | 环保投资（万元） | 21 |
| 环保投资占比（%） | 0.6 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工 建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 30000 m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《新乡经济技术产业集聚区总体发展规划（2017-2025）》 审批机关：河南省发展和改革委员会 批复文号：豫发改工业【2017】1090号 审批时间：2017年10月25日 |  |  |
| 规划环境 影响评价 情况 | 《新乡经济技术产业集聚区总体发展规划（2017-2025）环境影响报告书》 审批机关：河南省环境保护厅 批复文号：豫环函【2018】28号 审批时间：2018年2月 《新乡经济技术产业集聚区总体发展规划（2017-2025）环境影响评价补充分析报告》 审批机关：河南省环境保护厅 批复文号：豫环函【2019】39号 审批时间：2019年2月 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 1、《新乡经济技术产业集聚区总体发展规划》（2017～2025年） #### （1）规划范围 本次集聚区规划范围分为北、中、南三个区，北区位于新乡县中心城区的东北部，青龙路和新菏铁路之间位置；中区位于七里营镇区南环路南部和二支排的北部位置；南区位于七里营镇府庄村南、胡韦线两侧位置。总规划总面积为19.9 km2，具体规划范围如下： 北区规划范围——东至文化路，南以青龙路为界，西至消防大队西侧规划路（环城东路），北至新荷铁路南 240 m处规划路（化工一路），规划总面积 3.71 km2。 中区规划范围——东至阳光西路、中央大道、青年路，南至二支排，西至胡韦线、青年路，北至七里营南环路、金融大道，规划总面积 13.03 km2。 南区规划范围——东至规划经五路，南至胡韦线南段，西至印海西路（规划经一路），北至府庄南路（规划纬二路），规划面积3.16 km2。 本项目位于新乡经济技术产业集聚区北区范围。 （2）主导产业 新乡经济技术产业集聚区主导产业为化工产业、医药产业和装备制造业。 本项目为化工项目，是集聚区发展的主导产业之一。 （3）土地利用规划 根据《新乡经济技术产业集聚区总体发展规划（2017~2025）》及补充说明可知，本项目位于新乡经济技术产业集聚区北区规划范围，用地性质为三类工业用地。 （4）规划布局 结合产业发展重点和现有产业布局特点，集聚区布局为“三区、多园”。三区为北区、中区、南区三个片区，多园为化工产业园、医药产业园、装备制造产业园、纸制品印刷包装产业园和生活配套区。 根据规划，北区布置为化工产业园，重点依托现有企业河南心连心化学工业集团股份有限公司发展，支持现有心连心企业的升级改造，重点发展以现有产品为原料的基础化工及下游产业链产品，延长煤化工产业链，做强、做大煤化工主导产业，保持行业竞争优势。 本项目建设单位为河南心连心化学工业集团股份有限公司的子公司，本次拟建项目是对现有项目的技术改造：主体生产工艺不发生变化，主要进行产品结构调整（调整固、液产品比例），属于心连心化肥现有化肥品种，主要用于河南心连心化学工业集团股份有限公司的高效尿素和高效复合肥生产项目的原料使用，为心连心复合肥提供原料保障。本次项目属于产品结构调整，主体工艺不新增原料消耗，属于河南心连心化学工业集团股份有限公司产业链上的优化改造项目，符合集聚区北区功能布局。 2、项目与《新乡经济技术产业集聚区总体发展规划及其补充分析报告》环境准入条件相符性分析见下表。 表1-1 项目与新乡经济技术产业集聚区环境准入条件相符性一览表 类别; 项目准入条件; 本项目基本情况; 相符性分析. 产业 政策; （1）鼓励引进的项目和优先发展行业; ①; 集聚区已按照主导产业及辅助产业对各园区功能布局进行合理布局，企业入驻应按照产业政策要求优先入驻与主导产业相符的产业，鼓励入驻《产业结构调整指导目录》鼓励类项目。; 本项目属于鼓励类，满足园区功能布局。; 符合. ②; 鼓励中水回用项目、污水深度治理等基础设施、资源综合利用项目入驻集聚区。; 本项目生产废水全部循环回用，不新增生活污水; 不涉及. ③; 鼓励清洁生产水平较高，且能够进一步拉长集聚区产业链，符合集聚区产业定位的企业入驻集聚区。; 本项目清洁生产指标达到国内同类行业先进水平，产品为河南心连心化学工业集团股份有限公司产业链延伸项目，符合集聚区产业定位。; 符合. ④; 鼓励园区内符合产业定位的现有企业对产品进行提升，延长产业链条。; 本次技改项目，不改变生产工艺，仅仅调整产品结构，加大固体产品的生产比例，产品为河南心连心化学工业集团股份有限公司产业链下游产品延伸项目; 符合. ⑤; 以化工、医药、装备制造作为主导产业。其中化工产业重点依托现有企业河南心连心化肥有限公司发展，支持现有心连心企业的升级改造，重点发展以现有产品为原料的基础化工及下游产业链产品，延长煤化工产业链；医药产业重点发展方向以中药饮片加工及中药配方颗粒制剂、中成药及中药制剂、生物技术药物、生物制剂、卫生材料及医药用品制造等为重点，同时，支持华星药业在发酵原料药方面加快技术改造步伐，推进原料药向产业链下游延伸；装备制造业主要以振动机械、石化及煤化装备、家电设备为主。; 本项目主体工艺、原料均不发生变化。仅是对现有液体产品进行进一步加工为固体产品，优化产品结构，属于心连心现有产业链产品延伸项目。; 符合. ⑥; 允许入驻符合集聚区产业定位及产业类别的医药、装备制造以及煤化工的下游企业，符合集聚区循环经济发展产业链上下游产业的补链项目。; 本项目属于河南心连心化学工业集团股份有限公司产业链产品延伸改造项目; 符合. 产业 政策; （2）限制或禁止入驻项目; ①; 原则上仅允许入驻符合集聚区产业定位，且项目选址须符合集聚区产业布局及用地性质的项目。; 本项目为化工项目，集聚区用地性质调整后项目所在区域全部为三类工业用地; 符合. ②; 按照国家相关产业政策，严禁淘汰和限制类工业企业入园。; 本项目属于鼓励类项目; 符合. ③; 建议化工园区发展方向立足于河南心连心化肥有限公司退城入园项目和该公司自身产业链的发展项目，控制其用地（包括三类工业用地）和产业发展规模。; 本项目属于河南心连心化学工业集团股份有限公司产业链产品延伸改造项目; 符合. ④; 建议化工园区重点发展以河南心连心化肥有限公司现有产品为原料的基础化工及下游产业链产品，延长煤化工产业链；同时，禁止新建或单纯扩大产能的以煤为原料的煤化工项目，升级改造项目、符合条件的退城入园项目入驻园区不得增加区域燃煤总量，且合成氨和甲醇产能应进行等量置换，不得新增河南省区域合成氨和甲醇产能。建议化工园区合成氨和甲醇年总产能控制为200万吨。; 本项目为化工项目，属于河南心连心化学工业集团股份有限公司产业链产品延伸改造项目; 符合. ⑤; 禁止建设或使用《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》明令淘汰的生产工艺或设备; 本次项目不存在明令淘汰的生产工艺或设备。; 符合. 生产规模和工艺装备水平; （1）入区企业建设规模应符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求；; 国家针对腐殖酸行业没有行业要求; 不涉及. （2）在生产工艺、技术水平、装备规格上，要求入区项目达到国内行业领先水平、或具备国际先进水平; 达到国内行业领先水平。; 符合. 清洁生产水平; （1）应选择使用原料和产品为环境友好型的项目，避免集聚区大规模建设造成的不良辐射效应，诱使国家明令禁止项目在集聚区周边出现；; 本项目原料无剧毒、高挥发及辐射等国家明令禁止的原辅材料; 符合. （2）入区项目在单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同类行业先进水平；; 项目清洁生产水平达到国内先进; 符合. （3）按照循环经济发展之路，评价建议能够与集聚区定位发展产业形成良好循环经济链条的项目可优先入园; 本项目符合循环经济原则; 符合. 污染物排放总量控制; （1）新建项目的污染物排放指标必须满足区域总量要求；; 本项目总量指标满足达标排放要求; 符合. （2）禁止发展环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上不可行的项目；; 本项目满足清洁生产要求各污染物均妥善处理、处置，达标排放，对周边环境影响较小. （3）新建项目的大气污染物处理达到相关行业标准或大气污染物综合排放标准后方可排放，水污染物排放应达到相关行业标准或水污染物综合排放标准后才能进入集聚区污水处理厂。; 本项目生产废水循环利用，生活污水达标排放；废气达标排放；固废妥善处置. 土地利用; （1）入园项目必须达到《河南省工业项目建设用地控制指标》要求；; 项目用地为三类工业用地，符合《河南省工业项目建设用地控制指标》要求; 符合. （2）入园项目用地必须符合集聚区土地利用规划要求。; 项目用地为三类工业用地，符合产业集聚区土地利用规划. （3）入园项目必须符合园区产业布局要求。; 本项目位于化工产业园，符合集聚区规划布局. 综上分析，本项目的建设与新乡经济技术产业集聚区产业政策、生产规模和工艺装备水平、清洁生产水平、污染物排放总量控制、土地利用方面，符合规划环评提出的准入条件要求。项目厂址与新乡经济技术产业集聚区的位置关系详见附图。 |

| 其 他 符 合 性 分 析 | 1、本项目与所在地“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）符合性分析 （1）生态保护红线 对照《河南省生态保护红线划定方案方案》(征求意见稿)，本项目拟建厂址位于新乡经济技术产业集聚区内，不属于河南省生态红线划定区域，本次项目建设不触碰河南省生态保护红线。 （2）环境质量底线 2020年新乡市环境空气中NO2、PM10、PM2.5和O3均出现不同程度的不达标情况，所在区域为不达标区。区域地下水环境，由于原生地质问题，造成区域浅层水硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、铁和锰等5项因子超标；区域浅层水其他因子和中深层水质各因子均能满足相关标准要求。 区域地表水东孟姜女河水质不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类水体。自2017年开始，新乡市及新乡县已经采取多项改善东孟姜女河水质的措施，已取得了一定的成效。根据东孟姜女河青龙路化肥厂东断面和南环桥断面在线监测及手动监测数据，该区域地表水水质一直呈变好趋势。 本项目废水、废气、固废等均采取了相应环保措施，经预测确保拟建项目污染物排放对周围环境的影响降到最低，不突破区域环境质量底线。 同时，新乡经济技术产业集聚区规划环评以所在区域划定的环境空气质量目标、地表水环境质量目标、地下水环境质量目标、土壤环境质量目标作为改善区域环境质量的基准线，提出了优化改善对策措施，具体措施建议见下表。 |
| --- | --- |

表  1-2                                                     园区规划环评提出的区域环境质量管控优化对策措施

| 环境 要素 | 空管区域 |  | 质量目标 | 现状 水平 | 改善环境质量的优化对策措施/保障措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 评价区域 |  | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级 | 不达标区 | 1、北区为化工产业园，为了减少集聚区工业发展对新乡县主城区的影响，将北区距新乡县主城区近的园区西侧设置二类工业用地，三类工业用地布局在园区最东侧，远离新乡县主城区的位置。 2、集聚区北区合成氨和甲醇年总产能控制调整为200万吨，以此来控制燃煤量。 3、依托现有企业河南心连心化学工业集团集团有限公司发展，支持现有心连心企业的升级改造，重点发展以心连心企业现有产品为原料的基础化工及下游产业链产品，延长产业链。 4、片区内入驻涉VOCs排放因子的项目，必须按照《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121号）要求强化VOCs污染防治。 |
| 地 表 水 | 东孟姜河 |  | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 | 3 | 1、尽快完成新乡县城区管网及集聚区内污水管网的建设，将废水收至新乡县综合污水处理厂。 2、加强对水污染源的管理，提高水污染控制水平。进入园区的企业必须在厂区内设置单独的环保设施进行污水治理，达到标准后方可排入污水管网，最后由污水管网送至污水处理厂集中处理。同时，必须设置事故风险池等措施，防止事故废水直接进入管网对污水处理厂造成冲击。 3、强化水资源利用，提高水的重复利用率，积极推行中水回用。强制推行节水型用具，各企业内要严格控制用水定额和按水质不同分质用水，生产排水实行清、污分流，以提高新鲜水的重复利用率，有条件的企业要强化污水深度处理回用，减少污水排放量。 4、沿河工业及生活污染源综合治理。沿河村庄生活污水进行截污纳入市政污水管网。沿河工业及生活污染源不得直接外排污水进入水体。 5、根据《新乡县沿河畜禽养殖污染防治和病死畜禽无害化处理集中整治实施方案》，重点整治在卫河及卫河支流东孟姜女河等流经新乡县行政区域内河流两侧400m范围内的所有养殖场。 6、对东孟姜女河实施河道生态修复整治措施。规划在河南心连心化肥有限公司至东杨村县控断面河道区域段开展河道生态修复对县区东孟姜女河进行综合整治，使东孟姜女河水质在该项工程实施后达到Ⅴ类水质。 7、根据《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案（2017-2019年）》相关方要求，加快现有污水处理厂提标改造步伐。 8、为保护区域水环境质量和生态环境质量，要根据实际环境承载力以及新乡县总量削减计划来实行污水排放总量的控制，集聚区水污染物总量不得超出己制定的允许排放总量。集聚区废水污染物排放总量控制指标为：COD 1203.72t/a、NH3-N 60.186t/a、总磷12 t/a。 |
| 地 下 水 | 评价区域 |  | 《地下水质量标准》（GB14848-2017）， 评价区域地下水质量类别为Ⅲ类 | Ⅲ类，浅层水硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、铁和锰等5项因子有超标现象 |  |
| 土壤 | 评价区域 | 规划园区内建设 | 《土壤环境质量标准——建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）中的第二类用地标准 | 满足标准要求 | 1、禁止发展不符合园区产业定位的制革、化纤浆粕、黑色冶金、焦化、独立电镀、皂素、金属冶炼等污染较重的项目。 2、禁止发展化学合成制药企业（单纯分装、复配除外），新建、单纯技改生物发酵制药项目（单纯分装、复配以及现有企业升级改造项目除外），禁止农药类项目。 |
|  |  | 园区周边农田 | 《土壤环境质量标准——农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）标准 | 满足标准要求 |  |

| 其 他 符 合 性 分 析 | （3）资源利用上线 ①水资源 结合新乡县中心城区总体规划，规划产业集聚区的用水来自新乡县水厂，水源近期以黄河水和地下水作为水源，远期逐步关闭地下水源，以黄河水和南水北调水作为水源。本项目供水由河南心连心化学工业集团有限公司供给，水源为黄河水。 ②能源消耗 本项目能源消耗主要是电能、蒸汽和蒸汽冷凝水等，项目生产过程中各用汽工段用过的蒸汽冷却后的冷凝水均回用于生产中不外排，减少了新鲜水用量。 综合分析认为，本项目采用了节水降耗措施，各项资源消耗属国内先进水平，符合资源利用相关要求。 （4）环境准入负面清单 本项目位于新乡经济技术产业集聚区，集聚区规划、规划环评及规划环评补充说明已经通过相关部门的审批。项目的建设符合集聚区发展规划，符合集聚区规划环评环境准入条件和集聚区产业发展正面清单，不属于集聚区产业发展负面清单之列，环境准入清单对比分析详见下表。 |
| --- | --- |
|  | 表1-3 项目与集聚区产业发展负面清单（禁止和限制发展项目）一览表 要求; 行业; 禁止和限制发展内容; 本项目情况; 备注. 不符合集聚区产业定位，不符合国家政策，属于淘汰和产品，能耗大、污染物产生量大，产业规模达不到要求及国家限制发展行业; 化工; 禁止新建或单纯扩大产能的以煤为原料的煤化工项目；同时升级改造项目、符合条件的退城入园项目，入驻园区不得增加区域燃煤总量，且合成氨和甲醇产能应进行等量置换，不得新增河南省区域合成氨和甲醇产能，建议化工园区合成氨和甲醇年总产能控制为200万吨。; 本项目为现有工程产品结构调整，调整液体和固体产品规模比例， 现有生产工艺不发生变化。; 不属于. 禁止新建或技改以天然气为原料生产甲醇及甲醇生产下游产品；禁止以天然气代煤制甲醇项目; 不属于; 不属于. 禁止焦化行业炼焦和煤焦油加工项目入驻; 不属于; 不属于. 限制新建、技改以天然气为原料的合成氨项目; 不属于; 不属于. 其它行业政策禁止或限制发展的化工项目; 项目不属于禁止或限制类; 不属于. 医药; 禁止发展化学合成制药企业（单纯分装、复配除外）; 不属于; 不属于. 禁止新建、技改生物发酵制药项目（单纯分装、复配以及现有企业升级改造项目除外）. 禁止农药类项目. 装备制造; 禁止建设独立电镀项目; 不属于; 不属于. 纸制品 印刷包装; 禁止造纸制浆、油墨生产（单纯分装、复配除外）项目入驻; 不属于. 其他; 禁止发展不符合园区产业定位的制革、化纤浆粕、黑色冶金、焦化、独立电镀、皂素、金属冶炼等不符合园区产业定位且污染较重的项目; 不属于. 2、本项目与《河南省生态环境准入清单》（2020年12月）相符性分析 本次项目建设与《河南省生态环境准入清单》中新乡经济技术产业集聚区环境管控单元生态环境准入清单要求符合性分析，详见下表。 |

表1-4                       本次项目与新乡经济技术产业集聚区环境管控单元生态环境准入清单对比分析

| 序号 | 环境管控单元编码 | 环境管控单元名称 | 省 | 市 | 区县 | 乡镇 | 管控单元分类 | 环境要素类别 | 现状与问题 | 管控要求 |  | 本项目建设情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZH4107 2120001 | 新乡经济 技术产业 集聚区 | 河 南 省 | 新 乡 市 | 新 乡 县 | / | 重点 管控 单元1 | 大气高排放区、大气布局敏感区、大气弱扩散区、水环境工业污染重点管控、 设用地重点管控区 | 单元特点：属于海河流域。省级产业集聚区（涉重化），主导产业：装备制造、医药及化工，规划面积19.92km2。区域内有建设用地重点监管单位、疑似污染、高关注地块。 主要环境问题：集聚区纳污水体东孟姜女河不能做到稳定达标，而集聚区重点发展的医药、化工以及逐渐增加的人口规模，将产生大量废水。 | 空间布局约束 | 1、北区严控其用地（包括三类工业用地）和产业发展规模，在距离新乡县主城区近的园区西侧设置二类工业用地，布置二类工业企业，不再规划发展化工项目，同时设置绿化带，防止工业对城区及周边生活环境造成不良影响， | 本项目利用现有工程闲置车间建设，不新增工业用地；本次技改后，仅调整产品结构，主产品规模不变。 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2、不宜再发展食品企业，冷藏冷冻产业园内现有食品企业周围100 米范围内不再布置喷漆等对食品企业有影响的企业。 | 不属于食品业； | 符合 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3、禁止新建或单纯扩大产能的以煤为原料的煤化工项目，升级改造项目、符合条件的退城入园的合成氨和甲醇项目产能应实现等量置换，且合成氨和甲醇总产能控制在200 万吨，并按照要求落实煤炭及污染物排放总量的区域削减替代。 | 本项目为现有工程产品结构调整，调整液体和固体产品规模比例， 现有生产工艺不发生变化。 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4、禁止发展化学合成制药项目（单纯分装、复配除外），单纯新建、技改生物发酵制药项目（单纯分装、复配以及现有企业升级改造项目除外）；禁止农药类项目、独立电镀项目、造纸制浆、油墨生产（单纯分装、复配除外）项目入驻；禁止发展不符合园区定位的制革、化纤浆柏、黑色冶金、焦化、煤焦油加工、金属冶炼等不符合园区产业定位且污染较重的项目。 | 本项目属于化学肥料制造，符合园区规划. | 符合 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5、淘汰不符合国家产业政策的涉重行业企业生产工艺装备。鼓励产能严重过剩行业的涉重金属排放企业主动退出市场。 | 本项目不涉及重金属 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6、对列入疑似污染地块名单的地块，未经土壤污染状况调查确定为未污染地块的，不得进入用地程序，自然资源部门不得核发建设工程规划许可证。 | 厂区用地未列入疑似污染地块名单的地块 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 污染物排 放管控 | 1、大气：严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs 等大气污染物的排放。 | 本项目涉及总量控制因子为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、VOCs ，均满足双达标排放限值要求； |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2、水：抓紧实施中水回用工程，完善配套中水回用管网，减少废水排放量；确保污水处理厂出水执行《地表水环境质量标准》V 类排放标准（总氮除外，总氮达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标准），减少对纳污水体的影响；加快新乡县东孟姜女河流域新建污水处理厂及配套管网建设，以满足园区企业污水处理的需求，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，入园企业均不得单独设置废水排放口。禁止含重金属废水进入城市生活污水处理厂。 | 本项目生产废水全部综合利用，不外排；项目不新增生活废水。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境风险 防控 | 1、中区工业区与刘庄、刘店社区之间设置防护绿地；在北区东侧和南侧边界均设置绿化隔离带。 2、规范产业集聚区建设，对涉重行业企业加强管理，建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度、风险防控体系和长效监管机制。 3、高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。 | 企业拟制定突发环境风险应急预案，应急物资储备库，成立应急组织机构，并定期演习 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 资源利用 效率要求 | 1、集聚区应实施集中供热、供气，进一步优化能源结构，加快集中供热中心及配套供热管网建设，区内不得建设分散燃煤锅炉。 | 本项目热源来源于园区集中供热 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2、尽快实现集聚区集中供水，逐步关停企业自备水井。 | 本项目依托河南心连心化学工业集团股份有限公司，统一由集聚区集中供水 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3、集聚区2025 年单位工业增加值新鲜水耗9 吨/万元、综合能耗0.5 吨标煤/万元、工业用水重复利用率80%、中水回用率30%、工业固体废物综合利用率85%、集中供热率70%。 | 本项目废水全部综合利用，不外排，工业固体废全部综合利用； | 符合 |

| 其 他 符 合 性 分 析 | 3、本项目与环境保护相关文件相符性分析 表1-5 本项目与相关文件要求的相符性 类别; 节选内容; 本项目情况; 对比结果. 《关于印发河南省2021年大气、水、土壤、污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办[2021]20号）; 严格环境准入。 落实 三线一单 ””（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）生态环境分区管控要求，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，全省原则上禁止新建、技改单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦 化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。完善生态环境准入清单，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、技改项目达到 B 级以上要求。; 本项目不属于禁止和限制发展的行业，符合环境准入的条件，项目不属于低效、落后、过剩产能。本项目不属于禁止项目，不属于“两高”企业。; 相符. 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》（2020年7月30日）; 排气筒颗粒物排放浓度小于10mg/m3，无组织厂界排放浓度小于0.5mg/m3。; 本项目颗粒物排放浓度均满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》要求。; 相符. 综上，本项目符合国务院《关于印发河南省2021年大气、水、土壤、污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办[2021]20号）、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》（2020年7月30日）的要求。 4、产业政策符合性分析 本次技改项目在河南新乡经济技术集聚区管理委员会备案，项目代码2104-410721-04-02-671024。依据《产业结构调整指导目录(2019年本)》，该项目属于“鼓励类”：第三条“煤炭”第4项“煤炭共伴生资源加工与综合利用”和第十一条“石化化工”第5 款“优质钾肥及各种专用肥、缓控释肥的生产”。项目建设符合当前国家产业政策。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建 设 内 容 建 设 内 容 建 设 内 容 建 设 内 容 建 设 内 容 建 设 内 容 建 设 内 容 建 设 内 容 | 河南黑色生态科技有限公司是河南心连心化学工业集团股份有限公司控股的子公司，现有工程产品为年产5 万吨腐植酸产品，其中液体腐植酸产品3.5 万吨，固体腐植酸产品0.5 万吨，腐植酸有机肥1 万吨。 本次项目属技改工程，在保持现有生产工艺不变的情况下，公司拟投资3500万元，调整腐植酸产品固、液态比例结构，不新增产品种类。本次产品结构调整后，公司年产3.7万吨腐植酸产品，其中液体腐植酸产品1.5万吨，固体腐植酸产品1.2 万吨，腐植酸有机肥1 万吨。产品主要用于河南心连心化学工业集团股份有限公司的高效尿素和高效复合肥生产项目的原料使用，为心连心复合肥提供原料保障。 本次技改工程在保留原有办公楼、生产厂房、原料库、成品库等基础设施，保持现有工程生产工艺不变，在提取、分离、干燥、浓缩等设备设施装置的基础上，新增一套压力喷雾系统、三效蒸发系统及配套设施，提高固体腐植酸产品比例。 1、本次技改项目基本情况表 项目建设性质为技改，基本情况详见下表。 表2-1 本次技改项目基本情况一览表 序号; 项目名称; 内 容. 工程名称; 河南黑色生态科技有限公司 利用腐植质矿源生产腐植酸产品调整技改项目. 建设地点; 现有工程车间闲置区域. 建设性质; 技术改造. 总投资; 3500万元. 建筑面积; 利用现有工程闲置区域，不新增建筑面积. 生产工艺; 保持现有生产工艺不变，包括原料配置、反应、澄清、脱水干燥、离心干燥、三效蒸发、喷雾干燥、包装等均依托现有，本次技改项目新增浓缩干燥设备，增加固体产品比例。. 主要设备; 保持现有设备设施， 增加三效蒸发系统、压力喷雾系统等配套设施；. 劳动定员; 现有工程内调配，不新增劳动定员. 工作制度; 年生产时间300天，每天24小时，年工作时间7200h. 2、技改项目产品方案 公司现有工程产品方案和本次技改项目完成后产品方案对比分析一览表，详见下表。 表2-2 公司技改前、后产品方案对比分析一览表 序号; 产品名称; 技改前 年产量t/a; 技改后 年产量t/a; 物理形态; 包装规格. 1; 固体腐植酸产品; 5000; 12000; 固体; 25kg/袋. 2; 液体腐植酸产品; 35000; 15000; 液体; 25kg/袋. 3; 腐植酸有机肥; 10000; 10000; 固体; 1t/桶或罐. 合计; 50000; 37000; /; /. 3、本次技改项目工程组成情况 表2-3 本次技改项目工程组成情况分析 工程 名称; 建设规模及结构形式; 备注. 主体工程. 生产 车间; 现有腐植酸生产车间，面积约5000m2，1 栋1层；; 依托现有. 三效蒸发装置; 在现有生产车间内东北区域，拟新增三效蒸发装置，室内建设；; 本次拟建. 喷雾干燥装置; 在现有生产车间北侧，拟新增喷雾干燥装置，室外建设；; 本次拟建. 固体腐殖酸产品包装; 自动化包装生产线12000t/a；; 依托现有. 辅助工程. 办公楼; 建筑面积为690m2 ，1 栋3 层; 依托现有. 公用工程. 供水 系统; 依托河南心连心化学工业集团股份有限公司，统一由集聚区集中供水; 依托现有. 供电 系统; 集聚区集中供电; 依托现有. 蒸汽 供热; 河南心连心化学工业集团股份有限公司蒸汽管网; /. 排水 系统; 本次 技改项目工艺废水全部回用于生产，不外排。不新增生活废水。; /. 环保工程. 废气治理措施; 喷雾干燥废气：采用旋风除尘+覆膜式布袋除尘处理后，经25m排气筒DA003排放；；; 本次拟建. 固体产品包装废气：采用密闭管线收集，引至喷雾干燥废气处理设施处理，经25m排气筒DA003排放；; 依托现有. 三效蒸发系统不凝气：经真空泵排气系统进入密闭管线收集，引至排气筒DA003排放；; 依托现有. 废水治理措施; 本次技改项目三效蒸发气相冷凝废水（又称黑水），回用于煤浆配置，循环冷却系统产生的循环冷却废水回用于碱液配置工段，生产废水全部回用于生产，不外排。本次技改项目不新增生活废水。; /. 固废治理措施; 一般固废暂存间（25m2）; 依托现有. 噪声治理措施; 隔声、消音、基础减震; 本次拟建. 3、主要设备、设施 本次技改项目拟增主要设备设施为三效蒸发系统和喷雾干燥系统及其配套设施，详见下表。 表2-4 主要设备、设施情况一览表 1、本次技改项目主要生产设备、设施情况. 序号; 名 称; 规格型号; 数量 （套/台）; 处理能力. 三效蒸发系统; 逆流降膜蒸发器; 1; 6t/h. 喷雾干燥装置; YPG600; 1; 3t/h. 4、原、辅助材料及资（能）源消耗 本次项目技改前、后原辅材料种类和用量不发生变化，由于调整产品结构，增加固体产品数量，水、电、蒸汽、天然气等用量消耗发生了变化，对比情况详见下表。 表2-5 本次技改前、后主要原辅材料及水电气等消耗情况 序号; 材料名称; 物质 形态; 技改前 年用量; 技改后年用量; 增减量; 包装方式; 最大存储量. 腐植质矿源; 固态; 28900t/a; 28900t/a; 0; 1t/包; 5000t. 氢氧化钾; 固态; 4500t/a; 4500t/a; 0; 25kg/袋; 80t. 焦亚硫酸钠; 固态; 2160t/a; 2160t/a; 0; 25kg/袋; 30t. 甲醛; 液态; 2160t/a; 2160t/a; 0; 50m3储罐; 52t. 天然气; 气态; 160万m³/a; 300万m³/a; +140万m³/a; /; /. 生活用水; 液态; 1110t/a; 1110t/a; 0; /; /. 脱盐水; 液态; 18057.6t/a; 10224t/a; -7833.5 t/a; /; /. 蒸 汽; 气态; 41760t/a; 51120t/a; +9360 t/a; /; /. 电; /; 450万kwh/a; 750万kwh/a; +300万kwh/a; /; /. 5、公用工程 5.1 给水 本次技改后项目生活用水和现有工程一致，由河南心连心化学工业集团股份有限公司提供、依托集聚区集中供水，由新乡县水厂供给。本项目生产用水（脱盐水）用量由18057.6t/a（2.51m3/h）减少至10224t/a（1.42m3/h），不新增生活用水。技改前、后生产工艺水平衡图详见图2-4，图2-5。 河南心连心化学工业集团股份有限公司生活用水供水能力为18m3/h，目前取水量为17m3/h，本项目不新增生活废水，仍依托现有生活用水供水系统。河南心连心化学工业集团股份有限公司脱盐水供应能力为110m3/h，目前余量为40m3/h，本项目运行期脱盐水用量为1.42m3/h，在其脱盐水站供应能力之内。 河南心连心化学工业集团股份有限公司可以满足本项目的生活、生产用水需求。 5.2 排水 本次技改项目产生的三效蒸发气相冷凝废水（又称黑水），回用于煤浆配置，循环冷却系统产生的循环冷却废水回用于碱液配置工段，均不外排；本次技改项目不新增劳动定员，因此不新增生活废水量。 5.3 供蒸汽 本项目现有工程蒸汽用量41760t/a（1.2MPa、0.4MPa），技改后蒸汽用量51120（1.2MPa、0.4MPa），技改前、后蒸汽使用平衡图详见图2-6，图2-7。 根据集聚区规划，本项目位于北区供热C 区，该区域内供热由河南心连心化学工业集团股份有限公司热源厂供给。目前心连心公司建有4 台75t/h 循环流化床锅炉（拟拆除）、1 台130t/h 循环流化床锅炉供汽、3 台（2 用1 备）165t/h 循环流化床锅炉，共计625t/h，目前实际用气量为400t/h ，本项目蒸汽最大用量为7.11/h，该热源厂可满足本项目的用热需求。本项目所用蒸汽主要用于加热反应釜内原料、桨叶干燥机内物料、三效蒸发装置内物料。 5.4 供电 本次技改后项目用电和现有工程一致，由集聚区集中供给，通过河南心连心化学工业集团股份有限公司硫基复合肥高压配电室引入厂区内配电室，可满足本项目用电需要。 工艺流程简述： 一、技改前后产品结构调整方案 本项目技改前、后工艺流程不变，原辅材料种类和消耗量不变，产品结构发生了调整，详见下表。 表2-6 公司技改前、后产品方案对比分析一览表 序号; 产品名称; 技改前 年产量t/a; 技改后 年产量t/a; 变化量t/a. 1; 固体腐植酸产品; 5000; 12000; +7000. 2; 液体腐植酸产品; 35000; 15000; -20000. 3; 腐植酸有机肥; 10000; 10000; 0. 合计; 50000; 37000; 13000. 二、本次技改项目工艺流程介绍 本次技改项目，保持现有生产工艺不变（包括原料配置、反应、澄清、脱水干燥、离心干燥、三效蒸发、喷雾干燥、包装等），原辅材料品种和用量不变，保持现有设备设施，拟增加三效蒸发系统、压力喷雾系统等设施，调整现有产品结构。 本次技改项目生产工序均在三效蒸发系统装置之后，包括三效蒸发工序、喷雾干燥工序、热风炉燃烧工序、固体腐植酸产品包装工序，污染物特征因子均不涉及甲醛。 1、三效蒸发工序 离心后的上清液经密闭管线进入三效蒸发装置，蒸发浓缩后的液相组分即产品--液体腐植酸产品。三效蒸发采用蒸汽盘管进行加热，一效、二效、三效温度分别控制在85℃、68℃、52℃。三效蒸发气相组分经“冷凝器+蜂窝挡板”冷凝，冷凝后即为废水，又称黑水，同时产生不凝气。类比现有工程同类设备，不凝气主要成分为水蒸汽及少量颗粒物。 企业现有1套三效蒸发装置，处理能力5t/h；本次技改项目，拟增加1套三效蒸发装置及其配套设施，处理能力6t/h，拟处理2.0万吨液态腐殖酸产品为固态腐殖酸产品。 2、喷雾干燥工序 三效蒸发浓缩后的液相组分一部分经管道输送至喷雾干燥塔进行干燥，干燥后的物料经过成品筛筛选、包装后即为产品--固体腐植酸产品。 喷雾干燥塔采用直燃式热风炉提供热源，直燃式热风炉采用的助燃燃料为天然气，天然气与空气混合后燃烧产生高热空气从喷雾干燥塔底部进入，与从喷雾干燥塔顶部喷洒的物料液滴逆流接触，物料经干燥后落入喷雾干燥塔底部的收料斗中，高热空气及少量物料粉尘由顶部经引风机引出，产生喷雾干燥废气，废气中主要为水蒸汽、颗粒物、SO2、NOX。喷雾干燥塔进风温度控制在500℃左右，出风温度控制在120℃左右。 企业现有1套喷雾干燥装置及其配套设施，处理能力3t/h；本次技改项目，拟增加1套喷雾干燥装置及其配套设施，处理能力3t/h，处理2.0万吨液态腐殖酸产品为固态腐殖酸产品。 3、喷雾干燥烟气余热回收装置 喷雾干燥烟气温度80-90℃，技改后，拟将喷雾干燥高温烟气余热回收，在喷雾干燥塔内循环使用，加热冷空气。余热回收器可将冷空气从20℃升至（38～42）℃，烟气温度降至40-50℃，节约天然气38m3/h（27.36万m3/a）。 4、固体腐殖酸产品包装工序 本次技改项目可年产7000t/a固体腐植酸产品，产品包装依托现有工程固体腐殖酸产品自动化包装线，采用全自动密闭筛分、自动计量、分装一体化真空包装机，包装工序会产生包装废气。 三、本次技改项目产污环节 1、废气 本次技改项目产生的有组织废气为三效蒸发不凝气、喷雾干燥废气、热风炉燃烧废气和固体产品包装废气。 三效蒸发不凝气，主要成分为水蒸气和微量颗粒物； 喷雾干燥废气，主要污染物为颗粒物； 热风炉燃烧废气，主要污染物为颗粒物、SO2、NOX ； 固体产品包装废气，主要污染物为颗粒物； 本次技改项目所有的产排污点位，均设置收集及治理措施，不存在明显无组织废气排放源。 2、废水 本项目产生废水主要为三效蒸发气相冷凝为废水，也称黑水。 3、噪声 主要为喷雾干燥塔、风机、泵等设备运行时产生的噪声。 4、固废 本次技改项目不产生危险废物，一般废物为袋式除尘器收集的卸尘灰。 本次技改项目生产工艺流程及产污环节分析示意图、现有工程物料平衡图、本次技改项目实施后物料平衡图、现有工程生产工艺水平衡图、本次技改后全厂工艺水平衡图、现有工程蒸汽平衡图、本次技改实施后蒸汽平衡图、现有工程全厂水平衡图、本次技改实施后全厂水平衡图详见图2-1至图2-9。 |
| --- | --- |

图2-1  本次技改项目生产工艺流程及产污环节分析示意图

（与现有工程相同，绿色框图为本次技改项目涉及工序）

图2-2    现有工程物料平衡图   （t/d）

图2-3    本次技改工程实施后物料平衡图  （t/d）

图2-4   现有工程生产工艺水平衡图   t/h

图2-5  本次技改工程实施后生产工艺水平衡图   t/h

图2-6    现有工程蒸汽平衡图  t/h

图2-7    本次技改工程实施后蒸汽平衡图  t/h

图2-8    现有工程全厂水平衡图   t/d

图2-9   本次技改项目实施后全厂水平衡图   t/d

（注：绿色字体为技改后变化，黑色字体为技改前后不变；）

| 非 正 常 工 况 分 析 | 非正常工况分析： 依据工程分析，本次技改项目非正常工况情景为喷雾干燥废气处理设施运转异常，排气筒DA003污染物超标排放，对周边范围内环境空气质量产生一定影响。 表2-6 非正常工况下喷雾干燥废气排放源强表 废气名称; 污染物; 气量Nm3/h; 污染物产生情况; 高/内径/温度 m/m/℃; 排放 方式. 产生量; 浓度; 速率. t/a; mg/ m3; kg/h. 喷雾干燥废气; 颗粒物; 55000; 71.064; 179.45; 9.87; 25/1.6/50; 5min. 三效蒸发不凝气; 颗粒物; 0.36; 0.90; 0.049. 包装废气; 颗粒物; 46.42; 117.23; 6.45. 燃烧废气; 颗粒物; 0.5922; 1.50; 0.08225. 二氧化硫; 0.0825; 1.50; 0.0114583. NOX; 2.52; 6.36; 0.35. 本次项目DA003排气筒高度25米，内径1.6米，废气温度50℃，针对非正常工况情景，企业采取如下措施： 1、在喷雾干燥废气处理设施出口已安装在线监测装置，非正常排放时，监控系统会启动报警连锁装置，立即停止喷雾干燥生产系统、三效蒸发系统和包装系统，处置时间不会超过5分钟，废气非正常排放也不会超过5分钟； 2、企业已安装治污设施智能用电联网系统、废气排放口视频监控系统，并与政府部门联网，加强日常监管，提高突发环境事件应急防范意识，避免发生非正常工况情景； 3、在运行过程中应加强管理，对废气处理环保设施定期专员进行监测维护。 企业严格落实以上措施，严防此类情况发生。 |
| --- | --- |

| 与 项 目 有 关 的 原 有 环 境 污 染 问 题 与 项 目 有 关 的 原 有 环 境 污 染 问 题 与 项 目 有 关 的 原 有 环 境 污 染 问 题 与 项 目 有 关 的 原 有 环 境 污 染 问 题 与 项 目 有 关 的 原 有 环 境 污 染 问 题 | - 现有工程污染物排放情况 1、现有工程环保手续履行情况说明 河南黑色生态科技有限公司位于新乡经济技术产业集聚区新乡县朗公庙镇青龙路东段，现有工程为利用腐植质矿源年产5 万吨高活性腐植酸产品。现有工程环保手续履行情况说明详见下表。 表2-7 现有工程环保手续履行情况一览表 序号; 主要内容; 审批时间; 文号/编号; 备注. 1; 现有工程环评; 2019.12.25; 新环书审【2019】27号; 新乡市环保局. 2; 现有工程竣工环保验收; 2020.4.25; 验收意见; 自主验收. 3; 排污许可证; 2020.7.3; 91410721MA44U8GX5D001Q; 新乡县环保局. 现有工程环评批复、验收意见及排污许可证详见附件。 2、现有工程基本情况 根据新乡市生态环境保护局关于《新乡市医药化工绿色标杆企业环保提升改造实施方案》新环【2020】56号文件的要求，企业应制定“三化改造”方案， “三化改造”方案实施前后的基本情况详见下表。 表2-8 现有工程 “三化改造”前、后基本建设内容对比分析表 类别; 名称; 建设内容及规模. “三化改造”前; “三化改造”后; 变化 分析. 主体工程; 生产车间; 1栋1层，建筑面积为5000m2; 不变. 辅助设施; 原料仓库; 1 座1 层仓库，分区管理，共四个区域。 西北区域为辅料存放区，占地1000m2；东北区为1#腐植质矿源存放区，占地2500m2；西南区为2#腐植质矿源存放区，占地2000m2；东南角为成品存放区，占地1000m2; 不变. 原料投料区新增卸尘灰掺混包装线; 原料投料区，仅有腐植质矿原料投料装置1套；; 1、腐植质矿原料投料装置1套； 2、投料废气经袋式除尘器处理后产生的卸尘灰为一般固废，掺混菌种后用作腐殖质酸有机肥。“三化改造”后，新增1套掺混包装线；; 新增. 罐区; 甲醛储罐区，占地面积为640m2，一座地埋式甲醛储罐（最大容积50m3）; 不变. 甲醛罐区，1座地埋储罐，容积50m3； 产品罐区，立式液体腐植酸产品储罐：2座100m3，1座350m3; 不变. 综合楼; 1栋3层，建筑面积为690m2; 不变. 环保工程; 废水 治理; 生产废水全部回用于生产；生活污水经化粪池处理后依托心连心四公司污水处理站处理后，排入新乡县污水处理厂进一步处理，汇入东孟姜女河; 不变. 废气 治理; 投料工段废气; 脉冲袋式除尘器+15m排气筒DA001; 不变. 澄清槽不凝气; 随真空系统直接排至车间外; 密闭管线收集引至下降式浆叶干燥废气处理设施处理; 新增. 下降式桨叶干燥废气; 脉冲袋式除尘器+湿式除醛+ 15m高排气筒DA002-1; 不变. 离心式桨叶干燥废气; 脉冲袋式除尘器+湿式除醛+ 15m高排气筒DA002-2; 不变. 喷雾干燥工段; 旋风除尘+覆膜袋式除尘器+15m排气筒DA003； （本次技改项目拟将排气筒DA003高度增至25m）; 不变. 固体产品包装; 依托喷雾干燥废气处理装置覆膜袋式除尘器除尘后，经15m排气筒DA003 （本次技改项目拟将排气筒DA003高度增至25m）; 不变. 卸尘灰综合利用掺混包装线废气; 无组织排放; 袋式除尘器+15m排气筒DA001; 新增. 三效蒸发系统不凝废气; 随真空系统直接排至车间外; 密闭管线收集引至15m排气筒DA003; 新增. 噪声; 隔声、消音、基础减震; 不变. 固废; 一般固废暂存间; 1座25m2; 不变. 投料废气卸尘灰综合利用; 回用于生产; 卸尘灰掺混菌种，用作腐殖质酸有机肥。; 新增. 危险固废暂存间; 1座25m2; 不变. 风险防范措施; 防渗地坪、围堰; 不变. 事故池（1200m3）; 不变. 由上表可知，现有工程“三化改造”前后，主体工程、辅助工程、主要环保工程、风险防范措施均不发生变化。“三化改造”后，澄清槽不凝气和三效蒸发不凝气无组织排放状况变更为有组织收集并处置，新增投料废气卸尘灰掺混菌种生产线，用作腐殖质酸有机肥，属一般固废综合利用工程。 表2-9 现有工程 “三化改造”前、后主要设备设施对比分析表 序号; 设备设施名称; 三化改造前; 三化改造后; 变化 分析. 1、生产设备设施. 名 称; 规格型号; 套台; 规格型号; 套台; /. 腐植质矿缓冲仓; 5m3; 2; 5m3; 2; 不变. 腐植酸浆料配料槽; 6.3 m3; 1; 6.3 m3; 1; 不变. 碱液配料槽; 10 m3; 1; 10 m3; 1; 不变. 碱液储罐; 20 m3; 1; 20 m3; 1; 不变. 脱盐水罐; 45 m3; 1; 45 m3; 1; 不变. 黑水回收罐; 45m3; 1; 45m3; 1; 不变. 磨机; 处理量4~16t/h; 1; 处理量4~16t/h; 1; 不变. 进料预热器; 套管式; 1; 套管式; 1; 不变. 蒸汽加热器; 列管式; 1; 列管式; 1; 不变. 反应釜; 17.4m3; 5; 17.4m3; 5; 不变. 澄清槽; 200 m3; 1; 200 m3; 1; 不变. 桨叶干燥机; 处理量3 m3/h; 2; 处理量3 m3/h; 2; 不变. 离心机; 处理量12.5 m3/h; 6; 处理量12.5 m3/h; 6; 不变. 三效蒸发器; 处理量5t/h; 1; 处理量5t/h; 1; 不变. 液体产品罐; 100 m3; 2; 100 m3; 2; 不变. 喷雾干燥缓冲罐; 23.4 m3; 1; 23.4 m3; 1; 不变. 喷雾干燥塔; 处理量3t/h; 1; 处理量3t/h; 1; 不变. 直燃式热风炉; RL-Q350; 1; RL-Q350; 1; 不变. 包装机; 处理量1000kg/h; 2; 处理量1000kg/h; 2; 不变. 卸尘灰掺混 包装线; /; 0; 处理量500t/a; 1; 新增. 固体产品自动包装线; 处理量12000t/a; 1; 处理量12000t/a; 1; 不变. 液体产品分包线; 处理量600t/a; 3; 处理量600t/a; 0; 拆除. 固体产品分包线; 处理量800t/a; 2; 处理量800t/a; 0; 拆除. 2、环保设备设施. （1）废气处理设备设施. 序号; 名称; 三化改造前; 三化改造后; 变化 分析. 投料工段废气; 袋式除尘器+15m排气筒DA001; 不变. 澄清槽不凝气; 随真空系统直接排至车间外; 密闭管线收集引至下降式浆叶干燥废气处理设施处理; 新增. 下降式桨叶干燥废气; 袋式除尘器+湿式除醛+ 15m高排气筒DA002-1; 不变. 离心式桨叶干燥废气; 袋式除尘器+湿式除醛+ 15m高排气筒DA002-1; 不变. 喷雾干燥废气; 旋风除尘+袋式除尘器+15m排气筒DA003; 不变. 固体产品 包装废气. 三效蒸发不凝气; 随真空泵系统排至车间外; 密闭管线引至排气筒DA003排放; 新增. 卸尘灰 掺混包装线废气; /; 袋式除尘器+15m排气筒DA001; 新增. 投料工序袋式除尘器卸尘灰放料口无组织废气; 卸尘灰放料口密闭不严; 覆膜吨包1个，并密闭接口; 新增. 敞开的卸尘空间; 封闭卸尘空间; 新增. 桨叶干燥物料出料口废气; 未收集，未密闭; - 1、管链输送机 1套； 2、密闭引风管线装置1套； 3、物料出口废气负压引至桨叶干燥废气进口。; 新增. 配碱区（氢氧化钾、焦亚硫酸钠）投料废气; 未密闭回收治理; - 配碱口废气负压引至桨叶干燥废气系统，与浆叶干燥废气一起采用袋式除尘装置除尘后排放。; 新增. 固体产品包装线区域无组织废气; 产品包装线区域未空间封闭; - 1、封闭包装线区域； 2、废气经密闭管线引至喷雾干燥废气处理设施; 新增. 固体产品储存设施; 露天贮存，无防风防雨措施; 建设固体产品棚屋，室内密闭贮存产品，防风防雨。; 新增. 掺混包装线区域无组织废气; 未空间封闭; - 1、封闭掺混包装线区域空间； 2、掺混包装线废气密闭管线引至投料废气排气筒; 新增. （2）废水处理设备设施. 生产废水; 全部回用于生产，不外排。; 不变. 生活废水; 厂区化粪池处理后送入心连心四公司污水处理站处理，排入新乡县污水处理厂进一步处理，汇入东孟姜女河; 不变. （3）噪声处理设备设施. 噪声; 隔声、消音、基础减震; 不变. （4）固废处理设备设施. 一般固废; 1座25m2; 不变. 投料废气卸尘灰 综合利用; 回用于生产; 投料废气卸尘灰掺混菌种，用作腐殖质酸有机肥; 新增. 危险固废; 1座25m2; 不变. 5、风险设备设施. 防渗地坪、围堰; /; 不变. 事故池; 1座1200m3; 不变. 由上表可知，“三化改造”方案后，所有工序产污点位均设置收集处置设施，对产污区域进行二次空间封闭处理，有效减少厂区无组织废气排放，部分方案已经完成，其余方案在实施中。 表2-10 现有工程 “三化改造”前、后原辅材料消耗对比分析表 序号; 材料名称; 物质形态; 三化改造前; 三化改造后; 变化分析. 腐植质矿源; 固态; 28900t/a; 28900t/a; 不变. 氢氧化钾; 固态; 4500t/a; 4500t/a; 不变. 焦亚硫酸钠; 固态; 2160t/a; 2160t/a; 不变. 甲醛; 液态; 2160t/a; 2160t/a; 不变. 天然气; 气态; 160万m³/a; 300万m³/a; +140万m³/a. 生活用水; 液态; 1110t/a; 1110t/a; 不变. 脱盐水; 液态; 18057.6t/a; 10224t/a; -7833.5 t/a. 蒸 汽; 气态; 41760t/a; 51120t/a; +9360 t/a. 电; /; 450万kwh/a; 750万kwh/a; +300万kwh/a. 由上表可知，“三化改造”后，现有工程原辅材料种类不变，消耗量不变，天然气、脱盐水、蒸汽和用电量均增加。 2、现有工程生产工艺简述 现有工程生产工艺流程主要包括：原料配置、反应、澄清、脱水干燥、离心干燥、三效蒸发、喷雾干燥、包装等，详见下表。 表2-11 现有工程 “三化改造”前、后工艺环节对比分析表 序号; 生产工序; 三化改造前; 三化改造后; 变化分析. 1; 原料配置; /; /; /. 1.1; 腐殖酸矿原料包装、贮存; 散装储存、分拣杂质; 吨包原料，不含杂质，去除分拣工序; 减少原料预处理、贮存产生的无组织废气. 1.2; 腐殖酸矿原料投料; 封闭投料区，投料废气经引风机抽出后采用脉冲袋式除尘器处理后排放; 未变. 1.3; 料浆配置; 1、在料浆配料槽中加入黑水（即三效蒸发的蒸汽冷凝液）或脱盐水或蒸汽冷凝水制备成15%的浆料，待用； 2、在碱液配料槽中先加入蒸汽冷凝水或脱盐水，然后再加入氢氧化钾、焦亚硫酸钠配置成25%的KOH溶液，加入37%的甲醛，甲醛通过管道直接通至液面以下。含甲醛的碱液用泵送至碱液储罐待用； 3、将15%腐植质浆料与25%KOH溶液（含焦亚硫酸钠、甲醛等）在配料罐中混合，充分搅拌30min，然后经换热器预热至沸腾（100℃左右）送至反应釜中。; 未变. 2; 反应过程; 12%-15%的腐植质浆料与22%-25%的KOH溶液（含焦亚硫酸钠、甲醛等）在配料罐中混合，充分搅拌30min，然后经换热器预热至沸腾（100℃左右）后送至反应釜中，换热器热源来自反应后的混合溶液；本项目换热器换热面积为14.5m3，流量为15m3/h，反应后的混合溶液温度为140℃左右，经换热器后，反应后的混合溶液温度降低至80℃左右；碱溶液在配置过程中发生放热反应，与料浆混合后，经过充分搅拌后温度为40℃左右；经换热器后，出口处的原料溶液温度可达到100℃左右； 反应釜采用蒸汽盘管进行加热，控制温度在140℃左右，反应2h。为促使反应彻底进行，在反应过程中控制KOH溶液过量。 反应釜反应压力为0.3MPa，反应过程中通过蒸汽通入量来调节反应釜内压力，反应过程在密闭反应釜进行，不会产生泄压废气。; 未变. 3; 澄清过程; 反应后的混合溶液首先经过换热器，预热配料罐输送过来的物料，温度降至80℃左右，然后进入澄清槽自然沉淀约12h，澄清槽过程中会产生不凝气，主要成分为水蒸气和微量甲醛。; 未变. 4; 脱水干燥; 经过澄清槽沉淀后的不溶物从澄清槽底部分离，进入沉降式桨叶干燥机进行干燥后即为产品--腐植酸有机肥。沉降式桨叶干燥机采用蒸汽盘管进行加热，控制温度在158℃左右，干燥1~2h。; 未变. 5; 离心干燥; 澄清槽的上清液经过离心式桨叶干燥机干燥后即为产品--腐植酸有机肥。离心式桨叶干燥机采用蒸汽盘管进行加热，温度在158℃左右，干燥1~2h。; 未变. 6; 三效蒸发; 离心上清液进入三效蒸发装置，蒸发浓缩后的液相组分即产品--液体腐植酸产品。三效蒸发采用蒸汽盘管进行加热，一效、二效、三效温度分别在85℃、68℃、52℃。; 未变. 7; 喷雾干燥; 三效蒸发浓缩后的液相组分一部分经管道输送至喷雾干燥塔进行干燥，干燥后的物料即为产品--固体腐植酸产品。喷雾干燥塔进风温度控制在500℃左右，出风温度控制在120℃左右。; 未变. 8; 热风炉燃烧; 采用清洁燃料天然气，燃烧废气和喷雾干燥废气一起经排气筒DA003排放，企业已安装废气在线监测装置，监测因子为颗粒物、SO2、NOx。; 未变. 9; 产品包装; 1、腐殖酸有机肥产品出料方式采用密闭螺杆输送机送入有机肥产品储罐，密闭储存； 2、液体腐植酸产品，采用密闭管线送入液体产品储罐，密闭储存； 3、固体腐植酸产品采用一体化自动包装设备，产生包装废气。; “三化改造”后，新增投料废气卸尘灰掺混菌种，用作有机肥。; 新增卸尘灰掺混包装线. 由上表可知，“三化改造”后，现有工程生产工序不发生变化，原料腐殖酸矿源煤的包装和储运方式发生了改变，采用吨包洁净原料替代散装杂质原料，目前已有500吨吨包物料，完全替换正在逐步实施中，新增投料废气卸尘灰掺混菌种包装线及配套废气处理设施。 3、现有工程产污环节及处理措施 在现有工程“三化改造”方案实施前后产污环节分析详见下表。 表2-12 现有工程“三化改造”前、后产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染 因子; 处理措施; 变化分析. 三化改造前; 三化改造后. 废气; 腐植质矿投料废气; 颗粒物; 抽风装置+袋式除尘器+15m 高排气筒DA001; 未变. 卸尘灰掺混菌种包装线废气; 颗粒物; 无组织排放; 抽风装置+袋式除尘器+15m 高排气筒DA001; 新增. 澄清槽不凝气; 颗粒物、甲醛; 随真空泵系统排至车间外; 密闭管线收集引至沉降式桨叶干燥废气处理装置，采用“袋式除尘器+湿式除醛器+ 15m 高排气筒DA002-1”; 新增. 沉降式桨叶干燥废气; 颗粒物; 袋式除尘器+湿式除醛器+ 15m 高排气筒DA002-1; 未变. 甲醛. 离心式桨叶干燥废气; 颗粒物; 袋式除尘器+湿式除醛器+ 15m 高排气筒DA002-2; 未变. 甲醛. 三效蒸发不凝气; 颗粒物; 随真空泵系统排至车间外; 密闭管线收集引至 15m 高排气筒DA003排放; 新增. 喷雾干燥废气; 颗粒物; 旋风除尘+袋式除尘器+15m 高排气筒DA003; 未变. 包装废气; 颗粒物. 直燃式热风炉废气; 烟尘、SO2、NOx. 废水; 三效蒸发冷凝水; COD、SS、甲醛、; 收集暂存于黑水储罐不外排，回用于料浆配置; 未变. 湿式除醛器浓水; COD、SS、甲醛; 定期经管道直接回用于料浆配置; 未变. 循环冷却系统废水; COD、SS; 收集后回用于絮凝剂配置，不排放; 未变. 车间地面及设备冲洗水; COD、SS; 收集暂存于废水收集池，回用于料浆配置，不排放; 未变. 生活污水; COD、SS、BOD5、NH3-N、TN、TP; 化粪池处理后，依托河南心连心化学工业集团股份有限公司四公司污水处理站处理，送新乡县污水处理厂再次处理，排入东孟姜女河; 未变. 噪声; 风机、磨机、桨叶干燥机、喷雾干燥塔、离心机; 设备噪声; 厂房密闭隔音、减振、距离衰减; 未变. 固废; 原料使用; 废原料包装袋; 暂存于一般固废暂存间，定期外售; 未变. 投料废气卸尘灰综合利用; 颗粒物; 回用于生产; 卸尘灰掺混菌种，用作腐殖酸有机肥。; 新增. 员工生活; 生活垃圾; 垃圾箱暂存，环卫部门统一处理; 未变. 辅料使用; 废KOH辅料包装袋; 收集暂存于危废暂存间，委托信阳金瑞莱环境科技有限公司安全处理; 未变. 由上表可知，在现有工程“三化改造”方案中，企业有组织废气、废水、噪声、固废等处理措施未发生变化，污染因子种类和排放方式未发生变化，新增澄清槽不凝气和三效蒸发不凝气收集处理设施，在原料投料区新增1套投料废气卸尘灰的综合利用装置。 4、与《新乡市生态环境局关于推动全市医药化工企业“三化改造”绿色发展有关事项的意见》（新环〔2020〕107号）相符性分析 企业与该文件规定中的“三化改造”目标要求对比分析，详见下表。 |
| --- | --- |

表2-13                                                                现有工程与“三化改造”目标要求对比分析一览表

| 类别 | 要求内容 | 现有工程情况 | 相符性 分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合规性要求 | 环境影响评价、三同时验收手续完备，按照要求申领排污许可证，进行污染源自行监测并达标排放。 | 环境影响评价、三同时验收手续完备，按照要求申领排污许可证，进行污染源自行监测并达标排放。 | 符合 |
| 厂址要求 | 应设置在化工园区或工业园区内，并符合园区规划及规划环评要求。满足三线一单要求，不得位于环境敏感区域。 | 项目属现有企业，位于工业园区内，符合园区规划及规划环评要求。满足三线一单要求，不属于环境敏感区。 | 符合 |
| 厂区环境 要求 | （1）厂区内路面硬化，厂区内视线范围内无油污无杂物，厂区内办公、生产、污染治理区分区明确合理，干净整洁。 | 厂区内路面硬化，厂区内视线范围内无油污无杂物，厂区内办公、生产、污染治理区分区明确合理，干净整洁。 | 符合 |
|  | （2）罐区的地面应水泥硬化后涂刷环氧树脂或铺设防渗材料，围堰内的容积应满足储罐区最大储罐的泄漏量。酸碱罐区除满足防渗要求外还需涂刷防腐漆或铺设防腐材料，储罐区无跑冒滴漏现象。 | 甲醛罐区的地面应水泥硬化后涂刷环氧树脂、铺设防渗材料，围堰内的容积满足储罐区最大储罐的泄漏量。 不涉及酸碱罐区。 | 符合 |
|  | （3）厂区各类管线设置清晰，管道应明装，并沿墙或柱集中成行或列，平行架空敷设。管道上应标注物料名称和流向。 | 厂区各类管线设置清晰，管道明装，沿墙或柱集中成行或列，平行架空敷设。管道上标注物料名称和流向。 | 符合 |
| 危废间的建设要求 | （1）应建设全封闭的危废库房，门口内侧设立围堰，地面应做好硬化及“防扬散、防流失、防渗漏”的三防措施。库房地面与裙角要用坚固、防渗材料建造，建造材料要与危废物相容，基础必须防渗，且表面无裂隙。存放液体性危险废物的贮存场所须设计收集沟及收集井，以收集渗滤液，收集井的容积不低于堵截的最大容器的最大容量或总储量的五分之一。 | 危废库房全封闭，地面做有硬化及“防扬散、防流失、防渗漏”的三防措施。库房地面与裙角用坚固、防渗材料建造，建造材料与危废物相容，基础防渗，且表面无裂隙。 企业不涉及产生渗滤液的危废。 | 符合 |
|  | （2）必须有防泄漏液体收集装置、气体要有导出口及气体净化装置。 | 企业不涉及产生渗滤液的危废。 | 不涉及 |
|  | （3）设施要有安全照明和观察窗口。危险废物贮存间内禁止存放除危险废物及应急工具以外的其他物品。 | 危废间设置有安全照明和观察窗口。危险废物贮存间内无存放除危险废物及应急工具以外的其他物品。 | 符合 |
|  | （4）危废物堆放高度应根据地面承载能力确定。盛装在容器内的同类危废可以堆叠存放。每个堆间应留有搬运通道。不相容的危废物必须隔离存放，并设有隔离间隔断。墙上张贴危废名称，液态危废需将成装容器放至防泄漏托盘内并在容器粘贴危险废物标签，固态危废包装需完好无破损并系挂危险废物标签，气体危险废物的盛放容器密封、安全阀良好并系挂危险废物标签。废油、设备漏油全部倒入指定区域的废油桶中并系挂危险废物标签。并按要求填写。 | 危废物堆放高度根据地面承载能力确定。每个堆间留有搬运通道。墙上张贴危废名称，固态危废包装完好无破损并系挂危险废物标签，并按要求填写。不涉及液态危废和气态危废。 | 符合 |
|  | （5）应建造径流疏导系统，保证能防止25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。 | 危废仓库地基基础高出地面60cm，保证能防止25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。 | 符合 |
|  | （6）必须对库存危废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损应及时采取措施进行清理更换。 | 库存危废物包装容器及贮存设施无破损。 | 符合 |
|  | （7）泄漏液、清洗液、浸出液必须符合 GB8978 标准要求方可排放。 | 不涉及泄漏液、清洗液、浸出液。 | 不涉及 |
|  | （8）危险废物贮存间门口需张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，屋内张贴企业《危险废物管理制度》。建立台账并悬挂于危废间内，转入及转出（处置、自利用）需要填写危废种类、数量、时间及负责人员姓名。危险废物的记录和货单应继续保存3年。 | 危险废物贮存间门口张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，屋内张贴企业《危险废物管理制度》。建有台账并悬挂于危废间内，转入及转出（处置、自利用）填写危废种类、数量、时间及负责人员姓名。危险废物的记录和货单继续保存3年。 | 符合 |
|  | （9）危险废物贮存间需按照“双人双锁”制度管理，即两把钥匙分别由两个危废负责管理，不得一人管理。 | 危险废物贮存间按照“双人双锁”制度管理，即两把钥匙分别由两个危废负责管理。 | 符合 |
|  | （10）废弃或暂时不用的物料包装空桶应送交废弃库集中存放。 | 废弃或暂时不用的物料包装空桶送交废弃库集中存放。 | 符合 |
| - 车间环境整体要求 | （1）车间内生产设备、管道安装规范。无跑冒滴漏现象，车间内无明显异味。生产区、半成品区及成品区要划分明确，标识清除。 | 车间内生产设备、管道安装规范。无跑冒滴漏现象，车间内无明显异味。 生产区、半成品区及成品区划分明确，标识清除。 | 符合 |
|  | （2）地面干净整洁，地面防渗应采取水泥地面上涂刷环氧树脂等防渗涂料，并定期维护。周围墙壁无油污，并定期涂刷涂料。 | 地面干净整洁，地面防渗采取水泥地面上涂刷环氧树脂防渗涂料，并定期维护。周围墙壁无油污，并定期涂刷涂料。 | 符合 |
|  | （3）生产成品药的精烘包车间需满足GMP认证要求。 | 不涉及成品药生产。 | 不涉及 |
|  | （4）用过的物料包装桶应立即密闭，并及时归库。 | 用过的物料包装桶立即密闭，并及时归库。 | 符合 |
| 生产装备水平的基本技术要求 | 严禁使用《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发改委第9号令）、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》（工产业〔2010〕第122号）等相关产业政策中明令禁止的重污染、高能耗的落后技术装备和生产工艺。生产中涉及易燃易爆、挥发性强的物料，需采用密闭设备。生产过程中涉及光气及光气化、氯化、硝化、裂解（裂化）、氟化、加氢、重氮化、氧化、过氧化、氨基化、磺化、聚合、烷基化、偶氮化等危险工艺的，必须安装相应的自动化控制系统和自控联锁装置紧急停车系统。 | 未使用《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发改委第9号令）、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》（工产业〔2010〕第122号）等相关产业政策中明令禁止的重污染、高能耗的落后技术装备和生产工艺。生产中涉及易燃易爆、挥发性强的物料，采用密闭设备。 | 不涉及危险工艺，建设DCS控制系统 |
| 厂区总体规划及厂房 要求 | 厂区人流、物流应设置合理，禁止原料、中间物料在不同装置间人工搬运，须采用管道输送。 | 厂区人流、物流设置合理，原料、中间物料在不同装置间采用管道输送。 | 符合 |
|  | 厂房应尽量建成多层厂房，工艺流程设计充分利用重力流节能降耗。 | 生产车间为标准化厂房，工艺流程设计利用重力流节能降耗。 | 符合 |
| 可燃有毒液体储运技术要求 | （1）储存真实蒸气压≥76.6KPa的挥发性有机液体应采用低压罐、压力罐或冷冻罐。 储存真实蒸气压≥27.6KPa但<76.6KPa且储罐容积≥75m3的挥发性有机液体储罐，以及储存真实蒸气压≥5.2KPa但<27.6KPa且储罐容积≥150m3的挥发性有机液体储罐，应符合下列规定之一： a)采用浮顶罐：对于内浮顶罐，浮顶与罐壁之间应采用浸液式密封、机械式鞋型密封等高效密封方式。对于外浮顶罐，浮顶与罐壁之间应采用双重密封，且一次密封采用浸液式密封、机械式鞋型密封等高效密封方式。 b)采用固定顶，排放的废气应收集处理并满足相关行业排放标准的要求，或者处理效率不低于90%。 c)采用气相平衡系统。 d)采用其他等效措施。 | 企业甲醛储罐为地下卧罐1座， 储罐容积50m3，常温常压贮存，甲醛饱和蒸汽压为13.33kPa。 企业不涉及储存真实蒸气压≥76.6KPa，<76.6KPa且储罐容积≥75m3的挥发性有机液体储罐，以及储存真实蒸气压≥5.2KPa但<27.6KPa且储罐容积≥150m3的挥发性有机液体储罐。 | 不涉及 |
|  | （2）储罐应设置阻火器和呼吸阀，设置氮气惰化及氮封保护设施，惰化氮封尾气须接入尾气处理系统。 | 甲醛储罐设置阻火器和呼吸阀 | 符合 |
|  | （3）根据储存物料的性质设置安全泄爆设施，泄放点设置在安全处。 | 设置了安全泄爆设施，泄放点设置在安全处。 | 符合 |
|  | （4）物料进入储罐应采取液位下或侧壁进料，不得采用喷溅式进料方式，进料过程须设置气相平衡管及吹扫管、清洗管等减少废气排放量和气味泄漏的措施。 | 物料进入储罐采取液位下进料，进料过程须设置气相平衡管，减少废气排放量和气味泄漏的措施。 | 符合 |
|  | （5）易燃易爆储罐区转料泵应采用屏蔽泵、磁力泵等不泄漏泵，并设置干泵运行保护措施或高温保护措施。 | 甲醛储罐区转料泵采用磁力泵，设置有干泵运行保护措施或高温保护措施。。 | 符合 |
| 液体物料的输送与计量 | （1）生产车间内液体物料应采用密闭中间储罐中转存放，应采用密闭化、管道化输送。不宜采用压缩空气或真空的方式抽压，应采用磁力泵，屏蔽泵等不泄漏的固定泵输送，应采用液位下加料的方式。 | 生产车间内液体物料采用密闭中间储罐中转存放，采用密闭化、管道化输送，磁力泵输送，采用液位下加料的方式。 | 符合 |
|  | （2）严禁使用桶装物料，因产品工艺限制必须使用的少量桶装物料，应采用抽桶器，并在密闭的物料输送小间操作，并设置局部强制通风设施，排风应经收集处理后再排放。 | 不涉及桶装物料。 | 不涉及 |
|  | （3）易燃、易爆、易挥发的液体物料应采用定量输送方式，比如，采用计量泵、质量流量计等方式计量。对于工艺要求高位槽计量的，易燃、易爆、易挥发物料的高位槽宜设置氮封设施，高位槽与中间槽、罐区储罐应设置气相平衡管，高位槽与中间储罐间应设置气相平衡管，尾气应接入废气处理系统。 | 易燃、易爆、易挥发的甲醛液体物料采用定量输送方式，采用质量流量计方式计量。高位槽计量的，易燃、易爆、易挥发物料的高位槽设置氮封设施，尾气接入废气处理系统。 | 符合 |
| 固体物料输送与计量 | （1）固体物料严禁采用开放式人工投料，应采用相对密闭输送物料的方式，根据物料的特性、包装方式和投料量大小可选用以下不同的方式和设备： | - 配碱区投料产生的粉尘废气未收集治理，建议在物料投料口增加移动式袋式除尘负压回收装置，回收物料回用于辅料配料槽； | 已落实 |
|  | - 投料斗和投料小间，并设置强制通风设施，排风经除尘器除尘后再排放。 | 投料斗和投料小间，并设置强制通风设施，排风经除尘器除尘后再排放。 | 符合 |
|  | ②小袋卸料站，密闭环境，设有除尘系统、筛分系统等，如简易式手套箱。 | 小袋卸料站，密闭环境，设有除尘系统 | 符合 |
|  | ③大袋卸料站，设设电动葫芦吊装，大袋拍打装置、气动夹袋装置等。 | 大袋卸料站，设设电气动夹袋装置。 | 符合 |
|  | ④气动真空输送机 | 未使用气动真空输送机 | 不涉及 |
|  | ⑤螺杆输送机 | 浆叶干燥后出料方式采用密闭螺杆输送机出料 | 符合 |
|  | ⑥提升上料机或层间提升机（结合密闭转移桶、料仓等） | 料仓配备有密闭提升上料机 | 符合 |
|  | （2）固体物料的称量应设置专门的称量间，称量间应设置通风、除尘系统，并对环境保持相对负压。对于有毒、有腐蚀或者产生粉尘较大的物料有条件的可选用能控制粉尘、保障人员安全的称量设备，如选用一体化负压称量罩（能形成单向流负压称量区，自带除尘排风装置）。 | 固体物料的称量设置专门的称量间，称量间设置通风、除尘系统，并对环境保持相对负压。 | 符合 |
|  | （3）对于遇湿易燃、遇空气易燃等空气敏感型物料应密闭称量或者选用专用的密闭称量设备。 | 不涉及遇湿易燃、遇空气易燃等空气敏感型物料 | 不涉及 |
| 反应、蒸馏 单元 | （1）反应设备应选用密闭反应釜，中转槽应选用密闭容器，高毒、高敏感类、易燃、易爆等物料严禁采用塑料容器存放。 | 反应设备选用密闭反应釜，中转槽选用密闭容器。 | 符合 |
|  | （2）用到易燃、易爆物料的反应釜上应设置惰性气体保护或安全泄放装置。安全装置出口管道应排入接收槽，经气（汽）液分离后，气体去尾气处理系统，液体回收利用或另外处理。 | 用到易燃、易爆物料的反应釜上设置惰性气体保护。气体去尾气处理系统，液体回收利用。 | 符合 |
|  | （3）反应釜搅拌密封装置应选用双端面机械密封等先进密封设备。反应釜加热、冷却应尽量避免使用多种介质在反应釜夹套内直冷直热的方式，而选用单一冷热媒的夹套循环控温装置。 | 反应釜搅拌密封装置选用双端面机械密封设备，反应釜加热选用蒸汽夹套循环控温装置。。 | 符合 |
|  | （4）在反应蒸馏和精馏工序，应采用梯级冷凝方式。反应釜应根据反应特性合理设置蒸馏气相、尾气冷凝回收系统。反应尾气及不凝气应经管道输送到废气处理设施。反应釜应设置密闭取样系统。 | 在反应蒸馏工序，采用梯级冷凝方式。 反应釜根据反应特性合理设置蒸馏气相冷凝回收产生的黑水，全部回用于生产过程，不外排； 反应釜密闭，无反应尾气产生，澄清过程产生的不凝气经密闭管线引至沉降式浆叶干燥废气处理装置，采用“袋式除尘+湿式除醛”措施处理； 三效蒸发不凝气，经真空泵系统送入密闭管线，引至排气筒排放； 反应釜设置了密闭取样系统。 | 符合 |
| 固液分离 单元 | （1）应选用密闭式、自动化程度较高的压滤机。 | 不涉及压滤工艺。 | 不涉及 |
|  | （2）离心机应采用密闭式、自动卸料的离心机，应设置独立的离心小间，并设局部强制通风设施，排风应经收集处理后再排放。 | 离心机采用密闭式离心机，设置独立的离心小间，并设局部强制通风设施，排风经收集处理后再排放。 | 符合 |
|  | （3）易燃、易爆物料使用的离心机应配置氮气惰化保护系统，尾气应接入废气处理系统；并设置含氧量检测装置或压力监控装置。 | 不涉及易燃、易爆物料使用的离心机。 | 不涉及 |
|  | （4）鼓励选择过滤洗涤二合一机、过滤洗涤干燥三合一机、立式全自动压滤机等。 | 不涉及压滤设备 | 不涉及 |
| 干燥单元 | （1）优先选用过滤洗涤干燥三合一机。 | 不涉及压滤设备 | 不涉及 |
|  | （2）独立的干燥设备优先选用干燥效率高的靶式干燥器、球形干燥器，单锥双螺带干燥器、双锥干燥器、单锥真空干燥器等。 | 腐殖酸有机肥产品干燥选用浆叶干燥设备，固体腐殖酸产品干燥选用喷雾干燥塔，符合项目生产工艺特征。 | 基本符合 |
|  | （3）对于小批量物料可依据物料特性使用盘式真空干燥箱或冻干箱。（仅限于洁净间使用） | 不涉及小批量物料干燥 | 不涉及 |
|  | （4）对含有有机溶剂的物料干燥时，其排放尾气应设置冷凝装置进入尾气处理系统。 | 含甲醛物料干燥时，干燥废气经“覆膜袋式除尘器+湿式除醛器”处理后排放。 | 符合 |
|  | （5）干燥设备的进料和出料应采取相对密闭的措施，进出料区域应设置小间，采取强制通风设施，排风经除尘器除尘后再排放。 | 干燥设备的进出料采取相对密闭的措施，进出料区域设置小间，采取强制通风设施，排风经除尘器除尘后再排放。 建议腐殖酸有机肥产品出料区域采取相对密闭的措施。 | 实施中 |
| 成品包装 单元 | （1）对于产生粉尘较大的固体物料包装区应设置二次封闭小间，强制通风设施，排风经除尘器除尘后再排放。 | 建议固体产品包装线区域设置二次封闭小间，强制通风设施，排风经除尘器除尘后再排放。 | 实施中 |
|  | 应选用效率高、物料转移简单、自动化程度高的包装设备。如选用全自动筛分、计量、分装一体机。 | 产品选用全自动筛分、计量、分装一体真空包装机 | 符合 |
| 溶剂回收 单元 | （2）车间内部的废溶剂应采用密闭管道输送到溶剂回收单元，严禁物料暴露在空气中。溶剂回收装置应采用连续精馏塔。 | 不涉及溶剂回收工序 | 不涉及 |
| 生产过程自动化控制 | （1）厂区内设立独立的中心控制室，使用自动化控制系统（如DCS，PLC）替代手动操作及传统的常规仪表。对生产过程中涉及的工艺参数进行集中控制，对污染物在线监测数据和报警装置进行在线监控，实时监控厂区内各生产储运单元，自动化水平须达到国内先进水平。尽可能采用带自动化控制系统的连续、管式工艺替代间歇、釜式工艺。应采用具有远传功能的能实现自动控制的电磁阀、气动阀、液位计、温度计、压力计、流量计等计量仪器，采用国内先进可靠的控制软件系统。 | 厂区内设立独立的中心控制室，使用DCS自动化控制系统替代手动操作及传统的常规仪表。对生产过程中涉及的工艺参数进行集中控制，对污染物在线监测数据和报警装置进行在线监控，实时监控厂区内各生产储运单元。采用具有远传功能的能实现自动控制的电磁阀、气动阀、液位计、温度计、压力计、流量计等计量仪器，采用国内先进可靠的控制软件系统。 | 符合 |
|  | （2）生产过程中涉及光气及光气化、电解（氯碱）、氯化、硝化、裂解（裂化）、氟化、加氢、重氮化、氧化、过氧化、氨基化、磺化、聚合、烷基化、偶氮化等15种危险工艺的，必须安装相应的自动化控制系统、自控联锁装置和紧急停车系统等。 | 不涉及危险工艺 | 不涉及 |
| 公用工程 | （1）在工艺冷却环节采用梯级冷却的方式，在工艺加热环节采用梯级加热的方式并尽可能使用回收再生能源的工艺冷却（加热）方案。 | 在工艺加热环节采用梯级加热的方式预热原料，利用喷雾干燥高温烟气余热加热液体物料。 | 符合 |
|  | （2）工艺循环水系统在开式闭式都可行的情况下，优先采用闭式循环系统；工艺循环水系统中应添加阻垢剂防止循环水管线结垢。 | 工艺循环水系统采用闭式循环系统；工艺循环水系统中添加阻垢剂防止循环水管线结垢。 | 符合 |
|  | （3）冷媒系统应使用无腐蚀，少挥发的介质如乙二醇水溶液。严禁使用破坏臭氧层的氟氯烃类制冷剂。 | 不涉及冷媒系统 | 不涉及 |
|  | （4）冷量需求量大、且用冷时间无法避开峰电时间的企业，或用冷负荷具有显著不均衡性的企业，宜采用蓄冷措施，条件允许时，优先采用冰蓄冷方式。 | 不涉及冷媒系统 | 不涉及 |
|  | （5）提倡使用制冷机热回收装置、空压机热回收装置及其它回收废热装置的应用。 | 不涉及冷媒系统 | 不涉及 |

由上表对比分析可知，企业现有工程 “三化改造”部分方案已落实，还有部分方案正在逐步实施中，待全部实施完成后，企业可实现“管道化、密闭化、自动化”的要求。建议企业“三化改造”方案全部实施完成后，及时开展厂区环境检测工作，加强日常环境管理，持续巩固“三化改造”方案实施成果。

|  | 5、现有工程污染物排放情况 经调查，企业现有工程“三化改造”方案正在实施中，全部实施完成后，拟开展厂区内环境检测工作。 2021年6月24-25日，洛阳嘉清检测技术有限公司对企业现有工程废气和噪声排放情况进行了监测，检测报告详见附件。本次评价引用了2020年6月企业现有工程竣工验收中废水排放情况监测数据，监测时间2020年3月19-20日，监测数据统计分析详见下表。 表2-14 现有工程污染物排放情况一览表 有组织废气排放情况. 1、投料废气排放口DA001; 废气量; 颗粒物. Nm3/h; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 监测数据均值; 58200; 9.26; 0.539. 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 二级限值; /; 120; 3.5. 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》（2020.7.30）; /; 10; /. 达标分析; /; 达标; 达标. 2、下降式桨叶干燥废气排放口DA002-1; 废气量; 颗粒物; 甲醛. Nm3/h; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h. 监测数据均值; 30840; 7.94; 0.245; 0.355; 0.01108. 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 二级限值; /; 120; 3.5; 25; 0.26. 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》（2020年7月30日）限值; /; 10; /; /; /. 达标分析; /; 达标; 达标; 达标. 3、离心式桨叶干燥废气排放口DA002-2; 废气量; 颗粒物; 甲醛. Nm3/h; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h. 监测数据均值; 19600; 7.40; 0.145; 0.34; 0.00666. 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 二级; /; 120; 3.5; 25; 0.26. 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》（2020.7.30）; /; 10; /; /; /. 达标分析; /; 达标; 达标; 达标; 达标. 4、喷雾干燥废气和包装废气排放口DA003; 废气量; 颗粒物; SO2 （未检出）; NOx. Nm3/h; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h. 监测数据均值; 29500; 3.95; 0.117; 1.5; 0.044; 8.47; 0.25. 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/ 1066—2020）表1、表3; /; 30; /; 200; /; 300; /. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2; /; 120; 3.5; /; /; /; /. 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》（2020年7月30日）; /; 10; /; /; /; /; /. 达标分析; /; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 厂界无组织废气情况. 颗粒物（mg/m3）; 甲醛（mg/m3）. 下风向监测结果范围; 0.118~0.338; ND~0.191. 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 二级; 1.00; 0.20. 豫环攻坚办（2017）162号; /; 0.50. 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》（2020.7.30）; 0.5; /. 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018附录D）小时浓度限值; /; 50μg/m3. 最大值达标分析; 达标; 达标. 废水排放情况. 生产废水; 全部综合利用，不外排. 生活废水; 经厂区化粪池处理后，送心连心四分公司达标处理后，进入新乡县污水处理厂再次处理，排入东孟姜女河. 化粪池出口; 流量(m3/d); pH; COD; BOD5; SS; 氨氮. 监测数据均值; 2.88; 6-9; 239.63; 54.5; 66; 20.51. 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级; /; 6-9; 500; 300; 400; /. 心连心化学工业集团股份有限公司污水处理站进水控制指标; /; 6-9; 600; /; 300; 500. 达标分析; /; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 厂界噪声达标情况. 厂界噪声监测结果dB(A). 监测点位及结果; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 监测数据范围; 昼; 55-56; 57-58; 53-54; 53-54. 夜; 45-46; 46-47; 43-45; 43-44. 最大值; 昼：58 dB(A)，夜：47dB(A). 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1 中3类; 昼：65 dB(A)，夜：55dB(A). 达标分析; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表分析，现有工程废气、废水、噪声均达标排放，满足相应标准限值要求。 6、本次技改项目“以新带老”的情况说明 现有工程中，投料废气除尘设备采用脉冲式袋式除尘器，除尘效率90%，技改后拟采用覆膜式袋式除尘器替代脉冲式袋式除尘器，除尘效率99%，提高除尘效率，减少颗粒物有组织排放量。 经核算，投料工序有组织废气中颗粒物排放量减少1.55t/a。 本次项目实施“以新带老”措施后，产污环节、防治措施和污染物排放标准限值的变化分析详见下表。 |
| --- | --- |

表2-15             本次项目“以新带老”后防治措施和污染物排放标准限值的变化分析一览表

| 污染因素 | 产污环节 | 污染物 | 防治措施 |  |  | 污染物排放标准限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 现有工程 | “以新带老”后 | 变化分析 | 现有工程 | “以新带老”后 |
| 废气 | 腐植质矿投料废气 | 颗粒物 | 抽风装置+脉冲袋式除尘器+15m排气筒DA001 | 抽风装置+覆膜袋式除尘器+15m排气筒DA001 | 袋式除尘器由脉冲式更换为覆膜式 | 1、《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2 中，颗粒物排放浓度120mg/m3；最高允许排放速率为 3.5kg/h； | 1、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》（2020.7.30）中工业企业排气筒颗粒物排放浓度10mg/m3； 2、《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2 中最高允许排放速率为 3.5kg/h； |
|  | 下降式桨叶干燥废气 | 颗粒物、 甲醛 | 湿式除醛器+覆膜袋式除尘器+15m高排气筒DA002-1 | 湿式除醛+覆膜袋式除尘器处理后，一起经1个15m高排气筒DA002排放 | 2根排气筒合并为1根 | 1、《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2 中，颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3；最高允许排放速率为 3.5kg/h，甲醛最高允许排放浓度25mg/m3，最高允许排放速率0.26kg/h； | 1、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》（2020年7月30日）中工业企业排气筒颗粒物排放浓度10mg/m3； 2、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中，颗粒物最高允许排放速率 3.5kg/h； 3、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中甲醛最高允许排放浓度25mg/m3，最高允许排放速率0.26kg/h |
|  | 离心式桨叶干燥废气 | 颗粒物、 甲醛 | 湿式除醛器+覆膜袋式除尘器+15m高排气筒DA002-2 |  |  |  |  |
|  | 喷雾干燥废气 | 颗粒物 | 1套喷雾干燥塔配备1套（旋风除尘+覆膜布袋式除尘器）+15m排气筒DA003 | 2套喷雾干燥塔配备2套（旋风除尘+覆膜袋式除尘器）+25m排气筒DA003 | 1、本次技改拟增加1套喷雾干燥塔和1套（旋风和覆膜袋式除尘） 2、排气筒高度由15米升至25米 | 1、《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）表1 中常规大气污染物排放浓度限值要求（颗粒物最高允许排放浓度30 mg/m3、SO2 最高允许排放浓度200 mg/m3，NOx 最高允许排放浓度400mg/m3 2、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）中，颗粒物最高允许排放浓度30mg/m3，SO2最高允许排放浓度200mg/m3，NOx最高允许排放浓度300mg/m3 | 1、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》（2020年7月30日）中工业企业排气筒颗粒物排放浓度10mg/m3； 2、《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/ 1066-2020）表1、表3，颗粒物允许排放浓度30mg/m3，SO2最高允许排放浓度200mg/m3，NOx最高允许排放浓度300mg/m3 |
|  | 包装废气 | 颗粒物 |  |  |  |  |  |
|  | 热风炉燃烧废气 | 烟尘、SO2、NOx |  |  |  |  |  |
|  | 无组织排放粉尘 | 颗粒物 | 块状原料，含有石头树叶等杂质 | 洁净原料，吨包贮存 | “三化改造”方案，减少无组织废气排放 | 1、《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2 中，颗粒物周界外浓度最高点：1.0mg/m3 | 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》（2020年7月30日），厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3 |
|  | 无组织排放VOCS | 甲醛 | 地埋卧式甲醛罐区，容积60m3 | 地埋卧式甲醛罐区，容积60m3 | 未涉及 | 1、《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中，甲醛周界外浓度最高点为0.20mg/m3； | 1、《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中，甲醛周界外浓度最高点为0.20mg/m3； 2、豫环攻坚办〔2017〕162号，工业企业边界挥发性有机物排放建议值，甲醛0.5 mg/m3； |
| 废水 | 三效蒸发冷凝水 | COD、SS、腐植酸、甲醛、 | 收集暂存于黑水储罐不外排，回用于料浆配置 | 收集暂存于黑水储罐不外排，回用于料浆配置 | 未涉及 | 生产全部废水循环使用，不外排。 |  |
|  | 湿式除醛器浓水 | COD、SS、甲醛 | 收集暂存于浓水池不排放，回用于料浆配置 | 收集暂存于浓水池不排放，回用于料浆配置 | 未涉及 |  |  |
|  | 循环冷却系统废水 | COD、SS | 收集后回用于碱液配置，不排放 | 收集后回用于碱液配置，不排放 | 未涉及 |  |  |
|  | 车间地面及设备冲洗水 | COD、SS | 收集暂存于浓水池，回用于料浆配置，不排放 | 收集暂存于浓水池，回用于料浆配置，不排放 | 未涉及 |  |  |
|  | 生活污水 | COD、SS、BOD5、NH3-N、TN、TP | 化粪池处理后，依托心连心四分公司污水处理站处理达标后，送入新乡县污水处理厂再次处理，排入东孟姜女河 | 化粪池处理后，依托心连心四分公司污水处理站处理达标后，送入新乡县污水处理厂再次处理，排入东孟姜女河 | 未涉及 | 1、《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级； 2、河南心连心化学工业集团股份有限公司四分公司污水处理站进水控制指标的要求 |  |
| 噪声 | 风机、磨机、桨叶干燥机、喷雾干燥塔、离心机 | 设备噪声 | 厂房密闭隔音、减振、隔声、距离衰减 | 厂房密闭隔音、减振、隔声、距离衰减 | 本次技改拟为新增的三效蒸发器和喷雾干燥塔配置降噪设备 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3 类标准， 昼间：65dB(A)，夜间：55dB(A) |  |
| 固废 | 原料包装袋 | 废包装袋 | 暂存于一般固废暂存间，定期外售 | 暂存于一般固废暂存间，定期外售 | 未涉及 | 《一般工业固体废物贮存、堆置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 |  |
|  | 卸尘灰 | 颗粒物 | 暂存于一般固废暂存间，回用于生产 | 暂存于一般固废暂存间，回用于生产 | 未涉及 |  |  |
|  | 辅料使用 | 废辅料包装袋 | 收集暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理 | 收集暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理 | 未涉及 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 垃圾箱暂存，环卫部门统一处理 | 垃圾箱暂存，环卫部门统一处理 | 未涉及 | / |  |

| 与 项 目 有 关 的 原 有 环 境 污 染 问 题 | 6、现有工程污染物排放量汇总 表2-16 现有工程污染物排放量汇总一览表 项目; 污染物; 单位; 现有工程排放量; 以新带老削减量; 现有工程环评批复; 是否满足要求. 废气; 废气量; 万m³/a; 13.814; /; /; /. 颗粒物; t/a; 7.535; 1.55; 10.196; 满足. 甲醛; t/a; 0.016; /; 0.02; 满足. SO2; t/a; 0.32; /; 1.28; 满足. NOx; t/a; 1.8; /; 2.99; 满足. 废水; 废水量; 万t/a; 0.0864; /; /; /. COD; t/a; 0.0352; /; 0.0355; 满足. NH3-N; t/a; 0.0018; /; 0.0018; 满足. 固废; 废原料包装袋; t/a; 50; /; 定期外售; /. 除尘器收集粉尘; t/a; 67.81; /; 回用生产; /. 生活垃圾; t/a; 4.44; /; /; /. 危险固废; t/a; 0.5; /; /; /. 7、现有工程总量控制指标 现有工程废气总量控制指标涉及SO2和NOx，详见下表。 表2-17 废气总量控制指标满足性分析 单位：t/a 序号; 污染物名称; 现有工程 排放量; 以新带老削减量; 环评批复; 控制性分析. 1; 颗粒物; 7.535; 1.55; 10.196; 满足. 2; VOCs （甲醛）; 0.016; /; 0.02; 满足. 3; SO2; 0.32; /; 1.28; 满足. 4; NOx; 1.8; /; 2.99; 满足. 由上表可以看出，本项目废气污染物排放总量满足现有工程环评批复的总量控制指标要求。 现有工程废水总量控制指标涉及COD和氨氮，详见下表。 表2-18 废水总量控制指标满足性分析 单位：t/a 项目; 实际排放量; 环评批复. COD; 氨氮; 总氮; 总磷; COD; 氨氮; 总氮; 总磷. 厂区出口; 0.207; 0.0177; 0.0254; 0.0007; 0.2664; 0.0222; /; /. 新乡县污水处理厂出口; 0.0352; 0.0018; 0.0132; 0.0004; 0.0355; 0.0018; /; /. 控制性分析; /; /; /; /; 满足; 满足; 满足; 满足. 由上表可以看出，本项目废水污染物排放总量满足现有工程环评批复的总量控制指标要求。 8、现有工程排污许可证基本情况 企业于2020年7月3日办理排污许可证，证书编号：91410721MA44U8GX5D001Q，详见附件。 依据《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、钾肥、复混肥 料、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ 864.2864.2-2018）表15 有机肥料及微生物肥料工业排污单位生产单元或设施废气治理可行技术参照表，现有工程投料废气、干燥废气污染物颗粒物采用袋式除尘器除尘，属可行技术。 9、现有工程存在的环保问题及整改建议 根据现行环保政策和技术规范要求，现有工程存在的主要环保问题及整改建议见下表。 表2-19 现有工程存在的主要环保问题及整改建议一览表 序号; 存在的环保问题; 整改建议; 整改期限. 1; 桨叶干燥废气排气筒个数多; 下降式桨叶干燥废气和离心式桨叶干燥废气均在桨叶干燥阶段产生，且污染物种类相同，防治措施相同，建议现有工程2个桨叶干燥废气排气筒合并为1根。; 2021年12月底. 2; “三化改造”方案未全部完成; “三化改造”方案部分完成，仍有部分在施工调试中，建议按照市局“三化改造”验收要求，及时完成，并开展环境监测。; 验收要求的期限. |
| --- | --- |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区 域 环 境 质 量 现 状 区 域 环 境 质 量 现 状 区 域 环 境 质 量 现 状 | - 环境空气质量现状 （1）新乡市环境空气质量达标判定 本项目位于新乡经济技术集聚区朗公庙镇青龙路东段，根据环境功能区划分，项目所在地为环境空气二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（ GB3095-2012）二级标准。 为了解该项目所在区域的环境空气质量现状，本次环境空气质量现状评价采用《新乡市2020年环境质量年报》数据，统计结果如下表。 表3-1 区域环境空气常规监测统计分析结果一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 年超标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度（μg/m3）; 13; 60; 21.67; /; 达标. NO2; 年平均质量浓度（μg/m3）; 35; 40; 87.5; 0.8; 达标. PM10; 年平均质量浓度（μg/m3）; 89; 70; 127.14; 10.1; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度（μg/m3）; 51; 35; 145.71; 19.9; 不达标. CO; 第 95 百分位数日平均（mg/m3）; 1.675; 4; 41.87; /; 达标. O3-8h; 第 90 百分位数日平均（μg/m3）; 173; 160; 108.12; 14.2; 不达标. 由上表可知，本项目所在地区域环境空气中的SO2、NO2、CO、O3相应浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5、PM10、O3-8h相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，由此判定新乡市区域环境空气质量属于不达标区域。 项目所在区域PM10、PM2.5浓度出现超标的主要原因一是入冬后气压低，造成空气中的微小颗粒不断聚集，飘浮在空气中。二是道路交通、建筑施工、土地裸露造成的扬尘污染严重，给城市地面带来了大量的灰尘，由于空气干燥、湿度低，人群和车流的活动，又使地面的灰尘飘浮到空气中。O3超标在夏季明显，原因是夏季空气扩散条件比较好，加上降雨较多，夏天强烈的太阳辐射和较高的温度，容易造成光化学烟雾和二次臭氧生产。持续高温和强日照天气，有利于氮氧化物和挥发性有机物发生大气光化学反应，从而生成近地面臭氧等强氧化剂所影响的。NO2的排放主要来源于化石燃料燃烧，即燃煤与燃油，以及土壤、生物质燃耗和闪电，造成区域超标的主要原因是化石燃料的燃烧以及迅猛增加的机动车产生的尾气。 企业现有工程特征污染因子包括甲醛，依据光远检测有限公司于2020年4月20日～26日对项目厂址西南方向1800米的龙泉村环境质量数据，甲醛浓度均未检出，满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018附录D）表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值中，甲醛小时浓度限值50μg/m3的要求。 （2）新乡市环境质量持续改善情况 根据《新乡市2020年环境质量年报》相关内容： ①污染物浓度水平 2020年新乡市环境空气与上年相比，各项污染物浓度均有所下降：PM10平均浓度下降12微克/立方米，降幅11.9%；PM2.5平均浓度下降5微克/立方米，降幅8.9%；二氧化硫平均浓度下降3微克/立方米，降幅18.8%；二氧化氮平均浓度下降9微克/立方米，降幅20.5%；O3第90百分位浓度下降12微克/立方米，降幅6.5%，CO第95百分位浓度下降0.405毫克/立方米，降幅19.5%。 ②空气质量天气级别分布 2020 年新乡市空气质量共监测 366 天，新乡市环境空气质量优、良天数 236天（占比 64.5%）；轻度污染103 天（占比 28.1%）、中度污染18天（占比4.9%）、重度污染及以上天气9 天（占比2.5%）。 与上年相比，优、良天数增加32天，上升8.6个百分点。重度污染及以上天气，同比减少13天。与2016年（十三五初）相比，优、良天数增加78天，上升21.3个百分点,重度污染及以上天气减少35天。 ③各项污染物超标情况 2020年，新乡市空气质量首要污染物为PM2.5，超标率为19.9%；其他各项污染物超标率由高到低依次为臭氧（14.2%）、PM10（10.1%）、二氧化氮（0.8%）。 与上年相比，各类污染物超标率均有所下降，二氧化硫、一氧化碳均保持全年达标。与2016年（十三五初）相比，除二氧化硫保持全年达标，其余五项污染物超标率均明显下降。 ④目标完成情况 2020年，新乡市PM10平均浓度为89微克/立方米，低于目标值12微克/立方米；PM2.5平均浓度为51微克/立方米，低于目标值4微克/立方米；优良天数236天，同比增加32天。 由上述4项可以看出，2020年新乡市环境空气6项基本污染物，较2019年均同比下降，实现了PM10、PM2.5年综合指数同比下降，优良天数同比上升；各类污染物超标率均有所下降，二氧化硫、一氧化碳均保持全年达标。PM10、PM2.5浓度低于省定目标值。新乡市环境空气质量持续改善。 2、水环境质量现状 本项目生产废水全部回用，不外排，生活废水经河南心连心化学工业集团股份有限公司四公司污水处理站处理后，送至新乡县污水处理厂进一步达标处理，最终排入东孟姜女河。地表水环境质量现状评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。 东孟姜女河东杨村断面2020年全年监测数据统计见下表。 表3-2 东孟姜女河东杨村断面监测数据 单位：mg/L 因子 时间; COD; NH3-N; TP. 浓度; 标准; 标准 指数; 超标 情况; 浓度; 标准; 标准 指数; 超标 情况; 浓度; 标准; 标准 指数; 超标 情况. 2020-01; 41.35; 40; 1.03; 超标; 1.82; 2.0; 0.91; 达标; 0.129; 0.4; 0.32; 达标. 2020-02; 33.67; 0.84; 达标; 0.61; 0.31; 达标; 0.109; 0.27; 达标. 2020-03; 37.15; 0.93; 达标; 1.20; 0.60; 达标; 0.124; 0.31; 达标. 2020-04; 35.08; 0.88; 达标; 1.68; 0.84; 达标; 0.170; 0.43; 达标. 2020-05; 30.45; 0.76; 达标; 1.20; 0.60; 达标; 0.233; 0.58; 达标. 2020-06; 29.18; 0.73; 达标; 1.23; 0.62; 达标; 0.294; 0.74; 达标. 2020-07; 32.65; 0.82; 达标; 0.71; 0.36; 达标; 0.336; 0.84; 达标. 2020-08; 32.59; 0.81; 达标; 1.12; 0.56; 达标; 0.369; 0.92; 达标. 2020-09; 27.2; 0.68; 达标; 0.32; 0.16; 达标; 0.347; 0.87; 达标. 2020-10; 25.58; 0.64; 达标; 0.69; 0.35; 达标; 0.253; 0.63; 达标. 2020-11; 27.58; 0.69; 达标; 0.59; 0.30; 达标; 0.22; 0.55; 达标. 2020-12; 26.22; 0.66; 达标; 0.58; 0.29; 达标; 0.242; 0.61; 达标. 全年均值; 31.56; 0.79; 达标; 0.98; 0.49; 达标; 0.236; 0.59; 达标. 注：表中数据取月均值。 由上表可以看出，东杨村断面2020全年监测数据中，仅COD在1月份出现超标情况，超标率8.3%，NH3-N和总磷浓度均可达标；各因子年均浓度均可达标。 按照《新乡市碧水工程行动计划》、《新乡市委市政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》和《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案（2017-2019年）》要求，对区域水环境进行综合整治，逐步改善东孟姜女河的水环境质量。《新乡经济技术产业集聚区规划环评》中提出了区域地表水防治措施与建议，在当地政府和相关企业协作下，目前整治进度较快，效果明显，区域地表水环境质量状况持续改善。 3、声环境 2019年6月24-25日，洛阳嘉清检测技术有限公司对黑色科技公司厂界噪声进行了监测，数据分析详见下表。 表3-3 厂界噪声监测结果一览表 单位：dB（A） 采样时间; 采样点位; 监测结果Leq [dB（A）]. 昼间; 夜间. 2021.06.24; 东厂界; 55; 46. 南厂界; 57; 47. 西厂界; 53; 45. 北厂界; 54; 44. 2021.06.25; 东厂界; 56; 45. 南厂界; 58; 46. 西厂界; 54; 43. 北厂界; 53; 44. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类; 65; 55. 达标分析; 达标; 达标. 由上表分析可知，监测期间，本次项目厂界东、南、西、北厂界噪声昼间最大检测值58dB(A)、夜间最大检测值47dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类（昼间65 dB(A)、夜间55 dB(A)）标准要求。 4、生态环境 根据现场调查可知，项目区周围主要为企业、居民区、道路，为人工生态系统。周边无划定的自然保护区，本次技改项目建成后不会对周边生态环境造成破坏。 |
| --- | --- |
| 环境保护 目标 | 表3-4 主要环境保护目标一览表 序号; 保护目标; 方位; 距离（m）; 功能; 保护级别. 1; 贾屯村; EN; 2490; 居民区; 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级. 2; 梁任旺村; N; 2264; 居民区. 3; 赵堤村; S; 2069; 居民区. 4; 东龙泉村; WS; 1928; 居民区. 5; 焦庄村; W; 1648; 居民区. 6; 寺王村; WN; 2041; 居民区. 7; 东孟姜女河; ES; 715; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅴ类. |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | - 废气 本项目执行的污染物排放标准详见下表。 表3-5 大气污染物排放标准及限值分析一览表 标准名称及级(类)别; 污染 因子; 标 准 限 值. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级; 颗粒物; 排放浓度：120mg/m3； 排气筒15m时最高允许排放速率 3.5kg/h； 周界外浓度最高点：1.0mg/m3. 甲醛; 排放浓度：25mg/m3； 排气筒15m时最高允许排放速0.26kg/h； 周界外浓度最高点：0.20mg/m3. 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/ 1066—2020）表1、表3基准氧含量（O2）9%; 颗粒物; 排放浓度：30mg/m3， 厂界浓度1.0mg/m3. SO2; 排放浓度：200mg/m3. NOx; 排放浓度：300mg/m3. 烟气黑度; 林格曼黑度，1级. 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》（2020.7.3）; 颗粒物; 排放口排放浓度10mg/m3， 厂界排放浓度0.5mg/m3. 豫环攻坚办【2017】 162号; 甲醛; 1、工业企业边界挥发性有机物排放建议值甲醛0.5 mg/m3；. 本次项目执行标准; 颗粒物; 排放口排放浓度10mg/m3， 厂界排放浓度0.5mg/m3. 甲醛; 排放口排放浓度：25mg/m3； 周界外浓度最高点：0.20mg/m3. SO2; 排放口排放浓度：200mg/m3；. NOx; 排放口排放浓度：300mg/m3；. 烟气黑度; 林格曼黑度，1级. 二、废水 本次技改项目生产废水回用于生产，不外排，不新增生活废水。 三、噪声 1、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类（昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A））； 四、固废 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单； |
| 总 量 控 制 指 标 | 1、本项目总量控制指标 本次技改项目废气污染物排放总量控制因子包括颗粒物、SO2、NOX、VOCs，废水污染物排放总量未发生变化，详见下表。 表3-6 本次技改项目废气总量控制指标一览表 t/a 控制项目; 现有工程; 以新带老削减; 本次技改项目; 本次技改项目实施后全厂; 现有批复总量; 技改前后 变化量t/a. 废气量; 13.814; /; 5.5; 19.314; /; /. 颗粒物; 7.535; 1.55; 1.184; 7.17; 10.196; -0.37. VOCs（甲醛）; 0.016; /; 0; 0.016; 0.02; 0. SO2; 0.32; /; 0.08; 0.40; 1.28; +0.08. NOx; 1.8; /; 2.52; 4.32; 2.99; +2.52. 对照现有工程环评总量批复，本次技改完成后，废气总量控制因子颗粒物排放总量减少0.37t/a，SO2排放总量新增0.08t/a，NOX排放总量新增2.52t/a，VOCs（甲醛）排放不变化。本次技改工程完成后，全厂废气总量控制因子NOX排放量为4.32t/a，SO2排放总量为0.40t/a，颗粒物排放总量为7.17t/a，VOCs（甲醛）排放量0.016 t/a。 2、区域总量替代 本项目为改扩建项目，新增污染物总量指标由区域内部调剂。依据总量指标相关政策和新乡县生态环境保护局总量控制意见，本项目新增大气重点污染物总量实行倍量替代，新增大气重点污染物总量控制指标来源于新乡市瑞科供热有限公司燃煤锅炉拆改削减量。 新乡市瑞科供热有限公司燃煤锅炉拆改削减量目前分别为SO2 52.9528 t/a，NOx 59.51656 t/a，本次项目SO2支出量0.16t/a，NOx支出量5.04t/a。支出后，新乡市瑞科供热有限公司燃煤锅炉拆改削减量剩余SO2 52.7928t/a，NOx 54.47656 t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施 工 期 环 境 保 护 措 施 | 本项目租用现有工程闲置车间进行建设，厂房内地面已全部硬化，项目施工期主要环境影响为厂房内布局改造工序产生的颗粒物废气、装修废物和施工期设备安装等工序产生的噪声等。 （1）废气污染防治措施：本项目施工期不涉及土方开挖，仅在现有厂区内拟增设备设施，且改造采用外购的成品板材进行组装，在板材切割、管线焊接时会产生少量的颗粒物废气，本次评价要求项目施工作业在封闭车间内进行，尽最大可能地减少施工期环境影响。 （2）废水污染防治措施：本项目无施工废水产生，施工人员均不在厂内食宿，施工人员生活污水由化粪池处理后，经厂区废水总排口，送至心连心四分公司污水处理厂处理。 （3）噪声污染防治措施：本次评价要求施工期优选低噪施工设备，施工作业均在封闭厂房内进行，施工作业仅在白天进行，最大限度地降低施工噪声影响。合理划定运输路线，优选低噪运输车辆，合理限制大型运输车的车速，尤其进入城区道路、居民区等敏感区域时应限速禁鸣。 （4）固体废物污染防治措施：本项目评价要求施工期装修垃圾应采用带盖垃圾桶清运收集，并及时清运至市政部门指定的堆放处理场所，严禁随意丢弃。厂区设置带盖垃圾桶，施工人员生活垃圾贮存于垃圾桶内，委托当地环卫部门统一清运，做到日产日清。 以上污染因素均伴随施工而产生，项目施工期对环境的影响是局部的、短暂的和可逆的，施工期污染物将随着施工期的结束而消失。建设单位和施工单位在施工过程中只要切实落实施工期污染控制措施，施工期的环境影响将得到有效控制。 |
| --- | --- |
| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 依据本次技改项目工程分析，项目污染物排放、防治措施及环境影响分析如下。 一、废气 1、废气产排情况分析 依据工程分析，本次技改项目废气产生工序均在三效蒸发系统装置之后，废气特征污染物均不涉及甲醛因子。项目拟在所有产污点位均设置收集处理设施，不存在明显无组织废气排放源。 本次技改项目有组织排放废气包括三效蒸发不凝气、喷雾干燥废气、热风炉燃烧废气、固体产品包装废气。 三效蒸发不凝气主要成分为水蒸气和微量颗粒物，由真空泵系统排出后，经密闭管线引至25米排气筒DA003排放； 喷雾干燥废气主要污染物为颗粒物，采用“旋风除尘器+覆膜袋式除尘器”处理，颗粒物的去除效率为99%，处理后，经25米排气筒DA003排放。 依据企业提供资料，本次技改工程拟配置的热风炉为直接式燃气热风炉，采用天然气燃料，将冷空气直接加热后直接送入喷粉塔内与浆料接触。热风炉配置低氮燃烧器，设置合理的天燃气与助燃风的燃控比，根据燃膛测温来调节炉膛内的补入冷空气量，确保炉膛处于低温燃烧，减少氮氧化物的产生，低氮燃烧效率大于30%。热风炉燃烧废气主要污染物为颗粒物、SO2、NOx，和喷雾干燥废气一起采用覆膜袋式除尘器处理，颗粒物的去除效率为99%，经25米排气筒DA003排放。 固体产品包装废气主要污染物为颗粒物，经密闭管线收集，引至喷雾干燥废气处理系统，采用覆膜袋式除尘器处理后，经25米排气筒DA003排放。 本次技改项目废气处理工艺流程示意图详见下图。 图4-1 废气处理工艺流程示意图 类比现有工程，喷雾干燥废气、热风炉燃烧废气、包装废气、三效蒸发不凝气产生的颗粒物产生量分别为94.752 t/a、0.59 t/a、22.74t/a、0.36 t/a；废气处理系统拟设置风量55000 m3/h。 依据工程分析，喷雾干燥工段拟增加的喷雾干燥塔与现有工程喷雾干燥塔型号和规模相同，类比现有工程，处理后的废气中颗粒物、SO2、NOx排放浓度分别为2.99 mg/m3、未检出、6.36 mg/m3，本项目燃烧废气中SO2排放浓度取检出限一半，即为1.5mg/m3。颗粒物、SO2、NOx排放速率分别为0.16 kg/h 、0.011 kg/h、0.35 kg/h ，排放量分别为1.18 t/a、0.0825 t/a、2.52 t/a。 处理后废气中的颗粒物、SO2、NOx排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/ 1066-2020）表1排放浓度限值30mg/m3、200mg/m3、 300mg/m3的要求，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》（2020年7月30日）中工业企业排气筒颗粒物排放浓度限值10mg3的要求。 本次技改项目废气产排情况及治理措施详见下表4-1。 2、废气污染防治措施可行性分析 1、本次技改项目废气污染防治措施可行性分析 （1）喷雾干燥废气、包装废气处理措施可行性分析 依据《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、钾肥、复混肥 料、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ 864.2864.2-2018）表15 有机肥料及微生物肥料工业排污单位生产单元或设施废气治理可行技术参照表，本次技改工程产生的喷雾干燥废气、包装废气主要污染物为颗粒物，采用“旋风除尘器+袋式除尘器”除尘，三效蒸发不凝气和包装废气主要污染物为颗粒物，采用袋式除尘器除尘，处理后废气一起经25米排气筒排放，属可行技术。 （2）热风炉燃烧废气处理措施可行性分析 热风炉采用天然气燃料，将冷空气直接加热后直接送入喷粉塔内与浆料接触。 本项目配置的热风炉为直接式燃气热风炉，由燃烧系统、配风装置、燃烧混合室、热工控制系统组成。热工及动力控制采用远程控制+现场控制方式。根据设备厂家提供资料可知，本项目热风炉炉体为立式炉体，采用钢体及耐火材料的混合体结构：前室是炉膛，内衬有耐火隔热层，天然气由管道送入燃烧器，燃烧器采用欧保品牌一体式低氮燃烧器，并配有先进的火焰监测、点火、吹扫、以及必要的安全控制联锁等系统。 热风炉配置低氮燃烧器，设置合理的天燃气与助燃风的燃控比，以及根据燃膛测温来调节炉膛内的补入冷空气量，以确保炉膛处于低温燃烧，减少氮氧化物的产生，低氮燃烧效率大于30%。 企业已安装喷雾干燥废气排放在线监测装置，监测因子为颗粒物、SO2、NOx，实时监控污染物排放状况。 热风炉燃烧原理见下图。 图4-2 热风炉燃烧原理示意图 2、现有工程废气污染防治措施可行性分析 经调查，现有工程中，投料废气主要污染因子为颗粒物，采取袋式除尘器除尘措施，浆叶干燥废气主要污染因子为甲醛和颗粒物，甲醛治理采取湿式除醛技术措施，颗粒物治理采取袋式除尘器除尘措施，喷雾干燥废气和包装废气主要污染物均为颗粒物，分别采取袋式除尘器除尘措施。袋式除尘器除尘工作原理和湿式除醛技术原理分析如下： 袋式除尘器除尘工作原理分析： 袋式除尘器是一种含尘气体通过滤袋滤去其中粉尘离子的分离捕集装置，是过滤式除尘器的一种，广泛应用于净化含有微小粉尘离子的气体，可满足处理不同气量的含尘气体的要求，且可以捕集多种干性粉尘，净化效率达到99%以上。袋式除尘器运行稳定，没有污泥处理及腐蚀问题，操作、维护简单，目前该除尘器在处理含尘气体方面广泛应用。袋式除尘器工艺流程图见下图。 图4-3 袋式除尘器工作原理图 湿式除醛技术分析： 湿式除尘器俗称“除雾器”，使废气与液体（一般为水）密切接触，利用水滴和废气中组分的惯性碰撞或者利用水和废气中组分的充分混合作用或气体中组分在液体中的溶解性及其他作用捕集中组分达到净化废气的装置，去除废气中的粉尘，同时又对废气中可溶性组分具有良好的去除效率。现有工程产生的浆叶干燥废气主要污染物为甲醛和颗粒物，采用喷淋式湿式除尘器，选用水作为喷淋溶液，对废气中颗粒物的去除效率在80%~95%之间，由于甲醛易溶于水，常温下甲醛在水中的溶解度为66.7g/（100g 水），对甲醛去除效率较高。湿式除尘器产生的废水中主要成分为甲醛和颗粒物，可作为料浆配置用水回用于生产，实现废水零排放。喷淋式湿式除尘器流程图如下。 图4-4 喷淋式湿式除尘器的工艺流程图 3、大气环境影响分析 项目厂址位于新乡市，该区域环境空气质量属于不达标区域，河南省、新乡市相关政府、办公厅通过相关文件及行动计划的实施，能够持续改善区域环境空气质量。距离厂址最近的环境保护目标为西向1648米的焦庄村。厂界外500米范围内无自然保护区，风景名胜区等。 依据废气排放分析，本次技改项目喷雾干燥废气和热风炉废气采用“旋风除尘器+覆膜袋式除尘器”处理，经25米排气筒DA003排放；三效蒸发不凝气密闭管线引至25米排气筒DA003排放；固态产品包装废气采用密闭管线收集引至喷雾干燥废气处理设施，采用覆膜袋式除尘器处理，经25米排气筒DA003排放。 经核算，处理后废气中的颗粒物、SO2、NOx排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/ 1066-2020）表1排放浓度限值的要求，满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》（2020年7月30日）中工业企业排气筒颗粒物排放浓度限值的要求。 本次技改工程在厂区内所有产污点位均拟设置收集处理设施，厂区现有原料仓库全封闭管理，固体原料吨包贮存，密闭输送，生产车间定期维护和检修，杜绝跑冒滴漏现象等措施后，预计厂区无组织废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级颗粒物1.0mg/m3的标准要求。 依据上述分析，本项目大气污染物在采用相应处理措施后，均能达标排放，在环保设施正常运行的情况下，本项目排放的废气对周围环境空气影响较小。 |

表4-1                                                           本次技改项目有组织废气产排情况及可行技术分析一览表

| 废气名称 | 污染物 | 污染物产生情况 |  |  |  | 治理设施 |  |  |  |  | 运行时间h/a | 污染物 | 排放情况 |  |  | 排放限值 |  | 达标分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 源强核算方法 | 产生量 | 浓度 | 速率 | 污染治理设施名称 | 治理工艺去除率 | 是否可行技术 | 排气筒 | 废气量 |  |  | 浓度 | 速率 | 排放量 | 浓度 | 速率 |  |
|  |  |  | t/a | mg/ m3 | kg/h |  |  |  | 高度m | m3/h |  |  | mg/ m3 | kg/h | t/a | mg/ m3 | kg/h |  |
| 喷雾干燥废气 | 颗粒物 | 类比现有 | 94.75 | 239.27 | 13.16 | 旋风除尘+覆膜袋式除尘器 | 99% | 是 | DA003，25m Φ1.6 | 55000 | 7200 | 颗粒物 | 2.99 | 0.16 | 1.18 | 10 | 14.45 | 达标 |
| 三效蒸发不凝气 | 颗粒物 | 类比现有 | 0.36 | 0.90 | 0.049 |  |  | 是 |  |  | 7200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装废气 | 颗粒物 | 类比现有 | 22.74 | 57.41 | 3.16 |  |  | 是 |  |  | 7200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧废气 | 颗粒物 | 类比现有工程 | 0.59 | 1.50 | 0.082 |  |  | 是 |  |  | 7200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  | 0.0825 | 1.50 | 0.011 |  | 0% | / |  |  |  | 二氧化硫 | 1.50 | 0.011 | 0.0825 | 200 | 9.65 | 达标 |
|  | NOX |  | 2.52 | 6.36 | 0.35 |  | 0% | / |  |  |  | NOX | 6.36 | 0.35 | 2.52 | 300 | 2.85 | 达标 |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 二、废水 本次技改项目，本次 技改项目三效蒸发气相冷凝废水，又称黑水，回用于煤浆配置工序，不外排。循环冷却系统产生的循环冷却废水回用于碱液配置工段，不外排；本次技改项目不新增劳动人员，不产生生活废水。 图4-4 本次项目生产废水处理工艺流程示意图 三、噪声 1、产排情况和防治措施分析 本次技改项目新增噪声源主要是来自喷雾干燥塔、风机等，噪声源强在65~70dB(A)之间，各类主要设备的噪声源排放情况详见下表。 表 4-2 本次技改项目主要设备噪声排放情况一览表 设备名称; 数量 （台）; 源强 dB(A); 位置; 防治措施; 治理后噪声源强dB(A). 喷雾干燥塔; 1; 75-85; 生产车间; 隔声; 70. 风机; 1; 80-90; 生产车间; 减振、消声器; 65. 2、声环境影响分析 采用减震措施后，再经距离衰减，预计厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间小于65 dB(A)，夜间小于55 dB(A)， 的要求。项目对周围声环境影响较小，不会出现噪声扰民现象。 四、固体废物 本次技改项目无危险废物产生，产生的一般固体废物为除尘器收集的粉尘，依据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），除尘器收集的粉尘属非特定生产行业生产过程中产生的一般废物，基本情况详见下表。 表4-3 本次技改项目一般废物基本情况见表 一般废物名称; 废物类别; 废物代码; 产生量 （t/a）; 产生工序及装置; 形态; 处置措施. 除尘器收集粉尘; 工业粉尘; 060-001-66-0001; 117.26; 袋式除尘器卸尘灰; 固态; 回用于生产. 2、固体废物对环境影响分析 公司现有工程设置有1座一般固废暂存间 25m2，暂存间地面均已进行硬化，并设置防渗、防风、防晒、防雨淋措施，固废分类分区存放。 本次技改项目产生的一般固废依托现有工程一般固废暂存间暂存，集中收集后回用于生产。一般固废暂存间可以满足《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单的相关要求。 综上所述，在采取相应措施后，一般固废回用于生产，不外排，对周围环境影响较小。 五、监测计划 企业已安装喷雾干燥废气在线监测装置，监测因子为颗粒物、SO2、NOx，可实时监控污染物排放情况，建议及时与当地生态环境管理部门进行数据联网。 依据《排污许可证申请与核发技术规范排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、钾肥、复混肥 料、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ 864.2864.2-2018），建议企业在运营中应定期进行监测，监测计划详见下表。 表4-4 本次技改项目实施后全厂监测计划表 废气监测计划表. 有组织排放废气. 序号; 废气类别; 监测点位; 监测指标; 最低监测频次. 1; 投料废气; 投料废气 处理系统排气筒DA001; 颗粒物; 半年. 2; 浆液干燥废气; 浆液干燥废气 处理系统排气筒DA002; 颗粒物、甲醛; 半年. 3; 喷雾干燥废气; 喷雾干燥废气 处理系统排气筒DA003; 颗粒物、SO2、NOx; 半年. 无组织排放废气. 厂界; 厂界; 颗粒物、甲醛; 半年. 废水监测计划表. 监测点位; 污染物指标; 最低监测频次. 废水总排口; pH、化学需氧量、悬浮物、 五日生化需氧量、氨氮; 半年. 噪声监测计划. 监测点位; 监测因子; 最低监测频次. 厂界外1米; 等效声级 dB（A）; 年. 七、环境风险分析 本次技改项目，无新增风险物质和工艺。 八、污染物排放情况汇总 本次技改项目染物产排“三笔帐”详见下表。 表4-5 本次技改项目污染物产排“三笔账”汇总 （t/a） 项目; 污染物; 单位; 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 废气量; 万Nm3/a; 5.5; /; 5.5. 颗粒物; t/a; 118.08; 116.9; 1.18. SO2; t/a; 0.0825; 0; 0.0825. NOx; t/a; 2.52; 0; 2.52. 固废; 除尘器收集粉尘; t/a; 117.26; 回用生产; 0. 综合以上分析，本次技改工程废气颗粒物排放量1.18t/a，SO2排放量0.0825 t/a，NOx排放量2.52t/a；废水不外排；一般固废产生为117.26t/a，全部回用于生产，不外排。 2、全厂污染物排放对比分析情况 本次技改项目实施后，全厂污染物排放情况详见下表。 表4-6 本次技改项目实施后全厂污染物排放“三笔账”汇总分析 项目; 污染物; 单位; 现有工程排放量; 以新带老削减; 本次技改项目排放量; 本次技改项目完成后全厂排放量; 增减量. 废气; 废气量; 万Nm3/a; 13.814; 5.5; 19.314; +5.5. 颗粒物; t/a; 7.535; 1.55; 1.18; 7.17; -0.37. 甲醛; t/a; 0.016; /; 0; 0.016; 0. SO2 （均未检出）; t/a; 0.3186; /; 0.08; 0.4011; +0.08. NOx; t/a; 1.8; /; 2.52; 4.32; +2.52. 废水; 废水量; 万m3/a; 0.0864; /; 0; 0.0864; 0. COD; t/a; 0.0352; /; 0; 0.0352; 0. 氨氮; t/a; 0.0018; /; 0; 0.0018; 0. 固体废物; 废原料包装袋; t/a; 50; 定期外售; 0; 50; 0. 除尘器收集粉尘; t/a; 42.6708; 回用于生产; 117.26; 0; 0. 生活垃圾; t/a; 4.44; /; 0; 4.44; 0. 危险固废; t/a; 0.5; /; 0; 0.5; 0. 九、总量控制分析 根据工程分析，本项目运营期废气总量控制因子为颗粒物、SO2和NOx，不涉及废水总量控制。 1、废气污染物总量控制分析 技改项目建成后，全厂总量控制指标分析详见下表。 表4-7 技改项目完成后全厂总量控制指标一览表 单位：t/a 控制项目; 现有工程; 本次技改项目; 本次技改项目实施后全厂; 现有批复总量; 增减量. 废气量; 13.814; 5.5; 19.314; /; +5.5. 颗粒物; 7.535; 1.18; 7.17; 10.196; -0.37. 甲醛; 0.016; 0; 0.016; 0.02; 0. SO2 （均未检出）; 0.3186; 0.0825; 0.4011; 1.28; +0.08. NOx; 1.8; 2.52; 4.32; 2.99; +2.52. 由上表分析可知，技改项目完成后，废气中SO2排放量增加0.08t/a，NOx排放量增加2.52t/a，颗粒物排放量减少0.37t/a。 - 总量控制指标建议 表4-8 技改项目总量控制建议指标一览表 总量因子; 颗粒物; 甲醛; SO2; NOx. 排放量t/a; /; /; 0.08; 2.52. 由上表可知，本次技改项目SO2总量指标应新增0.08t/a，NOx总量指标应新增2.52t/a，其余总量因子不需要增加。 十、工程环保投资 本项目总投资3500万元，其中环保投资共计21万元，占总投资的0.6%。项目环保设施投资及“三同时”验收一览表见下表。 表4-9 项目环保投资估算及“三同时”验收一览表 序号; 项目内容; 本次技改项目环保措施及投资（万元）; 技改后治理效果. 1; 喷雾干燥废气; 1套喷雾干燥塔配套废气处理设施（旋风除尘+覆膜袋式除尘器）+25m排气筒DA003 （Φ1.6m）; 20; 1、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》（2020年7月30日）中工业企业排气筒颗粒物排放浓度10mg/m3； 2、《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/ 1066-2020）表1、表3，颗粒物允许排放浓度30mg/m3，SO2最高允许排放浓度200mg/m3，NOx最高允许排放浓度300mg/m3. 2; 噪声; 厂房密闭隔音、减振、隔声、距离衰减; 1; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3 类标准，. 3; 固 废; 除尘器粉尘; 返回生产再利用; 0; 综合利用. 合计; 21; /. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 喷雾干燥废气DA003 | 颗粒物 | 抽风装置+旋风除尘+覆膜袋式除尘器+25m排气筒DA003 （Φ1.6m） | 1、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》（2020年7月30日）中工业企业排气筒颗粒物排放浓度10mg/m3； 2、《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/ 1066-2020）表1、表3，颗粒物允许排放浓度30mg/m3，SO2最高允许排放浓度200mg/m3，NOx最高允许排放浓度300mg/m3 |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOx |  |  |
| 地表水环境 | 本次技改项目生产废水全部回用于生产，不外排，无新增生活废水。 |  |  |  |
| 声环境 | 喷雾干燥塔、风机等 | 设备噪声 | 厂房密闭隔音、减振、隔声、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 除尘器收集的粉尘 | 颗粒物 | 暂存于一般固废间，回用于生产 | 不外排 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本次技改后项目，不新增风险物质和风险工艺。 |  |  |  |
| 生态保护 措施 | 根据现场调查，项目区周围主要为企业、居民区、道路，为人工生态系统。周边无划定的自然保护区，本项目建成后不会对周边生态环境造成破坏。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 本次技改项目，无新增风险物质和风险工艺。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 建议喷雾干燥废气在线监测装置与当地生态环境管理部门联网。 |  |  |  |

- 六、结论

河南黑色生态科技有限公司利用含腐植质矿源生产腐植酸产品调整技改项目符合国家产业政策，在认真落实环评提出的各项环保措施和建议后，项目产生的污染物均能达标排放，对区域环境影响较小。从环保角度分析，本项目建设可行。

附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 7.5348 | / | / | 1.1844 | 1.55 | 5.61 | -0.37 |
|  | 甲醛 | 0.016 | / | / | 0 | / | 0.016 | 0 |
|  | SO2 | 0.32 | / | / | 0.08 | / | 0.40 | +0.08 |
|  | NOx | 1.8 | / | / | 2.52 | / | 4.32 | +2.52 |
| 废水 | COD | 0.0352 | / | / | 0 | / | 0.0352 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.0018 | / | / | 0 | / | 0.0018 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 废原料包装袋 | 50 | / | / | 0 | / | 50 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 4.44 | / | / | 0 | / | 4.44 | 0 |
| 危险废物 | KOH包装袋 | 0.5 | / | / | 0 | / | 0.5 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①