目   录

第 1 章	概述	1

1.1	项目由来	1

1.2	工程和环境特点	3

1.3	环境影响评价的工作过程	4

1.4	关注的主要环境问题及环境影响	4

1.5	与产业政策、区域规划的相符性	5

1.6	评价思路及重点	6

1.7	评价工作程序	7

1.8	环境影响评价的主要结论	8

第 2 章	总则	10

2.1	编制依据	10

2.2	评价对象、评价目的、评价原则	12

2.3	环境影响因子识别与筛选	14

2.4	评价范围	15

2.5	评价等级	16

2.6	污染控制与环境保护目标	18

2.7	环境敏感点概述	19

2.8	评价标准	21

2.9	环境功能区划	25

2.10	规划相符性分析	27

2.11	政策相符性分析	39

第 3 章	建设项目工程分析	59

3.1	现有项目工程分析	61

3.2	本项目概况	74

3.3	本项目生产工艺及产污环节	82

3.4	产污环节及治理措施	86

3.5	物料平衡	71

3.6	水平衡	963

3.7	污染物产排情况	97

3.8	非正常工况污染因素分析	133

3.9	污染物排放情况汇总	136

3.10	本项目清洁生产分析	136

第 4 章	环境现状调查与评价	153

4.1	自然环境概况	153

4.2	环境质量现状监测与评价	158

4.3	区域污染源调查	179

第 5 章	环境影响预测与评价	181

5.1	环境空气质量影响预测	181

5.2	地表水环境影响分析	223

5.3	地下水环境影响分析	226

5.4	声环境影响分析	241

5.5	固体废物环境影响分析	245

5.6	土壤环境影响预测	246

5.7	环境风险分析	249

第 6 章	环境保护措施及其可行性论证	261

6.1	废水污染防治措施分析	261

6.2	废气污染防治措施可行性分析	262

6.3	噪声污染防治措施可行性分析	268

6.4	固体废物防治措施可行性分析	269

6.5	地下水污染防治措施	270

6.6	工程污染防治措施汇总	273

6.7	厂址选择可行性	278

6.8	总量控制分析	280

6.9	污染物排放情况汇总	282

第 7 章	环境影响经济损益分析	284

7.1	社会效益分析	284

7.2	经济效益分析	284

7.3	环境损益分析	285

第 8 章	环境管理与监测计划	291

8.1	环境管理	291

8.2	环境监测计划	293

8.3	工程概况及信息公开内容	295

8.4	工程污染物总量控制分析	298

8.5	排污口标志管理	306

第 9 章	环境影响评价结论	308

9.1	评价结论	308

9.2	建议	314

9.3	总结论	315

附图：

附图一、新乡经济技术产业集聚区用地规划图及项目地理位置

附图二、项目周边环境及保护目标图

附图三、厂区平面布置图

附图四、项目环境现状监测布点图

附图五、厂区分区防渗图

附图六、现有废气治理设施图

附件：

附件一、项目开展环评委托书

附件二、项目备案书

附件三、项目环境影响评价执行标准

附件四、现有项目手续

附件五、现状监测报告

附件六、漆料监测报告

附件七、技术评审意见

- 概述

1.1项目由来

河南华洋铜业集团有限公司创建于1994年，是集科研、生产于一体的现代化漆包线生产企业。公司总部位于新乡经济技术产业集聚区远大路西段。

由于产业结构调整及规范管理需要，2018年2月由河南华洋铜业集团有限公司出资成立全资子公司：新乡市华洋电工材料有限公司。该公司主要经营范围为铜杆、塑料制品制造、销售，将“年产5万吨风力发电、轨道交通特种线项目”、“年产2万吨无氧铜杆项目”、“年产200万只包装线盘项目”的厂房、设备和相关资质等划归、变更到华洋电工材料实行单独核算，并已在工商部门备案，公司情况说明见附件。

河南华洋铜业集团有限公司于2019年8月16日更名为“河南华洋电工科技集团有限公司”，该公司主要经营范围为电磁线制造、加工等，该公司名下项目包括：“年产4万吨高效节能电机、节能变压器专用线项目”、“年产2万吨新能源汽车电器专用线项目”，合计绝缘线6万吨/年，并于2019年11月15日正式办理营业执照。企业名称变更通知书及营业执照见附件。

该公司现有项目环保手续见下表。

表1-1                   公司现有项目环保手续一览表

| 序号 | 项目名称 | 报告类别 | 批复文号 | 验收文号 | 生产情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年产4万吨高效节能电机、节能变压器专用线项目 | 环境影响评价报告表 | 新环监（2013）303号 | 新环验（2015）172号 | 正常生产 |
| 2 | 年产5万吨风力发电、轨道交通特种线项目 | 现状环境影响评估报告 | 新环清备第10号 | / | 正常生产 |
| 3 | 年产2万吨无氧铜杆项目 | 环境影响评价报告表 | 新环表审[2017]134号 | 已完成自主验收 | 正常生产 |
| 4 | 年产200万只包装线盘项目 |  | 新环表 [2017]014号 | 新环评验[2018]011号 | 正常生产 |
| 5 | 年产2万吨新能源汽车电器专用线项目 |  | 新环表（2018）052号 | 已完成自主验收 | 正常生产 |

综上，与本项目有关的现有项目及环保手续见下表：

表1-2        与本项目有关的现有项目环保手续一览表

| 序号 | 项目名称 | 报告类别 | 批复文号 | 验收文号 | 本项目涉及内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年产4万吨高效节能电机、节能变压器专用线项目 | 环境影响评价报告表 | 新环监（2013）303号 | 新环验（2015）172号 | 纸包线、丝包线、烧结产能扩大 |
| 2 | 年产2万吨新能源汽车电器专用线项目 | 环境影响评价报告表 | 新环表（2018）052号 | / | 涉及漆包机设备改建 |
| 3 | 年产200万只包装线盘项目* | 环境影响评价报告表 | 新环表 [2017]014号 | 新环评验[2018]011号 | 不涉及 |

注：*：“年产200万只包装线盘项目归属于新乡市华洋电工材料有限公司，但该项目有机废气依托本公司“活性炭转轮吸附-催化燃烧装置”措施进行治理，因此该项目废气排放纳入河南华洋电工科技集团有限公司进行管理。

该公司于2020年6月23日取得排污许可证，属于简化管理，排污许可证编号为914107217066142661001Y，有效期：2020年6月23日至2022年6月23日。

河南华洋电工科技集团有限公司拟投资13750万元进行改扩建，利用现有厂房建设高可靠性抗高压耐热绕组线项目，建设性质为改扩建项目，建设内容分两期进行，如下：

一期内容为：对现有漆包线的10台（6台卧式漆包机、4台立式漆包机）设备进行改建，同时新增漆包机1台、拉包机5台、丝包机19台、纸包机4台、烧结机2台及相关配套设备。一期建成后，新增漆包线7700吨/年、丝包线4940吨/年、纸包线1440吨/年、烧结线240吨/年，合计产能14320吨/年。

二期内容为：对现有漆包线的6台漆包机进行改建，同时新增漆包机3台、拉包机14台、丝包机15台、烧结机4台及相关配套设备。二期建成后，新增漆包线21300吨/年、丝包线3900吨/年、烧结线480吨/年，合计产能25680吨/年。

一期、二期建成后，全厂漆包线79400吨/年、丝包线11720吨/年、纸包线6160吨/年、烧结线2720吨/年，绝缘线生产能力达到10万吨/年。

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》及修改文件，该项目不属于鼓励类、限制类或淘汰类，属于允许类项目。该项目已经由河南新乡经济技术集聚区管理委员会备案，项目代码：2020-410721-38-03-078138，详见附件二。

依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目属于第三十五类“电气机械和器材制造业38”第77条：电线、电缆、光缆及电工器材制造383。名录规定：“铅蓄电池制造；太阳能电池片生产；有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的”项目需要编制环境影响报告书，其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）项目需要编制环境影响报告表。本项目产品漆包线、丝包线属于电气机械和器材制造业，且年用溶剂型涂料在10吨以上，因此应编制环境影响报告书。

受建设单位委托，河南蓝天环境工程有限公司承担了该项目环境影响评价工作。根据《中华人民共和国环境影响评价法》，在现场踏勘和收集资料的基础上，依据《环境影响评价技术导则》相关要求，按照“突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量”的原则，编制完成了《河南华洋电工科技集团有限公司高可靠性抗高压耐热绕组线项目环境影响报告书》。

1.2工程和环境特点

1.2.1工程特点

①项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》及修改文件允许类项目，符合国家产业政策；

②项目厂址位于新乡市新乡县新乡经济技术集聚区远大路西段，根据《新乡经济技术产业集聚区总体发展规划（2017-2025）》用地规划图，本项目用地属于二类工业用地，符合新乡经济技术产业集聚区土地利用规划；

③本项目供水来自厂区自备井，排水主要为生活污水和反渗透浓水，目前为厂区绿化，待管网接通后，在厂区总排口经管网进入新乡县综合污水处理厂进行处理。

④项目属于电气机械和器材制造业，项目漆包线、丝包线采用浸漆工艺，生产过程中会产生一些有机气体和固体废物。根据项目排污特点，工程具有成熟的治理技术，可以保证废气、废水、噪声达标排放，固废有效处置。工程排污应严格执行国家相关排放标准。

1.2.2环境特点

①工程厂址周围主要为农田、工业企业，噪声环境质量现状较好；空气质量属于未达标区。

②该项目纳污水体为东孟姜女河，属海河流域，水域规划功能为Ⅳ类，目前不能满足规划要求。工程所排废水在达标排放的基础上必须满足区域总量控制规划要求。

③项目厂址不在新乡市饮用水源保护区范围内。

④项目厂址1km范围内暂未发现文物保护单位。

1.3环境影响评价的工作过程

2021年3月，接受建设单位的委托，项目启动，河南蓝天环境工程有限公司对拟建厂址及周围环境情况进行了实地踏勘，并收集了相关资料。

2021年4月，河南蓝天环境工程有限公司对建设单位的生产情况、工艺过程、设备及原料、产排污情况进行了考察记录。

2021年3月22日～2021年4月2日在河南大豫环境网上进行了第一次媒体公示；并于2021年7月29日~2021年8月11日在大豫环境保护网进行了征求意见稿全文公示并征求公众意见，同时分别于2021年8月10日和8月11日在《新乡日报》上进行了信息公示并征求公众意见。

2021年10月，河南蓝天环境工程有限公司完成环境影响报告书初稿。

1.4关注的主要环境问题及环境影响

环境空气：重点关注项目建设对区域环境空气质量及敏感点的影响；

地表水环境：重点关注项目废水收集、处理措施的可行性、区域污水处理厂的可依托性；

地下水环境：重点关注项目危险废物暂存间、污水处理设施的防渗措施的可行性；

声环境：重点关注项目实施后高噪声设备对区域声环境及敏感点的影响；

固体废物：重点关注项目产生的固废收集、暂存、处置措施的合理性，防止二次污染。

土壤环境：重点关注项目土壤环境现状以及项目生产对周边土壤可能的影响分析，针对土壤污染预防提出合理有效的预防措施。

1.5与产业政策、区域规划的相符性

（1）产业政策相符性

本项目属于电气机械和器材制造业项目，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》及修改文件中的允许类项目。

项目建设符合《2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》（环大气[2021]104号）、《新乡市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（新环攻坚办〔2021〕90号）、《新乡市“三线一单”生态环境准入清单（试行）》、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》、《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版）工业涂装B级的相关要求。

（2）区域规划相符性

拟建项目位于新乡县新乡经济技术集聚区，属于电气机械和器材制造业项目，位于新乡县新乡经济技术集聚区中区的装备制造产业园。本项目的建设符合新乡县新乡经济技术集聚区的规划和环保要求。

根据《新乡经济技术产业集聚区总体发展规划（2017-2025）》用地规划图，占地属于工业用地，符合用地规划要求。根据《新乡经济技术产业集聚区总体发展规划（2017-2025）》产业布局图，项目所在地块属于装备制造产业用地，符合产业布局要求。

1.6评价思路及重点

根据项目特点及周围地区环境特征，确定评价专题设置及工作重点如下表1-1：

表1-3               评价专题设置及评价重点

| 章节序列 | 专题设置 | 评价重点 |
| --- | --- | --- |
| 第一章 | 概述 |  |
| 第二章 | 总则 |  |
| 第三章 | 建设项目工程分析 | ★ |
| 第四章 | 环境现状调查与评价 | ★ |
| 第五章 | 环境影响预测与评价 | ★ |
| 第六章 | 环境保护措施及其可行性论证 | ★ |
| 第七章 | 环境影响经济损益分析 |  |
| 第八章 | 环境管理与监测计划 | ★ |
| 第九章 | 环境影响评价结论 |  |

评价遵循“清洁生产、达标排放、总量控制”的原则，进行细致、全面、科学、客观的评价。

（1）根据工程生产工艺及产污环节分析，在物料衡算、类比分析的基础上，确定工程排污源强。依据工程拟采取的污染防治措施及处理效果，对工程排放污染物进行达标分析并计算工程污染物排放量。

（2）对区域环境空气质量现状进行监测分析，确定评价区域环境空气质量现状；根据工程废气污染源强参数，按照环评导则推荐的模式就工程对环境空气质量影响进行预测分析。

（3）收集地表水环境质量现状监测数据，根据工程建成后的废水综合利用及排放情况，分析工程废水对水环境影响进行分析论证。

（4）对地下水环境质量现状进行监测分析，弄清评价区域地下水环境质量现状，针对工程建设提出厂区防渗措施，防止地下水污染。

（5）对工程厂界噪声进行监测，根据工程设备噪声对工程建成后厂界噪声进行预测分析。

（6）对土壤环境质量现状进行监测分析，了解评价区域土壤环境质量现状，针对工程建设提出厂区防渗措施，防止土壤污染。

（7）分析本次工程固废产生及处置情况，并对其综合利用和处置措施进行分析。

（8）根据清洁生产分析及本此工程拟采取的污染防治措施结论，在污染物达标排放的基础上，结合区域规划要求，分析本次工程污染物排放总量是否满足环保管理部门下达的总量控制指标要求。

（9）根据本次工程原料、产品及生产过程特性，从风险识别、源项分析入手，找出工程原料、产品贮运及生产过程中存在的主要环境风险源，按照风险事故类型，提出风险防范措施、风险管理、应急预案和应急监测等相关内容。

（10）从环保角度对工程建设及厂址选择的可行性做出明确结论；对工程采取环保措施的可行性、可靠性进行论证，并对存在的问题，提出可行的对策建议。

1.7评价工作程序

评价工作程序见图1-1。

图1-1  环境影响评价工作程序

1.8环境影响评价的主要结论

河南华洋电工科技集团有限公司高可靠性抗高压耐热绕组线项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》及修改文件中的允许类，符合国家产业政策；项目用地为工业用地，符合园区总体发展规划要求；根据环境影响预测结果：在保证评价要求和工程设计的防治措施正常运行的条件下，本项目对周围大气环境、地表水环境、地下水环境、土壤环境以及声环境的影响可接受；工程环境风险可接受；工程完成后，各项污染防治措施可行，全厂废水、废气、噪声污染物能够做到达标排放，固废采取了有效的处置措施；公众参与调查结果表明，公众对项目的建设无反对意见。从环保角度而言，该项目建设可行。

- 总则

2.1编制依据

2.1.1法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1）

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订）

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015.4.24）

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019.1.1日）

（8）《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令.2017.10.1）

（9）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.7.1）

（10）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）

（11）《河南省水污染防治条例》（2019.10.1）

（12）《河南省大气污染防治条例》（2018.3.1）

（13）《河南省固体废物污染环境防治条例》（2012.1.1）

（14）《河南省建设项目环境保护条例》

2.1.2相关政策及规划

（1）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）

（2）《产业结构调整指导目录（2019年本）》及修改文件

（3）《新乡市城市饮用水水源地保护区划分报告》（2007.4）

（4）《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）

（5）《2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》（环大气[2021]104号）

（6）《新乡市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（新环攻坚办〔2021〕90号）

（7）《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》

（8）《新乡市“三线一单”生态环境准入清单（试行）》

（9）《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版）

（10）《新乡市城市饮用水水源地保护区划分报告》（2007.5）

2.1.3技术规范

（1）《环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）

（4）《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)

（5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）

（6）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）

（8）《重大危险源辨识》（GB18218-2009）

（9）《国家危险废物名录》（2021）

（10）《涂装行业清洁生产评价指标体系》（2016年第21号）

（11）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）

（12）《污染源源强核算技术指南  准则》（HJ884-2018）

（13）《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）

（14）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（公告2017年第43号）

（15）《环境监测技术规范》（大气部分）

（16）《空气和废气监测分析方法》

2.1.4项目依据

（1）河南华洋电工科技集团有限公司关于《河南华洋电工科技集团有限公司高可靠性抗高压耐热绕组线项目》的环境影响评价委托书；

（2）《河南华洋电工科技集团有限公司高可靠性抗高压耐热绕组线项目》备案证明（2020-410721-38-03-078138）；

（3）新乡县环境保护局《关于河南华洋电工科技集团有限公司高可靠性抗高压耐热绕组线项目环境影响评价执行标准的意见》；

（4）建设单位提供的其他技术资料。

2.1.5其他参考技术文件

（1）《新乡经济技术产业集聚区总体发展规划（2015-2025）》；

（2）《新乡经济技术产业集聚区总体发展规划（2017-2025）环境影响评价补充分析报告》。

2.2评价对象、评价目的、评价原则

2.2.1评价对象

本次评价对象为“河南华洋电工科技集团有限公司高可靠性抗高压耐热绕组线项目”，工程性质为改扩建。

2.2.2评价目的

本次评价目的是通过对评价区环境空气、地表水、地下水、声环境、土壤环境的调查，查清环境质量现状，结合工程实际，分析工程对环境影响的程度和范围。从环保角度出发，对项目的可行性给出结论。在项目实施过程中做到事前预防污染，为主管部门审批决策、监督管理，为工程设计、工程建设及日后的生产管理提供科学依据和基础资料。

根据项目的具体情况，结合项目厂址周围的环境状况，评价工作拟达到以下目的：

（1）从国家产业政策的角度出发，结合当地总体规划要求，确定项目的建设是否符合产业政策及规划要求。

（2）在对拟建工程厂址周边自然环境现状进行调查分析的基础上，掌握评价区域内主要环境敏感目标、保护环境目标；充分利用现有资料并进行现场踏勘和环境现状监测，查清评价区域环境现状（环境空气、地表水环境、地下水质量、声环境、土壤环境），并做出现状评价；调查并明确区域内的主要污染源及环境特征。

（3）全面分析拟建工程建设内容，掌握生产设备及设施主要污染物的产生特征，根据物料衡算及类比分析计算污染物产生量和排放量。根据区域环境特征和工程污染物排放特点，预测工程建成投产后对周围环境影响的程度和范围，采用模式计算和类比调查的方式预测、分析项目投产后排放污染物的影响范围以及引起的周围环境质量变化情况，从环境保护角度分析论证建设工程的可行性。

（4）根据国家对企业在“清洁生产、达标排放、节能减排、总量控制”等方面的要求，多方面论述建设项目产品、生产工艺与技术装备的先进性。通过对工程环保设施的技术经济合理性、达标水平的可靠性分析，进一步提出减缓污染的对策建议，为优化环境工程设计、合理施工和工程投产后的环境管理提供科学依据和措施建议，更好地达到社会经济与环境保护协调发展的目的。

2.2.3评价原则

贯彻“清洁生产”和“节约与合理利用资源、能源”的原则，分析建设项目采用生产工艺的“清洁生产”水平。对拟建工程实施全过程的污染控制，实现资源及中间产品的合理使用、实现废料的综合利用，有效地控制污染物的产生量和削减污染物的排放量。

贯彻“达标排放”和“总量控制”原则，采取有效治理措施，使污染物排放达到国家和地方相应的排放标准；并根据当地总量控制要求，确定拟建工程总量控制方案和控制措施，提出总量控制指标建议。

在评价工作中，全面收集评价区域已有资料，认真研究和分析自然环境、社会环境和环境质量现状资料的可靠性和时效性，充分利用其合理部分，避免不必要的重复工作，做到真实、客观、公正，结论明确。

从发展经济和保护环境的角度出发，提出可行的污染防治对策、措施和建议，做到环境效益、经济效益和社会效益的协调统一。

2.3环境影响因子识别与筛选

2.3.1环境影响识别

根据工程施工期及营运期产污情况分析以及评价区域环境质量现状，对工程环境影响因子进行识别，结果见表2-1。

表2-1                  环境影响因子识别表

| 影响因素 类别 |  | 施工期 | 运行期 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 工程排水 | 工程排气 | 固废 | 噪声及振动 | 运输 | 效益 |
| 自然生态环境 | 地表水 |  | -1LP |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 |  | -1LP |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境 | -1SP |  | -1LP |  |  | -1LP |  |
|  | 声环境 | -1SP |  |  |  | -1LP | -1LP |  |
|  | 地表 | -1SP |  |  | -1LP |  |  |  |
|  | 土壤 | -1SP |  | -1LP |  |  |  |  |
|  | 植被 |  |  | -1LP |  |  |  |  |
| 社会经济环境 | 工业 | -1SP |  |  |  |  |  | +2LP |
|  | 农业 | -1SP |  | -1LP |  |  |  |  |
|  | 交通 | -1SP |  |  |  |  | -1LP |  |
|  | 公众健康 | -1SP |  | -1LP |  | -1LP |  |  |
|  | 生活质量 |  |  | -1LP |  | -1LP |  |  |
|  | 就业 |  |  |  |  |  |  | +2LP |
| 备注：影响程度：1-轻微；2-一般；3-显著 影响时段：S-短期；L-长期 影响范围：P-局部；W-大范围 影响性质：+-有利；--不利 |  |  |  |  |  |  |  |  |

由表2-1可以看出，本工程在施工期对周围自然环境、社会环境的影响是短期、局部的，工程运行期主要是工程废气、废水对区域环境空气和地表水的不利影响。评价把废气、废水污染控制可行性及可靠性作为重点内容。

2.3.2环境影响因子筛选

根据本项目污染源分析及环境影响因子识别，依据国家有关环保标准、规定所列控制指标，并结合项目所处区域环境特征，筛选出本项目评价因子见表2-2。

表2-2                   评价因子一览表

| 评价要素 | 评价因子 | 预测因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、酚、非甲烷总烃、二甲苯、甲苯、苯 | 酚、非甲烷总烃、二甲苯、甲苯、苯 |
| 声环境 | 连续等效A声级 | 连续等效A声级 |
| 地表水 | COD、氨氮、总磷、总氮 | COD、氨氮、总磷、总氮 |
| 地下水 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、K+、Na+、Ca2+、Mg+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42- | 耗氧量、氨氮 |
| 土壤 | 苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、酚、石油烃 | 二甲苯、甲苯、苯、石油烃 |

2.4评价范围

根据评价分级结果，结合工程特点及项目所在区域环境特征，确定各单项环境要素评价范围，具体情况见表2-3。

表2-3               工程各环境要素的评价范围

| 序号 | 评价项目 | 评 价 范 围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地表水环境 | 从水质、水量等方面满足依托新乡县综合污水处理厂可行性分析的要求 |
| 2 | 环境空气 | 以本工程厂址为中心，以厂界外延4000m的区域 |
| 3 | 地下水环境 | 项目区域浅层地下水，评价范围为6km2，上游及两侧各1km，下游2km |
| 4 | 声环境 | 厂界外200m范围 |
| 5 | 土壤环境 | 项目周边200m范围 |

2.5评价等级

2.5.1环境空气评价等级

本次环境空气评价工作等级采用《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式AERSCREEN及导则相关规定确定，根据估算模式计算，本工程大气评价等级为一级，分级判据见下表。

表2-4            环境空气分级判据表

| 项目 |  |  | Pmax占标率（%） | D10%(m) | 分级判据 | 评价等级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | 排气筒 | 酚 | 11.89 | 350 | Pmax＞10% | 一级 | 一 级 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.62 | 0 |  |  |  |
|  |  | 二甲苯 | 8.65 | 0 |  |  |  |
|  |  | 甲苯 | 4.12 | 0 |  |  |  |
|  |  | 苯 | 0.83 | 0 |  |  |  |
| 无组织 | 全厂 | 酚 | 64.2 | 3675 | Pmax＞10% | 一级 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 1.44 | 0 |  |  |  |
|  |  | 二甲苯 | 1.0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 甲苯 | 1 | 0 |  |  |  |
|  |  | 苯 | 0.52 | 0 |  |  |  |

2.5.2地表水环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则-地面水环境》（HJ/T2.3-2018），直接排放的建设项目评价等级分为一级、二级和三级A，间接排放的建设项目评价等级为三级B。本项目废水经污水管网进入新乡县综合污水处理厂，因此属于间接排放，评价等级为三级B。

2.5.3地下水环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）建设项目对地下水环境影响的特征及分类，本项目属于III类项目，项目厂址属于较敏感区。根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）本项目地下水评价等级为三级，具体指标判断见表2-5。

表2-5             地下水环境评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

2.5.4土壤环境评价等级

本项目属于中型建设项目，土壤环境敏感程度不敏感，为Ⅰ类项目。

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A，本项目评价等级为二级。污染影响型评价工作等级划分依据见下表：

表2-6污染影响型评价工作等级划分表

| 敏感程度 评价工作等级 占地规模 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.5.5声环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）有关评价等级划分原则，确定拟建工程声环境影响评价等级为三级，评价依据详见表2-7。

表2-7                      声环境评价等级

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 建设项目所在区功能 | 3类 |
| 建设前后噪声级增加量 | 声级增加量小于3dB（A） |
| 建设前后受影响人口变化情况 | 变化不大 |
| 评价等级 | 三级 |

2.5.6环境风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），风险评价工作级别划分见表2-8。

表2-8                评价等级划分一览表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

本项目风险潜势为I级，因此开展简单分析即可。

2.6污染控制与环境保护目标

根据本项目特点，污染控制主要依据以下原则：

（1）以废气、固废污染控制为主；

（2）满足“清洁生产、达标排放、增产减污、总量控制”的要求；

（3）过程控制和末端控制相结合。

本项目污染控制内容及环境保护目标见表2-9。

表2-9            污染控制内容与环境保护目标

| 污染物 | 控 制 内 容 |  | 环境保护目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生产废水、生活污水 | 控制因子：COD、氨氮、TP、TN，《污水排污城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） | 评价纳污河段及沿岸浅层地下水 |
| 废气 | 废气 | 控制因子：苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、酚 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表1、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号） | 评价范围内居民区等环境敏感点 |
| 噪声 | 设备噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 | 厂界 |
| 固废 | 一般工业固体废物、危险废物 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的防渗要求、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环境保护部公告2013年第36号）进行控制 | 厂区及周围环境 |
| 土壤 | 《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）、《土壤环境质量-农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1 |  | 厂区及周围土壤 |

2.7环境敏感点概述

本项目距离周围环境敏感点较远，较近的敏感点为东南850m处的南王庄村、东南790m处刘店村，周围环境敏感保护目标与项目位置的距离、方位见表2-10和图2-1：

图2-1  本项目四周环境敏感点示意图

表2-10评价区域敏感点情况

| 3 序列 | 保护目标 | 坐标（m） |  | 保护对象 | 保护内容 | 相对 方位 | 距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |
| 1 | 南王庄村 | 365 | -1006 | 村庄 | 居民 | 东南 | 850 |
| 2 | 刘店村 | 1260 | -1131 | 村庄 | 居民 | 东南 | 790 |
| 3 | 马庄村 | 1035 | -2352 | 村庄 | 居民 | 东南 | 2000 |
| 4 | 康庄村 | -1894 | -1678 | 村庄 | 居民 | 西南 | 1765 |
| 5 | 府庄村 | 841 | -3331 | 村庄 | 居民 | 南 | 2900 |
| 6 | 大张庄村 | 1970 | -3738 | 村庄 | 居民 | 东南 | 3400 |
| 7 | 大赵庄村 | -544 | -3301 | 村庄 | 居民 | 南 | 2800 |
| 8 | 丁庄村 | -2712 | -3180 | 村庄 | 居民 | 西南 | 3190 |
| 9 | 刘八庄村 | -4549 | -3195 | 村庄 | 居民 | 西南 | 4100 |
| 10 | 王贵楼村 | -5001 | -3768 | 村庄 | 居民 | 西南 | 4750 |
| 11 | 罗滩村 | -3209 | -304 | 村庄 | 居民 | 西 | 1920 |
| 12 | 杨庄村 | -4082 | -771 | 村庄 | 居民 | 西 | 2750 |
| 13 | 杨堤村 | -4022 | 102 | 村庄 | 居民 | 西 | 2600 |
| 14 | 西曹村 | -3134 | 975 | 村庄 | 居民 | 西北 | 2150 |
| 15 | 中曹村 | -2471 | 1216 | 村庄 | 居民 | 西北 | 1140 |
| 16 | 东曹村 | -2140 | 1593 | 村庄 | 居民 | 西北 | 1820 |
| 17 | 七里营镇 | 555 | 1834 | 村庄 | 居民 | 北 | 1500 |
| 18 | 七二村 | 329 | 2737 | 村庄 | 居民 | 北 | 2500 |
| 19 | 刘庄 | 3085 | 102 | 村庄 | 居民 | 东 | 1780 |
| 20 | 陈庄村 | 3566 | -410 | 村庄 | 居民 | 东南 | 2450 |
| 21 | 位庄村 | 3386 | -1599 | 村庄 | 居民 | 东南 | 2650 |
| 22 | 南魏庄 | 3085 | -1825 | 村庄 | 居民 | 东南 | 2570 |
| 23 | 曹庄村 | 2964 | -2533 | 村庄 | 居民 | 东南 | 2950 |
| 24 | 新庄村 | 4018 | -3903 | 村庄 | 居民 | 东南 | 4450 |
| 25 | 刘纪岗庄村 | 5433 | -4234 | 村庄 | 居民 | 东南 | 5330 |
| 26 | 小张庄村 | 4605 | -1599 | 村庄 | 居民 | 东南 | 3445 |
| 27 | 苗庄村 | 5840 | -2202 | 村庄 | 居民 | 东南 | 4520 |
| 28 | 沟王村 | 5117 | -801 | 村庄 | 居民 | 东南 | 3640 |
| 29 | 八柳树村 | 4726 | 1036 | 村庄 | 居民 | 东北 | 3580 |
| 30 | 宋庄村 | 3220 | 2918 | 村庄 | 居民 | 东北 | 3420 |
| 31 | 东王庄村 | 3898 | 3881 | 村庄 | 居民 | 东北 | 4480 |
| 32 | 大兴村 | 1790 | 4785 | 村庄 | 居民 | 东北 | 4340 |
| 33 | 东贾城村 | -1041 | 4800 | 村庄 | 居民 | 北 | 4250 |
| 34 | 高村 | -2155 | 4122 | 村庄 | 居民 | 西北 | 3940 |
| 35 | 侯庄村 | -3676 | 4168 | 村庄 | 居民 | 西北 | 4500 |
| 36 | 东石碑村 | -4323 | 3264 | 村庄 | 居民 | 西北 | 4100 |
| 37 | 杏庄村 | -5302 | 3686 | 村庄 | 居民 | 西北 | 4850 |
| 38 | 敦留店村 | -5196 | 1969 | 村庄 | 居民 | 西北 | 3760 |
| 39 | 李道堤村 | -6025 | 2225 | 村庄 | 居民 | 西北 | 4520 |

2.8评价标准

2.8.1环境质量标准

根据新乡县环境保护局对该项目环境影响评价标准的意见，本次评价环境质量标准执行以下标准。

表2-11                  环境质量标准

| 环境要素 | 标准名称 | 项目 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类 | pH | 6-9 |  |
|  |  | COD | 30mg/L |  |
|  |  | BOD5 | 6mg/L |  |
|  |  | NH3-N | 1.5mg/L |  |
|  |  | TP | 0.3mg/L |  |
|  |  | TN | 1.5mg/L |  |
| 环境空气 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 | PM2.5 | 24小时平均 75μg/m3 |  |
|  |  |  | 年平均 35μg/m3 |  |
|  |  | PM10 | 24小时平均 150μg/m3 |  |
|  |  |  | 年平均 70μg/m3 |  |
|  |  | SO2 | 1小时平均 500μg/m3 |  |
|  |  |  | 24小时平均 150μg/m3 |  |
|  |  |  | 年平均 60μg/m3 |  |
|  |  | NO2 | 1小时平均 200μg/m3 |  |
|  |  |  | 24小时平均 80μg/m3 |  |
|  |  |  | 年平均 40μg/m3 |  |
|  |  | O3 | 1小时平均 200μg/m3 |  |
|  |  |  | 日最大8小时平均 160μg/m3 |  |
|  |  | CO | 1小时平均 10mg/m3 |  |
|  |  |  | 24小时平均 4mg/m3 |  |
|  | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D | 苯 | 小时平均：0.11mg/m3 |  |
|  |  | 甲苯 | 小时平均：0.2mg/m3 |  |
|  |  | 二甲苯 | 小时平均：0.2mg/m3 |  |
|  | 《大气综合污染物排放标准详解》第四章标准值说明-三十一、非甲烷总烃 | 非甲烷总烃 | 小时平均：2.0mg/m3 |  |
|  | 《居住区大气中酚卫生标准》（GB18067-2000） | 酚 | 小时平均：0.05mg/m3 |  |
| 地下水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 | pH | 6.5-8.5 |  |
|  |  | 总硬度 | 450mg/L |  |
|  |  | 溶解性总固体 | 1000mg/L |  |
|  |  | 耗氧量（CODMn法，以O2计） | 3.0mg/L |  |
|  |  | 氨氮 | 0.5mg/L |  |
|  |  | 氯化物 | 250mg/L |  |
|  |  | 硫酸盐 | 250mg/L |  |
| 声环境 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类 | Leq(A) | 昼间 | 65dB(A) |
|  |  |  | 夜间 | 55dB(A) |
| 土壤环境 | 《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1基本项目、表2第二类用地筛选值 | 砷 | 60mg/kg |  |
|  |  | 镉 | 65mg/kg |  |
|  |  | 铬（六价） | 5.7mg/kg |  |
|  |  | 铜 | 18000mg/kg |  |
|  |  | 铅 | 800mg/kg |  |
|  |  | 汞 | 38mg/kg |  |
|  |  | 镍 | 900mg/kg |  |
|  |  | 四氯化碳 | 2.8mg/kg |  |
|  |  | 氯仿 | 0.9mg/kg |  |
|  |  | 氯甲烷 | 37mg/kg |  |
|  |  | 1，1-二氯乙烷 | 9mg/kg |  |
|  |  | 1，2-二氯乙烷 | 5mg/kg |  |
|  |  | 1，1-二氯乙烯 | 66mg/kg |  |
|  |  | 顺1，2-二氯乙烯 | 596mg/kg |  |
|  |  | 反1，2-二氯乙烯 | 54mg/kg |  |
|  |  | 二氯甲烷 | 616mg/kg |  |
|  |  | 1，2-二氯丙烷 | 5mg/kg |  |
|  |  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10mg/kg |  |
|  |  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8mg/kg |  |
|  |  | 四氯乙烯 | 53mg/kg |  |
|  |  | 1,1,1-三氯乙烷 | 840mg/kg |  |
|  |  | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8mg/kg |  |
|  |  | 三氯乙烯 | 2.8mg/kg |  |
|  |  | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5mg/kg |  |
|  |  | 氯乙烯 | 0.43mg/kg |  |
|  |  | 苯 | 4mg/kg |  |
|  |  | 氯苯 | 270mg/kg |  |
|  |  | 1,2-二氯苯 | 560mg/kg |  |
|  |  | 1,4-二氯苯 | 20mg/kg |  |
|  |  | 乙苯 | 28mg/kg |  |
|  |  | 苯乙烯 | 1290mg/kg |  |
|  |  | 甲苯 | 1200mg/kg |  |
|  |  | 间二甲苯+对二甲苯 | 570mg/kg |  |
|  |  | 邻二甲苯 | 640mg/kg |  |
|  |  | 硝基苯 | 76mg/kg |  |
|  |  | 苯胺 | 260mg/kg |  |
|  |  | 2-氯酚 | 2256mg/kg |  |
|  |  | 苯并[a]蒽 | 15mg/kg |  |
|  |  | 苯并[a]芘 | 1.5mg/kg |  |
|  |  | 苯并[b]荧蒽 | 15mg/kg |  |
|  |  | 苯并[k]荧蒽 | 151mg/kg |  |
|  |  | 崫 | 1293mg/kg |  |
|  |  | 二苯并[a,h]蒽 | 1.5mg/kg |  |
|  |  | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 15mg/kg |  |
|  |  | 萘 | 70mg/kg |  |
|  |  | 石油烃 | 4500mg/kg |  |
|  | 《土壤环境质量-农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1 | 砷 | 30mg/kg |  |
|  |  | 镉 | 0.3mg/kg |  |
|  |  | 铬 | 200mg/kg |  |
|  |  | 铜 | 100mg/kg |  |
|  |  | 铅 | 120mg/kg |  |
|  |  | 汞 | 2.4mg/kg |  |
|  |  | 镍 | 100mg/kg |  |
|  |  | 锌 | 250mg/kg |  |

2.8.2污染物排放标准

本次评价污染物排放标准标准执行以下标准。

表2-12           污染物排放执行标准一览表

| 污染 类别 | 执行标准 | 级(类)别 | 污染因子 | 标准限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 表2 | 酚 | 有组织 （15m高排气筒） | 100mg/m3、 0.1kg/h |
|  |  |  |  | 无组织 | 0.08mg/m3 |
|  | 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号） | 附件2 | 非甲烷总烃 | 工业企业边界 | 2.0mg/m3 |
|  |  |  | 苯 |  | 0.1mg/m3 |
|  |  |  | 甲苯 |  | 0.6mg/m3 |
|  |  |  | 二甲苯 |  | 0.2mg/m3 |
|  | 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020） | 表1 | 非甲烷总烃 | 表1有组织：电气机械和器材制造业（C38） | 50mg/m3 |
|  |  |  | 苯 |  | 1mg/m3 |
|  |  |  | 甲苯与二甲苯合计 |  | 20mg/m3 |
| 水污 染物 | 《污水排污城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） | C级 | COD | 300mg/L |  |
|  |  |  | SS | 250mg/L |  |
|  |  |  | NH3-N | 25mg/L |  |
|  |  |  | TP | 5mg/ L |  |
|  |  |  | TN | 45mg/L |  |
|  |  |  | 动植物油 | 100mg/L |  |
|  | 新乡县综合污水处理厂收水标准 | / | COD | 400mg/L |  |
|  |  |  | SS | 180mg/L |  |
|  |  |  | NH3-N | 59mg/L |  |
|  |  |  | TP | 4mg/ L |  |
|  |  |  | TN | 70mg/L |  |
| 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 3类 | 噪声 | 昼65dB(A) |  |
|  |  |  |  | 夜55dB(A) |  |
| 固体 废物 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的“防渗漏、防雨淋、防扬尘”要求 |  |  |  |  |
|  | 《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001及2013修改单 |  |  |  |  |

注：由于“年产200万只包装线盘项目”注塑工艺废气依托现有废气措施治理后排放，注塑废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4：非甲烷总烃100mg/m3要求，比《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）非甲烷总烃50mg/m3限值要求宽松，因此非甲烷总烃执行标准不再考虑《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4：非甲烷总烃100mg/m3限值要求。

2.9环境功能区划

2.9.1环境空气

评价范围内环境空气属二类环境功能区。

2.9.2地表水

项目纳污水体为东孟姜女河，根据新乡市《“十四五”及2021年地表水环境质量目标》，东孟姜女河为Ⅳ类水环境功能区。

2.9.3声环境

按照区域环境功能，项目所在地属于环境噪声3类功能区。

2.9.4环境质量现状

环境空气质量：评价区基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）环境质量现状监测结果不能全部满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，属于不达标区。评价区其他污染物：苯、甲苯、二甲苯《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的限值要求；非甲烷总烃环境质量现状够满足根据《大气综合污染物排放标准详解》第四章标准值说明-三十一、非甲烷总烃的限值要求；酚环境质量现状够满足《居住区大气中酚卫生标准》（GB18067-2000）的限值要求。

地表水环境：该项目纳污水体为东孟姜女河，功能区划类别为Ⅳ类，根据新乡市环境监测站编制的监测通报，水质未达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。

地下水环境：根据监测结果，评价区地下水pH、耗氧量、氨氮等指标均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类的标准要求。

声环境：项目周围声环境质量能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

土壤环境：项目区域土壤环境能达到《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）。

2.10规划相符性分析

2.10.1《新乡县城乡总体规划（2012-2030年）》

2.10.1.1规划目标

（一）有机更新的生态宜居城市。大力提升中心城区的居住品质，美化居住环境，建设与生态环境和谐共生的、宜居的生态型城市。

（二）产城一体的空间结构。以产兴城，以城促产，促进二者的有机融合。协调产业集聚区与县城的发展关系，形成二者的基础设施对接化、城区功能的一体化。

（三）可持续发展的空间架构。大力推进城区的内涵式发展，增强城区的服务职能，织补、缝合内部的建设用地，积极推进人口的集聚、产业的集聚与城市功能的完善。

（四）新乡市的环外新城。统筹县城与新乡市区的发展关系，做好二者之间的功能互补、产业分工以及设施共享。

2.10.1.2城市范围

西至西孟姜女河、东至石武客运高铁、南北分别至县界，涵盖了小冀、七里营、朗公庙、翟坡镇四个乡镇，总面积约为231平方公里。

2.10.1.3城市性质

新乡都市区南部城市组团，以机械制造、生物医药、精细化工、现代服务业为主导的生态宜居城市，著名红色旅游目的地。

2.10.1.4人口规模

中心城区人口规模近期达17万人，中期达24万人，远期达35万人。

2.10.1.5用地规模

2020年规划城市建设用地31 km²，人均控制在140m²/人以内。2030年规划城市建设用地 40km²，人均控制在115m2以内。。

2.10.1.6城市空间布局结构

形成“一轴三心、三廊六片”的空间结构。

“一轴”：中央大道南北城市综合发展轴线。依托中央大道联系起新城商务中心以及老的行政中心，构建起城区的公共服务设施延展脊，体现出新乡县城区的空间拓展进程与现代城市风貌。

“三心”：分别为城市综合服务中心、小冀商贸服务中心以及金融服务中心，强化三大中心的公共服务职能，加速提升城区的整体的服务能力，成为新乡县城的生活开放空间、城市客厅和服务平台。

“三廊”：分别为沿京广铁路生态廊道、人民胜利渠生态廊道以及东孟姜女河生态廊道，积极疏通河道水系，维护基地原有生态系统和水文系统，提高城市防洪排涝能力，为城市建设集中区提供碳汇空间，改善小气候，同时提供市民休闲场所。

“六片”：人民胜利渠以北、中央大道以西以及京广铁路之间的区域为小冀居住片区；人民胜利渠以南、中央大道以西为七里营居住片区；人民胜利渠以南、中央大道以东为新城居住片区；七里营南环路以南以及小冀镇北部分别为产业集聚区南区、产业集聚区北区。

2.10.1.7市政基础设施

（一）给水工程规划

1、用水量

规划远期中心城区人均综合用水量指标中心城区取450 L/人•d，其它乡镇取300 L/人•d，农村社区生活用水取200 L/人•d。

预测县域远期城乡居民点最高日用水量为26万立方米。消防给水按同一时间火灾次数为2次，一次灭火用水量为65L/s。

2、水源规划

县域近期以黄河水和地下水作为水源，远期逐步关闭地下水源，以黄河水和南水北调水作为水源，地下水作为应急水源。

3、设施建设

（1）以各乡镇镇区为中心建设供水厂，搞好给水管网建设，改造城镇供水管网，使各镇区供水管网形成环网供水，新建合河水厂与大召营水厂，扩建城区本源水厂、古固寨水厂与朗公庙水厂。

（2）县域各农村社区结合所处区位情况，纳入邻近镇区供水管网系统，或以地表水为水源自建集中供水点，配套给水管网系统。

（3）远期逐步建设区域分质供水系统，综合利用再生水。积极建设输水管网系统及村内管道和入户管道。

（二）排水工程规划

1、排水体制：中心城区及各建制镇镇区采用雨污分流制。县域各村庄结合实际完善排水管网系统，通过沼气池、化粪池等方式实现污水综合处理和利用。

2、设施建设

（1）中心城区

新乡县城以及朗公庙镇、翟坡镇属于新乡市新乡县综合污水处理厂的收水范围，污水主干管沿东孟姜女河布置。

（2）各乡镇

各镇区分别建设污水处理设施，并积极发展新建小区的中水系统，实现污水资源化。建设大召营镇、合河镇污水处理厂，扩建古固寨污水处理厂。

（3）农村社区

能与乡镇合用污水处理厂的村庄与乡镇合用污水处理厂，不能与乡镇或城区合用污水处理厂的村庄建设化粪池或几个比较近的村庄合建小型污水处理设施。

（三）燃气工程规划

1、气源规划

气源为西气东输接线豫北支线。

2、城镇设施规划

规划远期县城管道天燃气气化率达到95%，积极做好小宋佛门站的维护工作，其它乡镇建设小型储气站。

3、农村社区燃气工程

乡村居民点供气推荐采用2种气源，一是瓶装液化石油气传统气源，二是沼气或秸秆气化气等生物质气源。部分离天然气管网较近的社区居民点考虑引入中压管道供气。

（四）供热工程规划

1、城镇供热规划

中心城区及各乡镇镇区主要公建区和大片集中居住区以建设集中供热为主，以分散的多种能源供热为补充。建设新乡县热电厂，实现热电联产，朗公庙镇与翟坡镇纳入城区供热体系，其它乡镇以镇区为中心建设集中供热设施。

2、农村地区供热规划

距离集中热源和主管网较近的社区以及居民点，可直接引入高温水管道入社区，通过设置换热站供暖。距离主管网较远的社区和居民点，建议积极采取多种能源形式和各种资源条件，有限度地发展分户采暖和连片供热。建议采取分户式燃气炉采暖或太阳能采暖。

本项目位于新乡经济技术产业集聚区，供水由自备井提供，在新乡市新乡县综合污水处理厂的收水范围内，但目前管网未接通，厂区废水经治理后用于厂区绿化，待管网接通后，经管网排入新乡市新乡县综合污水处理厂进一步处理。符合规划要求。

2.10.2《新乡经济技术产业集聚区总体发展规划（2015-2025）》

《新乡经济技术产业集聚区总体发展规划（2015-2025）环境影响报告书》（报批版）由河南省正大环境科技咨询工程有限公司于2018年2月编制完成，已通过河南省环保厅的批复，批复文号豫环函【2018】28号。2019年1月，由于集聚区周围环境、基础设施规划、产业政策要求发生了变化，河南省正大环境科技咨询工程有限公司于2019年1月根据集聚区调整后的情况编制了补充分析报告，该补充报告于2019年2月通过了河南省环保厅的批复，批复文号为豫环函【2019】39号。

2.10.2.1规划范围和期限

规划范围：本次集聚区规划范围分为北、中、南三个区，北区位于新乡县中心城区的东北部，青龙路和新菏铁路之间位置；中区位于七里营镇区南环路南部和二支排的北部位置；南区位于七里营镇府庄村南、胡韦线两侧位置。总规划总面积为19.9 km2，比原规划增加0.97 km2。具体规划范围如下：

（1）北区规划范围——东至文化路，南以青龙路为界，西至消防大队西侧规划路（环城东路），北至新荷铁路南 240 m处规划路（化工一路），规划总面积 3.71 km2。

（2）中区规划范围——东至阳光西路、中央大道、青年路，南至二支排，西至胡韦线、青年路，北至七里营南环路、金融大道，规划总面积 13.03 km2。

（3）南区规划范围——东至规划的经五路，南至胡韦线南段，西至印海西路（规划的经一路），北至府庄南路（规划的纬二路），规划面积3.16 km2。

规划期限：规划的期限为2015～2025年，分近期和远期。其中近期为2015～2020年，远期为2021～2025年。

2.10.2.2集聚区定位及产业选择

（1）总体定位

中原经济区具有竞争活力的产业集聚高地，以装备制造、化工及医药为主导的综合性产业聚集区和现代化城市功能服务区

（2）产业选择

本次集聚区规划主导产业为装备制造、医药及化工，重点培育智能装备产业集群、医药产业集群、化工产业集群，同时培育现代纸制品印刷包装、家用电器和现代服务业产业集群。

①装备制造：整合现有产业资源，优化机械装备制造产业结构，拉长产业链条，以节能环保、轻型产业为主要发展方向。建设成为具有技术先进、具有自主研发能力的国家级以振动机械产业为主导、煤化工装备为支撑的特色装备制造产业基地。同时，利用新飞家电产业园的品牌优势，引进聚集一批家电企业。

②化工产业：加快化工行业原料结构调整和技术完善，淘汰置换落后产能，加强环境治理，实施节能改造，推广应用先进、适用技术。主要依托现有企业河南心连心化学工业集团股份有限公司发展，重点发展基础化工及下游产业链产品，延长煤化工产业链，做强、做大煤化工主导产业，保持行业竞争优势。重点发展大型尿素、联产三聚氰胺、甲胺及二甲基甲酰胺等产品，促进化工行业向大规模、低成本、节能型方向发展。

③医药产业：产业发展重点以中药饮片加工及中药配方颗粒制剂、中成药及中药制剂、生物技术药物、生物制剂、卫生材料及医药用品制造等为重点，积极培育拉长产业链条，密切关注创新药物、生物工程药物、生物医学工程等前沿技术，寻机发展。

④纸制品印刷包装：产业发展重点以印海智谷纸制品印刷包装为龙头，结合当地新亚纸业发展包装产业。

2.10.2.3规划布局

（1）空间布局结构

规划结构概括为“四轴、三区、多园”。

“四轴”是指沿产业集聚区南北向的胡韦线、大成路两条道路轴线，沿二支排规划的二支排路空间联系轴以及青龙路道路轴线；

“三区”是指产业集聚区的南区、中区和北区；

“多园” 是指北区的化工产业园区，中区的装备制造产业园和医药产业园、南区的纸制品产业园和装备制造产业园等多个园区。

（2）功能分区

化工产业园：占地面积为371公顷（含道路和配套服务用地）。产业发展重点——加快化肥企业原料结构调整和技术完善，淘汰置换落后产能，加强环境治理，实施节能改造，推广应用先进、适用技术。主要依托现有企业河南心连心化学工业集团股份有限公司发展，重点发展基础化工及下游产业链产品，延长煤化工产业链。

装备制造产业园：占地面积为510公顷（含道路和配套服务用地）。产业发展重点——依托现有龙头企业，培育振动机械产业，逐步扩大生产形成产业链；同时，利用新飞家电产业园的品牌优势，引进聚集一批家电企业

医药产业园：占地面积为229公顷（含道路和配套服务用地）。产业发展重点——以中药饮片加工及中药配方颗粒制剂、中成药及中药制剂、生物技术药物、生物制剂、卫生材料及医药用品制造等为重点，积极培育拉长产业链条，密切关注创新药物、生物工程药物、生物医学工程等前沿技术，寻机发展。扩大与国内外优势企业的战略合作，解决产业集中度低、技术支撑力弱、品牌影响力差等问题，逐步形成以优势骨干企业为支撑、产业链条完善、特色优势突出的新型医药产业发展格局。

纸制品印刷包装产业园：占地面积为145公顷（含道路和配套服务用地）。产业发展重点——以印海智谷纸制品印刷包装为龙头，结合新亚纸业发展包装产业。

生活配套区：占地面积为282.3公顷（含道路和配套公建用地）。重点培育现代生产型服务业的集中区，包括办公、商务、文化娱乐、商业金融、餐饮、医疗卫生等业态，建设以满足不同需求的多元化新型社区，不但是产业集聚区的生活配套保障，也是城市居住区文化的重要组成部分。发展建议—— 生活配套区主要承载着产业集聚区的生活、娱乐、休憩场所功能，因此建议以解决产业集聚区从业人员居住问题同时，设置拆迁安置区。居住类型以中高档住宅为主。

本项目位于新乡市新乡县新乡经济技术集聚区远大路西段，用地属于工业用地。本项目类型属于电气机械及器材制造业，符合产业集聚区总体定位、产业选择和规划布局、土地利用规划。因此，项目建设符合新乡经济技术产业集聚区的总体发展规划要求。

2.10.3与《新乡经济技术产业集聚区总体发展规划（2017-2025）环境影响评价补充分析报告》相符性分析

《新乡经济技术产业集聚区总体发展规划（2017-2025）环境影响报告书》（报批版）由河南省正大环境科技咨询工程有限公司于2018年2月编制完成，已通过河南省环保厅的批复，批复文号豫环函【2018】28号。2019年1月，由于集聚区周围环境、基础设施规划、产业政策要求发生了变化，河南省正大环境科技咨询工程有限公司于2019年1月根据集聚区调整后的情况编制了补充分析报告，该补充报告于2019年2月通过了河南省环保厅的批复，批复文号豫环函[2019]39号。

2.10.3.1基础设施规划

（一）给水：集聚区规划末期总用水量为12.21万m3/d，其中中水补充量为2.94万m3/d，新鲜水需求量为9.27万m3/d，集聚区规划依托新乡县水厂供水，新乡县水厂规划水源近期以黄河水和地下水作为水源，远期逐步关闭地下水源，以南水北调水及黄河水作为水源。目前采用水源为地下水，黄河水作为作为应急备用水源。

（二）排水：规划期末集聚区污水产生量为8.96万m3/d，规划全部进入贾屯污水处理厂。根据实际调查，贾屯污水处理厂收水量已达到满负荷，目前，集聚区内部分污水已进入新乡县综合污水处理厂进行处理，新乡县综合污水处理厂及配套管网均已建成，正在调试中。

新乡县综合污水处理厂位于新乡县产业集聚区北区，胜利路以东、青龙路以北，文化路以西，东孟姜女河以南。占地面积约256.57亩，服务范围主要为新乡县中心城区、新乡经济技术产业集聚区（纸制品印刷包装产业园和装备制造产业园）、朗公庙镇中心镇区等区域。污水处理厂总设计处理规模为15万t/d，污水处理工艺采用“格栅+水解酸化+AAOAO+沉淀+V型过滤+臭氧接触+活性炭过滤”，出水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准（总氮除外），总氮执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后排入东孟姜女河，而后汇入卫河。

（三）供热：根据规划，规划区总需热量308.41MW（其中工业用热275.28MW、其他用热33.13MW），依托新乡县县城集中供热设施。

（四）供气：集聚区用气包括居民用气、工业用气及不可预见用气等，总需气量4146.765万m3/a。结合新乡县县城城乡总体规划，在东孟姜女河和青龙路交叉口规划一处天然气调压站作为集聚区的气源，在中央大道敷设主干管，向人民胜利渠以西地区供气；另外，新奥燃气公司由东干道经青龙路敷设主干管向人民胜利渠以东地区供气，作为集聚区的第二个气源。

（五）环卫设施：生活垃圾处理：近期袋装化收集达到80%，远期达到100%；分类收集近期达到20%，远期达到80%。根据分类收集的品种，或回收再利用，或运至垃圾填埋场处理或垃圾处理厂处理。工业固体废物垃圾处理：加强对废弃物的回收利用，提供利用率，最终废弃物运至垃圾填埋场作填埋处理或垃圾处理厂处理。建筑垃圾处理：根据建设需求，部分可作为地基回填，部分可作为建材利用，其余废弃物由环卫部门收集清运后送垃圾处理厂处理。

根据调查，厂区西侧沿胡韦线铺设有污水管网，集聚区内废水规划进入新乡县综合污水处理厂进行处理，该污水处理厂配套管网均已建成，正在调试中。本项目位于新乡经济技术产业集聚区内，厂区采用自备井供水，后期待自来水管网铺设完成后，厂区不再使用自备井供水。项目废水可进入附近污水管网，生活污水经化粪池处理后，与反渗透浓水在总排口汇合后进入污水管网，再进入新乡县综合污水处理厂进一步处理后排放。

2.10.3.2与集聚区准入条件、负面清单规划环评审查意见相符性分析

本项目与《新乡经济技术产业集聚区总体发展规划（2017-2025）环境影响评价补充分析报告》准入条件相符性详见表2-13，与园区环境准入负面清单相符性详见表2-14。项目建设与集聚区规划环评审查意见相符性分析一览表见表2-15。

表2-13            与集聚区准入条件对比分析一览表

| 类别 |  | 准入条件 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产业政策 | 鼓励引进的项目和优先发展行业 | ①集聚区已按照主导产业及辅助产业对各园区功能布局进行合理布局，企业入驻应按照产业政策要求优先入驻与主导产业相符的产业，鼓励入驻《产业结构调整指导目录》鼓励类项目。 ②鼓励中水回用项目、污水深度治理等基础设施、资源综合利用项目入驻集聚区。 ③ 鼓励清洁生产水平较高，且能够进一步拉长集聚区产业链，符合集聚区产业定位的企业入驻集聚区。 ④鼓励园区内符合产业定位的现有企业对产品进行提升，延长产业链条。 ⑤以化工、医药、装备制造作为主导产业。其中化工产业重点依托现有企业河南心连心化肥有限公司发展，支持现有心连心企业的升级改造，重点发展以现有产品为原料的基础化工及下游产业链产品，延长煤化工产业链；医药产业重点发展方向以中药饮片加工及中药配方颗粒制剂、中成药及中药制剂、生物技术药物、生物制剂、卫生材料及医药用品制造等为重点，同时，支持华星药业在发酵原料药方面加快技术改造步伐，推进原料药向产业链下游延伸；装备制造业主要以振动机械、石化及煤化装备、家电设备为主。 ⑥允许入驻符合集聚区产业定位及产业类别的医药、装备制造以及煤化工的下游企业，符合集聚区循环经济发展产业链上下游产业的补链项目。 | 项目位于装备制造产业园区，产品为纸包线、烧结线、丝包线，利用子公司生产的铜杆生产漆包线、纸包线、烧结线、丝包线，延长产业链条。 | 属于允许入驻项目 |
|  | 限制或禁止入驻项目 | ①原则上仅允许入驻符合集聚区产业定位，且项目选址须符合集聚区产业布局及用地性质的项目。 ②按照国家相关产业政策，严禁淘汰和限制类工业企业入园。 ③ 建议化工园区发展方向立足于河南心连心化肥有限公司退城入园项目和该公司自身产业链的发展项目，控制其用地（包括三类工业用地）和产业发展规模。 ④建议化工园区重点发展以河南心连心化肥有限公司现有产品为原料的基础化工及下游产业链产品，延长煤化工产业链；同时，禁止新建或单纯扩大产能的以煤为原料的煤化工项目，升级改造项目、符合条件的退城入园项目入驻园区不得增加区域燃煤总量，且合成氨和甲醇产能应进行等量置换。建议化工园区合成氨和甲醇年总产能控制为200万吨。 ⑤禁止建设或使用《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》明令淘汰的生产工艺或设备 | 项目属于电气机械和器材制造业，不在化工园区；项目符合国家及地方产业政策要求，不属于国家产业政策命令淘汰、限制发展的项目类别。 |  |
| 生产规模和工艺装备水平 |  | （1）入区企业建设规模应符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求； （2）在生产工艺、技术水平、装备规格上，要求入区项目达到国内行业领先水平、或具备国际先进水平 | 项目建设规模符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求；本项目可以达到国内同行业领先水平。 | 符合 |
| 清洁生产水平 |  | （1）应选择使用原料和产品为环境友好型的项目，避免集聚区大规模建设造成的不良辐射效应，诱使国家明令禁止项目在集聚区周边出现； （2）入区项目在单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同类行业先进水平； （3）按照循环经济发展之路，评价建议能够与集聚区定位发展产业形成良好循环经济链条的项目可优先入园 | 本项目使用原料和产品不会造成不良辐射效应；单位产品水耗、电耗、综合能耗等清洁生产指标应达到国内相关行业指标要求。 | 符合 |
| 污染物排放总量控制 |  | （1）新建项目的污染物排放指标必须满足区域总量要求； （2）禁止发展环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上不可行的项目； （3）新建项目的大气污染物处理达到相关行业标准或大气污染物综合排放标准后方可排放，水污染物排放应达到相关行业标准或水污染物综合排放标准后才能进入集聚区污水处理厂。 | 本项目废气进入静电除油+活性炭吸附-脱附-催化燃烧装置或沸石吸附-脱附-催化燃烧装置治理后达标排放。管网接通前，项目废水用于厂区绿化，管网接通后，经管网排入新乡县综合污水处理厂，满足相关标准。 | 符合 |
| 土地利用 |  | （1）入园项目必须达到《河南省工业项目建设用地控制指标》要求； （2）入园项目用地必须符合集聚区土地利用规划要求。 （3）入园项目必须符合园区产业布局要求。 | 项目占地符合《河南省工业项目建设用地控制指标》要求，占地为工业用地，符合集聚区土地利用规划。 | 符合 |

表2-14   与集聚区环境准入负面清单（禁止和限制发展项目）对比一览表

| 要求 | 行业 | 禁止和限制发展内容 | 本项目情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不符合国家政策，属于淘汰和产品，能耗大、污染物产生量大，产业规模达不到要求及国家限制发展行业 | 化工 | 禁止新建或单纯扩大产能的以煤为原料的煤化工项目；同时升级改造项目、符合条件的退城入园项目，入驻园区不得增加区域燃煤总量，且合成氨和甲醇产能应进行等量置换，不得新增河南省区域合成氨和甲醇产能，建议化工园区合成氨和甲醇年总产能控制为200万吨。 | 本项目不属于化工行业 |
|  |  | 禁止新建或扩建以天然气为原料生产甲醇及甲醇生产下游产品；禁止以天然气代煤制甲醇项目 |  |
|  |  | 禁止焦化行业炼焦和煤焦油加工项目入驻 |  |
|  |  | 限制新建、扩建以天然气为原料的合成氨项目 |  |
|  |  | 其它行业政策禁止或限制发展的化工项目 |  |
|  | 医药 | 禁止发展化学合成制药企业（单纯分装、复配除外） | 本项目不属于医药行业 |
|  |  | 禁止新建、单纯扩建生物发酵制药项目（单纯分装、复配以及现有企业升级改造项目除外） |  |
|  |  | 禁止农药类项目 |  |
|  | 装备制造 | 禁止建设独立电镀项目 | 本项目不属于独立电镀项目 |
|  | 纸制品印刷包装 | 禁止造纸制浆、油墨生产（单纯分装、复配除外）项目入驻 | 本项目不属于纸制品印刷包装项目 |
|  | 其他 | 禁止发展不符合园区产业定位的制革、化纤浆粕、黑色冶金、焦化、独立电镀、皂素、金属冶炼等不符合园区产业定位且污染较重的项目。 | 本项目不属于制革、化纤浆粕、黑色冶金、焦化、独立电镀、皂素、金属冶炼等染较重的项目。 |

本项目位于装备制造产业园区，装备制造产业园区产业选择：以节能环保、轻型产业为主要发展方向，建设成为具有技术先进、具有自主研发能力的国家级以振动机械产业为主导、煤化工装备为支撑的特色装备制造产业基地。

厂区主要生产高效节能电机及节能变压器专用线、包装线盘等，属于机械产业、煤化工装备配套产业的下游企业；项目产品为漆包线、纸包线、烧结线、丝包线，不是电镀项目，项目设备、原料、成品均不在“限制类”和“淘汰类”之列，属于“允许类”，项目符合国家产业政策，废气经治理后达标排放。因此，本项目不在集聚区负面清单列表中。

表2-15	项目建设与规划环评审查意见相符性分析一览表

| 类别 | 审查意见（豫环函【2019】39号） | 本项目情况 | 相符性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 合理用 - 地布局 | - 进一步加强与新乡县城乡规划、土地利用总体规划等衔接，保持规划的一致性与协调性；鉴于新乡市贾太湖饮用水源地取消，北区东孟姜女河北侧规划的农林用地调整为工业用地；北区距新乡县中心城区较近的西侧边界区域规划的二类工业用地调整为农林用地；在北区东侧和南侧边界均设置绿化隔高带，减轻对周围环境的不利影响。 | - 本项目位于新乡经济技术产业集聚区中区，用地属于规划的二类工业用地。 | - 相符 |
| - 严格传统煤化工建设项目环境准入 | - 产业园区北区重点发展以河南心连心化学工业集团有限公司现有产品为原料的基础化工和下游产业链产品，延长化工产业链；煤化工行业的发展应严格落实《河南省传统煤化工行业转型发展行动方案(2018-2020年)》(豫政办【2018】82号)要求。园区禁止新建或单纯扩大产能的以煤为原料的化工项目，升级改造项目、符合条件的退城入园的合成氨和甲醇项目产能应实现等量置换，且合成氨和甲醇总产能控制在200万吨，并按照要求落实煤炭及污染物排放总量的区域削减替代。 | - 本项目为电气机械和器材制造业，非化工行业。 | - 相符 |
| - 尽快完善环保基础设施 | - 加快新乡县东孟姜女河流域新建污水处理厂及配套管网建设，以满足园区企业污水处理的需求，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，入园企业不得单独设置废水排放口。 | - 本项目生活污水、反渗透浓水在厂区总排口汇合后排放，经管网入新乡县综合污水处理厂进一步处理后，排入东孟姜女河，本项目不单独设置废水排放口。目前新乡县综合污水处理厂及配套管网均已建成，正在调试中。 | - 相符 |

2.10.4新乡市城市饮用水源保护规划

2.10.4.1新乡市饮用水源保护区

《新乡市城市饮用水水源地保护区划分报告》（2007.5）已由河南省人民政府以豫政办[2007]125号文批复，具体划分结果如下表。

表2-15         新乡市城市集中饮用水源地

| 序号 | 水源地名称 | 一级保护区 | 二级保护区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄河贾太湖地表水饮用水源保护区 | 豫政文[2018]114号文将其取消 |  |
| 2 | 黄河原阳中岳地表水饮用水源保护区 | 豫政文[2018]114号文将其取消 |  |
| 3 | 三水厂地下水饮用水源保护区 | 豫政文[2018]114号文将其取消 |  |
| 4 | 四水厂地下水饮用水源保护区 | 豫政文[2021]72号文将其取消 |  |
| 5 | 凤泉水厂地下水饮用水源保护区 | 以水厂东、西两院的院墙为界向外10米以及输水管线两侧10米的区域。 | 东以团结路为界，其他三面以水厂院墙为界，向外100米的区域。 |
| 6 | 卫辉市塔岗水库地表水饮用水源保护区 | 取水口外围300米的水域、正常水位线取水口一侧200米的陆域及输水管道两侧10米的陆域。 | 一级保护区外的水域及山脊线内、入库河流上游3000米的陆域。 |
| 7 | 辉县市段屯地下水饮用水源保护区 | 井群外围线以外30米的区域及输水管道两侧10米的陆域。 | 卫柿路以北，东外环路以东，井群外围线外300米以西和以南的区域。 |

距本项目最近的城市饮用水水源地保护区为凤泉水厂地下水饮用水源保护区，本项目距离其约31.25km，不在其保护区范围内，具体相对位置如下图：

北

31.25km

图2-2   本项目选址与新乡市集中式饮用水水源地相对位置图

由上图可知：本项目不在凤泉水厂地下水饮用水源保护区范围内，不会对其产生影响。

2.10.4.2新乡市县级饮用水源保护区

根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办 〔2013〕107号），新乡市县级饮用水源保护区主要分布于获嘉县、原阳县、延津县、封丘县、平原新区，新乡县无县级饮用水源保护区，因此不再对照分析。

2.10.4.3新乡市乡镇饮用水源保护区

根据现场调查，距离本项目最近的新乡市乡镇饮用水源为厂址北12.35km处的新乡县翟坡镇水厂地下水井群。该保护区范围为：一级保护区范围:取水井外围50米的区域。具体相对位置如下图：

北

翟坡镇水厂饮用水源地

12.35km

项目位置

图2-3 本项目选址与新乡县翟坡镇水厂地下水井群相对位置图

由图2-2和2-3可知，本项目选址不在新乡市饮用水源保护区和新乡市乡镇饮用水源保护区范围内。

2.11政策相符性分析

2.11.1产业政策及备案相符性分析

（1）项目与备案的相符性分析

项目已经河南新乡经济技术集聚区管理委员会备案，项目代码：2020-410721-38-03-078138，符合国家产业政策。详见表2-16。

表2-16            本项目与备案相符性分析表

| 名称 | 项目备案 | 项目基本情况 | 相符性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 河南华洋电工科技集团有限公司高可靠性抗高压耐热绕组线项目 | 河南华洋电工科技集团有限公司高可靠性抗高压耐热绕组线项目 | 相符 |
| 设备 | 漆包机及配套设备等 | 漆包机及配套设备等 | 相符 |
| 投资 | 13750万元 | 13750万元 | 相符 |
| 生产规模 | 项目分一期、二期建设，新增40000吨，建成后全厂达到10万吨规模 | 项目分一期、二期建设，新增40000吨，建成后全厂达到10万吨规模 | 相符 |

由上表可知，本项目建设与备案情况一致。

（2）项目与产业政策的相符性分析

根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），该项目生产设备、原料、成品均不在“限制类”和“淘汰类”之列，属于“允许类”，项目符合国家产业政策。项目已由河南新乡经济技术集聚区管理委员会备案，项目代码：2020-410721-38-03-078138（详见附件），项目建设符合国家相关产业政策。

2.11.2与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的相符性分析

表2-17          本项目与《GB37822-2019》对比分析一览表

| 与本项目有关的内容 |  | 本项目情况 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.VOCs物料储存无组织排放控制要求 | 5.1.1 VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 | 本项目原料主要为铜杆、漆料，漆料均为密闭包装桶。 | 符合 |
| 6.VOCs 物料转移和输送无组织排放控制要求 | 1.液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。 2.粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。 | 项目漆包线漆料采用密闭管道输送，丝包专用漆输送时采用密闭容器转移，且不使用粉状、粒状VOCs物料。 | 符合 |
| 7、工艺工程VOCS无组织排放控制要求 | 7.1.5配料加工和含VOCs产品的包装VOCs物料混合、搅拌、研磨、造粒、切片、压块等配料加工过程，以及含VOCs产品的包装(灌袋分装)过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统:无法密闭时，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 | 本项目产生VOCs的工序为浸漆、烘干工段，有机废气收集后引入采用活性炭吸附-脱附-催化燃烧装置和沸石吸附-脱附-催化燃烧装置处理，经排气筒有组织排放。 | 符合 |
|  | 7.3其他要求 7.3.1 企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs 产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3 年。 | 本项目建成后，将按要求如实记录漆料的使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs 含量等信息，保存期限至少3年。 | 符合 |
| 10、VOCs无组织排放废气收集处理系统要求 | 10.1 基本要求 10.1.1 针对VOCs 无组织排放设置的废气收集处理系统应满足本章要求。 10.1.2 VOCs 废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs 废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。 | 本项目建成后，VOCs废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行，废气处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用。 | 符合 |
|  | 10.2 废气收集系统要求 10.2.1 企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集。 10.2.2 废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T16758的规定。采用外部排风罩的，应按GB/T16758、AQ/T4274-2016规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s（行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行）。 | 本项目产生VOCs的工序为浸漆、烘干工段，评价要求对浸漆废气经集气罩收集，烘干废气经收集、治理后有组织排放。 | 符合 |
|  | 10.3 VOCs排放控制要求 10.3.1VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定。 10.3.2收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。 10.3.4排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。 10.3.5当执行不同排放控制要求的废气合并排气筒排放时，应在废气混合前进行监测，并执行相应的排放控制要求；若可选择的监控位置只能对混合后的废气进行监测，则应按各排放控制要求中最严格的规定执行。 | 本项目废气污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2、《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表 1标准要求。有机废气收集后引入采用活性炭吸附-脱附-催化燃烧装置和沸石吸附-脱附-催化燃烧装置处理，处理效率高于80%。 本项目属于重点地区，收集的有机废气采用活性炭吸附-脱附-催化燃烧装置和沸石吸附-脱附-催化燃烧装置处理。 本项目排气筒高度为26.5m。 本项目存在执行不同排放控制要求的废气合并排气筒排放情况，按要求在废气混合前进行监测，并执行相应的排放控制要求中最严格的规定。 | 符合 |
|  | 10.4记录要求 企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量、吸收液pH值等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。 | 本项目建成后，企业将按相关要求建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息。台账保存期限不少于3年。 | 符合 |
| 11、企业厂区内及周边污染监控要求 | 11.1企业边界及周边VOCs监控要求执行GB 16297或相关行业排放标准的规定。 | 经预测，本项目无组织废气排放满足相关排放要求。 | 符合 |
|  | 11.2地方生态环境主管部门可根据当地环境保护需要，对厂区内VOCs无组织排放状况进行监控，具体实施方式由各地自行确定。厂区内VOCs无组织排放监控要求：监控点处1h平均浓度值≤6mg/m³、监控点处任意一次浓度值≤20mg/m³。 | 本项目厂区内VOCs无组织排放满足6mg/m3标准要求。 | 符合 |
| 12污染物监测要求 | 12.1企业应按照有关法律、《环境监测管理办法》和HJ819等规定，建立企业监测制度，制订监测方案，对污染物排放状况及其对周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。 | 本项目建成后将建立企业监测制度，制订监测方案，对污染物排放状况及其对周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。 | 符合 |
|  | 12.2新建企业和现有企业安装污染物排放自动监控设备的要求，按有关法律和《污染源自动监控管理办法》等规定执行。 | 本项目建成后将按环保部门的管理要求统一安装污染物排放自动监控设备。 | 符合 |

2.11.3与《2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》（环大气[2021]104号）相符性分析

根据《2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》（环大气[2021]104号）的内容，本项目涉及挥发性有机物，因此，该方案中涉及到本项目的内容有：

表2-18       本项目与《环大气[2021]104号》对比分析一览表

| 与本项目有关的内容 |  | 本项目情况 | 对比 |
| --- | --- | --- | --- |
| （五）扎实推进VOCs治理突出问题排查整治 | 严格落实《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》有关要求，高质量完成排查治理工作。2021年10月底前，以石化、化工、工业涂装、包装印刷以及油品储运销为重点，结合本地特色产业，组织企业针对挥发性有机液体储罐、装卸、敞开液面、泄漏检测与修复、废气收集、废气旁路、治理设施、加油站、非正常工况、产品VOCs 含量等10个关键环节完成一轮排查工作。在企业自查基础上，各地生态环境部门开展一轮检查抽测，对排污许可重点管理企业全覆盖。2021年12月底前，各地对检查抽测以及夏季臭氧污染防治监督帮扶工作中发现存在的突出问题，指导企业制定整改方案加快按照治理要求进行整治，提高VOCs治理工作的针对性和有效性，做到“夏病冬治”。加强国家和地方涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等产品VOCs含量限值标准执行情况的监督检查。培育树立一批VOCs治理的标杆企业，加大宣传力度，形成带动效应。 | 本项目属于电气机械和器材制造业，含浸漆工艺，企业在废气收集方面做到应收尽收，无应急旁路，治理设施属于高效措施，产品VOCs 含量符合相关技术要求。 | 符合 |

2.11.4与《新乡市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（新环攻坚办〔2021〕90号）相符性分析

根据《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发新乡市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办〔2021〕90号）的内容，结合本项目的情况，该方案中涉及到本项目的内容与本项目实际情况的对比情况有：

表2-19  本项目建设与《新环攻坚办〔2021〕90号》对比分析表

| 项目 | 实施方案 | 本项目建设情况 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新乡市2021年大气污染防治攻坚战实施方案 |  |  |  |
| 2.严格环境准入 | 落实“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）生态环境分区管控要求，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼(含再生铅)等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。完善生态环境准入清单，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上要求。 | 本项目为改扩建项目，不属于钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目。 本项目将严格按照生态环境准入要求建设，按要求进行环评及“三同时”建设，本项目将按国家、省绩效分级B级以上要求进行建设。 | 符合 |
| 3、加快落后产能淘汰 | 按照《河南省淘汰落后产能综合标准体系（2020年本）》，严格执行能耗、环保、质量、安全、技术等法规标准。工业和信息化部门牵头组织相关部门按照省定工作方案要求，对国家和我省明确的落后生产工艺装备和落后产品，开展全面排查摸底，实施落后产能清零行动，巩固落后产能淘汰工作成效，于2021年10月底前完成淘汰落后产能项目验收工作。 | 本项目建成后将按照《河南省淘汰落后产能综合标准体系（2020年本）》严格执行能耗、环保、质量、安全、技术等法规标准。本项目不涉及落后生产工艺装备和落后产品。 | 符合 |
| 6、持续排查整治“散乱污”企业 | 健全落实省、市、县、乡四级联动监管机制，压实县（市、区）、乡镇（街道）主体责任，加强环境监管和巡查检查，实行拉网式排查和清单式、台账式、网格化管理，坚决杜绝“散乱污”企业项目建设和已取缔的“散乱污”企业死灰复燃、异地转移。 | 本项目不属于“散乱污”企业，将严格按照管理要求进行建设及生产。 | 符合 |
| 23、开展工业企业全面达标行动 | 贯彻落实《排污许可管理条例》，按照源头预防、过程控制、清洁生产、损害赔偿、责任追究，实现固定污染源全过程管理。严格执行国家和河南省大气污染物排放标准，持续推进电力、水泥、铝工业、碳素、陶瓷、砖瓦窑、铸造、铁合金、耐材、玻璃、有色金属冶炼及压延、化工、包装印刷行业和其他涉及工业涂装、工业窑炉、锅炉等行业废气污染物全面达标排放，将烟气在线监测数据作为执法依据，加大超标处罚和联合惩戒力度，严厉打击各类大气环境违法行为。开展重点行业企业废气污染物达标排放执法检查，对不能稳定达标排放、不满足无组织控制要求的企业，依法实施停产治理 | 本项目将严格执行《排污许可管理条例》相关要求，配合各项管理，严格按标准进行大气污染物的排放。本项目属于工业涂装行业，废气污染物全面达标排放，将按要求做到废气。本项目将严格管理，保证稳定达标排放、满足无组织控制要求。 | 符合 |
| 28、强化重点涉气行业清洁生产审核 | 认真落实《关于深入推进重点行业清洁生产审核工作的通知》要求，以能源、冶金、建材、有色、化工、原料药、铸造、炭素、工业涂装、包装印刷等行业作为清洁生产审核的重点，制定清洁生产审核实施方案（2021-2023 年），全面落实强制性清洁生产审核要求，将企业清洁生产审核情况纳入企业环境信用评价体系和环境信息强制性披露范围，对违反《中华人民共和国清洁生产促进法》和《清洁生产审核办法》相关规定并受到处罚的企业，依法依规上报省生态环境厅，通过“信用中国”网站等渠道向社会公布，并记入其信用记录。 | 本项目属于工业涂装行业，将按照要求进行清洁生产审核。 | 符合 |
| 29、大力推进源头替代。 | 通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂 等，从源头减少VOCs产生。加强对全市低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等产品生产销售环节监管，严厉打击劣质不合格产品。全省家具制造、制鞋、汽车整车制造、工程机械整机制造、包装印刷及含涂装工序企业，2021年5月底前原辅材料达到重点行业绩效分级B级及以上或绩效引领指标要求，达不到要求的企业纳入包括夏季在内的错峰生产调控。 | 本项目所用绝缘漆主要为聚酯漆和聚酰胺酰亚胺漆，聚酯漆主要成分为聚酯树脂44%、甲酚20-50%、芳烃溶剂油10-20%；聚酰胺酰亚胺漆主要成分为聚酰胺酰亚胺树脂20-40%、NMP-甲基吡咯烷酮20-70%、二甲苯0-15%。 经查《工业防护涂料中有害物质限量》标准，里边明确指出，特殊功能性涂料（包含绝缘涂料）不参照此标准。 | 本项目所用涂料属于重点行业绩效分级B级以上要求。 |
| 30、加强工业企业VOCs 全过程运行管理。 | 巩固VOCs综合治理成效，聚焦提升企业废气收集率、治理设施同步运行率和去除 率，鼓励企业采用高于现行标准要求的治理措施，取消废气排放系统旁路设置，因安全生产等原因必须保留的，应将旁路保留清单报市生态环境局备案并加强日常监管。强化VOCs无组织排放收集，在保证安全的前提下，实施含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，实现厂房由开敞变密闭、由常压变负压、由逸散变聚合、空气由污浊变清新的“四由四变”目标。2021年5月起，生态环境部门组织开展夏季VOCs重点排放单位专项检查。 | 本项目不设置废气排放系统旁路，按要求对漆料采取全方位、全链条、全环节密闭管理，实现厂房由开敞变密闭、由常压变负压、由逸散变聚合、空气由污浊变清新的目标。 | 符合 |
| 36、实施重点行业错峰生产。 | 制定错峰生产方案，加强臭氧污染天气下的挥发性有机物排放管控措施，减少采暖期大气污染物排放。对石化、化工、制药、农药、工业涂装、包装印刷等行业，采取调整生产负荷方式分阶段或时段实施错峰生产调控。对水泥、耐材、陶瓷、砖瓦窑等生产工序不可中断或短时间难以完成停产的行业，结合生产特点和对空气质量的影响，实施错峰生产调控。结合当地工业企业布局、生产特点和对环境空气质量影 响，研究制定差别化的错峰生产调控措施。 | 本项目属于工业涂装行业，按要求进行错峰生产。 |  |
| 新乡市2021年水污染防治攻坚战实施方案 |  |  |  |
| 五、4.严格环境准入 | 深化“放、管、服”改革，强化项目事中、事后监管，提升服务水平。推进“三线一单”生态环境分区管控要求落地应用，严控新建高耗水、高排放工业项目。把好项目环境准入关。 | 本项目为改扩建项目，严格执行“三线一单”生态环境分区管控要求。 | 符合 |
| 新乡市2021年土壤污染防治攻坚战实施方案 |  |  |  |
| （二）3.严格危险废物管理 | 严格危险废物管理。落实危险废物“三个能力”提升方案，推进危险废物集中处置设施建设，健全危险废物收运体系，开展废铅蓄电池收集试点工作。深入开展危险废物规范化环境管理与专项整治，危险废物产生和经营单位规范化管理考核合格率均达到92%以上，动态更新危险废物“四个清单”，强化危险废物信息化管理。 | 本项目将严格按照要求进行危险废物的规范化管理。 | 符合 |
| （三）7.严格建设项目环境准入 | 推进“三线一单”生态环境分区管控要求落地应用，严控不符合土壤环境管控要求的项目落地；把好建设项目环境准入关，对可能造成土壤污染的建设项目依法开展环境影响评价，并强化土壤环评相关内容，提出有效的防范措施。 | 本项目符合土壤环境管控要求。根据第五章土壤环境影响预测内容，本项目在采取严格控制措施的情况下不会对土壤造成污染。 | 符合 |

2.11.5与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）相符性分析

本项目与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）相符性分析见下表：

表2-20      本项目与《环大气〔2020〕33号》相符性分析

| 类别 | 主要要求 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、大力推进源头替代，有效减少VOCs产生 | 严格落实国家和地方产品VOCs含量限值标准。2020年7月1日起，船舶涂料和地坪涂料生产、销售和使用应满足新颁布实施的国家产品有害物质限量标准要求。京津冀地区建筑类涂料和胶粘剂产品须满足《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》要求。督促生产企业提前做好油墨、胶粘剂、清洗剂及木器、车辆、建筑用外墙、工业防护涂料等有害物质限量标准实施准备工作，在标准正式生效前有序完成切换，有条件的地区根据环境空气质量改善需要提前实施。 | 本项目丝包专用漆VOCs含量为330g/L、漆包线聚酯漆VOCs含量为344g/L，聚酰胺酰亚胺漆VOCs含量402g/L，参照《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》中表2金属基材防腐涂料（双组份涂料：面漆）450g/L限值要求进行对比，低于其限值要求，即所用漆料属于低挥发性有机化合物含量涂料。 | 相符 |
|  | 大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。推进政府绿色采购，要求家具、印刷等政府定点招标采购企业优先使用低挥发性原辅材料，鼓励汽车维修等政府定点招标采购企业使用低挥发性原辅材料；将低VOCs含量产品纳入政府采购名录，并在政府投资项目中优先使用；引导将使用低VOCs含量涂料、胶粘剂等纳入政府采购装修合同环保条款。 | 项目建成后按要求建立原辅材料台账、记录相关信息，所用漆料属于低VOCs含量的涂料。 | 相符 |
| 二、全面落实标准要求，强化无组织排放控制 | 2020年7月1日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求。各地要加大标准生效时间、涉及行业及控制要求等宣贯力度，通过现场指导、组织培训、新媒体信息推送、发放明白纸等多种方式，督促指导企业对照标准要求开展含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节排查整治，对达不到要求的加快整改。指导企业制定VOCs无组织排放控制规程，细化到具体工序和生产环节，以及启停机、检维修作业等，落实到具体责任人；健全内部考核制度，严格按照操作规程生产。 | 本项目建成后执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，制定VOCs无组织排放控制规程及考核制度等。 | 相符 |
|  | 企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃，7月15日前集中清运一次，交有资质的单位处置；处置单位在贮存、清洗、破碎等环节应按要求对VOCs无组织排放废气进行收集、处理。高VOCs含量废水的集输、储存和处理环节，应加盖密闭。企业中载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件密封点大于等于2000个的，应全面梳理建立台账，6-9月完成一轮泄漏检测与修复（LDAR）工作，及时修复泄漏源；石油炼制、石油化工、合成树脂企业严格按照排放标准要求开展LDAR工作，加强备用泵、在用泵、调节阀、搅拌器、开口管线等检测工作，强化质量控制；要将VOCs治理设施和储罐的密封点纳入检测计划中。 | 本项目建成后VOCs物料实施全方位、全链条、全环节密闭管理，漆料采用密闭包装桶包装，储存与负压漆库中，转移环节应采用密闭容器， 丝包漆倒入漆槽，非取用状态时漆桶密闭，漆槽外部设置封闭集气罩并有效收集废气，漆包线漆料经管道输送至漆槽，漆槽进行局部气体收集。处置环节：漆桶加盖密闭，含漆毛毡、含VOCs活性炭采用密闭容器储存，交有资质的单位处置，不涉及高VOCs含量的废水。 | 相符 |
| 三、聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率 | 组织企业对现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率开展自查，重点关注单一采用光氧化、光催化、低温等离子、一次性活性炭吸附、喷淋吸收等工艺的治理设施，7月15日前完成。对达不到要求的VOCs收集、治理设施进行更换或升级改造，确保实现达标排放。除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。行业排放标准中规定特别排放限值和控制要求的，应按相关规定执行；未制定行业标准的应执行大气污染物综合排放标准和挥发性有机物无组织排放控制标准；已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。 | 有机废气收集后引入“静电除油+活性炭吸附-脱附-催化燃烧装置” 和“沸石吸附-脱附-催化燃烧装置”进行处理，废气排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2、《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表1标准要求。 | 相符 |
|  | 按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。推动取消废气排放系统旁路，因安全生产等原因必须保留的，应将保留旁路清单报当地生态环境部门，旁路在非紧急情况下保持关闭，并通过铅封、安装自动监控设施、流量计等方式加强监管，开启后应及时向当地生态环境部门报告，做好台账记录。将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，达不到要求的通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式及时改造；加强生产车间密闭管理，在符合安全生产、职业卫生相关规定前提下，采用自动卷帘门、密闭性好的塑钢门窗等，在非必要时保持关闭。按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率。根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。VOCs废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；因安全等因素生产工艺设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。按照“适宜高效”的原则提高治理设施去除率，不得稀释排放。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换；各地要督促行政区域内采用一次性活性炭吸附技术的企业按期更换活性炭，对于长期未进行更换的，于7月底前全部更换一次，并将废旧活性炭交有资质的单位处理处置，记录更换时间和使用量。 | 本项目将按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。本项目有机废气收集后引入“静电除油+活性炭吸附-脱附-催化燃烧装置”和“沸石吸附-脱附-催化燃烧装置”，活性炭采用碘值不低于800毫克/克的活性炭，同时根据活性炭填充量、设计更换周期进行更换；生产设备与废气处理设施按照“同启同停”原则，VOCs废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备停止运行，待检修完毕后同步投入使用；同时按照“适宜高效”的原则提高治理设施去除率。 | 相符 |
| 七、完善监测监控体系，提高精准治理水平 | 加强污染源VOCs监测监控。重点区域要对石化、化工、包装印刷、工业涂装等行业VOCs自动监控设施建设和运行情况开展排查，达不到《固定污染源废气中非甲烷总烃排放连续监测技术指南（试行）》规范要求的及时整改。其他地区要加快VOCs重点排污单位自动监控设施建设，并与当地生态环境部门联网，苏皖鲁豫交界地区9月底前基本完成，全国12月底前基本完成。鼓励各地按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》附录A要求，开展重点管控企业厂区内无组织排放监测，监控企业综合控制效果。鼓励各地对纳入重点排污单位名录的企业安装用电监控系统、视频监控设施等。加快推进储油库、加油站油气回收装置自动监控设施建设。加强对企业自行监测及第三方检测机构的监督管理，提高企业自行监测数据质量，公开一批监测数据质量差甚至篡改、伪造监测数据的机构和人员名单。 | 项目建成后按要求按照安装VOCs在线监控装置，用电量监控系统和视频监控设施。 | 相符 |

2.11.6与《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》对比分析

2019年4月9日河南省生态环境厅发布了《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》，与本项目相关的为《河南省2019年挥发性有机物治理方案》，本项目情况与其相关内容的对比情况见表2-22。

表2-21      与《河南省2019挥发性有机物治理方案》对比分析

| 与本项目相关条文 |  | 本项目情况 | 对比 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《河南省2019挥发性有机物治理方案》 |  |  |  |
| 一、（二）工作目标。 | 2019 年6月底前，全省石油化学、石油炼制、工业涂装、包装印刷、化工、制药等工业企业，全面完成VOCs污染治理；8月底前，全省石油化学、石油炼制企业完成VOCs深度治理和泄漏检测与修复（LDAR）治理；12月底前，省辖市建成区全面淘汰开启式干洗机。 | 本项目属于电气机械和器材制造业，含浸漆工艺，按照工业涂装行业对比分析，评价提出本项目按照治理方案标准进行建设。 | 符合 要求 |
| 二、（四）推进工业涂装整治升级 | 改进涂装工艺，提高涂着效率，金属件涂装行业推广使用3C1B(三涂一烘)或2C1B(两涂一烘)等紧凑型涂装工艺，采用内外板全自动、静电喷涂技术，喷漆房、烘干室配置密闭收集系统。平面木质家具制造行业，推广使用自动喷涂或辊涂等先进工艺技术。加强末端治理，喷漆、流平和烘干等生产环节应处于全封闭车间内，并配备高效有机废气收集系统，有机废气收集率不低于80%，其中整车制造企业有机废气收集率不低于90%。整车制造企业收集的有机废气需采用蓄热式焚烧( RTO )处理方式，其他企业低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。 | 本项目属于电气机械和器材制造业，含浸漆工艺，浸漆、烘干等生产环节全封闭，且位于密封操作间内，采用负压抽风，有机废气收集效率达到80%以上。 本项目有机废气收集后引入“静电除油+活性炭吸附-脱附-催化燃烧装置”和“沸石吸附-脱附-催化燃烧装置”处理，均属于高效治理措施，可保证有机废气稳定达标排放。 | 符合 要求 |

2.11.7与 “三线一单”相符性分析

1、生态保护红线制约性

本项目位于新乡市新乡经济技术产业集聚区远大路西段，占地为二类工业用地，根据《河南省生态保护红线划定方案》，本项目不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，不在环境功能区划等相关文件划定的生态保护红线范围内，满足生态保护红线要求。本项目选址范围不涉及生态保护红线。

2、资源利用上线制约性

本项目用水由厂区自备井供应；能源主要为电，由当地供电部门统一供电。项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的水资源利用不会突破区域的资源利用上线。

3、环境质量底线制约性

本项目废气、废水、噪声排放不改变区域环境质量功能区划，环境影响可接受。项目对周边大气环境、地表水环境、地下水环境、声环境、土壤环境影响均可接受。

4、与《新乡市“三线一单”生态环境准入清单（试行）》符合性分析

根据《新乡市环境管控单元图》，本项目属于重点管控单元，详见下图：

项目位置

图2-4  新乡市环境管控单元图

根据上图，本项目选址位于新乡市新乡经济技术产业集聚区远大路西段，本属于重点管控单元。因此，本项目与《新乡市“三线一单”生态环境准入清单（试行）》中的“新乡经济技术产业集聚区环境管控单元生态环境准入清单”（以下简称《生态环境准入清单》）内容对比一致性分析见下表。

表2-22        本项目与《生态环境准入清单》对比分析一览表

| 环境管控单元名称 | 管控单元分类 | 管控要求 |  | 本项目情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新乡经济技术产业集聚区 | 重点管控单元1 | 空间布局约束 | 1、北区严控其用地（包括三类工业用地）和产业发展规模，在距离新乡县主城区近的园区西侧设置二类工业用地，布置二类工业企业，不再规划发展化工项目，同时设置绿化带，防止工业对城区及周边生活环境造成不良影响。 | 1、本项目位于中区的装备制造产业园，用地属于二类工业用地，属于电气机械和器材制造业，不涉及化工。 | 符合 |
|  |  |  | 2、冷藏冷冻产业园内现有食品企业周围100 米范围内不再布置喷漆等对食品企业有影响的企业。 | 2、本项目厂区边界距离冷藏冷冻产业园480m，本项目含浸漆工艺，不属于喷漆类项目。 |  |
|  |  |  | 3、禁止新建或单纯扩大产能的以煤为原料的煤化工项目，升级改造项目、符合条件的退城入园的合成氨和甲醇项目产能应实现等量置换，且合成氨和甲醇总产能控制在200万吨，并按照要求落实煤炭及污染物排放总量的区域削减替代。 | 3、本项目不属于煤化工项目。 |  |
|  |  |  | 4、禁止发展化学合成制药项目（单纯分装、复配除外），单纯新建、扩建生物发酵制药项目（单纯分装、复配以及现有企业升级改造项目除外）；禁止农药类项目、独立电镀项目、造纸制浆、油墨生产（单纯分装、复配除外）项目入驻；禁止发展制革、化纤浆柏、黑色冶金、焦化、煤焦油加工、金属冶炼等不符合园区产业定位且污染较重的项目。 | 4、本项目为电气机械和器材制造业，不属于禁止类行业等不符合园区产业定位且污染较重的项目。 |  |
|  |  |  | 5、淘汰不符合国家产业政策的涉重行业企业生产工艺装备。鼓励产能严重过剩行业的涉重金属排放企业主动退出市场。 | 5、本项目不涉重金属排放。 |  |
|  |  |  | 6、对列入疑似污染地块名单的地块，未经土壤污染状况调查确定为未污染地块的，不得进入用地程序，自然资源部门不得核发建设工程规划许可证。 | 6、本项目占地不属于疑似污染地块。 |  |
|  |  |  | 7、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 | 7、本项目不属于“两高”项目。 |  |
|  |  | 污染物排放管控 | 1、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。 | 1、本项目VOCs执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准（DB41/1951-2020）》、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准，标准中无特别排放限值。 | 符合 |
|  |  |  | 2、污水处理厂逐步实施技改，出水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求，减少对纳污水体的影响；加快新乡县东孟姜女河流域新建污水处理厂及配套管网建设，以满足园区企业污水处理的需求，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理。 | 2、新乡县综合污水处理厂出水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准（总氮除外）；厂区周边管网未接通，待管网接通后，废水经管网排入新乡县综合污水处理 |  |
|  |  |  | 3、新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 | 3、本项目不属于“两高”项目。 |  |
|  |  |  | 4、新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。 | 4、本项目不使用煤等高污染燃料。 |  |
|  |  |  | 5、已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。 | 5、本项目不属于“两高”项目。 |  |
|  |  | 环境风险防控 | 1、规范产业集聚区建设，对涉重行业企业加强管理，建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度、风险防控体系和长效监管机制。 | 1、本项目不属于涉重行业。 | 符合 |
|  |  |  | 2、高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。 | 2、本项目占地不属于高关注地块。 |  |
|  |  | 资源利用效率要求 | 1、集聚区应实施集中供热、供气，进一步优化能源结构，加快集中供热中心及配套供热管网建设，区内不得建设分散燃煤锅炉。 | 1、本项目以电为能源，不需要蒸汽、天然气等能源，且不设燃煤锅炉。 | 符合 |
|  |  |  | 2、尽快实现集聚区集中供水，逐步关停企业自备水井。 | 2、待集聚区实现集中供水，本项目关停自备水井。 |  |
|  |  |  | 3、抓紧实施中水回用工程，完善配套中水回用管网。 | / |  |

综上，本项目建设符合新乡市“三线一单”的管理要求。

2.11.8与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版）相符性分析

由于企业现有工程于2020年已通过《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中工业涂装行业B级企业评审。根据《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版）中工业涂装的要求，结合本项目的情况，按照技术指南A级指标中涉及到的内容与本项目实际情况对比如下：

表2-23  本项目与《重污染天气重点行业应急减排措施指南》对比分析

| 差异化指标 | A级要求 | 本项目拟建设情况 | 对比 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原辅材料 | 1、使用粉末涂料； 2、使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）规定的低VOCs含量涂料产品； | 本项目丝包专用漆 VOCs含量为330g/L、漆包线聚酯漆VOCs含量为344g/L，聚酰胺酰亚胺漆VOCs含量402g/L，参照《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》中表2金属基材防腐涂料（双组份涂料：面漆）450g/L限值要求进行对比，低于其限值要求，即所用漆料属于低挥发性有机化合物含量涂料。 | 满足 要求 |
|  | 备注：对于申报A、B级的企业，若某一工序使用的涂料无低 VOCs 含量涂料产品替代方案，其 VOCs 含量应满足《船舶涂料中有害物质限量》（GB38469-2019）、《木器涂料中有害物质限量》（GB18581-2020）、《车辆涂料中有害物质限量》（GB24409-2020）、《工业防护涂料中有害物质限量》（GB30981-2020）等标准的要求。 |  |  |
| 无组织排放 | 1、满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）特别控制要求；2、VOCs物料存储于密闭容器或包装袋中，盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于密闭负压的储库、料仓内；3、除大型工件特殊作业（例如，船舶制造行业的分段总组、船台、船坞、造船码头等涂装工序）外，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序在密闭设备或密闭负压空间内操作；4、密闭回收废清洗剂；5、建设干式喷漆房；使用湿式喷漆房时，循环水泵间和刮渣间应密闭，安装废气收集设施； 6、采用静电喷涂、自动喷涂、高压无气喷涂或高流低压（HVLP）喷枪等高效涂装技术，不可使用手动空气喷涂技术； | 1、根据无组织在线监测，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）特别控制要求。 2、本项目用VOCs物料均为桶装，且 存储于负压的储库内。 3、本项目浸漆是在半封闭漆盒且负压空间内操作，烘干是在密闭设备内操作； 4、本项目不涉及清洗剂； 5、本项目为浸漆工艺，不涉及喷漆房； 6：本项目为浸漆工艺，不涉及高效涂装技术、手动空气喷涂技术。 | 满足 要求 |
| VOCs 治污设施 | 1、喷涂废气设置干式的石灰石、纸盒或湿式的文丘里等高效漆雾处理装置； | 1、本项目为浸漆工艺，不涉及漆雾处理装置； |  |
|  | 2、使用溶剂型涂料时，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序含VOCs废气采用吸附浓缩+燃烧、燃烧等治理技术，处理效率≥95%； | 本项目浸漆、烘干等工序含VOCs废气采用活性炭吸附浓缩-催化燃烧装置处理，处理效率≥95%。 | 符合 要求 |
|  | 3、使用水性涂料（含水性UV）时， 当车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥2 kg/h时，建设末端治污设施。 | 本项目不涉及水性涂料的使用。 | / |
|  | 备注：采用粉末涂料或VOCs含量≤60g/L的无溶剂涂料时，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。 | / | / |
| 排放限值 | 1、在连续一年的监测数据中，车间或生产设施排气筒排放的NMHC为20-30mg/m3、TVOC为40-50mg/m3； 2、厂区内无组织排放监控点NMHC的1h平均浓度值不超过6mg/m3、任意一次浓度值不超过20mg/m3； 3、其他各项污染物稳定达到现行排放控制要求，并从严地方要求； | 1、根据在线监控数据，现有工程于2021年整改到位后，截至目前的监测数据中，车间排气筒排放的NMHC为20-30mg/m3，本项目建成后将NMHC排放控制在20-30mg/m3； 2、根据在线监控数据，厂区内无组织排放监控点NMHC的1h平均浓度值不超过6mg/m3，建成后控制NMHC的1h平均浓度值不超过6mg/m3、任意一次浓度值不超过20mg/m3。 | 符合 要求 |
|  | 备注：车间或生产设施排气筒排放的TVOC浓度限值要求待相应的监测标准发布后执行。 |  |  |
| 监测监控水平 | 1、严格执行《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ 942－2018）以及相关行业排污许可证申请与核发技术规范规定的自行监测管理要求； 2、重点排污企业风量大于10000 m3/h的主要排放口，有机废气排放口安装NMHC在线监测设施（FID检测器），自动监控数据保存一年以上； 3、安装DCS系统、仪器仪表等装置，连续测量并记录治理设施控制指标温度、压力（压差）、时间和频率值。再生式活性炭连续自动测量并记录温度、再生时间和更换周期；更换式活性炭记录温度、更换周期及更换量；数据保存一年以上。 | 1、自行监测管理要求符合《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）要求； 2、评价要求建成后在主要排放口安装NMHC在线监测设施，自动监控数据保存一年以上； 3、项目建成后依托现有DCS系统、仪器仪表等装置，连续测量并记录治理设施控制指标温度、压力（压差）、时间和频率值， 数据可以保存一年以上。 | 符合 要求 |
| 环境管理水平 | 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告 | 本项目建成后将按要求将所要求文件存档备查。 | 符合 要求 |
|  | 台账记录：1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等，必须具备近一年及以上所用涂料的密度、扣水后VOCs含量、含水率（水性涂料）等信息的检测报告）；2、废气污染治理设施运行管理信息（燃烧室温度、冷凝温度、过滤材料更换频次、吸附剂更换频次、催化剂更换频次）；3、监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测或在线监测）等）；4、主要原辅材料消耗记录；5、燃料（天然气）消耗记录 | 本项目建成后将按要求进行台账记录。 | 符合 要求 |
|  | 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。 | 本项目将配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。 |  |
| 运输方式 | 1、物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气） 或新能源车辆占比不低于80%，其他车辆达到国四排放标准； 2、厂内运输使用达到国五及以上排放标准车辆（含燃气）或新能源车辆比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准； 3、厂内非道路移动机械使用达到国三及以上排放标准或新能源机械比例不低于80%。 | 本项目建成后将使用符合要求的物料公路运输车辆、厂内运输车辆，非道路移动机械。 | 按要求进行使用 |
| 运输监管 | 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账。 | 本项目建成后依托现有门禁系统，并按要求建立电子台账。 | 符合 要求 |

评价要求：本项目严格按照A级上述要求进行建设，并积极接受生态环境管理部门的监督检查。

- 建设项目工程分析

河南华洋铜业集团有限公司创建于1994年，是集科研、生产于一体的现代化漆包线生产企业。公司总部位于新乡经济技术产业集聚区远大路西段。

由于产业结构调整及规范管理需要，2018年2月由河南华洋铜业集团有限公司出资成立全资子公司：新乡市华洋电工材料有限公司。该公司主要经营范围为铜杆、塑料制品制造、销售，将“年产5万吨风力发电、轨道交通特种线项目”、“年产2万吨无氧铜杆项目”、“年产200万只包装线盘项目”的厂房、设备和相关资质等划归、变更到华洋电工材料实行单独核算，并已在工商部门备案，公司情况说明见附件。

河南华洋铜业集团有限公司于2019年8月16日更名为“河南华洋电工科技集团有限公司”，该公司主要经营范围为电磁线制造、加工等，该公司名下项目包括：“年产4万吨高效节能电机、节能变压器专用线项目”、“年产2万吨新能源汽车电器专用线项目”，并于2019年11月15日正式办理营业执照。企业名称变更通知书及营业执照见附件。

该公司现有项目环保手续见下表。

表3-1                   公司现有项目环保手续一览表

| 序号 | 项目名称 | 报告类别 | 批复文号 | 验收文号 | 生产情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年产4万吨高效节能电机、节能变压器专用线项目 | 环境影响评价报告表 | 新环监（2013）303号 | 新环验（2015）172号 | 正常生产 |
| 2 | 年产5万吨风力发电、轨道交通特种线项目 | 现状环境影响评估报告 | 新环清备第10号 | / | 正常生产 |
| 3 | 年产2万吨无氧铜杆项目 | 环境影响评价报告表 | 新环表审[2017]134号 | 已完成自主验收 | 正常生产 |
| 4 | 年产200万只包装线盘项目 |  | 新环表 [2017]014号 | 新环评验[2018]011号 | 正常生产 |
| 5 | 年产2万吨新能源汽车电器专用线项目 |  | 新环表（2018）052号 | 已完成自主验收 | 正常生产 |

综上，与本项目有关的现有项目及环保手续见下表：

表3-2     与本项目有关的现有项目环保手续一览表

| 序号 | 项目名称 | 报告类别 | 批复文号 | 验收文号 | 排污许可证 | 本项目涉及内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年产4万吨高效节能电机、节能变压器专用线项目 | 环境影响报告表 | 新环监（2013）303号 | 新环验（2015）172号 | 914107217066142661001Y | 涉及部分漆包线改建，同时纸包线、丝包线、烧结产能扩大 |
| 2 | 年产2万吨新能源汽车电器专用线项目 | 环境影响报告表 | 新环表（2018）052号 | / |  | 涉及2台改建 |
| 3 | 年产200万只包装线盘项目* | 环境影响报告表 | 新环表 [2017]014号 | 新环评验[2018]011号 | 91410721554232698Y001P | 不涉及 |

注：*：“年产200万只包装线盘项目归属于新乡市华洋电工材料有限公司，但该项目有机废气依托本公司“活性炭吸附-脱附-催化燃烧装置”措施进行治理，因此该项目废气排放纳入河南华洋电工科技集团有限公司进行管理。

该公司于2020年6月23日取得排污许可证，属于简化管理，排污许可证编号为914107217066142661001Y，有效期：2020年6月23日至2022年6月23日。

河南华洋电工科技集团有限公司拟投资13750万元进行改扩建，利用现有厂房建设高可靠性抗高压耐热绕组线项目，建设性质为改扩建项目，建设内容分两期进行，如下：

一期内容为：对现有漆包线的10台（6台卧式漆包机、4台立式漆包机）设备进行改建，同时新增漆包机1台、拉包机5台、丝包机19台、纸包机4台、烧结机2台及相关配套设备。一期建成后，新增漆包线7700吨/年、丝包线4940吨/年、纸包线1440吨/年、烧结线240吨/年，合计产能14320吨/年。

二期内容为：对现有漆包线的6台漆包机进行改建，同时新增漆包机3台、拉包机14台、丝包机15台、烧结机4台及相关配套设备。二期建成后，新增漆包线21300吨/年、丝包线3900吨/年、烧结线480吨/年，合计产能25680吨/年。

一期、二期建成后，全厂漆包线79400吨/年、丝包线11720吨/年、纸包线6160吨/年、烧结线2720吨/年，绝缘线生产能力达到10万吨/年。

3.1现有项目工程分析

3.1.1项目基本情况

本项目基本情况见表3-3。

表3-3                    现有项目基本情况

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | ①年产4万吨高效节能电机、节能变压器专用线项目、②年产2万吨新能源汽车电器专用线项目、③年产200万只包装线盘项目 |
| 2 | 建设单位 | 河南华洋电工科技集团有限公司 |
| 3 | 建设地点 | 新乡市新乡县新乡经济技术集聚区远大路西段 （中心地理位置坐标为东经113°47´2.412˝、北纬35°08´12.028˝） |
| 4 | 投资 | 54500万元 |
| 5 | 产品方案 | 年产50400吨漆包线、2880吨丝包线、4720吨纸包线、2000吨薄膜烧结线 |
| 6 | 法人代表姓名 | 刘万军（410721196208203039） |
| 7 | 占地面积 | 85740m2（128亩） |
| 8 | 职工人数 | 现有员工共计450人 |
| 9 | 生产制度 | 年工作日300天，每天24小时，三班制 |
| 10 | 供水 | 厂区自备井 |
| 11 | 排水去向 | 目前管网未接通，现有生活污水经“隔油池+化粪池”处理后进入厂区污水处理站（隔油+调节+MBR）处理后与反渗透浓水均用于厂区绿化，不外排。管网接通后，生活污水经“隔油池+化粪池”处理后与反渗透浓水在厂区总排口混合后，经污水管网排入新乡县综合污水处理厂进一步处理，届时企业污水处理站停止运行。 |

3.1.2现有产品方案

现有项目产品方案详情见下表：

表3-4              现有项目产品方案一览表

| 序号 | 产品 | 产能（吨/年） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 漆包线 | 50400 |
| 2 | 丝包线 | 2880 |
| 3 | 纸包线 | 4720 |
| 4 | 烧结线 | 2000 |
| 5 | 合计 | 60000 |

3.1.3现有项目组成

现有项目主要组成情况见下表。

表3-5               现有项目主要组成一览表

| 序号 | 工程类别 | 工程名称 | 内容 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 1#生产车间 | 1座，建筑面积16800m2，生产丝包线、烧结线、纸包线 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2#生产车间 | 1座，建筑面积16000m2，生产漆包线 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3#生产车间 | 1座，建筑面积9200m2，拉丝区 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 辅助工程 | 办公楼 | 1座，建筑面积4500m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 漆房 | 1座，建筑面积2200m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成品仓库 | 1座，建筑面积5020m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 营销楼 | 1座，3层，建筑面积1050m2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 公用工程 | 供水 | 厂区自备井 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 供电 | 国家电网供电 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 环保工程 | 废水处理设施 | 调节+MBR：1座（16m3/d） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 化粪池1座，隔油池1座 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气处理设施 | 漆包线 | 卧式漆包机（15台） | 涂漆区、烘炉进出口 | 封闭式集气罩 |  | 沸石吸附-脱附-催化燃烧F1 | 26.5m排气筒P（1套） |
|  |  |  |  | 立式漆包机 | 二次封闭通道 | 顶部抽风 |  |  |  |
|  |  |  |  | 卧式漆包机（21台） | 烘炉 内部 | 集气管道 | 三次催化燃烧 | 活性炭吸附-脱附-催化燃烧T |  |
|  |  |  |  | 卧式漆包机（6台） | 涂漆区、烘炉进出口 | 集气罩 |  |  |  |
|  |  |  |  | 立式漆包机 | 涂漆 | 涂漆间 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 烘炉进出口 | 集气管道 |  |  |  |
|  |  |  | 丝包线 |  | 涂漆、烘炉进口及出口 | 集气罩/风管 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 操作间 | 顶部抽吸 |  |  |  |
|  |  |  | 注塑 |  |  | 集气罩 |  |  |  |
|  |  | 固废处置设施 | 危险废物暂存间2间（1#危废间27m2、2#危废间33m2） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一般固废暂存场一处（60m2） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 风险防范措施 | 事故水池1座（80m3） |  |  |  |  |  |  |

3.1.4生产设备

现有项目主要生产设备见下表。

表3-6                现有主要设备一览表

| 序列 | 设备名称 | 型号 | 数量(台) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大拉机（5台） | DL450/9-2 | 1 | 保留 |
|  |  | C738-2/ZF/9 | 1 | 保留 |
|  |  | C738-2/ZF/13 | 1 | 保留 |
|  |  | DL400-9/YG400/WF800 | 1 | 保留 |
|  |  | DL400-9/YG400/WF800 | 1 | 保留 |
| 2 | 中拉机（36台） | ZL250B/17-2 | 1 | 保留 |
|  |  | HT250/17 | 27 | 保留 |
|  |  | HT280/9 | 8 | 保留 |
| 3 | 全自动拉丝机 | 24DHA+SN300 | 5 | 保留 |
| 4 | 拉拔机 | LHD500/7 | 2 | 保留 |
| 5 | 立式漆包机 （23台） | QHL/2-5+5/13 | 10 | 保留 |
|  |  | QHL1/2-15+15/6 | 4 | 一期升级改造 |
|  |  | QHL1/2-12+12/7 | 4 | 保留 |
|  |  | MLQHLF-1/2-11+11/7(5+2) | 3 | 保留 |
|  |  | QHL1/2-19+19/6 | 2 | 保留 |
| 6 | 卧式漆包机 （21台） | QHW5/1-6+6/12 | 4 | 保留 |
|  |  | QHW24（12+12）-7 | 6 | 二期升级改造 |
|  |  | QHW5/1-18+18/8 | 2 | 一期升级改造 |
|  |  | A3800MN-36(18+18)-8(7+1) | 1 | 保留 |
|  |  | RXMW/5000-20(10+10)-9 | 2 | 一期升级改造 |
|  |  | MDZS5/4-4/16F | 3 | 保留 |
|  |  | MDZS5/4-8/16 | 3 | 保留1台，一期升级改造2台 |
| 7 | 薄膜包/丝包机（15台） | 5～40m2 | 5 | 保留 |
|  |  | 自粘双玻璃丝包机、烧结机 | 10 | 一期淘汰5台、保留5台 |
| 8 | 挤压机（7台） | TLJ300 | 3 | 保留 |
|  |  | TLJ400 | 4 | 淘汰 |
| 9 | 纸包机（8台） | 5～125mm2、5.6×22mm | 6 | 保留 |
|  |  | 6层纸包 | 1 | 淘汰 |
|  |  | 9层纸包 | 1 | 保留 |

3.1.5现有项目原辅材料及能源消耗

现有项目主要原辅材料消耗见下表。

表3-7         现有原辅材料和能源消耗一览表

| 分类 | 原料名称 |  | 规格 | 年用量/t |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅料 | 铜杆 |  | 2t/盘 | 54400 |  | 外购 |
|  | 铝杆 |  | 2t/盘 | 5000 |  | 外购 |
|  | 高温聚酯绝缘漆 | 聚酯漆 | 1t/桶 | 1890 | 2520 | 成分为甲酚10~20%、苯酚20~30%、芳烃溶剂油15~25%、聚酯树脂37% |
|  |  | 聚酰胺酰亚胺漆 | 1t/桶 | 630 |  | 成分为N-甲基吡咯烷酮20~70%、二甲苯0~15%、聚酰胺亚酰胺树脂20~40% |
|  | R-1449-G漆：玻璃丝包专用漆 |  | 25kg/桶 | 43.2 |  | 成分为环氧改性聚酯树脂60~65%，甲苯10~15%，二甲苯10~15%，丁醇＜5%，助剂＜5% |
|  | 纸 |  | / | 120 |  | / |
|  | 玻璃纱 |  | / | 96 |  | 粘纤：93.1%、氨纶：6.9% |
|  | 聚酰亚胺薄膜 |  | / | 50 |  | / |
|  | 拉丝油 |  | 200kg/桶 | 15 |  | 拉丝工序使用 |
|  | 排线油 |  | 1t/桶 | 10 |  | 包装 |
| 能源 | 水 |  |  | 7039 |  | 自备井 |
|  | 电 |  | / | 26万kwh |  | 园区提供 |

3.1.6现有主要原材料的理化性质

现有项目主要原料为：高温聚酯绝缘漆、R-1449-G漆：玻璃丝包专用漆、拉丝油、聚酰亚胺薄膜等原料，其理化性质除绝缘漆成分、比例不一致外，均与本次改扩建原料一致，不再赘述。

3.1.7现有生产工艺及产污环节

3.1.7.1现有漆包线工艺

注：G：废气   S：固废   N：噪声

图3-1  现有漆包线工艺流程及产污环节图

工艺流程简述：

原料：本项目所用原材料为外购的8mm铜杆，铜杆规格为2t/盘。

拉拔：外购的8mm铜杆采用拉拔机拉成3.0mm圆线。拉拔工序会产生噪声。

拉丝：拉丝是指铜线通过模孔，在一定拉力作用下发生塑性变形，使其截面减少而长度增加的压力加工方法。拉丝过程主要通过拉丝机完成，本项目拉丝机包括大拉机、中拉机。将拉拔后的3.0mm圆线作为拉丝机的进线，在经过多道模具拉制成直径2.5mm的铜线，采用叉车将位于收线架上的成盘铜线转移至漆包机拉丝装置旁，经漆包机自带拉丝装置进一步拉制成直径为0.2~1.2mm的裸铜线。拉丝工序产生固废、噪声。

铜材拉丝过程中需使用拉丝液用作润滑剂，拉丝液是由纯水、拉丝油按9：1配比而成，以减少铜材的摩擦。此过程中产生的铜粉遗留在混合液中，混合液循环使用，一段时间后，将混合液沉淀，得到含铜废油泥。拉丝液定期更换，更换下来的废拉丝液和含铜废油泥暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位安全处理。

退火：拉制后提高了铜线的强度和硬度，但延伸率及导电率均降低，同时电阻系数增大。为了达到产品技术要求，需对拉拔/拉丝后的铜线进行退火处理，即铜线加热至低于熔点的温度，退火炉采用电加热方式，退火温度为420~550℃。铜线经去污毛毡的转轮后进入退火装置，确保铜线进入退火装置后无油污。因此退火装置无废气产生。

冷却：退火后的铜线经过水槽进行冷却，水槽内为纯水，再采用高压热风装置吹干，确保达到符合涂漆要求的洁净表面。

浸漆：铜线经水槽冷却至常温后，进入漆包机/拉包机经多次浸漆（底漆6~9道，面漆2~3道）、烘干，多次冷却、收线。浸漆工序产生有机废气。其中拉包机自带拉丝机，可替代中拉机、小拉机，漆包机需要配套拉拔机、拉丝机。

外购绝缘漆为成品桶装（1吨/桶），不需要调配，可直接使用，上漆前要预热至45℃，此温度条件下，该漆的涂覆性能最佳，桶装漆经密闭管道输送至电加热系统进行预热，预热过程全密闭，预热后的漆料经密闭管道输送至漆盒内备用。漆料使用完，空油漆桶直接由厂家拉走循环利用。根据《固体废物鉴别标准  通则》（GB34330-2017）中6.1：任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，可不作为固体废物管理。因此，空油漆桶不属于固体废物。

浸漆工艺的作用是为导线涂覆一种或多种均匀而有一定厚度的漆膜，在浸漆过程中，预热后的漆料从漆盒模孔流出，同时铜丝从模孔之间穿过，使得漆液均匀涂覆在铜线表面，漆料流体从漆盒模孔流出后向下流至密封漆槽上，经漆槽收集后经管道将漆料再次输送至漆盒循环使用，从而形成一个闭路循环系统。

本项目漆包线漆料属于绝缘涂料，因此参照《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）中表2-金属基材防腐涂料（双组份涂料：面漆）450g/L限值要求进行对比。根据企业提供的漆料VOCs监测报告，聚酯漆VOCs含量为344g/L，聚酰胺酰亚胺漆VOCs含量402g/L，均低于450g/L，即漆包线漆料属于低挥发性有机化合物含量涂料。

烘干：经涂覆的铜丝进入漆包机密封状态的烘箱，烘箱最高温度约630℃，烘箱采用电加热方式加热，在烘箱内，酚类溶剂全部挥发，漆基高聚物从溶液状态变成固体。烘干工序产生废气。

本项目浸漆过程的浸漆、烘干均在漆包机内完成，每台漆包机均配有三次催化燃烧热风系统，浸漆及烘干过程挥发的气态有机物进入漆包机配套的三次催化燃烧热风循环系统，经催化燃烧产生的热烟气经换热器将部分热量提供给烘箱，废气通过活性炭转轮吸附-脱附-催化燃烧装置进一步治理后经26.5m高排气筒排放。

三次催化燃烧热风循环系统原理简介：漆包机产生的烘干废气先进入第一次尾气处理装置进行催化燃烧，经过催化燃烧净化后的尾气生成高温热能气流，再进入热交换器与送入烘干炉内的新鲜空气进行充分的热能交换，交换后的高热能气流再由烘干炉进口送入烘干炉内进行热能利用，新鲜空气提供给催化燃烧充足的氧气，极大地提高了催化燃烧效率，少量废气再经过第二道催化燃烧装置处理后，尾气生成高温热能气流，再进入热交换器与送入烘干炉内的新鲜空气进行充分的热能交换，少量废气再经过第三道催化燃烧装置处理后排出炉体之外。

冷却：铜线浸漆后的漆膜经烘炉固化后，铜线从烘箱移出后的温度在100℃以上，铜线无法工作，需要将其降温至60~70℃，便于后期检验，采用自然风冷的方式进行冷却，利用风机将车间内自然风吸入风道内对铜线进一步冷却，使漆膜达到所需的硬度。冷却工序产生噪声。

检验：经多次冷却、收线后的产品使用自动在线监测装置检测其力学性能指标。检验工序产生残次品。

包装：检测合格的铜线收线前上一层排线油，将分装后的小桶装排线油倒入油槽，油槽内有毛毡，铜线经过毛毡时完成上油工序，利于客户在使用时减少摩擦方便防线，之后收线绕成盘、人工包纸后即为成品

3.1.7.2现有纸包线、薄膜烧结线、丝包线工艺

本项目纸包线、薄膜烧结线、丝包线的生产工艺流程图见图3-2。

注：G：废气、N：噪声

图3-2  现有丝包线、纸包线、薄膜烧结线工艺流程及产污环节图

工艺流程简述：

挤压：利用挤压机将直径为12.5mm的无氧铜杆挤压成4-80mm2的软态铜线。挤压工序产生噪声。

冷却：挤压后的不同直径的铜线经冷却后被收在线盘上。冷却过程以去离子水为介质进行冷却，去离子水与铜线不接触。冷却水循环使用，不外排。

纸包线：将铜线放线，利用纸包机将纸包覆在铜线上，然后将其收在线盘上即为成品纸包线。

薄膜烧结线：将铜线放线，利用膜包机将聚酰亚胺薄膜包覆在铜线上，再利用高频烧结机将其加热固化，然后将其收在线盘上即为成品烧结线。加热温度200~300℃，聚酰亚胺薄膜在-200~300℃条件下比较稳定，500℃左右开始发生分解，加热固化过程不产生废气。

丝包线：将铜线放线，利用丝包机将玻璃纱包覆在铜线上，包覆后进行涂漆。外购丝包漆为成品桶装（25kg/桶），不需要调配，可直接使用。人工将漆料倒入漆盒，加盖进行密封，铜线经过密封的漆盒后，其表面均匀布上一层漆，然后进入烘道进行电加热烘干，烘干温度为250~400℃，烘道为全密闭装置，仅留出原料进、出口，最后将其收在线盘上即为丝包铜线。涂漆、烘干工序会产生有机废气。

本项目丝包专用漆为外购调配好的漆料，根据企业提供的漆料VOCs监测报告，丝包漆VOCs含量为330g/L，参照《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》中表2：工业防护涂料-金属基材防腐涂料450g/L限值要求进行对比，低于其限值要求。即漆料属于低挥发性有机化合物含量涂料。

3.1.8现有项目水平衡

现有项目水平衡图见图3-3。

图3-3     现有项目水平衡图      单位：t/d

3.1.9现有产污环节及治理措施

根据上述工艺流程可知，现有项目生产过程中产生的污染因素有废水、废气、噪声和固废。

表3-8         现有工程污染物产排及治理措施情况一览表

| 项目 | 产污环节 |  |  | 主要污染物 | 治理措施 |  |  |  |  | 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 漆包线 | 卧式漆包机（15台） | 涂漆区、烘炉进出口 | 酚、非甲烷总烃、二甲苯、甲苯、苯 | 封闭式集气罩 |  |  | 沸石吸附-脱附-催化燃烧 | 26.5m排气筒 | 达标排放 |
|  |  | 立式漆包机 | 二次封闭通道 |  | 顶部抽风 |  |  |  |  |  |
|  |  | 卧式漆包机（21台） | 烘炉内部 |  | 集气 管道 |  | 三次催化燃烧 | 活性炭吸附-脱附-催化燃烧 |  |  |
|  |  | 卧式漆包机（6台） | 涂漆区、烘炉进出口 |  | 集气罩 |  |  |  |  |  |
|  |  | 立式漆包机 | 涂漆 |  | 涂漆间 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 烘炉进出口 |  | 集气 管道 |  |  |  |  |  |
|  | 丝包线 | 涂漆、烘炉进口及出口 |  | 苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 | 集气罩 |  |  |  |  |  |
|  |  | 操作间 |  |  | 顶部抽吸 |  |  |  |  |  |
|  | 注塑 |  |  | 非甲烷总烃 | 集气罩 |  |  |  |  |  |
| 废水 | 生活污水 |  |  | COD、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油 | 隔油池+化粪池 | 管网接通前，经“隔油池+化粪池”处理后的废水经污水处理站（调节+MBR）装置处理后与反渗透浓水用于厂区绿化，不外排； 管网接通后，“隔油池+化粪池”处理后的废水与反渗透浓水在总排口排入管网，届时污水站停止运行 |  |  |  | 达标排放 |
|  | 车间地面清洗废水 |  |  | COD、SS |  |  |  |  |  |  |
|  | 反渗透浓水 |  |  | COD、SS、NH3-N、TP | / |  |  |  |  |  |
| 固废 | 原料使用 |  |  | 废包装袋 | 外售综合利用 |  |  |  |  | 综合利用 |
|  | 生产过程 |  |  | 废铜线 |  |  |  |  |  |  |
|  | 生产过程 |  |  | 残次品 |  |  |  |  |  |  |
|  | 污水处理站 |  |  | 污泥 | 板框压滤、污泥间暂存后送垃圾填埋场填埋 |  |  |  |  |  |
|  | 拉丝 |  |  | 含铜废油泥 | 定期委托有危废处置资质的单位安全处置 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 废拉丝液 |  |  |  |  |  |  |
|  | 原料使用 |  |  | 废丝包涂料桶 |  |  |  |  |  | 安全处置 |
|  | 生产过程 |  |  | 含漆料/油的废毛毡 |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气设施 |  |  | 废油 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 废催化剂 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 废活性炭 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 废沸石分子筛 |  |  |  |  |  |  |
| 噪声 | 大垃机、中拉机、拉拔机、全自动拉丝机、漆包机、丝包机、挤压机、纸包机等 |  |  | 机械噪声 | 减振、隔声 |  |  |  |  | 厂界达标 |

3.1.10现有项目监控设施

根据相关文件要求，目前，企业已安装门禁系统，已在废气排气筒处安装有NMHC在线监测设施（FID检测器，自动监控数据保存一年以上），已在厂区上、下风向均安装无组织在线监测设施，废气治理措施已配套DCS系统、PLC系统等，可以连续测量并记录相关参数，数据可以保存一年以上。

3.1.11现有项目污染物排放情况

根据现有工程的环评、验收报告、排污许可证及最新检测报告，对现有工程的产排污情况进行说明，具体如下：

3.1.11.1现有项目废水

现有工程废水主要为生活污水、车间地面清洗废水、反渗透浓水。目前，由于管网未接通，反渗透浓水用于绿化，车间地面清洗废水随生活污水进入厂区已建污水处理站处理后用于绿化。

企业原计划生活污水进入厂区已建污水处理站（调节+MBR污水处理装置）处理，处理后排入东孟姜女河，待新乡县综合污水处理厂管网接通后进入新乡县综合污水处理厂处理。目前集聚区内污水管网铺设尚未完全竣工，厂区管网未与新乡县综合污水处理厂接通。管网接通前，企业实际生产过程中产生的生活污水经厂区污水处理站处理后与反渗透浓水均用于厂区绿化，不外排。管网接通后，现有项目生活污水经化粪池处理后与反渗透浓水在厂区总排口混合后，经污水管网排入新乡县综合污水处理厂进一步处理，届时企业污水处理站停止运行。新乡县综合污水处理厂出水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准（总氮除外），总氮执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，即（COD40mg/L、SS 10mg/L、NH3-N 2mg/L、TP 0.4mg/L、TN 15mg/L）。

2021年4月16日河南人久检测技术服务有限公司对废水总排口进行检测，根据监测报告，污水处理站出水水质为：COD14mg/L、SS12mg/L、NH3-N0.086mg/L、TP0.32 mg/L、TN28.8mg/L、动植物油0.42mg/L，反渗透浓水水质为：COD16mg/L、SS19mg/L、NH3-N0.251mg/L、TP0.37mg/L、TN0.93mg/L，出水水质能够满足《城镇污水再生利用工程设计规范》（GB50335-2016）表5城市绿化用水水质标准：氨氮20mg/L。

根据环评报告及批复，现有废水许可污染物排放量为：COD0.1648t/a，NH3-N0.01642t/a，TP0.0013t/a，TN0.0309t/a。

3.1.11.2现有项目废气

现有工程废气主要为绕包线有机废气、漆包线有机废气、注塑有机废气。

（1）有机废气：

随着环保形势的日益严峻，同时国家及地方出台了《河南省2017年挥发性有机物专项治理工作方案》、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》等各项VOCs专项治理文件，企业对废气收集及措施进行了升级改造。

升级改造前、后各工序有机废气治理措施见下表。

表3-9   升级改造前、后各工序有机废气收集、治理措施情况一览表

| 产污工序 |  |  |  | 收集措施 |  | 治理措施 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改造前 |  |  |  |  |  |  |  |
| 漆包线 |  | 卧式漆包机 | 涂漆区、烘炉进出口 | 加盖收集后在车间内无组织排放 |  |  |  |
|  |  |  | 烘炉内部 | 集气管道 |  | 三次催化燃烧+15m排气筒 |  |
|  |  | 立式漆包机 | 涂漆 | 涂漆间 |  | 三次催化燃烧+15m排气筒 |  |
|  |  |  | 烘炉进、出口 | 在车间内无组织排放 |  |  |  |
| 丝包线 |  |  | 涂漆、烘干 | / |  | / |  |
|  |  |  | 操作间 | 顶部抽吸 |  | UV光氧+15m排气筒 |  |
| 注塑 |  |  | 注塑废气 | 集气罩 |  | UV光氧-低温等离子一体机+15m排气筒 |  |
| 改造后 |  |  |  |  |  |  |  |
| 漆包线 | 卧式漆包机（15台） |  | 涂漆区、烘炉进出口 | 封闭式集气罩 |  | 沸石吸附-脱附-催化燃烧F | 26.5m排气筒（1套） |
|  | 立式漆包机 |  | 二次封闭通道 | 顶部抽风 |  |  |  |
|  | 卧式漆包机（21台） |  | 烘炉内部 | 集气管道 | 三次催化燃烧 | 静电除油+活性炭吸附-脱附-催化燃烧T |  |
|  | 卧式漆包机（6台） |  | 涂漆区、烘炉进出口 | 集气罩 |  |  |  |
|  | 立式漆包机 |  | 涂漆 | 涂漆间 |  |  |  |
|  |  |  | 烘炉进、出口 | 集气管道 |  |  |  |
| 丝包线 |  |  | 涂漆、烘炉进口及出口 | 封闭式集气罩 |  |  |  |
|  |  |  | 操作间 | 顶部抽吸 |  |  |  |
| 注塑 |  |  | 注塑 | 集气罩 |  |  |  |

由上表可知，与整改前相比，整改后，对废气进行了精准化收集，治理措施采用更高效的处理方式。整改后，车间环境得到较大改善，车间内无组织废气减少。

整改后，有机废气的整体处理方式是漆包线涂漆及烘炉进出口、丝包线涂漆及烘炉进出口和注塑工段产生的有机废气进静电除油+活性炭吸附-脱附-催化燃烧系统T，部分老卧机的涂漆区、烘炉进出口废气和立式漆包机二次封闭通道间废气进沸石吸附-脱附-催化燃烧F，最后经一根26.5m排气筒排放。

2021年4月16日河南人久检测技术服务有限公司对总排口的废气排放筒进行检测，根据监测报告，各污染因子排放浓度及排放速率分别为：非甲烷总烃7.16~8.47mg/m3、0.496~0.602kg/h，苯0.176~0.268mg/m3、0.012~0.019kg/h，甲苯2.04~4.41mg/m3、0.145~0.326kg/h，二甲苯3.77~10.6mg/m3、0.267~0.753kg/h，酚类0.8~1.1mg/m3、0.056~0.078kg/h。非甲烷总烃、二甲苯满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表1非甲烷总烃50 mg/m3、二甲苯20 mg/m3要求和《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4：非甲烷总烃100mg/m3要求，酚类满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级100mg/m3、0.1kg/h要求，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）中表面涂装业有机废气排放口限值要求。年运行时间7200h，各污染物排放量按最大值计算，分别为酚0.5616t/a、非甲烷总烃4.3344t/a、二甲苯5.4216t/a、甲苯2.3472t/a、苯0.1368t/a，污染物有组织排放量共计12.8016t/a。无组织废气排放量为6.5493t/a。现有工程废气排放量共计19.3509t/a。

3.1.10.3现有项目噪声

现有工程主要高噪声设备为挤压机、大垃机、漆包机、纸包机等，采取设备减振、厂房隔声等措施后能够达标排放。根据河南人久检测技术服务有限公司2021年4月26日对厂界噪声的检测结果可知，各厂界昼间噪声值为54.5~57.4dB（A），夜间噪声值44.8~47.5dB（A），可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间65dB（A）、夜间55dB（A）的限值要求。

3.1.10.4现有项目固废

现有工程营运期一般固废主要为废包材、废铜线、废铜线及塑料残次品、废塑料边角料、污水站污泥，危险废物主要为含铜废油泥、废拉丝油、漆包线废漆桶、废活性炭、废沸石分子筛、含漆料/油的废毛毡。

各类固废产生及处置措施见下表。

表3-10          现有工程固体废弃物产生及处置情况

| 项目 | 序号 | 产污环节 | 废物特性 | 产生量（t/a） | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固体 废物 | S1 | 废包材 | 一般固废 | 1.2 | 集中收集后出售 |
|  | S2 | 废铜线 |  | 169 | 集中收集后出售 |
|  | S3 | 残次品 |  | 5 | 集中收集后出售 |
|  | S4 | 污水站污泥 |  | 1.78 | 板框压滤、污泥间暂存后送垃圾填埋场填埋 |
|  | S5 | 含铜废油泥 | 危险废物 | 14.2 | 专用容器收集，在危废储存间分类暂存，定期送有相应危废处置资质的单位处置 |
|  | S6 | 废拉丝液 |  | 100 |  |
|  | S7 | 丝包线废漆桶 |  | 5 |  |
|  | S8 | 废活性炭 |  | 2.5 |  |
|  | S9 | 废催化剂 |  | 1.2 |  |
|  | S10 | 废沸石分子筛 |  | / |  |
|  | S11 | 废油 |  | 0.05 |  |
|  | S12 | 含漆料/油的废毛毡 |  | 2 |  |

建设单位已分别设置1个一般工业固废暂存间（60m2）和1座危险固废暂存间（33m2），对项目固废分类分区存放。

一般工业固废暂存间地面已硬化，且防雨淋、防扬尘，符合按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的“防渗漏、防雨淋、防扬尘”环境保护要求。

危险废物暂存间设置在公司车间内部，地面铺设不少于2mm厚的人工防水材料，且防水层在内墙面上翻300mm高，危废间内废气收集后引入现有废气治理措施（活性炭吸附-脱附-催化燃烧T）处理后排放，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单对危险废物的暂存要求。

3.1.11现有项目存在的问题及整改措施

经现场核查，现有工程存在问题如下：

1、经与企业沟通，相对现有工程漆种，行业内有高固含的绝缘漆，建议企业将现有工程漆种更换为高固含的绝缘漆。

2、现有工程部分烘炉老旧，炉内催化剂处理效果不理想。建议企业市场调研后对老旧烘炉进行改造。

3、企业目前采用自备井供水，远期待自来水管网接通后，关停自备井，使用市政供水，减少地下水开采。

现有工程已初步通过生态环境部《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中工业涂装行业A级企业评审。

3.1.12现有项目污染物排放量

根据环评报告、验收报告、排污许可证，现有工程的污染物允许排放总量见下表：

表3- 11         总量排放控制指标      单位：t/a

| 污染 因素 | 产污环节 | 污染物 | 许可排放量（t/a） | 实际排放量（t/a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水、反渗透浓水（5553t/a） | COD | 0.1648 | 0 |  |
|  |  | NH3-N | 0.01642 | 0 |  |
|  |  | TP | 0.0013 | 0 |  |
|  |  | TN | 0.0309 | 0 |  |
| 废气 | 有组织 | 酚类 | / | 0.5616 | 19.3509 |
|  |  | 非甲烷总烃 | / | 4.3344 |  |
|  |  | 二甲苯 | / | 5.4216 |  |
|  |  | 甲苯 | / | 2.3472 |  |
|  |  | 苯 | / | 0.1368 |  |
|  |  | VOCs |  | 12.8016 |  |
|  | 无组织 | 酚类 | / | 3.5876 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | / | 2.5232 |  |
|  |  | 二甲苯 | / | 0.4061 |  |
|  |  | 甲苯 | / | 0.0324 |  |
|  |  | 苯 | / | 0.00004 |  |
|  |  | VOCs | / | 6.5493 |  |

3.2本项目概况

3.2.1本项目基本情况

随着工业信息化技术的提高，河南华洋电工科技集团有限公司决定引进智能化连拉连包漆包机及智能化物料转运系统，同时对部分漆包机进行节能减排升级改造。河南华洋电工科技集团有限公司利用现有厂房拟投资13750万元进行改扩建，改扩建内容分两期进行。

一期内容为：对现有漆包线的10台（6台卧式漆包机、4台立式漆包机）设备进行升级改造，改造内容为6台卧式漆包机更换烘炉或自动换盘、卸盘，设备改造前、后，对应的产品、工艺、生产规模均不发生变化，4台立式漆包机的废气排放有所下降，其余设备仅提高自动化水平，排废不变。同时新增漆包机1台、拉包机5台、丝包机19台、纸包机4台、烧结机2台及相关配套设备。新增设备对应产能分别为：漆包线7700吨/年、纸包线1440吨/年、烧结线240吨/年、丝包线4940吨/年，共计新增产能14320吨/年。

二期内容为：对现有漆包线的6台漆包机烘炉进行改建，设备改造前后，对应的产品、工艺、生产规模均不发生变化，但废气排放有所下降。同时新增漆包机3台、拉包机14台、丝包机15台、烧结机4台及相关配套设备，新增设备对应产能分别为：漆包线21300吨/年、烧结线480吨/年、丝包线3900吨/年，共计新增产能25680吨/年。

一期、二期建成后，全厂漆包线79400吨/年、丝包线11720吨/年、纸包线6160吨/年、烧结线2720吨/年，绝缘线生产能力达到10万吨/年。

综上所述，改建内容：1、对现有部分漆包线烘干系统进行改造，改造后排废降低；2、提高部分漆包线自动化生产水平，增加自动换盘、卸盘，其产能、工艺、生产规模均不变）。扩建内容：新增漆包机、拉包机、丝包机、纸包机及相关配套设备。项目完成后，新增产能4万吨/年，全厂产能10万吨/年。

本项目基本情况见下表。

表3-12                   项目基本情况

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 河南华洋电工科技集团有限公司高可靠性抗高压耐热绕组线项目 |
| 2 | 建设单位 | 河南华洋电工科技集团有限公司 |
| 3 | 建设地点 | 新乡市新乡县新乡经济技术集聚区远大路西段 （中心地理位置坐标为东经113°47´2.412˝、北纬35°08´12.028˝） |
| 4 | 投资 | 13750万元（税收1680万） |
| 5 | 产品方案 | 一期：漆包线7700吨/年、纸包线1440吨/年、烧结线240吨/年、丝包线4940吨/年； 二期：漆包线21300吨/年、烧结线480吨/年、丝包线3900吨/年 |
| 6 | 法人代表姓名 | 刘万军（410721196208203039） |
| 7 | 占地面积 | 85740m2（128亩） |
| 8 | 职工人数 | 一期新增30员工，二期新增员工130人 |
| 9 | 生产制度 | 年工作日300天，每天24小时，三班制 |
| 10 | 供水 | 厂区自备井 |
| 11 | 排水去向 | 生活污水经“隔油池+化粪池”处理后与反渗透浓水在厂区总排口汇合，经污水管网排入新乡县综合污水处理厂进一步处理，最终排入东孟姜女河。 |

3.2.2本项目产品方案

本项目产品方案详情见下表：

表3-13             本项目产品方案一览表

| 序号 | 产品名称 |  | 产能（t/a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现有 | 漆包线 |  | 50400 | 60000 |
|  | 丝包线 |  | 2880 |  |
|  | 纸包线 |  | 4720 |  |
|  | 烧结线 |  | 2000 |  |
| 本次新增 | 一期 | 漆包线 | 7700 | 14320 |
|  |  | 丝包线 | 4940 |  |
|  |  | 纸包线 | 1440 |  |
|  |  | 烧结线 | 240 |  |
|  | 二期 | 漆包线 | 21300 | 25680 |
|  |  | 丝包线 | 3900 |  |
|  |  | 烧结线 | 480 |  |
| 改扩建后全厂 | 漆包线 |  | 79400 | 100000 |
|  | 丝包线 |  | 11720 |  |
|  | 纸包线 |  | 6160 |  |
|  | 烧结线 |  | 2720 |  |

3.2.3本项目组成

本项目主要组成情况见下表。

表3-14               本项目主要组成一览表

| 序号 | 工程类别 | 工程名称 | 内容 |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 1＃生产 车间 | 1座，建筑面积16800m2，生产丝包线、纸包线、烧结线，一期、二期共用 |  |  |  |  |  |  |  | 依托 现有 |
|  |  | 2＃生产 车间 | 1座，建筑面积16000m2，生产漆包线，一期、二期共用 |  |  |  |  |  |  |  | 依托 现有 |
|  |  | 3＃生产 车间 | 1座，建筑面积9200m2，拉丝、拉拔区，一期、二期共用 |  |  |  |  |  |  |  | 依托 现有 |
| 2 | 辅助工程 | 办公楼 | 1座，4层，建筑面积4500m2，一期、二期共用 |  |  |  |  |  |  |  | 依托 现有 |
|  |  | 漆料库 | 1座，建筑面积2200m2，一期、二期共用 |  |  |  |  |  |  |  | 依托 现有 |
|  |  | 成品仓库 | 1座，建筑面积5020m2，一期、二期共用 |  |  |  |  |  |  |  | 依托 现有 |
|  |  | 营销楼 | 1座，3层，建筑面积1050m2 |  |  |  |  |  |  |  | 依托 现有 |
| 3 | 公用工程 | 供水 | 厂区自备井 |  |  |  |  |  |  |  | / |
|  |  | 供电 | 国家电网供电 |  |  |  |  |  |  |  | / |
| 4 | 环保工程 | 废水处理设施 | 化粪池1座，隔油池1座 |  |  |  |  |  |  |  | 依托 现有 |
|  |  | 废气处理设施 | 油水分离器：不凝气 |  |  |  | 集气管道 |  |  |  | 一期、二期均依托 现有 |
|  |  |  | 漆包线 | 卧机 |  | 涂漆 | 集气罩 | 炉内2次催化燃烧 | 拉包机：沸石吸附-脱附-催化燃烧F（依托现有） | 26.5m排气筒P（依托现有） |  |
|  |  |  |  |  |  | 烘干 | 集气管道 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 立机 |  | 涂漆 | 涂漆间 |  | 漆包机：静电除油+活性炭吸附-脱附-催化燃烧装置T（依托现有） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 烘干 | 集气管道 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 拉包机：沸石吸附-脱附-催化燃烧F（依托现有） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 二次封闭通道 | 集气管道 | / | 沸石吸附-脱附-催化燃烧F（依托现有） |  |  |
|  |  |  | 丝包线 |  | 涂漆、烘干 |  | 集气罩 |  | 静电除油+活性炭吸附-脱附-催化燃烧装置T（依托现有 |  |  |
|  |  |  |  |  | 操作间 |  | 顶部抽吸装置 |  |  |  |  |
|  |  | 固废处置设施 | 危险废物暂存间2间（1#危废间27m2、2#危废间33m2） |  |  |  |  |  |  |  | 依托 现有 |
|  |  |  | 一般固废暂存场一处（60m2） |  |  |  |  |  |  |  | 依托 现有 |
|  |  | 风险防范措施 | 事故水池1座（80m3） |  |  |  |  |  |  |  | 依托 现有 |

3.2.4本项目生产设备

本项目主要生产设备见下表。

表3-15               本项目改建设备一览表

| 项目 | 主要设备 | 型号/规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现有淘汰设备 |  |  |  |  |
| 一期 | 薄膜包/丝包机 | 自粘双玻璃丝包机、烧结机 | 5 | 淘汰 |
|  | 挤压机 | TLJ400 | 4 | 淘汰 |
|  | 纸包机 | 6层纸包 | 1 | 淘汰 |
| 现有升级改造设备 |  |  |  |  |
| 一期 | 立式漆包机 | QHL1/2-15+15/6 | 4 | 产能不变，更换烘炉 |
|  | 卧式漆包机 | QHW5/1-18+18/8 | 2 | 产能不变，提高自动化 |
|  |  | RXMW/5000-20(10+10)-9 | 2 |  |
|  |  | MDZS5/4-8/16 | 2 |  |
| 二期 | 卧式漆包机 | QHW24（12+12）-7 | 6 | 产能不变，更换烘炉 |

表3-15               本项目扩建设备一览表

| 项目 | 主要设备 |  |  | 型号/规格 |  | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期 | 新增设备 |  |  |  |  |  |  |
|  | 拉拔机 |  |  |  | LHD500/7 | 2 |  |
|  | 全自动拉丝机 |  |  |  | 24DHA+SN300 | 5 | / |
|  | 漆包线 |  | 立式漆包机 |  | QHL1/2-19+19/6 | 1 | / |
|  |  |  | 卧式拉包机 |  | HTZ5/4D-4/24 | 1 | / |
|  |  |  |  |  | HTZ6/4D-4/24 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | HTZ7/4D-4/24 | 1 |  |
|  |  |  | 立式拉包机 |  | MDLI/4-2+2/16A | 1 | / |
|  |  |  |  |  | MDLF4/4-4/18 | 1 |  |
|  | 挤压机 |  |  |  | TLJ300 | 9 |  |
|  | 丝包线 |  | 丝包机 |  | / | 19 | / |
|  | 纸包线 |  | 纸包机 |  | 6层纸包 | 4 | / |
|  | 烧结线 |  | 烧结机 |  | / | 2 | / |
|  |  |  | 膜包机 |  | / | 1 | / |
|  | 仓库 |  | 自动包装机器人：成品仓库 |  | / | 1 | / |
|  | 油水分离器 |  |  |  | TBG-35P | 1 | / |
| 二期 | 新增设备 |  |  |  |  |  |  |
|  | 拉拔机 |  |  |  | / | 4 | / |
|  | 全自动小拉机 |  |  |  | 24DHA+SN300 | 50 | / |
|  | 漆包线 | 立式漆包机 |  |  | QHLS8000-14+14/7 | 3 | / |
|  |  | 卧式拉包机 |  |  | QHW5/1-6+6/12 | 4 | / |
|  |  | 立式拉包机 |  |  | MDLI/4-2+2/16A | 5 | / |
|  |  |  |  |  | QHLF4/2-3+3/12+12 | 5 |  |
|  |  | 中拉双头退火机 |  |  | ZL250B/17-2 | 5 | / |
|  | 丝包线 | 丝包机 |  |  | / | 15 | / |
|  | 烧结线 | 烧结机 |  |  | / | 4 | / |

3.2.5本项目主要原辅材料及能源消耗

本项目主要原辅材料及能源消耗见下表。

表3-16           本项目主要原辅材料及能源消耗一览表

| 分类 | 原料名称 |  |  |  |  | 规格 |  | 年用量/t |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本次一期新增 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原辅料 | 铜杆 |  |  |  | 2t/盘 |  | 10180 |  |  |  |  | 外购 |
|  | 高温绝缘漆 | 聚酯漆 |  |  | 1t/桶 |  | 289 |  |  | 385 |  | 聚酯树脂44%、甲酚20~50%、芳烃溶剂油10~20% |
|  |  | 聚酰胺酰亚胺漆 |  |  | 1t/桶 |  | 96 |  |  |  |  | 聚酰胺酰亚胺树脂（20~40%）、NMP、N,N-二甲基乙酰胺、N,N-二甲基甲酰胺20~70%、二甲苯0~15% |
|  | R-1449-G漆：玻璃丝包专用漆 |  |  |  | 25kg/桶 |  | 74.1 |  |  |  |  | 环氧改性聚酯树脂60~65%，甲苯10~15%，二甲苯10~15%，丁醇＜5%，助剂（含苯）＜5% |
|  | 纸 |  |  |  | / |  | 43.2 |  |  |  |  | / |
|  | 玻璃纱 |  |  |  | / |  | 24 |  |  |  |  | 粘纤：93.1%、氨纶：6.9% |
|  | 聚酰亚胺薄膜 |  |  |  | / |  | 9.6 |  |  |  |  | / |
|  | 拉丝油 |  |  |  | 200kg/桶 |  | 2.5 |  |  |  |  | 拉丝工序使用 |
|  | 排线油 |  |  |  | 1t/桶 |  | 1.5 |  |  |  |  | 上油 |
| 资源能源 | 水 |  |  |  |  |  | 882m3 |  |  |  |  | 自备井提供 |
|  | 电 |  |  |  | / |  | 5万kwh |  |  |  |  | 园区提供 |
| 本次二期新增 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原辅料 | 铜杆 |  |  |  |  | 2t/盘 | 29050 |  |  |  |  |  |
|  | 高温绝缘漆 |  | 聚酯漆 |  |  | 1t/桶 | 800 |  |  | 1065 |  | 聚酯树脂44%、甲酚20~50%、芳烃溶剂油10~20% |
|  |  |  | 聚酰胺酰亚胺漆 |  |  | 1t/桶 | 265 |  |  |  |  | 聚酰胺酰亚胺树脂（20~40%）、NMP、N,N-二甲基乙酰胺、N,N-二甲基甲酰胺20~70%、二甲苯0~15% |
|  | R-1449-G漆：玻璃丝包专用漆 |  |  |  |  | 25kg/桶 | 58.5 |  |  |  |  | 环氧改性聚酯树脂60~65%，甲苯10~15%，二甲苯10~15%，丁醇＜5%，助剂（含苯）＜5% |
|  | 玻璃纱 |  |  |  |  | / | 180 |  |  |  |  | / |
|  | 聚酰亚胺薄膜 |  |  |  |  | / | 19.2 |  |  |  |  | / |
|  | 拉丝油 |  |  |  |  | 200kg/桶 | 6.5 |  |  |  |  | / |
|  | 排线油 |  |  |  |  | 1t/桶 | 4.5 |  |  |  |  | 上油 |
| 资源能源 | 水 |  |  |  |  |  | 2811m3 |  |  |  |  | 自备井提供 |
|  | 电 |  |  |  |  | / | 8万kwh |  |  |  |  | 园区提供 |
| 改扩建完成后全厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原辅料 | 铜杆 |  |  |  |  | 2t/盘 | 93630 |  |  |  | 外购 |  |
|  | 铝杆 |  |  |  |  | 2t/盘 | 5000 |  |  |  | 外购 |  |
|  | 高温绝缘漆 |  |  | 聚酯漆 |  | 1t/桶 | 2979 |  | 3970 |  | 聚酯树脂44%、苯酚20~30%、甲酚10~20%、芳烃溶剂油15~25% |  |
|  |  |  |  | 聚酰胺酰亚胺漆 |  | 1t/桶 | 991 |  |  |  | 聚酰胺酰亚胺树脂（20~40%）、NMP、N,N-二甲基乙酰胺、N,N-二甲基甲酰胺20~70%、二甲苯0~15% |  |
|  | R-1449-G漆：玻璃丝包专用漆 |  |  |  |  | 25kg/桶 | 175.8 |  |  |  | 环氧改性聚酯树脂60~65%，甲苯10~15%，二甲苯10~15%，丁醇＜5%，助剂（含苯）＜5% |  |
|  | 纸 |  |  |  |  | / | 163.2 |  |  |  | / |  |
|  | 玻璃纱 |  |  |  |  | / | 300 |  |  |  | 粘纤：93.1%、氨纶：6.9% |  |
|  | 聚酰亚胺薄膜 |  |  |  |  | / | 78.8 |  |  |  | / |  |
|  | 拉丝油 |  |  |  |  | 200kg/桶 | 24 |  |  |  | 拉丝工序使用 |  |
|  | 排线油 |  |  |  |  | 1t/桶 | 16 |  |  |  | 排线油 |  |
| 能源 | 水 |  |  |  |  |  | 10732m3 |  |  |  | 自备井提供 |  |
|  | 电 |  |  |  |  | / | 39万kwh |  |  |  | 园区提供 |  |

注：本项目用丝包专用漆VOCs含量为321g/L、漆包线漆料VOCs含量为445g/L，参照《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》中表2金属基材防腐涂料（双组份涂料：面漆）450g/L限值要求进行对比，低于其限值要求，即所用漆料属于低挥发性有机化合物含量涂料。

用漆量核算

根据企业提供的用漆参数，漆包线用漆量为50kg/t-产品、丝包线产品用漆量15kg/t-产品。其中聚酯漆与聚酰胺酰亚胺漆比例为3:1。

表3-17         一期、二期用漆情况一览表        单位：t/a

| 项目 |  | 产品 | 产能 | 绝缘漆 |  |  | 丝包漆 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 聚酯漆 | 聚酰胺酰亚胺漆 | 合计 |  |
| 一期 | 新增 | 漆包线 | 7700 | 289 | 96 | 385 | / |
|  | 新增 | 丝包线 | 4940 | / | / | / | 74.1 |
| 二期 | 新增 | 漆包线 | 21300 | 800 | 265 | 1065 | / |
|  | 新增 | 丝包线 | 3900 | / | / | / | 58.5 |

3.2.6本项目主要原辅材料的理化性质

本项目主要原料为：聚酯漆、聚酰胺酰亚胺漆、玻璃丝包专用漆（R-1449-G漆）、拉丝油、聚酰亚胺薄膜，主要原辅材料的理化性质如下：

表3-18      本项目所用原辅材料主要物化毒理性质一览表

| 原料 名称 | 物化性质 | 毒理性质 |
| --- | --- | --- |
| 聚酯漆 | 目前，国内外普遍以聚酯单体为原料，经过与多元醇醇解、缩聚的工艺路线生产聚酯绝缘漆。适用于电线、电缆行业涂制高强度耐热漆包线。根据企业提供的资料，聚酯漆主要成分为聚酯树脂44%、甲酚20~50%、芳烃溶剂油10~20%。 | 甲酚：低毒类，急性毒性：大鼠经口LD50邻甲酚1350mg/kg、间甲酚2020mg/kg、对甲酚1800mg/kg |
| 聚酰胺酰亚胺漆 | 简称PAI，物化性质：酰亚胺环和酰胺键有规则交替排列的一类聚合物。玻璃化温度250~300℃，250℃下具有优越的机械性能，热变形温度为269℃，模塑料拉伸强度为90MPa(23℃)和59MPa(260℃)，弯曲强度为157MPa(23℃)和96MPa(260℃)。使用温度从低温(-195℃)到230℃、尺寸稳定性和抗蠕变性优良，耐腐蚀、耐辐照，但在潮湿环境中吸湿，它可在220℃下长期使用，300℃下不失重，450℃左右开始分解。聚酰胺酰亚胺漆主要成分为聚酰胺酰亚胺树脂20-40%，NMP、N,N-二甲基乙酰胺、N,N-二甲基甲酰胺20-70%，二甲苯0-15%。 | 二甲苯：中毒，大鼠经口LD504300mg/kg； N-甲基吡咯烷酮：中毒，大鼠经口LD503914mg/kg |
| R-1449-G漆 | R-1449-G漆是该漆是由改性环氧树脂、固化剂（桐油酸酐）、助剂（环烷酸钴）和丁醇等溶剂（含二甲苯）混合而成的高固体含量的玻璃丝包专用漆，其耐热等级为F级（155级），有粘结强度高，对玻璃丝浸润性好，干燥快，挥发分少，工艺适应性好等特点，它可用于制造各类玻璃丝绕包线（包括双玻璃丝包，漆包丝包，薄膜包丝包等）。根据厂家提供的资料，本项目使用的R-1449-G漆的主要成分为：环氧改性聚酯树脂60~65%，甲苯10~15%，二甲苯10~15%，丁醇＜5%，助剂（含苯）＜5%。 | 丁醇：易燃液体，中毒，大鼠经口LD503500mg/kg |
| 拉丝油 | 拉丝油为一种高效润滑油，棕红色液体，以精制油配以高档合成油、乳化剂、防锈蚀剂、防氧防霉剂等多种助剂；具有润滑、冷却、防锈、清洗等性能。拉丝油液温度控制在30~40℃，使用时将拉丝油与纯水按一定比例混合形成稳定的乳化液。乳化液不可能永久维持不变，随着糟内乳化液的碳酸化、水分蒸发，在铜线上残留盐分，乳化液中盐含量会随时间增多，仅由于蒸发损失造成盐含量增加也使电导率提高。乳化液的不稳定性与含盐量有关，因此通过测定电导率，可确定其使用状况，决定是否应该换液。按照要求使用，使用寿命可达3~4年，拉丝油无毒、有害、无刺激性气味。 | 低毒 |
| 聚酰亚胺薄膜 | 简称PI膜，是综合性能最佳的有机高分子材料之一。其耐高温达400℃以上，是迄今聚合物中热稳定性最高的品种之一，长期使用温度范围-200～300℃，部分无明显熔点，是在500℃左右开始发生分解。聚酰亚胺已被广泛应用在航空、航天、微电子、纳米、液晶、分离膜、激光等领域。 | 无毒 |
| 排线油 | 主要是高碳烷烃，是一种高分子树脂的复合材料，纯品为无色油状液体或白色固体。目前主要用于漆包线、电脑排线制造过程中的润滑剂作用，此作用减少漆包线在绕组线圈时防止产品涂层起包，尽而减少摩擦系数，提升线圈的品质和性能，是一种安全材料，对人体无害。 | 无毒 |

3.3本项目生产工艺及产污环节

本项目产品主要为漆包线、丝包线、纸包线、烧结线，工艺分别介绍如下。

3.3.1.1漆包线生产工艺

注：G：废气，S：固废，N：噪声

图3-4  漆包线工艺流程及产污环节图

工艺流程简述：

原料：本项目所用原材料为外购的8mm、2.6mm、3.0mm铜杆，铜杆规格为1~4t/盘。

拉拔/拉丝：根据订单要求采用拉拔机、拉丝机进行铜杆拉伸，拉拔、拉丝工艺可同时进行，也可以单独进行，根据订单要求采取不同的拉伸工艺。其中拉包机自带拉丝机，可替代中拉机、小拉机，漆包机需要配套拉拔机、拉丝机。主要区别为加工铜杆的直径及拉伸后的铜线类型不同。扁线拉拔工序主要为8mm铜杆，拉拔后为4-70mm2裸铜扁线。拉丝工序主要为2.0mm、2.6mm、3.0mm、3.6mm等规格裸铜圆线。铜杆拉拔、拉丝过程中需使用拉丝液用作冷却及润滑剂，以减少铜材的摩擦，该工序会产生废拉丝液、含铜油泥和噪声。拉丝液是由纯水、拉丝油按9：1配比而成。

拉拔/拉丝是指铜线通过模孔，在一定拉力作用下发生塑性变形，使其截面减少而长度增加的压力加工方法。拉丝机包括大拉机、中拉机、小拉机。中、小拉拔机拉拔后的不同规格的圆线作为中、小拉丝机的进线，再经过多道模具拉制成直径0.050-2.500mm等多种规格的铜线，铜线经过拉拔机/拉丝机后的末端模孔时，模孔压缩区、定径区与铜材之间受到较大压力后会将拉丝液刮掉，之后经带去污毛毡的收线装置完成收线过程，拉丝机出口的去污毛毡可将残留的铜粉全部擦拭干净，确保进入下道工序时没有拉丝液。利用叉车将收线架上的成盘铜线转移至漆包机拉丝装置旁，经漆包机自带拉丝装置进一步拉制成直径为0.2~1.2mm的裸铜线。

铜杆拉拔、拉丝过程中需使用拉丝液进行冷却及润滑，拉丝液长时间使用杂质增加，影响拉丝质量及后期涂漆效果。拉丝液经管道输送至拉丝液池循环使用，一段时间后，铜粉遗留在拉丝液中，将拉丝液自然沉淀，得到含铜废油泥。拉丝液会定期更换，更换下来的废拉丝液和含铜油泥属于危险废物，废拉丝液配套油水分离器进行减量化处置，处置后的拉丝油作为危废，拉丝油和含铜油泥由专用密闭容器收集、暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位安全处理。

退火：拉制后提高了铜线的强度和硬度，但延伸率及导电率均降低，同时电阻系数增大。为了达到产品技术要求，需对拉拔/拉丝后的铜线进行退火处理，即铜线加热至低于熔点的温度，退火炉采用电加热方式，退火温度为420~550℃。铜线经去污毛毡的转轮后进入退火装置，确保铜线进入退火装置后无油污。因此退火装置无废气产生。

冷却：退火后的铜线经过水槽进行冷却，水槽内为纯水，再采用高压热风装置吹干，确保达到符合涂漆要求的洁净表面。

浸漆：铜线经水槽冷却至常温后，进入漆包机/拉包机经多次浸漆（底漆6~9道，面漆2~3道）、烘干，多次冷却、收线。浸漆工序产生有机废气。其中拉包机自带拉丝机，可替代中拉机、小拉机，漆包机需要配套拉拔机、拉丝机。

外购绝缘漆为成品桶装（1吨/桶），不需要调配，可直接使用，上漆前要预热至45℃，此温度条件下，该漆的涂覆性能最佳，桶装漆经密闭管道输送至电加热系统进行预热，预热过程全密闭，预热后的漆料经密闭管道输送至漆盒内备用。漆料使用完，空油漆桶直接由厂家拉走循环利用。根据《固体废物鉴别标准  通则》（GB34330-2017）中6.1：任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，可不作为固体废物管理。因此，空油漆桶不属于固体废物。

浸漆的作用是将导线涂覆一种或多种均匀而有一定厚度的漆膜，在浸漆过程中，预热后的漆料从漆盒模孔流出，同时铜丝从模孔之间穿过，使得漆液均匀涂覆在铜线表面，漆料流体从漆盒模孔流出后向下流至密封漆槽上，经漆槽收集后经管道将漆料再次输送至漆盒循环使用，从而形成一个闭路循环系统。

本项目漆包线漆料属于绝缘涂料，参照《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）中表2-金属基材防腐涂料（双组份涂料：面漆）450g/L限值要求进行对比。根据企业提供的漆料VOCs监测报告，现有工程聚酯漆固含量在37%时，其VOCs含量为344g/L，低于450g/L，本项目使用固含量为44%的聚酯漆，则VOCs含量低于344g/L，则本项目聚酯漆VOCs含量低于450g/L；本项目聚酰胺酰亚胺漆VOCs含量402g/L，低于450g/L。即漆包线漆料属于低挥发性有机化合物含量涂料。

烘干：经涂覆的铜丝进入漆包机密封状态的烘箱，烘箱最高温度约630℃，烘箱采用电加热方式加热，在烘箱内，溶剂全部挥发，漆基高聚物从溶液状态变成固体进而固化。烘干工序产生有机废气。

本项目浸漆过程的浸漆、烘干均在漆包机内完成，每台漆包机均配有两次催化燃烧热风系统，浸漆及烘干过程挥发的气态有机物进入漆包机配套的炉内两次催化燃烧热风循环系统，经催化燃烧产生的热烟气经换热器将部分热量提供给烘箱，废气通过活性炭吸附-脱附-催化燃烧装置进一步治理后经26.5m高排气筒排放。

炉内两次催化燃烧热风循环系统原理简介：漆包机产生的烘干废气先进入第一次尾气处理装置进行催化燃烧，经过催化燃烧净化后的尾气生成高温热能气流，再进入热交换器与送入烘干炉内的新鲜空气进行充分的热能交换，交换后的高热能气流进入烘干炉内进行热能利用，新鲜空气提供给催化燃烧充足的氧气，极大地提高了催化燃烧效率，少量废气进入第二道催化燃烧装置处理后，尾气再引入活性炭吸附-脱附-催化燃烧装置T或沸石吸附-脱附-催化燃烧装置F进一步治理。

冷却：由于铜线出烘炉温度在100℃以上时无法工作，需要将其降温至60~70℃，冷却采用自然风冷方式，即利用风机将车间内自然风吸入风道内对铜线进行冷却，使漆膜达到所需硬度。冷却工序产生噪声。

检验：经冷却、收线后的产品使用自动在线监测装置检测其力学性能指标。检验工序产生残次品。

包装：检测合格的铜线收线前上一层排线油，将分装后的小桶装排线油倒入油槽，油槽内浸有毛毡，铜线经过毛毡时完成上油工序，便于客户在使用时减少摩擦方便防线，之后收线绕成盘、人工包纸后即为成品。

3.3.1.2丝包线、纸包线、烧结线生产工艺

注：G：废气、N：噪声

图3-5 本项目丝包线、纸包线、烧结线生产工艺及产污环节图

工艺流程简述：

原料：本项目所用原材料为外购的12.5mm的无氧铜杆，铜杆规格为2t~3t/盘。

挤压：利用挤压机将直径为12.5mm的无氧铜杆挤压成4-80mm2的软态铜线，挤压前期会产生废铜杆，挤压过程不用拉丝液，该工序产生边角料、噪声。

冷却：挤压后的铜线经水槽冷却后被收在线盘上。水槽内为纯水，水槽内的纯水循环使用，不外排。

纸包线：将铜线放线，利用纸包机将纸包覆在铜线上，然后将其收在线盘上即为成品纸包线。纸包工序产生噪声。

烧结线：将铜线放线，利用膜包机将聚酰亚胺薄膜包覆在铜线上，再利用高频烧结机将其加热固化，然后将其收在线盘上即为成品烧结线。加热温度200~300℃，聚酰亚胺薄膜在-200~300℃条件下比较稳定，500℃左右开始发生分解，加热固化过程不产生废气。包覆薄膜工序产生噪声。

丝包线：将铜线放线，利用丝包机将聚酰亚胺薄膜、玻璃纱包覆在铜线上，包覆后进行浸漆。外购丝包漆为成品桶装（25kg/桶），不需要调配，可直接使用。人工将漆料倒入漆盒，加盖进行密封，铜线经过密封的漆盒后，其表面均匀布上一层漆，然后进入烘道进行电加热烘干，烘干温度为250~400℃，烘道为全密闭装置，仅留出铜线进、出口，最后将其收在线盘上即为成品丝包线。浸漆、烘干工序会产生有机废气。

本项目丝包专用漆为外购调配好的漆料，根据企业提供的漆料VOCs监测报告，丝包漆VOCs含量为330g/L，参照《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》中表2：工业防护涂料-金属基材防腐涂料450g/L限值要求进行对比，低于其限值要求。即漆料属于低挥发性有机化合物含量涂料。

3.4产污环节及治理措施

根据上述工艺流程可知，本工程生产过程中产生的污染因素有废水、废气、噪声和固废。一期、二期污染物产生环节及治理措施一致，具体见下表。

表3-19    工程一期、二期污染物产污环节及治理措施一览表

| 污染 因素 | 产污环节 |  |  |  | 污染物 | 防治措施 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 一期 |  |  |  | 二期 |  |
| 废气 | 油水分离器： 不凝气 |  |  |  | 非甲烷总烃 | 集气管道+静电除油+活性炭吸附-脱附-催化燃烧装置T |  |  |  |  |  |
|  | 漆包线 |  | 卧机 | 涂漆 | 酚、非甲烷总烃、二甲苯 | 集气罩 | 炉内2次催化燃烧 | 3台拉包机：沸石吸附-脱附-催化燃烧F |  | 4台拉包机：沸石吸附-脱附-催化燃烧F | 26.5m排气筒（依托现有） |
|  |  |  |  | 烘干 |  | 集气管道 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 立机 | 涂漆 |  | 涂漆间 | 炉内2次催化燃烧 | 1台漆包机：静电除油+活性炭吸附-脱附-催化燃烧装置T |  | 3台漆包机：静电除油+活性炭吸附-脱附-催化燃烧装置T |  |
|  |  |  |  | 烘干 |  | 集气 管道 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2台拉包机：沸石吸附-脱附-催化燃烧F |  | 10台拉包机：沸石吸附-脱附-催化燃烧F |  |
|  |  |  |  | 二次封闭通道 |  | 集气管道 | / | 沸石吸附-脱附-催化燃烧F |  |  |  |
|  | 丝包线 |  |  | 涂漆、烘干 | 苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 | 集气罩 |  | 静电除油+活性炭吸附-脱附-催化燃烧装置T |  |  |  |
|  |  |  |  | 操作间 |  | 顶部抽吸装置 |  |  |  |  |  |
| 废水 | 生活污水 |  |  |  | COD、SS、NH3-N、TN、TP、石油类 | 目前管网接通前：经“隔油池+化粪池”处理后的生活污水进入厂区污水处理站（调节+MBR）处理，与反渗透浓水均用于厂区绿化，不外排。 管网接通后：生活污水经“隔油池+化粪池”处理后与反渗透浓水在厂区总排口混合后，经污水管网排入新乡县综合污水处理厂进一步处理，最终排入东孟姜女河，届时企业污水处理站停止运行。 |  |  |  |  |  |
|  | 反渗透浓水 |  |  |  | COD、SS、NH3-N、TN、TP |  |  |  |  |  |  |
| 固废 | 一般固废 | 原料使用 |  |  | 废包材 | 一般固废暂存间存放，定期集中出售 |  |  |  |  |  |
|  |  | 挤压 |  |  | 废铜线 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 检验 |  |  | 残次品 |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险废物 | 拉丝 |  |  | 含铜废油泥 | 密闭容器/托盘收集、危废暂存间暂存后交由有资质单位处置；危废间废气经收集后引入废气治理措施处理后排放 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 废拉丝液 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丝包线涂料使用 |  |  | 丝包线涂料废漆桶 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生产过程 |  |  | 含涂料、含油的废毛毡、废布 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气治理 |  |  | 废油 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 废活性炭 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 废催化剂 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 废沸石分子筛 |  |  |  |  |  |  |
| 噪声 | 漆包机、全自动拉丝机、拉拔机、挤压机、纸包机、膜包机、丝包机、全自动小拉机等 |  |  |  | 设备噪声 | 减振、密闭隔音等 |  |  | 减振、密闭隔音等 |  |  |

3.5物料平衡

3.5.1拉丝油平衡

项目一期建成后，现有工程的拉丝液进入油水分离器进行减量化处置，现有工程、一期、二期拉丝油平衡见图3-6~3-9。

3.5.2漆料平衡

一期、二期漆料平衡见图3-11~3-12。

图3-6          现有工程拉丝油平衡图       单位：t/a

图3-7          一期拉丝油平衡图       单位：t/a

图3-8          二期拉丝油平衡图       单位：t/a

图3-9          现有、一期、二期合计拉丝油平衡图       单位：t/a

图3-11          一期漆料平衡图        单位：t/a

图3-12          二期漆料平衡图          单位：t/a

3.6水平衡

项目一期、二期及合计后的水平衡图见下图：

图3-13     项目一期水平衡图     单位：t/d

图3-14       项目二期水平衡图     单位：t/d

图3-15    项目（一期、二期）建成后水平衡图     单位：t/d

3.7污染物产排情况

本项目利用现有厂房建设，不新建车间。因此本项目不涉及施工期环境影响。

本项目运营期污染因素主要有废气、废水、噪声、固废，具体内容详见以下分析。

3.7.1废气

本项目废气包括有组织废气和无组织废气。

3.7.1.1有组织废气

本项目有组织废气包括油水分离器冷凝过程产生的不凝气，漆包线及丝包线涂漆、烘干工序产生的有机废气。

1、油水分离器冷凝过程产生的不凝气

拉丝液采用油水分离器进行减量化处置，油水分离器以“新乡市华洋电工材料有限公司年产2万吨无氧铜杆项目”中废杂铜熔炼炉尾气的余热作为热源，废杂铜熔炼炉尾气温度在800~900℃，油水分离器所需温度为120℃，可以满足油水分离器的使用要求。

拉丝液是由纯水、拉丝油按9：1配制而成，拉丝油沸点是230℃，比水的沸点高，因此在加热过程中水先蒸发，蒸发过程少量的拉丝油随着水蒸气带出。水蒸气经冷凝装置（冷凝温度20~30℃）冷凝后进入气液分离罐，完成水蒸气与液态水的分离，液态水经管道进入拉丝液池循环使用，不凝气中主要为含油雾的水蒸气，该不凝气经气液分离罐呼吸口引入废气治理措施后排放，污染因子为非甲烷总烃。

根据企业提供的实验数据，进入燃烧机的拉丝液为1600kg，经蒸馏后的液态水量为1418.2kg，燃烧机底部的拉丝油量为177kg，则不凝气的量4.8kg。不凝气中大部分为水蒸气，含少量的油雾。按照环评最不利原则，不考虑不凝气中的水蒸气，即不凝气中全部考虑为油雾（以非甲烷总烃计）。则非甲烷总烃产生量为4.8kg，即产生源强为0.003t/t-拉丝液。

项目一期建成后，现有工程的拉丝液进入该燃烧机进行减量化处置，现有工程拉丝液减量化处置过程中的废气产排量纳入一期进行计算。

根据物料平衡可知，进入燃烧机的拉丝液为现有工程148.8t/a、一期24.6t/a、二期64.4t/a，则非甲烷总烃产生量为现有工程0.4t/a、一期0.07t/a、二期0.17t/a。

该部分废气引入现有废气治理措施进行治理。该部分废气治理及排放情况与“漆包线及丝包线的涂漆、烘干工序产生的有机废气”一并分析，详见“2、漆包线及丝包线的涂漆、烘干工序产生的有机废气”分析内容。

2、漆包线及丝包线的涂漆、烘干工序产生的有机废气

本项目漆包线漆料属于绝缘涂料，参照《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）中表2-金属基材防腐涂料（双组份涂料：面漆）450g/L限值要求进行对比。根据企业提供的漆料VOCs监测报告，聚酯漆VOCs含量为344g/L，聚酰胺酰亚胺漆VOCs含量402g/L，均低于450g/L，即漆包线漆料属于低挥发性有机化合物含量涂料。

本项目丝包专用漆为外购调配好的漆料，根据企业提供的漆料VOCs监测报告，丝包漆VOCs含量为330g/L，参照《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）中表2-金属基材防腐涂料（双组份涂料：面漆）450g/L限值要求进行对比，低于其限值要求。即漆料属于低挥发性有机化合物含量涂料。

（1）废气产生情况：

漆包机含涂漆、烘干装置，拉包机含拉丝、涂漆、烘干装置。铜线经涂漆后进入烘炉烘干，涂漆、烘干过程均会产生有机废气。涂漆区位于烘炉进口的前端，涂漆区加盖密闭，盖子顶部设有集气管道，将涂漆区、烘炉进口的大部分废气引入烘道，少量废气从盖子前端逸出，铜线出烘炉时，也会逸出少量废气，产生无组织废气。

丝包线位于生产车间的封闭操作间内，丝包机含涂漆、烘干装置，铜线经涂漆后进入烘炉烘干，涂漆、烘干过程会产生有机废气。涂漆是在封闭的漆盒内进行，仅留出铜线进、出口，大部分废气在烘干处产生，少量废气在漆盒进、出口逸出。涂漆、烘干工位上废气逸散后经操作间顶部抽风装置收集，仅少量废气会逸散至生产车间内，产生无组织废气。

根据企业提供的监测报告（见附件），各漆料成分含量见下表。根据物质的毒性考虑最不利影响，确定本次评价取值，各漆料成分及本次评价取值见下表。

表3-20                 本项目各漆料成分一览表

| 漆料 |  | 各组分占比 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 固含量 | 挥发分 |  |  |  |
| 1 | 聚酯漆 | 聚酯树脂 | 甲酚 | 芳烃溶剂油（以非甲烷总烃计） | / | / |
|  | 成分含量 | 44% | 20~50% | 10~20% | / | / |
|  | 本次评价取值 | 44% | 46%a | 10%a | / | / |
| 2 | 聚酰胺酰亚胺漆 | 聚酰胺酰亚胺树脂 | NMP、N,N-二甲基乙酰胺、N,N-二甲基甲酰胺（以非甲烷总烃计） | 二甲苯 | / | / |
|  | 成分含量 | 30% | 20~70% | 0~15% | / | / |
|  | 本次评价取值 | 30% | 55%b | 15%b | / | / |
| 3 | 丝包漆 | 环氧改性聚酯 树脂 | 甲苯 | 二甲苯 | 丁醇（以非甲烷总烃计） | 助剂（含苯） |
|  | 成分含量 | 60~65% | 10~15% | 10~15% | ＜5% | ＜5% |
|  | 本次评价取值 | 60% c | 15% c | 15% c | 5% c | 5% c |

注：

a：根据成分的毒性确定各物质含量，甲酚的毒性比芳烃溶剂油大，按最不利因素考虑，芳烃溶剂油含量取范围的下限值，即芳烃溶剂油10%，扣除聚酯树脂44%、芳烃溶剂油10%后，则甲酚含量取46%。

b：根据成分的毒性确定各物质含量，二甲苯毒性比NMP、N,N-二甲基乙酰胺、N,N-二甲基甲酰胺毒性大，按最不利因素考虑，二甲苯含量取范围的上限值，即二甲苯15%，扣除聚酰胺酰亚胺树脂30%、二甲苯15%后，则NMP、N,N-二甲基乙酰胺、N,N-二甲基甲酰胺含量合计取55%，NMP、N,N-二甲基乙酰胺、N,N-二甲基甲酰胺按非甲烷总烃计。

c：根据成分的毒性确定各物质含量，由于苯、甲苯、二甲苯的毒性比丁醇毒性大，按最不利因素考虑，甲苯、二甲苯含量取范围的上限值，即助剂（按苯计）5%、甲苯15%、二甲苯15%，环氧改性聚酯树脂为固体组分，取下限值，即环氧改性聚酯树脂60%，扣除环氧改性聚酯树脂60%、甲苯15%、二甲苯15%、助剂（按苯计）5%后，则丁醇含量取5%。

按照环评最不利原则，按漆料中以酚类、苯类、NMP、丁醇等为主的成分全部挥发。漆包线、丝包线废气产生情况见下表。

表3-21            本项目漆包线、丝包线废气产生情况

| 产品 | 原料 | 项目 | 年用量 | 挥发分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 漆包线 | 聚酯漆 | / | / | 甲酚 |  | 溶剂油（以非甲烷总烃计） |  |
|  |  |  |  | 46% |  | 10% |  |
|  |  | 一期 | 289 | 132.94 |  | 28.9 |  |
|  |  | 二期 | 800 | 368 |  | 80 |  |
|  |  | 合计 | 1089 | 500.94 |  | 108.9 |  |
|  | 聚酰胺酰亚胺漆 | / | / | 以非甲烷总烃 | 二甲苯 | / |  |
|  |  |  |  | 55% | 15% | / |  |
|  |  | 一期 | 96 | 52.8 | 14.4 | / |  |
|  |  | 二期 | 265 | 145.75 | 39.75 | / |  |
|  |  | 合计 | 361 | 198.55 | 54.15 | / |  |
| 丝包线 | 丝包漆 | / | / | 甲苯 | 二甲苯 | 丁醇（以非甲烷总烃计） | 苯 |
|  |  |  |  | 15% | 15% | 5% | 5% |
|  |  | 一期 | 74.1 | 11.115 | 11.115 | 3.705 | 3.705 |
|  |  | 二期 | 58.5 | 8.775 | 8.775 | 2.925 | 2.925 |
|  |  | 合计 | 132.6 | 19.89 | 19.89 | 6.63 | 6.63 |

（2）废气收集方式及风量确定

废气收集及治理方式见下表。

表3-22          一期、二期废气收集及治理方式情况

| 生产线 | 设备 | 收集方式（一期、二期一致） | 收集效率 | 预处理方式（一期、二期一致） | 末端处理方式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 一期 | 二期 |
| 漆包线 | 卧炉 | 1.涂漆区上端加盖（漆槽、模具、整体封闭），负压收集，涂漆区、烘炉进口大部分废气引入烘道； | 99.7% | 炉内自带2次催化燃烧预处理 | 3台拉包机：沸石吸附-脱附-催化燃烧F（依托现有） | 4台拉包机：沸石吸附-脱附-催化燃烧F（依托现有） |
|  |  | 2.烘炉出口端备自带压风系统，经集气罩负压收集 |  |  |  |  |
|  |  | 无组织废气 | 0.3% | / | / | / |
|  | 立炉 | 1.涂漆、烘炉进口设置涂漆间，采用集气管道收集，烘炉出口端备自带压风系统 | 99.7% | 炉内自带2次催化燃烧预处理，二次燃烧热烟气优先用于烘炉内部固化工序，其次进入退火炉，尾气经退火炉顶部排放 | 1台漆包机：静电除油+活性炭吸附-脱附-催化燃烧装置T+26.5m排气筒（依托现有） | 3台漆包机：静电除油+活性炭吸附-脱附-催化燃烧装置T+26.5m排气筒（依托现有） |
|  |  |  |  |  | 2台拉包机：沸石吸附-脱附-催化燃烧F（依托现有） | 10台拉包机：沸石吸附-脱附-催化燃烧F（依托现有） |
|  |  | 2.涂漆间外设置二次封闭通道，收集效率 | 0.2% | / | 沸石吸附-脱附-催化燃烧装置F1+26.5m排气筒（依托现有） |  |
|  |  | 无组织废气 | 0.1% | / | / | / |
| 丝包线 | 丝包机 | 1.涂漆区：封闭式漆盒，且外部设二次封闭式集气罩，仅留铜线进出口 | 99% | / | 静电除油+活性炭吸附-脱附-催化燃烧装置T+26.5m排气筒（依托现有） |  |
|  |  | 2.烘炉进、出口：集气罩收集，仅留铜线进出口 |  |  |  |  |
|  |  | 3.封闭操作间顶部抽吸装置 | 0.5% | / |  |  |
|  |  | 无组织废气 | 0.5% | / | / | / |

废气去向见下图。

图3-16     一期、二期废气去向图

结合企业现有生产情况，新增设备配套集气方式的风量见下表。

表3-23                  一期废气风量确定

| 生产线 | 设备 |  | 集气装置数量 | 风速①（m/s）/换气次数（次/h） | 单个集气装置面积（m2）/操作间体积（m3） | 单台设备风量（m3/h） |  | 设备 数量 | 风量（m3/h） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算值 |  | 评价 取值 |
| 冷凝过程 | 不凝气 |  | 1 | 0.4 | 0.28 | 403.2 |  | 1 | 450 |  |  |
| 漆包线 | 卧炉 | 涂漆区、烘炉进口 | 1 | 0.4 | 0.08 | 115.2 | 345.6 | 3 | 3台拉包：350*3=1050 |  | 1050 |
|  |  | 烘炉出口 | 1 |  | 0.16 | 230.4 |  |  |  |  |  |
|  | 立炉 | 涂漆间 | 1 | 35 | 3.24 | 113.4 | 401.4 | 3 | 2台拉包：450*2=900 |  | 900 |
|  |  | 烘炉出口 | 1 | 0.4 | 0.2 | 288 |  |  | 1台漆包：450*1=450 |  | 450 |
|  |  | 二次封闭通道② | / | / | / | 利用现有 |  | / | 利用现有 |  |  |
| 丝包线 | 丝包机 | 涂漆区 | 6 | 0.4 | 0.025 | 216 | 446.4 | 19 | 8481.6 | 17481.6 | 18000 |
|  |  | 烘炉进口、出口 | 8 |  | 0.02 | 230.4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 操作间 | 1 | 20 | 450 | / |  | / | 9000 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20850 |

表3-24                 二期废气风量确定

| 生产线 | 设备 |  | 集气装置数量 | 风速①（m/s）/换气次数（次/h） | 单个集气装置面积（m2）/涂漆间体积（m3） | 单台设备风量（m3/h） |  | 设备 数量 | 风量（m3/h） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算值 |  | 评价取值 |
| 漆包线 | 卧炉 | 涂漆区、烘炉进口 | 1 | 0.4 | 0.08 | 115.2 | 345.6 | 4 | 4台拉包：350*4=1400 |  | 1400 |
|  |  | 烘炉出口 | 1 |  | 0.16 | 230.4 |  |  |  |  |  |
|  | 立炉 | 涂漆间 | 1 | 35 | 3.24 | 113.4 | 401.4 | 13 | 10台拉包：450*10=4500 |  | 4500 |
|  |  | 烘炉出口 | 1 | 0.4 | 0.2 | 288 |  |  | 3台漆包：450*3=1350 |  | 1350 |
|  |  | 二次封闭通道 | / | / | / | / | / | / | 10000 |  |  |
| 丝包线 | 丝包机 | 涂漆区 | 6 | 0.4 | 0.025 | 216 | 446.4 | 15 | 6696 | 13896 | 14000 |
|  |  | 烘炉进口、出口 | 8 |  | 0.02 | 230.4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 操作间 | 1 | 20 | 360 | / |  | / | 7200 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31250 |

注：①：根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）规定，在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s，本次评价按0.4m/s计算。

②：一期立炉二次封闭通道废气利用现有风机进行收集，不再新增风机。

由表3-40、3-41可知，一期新增风量为20850m3/h（进入活性炭装置风量为18900m3/h，进入沸石装置风量为1950m3/h），二期新增风量为31250m3/h（不含立炉二次封闭废气收集风量，进入活性炭装置风量为15350m3/h，进入沸石装置风量为15900m3/h）。

（3）废气治理措施依托可行性

本项目一期、二期均依托现有废气设施对废气进行处理。从设计参数、处理规模及建设运行情况等分析其依托可行性。

①设计参数

根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）中的6.3.3.3规定，采用颗粒状吸附剂时，气体流速宜低于0.6m/s，采用蜂窝状吸附剂时，气体流速宜低于1.2m/s。

活性炭为颗粒状吸附剂，沸石为蜂窝状吸附剂。现有活性炭-吸附-脱附-催化燃烧装置风量为2万m3/h，结合吸附剂截面积，计算得出风速为0.2m/s，满足“气体流速宜低于0.6m/s”的要求。现有沸石固定床吸附-脱附-催化燃烧装置风量为3万m3/h，结合吸附剂截面积，计算得出风速为0.53m/s，满足“气体流速宜低于1.2m/s”的要求。

本项目依托现有废气治理措施，即活性炭-吸附-脱附-催化燃烧装置和沸石固定床吸附-脱附-催化燃烧装置。本项目进活性炭-吸附-脱附-催化燃烧装置的废气量为34250m3/h，则活性炭-吸附-脱附-催化燃烧装置总废气量为54250m3/h，结合吸附剂截面积，计算得出风速为0.53m/s，满足“气体流速宜低于0.6m/s”的要求。本项目进沸石固定床吸附-脱附-催化燃烧装置的废气量为17850m3/h，则沸石固定床吸附-脱附-催化燃烧装置总废气量为47850m3/h，结合吸附剂截面积，计算得出风速为0.83m/s，满足“气体流速宜低于1.2m/s”的要求。

经调查，企业设定的脱附浓度值为20~30mg/m3，现有活性炭-吸附-脱附-催化燃烧装置和沸石固定床吸附-脱附-催化燃烧装置脱附周期为7天。本项目废气引入现有废气措施后，根据设定的脱附浓度值进行脱附，脱附周期会适当缩短。

②处理规模

根据日常在线监测数据，废气治理设施现有工程的风量在50000m3/h左右。废气措施处理规模见下表。

表3-25      废气装置处理规模一览表      单位：m3/h

| 名称 | 活性炭装置T | 沸石装置F |
| --- | --- | --- |
| 设计风量 | 6万 | 10万 |
| 现有风量 | 2万 | 3万 |
| 余量 | 4万 | 7万 |

一期、二期废气处理所需风量见下表。

表3-26      一期、二期废气处理所需风量一览表      单位：m3/h

| 名称 | 活性炭装置T | 沸石装置F |
| --- | --- | --- |
| 一期 | 18900 | 1950 |
| 二期 | 15350 | 15900 |
| 合计 | 34250 | 17850 |

由上表可知，现有废气措施可以满足一期、二期废气处理需求。

③现有废气设施运行情况

根据日常在线监测数据显示，现有废气设施运行稳定，废气排放浓度保持在20~30mg/m3，满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中工业涂装行业A级指标要求。本项目废气引入现有废气设施后，根据其设定的浓度值进行脱附，在脱附周期明显缩短及脱附后排放浓度接近设定浓度时，应及时更换吸附剂。

（4）废气治理措施及产排情况

A、废气产排情况

根据废气走向图，一期、二期废气治理设施情况见下表。

表3-27               一期废气治理措施情况

| 废气 | 收集部位 | 一期预处理方式 | 一期末端处理方式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 油水分离器 | 气液分离罐出气口 | / | 静电除油+活性炭吸附-脱附-催化燃烧T（依托现有） | 26.5m排气筒P（依托现有） |
| 丝包线 | 涂漆、烘炉进出口 | / |  |  |
|  | 操作间 | / |  |  |
| 立式漆包机（5台） | 涂漆、烘炉进出口 | 炉内2次催化燃烧 | 静电除油+活性炭吸附-脱附-催化燃烧T（依托现有） |  |
|  | 二次封闭通道（立机） | / | 沸石吸附-脱附-催化燃烧F（依托现有） |  |
| 拉包机（卧式3台+立式2台） | 二次封闭通道（立机） | / |  |  |
|  | 涂漆、烘炉进出口 | 炉内2次催化燃烧 |  |  |

表3-28               二期废气治理措施情况

| 废气 | 收集部位 | 二期预处理方式 | 二期末端处理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拉丝液减量化 | 气液分离罐出气口 | / | 静电除油+活性炭吸附-脱附-催化燃烧T（依托现有） |
| 丝包线 | 涂漆、烘炉进出口 | / |  |
|  | 操作间 | / |  |
| 漆包机（立式3台+卧式6台） | 涂漆、烘炉进出口 | 炉内2次催化燃烧 |  |
|  | 二次封闭通道（3台立机） | / | 沸石吸附-脱附-催化燃烧F（依托现有） |
| 拉包机（卧式4台+立式10台） | 二次封闭通道（10台立机） | / |  |
|  | 涂漆、烘炉进出口 | 炉内2次催化燃烧 |  |

①冷凝过程产生的不凝气产生情况

根据“2、冷凝过程产生的不凝气”分析，非甲烷总烃产生量为现有工程0.40t/a、一期0.07t/a、二期0.17t/a，现有、一期、二期废气产生量共0.64t/a。该部分废气均引入现有“静电除油+活性炭吸附-脱附-催化燃烧T”进行处理，因此该部分废气纳入本次一期废气分析中。

②漆包机、拉包机废气产生情况

涂漆区大部分废气随铜丝进入烘干炉内，随烘炉废气一起进入自带的两次催化燃烧装置进行预处理。该部分有机废气属于低风量、高温度、高浓度有机废气，经炉内两次催化燃烧装置进行预处理后再进入末端治理系统进一步处理。

由于卧机、立机生产的产品规格不同，本次评价卧机、立机废气产生量按照设备的数量进行折算，见下表。

表3-29           一期设备数量一览表         单位：台

| 设备类型 | 卧机 |  | 立机 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一期 | 二期 | 一期 | 二期 |
| 拉包机 | 3 | 4 | 2 | 10 |
| 漆包机 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| VOCs合计 | 3 | 4 | 3 | 13 |

表3-30         一期卧机、立机废气产生量一览表   单位：t/a

| 漆包线 |  | 一期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染因子 | 产生量 | 产生比例 | 卧机：废气产生量 | 产生比例 | 立机：废气产生量 |
| 酚 | 132.94 | 50% | 66.47 | 50% | 66.47 |
| 非甲烷总烃 | 81.7 |  | 40.85 |  | 40.85 |
| 二甲苯 | 14.4 |  | 7.2 |  | 7.2 |

表3-31        二期卧机、立机废气产生量一览表  单位：t/a

| 漆包线 |  | 二期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染因子 | 产生量 | 产生比例 | 卧机：废气产生量 | 产生比例 | 立机：废气产生量 |
| 酚 | 368 | 24% | 168.56 | 76% | 199.4400 |
| 非甲烷总烃 | 225.75 |  | 144.29 |  | 81.4600 |
| 二甲苯 | 39.75 |  | 13.98 |  | 25.7750 |

由于拉包机废气进沸石吸附-脱附-催化燃烧装置F，漆包机废气进活性炭吸附-脱附-催化燃烧装置T，则漆包机、拉包机废气产生量如下：

表3-32    一期漆包机、拉包机废气产生量一览表    单位：t/a

| 一期 |  | 拉包机 |  | 漆包机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染因子 | 产生量 | 卧机 | 立机 | 立机 |
| 酚 | 132.94 | 67.08 | 44.3133 | 22.1567 |
| 非甲烷总烃 | 81.7 | 57.522 | 27.233 | 13.617 |
| 二甲苯 | 14.4 | 5.58 | 4.8 | 2.4 |

表3-33     二期漆包机、拉包机废气产生量一览表   单位：t/a

| 二期 |  | 拉包机 |  | 漆包机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染因子 | 产生量 | 卧机 | 立机 | 立机 |
| 酚 | 368 | 168.56 | 153.4154 | 46.0246 |
| 非甲烷总烃 | 225.75 | 144.29 | 62.6615 | 18.7985 |
| 二甲苯 | 39.75 | 13.975 | 19.8269 | 5.95 |

根据废气走向图（见图3-20），漆包机、拉包机废气先经炉内两次催化燃烧装置预处理后，再进入末端废气装置进一步处理，立炉涂漆间外部进行了二次封闭，二次封闭通道废气、预处理后的拉包机废气进入“沸石吸附-脱附-催化燃烧F”处理，预处理后的漆包机废气进入“静电除油+活性炭转轮吸附-脱附-催化燃烧T”处理。

③丝包线废气产生情况

丝包线涂漆区、烘炉进出口废气、操作间废气及无组织散失废气产生及收集情况见下表。

表3-34   一期丝包线废气产生及收集情况一览表     单位：t/a

| 污染物 | 产生量 | 工位上封闭式集气罩及顶部抽吸装置废气产生情况（收集效率99.5%） | 无组织废气（散失0.5%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 苯 | 3.705 | 3.6865 | 0.0185 |
| 甲苯 | 11.115 | 11.0594 | 0.0556 |
| 二甲苯 | 11.115 | 11.0594 | 0.0556 |
| 非甲烷总烃 | 3.705 | 3.6865 | 0.0185 |

表3-35  	二期丝包线废气废气产生及收集情况一览表    单位：t/a

| 污染物 | 产生量 | 工位上封闭式集气罩及顶部抽吸装置废气产生情况（收集效率99.5%） | 无组织废气（散失0.5%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 苯 | 2.925 | 2.9104 | 0.0146 |
| 甲苯 | 8.775 | 8.7311 | 0.0439 |
| 二甲苯 | 8.775 | 8.7311 | 0.0439 |
| 非甲烷总烃 | 2.925 | 2.9104 | 0.0146 |

④一期、二期建成后，全厂废气总排放情况

根据设备供应商提供的数据，炉内两次催化燃烧装置处理效率可达到99%，“静电除油装置+活性炭吸附-脱附-催化燃烧装置”和“沸石吸附-脱附-催化燃烧装置”处理效率在98%以上，本次评价取处理效率为98%。

一期建成后，全厂废气排放情况见下表。

表3-36     一期建成后全厂废气排放况一览表    单位：t/a

| 污染物 | 现有废气排放量（t/a） | 经T治理后的排放量（t/a） | 经F治理后的排放量（t/a） | 合计 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） |  |
| 酚 | 0.5616 | 0.0088 | 0.0212 | 0.5917 | 0.0822 | 1.16 |  |
| 非甲烷 总烃 | 4.3344 | 0.0886 | 0.0130 | 4.4360 | 0.6161 | 8.70 |  |
| 二甲苯 | 5.4216 | 0.2221 | 0.0023 | 5.6460 | 0.7842 | 11.07 | 16.1 |
| 甲苯 | 2.3472 | 0.2212 | 0 | 2.5684 | 0.3567 | 5.03 |  |
| 苯 | 0.1369 | 0.0737 | 0 | 0.2106 | 0.0293 | 0.41 |  |
| VOCs | 12.8017 | 0.6145 | 0.0366 | 13.4527 | 1.8684 | / |  |

由上表可知，有机废气经治理后经26.5m排气筒有组织排放，一期建成后全厂酚排放浓度1.16mg/m3、排放速率0.0822kg/h，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级：酚类排放浓度100mg/m3、排放速率0.1kg/h要求，非甲烷总烃排放浓度8.7mg/m3、苯0.41mg/m3、甲苯与二甲苯合计排放浓度16.1mg/m3，非甲烷总烃、苯、二甲苯、甲苯排放浓度均满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表1：非甲烷总烃50mg/m3、苯1mg/m3、甲苯与二甲苯合计20mg/m3要求。

二期建成后，全厂废气排放情况见下表。

表3-37          二期建成后全厂废气排放况一览表

| 污染物 | 现有废气排放量（t/a） | 一期 | 二期 | 合计 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） |  |
| 酚 | 0.5616 | 0.0301 | 0.0814 | 0.6730 | 0.0935 | 0.92 |  |
| 非甲烷 总烃 | 4.3344 | 0.1016 | 0.1065 | 4.5425 | 0.6309 | 6.18 |  |
| 二甲苯 | 5.4216 | 0.2244 | 0.1836 | 5.8296 | 0.8097 | 7.93 | 11.66 |
| 甲苯 | 2.3472 | 0.2212 | 0.1746 | 2.7430 | 0.3810 | 3.73 |  |
| 苯 | 0.1369 | 0.0737 | 0.0582 | 0.2688 | 0.0373 | 0.37 |  |
| VOCs | 12.8017 | 0.651 | 0.6042 | 14.0570 | 1.9524 | / |  |

由上表可知，有机废气经治理后经26.5m排气筒有组织排放，二期建成后全厂酚排放浓度0.92mg/m3、排放速率0.0935kg/h，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级：酚类排放浓度100mg/m3、排放速率0.1kg/h要求，非甲烷总烃排放浓度6.18mg/m3、苯0.37mg/m3、甲苯与二甲苯合计排放浓度11.66mg/m3，非甲烷总烃、苯、二甲苯、甲苯排放浓度均满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表1：非甲烷总烃50mg/m3、苯1mg/m3、甲苯与二甲苯合计20mg/m3要求。

C、活性炭吸附-脱附-催还燃烧装置废气治理措施

“活性炭转轮吸附-脱附-催化燃烧”装置废气走向示意图如下：

图3-17 活性炭转轮吸附-脱附-催化燃烧装置废气走向图

活性炭吸附-脱附-催化燃烧基本原理：

（1）VOCs废气通过活性炭转轮时，能有效被吸附于活性炭中，达到去除的目的。活性炭转轮分为吸附区、再生区、冷却区，经过吸附的挥发性有机物的洁净气体，直接通过排气筒排放。

（2）随吸附时间推移，活性炭逐渐趋向饱和，而后开启脱附热空气进出阀门，将活性炭床加热到废气加热到废气沸点温度进行脱附浓缩，脱附浓缩高浓度小风量废气进入热交换器一次升温，再进入加热室二次升温到催化反应温度（250~350℃），在铂钯贵金属催化剂作用下氧化分解为二氧化碳和水，反应同时通过新风阀吸入新风补充反应所需氧气，促使完全氧化反应。经排气筒排放至大气中。

（3）反应后生成的高温气流经热交换器预热脱附浓缩废气，降温到100℃以下进入活性炭床层循环脱附。

（4）吸附段脱附结束后降温，启动吸附箱新风阀与冷却排放阀，降温到40℃以下。

D、沸石吸附-脱附-催还燃烧装置废气治理措施

“沸石吸附-脱附-催化燃烧”装置废气走向示意图如下：

图3-18沸石吸附-脱附-催化燃烧装置废气走向图

沸石固定床吸附-脱附-催化燃烧基本原理：

待处理的有机混合废气经引风机作用,先进入分子筛吸附装置进行吸附净化处理,有机物质被沸石分子筛特有的作用力截留在其内部,洁净气体通过烟囱排放到大气中，经过一段时间吸附后，达到饱和状态，按照PLC自动控制程序将饱和的气体脱附后待用的脱附床进行交替切换。催化燃烧自动升温将热空气通过风机送入沸石床使分子筛升温将有机物“蒸”出，脱附出来的废气属于高浓度、小风量、高温度的有机废气。经管道引入催化燃烧设备,和催化反应后的高温气体进行能量间接交换，此时废气源的温度得到第一次提升；具有一定温度的气体进入预热器，进行第二次的温度提升：之后进入第一级催化反应，此时有机废气在低温下部份分解，并释放出能量,对废气源进行直接加热，将气体温度提高到催化反应的最佳温度；经温度检测系统检测，温度符合催化反应的温度要求，进入催化燃烧室，有机气体提到彻底分解，同时释放出大量的热量；净化后的气体大部分由引风机排出。

3.7.1.2无组织废气

无组织废气主要为漆包线及丝包线的浸漆、烘干工序逸散的无组织废气。

漆包线生产过程中，卧机约0.3%的废气和立机约0.1%的废气在涂漆、烘炉进出口逸出，产生无组织废气。丝包线生产过程中，约0.5%的废气在涂漆、烘炉进出口逸出，产生无组织废气。

一期、二期、全厂无组织废气排放情况分别见下表。

表3-38              一期无组织废气排放情况        单位：t/a

| 污染物 | 一期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 漆包线 | 丝包线 | 总计 |  |
|  |  |  | 排放量 | 排放速率（kg/h） |
| 酚 | 0.2216 | 0 | 0.2216 | 0.0308 |
| 非甲烷总烃 | 0.1362 | 0.0185 | 0.1547 | 0.0215 |
| 二甲苯 | 0.0240 | 0.0556 | 0.0796 | 0.0111 |
| 甲苯 | 0 | 0.0556 | 0.0556 | 0.0077 |
| 苯 | 0 | 0.0185 | 0.0185 | 0.0026 |
| VOCs总计 | 0.3818 | 0.1334 | 0.5299 | 0.0736 |

表3-39            二期无组织废气产生情况        单位：t/a

| 污染物 | 二期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 漆包线 | 丝包线 | 总计 |  |
|  |  |  | 排放量 | 排放速率（kg/h） |
| 酚 | 0.7051 | 0 | 0.7051 | 0.0979 |
| 非甲烷总烃 | 0.5143 | 0.0146 | 0.5289 | 0.0735 |
| 二甲苯 | 0.0764 | 0.0439 | 0.1203 | 0.0167 |
| 甲苯 | 0 | 0.0439 | 0.0439 | 0.0061 |
| 苯 | 0 | 0.0146 | 0.0146 | 0.0020 |
| VOCs总计 | 1.2958 | 0.117 | 1.4128 | 0.1962 |

3.7.1.3以新带老削减量

企业拟从以下两个方面对将现有工程进行升级改造，评价将改造前、后的削减量，作为以新带老削减量。升级改造内容如下：

A、现有工程中聚酯漆替换为高固含的漆料，固含量由36%提高至44%；

B、对本项目一期、二期升级改造的设备烘炉更换为高效能的烘炉。

1、升级改造前的VOCs排放量

聚酯漆更换前，根据聚酯漆低固含检测报告，现有工程废气产生情况如下。

表3-40     现有工程漆包线、丝包线废气产生情况   单位：t/a

| 产品 | 原料 | 年用量 | 挥发分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 漆包线 | 聚酯漆 | / | 酚类 |  | 溶剂油（以非甲烷总烃计） |  |
|  |  |  | 苯酚 | 甲酚 |  |  |
|  |  |  | 28% | 20% | 15% |  |
|  |  |  | 48% |  |  |  |
|  |  | 1890 | 907.2 |  | 283.5 |  |
|  | 聚酰胺酰亚胺漆 | / | NMP、N,N-二甲基乙酰胺、N,N-二甲基甲酰胺（以非甲烷总烃计） | 二甲苯 | / |  |
|  |  |  | 55% | 15% | / |  |
|  |  | 630 | 346.5 | 94.5 | / |  |
| 丝包线 | 丝包漆 | / | 甲苯 | 二甲苯 | 丁醇（以非甲烷总烃计） | 苯 |
|  |  |  | 15% | 15% | 5% | 5% |
|  |  | 43.2 | 6.48 | 6.480 | 2.16 | 2.16 |

注：现有工程各组分评价取值原则与本工程类似，不再赘述。

根据现有工程污染物排放总量指标，现有工程升级改造前的排放量如下：

表3-41    现有工程升级改造前的VOCs排放量      单位：t/a

| 污染因子 | 升级改造前：VOCs排放量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 有组织 | 无组织 | 合计 |
| 酚 | 0.5616 | 3.5876 | 4.1492 |
| 非甲烷总烃 | 4.3344 | 2.5232 | 6.8576 |
| 二甲苯 | 5.4216 | 0.4061 | 5.8277 |
| 甲苯 | 2.3472 | 0.0324 | 2.3796 |
| 苯 | 0.1368 | 0.00004 | 0.1368 |
| VOCs合计 | 12.8016 | 6.5493 | 19.3509 |

由上表可知，现有工程升级改造前，VOCs排放量为19.3509t/a。

2、升级改造后的VOCs排放量

烘炉改造主要体现在：①烘炉封闭性能较好；②烘炉自身结构较老烘炉更加合理；③热量利用效率不一致：新烘炉一次催化燃烧的尾气比老烘炉的回用率高，热效率提高，尾气经二次燃烧后更充分，因此新烘炉处理效率较高。烘炉替代前后，炉内两次催化燃烧去除效率有90%提高至99%。

涉及烘炉升级的漆包机用漆量见下表。

表3-42         一期、二期用漆情况一览表        单位：t/a

| 项目 |  | 产品 | 产能 | 绝缘漆 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 聚酯漆 | 聚酰胺酰亚胺漆 | 合计 |
| 一期 | 升级改造设备 | 漆包线 | 7200 | 270 | 90 | 360 |
| 二期 | 升级改造设备 | 漆包线 | 4800 | 180 | 60 | 240 |

现有工程收集方式与本项目收集方式基本一致，由于现有工程均为老旧设备，设备结构不如本项目新增设备结构更加合理，收集效率略低，按99.5%核算。

根据其收集效率、处理效率，核算现有工程升级改造后的VOCs排放量，见下表。

表3-43   现有工程升级改造后的VOCs排放量    单位：t/a

| 污染因子 | 升级改造后：VOCs排放量 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 有组织 | 无组织 |
| 酚 | 0.3945 | 3.3501 |
| 非甲烷总烃 | 3.0280 | 2.1874 |
| 二甲苯 | 5.4216 | 0.4227 |
| 甲苯 | 2.2536 | 0.0648 |
| 苯 | 0.1368 | 0.0000 |
| VOCs合计 | 11.2345 | 6.0250 |
|  | 17.2595 |  |

由上表可知，现有工程升级改造后的VOCs排放量17.2595t/a。

3、削减量合计

现有工程升级改造前，VOCs排放量为19.3509t/a；现有工程升级改造后，VOCs排放量17.2595t/a。因此，现有工程升级改造后，VOCs削减量共计2.0914t/a。

3.7.1.4总量控制

根据以上分析，一期废气排放总量见下表。

表3-44            一期废气排放总量情况        单位：t/a

| 污染物 | 一期 |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 有组织 | 无组织 |  |
| 酚 | 0.0301 | 0.2216 | 0.2516 |
| 非甲烷总烃 | 0.1016 | 0.1547 | 0.2563 |
| 二甲苯 | 0.2244 | 0.0796 | 0.3040 |
| 甲苯 | 0.2212 | 0.0556 | 0.2768 |
| 苯 | 0.0737 | 0.0185 | 0.0923 |
| VOCs总计 | 0.6510 | 0.5299 | 1.1809 |

由上表可知，一期各污染因子排放总量为VOCs1.1809t/a。

二期废气排放总量见表3-45。

表3-45              二期废气排放总量情况        单位：t/a

| 污染物 |  | 二期 |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 有组织 | 无组织 |  |
| VOCs | 酚 | 0.0814 | 0.7051 | 0.7865 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.1065 | 0.5289 | 0.6354 |
|  | 二甲苯 | 0.1836 | 0.1203 | 0.3039 |
|  | 甲苯 | 0.1746 | 0.0439 | 0.2185 |
|  | 苯 | 0.0582 | 0.0146 | 0.0728 |
|  | 总计 | 0.6042 | 1.4128 | 2.0171 |

由上表可知，二期各污染因子排放总量为VOCs2.0171t/a。

一期、二期废气排放总量见下表。

表3-46           一期、二期废气排放总量合计情况        单位：t/a

| 污染物 | 一期 | 二期 |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 酚 | 0.2516 |  | 0.7865 | 1.0381 |
| 非甲烷总烃 | 0.2563 |  | 0.6354 | 0.8917 |
| 二甲苯 | 0.3040 |  | 0.3039 | 0.6079 |
| 甲苯 | 0.2768 |  | 0.2185 | 0.4953 |
| 苯 | 0.0923 |  | 0.0728 | 0.1651 |
| VOCs总计 | 1.1809 |  | 2.0171 | 3.198 |

由上表可知，一期、二期各污染因子排放总量为VOCs3.198t/a。

3.7.2废水

3.7.2.1废水产排情况分析

（一）废水产生情况

本工程产生的废水有：生活污水、反渗透浓水和车间地面拖洗废水。

（1）生活污水

本项目分两期建设，一期新增员工30名，二期新增员工130名，年工作300天，三班生产，不在厂区住宿，仅提供一顿午餐。生活用水量按照40L/人·d，排放系数按80%计算，则生活用水量分别为一期：1.2t/d、二期：5.2t/d，排放量分别为一期：0.96t/d、二期：4.16t/d。类比确定生活污水水质为：COD 350mg/L、SS250mg/L、NH3-N25mg/L、TP4mg/L、TN30mg/L、动植物油150 mg/L。经“隔油池+化粪池”处理后水质为：COD250mg/L、SS180mg/L、NH3-N25mg/L、TP4mg/L、TN30mg/L、动植物油20mg/L。

（2）反渗透浓水

本项目需纯水量为一期1.22t/d、二期2.92t/d。其成水率约为70%，则需要原水一期1.74t/d、二期4.17t/d，则反渗透浓水排放量为一期0.52t/d、二期1.25t/d。2021年6月9日河南人久检测技术服务有限公司对反渗透浓水排放口进行检测。根据监测报告，各污染因子排放浓度为COD16mg/L、SS19mg/L、NH3-N0.251mg/L、TP0.37mg/L，TN0.93mg/L，本次反渗透浓水水质类比现有实测数据进行评价，即COD16mg/L、SS19mg/L、NH3-N0.251mg/L、TP0.37mg/L，TN0.93mg/L。

（3）车间地面清洗废水

本项目车间通道区域采用清扫机打扫，不使用水，生产区域采用拖把拖洗，会产生拖布清洗废水，随生活污水一起处理。

由于本项目利用现有车间进行建设，不再考虑车间地面清洗废水。

根据调查，厂区西边界沿胡韦线铺设有污水管网，本项目生活污水经化粪池处理后在厂区总排口与反渗透浓水混合后排放，经污水管网排入新乡县综合污水处理厂进一步处理，污水处理厂出水进入东孟姜女河。待管网铺设完成，厂区污水站停运，现有工程废水不再进入厂区污水站处理，直接经厂区总排口排入污水管网，再进入新乡县综合污水处理厂进一步处理。

项目废水具体产生情况见下表。

表3-47             本工程废水产生情况一览表

| 污染源 |  | 废水量（m3/d） | 产生浓度（mg/L） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COD | SS | NH3-N | TP | TN | 动植物油 |
| 生活 污水 | 一期 | 0.96 | 350 | 250 | 25 | 4 | 30 | 150 |
|  | 二期 | 4.16 |  |  |  |  |  |  |
| 反渗透浓水 | 一期 | 0.52 | 16 | 5 | 0.927 | 0.12 | 1.5 | / |
|  | 二期 | 1.25 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 一期 | 1.48 | 273 | 197 | 19 | 3 | 23 | 115 |
|  | 二期 | 5.41 |  |  |  |  |  |  |

3.7.2.2废水处理工艺及排放情况

1、废水处理工艺

生活污水经“隔油池+化粪池”处理后与反渗透浓水在厂区总排口混合后，经污水管网排入新乡县综合污水处理厂进一步处理，最终排入东孟姜女河，届时企业污水处理站停止运行。

2、污水处理厂依托可行性分析

新乡县综合污水处理厂位于集聚区北区（胜利路以东、青龙路以北、文化路以西、东孟姜女河以南的区域），设计处理规模为15万m³/d，总服务面积48.42km2。目前主体工程已完工，目前正在进行收水调试。收水范围为新乡县中心城区（40km2，包含部分新乡经济技术产业集聚区）、新乡经济技术产业集聚区（3.16km2，纸制品印刷包装产业园和装备制造产业园）、朗公庙镇中心镇区（5.26km2）。采用的工艺为“格栅+水解酸化+AAOAO +沉淀+V型过滤+臭氧接触+活性炭过滤”。设计进水水质为COD400mg/L、BOD5100mg/L、SS180mg/L、NH3-N59mg/L、TP4mg/L、TN70mg/L，出水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准（总氮除外），总氮执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，即COD 40mg/L、SS 10mg/L、NH3-N 2mg/L、TP 0.4mg/L、TN15mg/L，废水排入东孟姜女河，最终汇入卫河。

本项目生活污水、反渗透浓水水质能够满足新乡市新乡县综合污水处理厂的收水标准，排放量为一期1.48m3/d、二期5.41m3/d，水量较小，不会对新乡县综合污水处理厂产生冲击。

3、厂区总排口废水情况

现有工程生活污水、车间地面清洗废水量共11.018m3/d，根据现有工程水平衡图3-3，生活污水量为10.218 m3/d，车间地面清洗废水0.8m3/d。

厂区生活污水、地面清洗水、反渗透浓水及总排口水质见下表。

表3-48       厂区生活污水、地面清洗水水质一览表    单位：mg/L

| 污染源 |  | 废水量（m3/d） | 产生浓度（mg/L） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COD | SS | NH3-N | TP | TN | 动植物油 |
| 现有工程生活污水 |  | 10.218 | 350 | 250 | 25 | 4 | 30 | 150 |
| 现有工程地面清洗水 |  | 0.8 | 300 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现有工程生活污水、地面清洗水合计 |  | 11.018 | 339 | 246 | 23 | 4 | 28 | 139 |
| 本次生活污水 | 一期 | 0.96 | 350 | 250 | 25 | 4 | 30 | 150 |
|  | 二期 | 4.16 |  |  |  |  |  |  |
| 现有+本次生活污水、地面清洗合计 | 一期 | 11.978 | 340 | 247 | 23 | 4 | 28 | 140 |
|  | 二期 | 16.138 | 322 | 233 | 22 | 4 | 27 | 134 |
| 隔油池+化粪池处理后的生活污水（现有+本次合计） | 一期 | 11.978 | 238 | 173 | 23 | 4 | 28 | 28 |
|  | 二期 | 16.138 | 225 | 158 | 22 | 4 | 27 | 27 |

表3-49          厂区反渗透浓水水质一览表       单位：mg/L

| 污染源 |  | 废水量（m3/d） | 产生浓度（mg/L） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COD | SS | NH3-N | TP | TN | 动植物油 |
| 现有反渗透浓水 |  | 2.91 | 16 | 19 | 0.251 | 0.37 | 0.93 | 0 |
| 本次反渗透浓水 | 一期 | 0.52 | 16 | 19 | 0.251 | 0.37 | 0.93 | 0 |
|  | 二期 | 1.25 |  |  |  |  |  |  |
| 本次+现有反渗透浓水混合后 | 一期 | 3.43 | 16 | 19 | 0.251 | 0.37 | 0.93 | 0 |
|  | 二期 | 4.68 | 16 | 19 | 0.251 | 0.37 | 0.93 | 0 |

表3-50          厂区总排口水质一览表       单位：mg/L

| 污染源 |  | 废水量（m3/d） | 产生浓度（mg/L） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COD | SS | NH3-N | TP | TN | 动植物油 |
| 隔油池+化粪池处理后的生活污水（现有+本次合计） | 一期 | 11.978 | 238 | 173 | 23 | 4 | 28 | 28 |
|  | 二期 | 16.138 | 225 | 158 | 158 | 158 | 158 | 27 |
| 本次+现有反渗透浓水混合后 | 一期 | 3.43 | 16 | 19 | 0.251 | 0.37 | 0.93 | 0 |
|  | 二期 | 4.68 | 16 | 19 | 0.251 | 0.37 | 0.93 | 0 |
| 总排口（现有+本次合计） | 一期建成后全厂 | 15.408 | 189 | 139 | 18 | 3 | 22 | 22 |
|  | 二期建成后全厂 | 20.818 | 178 | 127 | 17 | 3 | 21 | 21 |
| 《污水排污城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）C级标准 |  | / | 300 | 250 | 25 | 5 | 45 | 100 |
| 新乡县综合污水处理厂 |  | / | 400 | 180 | 59 | 4 | 70 | / |
| 对标 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

由上表可以看出，本厂废水经处理后，总排口各项水质均能满足《污水排污城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）C级及新乡县综合污水处理厂收水标准要求，进入新乡县综合污水处理厂进一步处理。新乡县综合污水处理厂出水执行标准为：COD40mg/L、NH3-N2mg/L、TP0.4mg/L、TN15mg/L。

3.7.2.3废水污染物排放信息

①废水类别、污染物及污染治理设施信息表

表3-51        废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理措施 |  |  | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 污染治理措施编号 | 污染治理措施名称 | 污染治理措施工艺 |  |  |  |
| 生活污水 | COD、SS、NH3-N、 TP、TN、动植物油 | 城市污水处理厂 | 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 | TW001 | 生活污水处理系统 | 隔油池+化粪池 | DW001 | 是 □否 | 企业总排口 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口排放 |
| 反渗透浓水 | COD、SS、NH3-N、TP、TN |  |  |  | / | / |  |  |  |

②废水间接排放口基本情况

表3-52             废水间接排放口基本情况表

| 排放口编号 | 排放口地理 坐标 |  | 废水排放量/（万t/a） | 排放去向 | 排放 规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经 度 | 纬 度 |  |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L） |
| DW001 | 113.79 1623 | 35.13 4563 | 0.0007 | 污水处理厂 | 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 | 00:00~ 24:00 | 新乡县综合污水处理厂 | COD | 40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NH3-N | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TP | 0.4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TN | 15 |

③废水污染物排放执行标准表

表3-53             废水污染物排放执行标准表

| 排放口编号 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 名称 | 浓度限值 /（mg/L） |
| DW001 | COD | 《污水排污城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）C级标准 | 300 |
|  | SS |  | 250 |
|  | NH3-N |  | 25 |
|  | TP |  | 5 |
|  | TN |  | 45 |
|  | 动植物油 |  | 100 |

④废水污染物排放信息表

表3-54       一期新增废水污染物排放信息表

| 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度 /（mg/L） | 日排放量 /（kg/d） | 年排放量 /（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DW001 | COD | 189 | 0.2791 | 0.0837 |
|  | NH3-N | 18 | 0.0265 | 0.0080 |
|  | TP | 3 | 0.0047 | 0.0014 |
|  | TN | 22 | 0.0325 | 0.0098 |

表3-55            二期新增废水污染物排放信息表

| 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度 /（mg/L） | 日排放量 /（kg/d） | 年排放量 /（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DW001 | COD | 179 | 0.9631 | 0.2889 |
|  | NH3-N | 17 | 0.0926 | 0.0278 |
|  | TP | 3 | 0.0172 | 0.0051 |
|  | TN | 21 | 0.1144 | 0.0343 |

3.7.2.4总量控制

根据本项目废水产生量以及总排口、新乡县综合污水处理厂的出水水质，可以计算出本项目废水污染物产排情况，见下表。

表3-56       一期新增废水污染物产排情况     单位：t/a

| 污染物 | 产生量 | 削减量 | 排放量 （总排口） | 排放量（新乡县综合污水处理厂出口） | 总量指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 0.1211 | 0.0374 | 0.0837 | 0.0178 | 0.0178 |
| NH3-N | 0.0086 | 0.0006 | 0.0080 | 0.0009 | 0.0009 |
| TP | 0.0014 | 0 | 0.0014 | 0.0002 | 0.0002 |
| TN | 0.0103 | 0.0006 | 0.0098 | 0.0067 | 0.0067 |
| 水量（t/a） | 444 | 0 | 444 | 444 | 444 |

表3-57       二期新增废水污染物产排情况    单位：t/a

| 污染物 | 产生量 | 削减量 | 排放量 （总排口） | 排放量（新乡县综合污水处理厂出口） | 总量指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 0.4428 | 0.1539 | 0.2889 | 0.0649 | 0.0649 |
| NH3-N | 0.0313 | 0.0035 | 0.0278 | 0.0032 | 0.0032 |
| TP | 0.0051 | 0.0000 | 0.0051 | 0.0006 | 0.0006 |
| TN | 0.0378 | 0.0035 | 0.0343 | 0.0243 | 0.0243 |
| 水量（t/a） | 1623 | 0 | 1623 | 1623 | 1623 |

表3-58     一期、二期合计新增废水污染物产排情况    单位：t/a

| 污染物 | 产生量 | 削减量 | 排放量 （总排口） | 排放量（新乡县综合污水处理厂出口） | 总量指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 0.5461 | 0.1734 | 0.3726 | 0.0827 | 0.0827 |
| NH3-N | 0.0399 | 0.0041 | 0.0357 | 0.0041 | 0.0041 |
| TP | 0.0065 | 0.0000 | 0.0065 | 0.0008 | 0.0008 |
| TN | 0.0481 | 0.0041 | 0.0441 | 0.0310 | 0.0310 |
| 水量（t/a） | 2067 | 0 | 2067 | 2067 | 2067 |

3.7.3噪声

工程高噪声源主要为拉拔机、全自动拉丝机、漆包机、拉包机、挤压机、纸包机、烧结机、膜包机、丝包机、全自动小拉机等，本项目一期、二期高噪声设备及其降噪措施见下表。

表3-59             一期主要噪声源及排放情况

| 序号 | 设备 名称 | 数量 （台） | 位置 | 噪声源强[dB(A)] | 噪声叠加值[dB(A)] | 降噪措施 | 治理后噪声值[dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉拔机 | 2 | 车间内 | 75 | 78 | 减振、厂房隔声 | 53 |
| 2 | 全自动拉丝机 | 5 | 车间内 | 75 | 82 | 减振、厂房隔声 | 57 |
| 3 | 漆包机 | 1 | 车间内 | 70 | 70 | 减振、厂房隔声 | 45 |
| 4 | 拉包机 | 5 | 车间内 | 75 | 82 | 减振、厂房隔声 | 57 |
| 5 | 挤压机 | 9 | 车间内 | 80 | 89.5 | 减振、厂房隔声 | 64.5 |
| 6 | 丝包机 | 4 | 车间内 | 70 | 76 | 减振、厂房隔声 | 51 |
| 7 | 纸包机 | 4 | 车间内 | 75 | 81 | 减振、厂房隔声 | 56 |
| 8 | 烧结机 | 2 | 车间内 | 70 | 73 | 减振、厂房隔声 | 48 |
| 9 | 膜包机 | 1 | 车间内 | 70 | 70 | 减振、厂房隔声 | 45 |
| 10 | 自动包装机器人 | 1 | 车间内 | 70 | 70 | 减振、厂房隔声 | 45 |

表3-60            二期主要噪声源及排放情况

| 序号 | 设备 名称 | 数量 （台） | 位置 | 噪声源强[dB(A)] | 噪声叠加值[dB(A)] | 降噪措施 | 治理后噪声值[dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉拔机 | 4 | 车间内 | 75 | 81 | 减振、厂房隔声 | 56 |
| 2 | 全自动小拉机 | 50 | 车间内 | 75 | 92 | 减振、厂房隔声 | 67 |
| 3 | 漆包机 | 3 | 车间内 | 70 | 74.8 | 减振、厂房隔声 | 49.8 |
| 4 | 拉包机 | 14 | 车间内 | 75 | 86.5 | 减振、厂房隔声 | 61.5 |
| 5 | 丝包机 | 30 | 车间内 | 70 | 84.8 | 减振、厂房隔声 | 59.8 |
| 6 | 烧结机 | 4 | 车间内 | 70 | 76 | 减振、厂房隔声 | 51 |

经预测（详见第5章），高噪声设备经安装减振装置、房间隔声等措施治理，与现状值叠加后，项目厂区四周均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB(A)、夜间55dB(A)标准的要求。

3.7.4固废

本项目运营期固废包括一般固废和危险废物。一般固废包括原料使用产生的废包材、挤压工序产生的废铜线、检验产生的残次品。危险废物包括拉丝工序产生的含铜油泥、废拉丝油，丝包线涂料使用后产生的漆料桶，生产过程产生的含涂料的废毛毡，废气处理系统产生的废油、废活性炭、废催化剂、废沸石分子筛。

1、一般固废：

（1）废包材

原料使用后会产生废包材，根据企业提供的资料，废包材产生量为一期0.3t/a、二期0.5t/a，项目拟将其集中收集、一般固废间暂存后由废品回收站回收。

（2）废铜线

项目挤压工序会产生废铜线，根据企业历年统计的生产资料，废铜线产生量约占原料的0.1%，挤压工序用铜杆量为一期10180t/a、二期29050t/a，则废铜线产生量为一期10.18t/a、二期29.05t/a。项目拟将其集中收集、一般固废暂存间暂存后定期出售。

（3）残次品

项目检验工序会产生残次品，根据企业历年统计的生产资料，残次品产生量约占成品的0.02%，则残次品产生量为一期2.9t/a、二期5.1t/a。项目拟将其集中收集、一般固废暂存间暂存后定期出售。

2、危险废物：

（1）含铜油泥 、废拉丝油

项目拉拔、拉丝工序产生的铜粉遗留在拉丝液中，拉丝液经管道输送至拉丝液池循环使用，一段时间后，拉丝液自然沉淀，上层的拉丝液循环使用，下层为含铜油泥。

本项目所需拉丝液用量为一期25t/a、二期65t/a，需要定期更换，更换下来的废拉丝液和沉淀后的含铜油泥属于危险废物，废拉丝液配套燃烧机进行减量化处置。

拉丝液减量化处置原理：拉丝液自然沉淀，上层的拉丝液经管道输送至油水分离器进行蒸馏，燃烧热源由废杂铜熔炼炉尾气的余热供应。拉丝液是由纯水、拉丝油按9:1配比制成，拉丝油沸点比水的沸点高，因此在加热过程中水先蒸发，水蒸气经冷凝装置冷凝后回拉丝液池循环使用，蒸发后，设备底部主要为拉丝油，作为危险废物，由专用密闭容器收集、暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位安全处理。

本项目建成后，现有拉丝液进入该油水分离器进行减量化处置，现有拉丝液经处置后的含铜油泥量纳入一期进行计算。沉淀后的含铜油泥量为一期1.2t/a、二期2.75t/a。根据物料衡算，废拉丝油产生量为一期2.39t/a、二期6.27t/a，危废代码均为HW08（废矿物油与含矿物油废物，危险废物代码：900-249-08）。含铜油泥、废拉丝油由专用密闭容器收集、暂存于现有1#危废暂存间（27m2），定期交由有资质单位安全处理。

（2）废丝包漆料桶

项目原料桶装丝包漆使用后会产生废漆桶，丝包漆用量为一期74.1t/a、二期58.5t/a，折合桶数为一期2964个、二期2438个，每个漆桶重量按0.5kg计，则废丝包漆料桶产生量为一期0.6t/a、二期0.5t/a。丝包漆料桶属于危险废物（HW49其它废物，危险废物代码：900-041-49），评价要求储存于托盘上，暂存于现有2#危废暂存间（33m2）暂存后定期委托有资质单位进行安全处置。

（3）含漆料/油的废毛毡

项目铜线在拉拔/拉丝过程会使用拉丝液，之后经过带毛毡的传动装置，毛毡会沾染拉丝剂，铜线浸漆后也会经过带毛毡的传动装置，毛毡会沾染漆料。沾染漆料/油的毛毡属于危险废物（HW49其它废物，危险废物代码：900-041-49），毛毡每年用量为一期0.3t/a、二期0.7t/a。评价要求储存于专用密闭容器收集，暂存于现有2#危废暂存间（33 m2）暂存后定期委托有资质单位进行安全处置。

（4）废油

根据企业设计资料，静电除油装置配套收油槽会收集一部分废油。根据现有工程废油的产生情况进行核算，废油收集量为一期0.3t/a、二期0.7t/a，危废代码均为HW08（废矿物油与含矿物油废物，危险废物代码：900-249-08）。废油由专用密闭容器收集、暂存于现有1#危废暂存间（27m2），定期交由有资质单位安全处理。

（5）废活性炭

根据企业设计资料，现有活性炭吸附装置中活性炭转轮为10m3（合计5t），一般活性炭密度0.55g/cm3，活性炭吸附-脱附-催化燃烧装置的活性炭每2年更换一次，每次全部更换，废活性炭的产生量为5.5t/2年（2.75t/a），则每次活性充装量为5.5t/2年。废活性炭属于危险废物（HW49其它废物，危险废物代码：900-041-49），评价要求密闭桶装收集，暂存于现有2#危废暂存间（33m2）暂存后定期委托有资质单位进行安全处置。

（6）废催化剂

本项目漆包机炉内自带及加装的催化燃烧装置及后期废气治理措施装置中的催化剂在使用一段时间后需要更换，更换频次为2年更换一次，固废产生量为一期0.2t/a、二期0.4t/a，属于HW50中772-007-50废催化剂，评价要求桶装收集、危暂存于现有1#危废暂存间（27 m2）暂存后定期委托有资质单位进行安全处置。

（7）废沸石分子筛

项目废气治理沸石转轮吸附装置，沸石分子筛经多次吸附解析脱附后需要更换，根据废气措施设计资料，更换周期为5年，根据《国家危险废物名录》（2021），更换后的沸石分子筛属于HW49其他废物，危险废物代码：900-041-49，一期废沸石分子筛重量总计15t，产生量为3t/a，评价要求桶装收集、暂存于现有2#危废暂存间（33m2）暂存后定期委托有资质单位进行安全处置。

表3-61                  固体废物详情一览表

| 排放源 | 固废名称 | 固废 性质 | 产生量（t/a） |  | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一期 | 二期 |  |
| 原料使用 | 废包材 | 一般固废 | 0.3 | 0.5 | 一般固废间暂存，定期外售综合利用 |
| 挤压 | 废铜线 | 一般固废 | 10.18 | 29.05 |  |
| 检验 | 残次品 | 一般固废 | 2.9 | 5.1 |  |
| 拉丝 | 含铜油泥 | 危险废物 | 1.2 | 2.75 | 专用容器收集，在危废暂存间内暂存，定期送有相应危废处置资质的单位处置 |
|  | 废拉丝油 | 危险废物 | 2.39 | 6.27 |  |
| 丝包线涂料使用 | 废丝包 漆料桶 | 危险废物 | 0.6 | 0.5 |  |
| 生产过程 | 含漆料/油的废毛毡 | 危险废物 | 0.3 | 0.7 |  |
| 废气治理设施 | 废油 | 危险废物 | 0.3 | 0.7 |  |
|  | 废活性炭 | 危险废物 | 2.75 | / |  |
|  | 废催化剂 | 危险废物 | 0.2 | 0.4 |  |
|  | 废沸石分子筛 | 危险废物 | 3 | / |  |

各类固废产生及处置措施见下表。

表3-62           工程固体废弃物产生及处置情况

| 项目 | 序号 | 产污环节 | 废物特性 | 产生量（t/a） |  | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一期 | 二期 |  |
| 固体 废物 | S1 | 原料使用后的废包材 | 一般固废 | 0.3 | 0.5 | 一般固废间暂存，定期外售综合利用 |
|  | S2 | 挤压工序废铜线 | 一般固废 | 10.18 | 29.05 |  |
|  | S3 | 检验残次品 | 一般固废 | 2.9 | 5.1 |  |
|  | S4 | 含铜油泥 | 危险废物 | 1.2 | 2.75 | 专用容器收集，在危废储存间分类暂存，定期送有相应危废处置资质的单位处置 |
|  | S5 | 废拉丝油 | 危险废物 | 2.39 | 6.27 |  |
|  | S6 | 废丝包漆料桶 | 危险废物 | 0.6 | 0.5 |  |
|  | S7 | 含漆料/油的废毛毡 | 危险废物 | 0.3 | 0.7 |  |
|  | S8 | 废油 | 危险废物 | 0.3 | 0.7 |  |
|  | S9 | 废活性炭 | 危险废物 | 2.75 | / |  |
|  | S10 | 废催化剂 | 危险废物 | 0.2 | 0.4 |  |
|  | S11 | 废沸石分子筛 | 危险废物 | 3 | / |  |

本项目一般固废汇总情况见下表。

表3-63                一般固废汇总表

| 序号 | 排放源 | 固废名称 | 固废性质 | 类别代码 | 产生量(t/a) |  | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 一期 | 二期 |  |
| 1 | 原料使用 | 废包材 | 一般固废 | 383-001-07 | 0.3 | 0.5 | 一般固废间暂存，定期外售综合利用 |
| 2 | 挤压 | 废铜线 | 一般固废 | 383-001-10 | 10.18 | 29.05 |  |
| 3 | 检验 | 残次品 | 一般固废 | 383-001-10 | 2.9 | 5.1 |  |

本项目危险废物基本情况及贮存场所情况见下表。

表3-64               危险废物汇总表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量(t/a) |  | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险 特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一期 | 二期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 含铜油泥 | HW08 | 900-249-08 | 1.2 | 2.75 | 拉丝 | 固体 | 废油 | 废油 | 连续 | T、I | 危废暂存间贮存，定期送有相应危废处理资质单位处理 |
| 2 | 废拉丝油 | HW08 | 900-249-08 | 2.39 | 6.27 |  | 液态 | 废油 | 废油 | 连续 | T、I |  |
| 3 | 废丝包漆料桶 | HW49 | 900-041-49 | 0.6 | 0.5 | 丝包线涂料使用 | 固体 | 有机物 | 有机物 | 连续 | T |  |
| 4 | 含漆料/油的废毛毡 | HW49 | 900-041-49 | 0.3 | 0.7 | 生产过程 | 液体 | 有机物 | 有机物 | 连续 | T |  |
| 5 | 废油 | HW08 | 900-249-08 | 0.3 | 0.7 | 废气治理设施 | 液态 | 废油 | 废油 | 连续 | T、I |  |
| 6 | 废活性炭 | HW49 | 900-041-49 | 2.75 | / |  | 固体 | 有机物 | 有机物 | 2年 | T |  |
| 7 | 废催化剂 | HW50 | 772-007-50 | 0.2 | 0.4 |  | 固体 | 有机物 | 有机物 | 3月 | T |  |
| 8 | 废沸石分子筛 | HW49 | 900-041-49 | 3 | / |  | 固体 | 有机物 | 有机物 | 5年 | T |  |

表3-65  危险废物贮存场所（设施）基本情况表

| 序号 | 贮存场所(设施)名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地 面积 | 贮存方式 | 贮存能力 | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危废 暂存间 | 含铜油泥 | HW08 | 900-249-08 | 车 间 内 | 危废间1#27m2 | 桶装 | 1t | 1月 |
| 2 |  | 废拉丝油 | HW08 | 900-249-08 |  |  | 桶装 | 1t | 1月 |
| 3 |  | 废油 | HW08 | 900-249-08 |  |  | 桶装 | 1t | 1月 |
| 4 |  | 废催化剂 | HW50 | 772-007-50 |  |  | 桶装 | 1.2t | 3月 |
| 5 |  | 废丝包漆料桶 | HW49 | 900-041-49 |  | 危废间2#33m2 | 桶装 | 0.5t | 2月 |
| 6 |  | 含漆料/油的废毛毡 | HW49 | 900-041-49 |  |  | 桶装 | 0.3t | 1月 |
| 7 |  | 废活性炭 | HW49 | 900-041-49 |  |  | 桶装 | 5t | 1月 |
| 8 |  | 废沸石分子筛 | HW49 | 900-041-49 |  |  | 桶装 | 3.5t | 1月 |

3、固废处置措施

避免本项目的固废在储存过程中产生二次污染问题，本项目依托现有固废仓库，对项目固废实现分类存放。

厂区已建设一座固废储存间（60m2），目前固废储存间剩余20m2，能满足本项目暂存要求，现有固废储存间已做水泥防渗处理，且为封闭储存间，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的“防渗漏、防雨淋、防扬尘”相关要求。

厂区已建设两座危废暂存间，分别为1#危废间（27m2）、2#危废间（33m2），目前固废储存间剩余面积为1#危废间（19m2）、2#危废间（23m2），两座危废暂存间已根据危废种类及产生量划分独立区域，地面已铺环氧地坪漆进行防渗处理，防渗系数不大于1.0×10-10cm/s，并设置围堰、导流槽和收集池，危废间无阳光直射，且满足“防风、防雨、防渗、防晒”等《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单对危险废物的暂存要求。

1#危废间储存桶装的含铜油泥、废拉丝油、催化剂等不易挥发的危险废物，2#危废间储存含涂料/油的废毛毡及废布、废活性炭、废沸石分子筛、漆料桶等易挥发的危险废物。2#危废间配套建设负压收集装置，危废间废气引入现有废气处理系统处理后排放。本项目含VOCs的危险废物已分类放置于贴有标识的容器内，加盖密封，并存放于无阳光直射的危废暂存间内，危废间满足“防风、防雨、防渗、防晒”等《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013修改单）的要求。为了避免危险固废在厂区贮存过程中对环境的影响，评价提出各类固废按照要求全部装入密闭容器中后临时存放于危废暂存间内，定期送有相应危废处置资质的单位处置；在危废的转移处置过程中，应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《危险废物转移联单管理办法》有关规定执行。

现有工程危险废物已占用30%的面积，危废间剩余70%的面积，能满足本项目一般固废、危险废物暂存要求。工程拟将其收集并在现有危废暂存间暂存后定期委托有资质单位进行安全处置。

综上所述，项目固废均能实现综合利用和安全处置。

3.7.5土壤

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）中的要求，“污染影响型建设项目，其评价工作等级为一级、二级的，预测方法可参见附录E或进行类比分析”。本次改建项目废气污染因子、废水种类和水质等均与现有工程一致，因此本次评价拟类比现有工程对土壤的影响程度确定改建项目生产对土壤环境的影响。

根据工程分析，本项目废气对周围土壤环境的影响较小，不会加剧土壤酸化或碱化程度的恶化；本项目土壤环境的影响类型为垂直入渗型，主要影响途径为废水处理系统发生泄漏导致污染物下渗进入土壤；影响源为化粪池。由于项目生产期间不涉及有毒有害物质的使用，因此本次评价不单独针对特定污染因子进行预测，仅定性分析影响程度。

本次改建工程废水生活污水、反渗透浓水，废水水质较为简单，同时与现有工程废水水质类似，且泄露影响土壤的途径完全一致，均为化粪池防渗层破损发生泄漏导致。因此改建后项目对土壤的影响与现有工程基本一致，因此具有可类比性型。

根据评价期间河南永飞检测科技有限公司对厂区内及附近农田土壤取样点的监测数据，项目厂区各个监测因子均能够满足《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）标准；厂区外农田监测因子均能够满足《土壤环境质量-农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中标准要求。项目区域土壤环境质量良好。河南华洋电工科技集团有限公司成立于1994年，近几年已经对厂区各项治理措施进行了升级改造，符合现有的环保要求。厂区内涉及可能污水渗漏的位置如污水处理站、危废暂存间等均按要求进行了硬化防渗处理，正常情况下不存在废水进入土壤中的可能。

目前河南华洋电工科技集团有限公司已经运行27年，厂区土壤和周边农田土壤均能够满足相应的土壤环境要求，厂区土壤与厂界外农田土壤对比，各项因子差别不大，均在合理范围内，说明厂区土壤未受污染。因此评价认为，改建项目完成后，项目生产对项目厂区土壤和厂界外土壤影响很小，基本不会改变土壤的背景值。

综上所述，本项目建成后对土壤环境影响较小，本项目建设可行。

3.8项目交通移动源分析

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中的要求，“对于编制报告书的工业项目，分析调查受本项目物料及产品运输影响新增的交通运输移动源，包括运输方式、新增交通流量、排放污染物及排放量”。本项目生产期间主要原料物料及产品年需运输量、运输方式及运输距离见下表：

表3-66     项目原料物料及产品运输情况

| 序号 | 名称 | 来源 | 年运 输量t/a | 运输方式 | 每辆车的运输量t/次 | 运输 车次/辆 | 单次运输距离km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅材料 | 铜杆 | 南京/新乡县 | 39230 | 汽运 | 40 | 981 | 680 |
|  | 绝缘漆 | 铜陵市 | 2050 | 汽运 | 25 | 82 | 750 |
|  | 丝包漆 | 嘉兴市 | 132.6 | 汽运 | 6 | 22 | 950 |
|  | 纸 | 新乡市 | 43.2 | 汽运 | 4 | 11 | 20 |
|  | 玻璃纱 | 新泰市 | 204 | 汽运 | 16 | 13 | 430 |
|  | 聚酰亚胺薄膜 | 芜湖市 | 28.8 | 汽运 | 4 | 8 | 750 |
|  | 拉丝油 | 新乡县 | 9 | 汽运 | 9 | 1 | 20 |
|  | 排线油 | 东莞市 | 6 | 汽运 | 2 | 3 | 1500 |
| 产品 | 漆包线 | 新乡县 | 29000 | 汽运 | 25 | 1160 | 600 |
|  | 丝包线 | 新乡县 | 8840 | 汽运 | 20 | 442 | 300 |
|  | 纸包线 | 新乡县 | 1440 | 汽运 | 20 | 72 | 120 |
|  | 烧结线 | 新乡县 | 720 | 汽运 | 30 | 24 | 150 |
| 危险废物 | 危险废物 | 新乡县 | 22.06 | 汽运 | 11.03 | 2 | 80 |
| 合计 |  |  | 81725.66 | / | / | 2821 | / |

注：运输车次代表运输物料车辆的来回次数所需的车次数，即运输车次达标车辆的来回数。

由表3-49可知，项目全年新增运输量81725.66t/a，采用汽车运送的方式，除新乡市以内的可以通过省道运输外，其余基本通过高速运送，仅下高速后行驶短距离的一般公路。通过汽运的方式全年所需车次为5642次（来回算两次），折合每日新增车辆19辆左右，不会对高速公路或者其他公路造成拥堵。评价建议企业在运输原料或产品时提前考虑节假日等易拥堵时段，提前进货或有条件把进货或出货时间延后，以减少项目大宗物料运送在高峰期造成的公路拥堵。

汽车运输过程污染物主要一般来自于汽车曲轴箱漏气、燃油系统挥发和排气筒的排放，但柴油货车主要采用压燃式发动机，其污染物仅有排气筒的排放，不存在其他两种方式。汽车排气筒尾气中主要污染物为CO、NOx、非甲烷总烃和颗粒物等。本次评价参考《公路建设项目环境影响评价规范（试行）》推荐计算公式进行污染物计算：

3

AiEij

污染物排放源强计算公式如下：

3600

i=1

Qj=∑─

式中：Qj-行驶汽车在一定车速下排放的j种污染物源强，mg/（m·s）；

Ai-i种车型的小时交通量，辆/h；

Eij-汽车专用公路运行工况下i型车j种污染物在预测年的单车排放因子，mg/（辆·m）。

《公路建设项目环境影响评价规范（试行）》附录D推荐的单车排放因子制定于1996年，与之配套的是制定于1993年的机动车排气污染物排放标准，该标准根据我国当时的经济技术和中国汽车工业状况，主要针对安装化油器的汽油车，根据当时的欧I标准测试出的测试值，该测试值取值过高，不适合目前的现实情况。根据《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第五阶段）》（GB18352.3-2013），第V阶段自2018年1月1日起执行，该阶段所有销售和注册登记的轻型汽车应符合该标准要求，本次评价拟按照该方法中的单车排放因子（国V）进行评价。各阶段车型汽车污染物排放标准见表3-48。

表3-67                     单车排放因子（国V）          单位：mg/km·辆

| 分类 |  | 基准质量 kg | 限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CO |  | THC |  | NMHC |  | NOx |  | THC+NOx |  | PM |  |
|  |  |  | mg/km |  | mg/ km |  | mg/ km |  | mg/ km |  | mg/ km |  | mg/ km |  |
| 类别 | 级别 |  | PI | CI | PI | CI | PI | CI | PI | CI | PI | CI | PI | CI |
| 第一类车 | / | 全部 | 1000 | 500 | 100 | / | 68 | / | 60 | 180 | / | 230 | 4.5 | 4.5 |
| 第二类车 | I | RW≤1305 | 1000 | 500 | 100 | / | 68 | / | 60 | 180 | / | 230 | 4.5 | 4.5 |
|  | II | 1305＜RW≤1760 | 1810 | 630 | 130 | / | 90 | / | 75 | 235 | / | 295 | 4.5 | 4.5 |
|  | III | 1760＜RW | 2270 | 740 | 160 | / | 108 | / | 82 | 280 | / | 350 | 4.5 | 4.5 |
| 注：PI=点燃式 CI=压燃式 （1）点燃式PM质量限值仅适用于装直喷发动机的汽车。 （2）第一类车=包括驾驶员座位在内，座位数不超过六座，且最大总质量不超过2500kg的M1类汽车。 第二类车=第一类车以外的其他所有汽车。 （3）THC=总烃 NMHC=非甲烷总烃 PM=颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本项目货物运输均采用大货车运送，货车燃料一般采用柴油，柴油发动机均采用压燃式打火方式，另外项目货车运输量和自身车重均远大于1760kg，因此项目移动源污染物计算采用第二类车III级别的污染物排放情况，则项目建成后全年移动源污染物排放情况如下：

表3-68    本项目汽车尾气中主要污染物排放量一览表

| 污染物 | CO | NOx | THC+NOx | 颗粒物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全年合计运输距离 | 12686km/a |  |  |  |
| 全年排放量 | 0.0094t/a | 0.0036t/a | 0.0044 | 0.0001t/a |

由上表可知，项目因车辆运送物料全年排放污染物量为CO0.0094t/a、NOx 0.0036t/a、THC+NOx0.0044t/a和颗粒物0.0001t/a。

3.9非正常工况污染因素分析

项目生产过程中产生的非正常排放主要是各种污染治理设施发生故障时引起的污染物超标排放。

1、污水处理设施运行不正常事故污染因素分析

项目废水发生非正常排放主要是废水治理设施出现机械设备故障导致废水处理系统无法运转，废水得不到及时处理而直接排放。但本厂区建设有事故废水暂存池，在出现污水处理站事故排水时可暂时储存于事故池中，待污水处理站正常运行后再分批送至污水处理站进行处理，处理达标后排放。故废水发生非正常排放的可能性较小。

2、废气处理设施运行不正常事故污染因素分析

本项目一期、二期废气依托现有活性炭吸附-脱附-催化燃烧T和沸石吸附-脱附-催化燃烧F处理后经排气筒排放，按最不利原则考虑，活性炭吸附-脱附-催化燃烧T和沸石吸附-脱附-催化燃烧F同时出现故障进行评价。

本项目一期废气设施为静电除油+活性炭吸附-脱附-催化燃烧/沸石吸附-脱附-催化燃烧，不可能同时故障，本次非正常排放按催化燃烧装置故障评价，事故排放时间最大为15分钟。项目非正常排放废气源强见下表：

表3-69           非正常排放废气源强表

| 非正常排放源 | 污染物 | 废气量/（m3/h） | 速率/（kg/h） | 浓度/（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 催化燃烧装置 | 酚 | 102100 | 0.8007 | 7.84 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 1.4450 | 14.15 |
|  | 二甲苯 |  | 2.8335 | 27.75 |
|  | 甲苯 |  | 2.7487 | 26.92 |
|  | 苯 |  | 0.9162 | 8.97 |

3.10污染物排放情况汇总

3.10.1本项目污染物排放情况

本项目污染物产排情况见下表。

表3-70         项目一期新增污染物产排情况         单位：t/a

| 污染物 |  |  |  | 工程产生量 | 工程削减量 | 出厂总量 | 排入环境量 | 总量指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | COD |  |  | 0.1033 | 0.0196 | 0.0837 | 0.0178 | 0.0178 |
|  | NH3-N |  |  | 0.0086 | 0.0006 | 0.0080 | 0.0009 | 0.0009 |
|  | TP |  |  | 0.0014 | 0.0000 | 0.0014 | 0.0002 | 0.0002 |
|  | TN |  |  | 0.0103 | 0.0006 | 0.0098 | 0.0067 | 0.0067 |
|  | 水量（t/a） |  |  | 444 | 0 | 444 | 444 | 444 |
| 废气 | 有组织 | VOCs | 酚 | 132.94 | 132.9099 | 0.0301 | 0.0301 | 0.0301 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 85.8750 | 85.7734 | 0.1016 | 0.1016 | 0.1016 |
|  |  |  | 二甲苯 | 25.5150 | 25.2906 | 0.2244 | 0.2244 | 0.2244 |
|  |  |  | 甲苯 | 17.595 | 17.3738 | 0.2212 | 0.2212 | 0.2212 |
|  |  |  | 苯 | 3.7050 | 3.6313 | 0.0737 | 0.0737 | 0.0737 |
|  |  |  | 合计 | 265.6300 | 264.9790 | 0.6510 | 0.6510 | 0.6510 |
|  | 无组织 | VOCs | 苯 | 0.2216 | 0 | 0.2216 | 0.2216 | 0.2216 |
|  |  |  | 甲苯 | 0.1547 | 0 | 0.1547 | 0.1547 | 0.1547 |
|  |  |  | 二甲苯 | 0.0796 | 0 | 0.0796 | 0.0796 | 0.0796 |
|  |  |  | 酚 | 0.0556 | 0 | 0.0556 | 0.0556 | 0.0556 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.0185 | 0 | 0.0185 | 0.0185 | 0.0185 |
|  |  |  | 合计 | 0.5299 | 0 | 0.5299 | 0.5299 | 0.5299 |
| 固废 | 一般固废 |  |  | 13.48 | 13.48 | 0 | / | 0 |
|  | 危险废物 |  |  | 10.74 | 10.74 | 0 | / | 0 |

表3-71        项目二期新增污染物产排情况         单位：t/a

| 污染物 |  |  |  | 工程产生量 | 工程削减量 | 出厂总量 | 排入环境量 | 总量指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | COD |  |  | 0.4416 | 0.3729 | 0.0687 | 0.0649 | 0.0649 |
|  | NH3-N |  |  | 0.0313 | 0.0249 | 0.0064 | 0.0032 | 0.0032 |
|  | TP |  |  | 0.0051 | 0.0029 | 0.0022 | 0.0006 | 0.0006 |
|  | TN |  |  | 0.0378 | 0.0258 | 0.0120 | 0.0243 | 0.0243 |
|  | 水量（t/a） |  |  | 1623 | 0 | 1623 | 1623 | 1623 |
| 废气 | 有组织 | VOCs | 酚 | 368 | 367.9186 | 0.0814 | 0.0814 | 0.0814 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 228.675 | 228.5685 | 0.1065 | 0.1065 | 0.1065 |
|  |  |  | 二甲苯 | 48.525 | 48.3414 | 0.1836 | 0.1836 | 0.1836 |
|  |  |  | 甲苯 | 8.775 | 8.6004 | 0.1746 | 0.1746 | 0.1746 |
|  |  |  | 苯 | 2.925 | 2.8668 | 0.0582 | 0.0582 | 0.0582 |
|  |  |  | 合计 | 656.9 | 656.2958 | 0.6042 | 0.6042 | 0.6042 |
|  | 无组织 | VOCs | 酚 | 0.7051 | 0 | 0.7051 | 0.7051 | 0.7051 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.5289 | 0 | 0.5289 | 0.5289 | 0.5289 |
|  |  |  | 二甲苯 | 0.1203 | 0 | 0.1203 | 0.1203 | 0.1203 |
|  |  |  | 甲苯 | 0.0439 | 0 | 0.0439 | 0.0439 | 0.0439 |
|  |  |  | 苯 | 0.0146 | 0 | 0.0146 | 0.0146 | 0.0146 |
|  |  |  | 合计 | 1.4128 | 0 | 1.4128 | 1.4128 | 1.4128 |
| 固废 | 一般固废 |  |  | 34.65 | 34.65 | 0 | / | 0 |
|  | 危险废物 |  |  | 11.32 | 11.32 | 0 | / | 0 |

表3-72       一期、二期合计新增污染物产排情况         单位：t/a

| 污染物 |  |  |  | 工程产生量 | 工程削减量 | 出厂总量 | 排入环境量 | 总量指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | COD |  |  | 0.5449 | 0.4573 | 0.0876 | 0.0827 | 0.0827 |
|  | NH3-N |  |  | 0.0385 | 0.0304 | 0.0081 | 0.0041 | 0.0041 |
|  | TP |  |  | 0.0063 | 0.0036 | 0.0028 | 0.0008 | 0.0008 |
|  | TN |  |  | 0.0466 | 0.0313 | 0.0153 | 0.0310 | 0.0310 |
|  | 水量（t/a） |  |  | 2067 | 0 | 2067 | 2067 | / |
| 废气 | 有组织 | VOCs | 酚 | 500.94 | 500.8286 | 0.1114 | 0.1114 | 0.1114 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 314.55 | 314.3419 | 0.2081 | 0.2081 | 0.2081 |
|  |  |  | 二甲苯 | 74.04 | 73.6320 | 0.4080 | 0.4080 | 0.4080 |
|  |  |  | 甲苯 | 26.37 | 25.9742 | 0.3958 | 0.3958 | 0.3958 |
|  |  |  | 苯 | 6.63 | 6.4981 | 0.1319 | 0.1319 | 0.1319 |
|  |  |  | 合计 | 922.53 | 921.2747 | 1.2553 | 1.2553 | 1.2553 |
|  | 无组织 | VOCs | 酚 | 0.9267 | 0.0000 | 0.9267 | 0.9267 | 0.9267 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.6836 | 0.0000 | 0.6836 | 0.6836 | 0.6836 |
|  |  |  | 二甲苯 | 0.1999 | 0.0000 | 0.1999 | 0.1999 | 0.1999 |
|  |  |  | 甲苯 | 0.0995 | 0.0001 | 0.0994 | 0.0994 | 0.0994 |
|  |  |  | 苯 | 0.0331 | 0.0000 | 0.0332 | 0.0332 | 0.0332 |
|  |  |  | 合计 | 1.9427 | 0.0000 | 1.9428 | 1.9428 | 1.9428 |
| 固废 | 一般固废 |  |  | 48.13 | 48.13 | 0 | / | 0 |
|  | 危险废物 |  |  | 22.06 | 22.06 | 0 | / | 0 |

3.10.2全厂污染物产排情况

本项目建成后全厂污染物产排情况见表6-9。

表3-73       本项目建成后全厂主要污染物排放三笔账        单位：t/a

| 污染物 |  | 现有工程 | 本工程 |  |  | 以新带老削减量 | 总体工程 |  | 排放增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一期 | 二期 | 达产后 |  | 达产后全厂排放量 | 排入环境量 |  |
| 废水 | COD | 0.1648 | 0.0178 | 0.0649 | 0.0827 | / | 0.2645 | 0.2475 | 0.0827 |
|  | NH3-N | 0.01642 | 0.0009 | 0.0032 | 0.0041 | / | 0.0246 | 0.0205 | 0.0041 |
|  | TP | 0.0013 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0008 | / | 0.0085 | 0.0021 | 0.0008 |
|  | TN | 0.0309 | 0.0030 | 0.0120 | 0.0310 | / | 0.0462 | 0.0619 | 0.0310 |
|  | 水量（万t/a） | 0.41784 | 0.0444 | 0.1623 | 0.2067 | / | 0.62454 |  | 0.2067 |
| 废气 | 酚 | 4.1492 | 0.2516 | 0.7865 | 1.0381 | 0.4046 | 4.7827 |  | 0.6335 |
|  | 非甲烷总烃 | 6.8576 | 0.2563 | 0.6354 | 0.8917 | 1.6422 | 6.1071 |  | -0.7505 |
|  | 二甲苯 | 5.8277 | 0.3040 | 0.3039 | 0.6079 | -0.0166 | 6.4522 |  | 0.6245 |
|  | 甲苯 | 2.3796 | 0.2768 | 0.2185 | 0.4953 | 0.0612 | 2.8137 |  | 0.4341 |
|  | 苯 | 0.1368 | 0.0923 | 0.0728 | 0.1651 | 0 | 0.3019 |  | 0.1651 |
|  | VOCs合计 | 19.3509 | 1.1809 | 2.0171 | 3.198 | 2.0914 | 20.4575 |  | 1.1066 |

3.10.3总量控制

1、废水污染物的排放情况：

（1）一期工程

废水排放量0.0444万t/a。

废水污染物出厂排放量：

COD0.0837 t/a、NH3-N0.008t/a、TP0.0014t/a、TN0.0098t/a；

经新乡县综合污水处理厂处理后排放量：

COD0.0178t/a、NH3-N 0.0009t/a、TP0.0002t/a、TN 0.0067t/a；

（2）二期工程

废水排放量0.1623万t/a。

废水污染物出厂排放量：

COD0.02889t/a、NH3-N0.0278 t/a、TP0.0051t/a、TN0.0343t/a；

经新乡县综合污水处理厂处理后排放量：

COD0.0649t/a、NH3-N 0.0032t/a、TP0.0006t/a、TN0.0243t/a；

（3）项目建成后，废水排放量0.2067万t/a。

项目建成后，废水污染物出厂排放量：

COD0.3726t/a、NH3-N0.0357t/a、TP 0.0065t/a、TN0.0441t/a；

经新乡县综合污水处理厂处理后排放量：

COD0.0827t/a、NH3-N0.0041t/a、TP0.0008t/a、TN0.031t/a；

废水污染物替代方案：

本项目达产建成后废水排放量为0.2067万t/a，新增水污染物排放量为COD0.0827t/a、NH3-N0.0041t/a，经双倍替代后所需替代量为：COD0.1654t/a、NH3-N0.0082t/a，拟从延津县新建农村污水处理站形成的削减量COD145.78t/a、氨氮20.52t/a中调剂给本项目COD0.1654t/a、氨氮0.0082t/a作为替代量。

2、废气

（1）一期工程

废气污染物排放量：VOCs1.1809t/a（有组织0.651t/a，无组织0.5299t/a）

（2）二期工程

废气污染物排放量：VOCs2.0171t/a（有组织0.6042t/a，无组织1.4128t/a）。

（3）项目达产后

项目达产后，废气污染物的排放情况：VOCs3.198t/a（有组织1.2552t/a，无组织1.9428t/a）。

通过现有工程以新带老措施，现有工程VOCs削减量为2.0914t/a，本项目新增VOCs从以新削减量中替代后，新增VOCs1.1066t/a。

废气污染物替代方案：

该项目新增大气污染物排放量为：VOCs1.1066t/a。经双倍替代后所需替代量为：VOCs2.2132t/a，拟从河南粮好仓储设备科技有限公司拆除喷漆房产生的减排量剩余量17.2116t中调剂给本项目VOC2.2132t/a作为替代量。

  - 本项目清洁生产分析

3.10.1清洁生产的意义

《中华人民共和国清洁生产促进法》中指出清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。清洁生产的核心是从源头抓起，预防为主，生产全过程控制，实现经济效益和环境效益的统一。清洁生产涉及的范围很广，从改善日常管理的简单措施到原材料的变更，从工艺设计的选择到新设备的更换，都是清洁生产所包括的内容。

3.10.2本项目清洁生产分析

3.10.1.1清洁生产评价方法

本项目属于漆包线行业，含浸漆及烘干工序，即将漆料涂覆于线材表面形成具有绝缘性等特定功能涂层的过程。

国家发展和改革委员会、环境保护部会同工业和信息化部2016年10月8日联合发布了《涂装行业清洁生产评价指标体系》（2016年 第21号）。本指标体系适用于汽车及其零部件、机电、家具（铁质）、工程机械等行业的有序涂装

生产，当建筑、木器、卷材等行业组织有序涂装生产时，可参考本指标体系执行。本项目是在线材表面涂覆漆料，形成绝缘层。因此，本项目对比《涂装行业清洁生产评价指标体系》进行分析，选取生产工艺与设备要求、资源和能源消耗指标、资源综合利用指标、污染物产生指标和清洁生产环境管理指标与标准进行比较分析。

3.10.1.2清洁生产评价指标

本项目含浸漆及烘干工序，因此本项目与涂装行业喷漆（涂覆）评价指标要求对比分析见表3-35，与清洁生产管理评价指标要求对比分析见下表。

表3-74                       喷漆（涂覆）评价指标项目、权重及基准值一览表

| 序号 | 一级 指标 | 一级指标权重 | 二级指标 |  | 单位 | 二级指标权重分值 | Ⅰ级基准值 |  | Ⅱ级 基准值 | Ⅲ级 基准值 | 本项目 情况 | 指标级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产工艺及设备要求 | 0.6 | 底漆 | 电泳漆 自泳漆 喷漆（涂覆） | - | 0.17 | 节能技术应用c；电泳漆、自泳漆设置备用槽；喷漆设置漆雾处理 |  | 节能技术应用c；喷漆设置漆雾处理 |  | 本项目为浸漆工艺，浸漆用漆包机、拉包机配套使用变频电机等节能措施，不涉及电泳漆、自泳漆及漆雾处理。 | Ⅰ级 |
| 2 |  |  |  | 烘干 | - | 0.06 | 节能技术应用c；加热装置多级调节j，使用清洁能源 |  | 加热装置多级调节j，使用清洁能源 |  | 本项目烘干采用电加热，装置内部采用余热利用节能技术。 | Ⅰ级 |
| 3 |  |  |  | 喷漆（涂覆）（包括流平） |  | 0.18 | 应满足以下条件之一：①使用水性漆；②使用光固化（UV）漆；③使用粉末涂料；④免中涂工艺 |  | 节水b、节能c技术应用 |  | 本项目漆包线面漆为聚酰胺酰亚胺漆、玻璃丝包专用漆，均为浸漆工艺，不涉及节水技术应用，企业 有使用变频电机、烘炉内部余热利用等节能措施技术应用。 | Ⅱ级 |
| 4 |  |  |  | 烘干室 |  | 0.06 | 节能技术应用c；加热装置多级调节j，使用清洁能源 |  | 加热装置多级调节j，使用清洁能源 |  | 本项目烘干采用电加热，装置内部采用余热利用节能技术，电加热配套调功器调节。 | Ⅰ级 |
| 5 |  |  | 废气处 理设施 | 喷漆 废气 | - | 0.18 | 溶剂工艺段有VOCs处理设施，处理效率≥85%；有VOCs处理设备运行监控装置 |  | 溶剂型喷漆有VOCs处理设施，处理效率≥75%；有VOCs处理设备运行监控装置 |  | 本项目不涉及喷漆，为浸漆工艺，漆包线、丝包线浸漆段VOCs废气经活性炭吸附-脱附-催化燃烧或沸石吸附-脱附-催化燃烧处理，处理效率≥85%，配套非甲烷总烃在线监控装置。 | Ⅰ级 |
| 6 |  |  |  | 涂层烘干废 气 |  | 0.18 | 有VOCs处理设施，处理效率≥98%；有VOCs处理设备运行监控装置 | 有VOCs处理设施，处理效率≥95%；有VOCs处理设备运行监控装置 | 有VOCs处理设施，处理效率≥90%；有VOCs处理设备运行监控装置 |  | 漆包线、丝包线烘干废气经活性炭吸附-脱附-催化燃烧或沸石吸附-脱附-催化燃烧处理，根据物料平衡，废气处理效率≥98%；配套非甲烷总烃在线监控装置。 | Ⅰ级 |
| 7 |  |  | 原辅材 料 | 底漆 | - | 0.08 | VOCs≤30% | VOCs≤35% | VOCs≤45% |  | 本项目仅漆包线涉及底漆，底漆为聚酯漆，VOCs含量为33% | Ⅱ级 |
| 8 |  |  |  | 面漆 | - | 0.08 | VOCs≤50% | VOCs≤60% | VOCs≤70% |  | 本项目涉及面漆为聚酰胺酰亚胺漆、玻璃丝包专用漆，含量分别为39%、37% | Ⅰ级 |
| 9 | 资源和能源消耗指标 | 0.1 | 单位面积取水量* |  | l/m2 | 0.3 | ≤2.5 | ≤3.2 | ≤5 |  | 0.001 | Ⅰ级 |
|  |  |  | 单位面积综合耗能* |  | Kgce/m2 | 0.7 | ≤1.26 | ≤1.32 | ≤1.43 |  | 0.04 | Ⅰ级 |
|  |  |  | 单位产品综合能耗* |  | kgce/kg |  | ≤0.23 | ≤0.26 | ≤0.31 |  | 0.0012 | Ⅰ级 |
| 10 | 污染物 产生指标 | 0.3 | 单位面积VOCs产生量* |  | g/m2 | 0.35 | ≤60 | ≤80 | ≤100 |  | 0.21 | Ⅰ级 |
| 11 |  |  | 单位面积CODCR产生量* |  | g/m2 | 0.35 | ≤2 | ≤2.5 | ≤3.5 |  | 0.12 | Ⅰ级 |
| 12 |  |  | 单位面积危险废物产生量* |  | g/m2 | 0.3 | ≤90 | ≤110 | ≤160 |  | 3.46 | Ⅰ级 |

备注：1、b节水技术应用包括：湿式喷漆室有循环系统、除渣措施，干式喷漆室为节水型设备或其他节水的新技术应用（应用以上技术之一即可）。

2、c节能技术应用包括：余热利用；应用变频电机等节能措施，可按需调节水量、风量、能耗；喷漆室应用循环风技术；烘干室采用桥式、风幕等防止热气外溢的节能措施；厚壁产品、大型（重量大）产品涂层应用辐射等节能加热方式；排气能源回收利用；应用简洁、节能的工艺；应用中低温固化的涂料；具有良好的保温措施；或其他节约能耗的新技术应用（应用以上技术之一即可）。

3、e废溶剂收集、处理：换色、洗枪、管道清洗产生的废溶剂需要全部收集，废溶剂处理可委外处理，此废溶剂不计入单位面积的 CODcr 产生量。

4、j加热装置多级调节：燃油、燃气为比例调节；电加热为调功器调节；蒸气为流量、压力调节阀；包括温度可调。

5、带“*”的指标为限定性指标。

6、本项目不涉及的指标，其权重值已分配到设计的指标内。

表3-75                清洁生产管理评价指标项目、权重及基准值一览表

| 序号 | 一级 指标 | 一级指标权重 | 二级指标 | 二级指标权重分值 | Ⅰ级基准值 |  | Ⅱ级基准值 | Ⅲ级基准值 |  | 本项目 情况 | 指标级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境管理指标 | 1 | 环境管理 | 0.05 | 符合国家和地方有关环境法律、法规，污染物排放达到国家和地方排放标准；满足环境影响评价、环保“三同时”制度、总量控制和污染许可证管理要求 |  |  |  |  | 符合 | Ⅰ级 |
| 2 |  |  |  | 0.05 | 一般工业固体废物贮存按照 GB 18599 相关规定执行；危险废物（包括生产过程中产生的废漆渣、废溶剂等）的贮存严格按照 GB 18597 相关规定执行，后续应交持有危险废物经营许可证的单位处置 |  |  |  |  | 符合 | Ⅰ级 |
| 3 |  |  |  | 0.05 | 符合国家和地方相关产业政策、不使用国家和地方命令淘汰或禁止的落后工艺和装备，禁止使用“高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录”规定的内容，禁止使用不符合国家或地方有关有害物质限制标准的涂料 |  |  |  |  | 符合 | Ⅰ级 |
| 4 |  |  |  | 0.05 | 禁止在前处理工艺中使用苯；禁止在大面积除油和除旧漆中使用甲苯、二甲苯和汽油 |  |  |  |  | 本项目前处理不涉及苯，无需除油和除旧漆 | Ⅰ级 |
| 5 |  |  |  | 0.05 | 限制使用含二氯乙烷的清洗液；限制使用含铬酸盐的清洗液 |  |  |  |  | 不涉及，按最高级确定 | Ⅰ级 |
| 6 |  |  |  | 0.05 | 已建立并有效运行环境管理体系，符合标准 GB/T 24001 |  |  |  |  | 公司已建立并有效运行环境管理体系，符合标准 GB/T 24001 | Ⅰ级 |
| 7 |  |  |  | 0.05 | 按照国家、地方法律法规及环评文件要求安装废水在线监测仪及其配套设施、安装VOCs 处理设备运行监控装置 |  |  |  |  | 评价提出，本项目建成后需安装VOCs 处理设备运行监控装置 | Ⅰ级 |
| 8 |  |  |  | 0.05 | 按照《环境信息公开办法（试行）》第十九条公开环境信息 |  |  |  |  | 按要求已公开环境信息 | Ⅰ级 |
| 9 |  |  |  | 0.05 | 建立绿色物流供应链制度，对主要零部件供应商提出环保要求，符合相关法律法规标准要求 |  |  |  |  | 按要求建立绿色物流供应链制度 | Ⅰ级 |
| 10 |  |  |  | 0.05 | 企业建设项目环境保护“三同时”执行情况 |  |  |  |  | 按要求严格执行“三同时”制度 | Ⅰ级 |
| 11 |  |  | 组织机构 | 0.10 | 设置专门的清洁生产、环境管理、能源管理岗位，建立一把手负责的环境管理组织机构 | 设置清洁生产管理岗位，实行环境、能源管理岗位责任制，建立环境管理组织机构 |  |  | 设置环境管理组织机构 | 按要求设置专门的清洁生产、环境管理、能源管理岗位，建立一把手负责的环境管理组织机构 | Ⅰ级 |
| 12 |  |  | 生产过程 | 0.10 | 磷化废水应当设施排放口进行废水单独收集，第一类污染物经单独预处理达标后进入污水处理站；按生产情况制定清理计划，定期清理含粉尘、油漆的设备和管道 |  |  |  |  | 本项目不涉及磷化废水、第一类污染物；按生产情况制定清理计划，定期清理含油漆的管道 | Ⅰ级 |
| 13 |  |  | 环境应急预案 | 0.10 | 制定企业环境风险专项应急预案、应急设施、物资齐备，并定期培训和演练 |  |  |  |  | 按要求制定企业环境风险专项应急预案、应急设施、物资齐备，并定期培训和演练 | Ⅰ级 |
| 14 |  |  | 能源管理 | 0.10 | 能源管理工作体系化；进出用能单位已配备能源计量器具，并符合GB17167 配备要求 |  |  |  |  | 按要求建立体系化的能源管理工作；进出用能单位已配备能源计量器具，并符合 GB 17167 配备要求 | Ⅰ级 |
| 15 |  |  | 节水管理 | 0.10 | 进出用能单位配备能源计量器具，并符合GB24789配备要求 |  |  |  |  | 按要求配备能源计量器具，且符合 GB24789配备要求 | Ⅰ级 |

备注：本项目仅含喷漆（涂覆）工艺，根据《涂装行业清洁生产评价指标体系》表7，喷漆（涂覆）评价指标权重值为0.8，清洁生产管理评价指标权重值为0.2。

评价方法：不同清洁生产指标由于量纲不同，不能直接比较，需要建立原始指标的函数。

公式中：Xij表示第i个一级指标下的第j个二级指标；gk表示二级指标基准值，其中g1为Ⅰ级水平，g2为Ⅱ级水平，g3为Ⅲ级水平；Ygk（Xij）为二级指标Xij对于级别gk的函数。若指标Xij属于级别gk，则函数的值为100，否则为0。

通过加权平均、逐层收敛可得到评价对象在不同级别gk的得分Ygk，如式所示。

式中：Wi表示第i个一级指标的权重；Wij为第i个一级指标下第j个二级指标的权重。

不同等级的清洁生产企业的综合评价指数列于下表。

表3-76      涂装行业不同等级清洁生产企业综合评价指数

| 企业清洁生产水平 | 评定条件 |
| --- | --- |
| Ⅰ级（国际清洁生产领先水平） | 同时满足： YⅠ≥85；限定性指标全部满足Ⅰ级基准值要求 |
| Ⅱ级（国内清洁生产先进水平） | 同时满足： YⅡ≥85；限定性指标全部满足Ⅱ级基准值要求及以上 |
| Ⅲ级（国内清洁生产基本水平） | 满足：YⅢ=100 |

根据计算可以得出：

表3-77             本项目清洁生产计算结果

| 分级 | YⅠ | YⅡ | YⅢ | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合 | 86 | 100 | 100 | 限定性指标全部满足Ⅰ级基准值要求及以上 |

由表3-36可知，本项目YⅠ=86＞85，YⅡ=100，限定性指标全部满足Ⅰ级基准值要求（国际清洁生产领先水平）。因此，本项目属于Ⅰ级，即国际清洁生产领先水平。

3.10.3清洁生产管理

清洁生产是提高企业管理水平和控制环境污染的有效手段。不仅可以减少原材料的浪费，降低废弃物的产生，而且在降低生产成本和提高产品质量的同时，又可减少污染物的排放和减少对环境危害程度。因此，项目投入运行后，企业要建立清洁生产组织，落实专人负责企业的清洁生产。清洁生产组织的具体职责如下：

（1）制定有利于清洁生产的管理条例及岗位操作规程；

（2）制定专门的管理制度及可持续清洁生产计划，推行ISO14001环境管理体系；

（3）制定企业的清洁生产方案，对企业职工进行清洁生产知识教育和培训；

（4）定期对生产过程进行清洁生产审核，编制清洁生产审核报告；

（5）制定持续清洁生产计划；

（6）建立清洁生产激励机制，使员工在积极参与清洁生产过程中，不仅使企业经济效益增加，同时也使员工获得直接经济利益，以激励清洁生产工作持续、有效开展。

3.10.4清洁生产分析小结

通过以上清洁生产分析，评价认为本项目符合国家产业政策，生产工艺装备先进，物耗和能耗低，在采取全过程治理及综合利用并加强生产管理后，符合清洁生产的要求，达到国际清洁生产领先水平。

3.10.5持续清洁生产

3.10.5.1建立和完善清洁生产组织

清洁生产是一个动态的、相对的概念，是一个连续的过程，因而需有一个固定的机构和工作人员来组织协调这方面的工作，以巩固已取得的清洁生产成果，并使企业清洁生产工作持续地开展下去。

一、成立清洁生产组织

评价建议该企业单独设立清洁生产办公室，直接归属厂长领导，实行专人负责制，配备人员须具备以下能力：熟练掌握清洁生产知识，熟悉企业环保情况，了解企业生产工艺和国内最先进技术动态和发展方向，具有较强的工作协调能力、有较好的工作责任心和敬业精神。

二、清洁生产组织的任务

①组织协调并监督管理各项清洁生产方案的实施；②定期组织对企业职工的清洁生产教育和培训；③制定清洁生产相关制度及激励机制；④收集并宣传相关清洁生产信息，为下一轮清洁生产做好准备；⑤负责清洁生产活动的日常管理。

三、建立和完善清洁生产管理制度

主要是把清洁生产方案纳入企业的日常管理轨道，建立资金管理制度以保证稳定的清洁生产资金来源，建立激励机制提高企业员工的自主清洁生产意识。

四、把清洁生产纳入企业的日常管理

把清洁生产的成果及时纳入企业的日常管理轨道，是巩固清洁生产成效的重要手段，特别是把清洁生产分析产生的一些无、低费方案及时纳入企业的日常管理轨道。

（1）加强管理措施，形成清洁生产分析制度；

（2）把清洁生产分析提出的岗位操作改进措施写进岗位的操作规程，并要求严格遵照执行；

（3）把清洁生产分析提出的工艺过程控制的改进措施写入企业技术规范。

五、保证稳定的清洁生产资金来源

清洁生产的资金来源可以有多种渠道，但是清洁生产管理制度的一项重要作用是保证实施清洁生产所产生的经济效益，全部或部分地用于清洁生产，持续滚动地推进清洁生产，建议企业对清洁生产的投资和效益单独建帐。

六、建立和完善清洁生产奖惩机制

在企业奖惩方面与清洁生产挂钩，建立清洁生产奖惩激励机制，以调动全体职工参与清洁生产的积极性，将清洁生产变为职工的自觉行为。

3.10.5.2搞好职工培训工作

清洁生产措施能否顺利落实，清洁生产目标能否达到与企业每个职工的素质有很大关系，评价建议企业应对职工加强关于清洁生产方面的培训工作，不仅对操作工人进行培训，也要对各层干部、工程技术人员、车间班主任培训，并把实现清洁生产目标具体分配到每一个人，每一个环节都有专人负责，以利于清洁生产目标的实现，针对培训内容，制订出合理的培训计划。

3.10.5.3制定持续清洁生产计划

清洁生产是长期、动态的发展过程，因此应考虑企业的发展情况，制定长期的清洁生产方案。根据本项目具体情况，评价建议企业执行如下清洁生产计划：

表3-78            企业清洁生产计划一览表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 组建清洁生产机构 | 建立清洁生产办公室，全面开展企业的清洁生产工作。 建立下属分支机构，例如新技术研究与开发、清洁生产管理等。 |
| 2 | 清洁生产方案实施 | 在企业内部各个生产环节推行清洁生产 |
| 3 | 清洁生产培训 | 分层次对企业工作人员进行清洁生产培训 |
| 4 | 清洁生产审计 | 开展清洁生产审计工作，积极进行ISO14001认证 |

- 环境现状调查与评价

  - 自然环境现状调查与评价

4.1.1区域环境概况

4.1.1.1地理位置

新乡市地处河南省北部，南临黄河，与省会郑州、古都开封隔河相望；北依太行，与鹤壁、安阳毗邻；西连煤城焦作，与晋东南接壤；东接油城濮阳，与鲁西相连，是豫北的经济和交通中心，是中原经济区“十字”核心区城市。地理坐标为北纬35°18′，东经113°54′。总面积8629平方公里，其中市区面积422平方公里。

新乡县位于新乡市南部，贴邻新乡市市区。地处东经113°42’~114°04’，北纬35°05’~35°24’之间。东与东北邻延津、卫辉，西毗获嘉县，南连原阳县，北与新乡市区及辉县接壤。东西宽32.7公里，南北长34.5公里，总面积385平方公里。

河南华洋电工科技集团有限公司投资13750万元建设“高可靠性抗高压耐热绕组线项目”。该项目位于新乡市新乡县新乡经济技术集聚区远大路西段。厂区四周环境为：南侧隔路为临敦留店水泥和顺祥养殖、北侧为农田（规划为工业用地）和新飞家电产业园，西侧隔路为农科院实验基地，东侧隔路为恒森纸制品。东南850m处的南王庄村、东南790m处刘店村。详见下图。

图4-1   项目周围环境情况图

4.1.1.2地形地貌

新乡县地势的总特点是西南高，东北低。西南端黄河大堤南的地表高程，可达93m以上，东北部的地面高程仅有65m左右。区内地形平坦，纵向平均坡降小于1/3000。

新乡县为主要为黄河冲积平原，二级地貌为黄河故道、泛流平原等，仅在新乡县西北角分布有冲洪积倾斜平原，二级地貌属山前交接洼地。总的地势为西高东低，海拔72～90m，地势开阔平坦

4.1.1.3地质

工程地质特征：根据厂区岩土工程勘查报告，在揭露深度范围内均为第四系沉淀层。共分为4个地质单元层：素填土、粉土、粉砂、粉砂。土质均匀，层位稳定，层面坡角平缓，属中软场地土，建筑场地类型为Ⅱ类。根据饱和砂土的液化判别结果，不存在地震液化土层，地震作用下不会发生震陷。

4.1.1.4气候气象

区域气候类型属暖温带大陆性季风气候，春季干旱多风沙，夏季炎热雨量大，秋季凉爽时令短，冬季寒冷少雨雪，气温的四季变化具有典型的大陆性气候特征，即冬冷夏热。年平均气温为14.4℃，历年最高气温40.9℃（2009年），最低气温-13.1℃（2016年）。年均日照时数为2504小时，年均日照率57%。多年年均降水量为414毫米，年际最大降水量为1127.3毫米（2000年），最小降雨量为319毫米（1987年），且年降水量季节分布很不均匀，大雨高度集中于夏季，多年平均降水日为74天。多年平均相对湿度为68%，平均冻结期为30天，无霜期为216天，多年主导风向为东北风，年平均风速2.4m/s。

4.1.1.5地表水环境

（一）地表水

新乡县分属于黄河与海河两大水系。位于区段中部偏北呈南西-北东向延伸的黄河地表故道，是该两大水系在本次工程所在区域段的分水岭。境内天然河流有卫河、东孟姜女河、西孟姜女河、均属海河水系；人工河流有共产主义渠、人民胜利渠和武嘉干渠等，区内引水渠都以黄河水作为水源。

（1）天然河流

卫河隶属海河水系，发源于太行南麓的山西省陵川县夺火镇，自西向东流经本次工程所在区域西北部，流经长度为40.365km，为常年性河流，多年平均径流量10.0m3/s。由于上游及沿河城镇工业、生活废水的排放，现卫河已成为地下水的线性污染源。

东孟姜女河，属卫河支流，源于获嘉县南部，向东北流经新乡县，于卫辉市区汇入卫河，该河流已经大部分断流，被填平。该河起着排泄地下水与排涝的作用，现已成为排污河道。

西孟姜女河，属卫河支流，源于获嘉县后小召附近，流经古背堤洼地西北侧，于新乡市南高村注入卫河。现该河流获嘉县境内已经部分断流，被填平。该河起着排泄地下水与排涝的作用，现已成为排污河道。

（2）人工河渠

共产主义渠，为一大型引黄济卫工程，源于武陟县秦厂，在境内照镜乡楼村北汇入卫河，常年有水，由西南向东北方向大致平行于卫河延伸，流经本次工程所在区域长度26.4km左右。近几年，由于引黄灌溉向下游输水，造成严重淤积，仅剩主流槽23km，排水量仅有30m3/s，曾多次因排水不畅造成洪水漫溢。目前主要功能是分洪、排涝、灌溉，也是补给地下水的重要来源之一。

人民胜利渠，为引黄济卫灌溉渠道，源于武陟县秦厂，由西南向东北流经本次工程所在区域，流经长度50.155km左右，是季节性引水渠道。渠道底部和两侧均进行了硬化衬砌，对区内地下水的补给造成了一定的阻隔。

武嘉干渠，自西浮庄入境，向北引水至辛村，主要目的为排涝，兼引黄灌溉，在引水期间对地下水具有一定的补给作用。

本次工程所在区域流经的地表水主要为东孟姜女河，属于海河流域。管网接通后，经管网排入新乡县综合污水处理厂进一步处理，处理达标后排入东孟姜女河。

评价区域内水系分布图详见下图。

图4-2  区域水系及功能区划示意图

4.1.1.6地下水环境

新乡县属黄河故道，地下水资源丰富，经探测表明：该地区浅层水顶板埋深4~8m。底板埋深71~87m，以中砂为主；中层水顶板埋深73~97m，底板埋深124~137m，以中细沙为主；水位年变幅3～6m。地下水化学类型以HCO3-Ca·Mg或HCO3·CL-Ca·Mg型为主，矿化度小于1g/L。

该区域上浅层地下水为松散岩类孔隙水、碎屑岩裂隙水，主要接受大气降水入渗和侧向径流补给，排泄以侧向径流与人工开采为主要方式。地下水流向从西南至东北。

4.1.1.7土壤与动植物

新乡县的土壤母质系新生界第四系，由太行山前冲积物和黄河、沁河冲积物形成，可分为潮土、褐土、水稻土、风沙土4个土类，7个亚类，13个土属，35个土种。境内潮土分布最广。本项目所在区域土壤为潮土。

4.1.1.8生态现状

新乡市地处华北平原，土地肥沃，气候温和，雨量适中，光热条件较好，地貌类型多样。既有山川、平原，又有沙丘、滩地、湿地，自然条件优越，适宜多种动、植物生长繁衍，野生动植物资源丰富。

据调查新乡市市域内野生动植物资源品种繁多，但是数量比较少。据统计，有动物607种，其中鸟类1222种，兽类40种，昆虫306种，鱼类44种，其他动物100多种。国家一级保护动物13种，二级保护动物31种。野生动物集中区在：原阳黄河湿地自然保护区、辉县太行山猕猴国家级自然保护区、豫北黄河故道湿地鸟类国家级自然保护区。

新乡市有植物520种，其中低等植物6门87种，高等植物65科212属，苔藓植物9科12属10种；裸子植物50科195属405种；被子植物139科686属1585种、7亚种、134变种及4栽培变种。属于国家和省重点保护的植物有银杏、红豆杉、红椿、天麻、核桃楸、华榛、青檀、猥实等10多种。

  - 环境质量现状调查与评价

4.2.1现状监测数据来源

环境空气质量评价因子中基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）环境质量现状数据来源于新乡市生态环境局发布的《新乡市2020年环境质量年报》。其他污染物（苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、酚）环境质量现状数据来源于本次环评委托河南永飞检测科技有限公司2021年4月5日~11日进行的监测。

地下水环境质量现状来源于本次环评委托河南永飞检测科技有限公司2021年4月5日~7日进行的监测。

声环境质量现状来源于本次环评委托河南永飞检测科技有限公司2021年4月5日~6日进行的监测。

地表水环境质量现状监测数据来源：引用新乡市环境监测站编制的监测通报2020年8月～2021年7月的东孟姜女河青龙路化肥厂断面的常规监测资料。

土壤环境质量现状来源于本次环评委托河南永飞检测科技有限公司2021年4月5日进行的监测。

本次评价根据以上监测数据对本项目所在区域环境质量进行评价。

4.2.2环境空气质量现状评价

4.2.2.1基本污染物环境质量现状评价

根据大气功能区划分原则，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市生态环境局发布的《新乡市2020年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如下表所示。

表4-1            区域空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度 （μg/m3） | 标准值 （μg/m3） | 占标率 % | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 89 | 70 | 127 | 超标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 51 | 35 | 146 | 超标 |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 13 | 60 | 21.7 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 35 | 40 | 87.5 | 达标 |
| CO | 第95百分位浓度 | 1.675mg/m3 | 4mg/m3 | 41.9 | 达标 |
| O3 | 第90百分位浓度 | 173 | 160 | 108 | 超标 |

由上表可知，其中PM10、PM2.5和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。空气质量超标原因主要为：①冬季供暖锅炉以及部分企业燃煤锅炉启动，且冬季大气自净能力下降，污染扩散气象条件差；②区域内汽车等交通源增加，污染物排放量增大；③天气干燥，尘土较多。因此超标现象属于区域性污染问题。

2020年，新乡市PM10平均浓度89微克/立方米，同比下降12微克/立方米，降幅11.9%；PM2.5平均浓度51微克/立方米，同比下降5微克/立方米，降幅8.9%；SO2平均浓度13微克/立方米，同比下降3微克/立方米，降幅18.8%；NO2平均浓度35微克/立方米，同比下降9微克/立方米，降幅20.5%；O3第90百分位浓度为173微克/立方米，同比下降12微克/立方米，降幅6.5%，CO第95百分位浓度1.675毫克/立方米，同比下降0.405毫克/立方米，降幅19.5%。

4.2.2.2其他因子监测点位及监测因子

本次环境空气质量现状监测共布设了2个监测点对其他因子进行现状监测，具体监测点位布设及监测因子情况见下表。

表4-2           环境空气监测布点及监测因子一览表

| 编号 | 监测点名称 | 方位 | 距厂界距离（m） | 监测因子 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 厂址西南角 | / | / | 酚、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 | 下风向 |
| 2# | 康庄村 | 西南 | 1765m | 酚、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 | 下风向 |

4.2.2.3监测时间和频率

受建设单位委托，河南永飞检测科技有限公司于2021年4月5日~11日、对2个监测点位进行了连续7天的环境空气质量现状监测，监测因子及频率见表4-3。

表4-3                监测因子及频率一览表

| 监测因子 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- |
| 苯 | 1h浓度值 | 连续监测7天，每天02、08、14、20时采样4次，每次采样时间不少于45min，取每次监测时段的1h浓度值 |
|  | 日均值 | 连续监测7天，每日采样不少于20小时 |
| 甲苯 | 1h浓度值 | 连续监测7天，每天02、08、14、20时采样4次，每次采样时间不少于45min，取每次监测时段的1h浓度值 |
|  | 日均值 | 连续监测7天，每日采样不少于20小时 |
| 二甲苯 | 1h浓度值 | 连续监测7天，每天02、08、14、20时采样4次，每次采样时间不少于45min，取每次监测时段的1h浓度值 |
|  | 日均值 | 连续监测7天，每日采样不少于20小时 |
| 非甲烷总烃 | 1h浓度值 | 连续监测7天，每天02、08、14、20时采样4次，每次采样时间不少于45min，取每次监测时段的1h浓度值 |
|  | 日均值 | 连续监测7天，每日采样不少于20小时 |
| 酚 | 一次最高容许浓度 | 连续监测7天 |

4.2.2.4监测分析方法

环境空气监测中的采样点、采样环境、采样高度及采样频率的要求，按《环境监测技术规范》（大气部分）和《空气和废气监测分析方法》执行。各项监测因子分析方法见表4-4。

表4-4            环境空气监测分析方法一览表

| 项目 | 分析方法 | 方法来源 | 检出限（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 《环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法》 | HJ 604-2017 | 0.07 |
| 甲苯 | 《环境空气苯系物的测定活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》 | HJ 584-2010 | 1.5×10-3 |
| 二甲苯 |  |  |  |
| 苯 |  |  |  |
| 酚 | 《固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法》 | HJ/T 32-1999 | 0.003 |

4.2.2.5评价标准

本次评价苯、甲苯和二甲苯执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的标准要求；非甲烷总烃参照根据（大气综合污染物排放标准详解）第四章标准值说明-三十一、非甲烷总烃的标准执行；酚参照《居住区大气中酚卫生标准》（GB18067-2000）中标准执行。浓度标准限值见表4-5。

表4-5              环境空气质量评价标准

| 污染物名称 | 取值时间 | 标准浓度限值 | 标准出处 |
| --- | --- | --- | --- |
| 苯 | 1小时平均 | 0.11mg/m3 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| 甲苯 | 1小时平均 | 0.2mg/m3 |  |
| 二甲苯 | 1小时平均 | 0.2mg/m3 |  |
| 非甲烷总烃 | 1小时平均 | 2.0mg/m3 | 根据（大气综合污染物排放标准详解）第四章标准值说明-三十一、非甲烷总烃 |
| 酚 | 1小时平均 | 0.05mg/m3 | 《居住区大气中酚卫生标准》（GB18067-2000） |

4.2.2.6评价方法

环境空气质量现状评价方法采用统计监测浓度范围，同时计算其超标率及最大值超标倍数。采用单因子污染指数法进行评价，计算公式如下：

Pi=Ci/Si

Pi:i种污染物的单因子污染指数

Ci:i种污染物的实测浓度（μg/m3）

4.2.2.7监测结果统计分析

各污染物浓度监测数据统计见表4-6至表4-10。

表4-8           苯1小时平均浓度统计结果          单位：mg/m3

| 序号 | 点位 | 监测值范围 | 标准指数范围 | 超标率 | 最大超标倍数 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂区西南角 | 未检出 | 0 | 0 | 0 | 0.011 |
| 2 | 康庄村 | 未检出 | 0 | 0 | 0 |  |

表4-9            甲苯1小时平均浓度统计结果         单位：mg/m3

| 序号 | 点位 | 监测值范围 | 标准指数范围 | 超标率 | 最大超标倍数 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂区西南角 | 未检出 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| 2 | 康庄村 | 未检出 | 0 | 0 | 0 |  |

表4-10           二甲苯1小时平均浓度统计结果         单位：mg/m3

| 序号 | 点位 | 监测值范围 | 标准指数范围 | 超标率 | 最大超标倍数 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂区西南角 | 未检出 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| 2 | 康庄村 | 未检出 | 0 | 0 | 0 |  |

表4-11         非甲烷总烃1小时平均浓度统计结果        单位：mg/m3

| 序号 | 点位 | 监测值范围 | 标准指数范围 | 超标率 | 最大超标倍数 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂区西南角 | 未检出 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| 2 | 康庄村 | 未检出 | 0 | 0 | 0 |  |

表4-10          酚类化合物一次浓度统计结果         单位：mg/m3

| 序号 | 点位 | 监测值范围 | 标准指数范围 | 超标率 | 最大超标倍数 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂区西南角 | 未检出 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| 2 | 康庄村 | 未检出 | 0 | 0 | 0 |  |

4.2.2.8监测统计结果分析

根据环境空气现状监测统计结果可知：酚类化合物、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃的监测结果均为未检出，最大超标倍数均为0。苯、甲苯、二甲苯能够满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的限值要求，非甲烷总烃能够满足大气综合污染物排放标准详解第章标准值说明-三十一、非甲烷总烃中的标准要求，酚类化合物能够满足《居住区大气中酚卫生标准》（GB18067-2000）中的标准要求。

4.2.3地表水环境质量现状监测与评价

4.2.3.1项目纳污水体环境概况

目前管网未接通，生活污水经“隔油池+化粪池”处理后经厂区污水处理站（调节+MBR）处理后与反渗透浓水均用于厂区绿化，不外排。待管网接通后，生活污水经“隔油池+化粪池”处理后与反渗透浓水在厂区总排口混合后，经污水管网排入新乡县综合污水处理厂进一步处理，最终排入东孟姜女河。经调查，距离本次工程最近的地表水体东孟姜女河为卫河支流，在卫辉汇入卫河，属海河流域。根据新乡市地表水功能区划，东孟姜女河地表水功能区划为V类水体。

本次评价引用新乡市环境监测站编制的监测通报中青龙路化肥厂东断面监测数据来进行说明。

4.2.3.2东孟姜女河水质现状

为反映本项目纳污水体东孟姜女河的环境质量现状，本次评价引用新乡市环境监测站编制的例行监测中青龙路化肥厂东断面2020年11月～2021年10月的监测结果来进行说明，详见表4-11：

表4-11    东孟姜女河水质例行监测结果统计一览表     单位：mg/L

| 监测项目 | 监测时间 | 监测结果（mg/L） |  |  | 污染指数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | 氨氮 | 总磷 | COD | 氨氮 | 总磷 |
| 青龙路化肥厂东桥断面 | 2020.11 | 30.90 | 0.44 | 0.035 | 1.03 | 0.29 | 0.12 |
|  | 2020.12 | 34.50 | 0.55 | 0.226 | 1.15 | 0.37 | 0.75 |
|  | 2021.01 | 31.93 | 0.61 | 0.033 | 1.06 | 0.41 | 0.11 |
|  | 2021.02 | 32.85 | 0.59 | 0.04 | 1.10 | 0.39 | 0.13 |
|  | 2021.03 | 39.38 | 0.29 | 0.055 | 1.31 | 0.19 | 0.18 |
|  | 2021.04 | 34.88 | 0.54 | 0.099 | 1.16 | 0.36 | 0.33 |
|  | 2021.05 | 39.9 | 0.76 | 0.138 | 1.33 | 0.51 | 0.46 |
|  | 2021.06 | 35.9 | 0.56 | 0.108 | 1.20 | 0.37 | 0.36 |
|  | 2021.07 | 37.8 | 1.44 | 0.253 | 1.26 | 0.96 | 0.84 |
|  | 2021.08 | 75.1 | 4.28 | 0.769 | 2.50 | 2.85 | 2.56 |
|  | 2021.09 | 43.63 | 1.91 | 0.227 | 1.45 | 1.27 | 0.76 |
|  | 2021.10 | 32.13 | 1.22 | 0.288 | 1.07 | 0.81 | 0.96 |
| 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类 |  | ≤30 | ≤1.5 | ≤0.3 | 超标 | 超标 | 达标 |

由以上图表可知，东孟姜女河青龙路化肥厂东断面2020年11月～2021年10月水质状况为：COD在30.9-75.1mg/L，标准指数为1.03-2.5，最大超标倍数为2.5倍；NH3-N在0.29-4.28mg/L，标准指数为0.19-2.85，最大超标倍数为2.85倍；总磷在0.033-0.769mg/L，标准指数为0.11-2.56，最大超标倍数为2.56倍；COD、氨氮、总磷的超标率分别为100%、17%、8%。

监测结果显示，东孟姜女河地表水体COD、氨氮、总磷污染因子均不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。

4.2.3.3区域水污染物削减方案

为了改善区域水环境质量，新乡市出了一系列整治方案，并提出了相应的污染物削减方案：《新乡市2021年水污染防治攻坚战实施方案》（新环攻坚办〔2021〕90号）和《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等。随着各方案的实施，区域废水收集处理率不断提高，将逐步改善东孟姜女河的环境质量，逐步实现2021年的环境目标。

4.2.4地下水环境现状评价

4.2.4.1地下水环境质量现状监测与评价

- 监测点的布设

本次评价的地下水监测工作委托河南永飞检测科技有限公司进行，监测时间为于2021年4月5日~7日，连续三天，每天采样一次。考虑工程特点、区域环境特征及地下水流向（由西南向东北），结合评价区域水资源利用和居民点生活用水情况，共设置3个地下水水质监测点和6个地下水水位监测点，详见表4-12和表4-13。

表4-12          地下水环境现状水质监测点位一览表

| 序号 | 监测点 | 方位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 康庄村 | 西南 | 水质 |
| 2 | 厂址 | / | 水质 |
| 3 | 七里营镇 | 东北 | 水质 |

表4-13          地下水环境现状水位监测点位一览表

| 监测点 | 监测井位 | 方位 | 距离厂界（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 康庄村 | 上游 | 1765 | 水位 |
| 2# | 厂址 | 项目场地 | 0 | 水位 |
| 3# | 七里营镇 | 下游 | 1500 | 水位 |
| 4# | 东曹村 | 侧向 | 1820 | 水位 |
| 5# | 南王庄村 | 侧向 | 850 | 水位 |
| 6# | 东王庄村 | 下游 | 4480 | 水位 |

二、监测因子

本次地下水水质现状监测因子选取pH、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐、挥发性酚类、总硬度、汞、铬(六价)、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氰化物、砷、动植物油。水位监测点监测井深、水位和水温。

三、监测方法及频率

监测点位及监测因子详见表4-14。

表4-14         地下水检测分析方法及所用仪器一览表

| 序号 | 项目 | 检测方法标准号或来源 | 使用仪器 | 检出限 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K+ | 《水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法》 GB/T 11904-1989 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | / | 一次性连续监测3天，每天1次 |
| 2 | Na+ | 《水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法》 GB/T 11904-1989 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | / |  |
| 3 | Ca2+ | 《水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 11905-1989 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | / |  |
| 4 | Mg2+ | 《水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 11905-1989 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | / |  |
| 5 | CO32- | 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局(2002年) 第三篇第一章 理化指标 十二、碱度（总碱度、重碳酸盐和碳酸盐）（一）酸碱指示剂滴定法（B） | 酸式滴定管 | / |  |
| 6 | HCO3- | 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局(2002年) 第三篇第一章 理化指标 十二、碱度（总碱度、重碳酸盐和碳酸盐）（一）酸碱指示剂滴定法（B） | 酸式滴定管 | / |  |
| 7 | SO42- | 《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》 HJ 84-2016 | 离子色谱仪 CIC-D100 | 0.018 mg/L |  |
| 8 | Cl- |  |  | 0.007 mg/L |  |
| 9 | pH值 | 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局(2002年)第三篇第一章理化指标 六、pH值（二）便携式pH计法(B) | PHB-4便携式酸度计 | / |  |
| 10 | 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009 | 紫外可见分光光度计T6新世纪 | 0.025 mg/L |  |
| 11 | 总硬度 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》（7.1 总硬度 乙二胺四乙酸二钠滴定法） GB/T 5750.4-2006 | 酸式滴定管 | / |  |
| 12 | 溶解性总固体 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》（8.1 溶解性总固体 称重法）GB/T 5750.4-2006 | 电子分析天平 FA224 | / |  |
| 13 | 硝酸盐 | 《水质硝酸盐氮的测定酚二磺酸分光光度法》 GB/T 7480-1987 | 紫外可见分光光度计T6新世纪 | / |  |
| 14 | 亚硝酸盐（以N计） | 《水质硝酸盐氮的测定酚二磺酸分光光度法》 GB/T 7480-1987 | 紫外可见分光光度计T6新世纪 | / |  |
| 15 | 挥发酚类 | 《水质 挥发酚的测定4-氨基安替比林分光光度法》HJ 503-2009 | 紫外可见分光光度计T6新世纪 | 0.0003 mg/L |  |
| 16 | 砷 | 《水质汞、砷、硒、铋、锑的测定原子荧光法》 HJ 694-2014 | 原子荧光光度计AFS-8220 | 0.3 μg/L |  |
| 17 | 汞 | 《水质汞、砷、硒、铋、锑的测定原子荧光法》 HJ 694-2014 | 原子荧光光度计AFS-8220 | 0.04 μg/L |  |
| 18 | 六价铬 | 《水质六价铬的测定二苯碳酰二肼分光光度法》GB/T 7467-1987 | 紫外可见分光光度计T6新世纪 | / |  |
| 19 | 氟 | 《水质氟化物的测定离子选择电极法》 GB/T 7484-1987 | 氟离子选择电极 | / |  |
| 20 | 铅 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》无火焰原子吸收分光光度法GB/T5750.6-2006 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | / |  |
| 21 | 铁 | 《水质铁、锰的测定火焰原子吸收分光光度法》 GB/T 11911-1989 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | / |  |
| 22 | 锰 | 《水质铁、锰的测定火焰原子吸收分光光度法》 GB/T 11911-1989 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | / |  |
| 23 | 镉 | 《生活饮用水标准检验方法金属指标》（9.1 镉无火焰原子吸收分光光度法） GB/T 5750.6-2006 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | / |  |
| 24 | 高锰酸钾指数 | 《水质 高锰酸盐指数的测定》GB/T 11892-1989 | 酸式滴定管 | / |  |
| 25 | 动植物油 | 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》 HJ 637-2018 | 红外测油仪 OL580型 | 0.06mg/L |  |

四、评价标准

根据新乡县环境保护局关于本次环评执行标准的批复意见，本项目地下水现状质量评价执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，见下表。

表4-15           地下水质量标准        单位：mg/L

| 项目 | Ⅲ类标准限值 | 项目 | Ⅲ类标准限值 | 项目 | Ⅲ类标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 6.5~8.5 | Cl- | 250 | Na+ | / |
| 总硬度 | 450 | SO42- | 250 | HCO32- | / |
| 耗氧量 | 3.0 | K+ | / | CO32- | / |
| 氨氮 | 0.5 | Ca2+ | / | Mg+ | / |
| 溶解性总固体 | 1000 | 亚硝酸盐 | 1.00 | 挥发性酚类 | 0.002 |
| 硝酸盐 | 20 | 汞 | 0.001 | 铬(六价) | 0.05 |
| 铅 | 0.01 | 氟 | 1.0 | 镉 | 0.005 |
| 铁 | 0.3 | 锰 | 0.1 | 氰化物 | 0.05 |

五、监测结果统计分析

本次评价地下水现状统计结果详见表4-16~4-20。

表4-16         地下水现状结果统计表1         单位：mg/L

| 监测点 | 类别 | 监测因子 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | 总硬度 | 氰化物 | 氨氮 | 氟 |
| 康庄村 | 浓度范围 | 7.47~7.52 | 353-376 | 未检出 | 0.138-0.154 | 0.09-0.12 |
|  | 标准限值 | 6.5~8.5 | 450 | 0.05 | 0.5 | 1.0 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 厂址（自备井） | 浓度范围 | 7.59~7.66 | 355-367 | 未检出 | 0.127-0.136 | 0.13-0.18 |
|  | 标准限值 | 6.5~8.5 | 450 | 0.05 | 0.5 | 0.1-0.11 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 1.0 |
| 七里营镇 | 浓度范围 | 7.58~7.62 | 366-383 | 未检出 | 0.123-0.141 | 0.17-0.20 |
|  | 标准限值 | 6.5~8.5 | 450 | 0.05 | 0.5 | 0.08-0.11 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 1.0 |

表4-17地下水现状结果统计表2单位：mg/L

| 监测点 | 类别 | 监测因子 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 溶解性总固体 | 动植物油 | Cl- | SO42- | K+ |
| 康庄村 | 浓度范围 | 633-675 | 未检出 | 174-177 | 81.5-84.1 | 4.40-4.73 |
|  | 标准限值 | 1000 | / | 250 | 250 | / |
|  | 达标情况 | 达标 | / | 达标 | 达标 | / |
| 厂址（自备井） | 浓度范围 | 667-705 | 未检出 | 35.6-37.9 | 25.6-26.4 | 1.65-1.67 |
|  | 标准限值 | 1000 | / | 250 | 250 | / |
|  | 达标情况 | 达标 | / | 达标 | 达标 | / |
| 七里营镇 | 浓度范围 | 544-612 | 未检出 | 33.8-36.1 | 31.7-36.1 | 4.16-4.30 |
|  | 标准限值 | 1000 | / | 250 | 250 | / |
|  | 达标情况 | 达标 | / | 达标 | 达标 | / |

表4-18地下水现状结果统计表3单位：mg/L

| 监测点 | 类别 | 监测因子 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Na+ | HCO32- | Ca2+ | Mg+ | CO32- |
| 康庄村 | 浓度范围 | 126-127 | 5.74-6.01 | 80.0-81.5 | 20.6-20.7 | 未检出 |
|  | 标准限值 | / | / | / | / | / |
|  | 达标情况 | / | / | / | / | / |
| 厂址（自备井） | 浓度范围 | 84-96 | 6.34-6.51 | 67.9-71.7 | 11.0-11.4 | 未检出 |
|  | 标准限值 | / | / | / | / | / |
|  | 达标情况 | / | / | / | / | / |
| 七里营镇 | 浓度范围 | 67.2-68.2 | 5.07-5.25 | 57.2-58.4 | 7.40-7.87 | 未检出 |
|  | 标准限值 | / | / | / | / | / |
|  | 达标情况 | / | / | / | / | / |

表4-19           地下水现状结果统计表4          单位：mg/L

| 监测点 | 类别 | 监测因子 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 亚硝酸盐 | 挥发性酚类 | 铁 | 锌 | 铬(六价) |
| 康庄村 | 浓度范围 | 未检出 | 0.39-0.50 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 标准限值 | 1.00 | 20 | 0.002 | 0.001 | 0.05 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | / | 达标 | 达标 |
| 厂址（自备井） | 浓度范围 | 未检出 | 0.37-0.45 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 标准限值 | 1.00 | 20 | 0.002 | 0.001 | 0.05 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | / | 达标 | 达标 |
| 七里营镇 | 浓度范围 | 未检出 | 0.38-0.43 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 标准限值 | 1.00 | 20 | 0.002 | 0.001 | 0.05 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | / | 达标 | 达标 |

表4-20            地下水现状结果统计表5      单位：mg/L

| 监测点 | 类别 | 监测因子 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 镉 | 砷 | 铅 | 铁 | 锰 | 耗氧量 |
| 厂址 | 浓度范围 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.1-1.5 |
|  | 标准限值 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 0.1 | 1000 |
|  | 达标情况 | / | / | / | / | / | 达标 |
| 水花堡村 | 浓度范围 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.3-1.6 |
|  | 标准限值 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 0.1 | 1000 |
|  | 达标情况 | / | / | / | / | / | 达标 |
| 北张兴庄村 | 浓度范围 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.2-1.7 |
|  | 标准限值 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 0.1 | 1000 |
|  | 达标情况 | / | / | / | / | / | 达标 |

由以上监测统计结果分析可知，评价区域内三个监测点位的地下水水质因子pH、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐、挥发性酚类、总硬度、汞、铬(六价)、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氰化物、砷、动植物油均能满足《地下水质量标准》（GB/T14843-2017）Ⅲ类标准的要求。

项目周边地下水水位监测数据详见表4-21。

表4-21     地下水水位现状监测结果统计表          单位：mg/L

| 检测点位 | 井深（m） | 水位（m） | 水温（℃） |
| --- | --- | --- | --- |
| 康庄村 | 35 | 68 | 13.1 |
| 厂址（自备井） | 80 | 32 | 14.2 |
| 七里营镇 | 35 | 38 | 13.7 |
| 东曹村 | 25 | 59 | 12.5 |
| 南王庄村 | 40 | 36 | 14.0 |
| 东王庄村 | 30 | 59 | 13.4 |

4.2.5声环境质量现状监测

4.2.5.1监测布点

考虑工程特点及区域环境特征，在评价区内共布设了4个声环境质量现状监测点。

4.2.5.2监测方法和频率

监测点位及监测时间见表4-22。

表4-22          声环境现状监测点位及监测时间表

| 监测点位置 | 监测因子 | 监测频率 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东厂界 | 等效连续A声级 | 连续监测2天，每天昼夜各监测一次 | 《声环境质量标准》GB3096-2008附录B《声环境功能区监测方法》 |
| 南厂界 |  |  |  |
| 西厂界 |  |  |  |
| 北厂界 |  |  |  |

4.2.5.3评价标准

根据新乡县环境保护局关于本次环评执行标准的批复意见，本项目厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

表4-23          声环境现状监测评价标准

| 位 置 | 标准值dB（A） | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| 东、南厂界 | 昼65、夜55 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类 |

4.2.5.4评价方法

根据噪声现状监测统计结果的等效声级，采用与评价标准直接比较的方法，对评价范围内的声环境现状进行评价。

4.2.5.5监测结果统计和评价结果

各监测点现状监测统计结果见表4-24。

表4-24                    噪声监测结果

| 监测时间 | 监测点位 | 监测结果dB(A) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 2021.04.05 | 东厂界 | 53 | 44 |
|  | 南厂界 | 52 | 42 |
|  | 西厂界 | 54 | 43 |
|  | 北厂界 | 53 | 42 |
| 2021.04.06 | 东厂界 | 52 | 43 |
|  | 南厂界 | 54 | 43 |
|  | 西厂界 | 53 | 42 |
|  | 北厂界 | 52 | 44 |
| 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 3类标准 |  | 65 | 55 |

由监测结果可知：目前项目各厂界现状可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准的要求。

4.2.6土壤环境质量现状监测与评价

本项目利用现有厂房进行建设，根据本公司的岩土工程勘察报告，本项目所在区域内土壤的理化特性见下表：

表4-25                                   土壤理化特性调查一览表（一）

| 采样点位 |  | 厂区西南方向 （已建催化燃烧装置下风向）1# |  |  | 已建危废间附近2# |  |  | 已建污水处理设施 附近3# |  |  |  | 厂区东北方向4# |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 坐标 |  | E113°46′58" N35°08′06" |  |  | E113°46′58" N35°08′14" |  |  | E113°46′53" N35°08′05" |  |  |  | E113°47′06" N35°08′16" |  |  |
| 采样时间 |  | 2021.04.05 |  |  | 2021.04.05 |  |  | 2021.04.05 |  |  |  | 2021.04.05 |  |  |
| 层次 |  | 0~0.5m | 0.5~1.5m | 1.5m~3m | 0~0.5m | 0.5~1.5m | 1.5m~3m | 0~0.5m | 0.5~1.5m | 1.5m~3m |  | 0~0.5m | 0.5~1.5m | 1.5m~3m |
| 现 场 记 录 | 颜色 | 褐色 |  |  | 褐色 |  |  | 褐色 |  |  |  | 褐色 |  |  |
|  | 质地 | 壤土 |  |  | 壤土 |  |  | 壤土 |  |  |  | 壤土 |  |  |
|  | 砂砾含量 | 14% | 12% | 16% | 11% | 13% | 15% | 10% | 9% | 14% |  | 12% | 16% | 11% |
|  | 其他异物 | 植物根系 |  |  | 植物根系 |  |  | 植物根系 |  |  | 植物根系 |  |  |  |
| 实 验 室 测 定 | pH值 | 7.64 | 7.66 | 7.71 | 7.60 | 7.52 | 7.67 | 7.58 | 7.66 | 7.68 |  | 7.55 | 7.63 | 7.59 |
|  | 阳离子交换量（cmol+/kg） | 11.2 | 14.5 | 15.8 | 11.5 | 13.4 | 13.0 | 13.6 | 12.5 | 14.3 |  | 13.1 | 12.6 | 14.0 |
|  | 氧化还原电位（mv） | 318 | 325 | 327 | 322 | 326 | 320 | 331 | 333 | 332 |  | 319 | 337 | 318 |
|  | 饱和导水率（cm/s） | 0.95 | 1.04 | 0.92 | 0.86 | 1.10 | 0.78 | 1.18 | 1.07 | 1.22 |  | 0.97 | 1.02 | 1.11 |
|  | 土壤容重(g/cm3) | 1.55 | 1.44 | 1.51 | 1.47 | 1.39 | 1.43 | 1.41 | 1.45 | 1.42 |  | 1.60 | 1.40 | 1.48 |
|  | 孔隙度(%) | 41.5 | 45.7 | 43.0 | 44.5 | 47.5 | 46.0 | 46.8 | 45.3 | 46.4 |  | 39.6 | 47.2 | 44.2 |

表4-26                               土壤理化特性调查一览表（二）

| 采样点位 |  | 厂区西侧预留用地5# |  |  | 厂区东北方向（背景点）6# | 厂区内西侧预留用地7# | 厂外北侧农田1# | 厂外东侧农田2# | 厂外西侧农田3# | 厂外西南方向农田4# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 坐标 |  | E113°46′56" N35°08′09" |  |  | E113°47′06" N35°08′15" | E113°46′58" N35°08′11" | E113°46′44" N35°08′30" | E113°47′11" N35°08′15" | E113°46′40" N35°08′17" | E113°46′44 N35°08′06" |
| 采样时间 |  | 2021.04.05 |  |  | 2021.04.05 | 2021.04.05 | 2021.04.05 | 2021.04.05 | 2021.04.05 | 2021.04.05 |
| 层次 |  | 0~0.5m | 0.5~1.5m | 1.5m~3m | 0~0.2m | 0~0.2m | 0~0.2m | 0~0.2m | 0~0.2m | 0~0.2m |
| 现 场 记 录 | 颜色 | 褐色 |  |  | 褐色 | 褐色 | 褐色 | 褐色 | 褐色 | 褐色 |
|  | 质地 | 壤土 |  |  | 壤土 | 壤土 | 壤土 | 壤土 | 壤土 | 壤土 |
|  | 砂砾含量 | 15% | 12% | 16% | 14% | 11% | 13% | 15% | 12% | 10% |
|  | 其他异物 | 植物根系 |  |  | 植物根系 | 植物根系 | 植物根系 | 植物根系 | 植物根系 | 植物根系 |
| 实 验 室 测 定 | pH值 | 7.37 | 7.34 | 7.43 | 7.35 | 7.42 | 7.36 | 7.42 | 7.40 | 7.48 |
|  | 阳离子交换量（cmol+/kg） | 13.7 | 14.1 | 16.1 | 13.8 | 12.9 | 12.2 | 13.5 | 14.4 | 13.9 |
|  | 氧化还原电位（mv） | 333 | 326 | 318 | 315 | 324 | 319 | 328 | 330 | 307 |
|  | 饱和导水率（cm/s） | 1.15 | 1.00 | 0.97 | 0.81 | 0.95 | 1.09 | 1.17 | 1.14 | 1.08 |
|  | 土壤容重(g/cm3) | 1.31 | 1.46 | 1.54 | 1.44 | 1.48 | 1.57 | 1.36 | 1.39 | 1.45 |
|  | 孔隙度(%) | 50.6 | 44.9 | 41.7 | 45.7 | 44.2 | 40.8 | 48.7 | 47.5 | 45.3 |

- 监测点位

河南华洋电工科技集团有限公司于2021年4月委托河南永飞检测科技有限公司对项目所在区域土壤进行了监测，于2021年11月委托河南永飞检测科技有限公司对厂区外西侧农田土壤进行了补测。监测点位及监测因子情况见表4-26。

表4-27     土壤环境现状监测点位及监测因子情况一览表

| 序号 | 监测点 | 监测因子 | 采样深度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂区西南方向（已建催化燃烧装置下风向） | GB36600-2018表1中45项基本因子和石油烃 | 0-0.5m、0.5-1.5m、1.5-3m分别各取1个样 |
| 2 | 已建危废间附近 | GB36600-2018表1中45项基本因子和石油烃 | 0-0.5m、0.5-1.5m、1.5-3m分别各取1个样 |
| 3 | 已建污水处理设施附近 | pH、苯、甲苯、二甲苯、石油烃、甲酚 | 0-0.5m、0.5-1.5m、1.5-3m分别各取1个样 |
| 4 | 厂区东北方向 | pH、苯、甲苯、二甲苯、石油烃、甲酚 | 0-0.5m、0.5-1.5m、1.5-3m分别各取1个样 |
| 5 | 厂区西侧预留用地 | pH、苯、甲苯、二甲苯、石油烃、甲酚 | 0-0.5m、0.5-1.5m、1.5-3m分别各取1个样 |
| 6 | 厂区东北方向（背景点） | GB36600-2018表1中45项基本因子和石油烃 | 0-0.2m取1个样 |
| 7 | 厂区内西侧预留用地 | pH、苯、甲苯、二甲苯、石油烃、甲酚 | 0-0.2m取1个样 |
| 8 | 厂外北侧农田 | pH、苯、甲苯、二甲苯、石油烃、甲酚 | 0-0.2m取1个样 |
| 9 | 厂外东侧农田 | pH、苯、甲苯、二甲苯、石油烃、甲酚 | 0-0.2m取1个样 |
| 10 | 厂外西侧农田 | pH、苯、甲苯、二甲苯、石油烃、甲酚 | 0-0.2m取1个样 |
| 11 | 厂外西南方向农田 | pH、苯、甲苯、二甲苯、石油烃、甲酚、镉、镍、铅、铬、锌、铜、砷、汞 | 0-0.2m取1个样 |

- 监测结果

本次土壤环境监测结果见表4-28~表4-29：

表4-28      项目土壤环境监测结果1单位mg/kg

| 检测 时间 | 序号 | 检测因子 | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 厂区西南方向 |  |  | 已建危废间附近 |  |  | 厂区东北方向（背景点） |
|  |  |  | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3m | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3m | 0-0.2m |
| 2021. 04.05 | 1 | pH | 7.64 | 7.66 | 7.71 | 7.60 | 7.52 | 7.67 | 7.35 |
|  | 2 | 镉 | 0.170 | 0.147 | 0.156 | 0.181 | 0.179 | 0.148 | 0.114 |
|  | 3 | 镍 | 31 | 31 | 20 | 27 | 30 | 27 | 30 |
|  | 4 | 铅 | 68 | 25 | 25 | 45 | 28 | 71 | 26 |
|  | 5 | 铜 | 47 | 37 | 37 | 44 | 33 | 25 | 38 |
|  | 6 | 砷 | 4.43 | 5.44 | 3.92 | 4.18 | 5.54 | 5.10 | 6.19 |
|  | 7 | 汞 | 0.058 | 0.080 | 0.076 | 0.054 | 0.072 | 0.098 | 0.075 |
|  | 8 | 六价铬 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 9 | 四氯化碳 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 10 | 氯仿 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 11 | 氯甲烷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 12 | 1.1-二氯乙烷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 13 | 1.2-二氯乙烷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 14 | 1,1-二氯乙烯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 15 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 16 | 反-1,2-二氯乙烯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 17 | 二氯甲烷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 18 | 1,2-二氯丙烷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 19 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 20 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 21 | 四氯乙烯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 22 | 1,1,1-三氯乙烷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 23 | 1,1,2-三氯乙烷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 24 | 三氯乙烯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 25 | 1,2,3-三氯丙烷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 26 | 氯乙烯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 27 | 苯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 28 | 氯苯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 29 | 1,2二氯苯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 30 | 1,4二氯苯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 31 | 乙苯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 32 | 苯乙烯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 33 | 甲苯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 34 | 间二甲苯-对二甲苯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 35 | 邻二甲苯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 36 | 硝基苯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 37 | 苯胺 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 38 | 2-氯酚 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 39 | 苯并[a]蒽 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 40 | 苯并[a]芘 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 41 | 苯并[b]荧蒽 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 42 | 苯并[k]荧蒽 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 43 | 䓛 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 44 | 二苯并[a,h]蒽 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 45 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 46 | 萘 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 47 | 石油烃（C10-C40） | 156 | 142 | 124 | 176 | 138 | 126 | 154 |
|  | 48 | 甲酚 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |

表4-29          项目土壤环境监测结果2单位mg/kg

| 采样时间 | 检测因子 检测点位 |  | pH值 (无量纲) | 苯 | 甲苯 | 二甲苯 | 石油烃（C10-C40） | 甲酚 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021. 04.05 | 已建污水处理设施附近 | 0~0.5m | 7.58 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 0.5~1.5m | 7.66 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 1.5~3.0m | 7.68 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 厂区东北方向 | 0~0.5m | 7.55 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 0.5~1.5m | 7.63 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 1.5~3.0m | 7.59 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 厂区西侧预留用地 | 0~0.5m | 7.37 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 0.5~1.5m | 7.34 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 1.5~3.0m | 7.43 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 厂区内西侧预留用地 | 0~0.2m | 7.42 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 厂外北侧农田 | 0~0.2m | 7.36 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 厂外东侧农田 | 0~0.2m | 7.42 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 厂外西侧农田 | 0~0.2m | 7.40 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 厂外西南方向农田 | 0~0.2m | 7.48 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |

表4-30          项目土壤环境部测结果3单位mg/kg

| 检测因子 | 采样时间 | 检测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 厂外西南方向农田（0~0.2m） |
| 镉 | 2021.11.15 | 0.155 |
| 镍 | 2021.11.15 | 47 |
| 铅 | 2021.11.15 | 20 |
| 铬 | 2021.11.15 | 25 |
| 锌 | 2021.11.15 | 53 |
| 铜 | 2021.11.15 | 27 |
| 砷 | 2021.11.15 | 6.18 |
| 汞 | 2021.11.15 | 0.070 |

由表4-28~表4-30可知：项目所在区域的土壤环境检测值均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB36600-2018）表1和 表2、《土壤环境质量-农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1标准限值要求。

  - 区域污染源调查

经调查，评价区域主要废水污染源排放情况见表4-31、主要废气污染源排放情况见表4-32。

表4-31         区域内工业废水污染源统计一览表

| 序号 | 企业名称 | 废水量 （万m3/a） | COD （t/a） | 氨氮 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新乡新原纸业有限公司 | 33.0 | 16.5 | 1.65 |
| 2 | 河南新乡华星药厂 | 759 | 379.5 | 38.0 |
| 3 | 河南省心连心化肥有限公司 | 528.0 | 264 | 26.4 |
| 4 | 新乡市汇丰染化有限公司 | 19.8 | 9.9 | 0.99 |
| 5 | 新乡台硝化工有限公司 | 165.0 | 82.5 | 8.25 |
| 6 | 新乡新亚纸业集团股份有限公司 | 1320.0 | 660 | 66 |
| 7 | 河南省华中纸业有限公司 | 49.5 | 24.8 | 2.48 |
| 8 | 新乡海伦颜料有限公司 | 13.2 | 6.6 | 0.66 |
| 9 | 新乡瑞城科技股份有限公司 | 3.3 | 1.65 | 0.17 |
| 10 | 河南兴泰纸业有限公司 | 165 | 82.5 | 8.25 |
| 11 | 河南新乡鸿泰纸业有限公司 | 132 | 66 | 6.6 |
| 12 | 新乡市康健化工有限公司 | 33.0 | 16.5 | 1.65 |
| 13 | 新乡市信谊染料化工有限公司 | 13.2 | 6.6 | 0.66 |
| 14 | 新乡市中辉纸业有限公司 | 6.6 | 99 | 9.9 |
| 15 | 新乡市博华纸业有限公司 | 6.6 | 8.25 | 0.83 |
| 16 | 绿博药业有限公司 | 16.5 | 8.25 | 0.83 |
| 17 | 新乡县综合污水处理厂 | 5475 | 2190 | 36.7 |
| 18 | 河南博源新材料有限公司 | 10.5 | 3.16 | 0.32 |
| 19 | 新乡瑞诺药业有限公司 | 10.8073 | 4.3229 | 0.2161 |
| 20 | 新乡众恒纸业有限公司 | 0.9965 | 1.19 | / |
| 21 | 河南科之杰新材料有限公司 | 0.3432 | 1.14 | / |
| 22 | 新乡市洁神净化有限公司 | 0.654 | 0.026 | 0.0006 |
| 23 | 新乡市博科精细化工有限公司 | 0.195 | 0.113 | 0.009 |
| 24 | 新乡市九金化工有限公司 | 0.21664 | 0.12 | 0.001 |
| 25 | 新乡市华幸生物科技有限公司 | 1.512 | 0.0027 | 0.0003 |
| 26 | 新乡市众和化工有限公司 | 2.18 | 1.09 | 0.109 |
| 27 | 新乡市京华净水材料有限公司 | 0.3488 | 0.0544 | 0.0001 |
| 28 | 新乡市华丰净水材料有限公司 | 0.35 | 0.02157 | 0.0032 |
| 29 | 新乡瑞诺药业有限公司 | 10.8073 | 4.3229 | 0.2161 |

表4-32        区域内主要工业废气污染源统计一览表

| 序号 | 企业名称 | SO2（t/a） | NOx（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新乡新原纸业有限公司 | 25.6 | 206 |
| 2 | 河南新乡华星药厂 | 49.62 | 306.26 |
| 3 | 河南心连心化肥有限公司 | 1248.9 | 1819.3 |
| 4 | 新乡新亚纸业集团股份有限公司 | 201.8 | 710.75 |
| 5 | 河南省华中纸业有限公司 | 20.3 | 20.3 |
| 6 | 河南兴泰纸业有限公司 | 17.5 | 49.9 |
| 7 | 河南新乡鸿泰纸业有限公司 | 21.9 | 62.6 |
| 8 | 新乡市奥柯建材有限公司 | 8.95 | 27.5 |
| 9 | 新乡市博源生物科技有限公司 | 0.864 | 6.7356 |
| 10 | 河南科之杰新材料有限公司 | 1.56 | 4.68 |
| 11 | 新乡市众恒纸业有限公司 | 1.2 | 9.3 |
| 12 | 河南博源新材料有限公司 | 0.5728 | 1.7184 |
| 13 | 新乡瑞诺药业有限公司 | 8.9469 | 3.8573 |
| 14 | 新乡市博科精细化工有限公司 | 3.36 | / |
| 15 | 新乡市华幸生物科技有限公司 | 2.8 | / |
| 16 | 新乡市华丰净水材料有限公司 | 0.27 | 2.1 |
| 17 | 新乡瑞诺药业有限公司 | 8.9469 | 3.8573 |

- 环境影响预测与评价

5.1环境空气质量影响预测

5.1.1气象观测资料统计

5.1.1.1资料来源

气象概况项目采用的是新乡气象站（53986）资料，气象站位于河南省新乡市，地理坐标为东经113.912度，北纬35.3219度，海拔高度73.2米。新乡气象站距项目17.4km，是距项目最近的国家气象站，与本项目所在区域地理特征基本一致，可以直接使用。根据《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2-2018)附录B要求，评价收集了新乡市连续20年（2000-2019年）的气象统计资料，具体统计结果如下：

表5-1 新乡气象站常规气象项目统计（2000-2019）

| 统计项目 |  | 统计值 | 极值出现时间 | 极值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多年平均气温（℃） |  | 15.3 | / | / |
| 累年极端最高气温（℃） |  | 38.5 | 2009-06-25 | 40.9 |
| 累年极端最低气温（℃） |  | -9.0 | 2016-01-24 | -13.1 |
| 多年平均气压（hPa） |  | 1008.0 | / | / |
| 多年平均水汽压（hPa） |  | 12.9 | / | / |
| 多年平均相对湿度(%) |  | 63.0 | / | / |
| 多年平均降雨量(mm) |  | 555.5 | 2016-07-09 | 414.0 |
| 灾害天气统计 | 多年平均沙暴日数(d) | 0.3 | / | / |
|  | 多年平均雷暴日数(d) | 21.5 | / | / |
|  | 多年平均冰雹日数(d) | 0.2 | / | / |
|  | 多年平均大风日数(d) | 3.9 | / | / |
| 多年实测极大风速（m/s）、相应风向 |  | 20 | 2002-06-01 | 23.8 |
|  |  |  |  | N |
| 多年平均风速（m/s） |  | 2.1 | / | / |
| 多年主导风向、风向频率(%) |  | ENE | / | / |
|  |  | 17.0 | / | / |
| 多年静风频率(风速<0.2m/s)(%) |  | 10.8 | / | / |

5.1.1.2气象站风观测数据统计

（1）月平均风速

新乡气象站月平均风速如表5-2，04月平均风速最大（2.6米/秒），09月风最小（1.7米/秒）。

表5-2 新乡气象站月平均风速统计单位：m/s

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均风速 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 2.0 |

（2）风向特征

近20年资料分析的风向玫瑰图如图5-1所示，新乡气象站主要风向为ENE和C、NE、E，占50.2％，其中以ENE为主风向，占到全年17.0％左右。

表5-3 新乡气象站年风向频率统计单位：%

| 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率 | 1.3 | 1.7 | 11.9 | 17.0 | 10.5 | 4.6 | 2.8 | 2.4 | 6.9 | 8.6 | 8.2 | 4.4 | 4.0 | 2.2 | 1.9 | 1.1 | 10.8 |

图5-1新乡风向玫瑰图（静风频率10.8%）

（3）风速年际变化特征与周期分析

根据近20年资料分析，新乡气象站风速呈现下降趋势，每年下降0.02%，2004年年平均风速最大（2.4米/秒），2012年年平均风速最小（1.8米/秒），周期为4年。新乡近20年风速变化见下图：

图5-2   新乡年平均风速（单位：m/s，虚线为趋势线）

5.1.1.3气象站温度分析

新乡气象站近20年气温呈现上升趋势，每年上升0.08%，2019年年平均气温最高（16.2℃），2003年年平均气温最低（14.2℃），无明显周期。新乡近20年年平均气温变化见下图：

图5-3  新乡年平均气温（单位：℃，虚线为趋势线）

5.1.1.4气象站相对湿度分析

A、月平均降水与极端降水

新乡气象站07月降水量最大（180.5毫米），12月降水量最小（5.2毫米），近20年极端最大日降水出现在2016-07-09（414.0毫米）。

图5-6  新乡月平均降水量（单位：毫米）

B、降水年际变化趋势与周期分析

新乡气象站近20年年降水总量无明显变化趋势，2016年年总降水量最大（994.3毫米），2002年年总降水量最小（327.7毫米），周期为5年。

图5-7  新乡（2000-2019）年总降水量（单位:mm,虚线为趋势线）

5.1.1.5气象站湿度分析

A、月相对湿度分析

新乡气象站08月平均相对湿度最大（76.0%），03月平均相对湿度最小（51.8%）。

图5-8  新乡月平均相对湿度（纵轴为百分比）

B、相对湿度年际变化趋势与周期分析

新乡气象站近20年年平均相对湿度呈现下降趋势，每年下降0.48%，2003年年平均相对湿度最大（72.0%），2019年年平均相对湿度最小（57.7%），无明显周期。新乡近20年年平均相对湿度变化见下图：

图5-9新乡年平均相对湿度（纵轴为百分比，虚线为趋势线）

5.1.1.6地面逐时气象数据

根据该项目的评价工作等级，本次评价选取2019年全年作为评价基准年进行预测，因此近年地面气象资料采用年2019新乡气象观测站逐时逐次的观测结果。

（1）温度

各月平均气温统计结果分别见表5-5。

表5-5 平均气温的月变化(℃)

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 1.26 | 2.43 | 12.61 | 16.18 | 23.50 | 28.93 | 29.60 | 27.05 | 23.05 | 16.51 | 10.32 | 3.58 |

由表可见：该地2019年平均气温16.33℃。其中11月至4月份的平均气温在年均值以下，以1月份最低，4月至10月份的平均气温在年均值以上，以7月份最高。

（2）风速

地面风速资料采用新乡气象观测站电接风每日4次自记记录资料，该地2019年平均风速2.02m/s。将2019年及各月平均风速统计结果分别列在表5-6。

表5-6             2019年及各月平均风速（m/s）

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速(m/s) | 1.71 | 2.01 | 2.28 | 2.58 | 2.46 | 2.22 | 2.02 | 1.91 | 1.62 | 1.71 | 1.74 | 1.93 |

（3）风向、风频

根据新乡气象观测站电接风自记记录资料统计各月各风向出现频率结果见表5-7，各季各风向频率统计结果见表5-8。全年及各季风向频率图见图5-10。

表5-7各月各风向出现频率(%)

| 风向 月份 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.42 | 2.69 | 10.22 | 22.98 | 16.94 | 1.61 | 1.08 | 1.75 | 7.80 | 9.27 | 5.91 | 4.57 | 2.28 | 0.94 | 0.81 | 2.28 | 6.45 |
| 2 | 2.68 | 1.93 | 7.59 | 24.55 | 18.60 | 2.08 | 1.79 | 1.93 | 8.78 | 9.82 | 5.51 | 2.98 | 2.38 | 0.30 | 1.34 | 1.64 | 6.10 |
| 3 | 1.61 | 0.67 | 6.18 | 15.32 | 15.19 | 3.90 | 3.49 | 2.82 | 10.62 | 16.13 | 6.99 | 6.59 | 4.70 | 1.61 | 0.54 | 1.21 | 2.42 |
| 4 | 1.11 | 1.81 | 13.06 | 22.64 | 13.33 | 2.36 | 2.08 | 1.67 | 9.72 | 10.83 | 8.06 | 3.75 | 3.47 | 0.69 | 1.11 | 1.25 | 3.06 |
| 5 | 1.21 | 0.13 | 6.05 | 6.85 | 10.89 | 5.38 | 3.23 | 5.24 | 13.71 | 18.95 | 13.31 | 5.78 | 4.03 | 1.88 | 0.40 | 0.67 | 2.28 |
| 6 | 1.25 | 1.53 | 6.53 | 11.53 | 11.81 | 2.22 | 4.58 | 5.69 | 15.00 | 15.83 | 10.42 | 4.03 | 3.75 | 1.81 | 1.67 | 1.11 | 1.25 |
| 7 | 3.23 | 1.34 | 6.99 | 13.98 | 15.73 | 4.44 | 4.17 | 4.97 | 14.52 | 13.04 | 5.24 | 2.82 | 3.63 | 1.08 | 1.34 | 1.34 | 2.15 |
| 8 | 2.69 | 2.02 | 9.41 | 23.52 | 25.00 | 4.70 | 3.09 | 2.02 | 5.24 | 4.84 | 2.96 | 2.42 | 5.24 | 1.61 | 1.48 | 1.21 | 2.55 |
| 9 | 2.50 | 2.36 | 9.31 | 16.53 | 17.36 | 3.75 | 4.03 | 2.22 | 7.92 | 5.56 | 6.53 | 5.00 | 6.39 | 2.22 | 2.08 | 1.67 | 4.58 |
| 10 | 4.84 | 2.82 | 14.25 | 15.59 | 8.20 | 1.75 | 1.61 | 1.34 | 6.18 | 10.35 | 8.74 | 6.85 | 4.70 | 2.42 | 1.61 | 1.61 | 7.12 |
| 11 | 6.94 | 1.53 | 11.94 | 22.22 | 17.22 | 2.64 | 1.11 | 1.25 | 2.50 | 8.47 | 7.36 | 4.72 | 4.58 | 1.81 | 1.11 | 1.39 | 3.19 |
| 12 | 3.36 | 1.08 | 6.72 | 28.23 | 17.88 | 2.15 | 1.61 | 0.81 | 4.84 | 8.74 | 7.66 | 6.72 | 5.65 | 0.67 | 0.81 | 1.75 | 1.34 |

表5-8全年及各季风向频率(%)

| 风向 时间 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全年 | 2.82 | 1.66 | 9.02 | 18.62 | 15.66 | 3.09 | 2.66 | 2.65 | 8.90 | 11.00 | 7.40 | 4.70 | 4.25 | 1.43 | 1.19 | 1.43 | 3.53 |
| 春季 | 1.31 | 0.86 | 8.38 | 14.86 | 13.13 | 3.89 | 2.94 | 3.26 | 11.37 | 15.35 | 9.47 | 5.39 | 4.08 | 1.40 | 0.68 | 1.04 | 2.58 |
| 夏季 | 2.40 | 1.63 | 7.65 | 16.39 | 17.57 | 3.80 | 3.94 | 4.21 | 11.55 | 11.19 | 6.16 | 3.08 | 4.21 | 1.49 | 1.49 | 1.22 | 1.99 |
| 秋季 | 4.76 | 2.24 | 11.86 | 18.09 | 14.19 | 2.70 | 2.24 | 1.60 | 5.54 | 8.15 | 7.55 | 5.54 | 5.22 | 2.15 | 1.60 | 1.56 | 4.99 |
| 冬季 | 2.82 | 1.90 | 8.19 | 25.28 | 17.78 | 1.94 | 1.48 | 1.48 | 7.08 | 9.26 | 6.39 | 4.81 | 3.47 | 0.65 | 0.97 | 1.90 | 4.58 |

图5-10全年及各季风向频率图

根据统计结果可知，该地近年全年最多风向为ENE风，频率18.62%；次多风向为东风，频率为15.66%。按扇形方位统计，NE-ENE-E扇形方位的风频之和为36.37%。就各季节而言，春、夏、秋、冬四季，最多风向为ENE或E风，频率分别为14.86%（ENE）、17.57%（E）、18.09%（ENE）、25.28%（ENE）。该地全年静风频率为3.53%，以秋季最多，夏季最少。

5.1.1.7高空模拟气象数据

本次环境空气预测常规高空气象资料采用“环境空气质量模型技术支持服务系统”采购的数据，该数据由大气环境影响评价数值模式WRF模拟生成。模式计算过程中把全国共划分为189×159个网格，分辨率为27km×27km。模式采用的原始数据有地形高度、土地利用、陆地-水体标志、植被组成等数据，数据源主要为美国的USGS数据。模式采用美国国家环境预报中心（NCEP)的再分析数据作为模型输入场和边界场。

高空探测资料调查时段为2019年1月至2019年12月。探空数据主要包括：时间、层数、气压、离地高度、干球温度等。

5.1.2环境空气质量预测

5.1.2.1预测因子

根据工程分析结果，确定本次环境空气影响预测因子为：酚、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯。

5.1.2.2评价标准

酚质量浓度限值执行《居住区大气中酚卫生标准》（GB18067-2000）小时浓度限值。

非甲烷总烃质量浓度限值执行《大气综合污染物排放标准详解》第四章标准值说明-三十一、非甲烷总烃。

苯、甲苯、二甲苯质量浓度限值执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的空气质量浓度参考限值。

表5-9环境空气质量评价标准         单位：mg/m3

| 评价因子 | 平均时段/厂界 | 标准值 | 限值来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 苯 | 质量浓度1h限值 | 0.11 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| 甲苯 | 质量浓度1h限值 | 0.2 |  |
| 二甲苯 | 质量浓度1h限值 | 0.2 |  |
| 非甲烷总烃 | 一次最高容许浓度 | 2.0 | 《大气综合污染物排放标准详解》第四章标准值说明-三十一、非甲烷总烃 |
| 酚 | 质量浓度1h限值 | 0.02 | 《居住区大气中酚卫生标准》（GB18067-2000） |

5.1.2.3预测参数

（1）正常工况下污染源参数

本次工程涉及到的废气污染源的各项污染物参数见下表。

表5-10                  项目点源参数表

| 点源 位置 | 评价因子 | X 坐标 | Y 坐标 | 排气筒底部海拔高度 | 排气筒高度 | 排气筒内径 | 烟气 速率 | 烟气出口温度 | 年排放小时数 | 排放 工况 | 源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | m | m | m | m | m | m/s | ℃ | h | - |  |
| P | 酚 | 498 | 250 | 79 | 26.5 | 1.5 | 16.0 | 25 | 7200 | 正常 | 0.0155 |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0289 |
|  | 二甲苯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0567 |
|  | 甲苯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0550 |
|  | 苯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0183 |

表5-11               项目面源源强及有关参数

| 面源 名称 | 评价因子 | X 坐标 | Y 坐标 | 海拔 高度 | 面源 长度 | 面源 宽度 | 与正北夹角 | 面源初始排放高度 | 年排放小时数 | 排放 工况 | 污染源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name |  | Px | Py | Ho | LL | LW | Arc | H | Hr | Cond |  |
| / | / | m | m | m | m | m | º | m | h | / | kg/h |
| 生产车间 | 酚 | 431 | 216 | 78 | 148 | 257 | 0 | 22.5 | 7200 | 正常 | 0.1287 |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0949 |
|  | 二甲苯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0278 |
|  | 甲苯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0138 |
|  | 苯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0046 |

（2）以新带老削减量

由于现有工程废气产生情况及排放参数变化，本次以现有工程污染物全部削减进行预测，建成后现有工程有组织废气经排气筒P排放。

表5-12                项目厂区内部削减点源参数表

| 点源 位置 | 评价因子 | X 坐标 | Y 坐标 | 排气筒底部海拔高度 | 排气筒高度 | 排气筒内径 | 烟气 速率 | 烟气出口温度 | 年排放小时数 | 排放 工况 | 源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | / | m | m | m | m | m | m/s | ℃ | h | - |  |
| P | 酚 | 498 | 250 | 79 | 26.5 | 1.2 | 12.2 | 25 | 7200 | 正常 | 0.0232 |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1814 |
|  | 二甲苯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | 甲苯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0130 |
|  | 苯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |

表5-13               项目厂区内部削减面源参数表

| 面源 名称 | 评价因子 | X 坐标 | Y 坐标 | 海拔 高度 | 面源 长度 | 面源 宽度 | 与正北夹角 | 面源初始排放高度 | 年排放小时数 | 排放 工况 | 污染源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name |  | Px | Py | Ho | LL | LW | Arc | H | Hr | Cond |  |
| / | / | m | m | m | m | m | º | m | h | / | kg/h |
| 生产车间 | 酚 | 431 | 216 | 78 | 148 | 257 | 0 | 22.5 | 7200 | 正常 | 0.0330 |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0466 |
|  | 二甲苯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0.0023 |
|  | 甲苯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0.0045 |
|  | 苯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0000 |

（3）区域在建污染源参数

经调查，评价范围内在建工程主要有新乡县鸿森纸业有限公司“年产1500吨EPE包装材料项目”，区域在建点源参数见下表：

表5-14 项目区域在建点源参数表

| 点源 名称 | 评价因子 | X 坐标 | Y 坐标 | 排气筒底部海拔高度 | 排气筒高度 | 排气筒内径 | 烟气 流量 | 烟气流速 | 烟气出口温度 | 年排放小时数 | 排放 工况 | 源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | / | m | m | m | m | m | m3/h | m/s | ℃ | h | - | kg/h |
| 鸿森纸业 | 非甲烷总烃 | 506 | 1616 | 80 | 15 | 0.3 | 3000 | 11.8 | 25 | 2240 |  | 0.044 |

（4）非正常工况下污染源参数

表5-15        项目非正常工况点源源强及有关参数

| 点源 位置 | 评价因子 | X 坐标 | Y 坐标 | 排气筒底部海拔高度 | 排气筒高度 | 排气筒内径 | 烟气 速率 | 烟气出口温度 | 年排放小时数 | 排放 工况 | 源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | m | m | m | m | m | m3/h | ℃ | h | - |  |
| P | 酚 | 498 | 250 | 79 | 26.5 | 1.5 | 16.0 | 25 | 7200 | 正常 | 0.8007 |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4450 |
|  | 二甲苯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.8335 |
|  | 甲苯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.7487 |
|  | 苯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.9162 |

5.1.2.4评价工作等级

- 模型参数

采用《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式AERSCREEN计算工程主要污染源污染物的最大落地浓度及其出现距离，估算模型参数见下表。

表5-16                     估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 40.9 |
| 最低环境温度/℃ |  | -13.1 |
| 土地利用类型 |  | 农作地 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90m |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/º | / |

二、估算结果

根据估算模式计算结果，本工程大气评价等级为一级，分级判据见下表。

表5-17                环境空气分级判据表

| 项目 |  |  | Pmax占标率（%） | D10%(m) | 分级判据 | 评价等级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | P | 酚 | 11.89 | 350 | Pmax＞10% | 一级 | 一 级 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.62 | 0 |  |  |  |
|  |  | 二甲苯 | 8.65 | 0 |  |  |  |
|  |  | 甲苯 | 4.12 | 0 |  |  |  |
|  |  | 苯 | 0.83 | 0 |  |  |  |
| 无组织 | 全厂 | 酚 | 64.2 | 3675 | Pmax＞10% | 一级 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 1.44 | 0 |  |  |  |
|  |  | 二甲苯 | 1.0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 甲苯 | 1 | 0 |  |  |  |
|  |  | 苯 | 0.52 | 0 |  |  |  |

由表5-17可知，本工程大气评价等级为一级。

5.1.2.5评价范围

根据预测结果，最大D10%为3675m，根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018），确定评价范围为：以项目厂址为中心区域，以厂界外延4000m的区域，评价区内覆盖的敏感点为主要保护目标。

5.1.2.6污染物排放量核算

（1）有组织排放核算

本项目有组织大气污染物排放量核算见下表。

表5-18           有组织大气污染物排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度 （mg/m3） | 核算排放速率 （kg/h） | 核算年排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P | 酚 | 0.92 | 0.0935 | 0.6730 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 6.18 | 0.6309 | 4.5425 |
|  |  | 二甲苯 | 7.93 | 0.8097 | 5.8296 |
|  |  | 甲苯 | 3.73 | 0.3810 | 2.7430 |
|  |  | 苯 | 0.37 | 0.0373 | 0.2688 |
| VOCs合计 |  |  |  |  | 14.0570 |

（2）无组织排放核算

本项目无组织大气污染物排放量核算见下表。

表5-19         无组织大气污染物排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 酚 | 0.9267 |
| 2 | 非甲烷总烃 | 0.6836 |
| 3 | 二甲苯 | 0.1999 |
| 4 | 甲苯 | 0.0994 |
| 5 | 苯 | 0.0332 |
| VOCs合计 |  | 1.9428 |

（3）大气污染物总年排放量核算

本项目大气污染物年排放量核算见下表。

表5-20            大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 酚 | 1.0381 |
| 2 | 非甲烷总烃 | 0.8917 |
| 3 | 二甲苯 | 0.6079 |
| 4 | 甲苯 | 0.4953 |
| 5 | 苯 | 0.1651 |
| VOCs合计 |  | 3.198 |

（4）非正常排放量核算

本项目非正常工况下大气污染物非正常排放量核算见表5-25。

表5-21       非正常工况时污染物排放情况一览表

| 污染源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 排放浓度(mg/m3) | 排放量(kg/h) | 单次持续时间(h) | 发生频次 | 标准值(mg/m3) | 达标情况 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P | 废气处理设施故障 | 酚 | 7.84 | 0.8007 | 0.5 | 1次/年 | 100 | 达标 | 定期进行维护保养，保证环保设施正常运行；生产出现时应立即停车检修 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 14.15 | 1.4450 | 0.5 |  | 50 | 达标 |  |
|  |  | 二甲苯 | 27.75 | 2.8335 | 0.5 |  | 20 | 达标 |  |
|  |  | 甲苯 | 26.92 | 2.7487 | 0.5 |  |  |  |  |
|  |  | 苯 | 8.97 | 0.9162 | 0.5 |  | 1 | 超标 |  |

5.1.2.7大气环境影响预测

（1）预测模式

预测模式选取AERMOD模式预测。

AERMOD模式是一个稳态烟羽扩散模式，可基于大气边界层数据特征模拟点源、面源和体源污染物排放在短期、长期的浓度分布，适用于农村或城市地区，复杂地形和简单地形。AERMOD模式适用于评价范围小于等于50km的一级、二级项目，符合本项目特点。

（2）预测内容

①建立坐标系将评价区划分为方形网格，格距50m，对各网格点和关心点进行浓度预测和评价；

②预测正常排放下各污染物最大浓度贡献值及对敏感点的影响；

③根据预测结果，在各环境空气敏感点处叠加现状背景浓度值、在建项目贡献值及削减项目贡献值，对叠加后的敏感点进行预测和评价，绘制网格点浓度预测值等值线图；

④预测非正常工况下酚、非甲烷总烃、二甲苯、甲苯、苯在各环境空气敏感点的最大地面小时质量浓度和区域最大浓度影响值；

⑤预测计算本项目大气环境防护距离。

根据环境现状质量章节，本项目属于不达标区，因此主要进行不达标区的评价，对照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）预测内容和评价要求，本次预测内容和评价内容如下，详见表5-21。

表5-22              预测内容和评价内容

| 评价对象 | 污染源类型 | 排放形式 | 预测内容 | 评价内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 不达标区评价项目 | 新增污染源 | 正常排放 | 短期浓度、长期浓度 | 最大浓度占标率 |
|  | 新增污染源+在建项目污染源-以新带老污染源 | 正常排放 | 短期浓度、长期浓度 | 现状达标因子评价叠加环境质量现状浓度后的最大浓度占标率，分析达标情况 |
|  | 新增污染源 | 非正常排放 | 1h平均质量浓度 | 最大浓度占标率 |
| 大气环境防护距离 | 新增污染源 | 正常排放 | 短期浓度 | 大气环境防护距离 |

（3）最大浓度贡献值预测结果分析

在不考虑背景浓度的情况下，本项目点源、面源正常排放的各主要污染物在网格点和各环境保护目标的最大浓度贡献值预测结果统计如下。

1）网格点处最大浓度贡献值

①根据预测结果，项目正常排放条件下，网格点处主要污染物最大浓度贡献值如下所示。

表5-23     网格点处主要污染物最大浓度贡献值

| 序号 | 污染物 | X/m | Y/m | 时间 | 1小时值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 浓度(mg/m3) | 占标率(%) |
| 1 | 酚 | 400 | 100 | 19071707 | 0.233 | 94.5 |
| 2 | 非甲烷总烃 | 400 | 100 | 19071707 | 0.0087 | 0.0044 |
| 3 | 二甲苯 | 100 | 0 | 19051108 | 0.0038 | 0.0188 |
| 4 | 甲苯 | 100 | 0 | 19051108 | 0.0019 | 0.0095 |
| 5 | 苯 | 400 | 100 | 19071707 | 0.0005 | 0.0048 |

②根据预测结果，项目正常排放条件下，网格点处主要污染物浓度等值线分布图如图所示。

图5-11酚小时浓度贡献值等值线

图5-12  非甲烷总烃小时浓度贡献值等值线

图5-13二甲苯小时平均浓度贡献值等值线

图5-14   甲苯小时平均浓度贡献值等值线

图5-15  苯小时平均浓度贡献值等值线

2）敏感点最大浓度贡献值

在不考虑背景浓度的情况下，本项目正常排放的各主要污染物对评价范围内的敏感点最大贡献浓度预测结果见下表。

表5-24              酚浓度最大贡献值

| 3 序列 | 预测点 | 平均时段 | 最大贡献值（mg/m3） | 出现时间 | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南王庄村 | 1小时 | 0.0131 | 19071707 | 65.51 | 达标 |
| 2 | 刘店村 | 1小时 | 0.0013 | 19042008 | 6.26 | 达标 |
| 3 | 马庄村 | 1小时 | 0.0022 | 19072107 | 11.03 | 达标 |
| 4 | 康庄村 | 1小时 | 0.0020 | 19050307 | 10.00 | 达标 |
| 5 | 府庄村 | 1小时 | 0.0027 | 19050107 | 13.73 | 达标 |
| 6 | 大张庄村 | 1小时 | 0.0008 | 19070904 | 3.97 | 达标 |
| 7 | 大赵庄村 | 1小时 | 0.0020 | 19070207 | 10.14 | 达标 |
| 8 | 丁庄村 | 1小时 | 0.0010 | 19020311 | 4.85 | 达标 |
| 9 | 刘八庄村 | 1小时 | 0.0019 | 19050307 | 9.36 | 达标 |
| 10 | 王贵楼村 | 1小时 | 0.0015 | 19050307 | 7.31 | 达标 |
| 11 | 罗滩村 | 1小时 | 0.0012 | 19011911 | 6.14 | 达标 |
| 12 | 杨庄村 | 1小时 | 0.0014 | 19111709 | 7.02 | 达标 |
| 13 | 杨堤村 | 1小时 | 0.0012 | 19070907 | 5.90 | 达标 |
| 14 | 西曹村 | 1小时 | 0.0036 | 19070907 | 17.88 | 达标 |
| 15 | 中曹村 | 1小时 | 0.0029 | 19070907 | 14.73 | 达标 |
| 16 | 东曹村 | 1小时 | 0.0027 | 19022110 | 13.36 | 达标 |
| 17 | 七里营镇 | 1小时 | 0.0029 | 19121910 | 14.25 | 达标 |
| 18 | 七二村 | 1小时 | 0.0026 | 19050408 | 12.94 | 达标 |
| 19 | 刘庄 | 1小时 | 0.0028 | 19051208 | 13.98 | 达标 |
| 20 | 陈庄村 | 1小时 | 0.0029 | 19051208 | 14.35 | 达标 |
| 21 | 位庄村 | 1小时 | 0.0007 | 19080923 | 3.27 | 达标 |
| 22 | 南魏庄 | 1小时 | 0.0008 | 19112309 | 4.18 | 达标 |
| 23 | 曹庄村 | 1小时 | 0.0011 | 19060607 | 5.68 | 达标 |
| 24 | 新庄村 | 1小时 | 0.0009 | 19080922 | 4.41 | 达标 |
| 25 | 刘纪岗庄村 | 1小时 | 0.0008 | 19073005 | 4.13 | 达标 |
| 26 | 小张庄村 | 1小时 | 0.0007 | 19082021 | 3.51 | 达标 |
| 27 | 苗庄村 | 1小时 | 0.0007 | 19082021 | 3.51 | 达标 |
| 28 | 沟王村 | 1小时 | 0.0019 | 19051208 | 9.57 | 达标 |
| 29 | 八柳树村 | 1小时 | 0.0009 | 19060401 | 4.36 | 达标 |
| 30 | 宋庄村 | 1小时 | 0.0013 | 19051207 | 6.46 | 达标 |
| 31 | 东王庄村 | 1小时 | 0.0010 | 19031808 | 4.98 | 达标 |
| 32 | 大兴村 | 1小时 | 0.0012 | 19041208 | 6.05 | 达标 |
| 33 | 东贾城村 | 1小时 | 0.0019 | 19031908 | 9.43 | 达标 |
| 34 | 高村 | 1小时 | 0.0010 | 19051607 | 4.98 | 达标 |
| 35 | 侯庄村 | 1小时 | 0.0010 | 19102409 | 5.16 | 达标 |
| 36 | 东石碑村 | 1小时 | 0.0019 | 19120910 | 9.44 | 达标 |
| 37 | 杏庄村 | 1小时 | 0.0017 | 19120910 | 8.30 | 达标 |
| 38 | 敦留店村 | 1小时 | 0.0019 | 19070907 | 9.55 | 达标 |
| 39 | 李道堤村 | 1小时 | 0.0017 | 19070907 | 8.47 | 达标 |

表5-25              非甲烷总烃浓度最大贡献值

| 3 序列 | 预测点 | 平均时段 | 最大贡献值（mg/m3） | 出现时间 | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南王庄村 | 1小时 | 0.0049 | 19071707 | 0.25 | 达标 |
| 2 | 刘店村 | 1小时 | 0.0013 | 19042008 | 0.06 | 达标 |
| 3 | 马庄村 | 1小时 | 0.0018 | 19072107 | 0.09 | 达标 |
| 4 | 康庄村 | 1小时 | 0.0017 | 19050307 | 0.08 | 达标 |
| 5 | 府庄村 | 1小时 | 0.0020 | 19050107 | 0.10 | 达标 |
| 6 | 大张庄村 | 1小时 | 0.0007 | 19112409 | 0.03 | 达标 |
| 7 | 大赵庄村 | 1小时 | 0.0012 | 19070207 | 0.06 | 达标 |
| 8 | 丁庄村 | 1小时 | 0.0009 | 19050308 | 0.05 | 达标 |
| 9 | 刘八庄村 | 1小时 | 0.0014 | 19050307 | 0.07 | 达标 |
| 10 | 王贵楼村 | 1小时 | 0.0012 | 19050307 | 0.06 | 达标 |
| 11 | 罗滩村 | 1小时 | 0.0010 | 19052607 | 0.05 | 达标 |
| 12 | 杨庄村 | 1小时 | 0.0009 | 19111709 | 0.05 | 达标 |
| 13 | 杨堤村 | 1小时 | 0.0012 | 19060707 | 0.06 | 达标 |
| 14 | 西曹村 | 1小时 | 0.0017 | 19070907 | 0.08 | 达标 |
| 15 | 中曹村 | 1小时 | 0.0015 | 19070907 | 0.07 | 达标 |
| 16 | 东曹村 | 1小时 | 0.0017 | 19120910 | 0.08 | 达标 |
| 17 | 七里营镇 | 1小时 | 0.0018 | 19051507 | 0.09 | 达标 |
| 18 | 七二村 | 1小时 | 0.0017 | 19050408 | 0.09 | 达标 |
| 19 | 刘庄 | 1小时 | 0.0023 | 19051208 | 0.11 | 达标 |
| 20 | 陈庄村 | 1小时 | 0.0022 | 19051208 | 0.11 | 达标 |
| 21 | 位庄村 | 1小时 | 0.0006 | 19100322 | 0.03 | 达标 |
| 22 | 南魏庄 | 1小时 | 0.0008 | 19060607 | 0.04 | 达标 |
| 23 | 曹庄村 | 1小时 | 0.0011 | 19060607 | 0.06 | 达标 |
| 24 | 新庄村 | 1小时 | 0.0008 | 19060607 | 0.04 | 达标 |
| 25 | 刘纪岗庄村 | 1小时 | 0.0006 | 19060607 | 0.03 | 达标 |
| 26 | 小张庄村 | 1小时 | 0.0004 | 19051208 | 0.02 | 达标 |
| 27 | 苗庄村 | 1小时 | 0.0004 | 19062802 | 0.02 | 达标 |
| 28 | 沟王村 | 1小时 | 0.0015 | 19051208 | 0.07 | 达标 |
| 29 | 八柳树村 | 1小时 | 0.0007 | 19032708 | 0.03 | 达标 |
| 30 | 宋庄村 | 1小时 | 0.0015 | 19051207 | 0.07 | 达标 |
| 31 | 东王庄村 | 1小时 | 0.0009 | 19031808 | 0.04 | 达标 |
| 32 | 大兴村 | 1小时 | 0.0008 | 19041208 | 0.04 | 达标 |
| 33 | 东贾城村 | 1小时 | 0.0012 | 19031908 | 0.06 | 达标 |
| 34 | 高村 | 1小时 | 0.0013 | 19051607 | 0.06 | 达标 |
| 35 | 侯庄村 | 1小时 | 0.0007 | 19102409 | 0.03 | 达标 |
| 36 | 东石碑村 | 1小时 | 0.0013 | 19120910 | 0.06 | 达标 |
| 37 | 杏庄村 | 1小时 | 0.0011 | 19120910 | 0.06 | 达标 |
| 38 | 敦留店村 | 1小时 | 0.0009 | 19070907 | 0.05 | 达标 |
| 39 | 李道堤村 | 1小时 | 0.0008 | 19070907 | 0.04 | 达标 |

表5-26             二甲苯浓度最大贡献值

| 3 序列 | 预测点 | 平均时段 | 最大贡献值（mg/m3） | 出现时间 | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南王庄村 | 1小时 | 0.0030 | 19072107 | 1.50 | 达标 |
| 2 | 刘店村 | 1小时 | 0.0013 | 19042008 | 0.66 | 达标 |
| 3 | 马庄村 | 1小时 | 0.0016 | 19072107 | 0.81 | 达标 |
| 4 | 康庄村 | 1小时 | 0.0016 | 19050307 | 0.79 | 达标 |
| 5 | 府庄村 | 1小时 | 0.0017 | 19050107 | 0.86 | 达标 |
| 6 | 大张庄村 | 1小时 | 0.0008 | 19072107 | 0.40 | 达标 |
| 7 | 大赵庄村 | 1小时 | 0.0009 | 19061508 | 0.44 | 达标 |
| 8 | 丁庄村 | 1小时 | 0.0009 | 19050308 | 0.47 | 达标 |
| 9 | 刘八庄村 | 1小时 | 0.0012 | 19050307 | 0.62 | 达标 |
| 10 | 王贵楼村 | 1小时 | 0.0011 | 19050307 | 0.53 | 达标 |
| 11 | 罗滩村 | 1小时 | 0.0012 | 19052607 | 0.59 | 达标 |
| 12 | 杨庄村 | 1小时 | 0.0010 | 19052607 | 0.49 | 达标 |
| 13 | 杨堤村 | 1小时 | 0.0012 | 19060707 | 0.62 | 达标 |
| 14 | 西曹村 | 1小时 | 0.0011 | 19100208 | 0.53 | 达标 |
| 15 | 中曹村 | 1小时 | 0.0013 | 19110109 | 0.64 | 达标 |
| 16 | 东曹村 | 1小时 | 0.0014 | 19120910 | 0.69 | 达标 |
| 17 | 七里营镇 | 1小时 | 0.0019 | 19051507 | 0.95 | 达标 |
| 18 | 七二村 | 1小时 | 0.0017 | 19072207 | 0.83 | 达标 |
| 19 | 刘庄 | 1小时 | 0.0021 | 19051208 | 1.07 | 达标 |
| 20 | 陈庄村 | 1小时 | 0.0019 | 19051208 | 0.96 | 达标 |
| 21 | 位庄村 | 1小时 | 0.0006 | 19100322 | 0.32 | 达标 |
| 22 | 南魏庄 | 1小时 | 0.0009 | 19060607 | 0.45 | 达标 |
| 23 | 曹庄村 | 1小时 | 0.0011 | 19060607 | 0.56 | 达标 |
| 24 | 新庄村 | 1小时 | 0.0008 | 19060607 | 0.40 | 达标 |
| 25 | 刘纪岗庄村 | 1小时 | 0.0007 | 19060607 | 0.34 | 达标 |
| 26 | 小张庄村 | 1小时 | 0.0005 | 19051208 | 0.27 | 达标 |
| 27 | 苗庄村 | 1小时 | 0.0004 | 19062802 | 0.21 | 达标 |
| 28 | 沟王村 | 1小时 | 0.0013 | 19051208 | 0.67 | 达标 |
| 29 | 八柳树村 | 1小时 | 0.0007 | 19032708 | 0.35 | 达标 |
| 30 | 宋庄村 | 1小时 | 0.0016 | 19051207 | 0.79 | 达标 |
| 31 | 东王庄村 | 1小时 | 0.0010 | 19051207 | 0.48 | 达标 |
| 32 | 大兴村 | 1小时 | 0.0009 | 19071307 | 0.46 | 达标 |
| 33 | 东贾城村 | 1小时 | 0.0010 | 19031908 | 0.49 | 达标 |
| 34 | 高村 | 1小时 | 0.0014 | 19051607 | 0.72 | 达标 |
| 35 | 侯庄村 | 1小时 | 0.0005 | 19102409 | 0.27 | 达标 |
| 36 | 东石碑村 | 1小时 | 0.0011 | 19120910 | 0.53 | 达标 |
| 37 | 杏庄村 | 1小时 | 0.0009 | 19120910 | 0.46 | 达标 |
| 38 | 敦留店村 | 1小时 | 0.0008 | 19110109 | 0.39 | 达标 |
| 39 | 李道堤村 | 1小时 | 0.0007 | 19110109 | 0.35 | 达标 |

表5-27              甲苯浓度最大贡献值

| 3 序列 | 预测点 | 平均时段 | 最大贡献值（mg/m3） | 出现时间 | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南王庄村 | 1小时 | 0.0015 | 19072107 | 0.77 | 达标 |
| 2 | 刘店村 | 1小时 | 0.0007 | 19042008 | 0.33 | 达标 |
| 3 | 马庄村 | 1小时 | 0.0008 | 19072107 | 0.41 | 达标 |
| 4 | 康庄村 | 1小时 | 0.0008 | 19050307 | 0.40 | 达标 |
| 5 | 府庄村 | 1小时 | 0.0009 | 19050107 | 0.44 | 达标 |
| 6 | 大张庄村 | 1小时 | 0.0004 | 19072107 | 0.20 | 达标 |
| 7 | 大赵庄村 | 1小时 | 0.0005 | 19070207 | 0.23 | 达标 |
| 8 | 丁庄村 | 1小时 | 0.0005 | 19050308 | 0.23 | 达标 |
| 9 | 刘八庄村 | 1小时 | 0.0006 | 19050307 | 0.32 | 达标 |
| 10 | 王贵楼村 | 1小时 | 0.0005 | 19050307 | 0.27 | 达标 |
| 11 | 罗滩村 | 1小时 | 0.0006 | 19052607 | 0.29 | 达标 |
| 12 | 杨庄村 | 1小时 | 0.0005 | 19052607 | 0.24 | 达标 |
| 13 | 杨堤村 | 1小时 | 0.0006 | 19060707 | 0.31 | 达标 |
| 14 | 西曹村 | 1小时 | 0.0005 | 19100208 | 0.27 | 达标 |
| 15 | 中曹村 | 1小时 | 0.0007 | 19110109 | 0.33 | 达标 |
| 16 | 东曹村 | 1小时 | 0.0007 | 19120910 | 0.36 | 达标 |
| 17 | 七里营镇 | 1小时 | 0.0009 | 19051507 | 0.47 | 达标 |
| 18 | 七二村 | 1小时 | 0.0008 | 19051507 | 0.41 | 达标 |
| 19 | 刘庄 | 1小时 | 0.0011 | 19051208 | 0.54 | 达标 |
| 20 | 陈庄村 | 1小时 | 0.0010 | 19051208 | 0.49 | 达标 |
| 21 | 位庄村 | 1小时 | 0.0003 | 19100322 | 0.16 | 达标 |
| 22 | 南魏庄 | 1小时 | 0.0004 | 19060607 | 0.22 | 达标 |
| 23 | 曹庄村 | 1小时 | 0.0006 | 19060607 | 0.28 | 达标 |
| 24 | 新庄村 | 1小时 | 0.0004 | 19060607 | 0.20 | 达标 |
| 25 | 刘纪岗庄村 | 1小时 | 0.0003 | 19060607 | 0.17 | 达标 |
| 26 | 小张庄村 | 1小时 | 0.0003 | 19051208 | 0.13 | 达标 |
| 27 | 苗庄村 | 1小时 | 0.0002 | 19062802 | 0.10 | 达标 |
| 28 | 沟王村 | 1小时 | 0.0007 | 19051208 | 0.34 | 达标 |
| 29 | 八柳树村 | 1小时 | 0.0003 | 19032708 | 0.17 | 达标 |
| 30 | 宋庄村 | 1小时 | 0.0008 | 19051207 | 0.39 | 达标 |
| 31 | 东王庄村 | 1小时 | 0.0005 | 19051207 | 0.23 | 达标 |
| 32 | 大兴村 | 1小时 | 0.0004 | 19071307 | 0.22 | 达标 |
| 33 | 东贾城村 | 1小时 | 0.0005 | 19031908 | 0.26 | 达标 |
| 34 | 高村 | 1小时 | 0.0007 | 19051607 | 0.35 | 达标 |
| 35 | 侯庄村 | 1小时 | 0.0003 | 19102409 | 0.14 | 达标 |
| 36 | 东石碑村 | 1小时 | 0.0006 | 19120910 | 0.28 | 达标 |
| 37 | 杏庄村 | 1小时 | 0.0005 | 19120910 | 0.24 | 达标 |
| 38 | 敦留店村 | 1小时 | 0.0004 | 19110109 | 0.20 | 达标 |
| 39 | 李道堤村 | 1小时 | 0.0004 | 19110109 | 0.18 | 达标 |

表5-28              苯浓度最大贡献值

| 3 序列 | 预测点 | 平均时段 | 最大贡献值（mg/m3） | 出现时间 | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南王庄村 | 1小时 | 0.0003 | 19071707 | 0.27 | 达标 |
| 2 | 刘店村 | 1小时 | 0.0001 | 19042008 | 0.08 | 达标 |
| 3 | 马庄村 | 1小时 | 0.0001 | 19072107 | 0.11 | 达标 |
| 4 | 康庄村 | 1小时 | 0.0001 | 19050307 | 0.10 | 达标 |
| 5 | 府庄村 | 1小时 | 0.0001 | 19050107 | 0.12 | 达标 |
| 6 | 大张庄村 | 1小时 | 0.0000 | 19072107 | 0.04 | 达标 |
| 7 | 大赵庄村 | 1小时 | 0.0001 | 19070207 | 0.07 | 达标 |
| 8 | 丁庄村 | 1小时 | 0.0001 | 19050308 | 0.06 | 达标 |
| 9 | 刘八庄村 | 1小时 | 0.0001 | 19050307 | 0.09 | 达标 |
| 10 | 王贵楼村 | 1小时 | 0.0001 | 19050307 | 0.07 | 达标 |
| 11 | 罗滩村 | 1小时 | 0.0001 | 19052607 | 0.07 | 达标 |
| 12 | 杨庄村 | 1小时 | 0.0001 | 19111709 | 0.06 | 达标 |
| 13 | 杨堤村 | 1小时 | 0.0001 | 19060707 | 0.07 | 达标 |
| 14 | 西曹村 | 1小时 | 0.0001 | 19070907 | 0.10 | 达标 |
| 15 | 中曹村 | 1小时 | 0.0001 | 19110109 | 0.09 | 达标 |
| 16 | 东曹村 | 1小时 | 0.0001 | 19120910 | 0.10 | 达标 |
| 17 | 七里营镇 | 1小时 | 0.0001 | 19051507 | 0.11 | 达标 |
| 18 | 七二村 | 1小时 | 0.0001 | 19050408 | 0.10 | 达标 |
| 19 | 刘庄 | 1小时 | 0.0002 | 19051208 | 0.14 | 达标 |
| 20 | 陈庄村 | 1小时 | 0.0001 | 19051208 | 0.13 | 达标 |
| 21 | 位庄村 | 1小时 | 0.0000 | 19100322 | 0.04 | 达标 |
| 22 | 南魏庄 | 1小时 | 0.0001 | 19060607 | 0.05 | 达标 |
| 23 | 曹庄村 | 1小时 | 0.0001 | 19060607 | 0.07 | 达标 |
| 24 | 新庄村 | 1小时 | 0.0001 | 19060607 | 0.05 | 达标 |
| 25 | 刘纪岗庄村 | 1小时 | 0.0000 | 19060607 | 0.04 | 达标 |
| 26 | 小张庄村 | 1小时 | 0.0000 | 19051208 | 0.03 | 达标 |
| 27 | 苗庄村 | 1小时 | 0.0000 | 19062802 | 0.02 | 达标 |
| 28 | 沟王村 | 1小时 | 0.0001 | 19051208 | 0.09 | 达标 |
| 29 | 八柳树村 | 1小时 | 0.0000 | 19032708 | 0.04 | 达标 |
| 30 | 宋庄村 | 1小时 | 0.0001 | 19051207 | 0.09 | 达标 |
| 31 | 东王庄村 | 1小时 | 0.0001 | 19031808 | 0.05 | 达标 |
| 32 | 大兴村 | 1小时 | 0.0001 | 19071307 | 0.05 | 达标 |
| 33 | 东贾城村 | 1小时 | 0.0001 | 19031908 | 0.07 | 达标 |
| 34 | 高村 | 1小时 | 0.0001 | 19051607 | 0.08 | 达标 |
| 35 | 侯庄村 | 1小时 | 0.0000 | 19102409 | 0.04 | 达标 |
| 36 | 东石碑村 | 1小时 | 0.0001 | 19120910 | 0.08 | 达标 |
| 37 | 杏庄村 | 1小时 | 0.0001 | 19120910 | 0.07 | 达标 |

根据预测结果，对照本项目评价因子相应环境质量标准，本项目营运期废气对区域贡献值情况如下：

本项目正常排放的主要污染物苯、甲苯、二甲苯1小时浓度可以达到《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的标准；酚1小时浓度可以达到《居住区大气中酚卫生标准》（GB18067-2000）小时浓度限值；非甲烷总烃1小时浓度可以达到《大气综合污染物排放标准详解》第四章标准值说明-三十一、非甲烷总烃限值。

3）环境影响叠加预测

对于现状达标的酚、非甲烷总烃、二甲苯、甲苯、苯采用叠加现状浓度、以新带老削减污染源及在建项目污染源的环境影响后，分析对区域环境质量的影响。

表5-29              酚小时浓度预测结果分析

| 3 序列 | 预测点 | 平均时段 | 最大贡献值（mg/m3） | 现状值（mg/m3） | 叠加值（mg/m3） | 出现时间 | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南王庄村 | 1小时 | 0.0117 | 0.0030 | 0.0147 | 19071707 | 73.67 | 达标 |
| 2 | 刘店村 | 1小时 | 0.0011 | 0.0030 | 0.0041 | 19111224 | 20.35 | 达标 |
| 3 | 马庄村 | 1小时 | 0.0019 | 0.0030 | 0.0049 | 19050407 | 24.28 | 达标 |
| 4 | 康庄村 | 1小时 | 0.0016 | 0.0030 | 0.0046 | 19050307 | 23.19 | 达标 |
| 5 | 府庄村 | 1小时 | 0.0023 | 0.0030 | 0.0053 | 19050107 | 26.69 | 达标 |
| 6 | 大张庄村 | 1小时 | 0.0010 | 0.0030 | 0.0040 | 19070904 | 20.14 | 达标 |
| 7 | 大赵庄村 | 1小时 | 0.0018 | 0.0030 | 0.0048 | 19070207 | 23.76 | 达标 |
| 8 | 丁庄村 | 1小时 | 0.0009 | 0.0030 | 0.0039 | 19070224 | 19.35 | 达标 |
| 9 | 刘八庄村 | 1小时 | 0.0016 | 0.0030 | 0.0046 | 19050307 | 22.96 | 达标 |
| 10 | 王贵楼村 | 1小时 | 0.0012 | 0.0030 | 0.0042 | 19050307 | 21.11 | 达标 |
| 11 | 罗滩村 | 1小时 | 0.0012 | 0.0030 | 0.0042 | 19063020 | 20.86 | 达标 |
| 12 | 杨庄村 | 1小时 | 0.0012 | 0.0030 | 0.0042 | 19111709 | 21.01 | 达标 |
| 13 | 杨堤村 | 1小时 | 0.0011 | 0.0030 | 0.0041 | 19081220 | 20.56 | 达标 |
| 14 | 西曹村 | 1小时 | 0.0032 | 0.0030 | 0.0062 | 19070907 | 30.83 | 达标 |
| 15 | 中曹村 | 1小时 | 0.0025 | 0.0030 | 0.0055 | 19070907 | 27.71 | 达标 |
| 16 | 东曹村 | 1小时 | 0.0023 | 0.0030 | 0.0053 | 19022110 | 26.72 | 达标 |
| 17 | 七里营镇 | 1小时 | 0.0025 | 0.0030 | 0.0055 | 19121910 | 27.61 | 达标 |
| 18 | 七二村 | 1小时 | 0.0022 | 0.0030 | 0.0052 | 19050408 | 25.81 | 达标 |
| 19 | 刘庄 | 1小时 | 0.0023 | 0.0030 | 0.0053 | 19051208 | 26.60 | 达标 |
| 20 | 陈庄村 | 1小时 | 0.0024 | 0.0030 | 0.0054 | 19051208 | 27.14 | 达标 |
| 21 | 位庄村 | 1小时 | 0.0009 | 0.0030 | 0.0039 | 19062004 | 19.71 | 达标 |
| 22 | 南魏庄 | 1小时 | 0.0012 | 0.0030 | 0.0042 | 19060323 | 20.81 | 达标 |
| 23 | 曹庄村 | 1小时 | 0.0010 | 0.0030 | 0.0040 | 19080922 | 19.87 | 达标 |
| 24 | 新庄村 | 1小时 | 0.0010 | 0.0030 | 0.0040 | 19080922 | 20.11 | 达标 |
| 25 | 刘纪岗庄村 | 1小时 | 0.0009 | 0.0030 | 0.0039 | 19073005 | 19.59 | 达标 |
| 26 | 小张庄村 | 1小时 | 0.0010 | 0.0030 | 0.0040 | 19071802 | 19.97 | 达标 |
| 27 | 苗庄村 | 1小时 | 0.0008 | 0.0030 | 0.0038 | 19071802 | 18.98 | 达标 |
| 28 | 沟王村 | 1小时 | 0.0016 | 0.0030 | 0.0046 | 19051208 | 23.01 | 达标 |
| 29 | 八柳树村 | 1小时 | 0.0010 | 0.0030 | 0.0040 | 19060401 | 20.05 | 达标 |
| 30 | 宋庄村 | 1小时 | 0.0011 | 0.0030 | 0.0041 | 19061204 | 20.63 | 达标 |
| 31 | 东王庄村 | 1小时 | 0.0008 | 0.0030 | 0.0038 | 19062823 | 19.21 | 达标 |
| 32 | 大兴村 | 1小时 | 0.0010 | 0.0030 | 0.0040 | 19041208 | 20.13 | 达标 |
| 33 | 东贾城村 | 1小时 | 0.0016 | 0.0030 | 0.0046 | 19031908 | 23.08 | 达标 |
| 34 | 高村 | 1小时 | 0.0010 | 0.0030 | 0.0040 | 19061906 | 20.19 | 达标 |
| 35 | 侯庄村 | 1小时 | 0.0009 | 0.0030 | 0.0039 | 19081824 | 19.69 | 达标 |
| 36 | 东石碑村 | 1小时 | 0.0016 | 0.0030 | 0.0046 | 19120910 | 23.12 | 达标 |
| 37 | 杏庄村 | 1小时 | 0.0014 | 0.0030 | 0.0044 | 19120910 | 22.14 | 达标 |
| 38 | 敦留店村 | 1小时 | 0.0017 | 0.0030 | 0.0047 | 19070907 | 23.27 | 达标 |
| 39 | 李道堤村 | 1小时 | 0.0015 | 0.0030 | 0.0147 | 19070907 | 22.32 | 达标 |

表5-30              非甲烷总烃小时浓度预测结果分析

| 3 序列 | 预测点 | 平均时段 | 最大贡献值（mg/m3） | 现状值（mg/m3） | 叠加值（mg/m3） | 出现时间 | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南王庄村 | 1小时 | 0.0032 | 0.07 | 0.0732 | 19071707 | 3.66 | 达标 |
| 2 | 刘店村 | 1小时 | 0.0003 | 0.07 | 0.0703 | 19111224 | 3.52 | 达标 |
| 3 | 马庄村 | 1小时 | 0.0005 | 0.07 | 0.0705 | 19050407 | 3.53 | 达标 |
| 4 | 康庄村 | 1小时 | 0.0004 | 0.07 | 0.0704 | 19050307 | 3.52 | 达标 |
| 5 | 府庄村 | 1小时 | 0.0006 | 0.07 | 0.0706 | 19050107 | 3.53 | 达标 |
| 6 | 大张庄村 | 1小时 | 0.0003 | 0.07 | 0.0703 | 19070904 | 3.52 | 达标 |
| 7 | 大赵庄村 | 1小时 | 0.0005 | 0.07 | 0.0705 | 19070207 | 3.53 | 达标 |
| 8 | 丁庄村 | 1小时 | 0.0002 | 0.07 | 0.0702 | 19070224 | 3.51 | 达标 |
| 9 | 刘八庄村 | 1小时 | 0.0004 | 0.07 | 0.0704 | 19050307 | 3.52 | 达标 |
| 10 | 王贵楼村 | 1小时 | 0.0003 | 0.07 | 0.0703 | 19050307 | 3.52 | 达标 |
| 11 | 罗滩村 | 1小时 | 0.0003 | 0.07 | 0.0703 | 19063020 | 3.52 | 达标 |
| 12 | 杨庄村 | 1小时 | 0.0003 | 0.07 | 0.0703 | 19111709 | 3.52 | 达标 |
| 13 | 杨堤村 | 1小时 | 0.0003 | 0.07 | 0.0703 | 19081220 | 3.52 | 达标 |
| 14 | 西曹村 | 1小时 | 0.0009 | 0.07 | 0.0709 | 19070907 | 3.55 | 达标 |
| 15 | 中曹村 | 1小时 | 0.0007 | 0.07 | 0.0707 | 19070907 | 3.54 | 达标 |
| 16 | 东曹村 | 1小时 | 0.0006 | 0.07 | 0.0706 | 19022110 | 3.53 | 达标 |
| 17 | 七里营镇 | 1小时 | 0.0007 | 0.07 | 0.0707 | 19121910 | 3.54 | 达标 |
| 18 | 七二村 | 1小时 | 0.0006 | 0.07 | 0.0706 | 19050408 | 3.53 | 达标 |
| 19 | 刘庄 | 1小时 | 0.0006 | 0.07 | 0.0706 | 19051208 | 3.53 | 达标 |
| 20 | 陈庄村 | 1小时 | 0.0007 | 0.07 | 0.0707 | 19051208 | 3.54 | 达标 |
| 21 | 位庄村 | 1小时 | 0.0003 | 0.07 | 0.0703 | 19062004 | 3.52 | 达标 |
| 22 | 南魏庄 | 1小时 | 0.0003 | 0.07 | 0.0703 | 19060323 | 3.52 | 达标 |
| 23 | 曹庄村 | 1小时 | 0.0003 | 0.07 | 0.0703 | 19080922 | 3.52 | 达标 |
| 24 | 新庄村 | 1小时 | 0.0003 | 0.07 | 0.0703 | 19080922 | 3.52 | 达标 |
| 25 | 刘纪岗庄村 | 1小时 | 0.0002 | 0.07 | 0.0702 | 19073005 | 3.51 | 达标 |
| 26 | 小张庄村 | 1小时 | 0.0003 | 0.07 | 0.0703 | 19071802 | 3.52 | 达标 |
| 27 | 苗庄村 | 1小时 | 0.0002 | 0.07 | 0.0702 | 19071802 | 3.51 | 达标 |
| 28 | 沟王村 | 1小时 | 0.0004 | 0.07 | 0.0704 | 19051208 | 3.52 | 达标 |
| 29 | 八柳树村 | 1小时 | 0.0003 | 0.07 | 0.0703 | 19060401 | 3.52 | 达标 |
| 30 | 宋庄村 | 1小时 | 0.0003 | 0.07 | 0.0703 | 19061204 | 3.52 | 达标 |
| 31 | 东王庄村 | 1小时 | 0.0002 | 0.07 | 0.0702 | 19062823 | 3.51 | 达标 |
| 32 | 大兴村 | 1小时 | 0.0003 | 0.07 | 0.0703 | 19041208 | 3.52 | 达标 |
| 33 | 东贾城村 | 1小时 | 0.0004 | 0.07 | 0.0704 | 19031908 | 3.52 | 达标 |
| 34 | 高村 | 1小时 | 0.0003 | 0.07 | 0.0703 | 19061906 | 3.52 | 达标 |
| 35 | 侯庄村 | 1小时 | 0.0003 | 0.07 | 0.0703 | 19081824 | 3.52 | 达标 |
| 36 | 东石碑村 | 1小时 | 0.0004 | 0.07 | 0.0704 | 19120910 | 3.52 | 达标 |
| 37 | 杏庄村 | 1小时 | 0.0004 | 0.07 | 0.0704 | 19120910 | 3.52 | 达标 |
| 38 | 敦留店村 | 1小时 | 0.0004 | 0.07 | 0.0704 | 19070907 | 3.52 | 达标 |
| 39 | 李道堤村 | 1小时 | 0.0004 | 0.07 | 0.0704 | 19070907 | 3.52 | 达标 |

表5-31             二甲苯小时浓度预测结果分析

| 3 序列 | 预测点 | 平均时段 | 最大贡献值（mg/m3） | 现状值（mg/m3） | 叠加值（mg/m3） | 出现时间 | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南王庄村 | 1小时 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0030 | 19071707 | 1.49 | 达标 |
| 2 | 刘店村 | 1小时 | 0.0003 | 0.0015 | 0.0018 | 19042008 | 0.88 | 达标 |
| 3 | 马庄村 | 1小时 | 0.0004 | 0.0015 | 0.0019 | 19072107 | 0.94 | 达标 |
| 4 | 康庄村 | 1小时 | 0.0004 | 0.0015 | 0.0019 | 19050307 | 0.93 | 达标 |
| 5 | 府庄村 | 1小时 | 0.0004 | 0.0015 | 0.0019 | 19050107 | 0.97 | 达标 |
| 6 | 大张庄村 | 1小时 | 0.0001 | 0.0015 | 0.0016 | 19112409 | 0.82 | 达标 |
| 7 | 大赵庄村 | 1小时 | 0.0003 | 0.0015 | 0.0018 | 19070207 | 0.90 | 达标 |
| 8 | 丁庄村 | 1小时 | 0.0002 | 0.0015 | 0.0017 | 19050308 | 0.84 | 达标 |
| 9 | 刘八庄村 | 1小时 | 0.0003 | 0.0015 | 0.0018 | 19050307 | 0.91 | 达标 |
| 10 | 王贵楼村 | 1小时 | 0.0003 | 0.0015 | 0.0018 | 19050307 | 0.88 | 达标 |
| 11 | 罗滩村 | 1小时 | 0.0002 | 0.0015 | 0.0017 | 19011911 | 0.85 | 达标 |
| 12 | 杨庄村 | 1小时 | 0.0002 | 0.0015 | 0.0017 | 19111709 | 0.86 | 达标 |
| 13 | 杨堤村 | 1小时 | 0.0002 | 0.0015 | 0.0017 | 19060707 | 0.86 | 达标 |
| 14 | 西曹村 | 1小时 | 0.0005 | 0.0015 | 0.0020 | 19070907 | 0.98 | 达标 |
| 15 | 中曹村 | 1小时 | 0.0004 | 0.0015 | 0.0019 | 19070907 | 0.94 | 达标 |
| 16 | 东曹村 | 1小时 | 0.0004 | 0.0015 | 0.0019 | 19120910 | 0.94 | 达标 |
| 17 | 七里营镇 | 1小时 | 0.0004 | 0.0015 | 0.0019 | 19041208 | 0.95 | 达标 |
| 18 | 七二村 | 1小时 | 0.0004 | 0.0015 | 0.0019 | 19050408 | 0.95 | 达标 |
| 19 | 刘庄 | 1小时 | 0.0005 | 0.0015 | 0.0020 | 19051208 | 0.99 | 达标 |
| 20 | 陈庄村 | 1小时 | 0.0005 | 0.0015 | 0.0020 | 19051208 | 0.99 | 达标 |
| 21 | 位庄村 | 1小时 | 0.0001 | 0.0015 | 0.0016 | 19062004 | 0.81 | 达标 |
| 22 | 南魏庄 | 1小时 | 0.0002 | 0.0015 | 0.0017 | 19112309 | 0.83 | 达标 |
| 23 | 曹庄村 | 1小时 | 0.0002 | 0.0015 | 0.0017 | 19060607 | 0.86 | 达标 |
| 24 | 新庄村 | 1小时 | 0.0002 | 0.0015 | 0.0017 | 19060607 | 0.83 | 达标 |
| 25 | 刘纪岗庄村 | 1小时 | 0.0001 | 0.0015 | 0.0016 | 19060607 | 0.81 | 达标 |
| 26 | 小张庄村 | 1小时 | 0.0001 | 0.0015 | 0.0016 | 19071802 | 0.81 | 达标 |
| 27 | 苗庄村 | 1小时 | 0.0001 | 0.0015 | 0.0016 | 19071802 | 0.80 | 达标 |
| 28 | 沟王村 | 1小时 | 0.0003 | 0.0015 | 0.0018 | 19051208 | 0.91 | 达标 |
| 29 | 八柳树村 | 1小时 | 0.0001 | 0.0015 | 0.0016 | 19032708 | 0.82 | 达标 |
| 30 | 宋庄村 | 1小时 | 0.0003 | 0.0015 | 0.0018 | 19051207 | 0.89 | 达标 |
| 31 | 东王庄村 | 1小时 | 0.0002 | 0.0015 | 0.0017 | 19031808 | 0.84 | 达标 |
| 32 | 大兴村 | 1小时 | 0.0002 | 0.0015 | 0.0017 | 19041208 | 0.85 | 达标 |
| 33 | 东贾城村 | 1小时 | 0.0003 | 0.0015 | 0.0018 | 19031908 | 0.89 | 达标 |
| 34 | 高村 | 1小时 | 0.0002 | 0.0015 | 0.0017 | 19051607 | 0.87 | 达标 |
| 35 | 侯庄村 | 1小时 | 0.0002 | 0.0015 | 0.0017 | 19102409 | 0.83 | 达标 |
| 36 | 东石碑村 | 1小时 | 0.0003 | 0.0015 | 0.0018 | 19120910 | 0.90 | 达标 |
| 37 | 杏庄村 | 1小时 | 0.0003 | 0.0015 | 0.0018 | 19120910 | 0.88 | 达标 |
| 38 | 敦留店村 | 1小时 | 0.0002 | 0.0015 | 0.0017 | 19070907 | 0.87 | 达标 |
| 39 | 李道堤村 | 1小时 | 0.0002 | 0.0015 | 0.0017 | 19070907 | 0.86 | 达标 |

表5-32             甲苯小时浓度预测结果分析

| 3 序列 | 预测点 | 平均时段 | 最大贡献值（mg/m3） | 现状值（mg/m3） | 叠加值（mg/m3） | 出现时间 | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南王庄村 | 1小时 | 0.0010 | 0.0015 | 0.0025 | 19071707 | 1.27 | 达标 |
| 2 | 刘店村 | 1小时 | 0.0002 | 0.0015 | 0.0017 | 19042008 | 0.85 | 达标 |
| 3 | 马庄村 | 1小时 | 0.0003 | 0.0015 | 0.0018 | 19072107 | 0.89 | 达标 |
| 4 | 康庄村 | 1小时 | 0.0003 | 0.0015 | 0.0018 | 19050307 | 0.88 | 达标 |
| 5 | 府庄村 | 1小时 | 0.0003 | 0.0015 | 0.0018 | 19050107 | 0.92 | 达标 |
| 6 | 大张庄村 | 1小时 | 0.0001 | 0.0015 | 0.0016 | 19112409 | 0.80 | 达标 |
| 7 | 大赵庄村 | 1小时 | 0.0002 | 0.0015 | 0.0017 | 19070207 | 0.86 | 达标 |
| 8 | 丁庄村 | 1小时 | 0.0001 | 0.0015 | 0.0016 | 19050308 | 0.82 | 达标 |
| 9 | 刘八庄村 | 1小时 | 0.0002 | 0.0015 | 0.0017 | 19050307 | 0.87 | 达标 |
| 10 | 王贵楼村 | 1小时 | 0.0002 | 0.0015 | 0.0017 | 19050307 | 0.84 | 达标 |
| 11 | 罗滩村 | 1小时 | 0.0002 | 0.0015 | 0.0017 | 19011911 | 0.83 | 达标 |
| 12 | 杨庄村 | 1小时 | 0.0002 | 0.0015 | 0.0017 | 19111709 | 0.83 | 达标 |
| 13 | 杨堤村 | 1小时 | 0.0002 | 0.0015 | 0.0017 | 19060707 | 0.84 | 达标 |
| 14 | 西曹村 | 1小时 | 0.0003 | 0.0015 | 0.0018 | 19070907 | 0.91 | 达标 |
| 15 | 中曹村 | 1小时 | 0.0003 | 0.0015 | 0.0018 | 19070907 | 0.89 | 达标 |
| 16 | 东曹村 | 1小时 | 0.0003 | 0.0015 | 0.0018 | 19120910 | 0.89 | 达标 |
| 17 | 七里营镇 | 1小时 | 0.0003 | 0.0015 | 0.0018 | 19041208 | 0.90 | 达标 |
| 18 | 七二村 | 1小时 | 0.0003 | 0.0015 | 0.0018 | 19050408 | 0.90 | 达标 |
| 19 | 刘庄 | 1小时 | 0.0004 | 0.0015 | 0.0019 | 19051208 | 0.93 | 达标 |
| 20 | 陈庄村 | 1小时 | 0.0004 | 0.0015 | 0.0019 | 19051208 | 0.93 | 达标 |
| 21 | 位庄村 | 1小时 | 0.0001 | 0.0015 | 0.0016 | 19062004 | 0.79 | 达标 |
| 22 | 南魏庄 | 1小时 | 0.0001 | 0.0015 | 0.0016 | 19112309 | 0.81 | 达标 |
| 23 | 曹庄村 | 1小时 | 0.0002 | 0.0015 | 0.0017 | 19060607 | 0.84 | 达标 |
| 24 | 新庄村 | 1小时 | 0.0001 | 0.0015 | 0.0016 | 19060607 | 0.81 | 达标 |
| 25 | 刘纪岗庄村 | 1小时 | 0.0001 | 0.0015 | 0.0016 | 19060607 | 0.80 | 达标 |
| 26 | 小张庄村 | 1小时 | 0.0001 | 0.0015 | 0.0016 | 19071802 | 0.79 | 达标 |
| 27 | 苗庄村 | 1小时 | 0.0001 | 0.0015 | 0.0016 | 19071802 | 0.79 | 达标 |
| 28 | 沟王村 | 1小时 | 0.0002 | 0.0015 | 0.0017 | 19051208 | 0.87 | 达标 |
| 29 | 八柳树村 | 1小时 | 0.0001 | 0.0015 | 0.0016 | 19032708 | 0.80 | 达标 |
| 30 | 宋庄村 | 1小时 | 0.0002 | 0.0015 | 0.0017 | 19051207 | 0.86 | 达标 |
| 31 | 东王庄村 | 1小时 | 0.0001 | 0.0015 | 0.0016 | 19031808 | 0.82 | 达标 |
| 32 | 大兴村 | 1小时 | 0.0001 | 0.0015 | 0.0016 | 19041208 | 0.82 | 达标 |
| 33 | 东贾城村 | 1小时 | 0.0002 | 0.0015 | 0.0017 | 19031908 | 0.86 | 达标 |
| 34 | 高村 | 1小时 | 0.0002 | 0.0015 | 0.0017 | 19051607 | 0.84 | 达标 |
| 35 | 侯庄村 | 1小时 | 0.0001 | 0.0015 | 0.0016 | 19102409 | 0.81 | 达标 |
| 36 | 东石碑村 | 1小时 | 0.0002 | 0.0015 | 0.0017 | 19120910 | 0.86 | 达标 |
| 37 | 杏庄村 | 1小时 | 0.0002 | 0.0015 | 0.0017 | 19120910 | 0.85 | 达标 |
| 38 | 敦留店村 | 1小时 | 0.0002 | 0.0015 | 0.0017 | 19070907 | 0.84 | 达标 |
| 39 | 李道堤村 | 1小时 | 0.0002 | 0.0015 | 0.0017 | 19070907 | 0.83 | 达标 |

表5-33              苯小时浓度预测结果分析

| 3 序列 | 预测点 | 平均时段 | 最大贡献值（mg/m3） | 现状值（mg/m3） | 叠加值（mg/m3） | 出现时间 | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南王庄村 | 1小时 | 0.0003 | 0.0015 | 0.0018 | 19071707 | 1.63 | 达标 |
| 2 | 刘店村 | 1小时 | 0.0001 | 0.0015 | 0.0016 | 19042008 | 1.42 | 达标 |
| 3 | 马庄村 | 1小时 | 0.0001 | 0.0015 | 0.0016 | 19072107 | 1.44 | 达标 |
| 4 | 康庄村 | 1小时 | 0.0001 | 0.0015 | 0.0016 | 19050307 | 1.44 | 达标 |
| 5 | 府庄村 | 1小时 | 0.0001 | 0.0015 | 0.0016 | 19050107 | 1.46 | 达标 |
| 6 | 大张庄村 | 1小时 | 0.0000 | 0.0015 | 0.0015 | 19112409 | 1.39 | 达标 |
| 7 | 大赵庄村 | 1小时 | 0.0001 | 0.0015 | 0.0016 | 19070207 | 1.42 | 达标 |
| 8 | 丁庄村 | 1小时 | 0.0000 | 0.0015 | 0.0015 | 19050308 | 1.4 | 达标 |
| 9 | 刘八庄村 | 1小时 | 0.0001 | 0.0015 | 0.0016 | 19050307 | 1.43 | 达标 |
| 10 | 王贵楼村 | 1小时 | 0.0001 | 0.0015 | 0.0016 | 19050307 | 1.42 | 达标 |
| 11 | 罗滩村 | 1小时 | 0.0000 | 0.0015 | 0.0015 | 19052607 | 1.41 | 达标 |
| 12 | 杨庄村 | 1小时 | 0.0000 | 0.0015 | 0.0015 | 19111709 | 1.41 | 达标 |
| 13 | 杨堤村 | 1小时 | 0.0001 | 0.0015 | 0.0016 | 19060707 | 1.41 | 达标 |
| 14 | 西曹村 | 1小时 | 0.0001 | 0.0015 | 0.0016 | 19070907 | 1.45 | 达标 |
| 15 | 中曹村 | 1小时 | 0.0001 | 0.0015 | 0.0016 | 19070907 | 1.44 | 达标 |
| 16 | 东曹村 | 1小时 | 0.0001 | 0.0015 | 0.0016 | 19120910 | 1.44 | 达标 |
| 17 | 七里营镇 | 1小时 | 0.0001 | 0.0015 | 0.0016 | 19041208 | 1.44 | 达标 |
| 18 | 七二村 | 1小时 | 0.0001 | 0.0015 | 0.0016 | 19050408 | 1.44 | 达标 |
| 19 | 刘庄 | 1小时 | 0.0001 | 0.0015 | 0.0016 | 19051208 | 1.47 | 达标 |
| 20 | 陈庄村 | 1小时 | 0.0001 | 0.0015 | 0.0016 | 19051208 | 1.46 | 达标 |
| 21 | 位庄村 | 1小时 | 0.0000 | 0.0015 | 0.0015 | 19100322 | 1.39 | 达标 |
| 22 | 南魏庄 | 1小时 | 0.0000 | 0.0015 | 0.0015 | 19112309 | 1.4 | 达标 |
| 23 | 曹庄村 | 1小时 | 0.0001 | 0.0015 | 0.0016 | 19060607 | 1.41 | 达标 |
| 24 | 新庄村 | 1小时 | 0.0000 | 0.0015 | 0.0015 | 19060607 | 1.4 | 达标 |
| 25 | 刘纪岗庄村 | 1小时 | 0.0000 | 0.0015 | 0.0015 | 19060607 | 1.39 | 达标 |
| 26 | 小张庄村 | 1小时 | 0.0000 | 0.0015 | 0.0015 | 19071802 | 1.39 | 达标 |
| 27 | 苗庄村 | 1小时 | 0.0000 | 0.0015 | 0.0015 | 19071802 | 1.38 | 达标 |
| 28 | 沟王村 | 1小时 | 0.0001 | 0.0015 | 0.0016 | 19051208 | 1.43 | 达标 |
| 29 | 八柳树村 | 1小时 | 0.0000 | 0.0015 | 0.0015 | 19032708 | 1.39 | 达标 |
| 30 | 宋庄村 | 1小时 | 0.0001 | 0.0015 | 0.0016 | 19051207 | 1.43 | 达标 |
| 31 | 东王庄村 | 1小时 | 0.0000 | 0.0015 | 0.0015 | 19031808 | 1.4 | 达标 |
| 32 | 大兴村 | 1小时 | 0.0000 | 0.0015 | 0.0015 | 19041208 | 1.4 | 达标 |
| 33 | 东贾城村 | 1小时 | 0.0001 | 0.0015 | 0.0016 | 19031908 | 1.42 | 达标 |
| 34 | 高村 | 1小时 | 0.0001 | 0.0015 | 0.0016 | 19051607 | 1.42 | 达标 |
| 35 | 侯庄村 | 1小时 | 0.0000 | 0.0015 | 0.0015 | 19102409 | 1.4 | 达标 |
| 36 | 东石碑村 | 1小时 | 0.0001 | 0.0015 | 0.0016 | 19120910 | 1.42 | 达标 |
| 37 | 杏庄村 | 1小时 | 0.0001 | 0.0015 | 0.0016 | 19120910 | 1.42 | 达标 |
| 38 | 敦留店村 | 1小时 | 0.0001 | 0.0015 | 0.0016 | 19070907 | 1.41 | 达标 |
| 39 | 李道堤村 | 1小时 | 0.0000 | 0.0015 | 0.0015 | 19070907 | 1.63 | 达标 |

各污染因子叠加现状后区域污染物浓度等值线图如下：

图5-16    叠加后的酚小时浓度等值线

图5-17    叠加后的非甲烷总烃小时浓度等值线

图5-18    叠加后的二甲苯小时浓度等值线

图5-19    叠加后的甲苯小时浓度等值线

图5-20    叠加后的苯小时浓度等值线

4）厂界污染物浓度预测

本项目完成后全厂酚、非甲烷总烃、二甲苯、甲苯、苯废气排放污染物在厂界处最大落地浓度预测结果见表5-30。

表5-34   项目建成后项目厂区四周污染物浓度

| 污染源 | 厂界点 | 厂界预测浓度 |
| --- | --- | --- |
| 酚 | 东厂界 | 0.0094 |
|  | 南厂界 | 0.0195 |
|  | 西厂界 | 0.0196 |
|  | 北厂界 | 0.0157 |
| 非甲烷总烃 | 东厂界 | 0.0034 |
|  | 南厂界 | 0.0071 |
|  | 西厂界 | 0.0081 |
|  | 北厂界 | 0.0057 |
| 二甲苯 | 东厂界 | 0.0010 |
|  | 南厂界 | 0.0021 |
|  | 西厂界 | 0.0024 |
|  | 北厂界 | 0.0017 |
| 甲苯 | 东厂界 | 0.0007 |
|  | 南厂界 | 0.0015 |
|  | 西厂界 | 0.0017 |
|  | 北厂界 | 0.0012 |
| 苯 | 东厂界 | 0.0002 |
|  | 南厂界 | 0.0004 |
|  | 西厂界 | 0.0005 |
|  | 北厂界 | 0.0003 |

由上表可知，本项目排放的酚对四周厂界的贡献值能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2酚0.08mg/m3的标准要求，非甲烷总烃、二甲苯、甲苯、苯对四周厂界的贡献值能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）附件2非甲烷总烃2.0mg/m3、二甲苯0.2mg/m3、甲苯0.6mg/m3、苯0.1mg/m3的标准要求。

5.1.2.8大气环境防护距离

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。

根据本项目一级评价预测结果：各厂界处废气污染物均未超过环境质量浓度限值，不存在大气环境防护距离。

5.1.2.9卫生防护距离

本项目不设置卫生防护距离，现有卫生防护距离200m维持不变。厂区卫生防护距离内没有敏感点，满足设防要求。评价提出，防护距离内不宜再规划新建医院、学校、居住区等环境敏感点。

现有卫生防护距离图见图5-5。

图5-5    全厂卫生防护距离图

根据现场调查，卫生防护距离内东侧为恒森纸制品、农田，南侧隔路为敦留店水泥、顺祥养殖，西侧为公司预留用地，北侧为农田（规划为工业用地）和新飞家电产业园，本厂区卫生防护距离内没有敏感点，满足设防要求。评价提出，防护距离内不宜再规划新建医院、学校、居住区等环境敏感点。

5.1.3非正常工况下预测结果分析

根据工程分析，项目非正常工况情况为废气处理设施达不到设计处理效率时的非正常排放，本次评价按最不利，按废气治理设施（静电除油+活性炭吸附-脱附-催化燃烧T和沸石吸附-脱附-催化燃烧F）完全失效的情况进行预测，经预测，非正常工况下网格点处各污染因子最大浓度贡献值及叠加环境现状值详见下表。

表5-35      非正常工况网格点处最大浓度贡献值

| 工况 | 污染源 | 污染物 | 平均时段 | 浓度贡献值/mg/m3 | 占标率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环保设施去除效率达不到设计要求 | 排气筒P | 酚 | 1小时 | 0.004 | 20 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 1小时 | 0.0081 | 0.4 |
|  |  | 二甲苯 | 1小时 | 0.0074 | 3.7 |
|  |  | 甲苯 | 1小时 | 0.0071 | 3.6 |
|  |  | 苯 | 1小时 | 0.002 | 1.8 |

由上表可知，非正常工况环保设施去除效率达不到设计要求时，各污染物均未超标，且发生该非正常状态时企业可在短时间内发现，不超过30分钟，因此不会造成周边敏感点大气环境长时间处于超标状态。企业将制定相应的环境应急预案，同时废气治理措施配备有备用电源等，可极大的减少非正常情况的发生。

5.1.4大气预测结论

（1）正常排放和非正常排放

项目污染源排放的酚、非甲烷总烃、二甲苯、甲苯、苯1小时浓度和日均值贡献值的最大浓度占标率全部小于100%；

在出现非正常工况时，酚最大占标率为20%，非甲烷总烃最大占标率为0.4%，二甲苯最大占标率为3.7%，甲苯最大占标率为3.6%，苯最大占标率为1.8%，各污染物均未超标。

（2）厂界浓度预测结果

本项目排放的酚对四周厂界的贡献值能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2酚0.08mg/m3的标准要求，非甲烷总烃、二甲苯、甲苯、苯对四周厂界的贡献值能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）附件2非甲烷总烃2.0mg/m3、二甲苯0.2mg/m3、甲苯0.6mg/m3、苯0.1mg/m3的标准要求。

（3）根据导则要求，本项目无需设置大气环境防护距离。

（4）经计算，本项目不设置卫生防护距离，现有卫生防护距离200m维持不变。厂区卫生防护距离内没有敏感点，满足设防要求。评价提出，防护距离内不宜再规划新建医院、学校、居住区等环境敏感点。

综上所述，在保证评价要求和工程设计的防治措施正常运行的条件下，本工程建设对周围大气环境影响可接受。

5.2地表水环境影响分析

5.2.1项目废水排放情况

本工程废水主要有：生活污水、反渗透浓水。本项目废水量为一期1.48m3/d、二期5.41m3/d。

厂区西边界沿胡韦线铺设有污水管网，生活污水经化粪池处理后与反渗透浓水在厂区总排口外排，经污水管网排入新乡县综合污水处理站处理，污水处理厂出水进入东孟姜女河。

厂区总排口出水各污染因子排放浓度为一期：COD189mg/L、SS139mg/L、NH3-N18mg/L、TP3mg/L、TN22mg/L、动植物油22mg/L，二期：COD178mg/L、SS127mg/L、NH3-N07mg/L、TP3mg/L、TN21mg/L、动植物油3.86mg/L。总排口各项水质均能满足《污水排污城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）C级标准（COD300mg/L、SS250mg/L、NH3-N25mg/L、TN45mg/L、TP5.0mg/L、动植物油100mg/L）及新乡县综合污水处理厂收水标准要求，进入新乡县综合污水处理厂进一步处理后排入东孟姜女河。

5.2.2评价等级

根据《环境影响评价技术导则-地面水环境》（HJ/T2.3-2018），直接排放的建设项目评价等级分为一级、二级和三级A，间接排放的建设项目评价等级为三级B。本项目废水经处理达标后进入新乡县综合污水处理厂，因此属于间接排放，评价等级为三级B。主要评价内容包括：水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价，依托污水处理设施的环境可行性评价。评价将重点对项目外排废水排入新乡县综合污水处理厂的可行性进行简要分析。

5.2.3新乡县综合污水处理厂概况

新乡县综合污水处理厂位于集聚区北区（胜利路以东、青龙路以北、文化路以西、东孟姜女河以南的区域），设计处理规模为15万m³/d，总服务面积48.42km2。目前主体工程已完工，2021年10月进行收水调试。收水范围为新乡县中心城区（40km2，包含部分新乡经济技术产业集聚区）、新乡经济技术产业集聚区（3.16km2，纸制品印刷包装产业园和装备制造产业园）、朗公庙镇中心镇区（5.26km2）。采用的工艺为“格栅+水解酸化+AAOAO+沉淀+V型过滤+臭氧接触+活性炭过滤”。设计进水水质为COD400mg/L、BOD5100mg/L、SS180mg/L、NH3-N59mg/L、TP4mg/L、TN70mg/L，出水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准（总氮除外），总氮执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，即COD40mg/L、SS10mg/L、NH3-N 2mg/L、TP 0.4mg/L、TN 15mg/L，废水排入东孟姜女河，最终汇入卫河。

5.2.4项目废水进入新乡县综合污水处理厂的可行性分析

（1）水量及收水管网

a．新乡县综合污水处理厂位于集聚区北区（胜利路以东、青龙路以北、文化路以西、东孟姜女河以南的区域），设计处理规模为15万m³/d，总服务面积48.42km2。目前主体工程已完工，正在进行收水调试。本项目外排废水量为一期1.48m3/d、二期5.41m3/d，水量较小，不会对新乡县综合污水处理厂产生冲击。

b．目前，厂区附近管网未铺设完成，待管网铺设完成后，项目废水进入新乡县综合污水处理厂进行处理。

（2）水质

管网接通后，本工程废水经处理后经管网入新乡县综合污水处理厂进行处理，厂区总排口水质见表5-36：

表5-36     项目排水与新乡县综合污水处理厂收水水质对比单位：mg/L

| 序号 | 项目 |  | COD | SS | NH3-N | TP | TN | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总排口 | 一期 | 189 | 139 | 18 | 3 | 22 | 22 |
|  |  | 二期 | 178 | 127 | 17 | 3 | 21 | 21 |
| 2 | 新乡县综合污水处理厂收水水质要求 |  | 400 | 180 | 59 | 4 | 70 | / |
| 相符性 |  |  | 相符 | 相符 | 相符 | 相符 | 相符 | 相符 |

由上表可知，总排口水质能够达满足新乡县综合污水处理厂进水水质要求。评价认为本项目废水排放不会对新乡县综合污水处理系统造成冲击或其他不利影响。

综上所述，本工程废水进入新乡县综合污水处理厂处理的方案可行。。

5.2.5地表水环境现状分析

东孟姜女河水环境质量较差，根据东孟姜女河青龙路化肥厂东断面的监测资料可以看出，东孟姜女河地表水体COD、氨氮、总磷污染因子均不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。

5.2.6地表水环境影响分析

本项目建成后全厂废水排放量为一期15.408m3/d、二期20.818m3/d。

厂区总排口出水各污染因子排放浓度为一期：COD189mg/L、SS139mg/L、NH3-N18mg/L、TP3mg/L、TN22mg/L、动植物油22mg/L，二期：COD178mg/L、SS127mg/L、NH3-N07mg/L、TP3mg/L、TN21mg/L、动植物油3.86mg/L。总排口各项水质均能满足《污水排污城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）C级标准（COD300mg/L、SS250mg/L、NH3-N25mg/L、TN45mg/L、TP5.0mg/L、动植物油100mg/L）及新乡县综合污水处理厂的收水水质要求，且项目排放废水量占其处理负荷量比例较小、总处理量未超出设计处理负荷量，不会对新乡县综合污水处理厂的出水水质产生影响。新乡县综合污水处理厂设计出水可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。因此评价认为：项目废水经处理后，对地表水环境的影响可接受。

5.3地下水环境影响分析

5.3.1地下水水文地质情况

5.3.1.1评价区水文地质情况

根据区域水文地质情况及勘查资料，新乡县属于黄河冲积平原，主要由黄河冲积泛滥的沉积物形成，地层均属第四系地层，岩性主要为粉土、粉质粘土、粘土、粉细砂、细砂和中细砂，场地内无不良地形地貌及不良地质作用。该区域上浅层地下水为松散岩类孔隙水、碎屑岩裂隙水，主要接受大气降水入渗和侧向径流补给，排泄以侧向径流与人工开采为主要方式。地下水流向的总趋势是由西南向东北流。

新乡县地下水资源丰富，经探测表明：该地区浅层水顶板埋深4~8m。底板埋深71~87m，以中砂为主；中层水顶板埋深73~97m，底板埋深124~137m，以中细砂为主；水位年变幅3～6m。地下水化学类型以HCO3-Ca·Mg或HCO3·CL-Ca·Mg型为主，矿化度小于1g/L。

根据本次评价委托河南永飞检测科技有限公司2021年4月5日~7日对评价区域进行的监测统计结果，评价区域内三个监测点位的地下水水质因子pH、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐、挥发性酚类、总硬度、汞、铬(六价)、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氰化物、砷、动植物油均能满足《地下水质量标准》（GB/T14843-2017）Ⅲ类标准的要求。

5.3.1.2项目场地水文地质

本项目位于新乡经济技术产业集聚区，该区域属于黄河冲积平原，地势平坦，东略高北略低，自然地面高程在72.0～78.0m之间，自然坡度小于1/1000根据本公司岩土工程勘察报告，该场地在揭落深度范内均为第四系沉积层。根据物理力学特征共划分4个地质单元层，其各地质单元层的岩土特征如下：

第1单元层：素填土

褐黄色，粉土为主，含少量植物根系，局部夹土。拟建区中部含较多建筑垃圾。场区普遍分布，厚度0.30-2.70m，平均1.35m；层底标高：76.1578.86m，平均7797m；层底埋深0.30-2.70m，平均1.35m。

第2单元层：粉土

褐黄色，稍湿，稍密，摇振反应中等，干强度低。局部偶夹薄层粉质粘土，厚度小于0.2m，可塑，光滑，干强度、性高。下部变为粉砂。场区普遍分布，厚度0.70-3.50m，平均2.06m；层底标高74.81-714m，平均75.91m；层底埋深2.204.40m，平均3.4lm。

第3单元层：粉砂

褐黄色，稍湿，中密，主要成分为石英、长石、云母等，暗色矿物次之。场区普分布，厚度1.10-6.60m，平均3.67m；层底标高70.83-74.50m，平均72.24m；层底埋深4.80-8.60m，平均7.08m。

第4单元层：粉砂

褐黄色，饱和，密实，主要成分为石英、长石、云母等，暗色矿物次之。该层未穿透，最大揭露深度为14.00m

场区内地下水属孔隙潜水类型，其补给来源为大气降水和侧向迳流，以蒸发、开采和侧向迳流为主要排泄途径，水位年变化幅度1.5m左右。观察期间，场区内地下水稳定水位埋深10.6m左右。场地工程地质剖面图见图5-5。

图5-5   工程地质剖面图

5.3.2地下水水质

根据地下水监测数据可知，地下水监测点中各监测点位均未出现超标情况，可以能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类水质标准要求。监测数据表明，区域地下水环境状况良好，项目运行生产不会致使地下水超标因子现状恶化。

5.3.3评价等级

根据《环境影响评价技术导则（地下水环境）》（HJ610-2016）规定，地下水评价工作等级的划分依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定。评价工作等级分级表如下：

表5-37      地下水环境评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

（1）地下水环境影响评价项目类别：根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A“地下水环境影响评价行业分类表”，本项目行业类别属于K机械、电子中的“78、电气机械及器材制造”，环境影响评价文件类型为报告书，因此本项目地下水环境影响评价项目类别为III类。

（2）建设项目场地的地下水环境敏感程度：经查阅《河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办（2007）125号文）、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办（2013）107号文）及《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办（2016）23号文），项目所在区域不存在集中式饮用水源地及保护区。距离本项目最近的城市饮用水水源地保护区为厂址西北31.25km处的新乡市凤泉水厂地下水饮用水源保护区，本项目不在其保护区内。但本项目厂址周边南王庄村等存在分散式地下取水井水源，因此项目厂址属于较敏感区。

综上所述，本项目属于地下水环境较敏感地区。对照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）建设项目评价工作等级分级表可知，本项目地下水评价工作等级为三级。

5.3.4评价范围

本项目厂址位于黄河冲积平原，水文地质条件相对简单。本次评价范围确定先根据导则推荐公式计算出理论范围值，然后根据厂址区域地下水环境保护目标分布情况以及导则地下水环境现状调查评价范围参照表进行调整。

L=а×κ×I×T/ne

式中：L-下游迁移距离，m；

а-变化系数，а≥1，一般取2；

κ-渗透系数，m/d，常见渗透系数表见《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录B表B.1；评价区含水层主要为粉砂和细砂，本项目按最不利原则取细砂的渗透系数进行计算，根据附录B取值为10m/d；

I-水力坡度，无量纲；

T-质点迁移天数，取值不小于5000d；

ne-有效孔隙度，无量纲。

水力坡度根据区域村庄水平距离和地下水水面高程差计算确定，计算情况见表5-38。

表5-38           地下水水力坡度计算情况一览表

| 水井 | 方向 | 水平距离 | 地下水水面高程差 | 水力坡度 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 康庄村-厂址 | 西南-东北 | 1570m | 0.4 | 2.55×10-4 | 1.43×10-4 |
| 厂址-七里营镇 | 西南-东北 | 3300m | 0.1 | 3.03×10-5 |  |

不同地质孔隙度经验值一览表见表5-27，评价区含水介质主要为粉砂和细砂，有效孔隙度取0.4。

表5-39       孔隙度经验值一览表

| 岩石名称 | 砾石（粗） | 砾石（细） | 砂（粗） | 砂（细） | 黏土 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 孔隙度变化区间 | 24%-36% | 25%-38% | 31%-46% | 26%-53% | 34%-60% |

根据上述公式及参数计算，L=35.75m，评价范围面积为0.002km2。考虑评价范围应包含主要地下水环境保护目标，结合地下水环境现状调查评价范围参照表中的相关要求（评价等级为三级，调查评价面积≤6km2），本项目综合考虑确定评价范围为6km2。由于地表水和中深层含水层间无明显的水力联系，中深层含水层和深层含水层无明显的水力联系，因此本次预测层位定为预测评价区域的潜水层。项目地下水评价范围如下：

北

图5-7  本项目地下水调查评价范围示意图

5.3.5预测因子及预测内容

5.3.5.1运营期地下水环境影响分析

项目正常运营条件下，产生的主要废水包括生活污水、反渗透浓水，主要污染物为COD、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油；生活污水主要是厂区工作人员日常生产生活及食堂、厕所等产生的废水。

地下水污染途经可分为间歇入渗型、连续入渗型、越流型、径流型，本次项目对地下水的影响途经主要为连续入渗型，即生活污水化粪池渗漏污染地下水。选取耗氧量为评价因子，本次评价拟从正常工况和非正常工况两种情况下进行地下水污染影响分析。

（1）正常工况

正常工况下，生活污水经“隔油池+化粪池”进行初步处理。处理后的废水与反渗透浓水在厂区总排口汇合后排往新乡县综合污水处理厂。厂区各场地均设置了防渗措施及事故应急措施，正常工况条件下不会对地下水环境造成明显不利影响，不再对正常工况下进行预测。

本项目污水处理设施及排水管网均进行防渗处理。固废堆放间设于室内，同时地面做好防渗防腐处理，避免渗漏进入地下水。危险废物存放于危险废物贮存库，一般固废存放于一般固废堆存场。评价对项目厂区提出了分区防渗要求，对于仓储区、污水处理设施、危险废物堆存场等重点防渗区提出了明确的防渗措施，要求防渗层渗透系数≤10-7cm/s。

因此，评价认为，在正常情况下，不会对地下水造成污染。

（2）非正常工况

本次评价仅考虑项目非正常工况下，污水处理设施（化粪池）因基础不均匀沉降导致混凝土出现裂缝，导致污水发生渗漏。采用地下水溶质运移解析法预测。

5.3.6地下水污染途径识别环境影响分析

本项目涉及的主要危险废物为含铜油泥、废拉丝油，使用密闭容器收集，暂存于危废暂存间；废活性炭、废过滤棉等为固态，危废暂存间暂存。危废暂存间地面按要求做好防渗措施，可避免泄漏风险。

本项目生活污水中含有COD等污染物，这些污染物一旦进入地下水，会对地下水环境造成污染，为提前预知污染可能的运行途径及污染程度，必须对可能的污染进行预测分析，并提出污染防治措施。

项目地下水污染途径主要为：化粪池因基础不均匀沉降导致混凝土出现裂缝，导致污水发生渗漏。因此，本次预测主要考虑化粪池生活污水渗漏对地下水的影响。

根据项目工程分析，本次地下水预测选取耗氧量、NH3-N作为预测因子。

5.3.7预测模型

本项目采用地下水溶质运移解析法中的一维稳定流动一维水动力弥散模式进行预测及评价，预测模型如下：

式中：

x—距注入点的距离，m；

t—时间，d；

C（x,t）—t时刻x处的示踪剂浓度，g/L；

C0—注入的示踪剂浓度，g/L；

u—水流速度，m/d；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

erfc( )—余误差函数。

5.3.8参数确定

（1）地下水流速：地下水实际流速的确定按下列方法取得：

U=K×I/n

其中：U—地下水实际流速，m/d；

K—渗透系数，m/d；

I—水力坡度；

n—孔隙度；

项目区域地下水含水层岩性主要为粉砂和细砂，常见渗透系数表见附录B表B1，查出细砂渗透系数为5.0~10m/d；按照最不利原则，本项目取值为10m/d；

根据区域村庄水平距离和地下水水面高程差进行计算得出水力坡度为1.43×10-4；项目区域含水层岩性主要为细砂，孔隙度取经验值0.4，不同地质孔隙度经验值一览表见表5-40。

表5-40            孔隙度经验值一览表

| 岩石名称 | 砾石（粗） | 砾石（细） | 砂（粗） | 砂（细） | 黏土 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 孔隙度变化区间 | 24%-36% | 25%-38% | 31%-46% | 26%-53% | 34%-60% |

综上，可计算得出地下水流速为0.004m/d。

（2）弥散系数

地下水弥散系数的确定按下列方法取得：

其中：D—弥散系数，m2/d；

U—地下水实际流速，m/d；

aL—弥散度；

m—指数。

纵向弥散系数是表征流动水体中污染物在沿水流方向（或纵向）弥散的速率系数，本项目含水层地质沉积类型为细砂和中砂。根据岩土工程勘察报告，本项目区域含水层的粒径范围约为0.005-0.5mm，各含水层弥散度的具体数值详见表5-41。

表5-41             含水层弥散度类比取值表

| 粒径变化范围（mm） | 均匀度系数 | m指数 | 弥散度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.4-0.7 | 1.55 | 1.09 | 3.96e-3 |
| 0.5-1.5 | 1.85 | 1.1 | 5.78e-3 |
| 1-2 | 1.6 | 1.1 | 8.8e-3 |
| 2-3 | 1.3 | 1.09 | 1.3e-2 |
| 5-7 | 1.3 | 1.09 | 1.67e-2 |
| 0.5-2 | 2 | 1.08 | 3.11e-3 |
| 0.2-5 | 5 | 1.08 | 8.3e-3 |
| 0.1-10 | 10 | 1.07 | 1.63e-2 |
| 0.05-20 | 20 | 1.07 | 7.07e-2 |

按上表计算，项目所在区域含水层弥散系数为0.0026m2/d。

本次评价按最不利原则，取厂区化粪池污染物浓度最大处的浓度进行预测。由于COD值比耗氧量大，因此本次评价耗氧量源强取COD最大值进行预测。因此，本次评价模型计算参数取值详见表5-42。

表5-42           地下水预测参数选取一览表

| 参数 | C0（mg/L） |  | D(m2/d) | u(m/d) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 耗氧量 | NH3-N |  |  |
| 化粪池 | 340 | 23 | 0.0026 | 0.004 |

5.3.9预测结果

（1）特征因子迁移预测

根据预测模型，预测不同时段地下水环境影响，预测结果见下表。

表5-43              地下水预测结果一览表

| 时间 | 预测因子耗氧量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最大浓度出现距离（m） | 最大浓度 mg/L | 最远迁移距离（以检出限0.5mg/L为界）（m） | 最远迁移距离浓度 mg/L |
| 1d | 0.1 | 60.72 | 0.2 | 2.2 |
| 50d | 0.5 | 1.58 | 1.2 | 0.54 |
| 100d | 0.8 | 0.97 | 1.5 | 0.56 |
| 365d | / | / | / | / |
| 500d | / | / | / | / |
| 1000d | / | / | / | / |
| 时间 | 预测因子NH3-N |  |  |  |
|  | 最大浓度出现距离（m） | 最大浓度 mg/L | 最远迁移距离（以检出限0.025mg/L为界）（m） | 最远迁移距离浓度 mg/L |
| 1d | 0.1 | 4.11 | 0.2 | 0.15 |
| 50d | 0.5 | 0.11 | 1.3 | 0.026 |
| 100d | 0.8 | 0.07 | 1.7 | 0.026 |
| 365d | 2 | 0.03 | 2.7 | 0.025 |
| 500d | / | / | / | / |
| 1000d | / | / | / | / |

从上表可以看出，非正常工况下，污水连续泄露24小时的情况下，100d时，耗氧量最远迁移距离分别为1.5m，相对应的浓度分别为0.56mg/L；最大浓度出现距离分别为0.8m，最大浓度分别为0.97mg/L。365d、500d 、1000d时耗氧量最大浓度小于其检出限。

非正常工况下，污水连续泄露24小时的情况下，100d、365d时，NH3-N最远迁移距离分别为1.7m、2.7m，相对应的浓度分别为0.026mg/L、0.025mg/L；最大浓度出现距离分别为0.8m、2m，最大浓度分别为0.07mg/L、0.03mg/L。500d 、1000d时NH3-N最大浓度小于其检出限。

100d、365d、500d、1000d时各因子最大浓度与厂区最大监测值叠加后的值见下表：

表5-44            各污染物预测结果             单位：mg/L

| 因子 |  | 最大浓度 | 现状值 | 叠加值 | 环境质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耗氧量 | 100d | 0.97 | 1.4 | 2.37 | 3.0 |
|  | 365d | / |  | 1.4 |  |
|  | 500d | / |  | 1.4 |  |
|  | 1000d | / |  | 1.4 |  |
| NH3-N | 100d | 0.07 | 0.188 | 0.258 | 0.5 |
|  | 365d | 0.03 |  | 0.218 |  |
|  | 500d | / |  | 0.188 |  |
|  | 1000d | / |  | 0.188 |  |

由上表可知，叠加现状值后，耗氧量、氨氮均不存在超标现象。

（2）厂界浓度预测

项目废水调节池下游12.6m处为项目北厂界，其他厂界均不属于其下游区域，因此评价仅对项目北厂界外地下水水质进行预测评价，根据计算结果，北厂界处的浓度叠加值如下：

表5-45      地下水预测南厂界叠加值一览表

| 厂界名称 | 时间 | 北厂界 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放源至厂界的距离 | 预测值浓度mg/L | 现状背景值浓度mg/L | 叠加值浓度mg/L |
| 耗氧量 | 100d | 360m | 0 | 1.4 | 1.4 |
|  | 500d |  | 0 |  | 1.4 |
|  | 1000d |  | 0 |  | 1.4 |
| NH3-N | 100d | 360m | 0 | 0.188 | 0.188 |
|  | 500d |  | 0 |  | 0.188 |
|  | 1000d |  | 0 |  | 0.188 |

注：预测值以检出限为界，低于检出限的预测值以0计。耗氧量的检出限0.5mg/L、NH3-N的检出限0.025mg/L。

由上表可知，项目废水发生泄漏后100d、500d、1000d时各污染因子在北厂界均未出现超标，不会对地下水现状产生影响。

（3）对敏感点的预测

项目评价范围下游最近的地下水环境敏感点为东北1450m处的七里营镇，项目对其地下水影响的预测结果见下表：

表5-46      地下水预测敏感点叠加值一览表

| 厂界名称 | 时间 | 水花堡村 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放源至敏感点的距离 | 预测值浓度mg/L |
| 耗氧量 | 100d | 1450m | 0 |
|  | 500d |  | 0 |
|  | 1000d |  | 0 |
| NH3-N | 100d | 1450m | 0 |
|  | 500d |  | 0 |
|  | 1000d |  | 0 |

由上表可知，项目废水发生泄漏后100d、500d、1000d时均不会对水花堡村地下水质产生影响，项目生产对地下水的影响可以接受。

根据现场调查，距离本项目最近的乡镇饮用水水源地保护区为的厂址北12.35km处的新乡县翟坡镇水厂地下水井群。根据泄露预测结果，泄露后100d、365d、500d、1000d，耗氧量、氨氮最远迁移距离在2.7m内，故预测不会对集中式饮用水水源地和周边环境敏感点地下水水质造成不利影响。

5.3.10地下水评价结论

（1）正常工况

正常情况下，项目建设均按照GB16889、GB18597、GB18598、GB18599、GB/T50934的要求进行了地下水分区防渗，正常工况下污水不会渗漏进入地下造成污染。

（2）非正常工况

综合分析，在非正常工况下，该工程对厂址周围的地下水环境有一定的影响。但从泄漏概率、地面破损概率综合考虑，生活污水化粪池渗入地下是概率很小的事件，企业按照本次评价要求的预防措施和应急处理措施后，对地下水环境的影响可接受。

5.3.11地下水环境保护措施与跟踪监测

为减少和防止本项目生产过程中产生的废水污染物对地下水造成污染影响，项目在建设过程中应对生产车间、道路全部采用水泥硬化，对污水处理设施、输水沟渠及固废暂存间采取防渗处理，以防止各种构筑物渗漏对区域地下水造成污染。

一、防渗原则

采取源头控制、末端防治、污染监控相结合的原则，具体如下：

（1）源头控制措施主要为在工艺、管道、设备、污水存储及处理构筑物处采取防泄漏和防渗措施，将污染物泄露污染地下水的环境风险降低到最低程度；

（2）末端防治措施主要包括厂区防渗措施、污水收集措施，防治洒落地面的污染物渗入地下，同时对渗入地下的污染物及时收集，防止污染地下水；

（3）污染监控措施主要包括建立完善的监测制度、配备先进的监测仪器和设备，科学合理的设置地下水监控井，同时加强车间和各用排水单元的管理，避免跑冒滴漏现象的发生，增强员工的环境保护意识，及时对员工进行宣传教育。

（4）项目设置的固废暂存间应严格按照一般固废和危险固废暂存间建设要求，设置相应的围堰、排水设施等，并对厂区地面进行硬化。

二、厂区防渗要求

整个厂区划分为重点污染防渗区、一般污染防渗区、非污染防渗区：

重点污染防渗区：位于地下或半地下的生产功能单元，污染地下水环境的物料或污染物泄漏后，不易及时发现和处理的区域或部位。本项目的重点污染防治区为：废污水处理设施及管道、废水事故池和危险废物暂存间。

一般污染防渗区：裸漏于地面的生产功能单元，污染地下水环境的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位。本项目的一般污染防治区为：一般固废暂存间、生产车间。

非污染防渗区：没有物料或污染物泄露，不会对地下水环境造成污染的区域或部位。非污染防渗区为厂区其他区域。

针对不同的防渗区域，采取不同的污染防渗措施，具体如下：

（1）重点污染防渗区：防渗性能应与6.0m厚粘土层（渗透系数1.0×10-7cm/s）等效。底层宜采用0.3m压实粘土层；上层采用合成高密度人工防渗膜，厚度不宜小于1.50mm膜铺设应由中心坡向四周，坡度不宜小于1.5％；膜上、膜下应设置保护层，保护层可采用长丝无纺土工布，膜下保护层也可采用不含尖锐颗粒的砂层，厚度不宜小于100mm；膜上保护层以上应设置砂石层，厚度不宜小于200mm。

（2）一般污染防渗区：对一般污染防治区，防渗性能应与1.5m厚粘土层（渗透系数1.0×10-7cm/s）等效。建议使用1m厚黏土层（渗透系数不大于1×10-7m/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料（渗透系数不大于1×10-10m/s）。做好防风、防雨及防渗的“三防”措施，并保证其贮存过程中不易老化、破损和变形。

各污染防治区在满足上述防渗要求的前提下，工程产生的固废必须堆放在固废贮存场内，贮存场必须有防雨、防渗、防流失的“三防”措施。综上所述，在落实环评所提的相关建议后，本项目产生的废水不会对区域地下水质量有较大影响，地下水质量仍维持现有水平。

三、地下水跟踪监测计划

本工程位于新乡经济技术产业集聚区，根据工程分析内容，正常状况下，本项目无地下水污染源存在，对区域地下水环境影响较小，评价建议建立地下水污染监控制度和环境管理体系，制定监测计划，以便及时发现问题，采取措施。制定地下水风险事故应急预案，明确地下水风险事故状态下应采取封闭、截流等措施。

为了在发生污染物泄漏后及时发现地下水的污染程度，应在厂区地下水流向下游布设监测井，拟布设1个监测井监测污染物迁移程度。监测井每半年取样一次，若发生污染物地下渗漏事故或发现地下水中污染物超标，应加强监测频次。监测因子为耗氧量、NH3-N，地下水跟踪监测点位及监测要求见下表：

表5-47          地下水环境监测点位及跟踪监测要求

| 序号 | 类别 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监测点位 | 七里营镇地下水井 |
| 2 | 功能 | 地下水跟踪监测点 |
| 3 | 井结构 | 竖向圆形 |
| 4 | 监测层位 | 潜水层，水位线下1米 |
| 5 | 监测频次 | 每半年1次 |
| 6 | 监测因子 | 耗氧量、NH3-N |

5.4声环境影响分析

5.4.1.1预测等级及预测范围

根据《环境影响评价技术导则（声环境）》（HJ2.4-2009）中有关声环境影响评价工作等级划分原则，本次声环境评价工作等级为三级。

表5-48        声环境评价等级确定

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 建设项目所在区功能 | 3类 |
| 建设前后噪声级增加量 | 预计最大增加小于3dB（A） |
| 建设前后受影响人口变化情况 | 变化不大 |
| 评价等级 | 三级 |

按照《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）要求，确定声环境预测范围为项目边界外200米。根据声源的特征及所在位置，应用NoiseSystem模式计算各噪声源对预测点产生的影响值。

5.4.1.2预测模式

预测模式采用《环境影响评价技术导则（声环境）》（HJ2.4-2009）中推荐的工业噪声预测计算模式。

5.4.1.3评价标准

根据新乡县环境保护局关于该项目执行标准的意见，厂址区域声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，昼间65dB(A)，夜间55dB(A)。

5.4.1.4噪声源分布及源强

工程各主要噪声源分布及源强情况见表5-49。

表5-49            一期主要噪声源及排放情况

| 序号 | 设备 名称 | 数量 （台） | 位置 | 噪声源强[dB(A)] | 噪声叠加值[dB(A)] | 降噪措施 | 治理后噪声值[dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉拔机 | 2 | 车间内 | 75 | 78 | 减振、厂房隔声 | 53 |
| 2 | 全自动拉丝机 | 5 | 车间内 | 75 | 82 | 减振、厂房隔声 | 57 |
| 3 | 漆包机 | 1 | 车间内 | 70 | 70 | 减振、厂房隔声 | 45 |
| 4 | 拉包机 | 5 | 车间内 | 75 | 82 | 减振、厂房隔声 | 57 |
| 5 | 挤压机 | 9 | 车间内 | 80 | 89.5 | 减振、厂房隔声 | 64.5 |
| 6 | 丝包机 | 4 | 车间内 | 70 | 76 | 减振、厂房隔声 | 51 |
| 7 | 纸包机 | 4 | 车间内 | 75 | 81 | 减振、厂房隔声 | 56 |
| 8 | 烧结机 | 2 | 车间内 | 70 | 73 | 减振、厂房隔声 | 48 |
| 9 | 膜包机 | 1 | 车间内 | 70 | 70 | 减振、厂房隔声 | 45 |
| 10 | 自动包装机器人 | 1 | 车间内 | 70 | 70 | 减振、厂房隔声 | 45 |

表5-50             二期主要噪声源及排放情况

| 序号 | 设备 名称 | 数量 （台） | 位置 | 噪声源强[dB(A)] | 噪声叠加值[dB(A)] | 降噪措施 | 治理后噪声值[dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉拔机 | 4 | 车间内 | 75 | 81 | 减振、厂房隔声 | 56 |
| 2 | 全自动小拉机 | 50 | 车间内 | 75 | 92 | 减振、厂房隔声 | 67 |
| 3 | 漆包机 | 3 | 车间内 | 70 | 74.8 | 减振、厂房隔声 | 49.8 |
| 4 | 拉包机 | 14 | 车间内 | 75 | 86.5 | 减振、厂房隔声 | 61.5 |
| 5 | 丝包机 | 30 | 车间内 | 70 | 84.8 | 减振、厂房隔声 | 59.8 |
| 6 | 烧结机 | 4 | 车间内 | 70 | 76 | 减振、厂房隔声 | 51 |

5.4.1.5预测计算

①高噪声源衰减分析方法

设备声源传播到受声点的距离为，厂房高度为，厂房的长度为，对于靠近墙面中心为距离的受声点声压级的计算（仅考虑距离衰减）：

当≤    ，噪声传播途径中的声级值与距离无关，基本上没有明显衰减；

当≤≤时，声源面可近似退化为线源，声压级计算公式为：

当＞时，可近似认为声源退化为一个点源，计算公式为：

式中：—距噪声源距离为处声级值，[dB(A)]；

—距噪声源距离为处声级值，[dB(A)]；

—关心点距噪声源距离，m；

—距噪声源距离，取1m。

预测时，根据判定结果，取合适公式进行预测。

②室内声源等效室外声源声功率计算

噪声声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处(或窗户)室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式近似求出:

Lp2=Lp1-(TL+6)

式中：TL一隔墙(或窗户)倍频带的隔声量，dB。

③噪声源叠加影响分析方法

式中：—总声压级，[dB(A)]；

—第个声源的声压级，[dB(A)]；

—声源数量。

④户外声传播衰减计算公式

L( r )=Lref (r0)-(Adiv+Abar+Aatm+A exe)

式中：A div—几何发散；

Abar—遮挡物衰减；

Aatm—大气吸收；

5.4.1.6厂界预测结果及评价

根据工程噪声源在厂区的分布和源强，以及其与四周厂界的距离及建筑物的衰减状况，计算出各声源对四周厂界的噪声贡献值，预测结果见表5-51。

表5-51              厂界噪声预测结果

| 点位 | 现状背景值dB(A) |  | 贡献值dB(A) | 预测结果dB(A) |  | 评价标准 | 预测达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东厂界 | 昼 | 53 | 34.42 | 昼 | 53.06 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准：昼间65dB(A)，夜间55dB(A) | 达标 |
|  | 夜 | 44 |  | 夜 | 44.45 |  |  |
| 南厂界 | 昼 | 54 | 22.57 | 昼 | 54 |  | 达标 |
|  | 夜 | 43 |  | 夜 | 43.04 |  |  |
| 西厂界 | 昼 | 54 | 35.4 | 昼 | 54.06 |  | 达标 |
|  | 夜 | 43 |  | 夜 | 43.7 |  |  |
| 北厂界 | 昼 | 53 | 42.35 | 昼 | 54.05 |  | 达标 |
|  | 夜 | 44 |  | 夜 | 46.26 |  |  |

由上表可以看出，项目完成后对各厂界的贡献值较小，各厂界预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB(A)、夜间55dB(A)标准的要求，项目周边200m范围内无敏感点，不会出现噪声扰民现象，该项目建设对区域声环境影响可接受。

5.5固体废物环境影响分析

本项目运营期固废包括一般固废和危险废物。一般固废包括原料使用产生的废包材、挤压工序产生的废铜线、检验产生的残次品。危险废物包括拉丝工序产生的含铜油泥、废拉丝油，丝包线涂料使用后产生的漆料桶，生产过程产生的含涂料的废毛毡，废气处理系统产生的废活性炭、废催化剂、废沸石分子筛。

各类固废产生及处置措施见下表。

表5-52         工程固体废弃物产生及处置情况

| 项目 | 序号 | 产污环节 | 废物特性 | 产生量（t/a） |  | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一期 | 二期 |  |
| 固体 废物 | S1 | 原料使用后的废包材 | 一般固废 | 0.3 | 0.5 | 一般固废间暂存，定期外售综合利用 |
|  | S2 | 挤压工序废铜线 | 一般固废 | 10.18 | 29.05 |  |
|  | S3 | 检验残次品 | 一般固废 | 2.9 | 5.1 |  |
|  | S4 | 含铜油泥 | 危险废物 | 1.2 | 2.75 | 专用容器收集，在危废储存间分类暂存，定期送有相应危废处置资质的单位处置 |
|  | S5 | 废拉丝油 | 危险废物 | 2.39 | 6.27 |  |
|  | S6 | 废丝包漆料桶 | 危险废物 | 0.6 | 0.5 |  |
|  | S7 | 含漆料/油的废毛毡 | 危险废物 | 0.3 | 0.7 |  |
|  | S8 | 废油 | 危险废物 | 0.3 | 0.7 |  |
|  | S9 | 废活性炭 | 危险废物 | 2.75 | / |  |
|  | S10 | 废催化剂 | 危险废物 | 0.2 | 0.4 |  |
|  | S11 | 废沸石分子筛 | 危险废物 | 3 | / |  |

建设单位已分别设置1个一般工业固废暂存间（60m2）和2座危险固废暂存间（1#：27m2、2#：33m2），对项目固废分类分区存放。

厂区已建设一座固废储存间（60m2），目前固废储存间剩余20m2，能满足本项目暂存要求，现有固废储存间已做水泥防渗处理，且为封闭储存间，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中“防渗漏、防雨淋、防扬尘”相关要求。

厂区已建设两座危废暂存间，分别为1#危废间（27m2）、2#危废间（33m2），目前固废储存间剩余面积为1#危废间（19m2）、2#危废间（23m2），两座危废暂存间已根据危废种类及产生量划分独立区域，地面已铺环氧地坪漆进行防渗处理，防渗系数不大于1.0×10-10cm/s，并设置围堰、导流槽和收集池，危废间无阳光直射，且满足“防风、防雨、防渗、防晒”等《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单对危险废物的暂存要求。为了避免危险固废在厂区贮存过程中对环境的影响，评价要求工程应将其全部装入密闭容器中后临时存放于危废暂存间内，定期送有相应危废处置资质的单位处置；在危废的转移处置过程中，应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《危险废物转移联单管理办法》有关规定执行。

由以上分析可以看出，通过采取以上措施，固废均有相应的处置措施，评价认为工程在认真落实以上措施的前提下，不会对区域环境造成不利影响。

5.6土壤环境影响预测

5.6.1评价等级

本项目为污染影响型项目利用现有厂房建设，本项目的占地面积约85740m2，在5~50hm2，属于中型建设项目。

本项目位于新乡经济技术产业集聚区，土壤环境敏感程度为不敏感。

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A，本项目为C3831电线、电缆制造，属于电气机械和器材制造业，为Ⅰ类项目。

污染影响型评价工作等级划分依据见下表：

表5-53        污染影响型评价工作等级划分表

| 敏感程度 评价工作等级 占地规模 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

综上所述，本项目的评价等级为二级。

5.6.2预测与评价范围

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目为污染影响型，评价工作等级为二级，评价确定调查范围为占地范围内全部，以及占地范围外0.2km范围内。

5.6.3预测与评价标准

项目厂区土壤执行《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1基本项目第二类用地筛选值；厂区外农田土壤执行《土壤环境质量-农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）的筛选值（pH≥7.5其他）。

5.6.4土壤预测分析

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）中的要求，“污染影响型建设项目，其评价工作等级为一级、二级的，预测方法可参见附录E或进行类比分析”。本次改建项目废气污染因子、废水种类和水质等均与现有工程一致，因此本次评价拟类比现有工程对土壤的影响程度确定改建项目生产对土壤环境的影响。

根据工程分析，本项目废气对周围土壤环境的影响较小，不会加剧土壤酸化或碱化程度的恶化；本项目土壤环境的影响类型为垂直入渗型，主要影响途径为废水处理系统发生泄漏导致污染物下渗进入土壤；影响源为化粪池。由于项目生产期间不涉及有毒有害物质的使用，因此本次评价不单独针对特定污染因子进行预测，仅定性分析影响程度。

本次改建工程废水生活污水、反渗透浓水，废水水质较为简单，同时与现有工程废水水质类似，且泄露影响土壤的途径完全一致，均为化粪池防渗层破损发生泄漏导致。因此改建后项目对土壤的影响与现有工程基本一致，因此具有可类比性型。

根据评价期间河南永飞检测科技有限公司对厂区内及附近农田土壤取样点的监测数据，项目厂区各个监测因子均能够满足《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）标准；厂区外农田监测因子均能够满足《土壤环境质量-农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中标准要求。项目区域土壤环境质量良好。河南华洋电工科技集团有限公司成立于1994年，近几年已经对厂区各项治理措施进行了升级改造，符合现有的环保要求。厂区内涉及可能污水渗漏的位置如污水处理站、危废暂存间等均按要求进行了硬化防渗处理，正常情况下不存在废水进入土壤中的可能。

目前河南华洋电工科技集团有限公司已经运行27年，厂区土壤和周边农田土壤均能够满足相应的土壤环境要求，厂区土壤与厂界外农田土壤对比，各项因子差别不大，均在合理范围内，说明厂区土壤未受污染。因此评价认为，改建项目完成后，项目生产对项目厂区土壤和厂界外土壤影响很小，基本不会改变土壤的背景值。

综上所述，本项目建成后对土壤环境影响较小，本项目建设可行。

5.6.5土壤环境影响评价结论

本项目厂内现状监测点各监测因子监测结果值均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）（试行）表1第二类用地风险筛选值，周边土壤环境敏感点各监测因子监测结果值均低于《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）（试行）表1规定的风险筛选值，土壤环境质量现状总体较好。经采取绿化及防渗、清洁生产、风险防控、跟踪监测等措施后，项目建设对占地范围内、周边敏感点的影响较小，不会造成评价因子的超标，因此，本项目对土壤环境影响可接受。

5.7环境风险分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

环境风险评价应把事故引起厂（场）界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。

本项目主要风险源为漆料库。因此，本次风险评价通过认识本项目的风险程度、危险环节和事故后果影响大小，从中提高风险管理的意识，采取必要的防范措施以减少环境危害，并提出事故应急措施和预案，达到安全生产、发展经济的目的。

5.7.1评价工作程序

环境风险评价的工作程序见下图：

图5-11 环境风险评价工作顺序图

5.7.2风险调查

（1）风险源

本项目建成后的危险物质主要为聚酯底漆、聚酰胺酰亚胺漆面漆、丝包专用漆，其储存情况见下表：

表5-54              风险物质最大存在量            单位：t

| 物质 | 聚酯底漆 | 芳烃溶剂油* | 丝包专用漆 | 聚酰胺酰亚胺漆面漆 | N,N-二甲基甲酰胺* | 苯* | 甲苯* | 二甲苯* | 丁醇* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大储存量 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1.65 | 0.05 | 0.15 | 0.6 | 0.05 |
| 生产最大在线量 | 3 | 0.3 | 0.4 | 1 | 0.55 | 0.06 | 0.06 | 0.21 | 0.06 |
| 最大存在量 | 13 | 1.3 | 1.4 | 4 | 2.2 | 0.11 | 0.21 | 0.27 | 0.11 |
| 临界量 | / | 2500 | / | / | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |

*：聚酯底漆中芳烃溶剂油含量为10%，将溶剂油含量折合后进行对比分析。

聚酰胺酰亚胺漆面漆中NMP、N,N-二甲基乙酰胺、N,N-二甲基甲酰胺含量为55%，按最不利因素考虑，N,N-二甲基甲酰胺含量按55%折合后进行对比分析。二甲苯含量为15%。

丝包专用漆中各组分含量为甲苯15%、二甲苯为15%、丁醇为5%、苯为5%。将各组分含量折合后进行对比分析。

（2）环境敏感目标调查

本项目周边环境敏感目标的相关信息如下：

图5-2  本项目四周环境敏感点示意图

表5-55           评价区域敏感点情况

| 3 序列 | 保护目标 | 坐标（m） |  | 保护对象 | 保护内容 | 相对 方位 | 距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |
| 1 | 南王庄村 | 365 | -1006 | 村庄 | 居民 | 东南 | 850 |
| 2 | 刘店村 | 1260 | -1131 | 村庄 | 居民 | 东南 | 790 |
| 3 | 马庄村 | 1035 | -2352 | 村庄 | 居民 | 东南 | 2000 |
| 4 | 康庄村 | -1894 | -1678 | 村庄 | 居民 | 西南 | 1765 |
| 5 | 府庄村 | 841 | -3331 | 村庄 | 居民 | 南 | 2900 |
| 6 | 大张庄村 | 1970 | -3738 | 村庄 | 居民 | 东南 | 3400 |
| 7 | 大赵庄村 | -544 | -3301 | 村庄 | 居民 | 南 | 2800 |
| 8 | 丁庄村 | -2712 | -3180 | 村庄 | 居民 | 西南 | 3190 |
| 9 | 刘八庄村 | -4549 | -3195 | 村庄 | 居民 | 西南 | 4100 |
| 10 | 王贵楼村 | -5001 | -3768 | 村庄 | 居民 | 西南 | 4750 |
| 11 | 罗滩村 | -3209 | -304 | 村庄 | 居民 | 西 | 1920 |
| 12 | 杨庄村 | -4082 | -771 | 村庄 | 居民 | 西 | 2750 |
| 13 | 杨堤村 | -4022 | 102 | 村庄 | 居民 | 西 | 2600 |
| 14 | 西曹村 | -3134 | 975 | 村庄 | 居民 | 西北 | 2150 |
| 15 | 中曹村 | -2471 | 1216 | 村庄 | 居民 | 西北 | 1140 |
| 16 | 东曹村 | -2140 | 1593 | 村庄 | 居民 | 西北 | 1820 |
| 17 | 七里营镇 | 555 | 1834 | 村庄 | 居民 | 北 | 1500 |
| 18 | 七二村 | 329 | 2737 | 村庄 | 居民 | 北 | 2500 |
| 19 | 刘庄 | 3085 | 102 | 村庄 | 居民 | 东 | 1780 |
| 20 | 陈庄村 | 3566 | -410 | 村庄 | 居民 | 东南 | 2450 |
| 21 | 位庄村 | 3386 | -1599 | 村庄 | 居民 | 东南 | 2650 |
| 22 | 南魏庄 | 3085 | -1825 | 村庄 | 居民 | 东南 | 2570 |
| 23 | 曹庄村 | 2964 | -2533 | 村庄 | 居民 | 东南 | 2950 |
| 24 | 新庄村 | 4018 | -3903 | 村庄 | 居民 | 东南 | 4450 |
| 25 | 刘纪岗庄村 | 5433 | -4234 | 村庄 | 居民 | 东南 | 5330 |
| 26 | 小张庄村 | 4605 | -1599 | 村庄 | 居民 | 东南 | 3445 |
| 27 | 苗庄村 | 5840 | -2202 | 村庄 | 居民 | 东南 | 4520 |
| 28 | 沟王村 | 5117 | -801 | 村庄 | 居民 | 东南 | 3640 |
| 29 | 八柳树村 | 4726 | 1036 | 村庄 | 居民 | 东北 | 3580 |
| 30 | 宋庄村 | 3220 | 2918 | 村庄 | 居民 | 东北 | 3420 |
| 31 | 东王庄村 | 3898 | 3881 | 村庄 | 居民 | 东北 | 4480 |
| 32 | 大兴村 | 1790 | 4785 | 村庄 | 居民 | 东北 | 4340 |
| 33 | 东贾城村 | -1041 | 4800 | 村庄 | 居民 | 北 | 4250 |
| 34 | 高村 | -2155 | 4122 | 村庄 | 居民 | 西北 | 3940 |
| 35 | 侯庄村 | -3676 | 4168 | 村庄 | 居民 | 西北 | 4500 |
| 36 | 东石碑村 | -4323 | 3264 | 村庄 | 居民 | 西北 | 4100 |
| 37 | 杏庄村 | -5302 | 3686 | 村庄 | 居民 | 西北 | 4850 |
| 38 | 敦留店村 | -5196 | 1969 | 村庄 | 居民 | 西北 | 3760 |
| 39 | 李道堤村 | -6025 | 2225 | 村庄 | 居民 | 西北 | 4520 |

5.7.3环境风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B的突发环境事件风险物质及临界量表，本项目不涉及有临界量的物质，且不含有急性毒性物质。因此，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录C可以得出，可以认为本项目物质总量与临界量比值：Q<1，因此本项目环境风险潜势为Ⅰ。

5.7.4评价工作等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），风险评价工作级别划分见表5-56。

表5-56                评价等级划分一览表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

本项目风险潜势为Ⅰ级，因此本项目开展简单分析即可。因此本项目按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录A简单分析基本内容的要求进行后续分析。

5.7.5环境风险识别

5.7.5.1物质危险性识别

企业生产过程中涉及的风险物质为聚酯底漆、聚酰胺酰亚胺漆面漆、丝包漆、芳烃溶剂油、N,N-二甲基甲酰胺、苯、甲苯、二甲苯、丁醇，其物理性质和毒理性质见表5-63。

表5-57            主要漆料的理化性质及危险特性表

| 序号 | 名称 | 理化性质（主要成份） | 危害级别及毒性毒理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚酯底漆 | 聚酯树脂44%、甲酚20~50%、芳烃溶剂油10~20% | 成份中甲酚为毒性物质，遇明火、高热可燃，芳烃溶剂油为易燃物质 |
| 2 | 聚酰胺酰亚胺漆面漆 | 聚酰胺酰亚胺树脂30%，NMP、N,N-二甲基乙酰胺、N,N-二甲基甲酰胺20~70%，二甲苯0~15% | 成份中甲酚为毒性物质，遇明火、高热可燃，N,N-二甲基甲酰胺为易燃液态物质，二甲苯为有毒物质 |
| 3 | 丝包漆 | 环氧改性聚酯树脂60~65%，甲苯10~15%，二甲苯10~15%，丁醇＜5%，助剂（含苯）＜5% | 成份中，甲苯、二甲苯为有毒物质，丁醇为易燃液态物质 |

本项目环境风险类型为原料在使用、储存、运输过程中，漆料发生泄漏遇明火意外燃烧从而引发的火灾事故；向环境转移的途径为发生泄漏时漆料的挥发，以及火灾时引发的伴生/次生大气污染物排放。

5.7.5.2向环境转移的途径

漆料在运输过程中，从装卸、运输到贮存，工序长，参与人员多，这些复杂、众多的外界因素是运输过程造成风险的诱发条件。本项目主要环境风险为原料的泄漏遇明火意外燃烧从而引发火灾事故，或者原料发生泄漏后将通过废气形式向大气扩散，可能引起短时超过大气环境质量超标的状况，造成区域大气环境污染，向周边传播，影响周边居民，影响周围人群健康。在采取了防治措施后，项目生产不存在危险物质进入地下水和地表水的情况。因此，本厂的风险类型为泄漏，向环境转移的途径为蒸发和大气扩散。

5.7.6环境风险分析

本项目主要事故类型为漆的泄漏遇明火意外燃烧从而引发火灾事故。发生泄漏后将通过废气形式向大气扩散，可能引起短时超过环境质量标准的状况，造成区域大气环境污染，向周边传播，影响周边居民，影响周围人群健康。

如果泄漏量较大，处理不及时，将下渗污染地下水，对区域内浅层地下水水质产生影响，引起地下水耗氧量等指标的上升。

漆含易燃物质，如果发生火灾，将对周边居民的人身安全和财产安全产生威胁，造成恐慌。发生火灾后产生的消防废水需要处理后再排放，可能增加污水处理的处理压力。

5.7.7环境风险防范措施及应急要求

根据有关要求，本项目应建立重大事故管理和应急预案，设立厂内急救指挥小组，并和当地有关化学事故应急救援部门建立正常的定期联系。

5.7.7.1风险源的防范措施

（1）严格遵照国家有关的法令、法规、设计规范、操作规程进行设计、施工、安装。项目建设完成后，须经劳动安全、消防、环保等有关部门全面验收合格后方可开工。

（2）装备配置方面，车间、库房配置的消防器材应满足消防规范的要求；供电系统应设置双电源，并配备UPS系统，使关键性电器设备可通过瞬间电源的切换来维持正常的工作；防爆危险区应采用防爆电器。废水、废气处理装置的提升、引风等动力设施应配置必要的应急备用系统。

（3）原料贮存仓库应设专人管理，在醒目的地方设置“严禁烟火”等警告标志；原料入库时应检查包装是否有泄漏现象，在贮存期，定期检查，发现泄漏，及时处理；原料放置地点不得靠近热源和电器设备；贮存仓库应有良好的通风、降温等设施，要避免阳光直射，温度不宜超过30度，附近应配备足量的灭火器材，如干粉或二氧化碳灭火器；原料应按照类别分开存放，严禁与氧化剂、食用化学品等物质混合存放。加强设备、管道、阀门等密封检查与维护，发现问题及时解决，防止跑、冒、滴、漏。

（4）原材料区措施：油漆、稀释剂和固化剂为密闭桶装，丙烷、乙炔为密闭的罐装，不需要现场充填物料，直接搬运储存即可。搬运过程中可能出现破损等情况，因为搬运过程有专人负责，所以发生破损能及时发现并及时处理。因为物料均为密闭桶装和密闭瓶装，包装较小，因此不会发生大量泄漏。厂区设消防事故池，火灾发生时，消防废水排入事故池中，容积不小于36m3。

（4）各建构筑物之间、建构筑物与道路之间要按火灾危险类别和环境情况保持足够的安全距离。

（5）公司应建立科学、严格的生产操作规程和安全管理体系，做到各车间、工段生产、安全都有专业人员专职负责。

（6）加强设备、管道、阀门等密封检查与维护，发现问题及时解决，防止跑、冒、滴、漏。

（7）建立健全的组织管理网络。管理人员和操作人员在事故预防中应通力合作，每个生产岗位配备必要的安全管理和责任人员。

5.7.7.2环境影响途径的防范措施

（1）操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏，调配油漆、喷涂和焊接的工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作前避免饮用酒精性饮料。

（2）应根据《危险化学品管理条例》的要求，委托有危险化学品运输资质的单位运输。运输车要有明显的危险物品运输标志，应轻装轻卸，装卸时，严禁抛、滑、滚、碰。

（3）运输车辆应保持安全的车速，保持车距，避免因交通事故引起物料泄漏，从而造成公路沿线的污染事故。

（4）在运输时应严格遵守有关危险品运输管理规定，配备相应的应急处理器材和防护用品。装卸现场严禁烟火，必须配备灭火器。运输途中发现泄漏应积极主动采取措施处理，及时向当地环保部门、公安部、消防部门及其它有应急事故处理能力的当地部门报告。

（5）原材料区的地面设置防渗层，设置托盘，避免入渗进入地下水。当危险源发生泄漏时，由生产操作现场人员及时堵漏，切断与其他单元的联系。将泄漏物用沙土或吸附棉吸附或吸收，并铲入专用收集器内，委托有资质的单位处理。

5.7.7.3环境敏感目标的防范措施

（1）对在岗工人及邻近有关人员进行普及性自我救护教育，一旦发生事故迅速进行自我救护，如佩戴防毒面具、敞开门窗等。

（2）要加强设备的密封性和车间的通风，应配备便携式检测仪进行定期检测。对需经常打开的设备必须装备固定式或携带式排气系统，减少工作场所可能受到的污染和对操作人员的危害。操作人员要定期进行体检。

（3）如果操作人员必须靠近敞开的设备和接触物料，操作人员应按规定佩带防护用具，眼部／脸部为全面覆盖的护目镜防护服：穿工作服（防腐材料制作），手套为橡皮手套。

（4）将泄漏区周围50m范围划为隔离区，隔离区内人员撤离，严格限制出入。

（5）发生危害性事故，应立即通知有关部门，组织附近居民疏散、抢险和应急监测等善后处理事宜。

5.7.7.4应急措施

项目最大可信事故是：在使用、储存、运输过程中稀释剂、油漆、丙烷、乙炔遇明火意外燃烧从而引发火灾、爆炸事故。评价提出以下事故应急措施。

（1）在稀释剂和油漆贮存区域四周建设防泄漏围堰，高度不低于0.2m。及时将泄漏出的液体截留收集，避免大量挥发或引发火灾等；

（2）泄漏后采取防火措施，禁止一切明火靠近；

（3）发生火灾、爆炸事故后立即采取紧急工程措施，防止火灾扩大，并对受伤人员救护和疏散人员撤离，并报告上级管理部门，同时向消防系统报警。在火灾尚未扩大至不可控制之前应使用移动式灭火器扑灭初期火灾或控制火源；

（4）在厂区建设事故废水收集池，四周建有围堰。一旦发生火灾，可将消防废水收集、治理后排放，避免由此造成的环境污染。经参照《建筑设计防火规范》（GB50016-2006），本项目的消防用水量以20L/s计，灭火时间以30min计，则项目的消防水量为36m3。企业按产生量的150%进行设计，所需事故池容积为54 m3，现有项目事故水池为80m3，可以满足本项目要求。发生火灾事故后，消防废水暂存于事故水储存池内。根据消防废水的实际情况，在咨询相关环保、消防专家意见的前提下，制定可靠的消防废水处理方案，对废水进行有效处理，确保达标排放。

（5）健全雨水管网系统，建议在雨水管网的总出口设置闸板，发生物料泄漏和火灾事故后，及时关闭闸板，防止物料和消防废水通过雨水管网排入外环境，保证事故后能及时将废水导入事故池。

5.7.8风险措施

本项目事故风险防范措施详细情况见表5-58。

表5-58                事故防范应急措施表

| 项目 | 防范及应急措施 |
| --- | --- |
| 平面布置 | 厂区平面布置严格按照防火、防爆的规定，原料储存区等厂区地面按照分区防渗要求做好防渗；根据事故风险防范要求，设置应急救援设施及救援通道。 |
| 建筑 | 严格执行防震、防雷设计规范。 |
| 设备、设施 | 本项目选用防爆型仪表、电气开关。 |
|  | 生产装置、管线等，设置防静电接地装置，采取地面硬化等防渗措施。 |
|  | 生产区应建设避雷防雷击等设备。 |
| 物料储运及使用 | 储存区采用防爆电器及照明灯具，并配置泄漏回收装备。 |
| 消防废水 | 修建截污沟和事故废水储存池，制定可靠的消防废水治理方案。 |
|  | 对于雨水管网系统进行完善，在雨水管网内设置闸板。 |
| 应急组织 | 厂区内建立应急救援计划，并时常培训试演，制定应急监测计划。 |
|  | 配备相应的个人防护装备、应急通讯器材及车辆。 |
| 管理 | 加强工人安全防范教育和宣传，生产装置和库区设施防范警示标记。 |
|  | 工人经安全培训合格后方可上岗，并加强厂区安全检查 |

5.7.9环境风险评价结论

本项目的原料具有一定的毒性，其生产、贮存过程中存在一定泄漏污染风险，火灾/爆炸伴生/次生污染物污染风险。在采取相应的风险防范措施后，项目发生泄漏时对周围敏感目标的危害后果较小。

综上，建设单位在认真落实环境风险评价提出的各项风险防范措施及应急预案的基础上，本项目的环境风险可防控。

- 环境保护措施及其可行性论证

6.1废水污染防治措施分析

本项目废水主要为生活污水、反渗透浓水。

生活污水经“隔油池+化粪池”处理后经管网排入新乡县综合污水处理站处理，污水处理厂出水进入东孟姜女河。厂区总排口出水各污染因子排放浓度为一期：COD189mg/L、SS139mg/L、NH3-N18mg/L、TP3mg/L、TN22mg/L、动植物油22mg/L，二期：COD178mg/L、SS127mg/L、NH3-N07mg/L、TP3mg/L、TN21mg/L、动植物油21mg/L。总排口各项水质均能满足《污水排污城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）C级标准（COD300mg/L、SS250mg/L、NH3-N25mg/L、TN45mg/L、TP5.0mg/L、动植物油100mg/L）及新乡县综合污水处理厂收水标准要求，进入新乡县综合污水处理厂进一步处理后排入东孟姜女河。

新乡县综合污水处理厂位于集聚区北区（胜利路以东、青龙路以北、文化路以西、东孟姜女河以南的区域），设计处理规模为15万m³/d，总服务面积48.42km2。目前主体工程已完工，正在进行收水调试。收水范围为新乡县中心城区（40km2，包含部分新乡经济技术产业集聚区）、新乡经济技术产业集聚区（3.16km2，纸制品印刷包装产业园和装备制造产业园）、朗公庙镇中心镇区（5.26km2）。本项目属于新乡县综合污水处理厂的收水范围。

本项目生活污水经“隔油池+化粪池”处理后排入新乡县综合污水处理厂进一步处理。新乡县综合污水处理厂设计处理规模为15万m³/d，总服务面积48.42km2。目前主体工程已完工，正在进行收水调试。本项目外排废水量为一期1.48m3/d、二期5.41m3/d，水量较小，不会对新乡县综合污水处理厂产生冲击。评价认为本项目废水经厂内经“隔油池+化粪池”处理后处理后经市政管网排入新乡县综合污水处理厂处理是可行的。

综上，项目废水不会对周围水环境造成不利影响。

6.2废气污染防治措施可行性分析

6.2.1有组织废气

本项目有组织废气包括油水分离器冷凝过程产生的不凝气，漆包线及丝包线涂漆、烘干工序产生的有机废气。

本项目的废气产生环节、污染因子情况及拟建措施情况见下表：

表6-1       废气产生情况及治理措施情况一览表

| 项目 | 产污环节 | 污染因子 | 治理措施 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 油水蒸发过程的不凝气 | 非甲烷总烃 | 静电除油+活性炭吸附-脱附-催化燃烧装置T（依托现有） | 26.5m排气筒P（依托现有） |
|  | 漆包机及丝包废气 | 酚、非甲烷总烃、二甲苯、甲苯、苯 |  |  |
|  | 拉包机和立机的二次封闭通道废气 | 酚、非甲烷总烃、二甲苯 | 沸石吸附-脱附-催化燃烧F（依托现有） |  |

6.2.1.1VOCs废气污染防治措施分析

现有漆包线及丝包线的涂漆、烘干废气末端治理措施为“静电除油+活性炭吸附-脱附-催化燃烧装置T”和“沸石吸附-脱附-催化燃烧F”处理后经26.5m高排气筒排放。根据在线监测数据及监测报告，现有废气处理效率和排放浓度均能达标。

结合本项目废气排放特点，企业拟将一期、二期油水蒸发过程的不凝气废气和一期、二期的漆包机及丝包机的涂漆、烘干废气均进入现有“静电除油+活性炭吸附-脱附-催化燃烧装置T”进行处理，一期、二级拉包机和立机二次封闭通道废气均进入现有“沸石吸附-脱附-催化燃烧F”进行处理。

1、VOCs废气常用处理措施介绍

对于有机废气的去除则包括催化燃烧法、直接燃烧法、活性炭吸附法、低温等离子净化法等。各类有机废气处理工艺对比情况详见表6-2。

表6-2      常用有机废气方法对比情况一览表

| 治理 内容 | 治理方法 | 工作原理 | 主要优点 | 主要缺点 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有机废气 | 催化燃烧法 | 在催化剂的作用下，降低了反应的活化能使有机废气和空气中的氧气在温度较低（200～400℃）的条件下迅速氧化，转化成水和二氧化碳，达到治理的目的。 | 无二次污染；低能耗；工艺简单，处理效率高，对可燃组份浓度和热值限制少；无火焰燃烧 | 应先去除废气中杂质，防止催化剂中毒，催化剂使用时间长时，效率降低，一次性投资较高 | 适用于中高浓度、含杂质较少的废气治理 |
|  | 直接燃烧法 | 废气引入燃烧室与火焰直接接触，使有害气体燃烧生成CO2和H2O，使废气净化。 | 燃烧效率高，管理容易；仅烧嘴需经常维护，维护简单；装置占地面积小；可靠性高。装置简单，工艺流程短。 | 处理温度高，燃料费高；燃烧装置、燃烧室、热回收装置等设备造价高；处理像喷漆室浓度低、风量大的废气不经济。而且在燃烧过程中会产生副产物NOx，造成新的污染 | 适用于有机溶剂含量高、湿度高的废气治理。 |
|  | 活性炭吸附法 | 利用活性炭内部孔隙结构发达，有巨大比表面积，来吸附废气分子。 | 运转及维护费用较低；废气中所含废气能够回收、利用 | 废气温度较高时需先冷却；会产生废活性炭 | 适用于常温、低浓度废气治理 |
|  | 低温等离子净化法 | 利用高压直流等离子发生器产生离子基团对废气进行净化。 | 运行费用低；耐高温、净化效率比较高，反应快，设备启动、停止十分迅速，随用随开 | 能耗高，不能完全矿化，投资费用较高 | 适用于高浓度、大气量、不同气态物质的净化处理 |

根据生态环境部大气环境司编制的《重点行业VOCs排放控制技术指南》，文件要求其他涂装行业喷涂、烘干宜采用吸附浓缩+燃烧/热力焚烧/催化燃烧或其他等效方式处理。结合本项目废气风量大、浓度低等特点，

选择“活性炭吸附（脱附）/沸石吸附（脱附）+催化燃烧”的组合工艺。该工艺是通过吸附、脱附、燃烧过程，进而把大风量、低浓度的有机废气浓缩成小流量、高浓度有机废气净化技术。浓缩后的高浓度气体连接到燃烧设备进行氧化处理，这样可以大大节约设备的投资及系统的运行费用。

为使废气稳定达标排放，在活性炭吸附前加装静电除油装置，去除废气中的油雾杂质，否则会直接堵塞活性炭的微缩孔，从而影响吸附效果甚至失效。

企业根据自身生产要求，本项目废气处理采用“静电除油+活性炭吸附浓缩+催化燃烧”与“沸石吸附浓缩+催化燃烧”相结合的处理方式进行废气治理。

2、活性炭-吸附-脱附-催化燃烧装置基本原理

（1）VOCs废气通过活性炭转轮时，能有效被吸附于活性炭中，达到去除的目的。活性炭转轮分为吸附区、再生区、冷却区，经过吸附的挥发性有机物的洁净气体，直接通过排气筒排放。

（2）随吸附时间推移，活性炭逐渐趋向饱和，而后开启脱附热空气进出阀门，将活性炭床加热到废气加热到废气沸点温度进行脱附浓缩，脱附浓缩高浓度小风量废气进入热交换器一次升温，再进入加热室二次升温到催化反应温度（250~350℃），在铂钯贵金属催化剂作用下氧化分解为二氧化碳和水，反应同时通过新风阀吸入新风补充反应所需氧气，促使完全氧化反应。经排气筒排放至大气中。

（3）反应后生成的高温气流经热交换器预热脱附浓缩废气，降温到100℃以下进入活性炭床层循环脱附。

（4）吸附段脱附结束后降温，启动吸附箱新风阀与冷却排放阀，降温到40℃以下。

3、沸石固定床吸附-脱附-催化燃烧基本原理

待处理的有机混合废气经引风机作用,先进入分子筛吸附装置进行吸附净化处理,有机物质被沸石分子筛特有的作用力截留在其内部,洁净气体通过烟囱排放到大气中，经过一段时间吸附后，达到饱和状态，按照PLC自动控制程序将饱和的气体脱附后待用的脱附床进行交替切换。催化燃烧自动升温将热空气通过风机送入沸石床使分子筛升温将有机物“蒸”出，脱附出来的废气属于高浓度、小风量、高温度的有机废气。经管道引入催化燃烧设备,和催化反应后的高温气体进行能量间接交换，此时废气源的温度得到第一次提升；具有一定温度的气体进入预热器，进行第二次的温度提升：之后进入第一级催化反应，此时有机废气在低温下部份分解，并释放出能量,对废气源进行直接加热，将气体温度提高到催化反应的最佳温度；经温度检测系统检测，温度符合催化反应的温度要求，进入催化燃烧室，有机气体提到彻底分解，同时释放出大量的热量；净化后的气体大部分由引风机排出。

6.2.1.2废气措施治理措施依托可行性

1、设计参数

根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）中的6.3.3.3规定，采用颗粒状吸附剂时，气体流速宜低于0.6m/s，采用蜂窝状吸附剂时，气体流速宜低于1.2m/s。

活性炭为颗粒状吸附剂，沸石为蜂窝状吸附剂。现有活性炭-吸附-脱附-催化燃烧装置风量为2万m3/h，结合吸附剂截面积，计算得出风速为0.2m/s，满足“气体流速宜低于0.6m/s”的要求。现有沸石固定床吸附-脱附-催化燃烧装置风量为3万m3/h，结合吸附剂截面积，计算得出风速为0.53m/s，满足“气体流速宜低于1.2m/s”的要求。

本项目依托现有废气治理措施，即活性炭-吸附-脱附-催化燃烧装置和沸石固定床吸附-脱附-催化燃烧装置。本项目进活性炭-吸附-脱附-催化燃烧装置的废气量为34250m3/h，则活性炭-吸附-脱附-催化燃烧装置总废气量为54250m3/h，结合吸附剂截面积，计算得出风速为0.53m/s，满足“气体流速宜低于0.6m/s”的要求。本项目进沸石固定床吸附-脱附-催化燃烧装置的废气量为17850m3/h，则沸石固定床吸附-脱附-催化燃烧装置总废气量为47850m3/h，结合吸附剂截面积，计算得出风速为0.83m/s，满足“气体流速宜低于1.2m/s”的要求。

经调查，企业设定的脱附浓度值为20~30mg/m3，现有活性炭-吸附-脱附-催化燃烧装置和沸石固定床吸附-脱附-催化燃烧装置脱附周期为7天。本项目废气引入现有废气措施后，根据设定的脱附浓度值进行脱附，脱附周期会适当缩短。

2、废气处理规模

根据日常在线监测数据，废气治理设施现有工程的风量在50000m3/h左右。废气措施处理规模见下表。

表6-3          废气装置处理规模一览表        单位：m3/h

| 名称 | 活性炭装置T | 沸石装置F |
| --- | --- | --- |
| 设计风量 | 6万 | 10万 |
| 现有风量 | 2万 | 3万 |
| 余量 | 4万 | 7万 |

一期、二期废气处理所需风量见下表。

表6-4      一期、二期废气处理所需风量一览表      单位：m3/h

| 名称 | 活性炭装置T | 沸石装置F |
| --- | --- | --- |
| 一期 | 18900 | 1950 |
| 二期 | 15350 | 15900 |
| 合计 | 34250 | 17850 |

由上表可知，现有废气措施的余量可以满足一期、二期废气处理需求。

3、现有废气设施运行情况

根据日常在线监测数据显示，现有废气设施运行稳定，废气排放浓度保持在20~30mg/m3，满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中工业涂装行业A级指标要求。本项目废气引入现有废气设施后，根据其设定的浓度值进行脱附，在脱附周期明显缩短及脱附后排放浓度接近设定浓度时，应及时更换吸附剂。

4、达标分析

一期、二期项目废气引入现有措施进行治理，二期项目建成后全厂废气产排情况见表6-5。

表6-5          二期建成后全厂废气排放情况一览表

| 污染物 | 现有废气排放量（t/a） | 一期 | 二期 | 合计 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） |  |
| 酚 | 0.5616 | 0.0301 | 0.0814 | 0.6730 | 0.0935 | 0.92 |  |
| 非甲烷 总烃 | 4.3344 | 0.1016 | 0.1065 | 4.5425 | 0.6309 | 6.18 |  |
| 二甲苯 | 5.4216 | 0.2244 | 0.1836 | 5.8296 | 0.8097 | 7.93 | 11.66 |
| 甲苯 | 2.3472 | 0.2212 | 0.1746 | 2.7430 | 0.3810 | 3.73 |  |
| 苯 | 0.1369 | 0.0737 | 0.0582 | 0.2688 | 0.0373 | 0.37 |  |
| VOCs | 12.8017 | 0.651 | 0.6042 | 14.0570 | 1.9524 | / |  |

由上表可知，二期建成后，全厂废气酚排放浓度、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级：酚类排放浓度100mg/m3、排放速率0.1kg/h要求，非甲烷总烃、二甲苯、甲苯、苯排放浓度《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表1：非甲烷总烃50mg/m3、甲苯与二甲苯合计20mg/m3、苯1mg/m3要求。

6.2.2无组织废气

无组织废气主要为漆包线及丝包线的浸漆、烘干工序逸散的无组织废气。

漆包线生产过程中，卧机约0.3%的废气和立机约0.1%的废气在涂漆、烘炉进出口逸出，产生无组织废气。丝包线生产过程中，约0.5%的废气在涂漆、烘炉进出口逸出，产生无组织废气。

一期、二期、全厂无组织废气排放情况分别见下表。

表6-6              一期无组织废气排放情况        单位：t/a

| 污染物 | 一期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 漆包线 | 丝包线 | 总计 |  |
|  |  |  | 排放量 | 排放速率（kg/h） |
| 酚 | 0.2216 | 0 | 0.2216 | 0.0308 |
| 非甲烷总烃 | 0.1362 | 0.0185 | 0.1547 | 0.0215 |
| 二甲苯 | 0.0240 | 0.0556 | 0.0796 | 0.0111 |
| 甲苯 | 0 | 0.0556 | 0.0556 | 0.0077 |
| 苯 | 0 | 0.0185 | 0.0185 | 0.0026 |
| VOCs总计 | 0.3818 | 0.1334 | 0.5299 | 0.0736 |

表6-7             二期无组织废气产生情况        单位：t/a

| 污染物 | 二期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 漆包线 | 丝包线 | 总计 |  |
|  |  |  | 排放量 | 排放速率（kg/h） |
| 酚 | 0.7051 | 0 | 0.7051 | 0.0979 |
| 非甲烷总烃 | 0.5143 | 0.0146 | 0.5289 | 0.0735 |
| 二甲苯 | 0.0764 | 0.0439 | 0.1203 | 0.0167 |
| 甲苯 | 0 | 0.0439 | 0.0439 | 0.0061 |
| 苯 | 0 | 0.0146 | 0.0146 | 0.0020 |
| VOCs总计 | 1.2958 | 0.117 | 1.4128 | 0.1962 |

根据本项目对大气环境的影响预测（详见第5章），本项目建成后对周围大气环境的影响可接受。

6.3噪声污染防治措施可行性分析

工程高噪声源主要为拉拔机、全自动拉丝机、漆包机、拉包机、挤压机、纸包机、烧结机、膜包机、丝包机、全自动小拉机等，噪声源声级值在70~90dB（A）之间，为保证厂界噪声值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准的要求，必须采取隔声措施处理。针对项目噪声源及周边环境情况，项目设计采用以下防治措施：

（1）本项目高噪声源主要为拉拔机、全自动拉丝机、漆包机、拉包机、挤压机、纸包机、烧结机、膜包机、丝包机等，为减轻环境噪声，最重要的应从声源上控制，即选用先进的低噪声设备，设置减振基础。

（2）在设计生产厂房时，选用具有消声、隔声效果的建材和门窗。

（3）加强厂区周围及厂内绿化，建议在厂区周围和进出厂道路以及厂区运输干道两侧，种植树木隔离带，降低噪声对环境的影响。

（4）厂区辅助区内的办公场所等是厂区内声污染的保护目标，所以应在建筑物设计上，采用隔声设计，如隔声墙、双层窗户等。

采取上述防治措施后，预测工程东、西、南、北厂界昼间、夜间噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，工程噪声对周围声环境影响不大，可接受。

6.4固体废物防治措施可行性分析

本项目运营期固废包括一般固废和危险废物。一般固废包括原料使用产生的废包材、挤压工序产生的废铜线、检验产生的残次品。危险废物包括拉丝工序产生的含铜油泥、废拉丝油，丝包线涂料使用后产生的漆料桶，生产过程产生的含涂料的废毛毡，废气处理系统产生的废油、废活性炭、废催化剂、废沸石分子筛。

各类固废产生及处置措施见下表。

表6-8          工程固体废弃物产生及处置情况

| 项目 | 序号 | 产污环节 | 废物特性 | 产生量（t/a） |  | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一期 | 二期 |  |
| 固体 废物 | S1 | 原料使用后的废包材 | 一般固废 | 0.3 | 0.5 | 一般固废间暂存，定期外售综合利用 |
|  | S2 | 挤压工序废铜线 | 一般固废 | 10.18 | 29.05 |  |
|  | S3 | 检验残次品 | 一般固废 | 2.9 | 5.1 |  |
|  | S4 | 含铜油泥 | 危险废物 | 1.2 | 2.75 | 专用容器收集，在危废储存间分类暂存，定期送有相应危废处置资质的单位处置 |
|  | S5 | 废拉丝油 | 危险废物 | 2.39 | 6.27 |  |
|  | S6 | 废丝包漆料桶 | 危险废物 | 0.6 | 0.5 |  |
|  | S7 | 含漆料/油的废毛毡 | 危险废物 | 0.3 | 0.7 |  |
|  | S8 | 废油 | 危险废物 | 0.3 | 0.7 |  |
|  | S9 | 废活性炭 | 危险废物 | 2.75 | / |  |
|  | S10 | 废催化剂 | 危险废物 | 0.2 | 0.4 |  |
|  | S11 | 废沸石分子筛 | 危险废物 | 3 | / |  |

建设单位已分别设置1个一般工业固废暂存间（60m2）和2座危险固废暂存间（1#：27m2、2#：33m2），对项目固废分类分区存放。

厂区已建设一座固废储存间（60m2），目前固废储存间剩余20m2，能满足本项目暂存要求，现有固废储存间已做水泥防渗处理，且为封闭储存间，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中“防渗漏、防雨淋、防扬尘”相关要求。

厂区已建设两座危废暂存间，分别为1#危废间（27m2）、2#危废间（33m2），目前固废储存间剩余面积为1#危废间（19m2）、2#危废间（23m2），两座危废暂存间已根据危废种类及产生量划分独立区域，地面已铺环氧地坪漆进行防渗处理，防渗系数不大于1.0×10-10cm/s，并设置围堰、导流槽和收集池，危废间无阳光直射，且满足“防风、防雨、防渗、防晒”等《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单对危险废物的暂存要求。为了避免危险固废在厂区贮存过程中对环境的影响，评价要求工程应将其全部装入密闭容器中后临时存放于危废暂存间内，定期送有相应危废处置资质的单位处置；在危废的转移处置过程中，应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《危险废物转移联单管理办法》有关规定执行

由以上分析可以看出，通过采取以上措施，固废均有相应的处置措施，评价认为工程在认真落实以上措施的前提下，不会对区域环境造成不利影响。

6.5地下水污染防治措施

项目有生活污水、反渗透浓水及少量危险废物产生，在污水处理设施、危险废物产生、贮存、运输等环节应采取严格的污染防治措施，防止对区域地下水造成污染。本项目地下水污染防治按照“源头控制、分区防渗、污染监控、应急响应”的原则，防止本工程建设及运营中对地下水环境造成污染。

6.5.1源头控制措施

工程设计管道、阀门、设备均采用国内质量可靠的管道、阀门、设备；安排专人负责设备、阀门、管道日常巡视工作，发现跑、冒、滴、漏，立即采取措施补救，尽量杜绝物料及废水跑、冒、滴、漏而下渗污染地下水；废水均采用管道输送；生产车间、一般固废临时存放处、危险废物暂存间、污水处理站及事故废水收集池均应严格按照要求做好防渗处理，避免出现裂纹而导致废水下渗污染地下水。

项目废水先采用调节池调节水质水量，然后进入污水处理站进行处理，达标后通过管道进入新乡县综合污水处理厂，处理达标后排入东孟姜女河。

6.5.2分区防渗措施

整个厂区划分为重点污染防渗区、一般污染防渗区、非污染防渗区：

重点污染防渗区：位于地下或半地下的生产功能单元，污染地下水环境的物料或污染物泄漏后，不易及时发现和处理的区域或部位。本项目的重点污染防治区为：废污水处理设施及管道、废水事故池和危险废物暂存间。

一般污染防渗区：裸漏于地面的生产功能单元，污染地下水环境的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位。本项目的一般污染防治区为：一般固废暂存间、生产车间。

非污染防渗区：没有物料或污染物泄露，不会对地下水环境造成污染的区域或部位。非污染防渗区为厂区其他区域。

针对不同的防渗区域，采取不同的污染防渗措施，具体如下：

（1）重点污染防渗区：防渗性能应与6.0m厚粘土层（渗透系数1.0×10-7cm/s）等效。底层宜采用0.3m压实粘土层；上层采用合成高密度人工防渗膜，厚度不宜小于1.50mm膜铺设应由中心坡向四周，坡度不宜小于1.5％；膜上、膜下应设置保护层，保护层可采用长丝无纺土工布，膜下保护层也可采用不含尖锐颗粒的砂层，厚度不宜小于100mm；膜上保护层以上应设置砂石层，厚度不宜小于200mm。

（2）一般污染防渗区：对一般污染防治区，防渗性能应与1.5m厚粘土层（渗透系数1.0×10-7cm/s）等效。建议使用1m厚黏土层（渗透系数不大于1×10-7m/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料（渗透系数不大于1×10-10m/s）。做好防风、防雨及防渗的“三防”措施，并保证其贮存过程中不易老化、破损和变形。

各污染防治区在满足上述防渗要求的前提下，工程产生的固废必须堆放在固废贮存场内，贮存场必须有防雨、防渗、防流失的“三防”措施。综上所述，在落实环评所提的相关建议后，本项目产生的废水不会对区域地下水质量有较大影响，地下水质量仍维持现有水平。

6.5.3污染监控

本工程位于新乡经济技术产业集聚区，根据工程分析内容，正常状况下，本项目无地下水污染源存在，对区域地下水环境影响较小，评价建议建立地下水污染监控制度和环境管理体系，制定监测计划，以便及时发现问题，采取措施。制定地下水风险事故应急预案，明确地下水风险事故状态下应采取封闭、截流等措施。

为了在发生污染物泄漏后及时发现地下水的污染程度，应在厂区地下水流向下游布设监测井，拟布设1个监测井监测污染物迁移程度。监测井每半年取样一次，若发生污染物地下渗漏事故或发现地下水中污染物超标，应加强监测频次。监测因子为耗氧量、氨氮，地下水跟踪监测点位及监测要求见下表：

表6-9      地下水环境监测点位及跟踪监测要求

| 序号 | 类别 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监测点位 | 七里营镇地下水井 |
| 2 | 功能 | 地下水跟踪监测点 |
| 3 | 井结构 | 竖向圆形 |
| 4 | 监测层位 | 潜水层，水位线下1米 |
| 5 | 监测频次 | 每半年1次 |
| 6 | 监测因子 | 耗氧量、氨氮 |

6.5.4风险事故应急响应

建设单位应严格按照相关要求制定地下水风险事故应急响应预案，在事故状态下，应紧急启动应急预案，查明污染源所在位置，并及时采取措施进行污染源处理，并制定行之有效的地下水污染防治措施和实施方案。

评价认为在严格落实上述措施的基础上，本工程投产后不会对区域地下水环境造成大的不利影响，措施可行。

6.6工程污染防治措施汇总

工程针对废气、废水、噪声、固废的产生情况和工艺要求，采取了技术成熟、运行稳定可靠、净化效率高、满足达标排放和废物综合利用、安全处置要求的污染防治措施。本次工程总投资为13750万元（一期3000万元、二期10750万元），环保投资分别为：一期63万元、二期58万元，分别占总投资的一期2.1%、二期0.5%。工程污染防治措施及投资概算见表6-10~6-12。

表6-10           一期污染防治措施及投资概算

| 污染 因素 | 产污环节 |  |  |  | 污染物 | 收集及预处理 |  | 防治措施 |  | 投资/万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 油水分离器： 不凝气 |  |  |  | 非甲烷总烃 | 集气管道 |  | 静电除油+活性炭吸附-脱附-催化燃烧装置T（依托现有） |  | 3 |
|  | 漆包线 |  | 卧机 | 涂漆 | 酚、非甲烷总烃、二甲苯 | 集气罩 | 炉内2次催化燃烧 | 3台拉包机：沸石吸附-脱附-催化燃烧F（依托现有） | 26.5m排气筒P（依托现有） | 30 |
|  |  |  |  | 烘干 |  | 集气管道 |  |  |  |  |
|  |  |  | 立机 | 涂漆 |  | 涂漆间 | 炉内2次催化燃烧 | 1台漆包机：静电除油+活性炭吸附-脱附-催化燃烧装置T（依托现有） |  |  |
|  |  |  |  | 烘干 |  | 集气 管道 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2台拉包机：沸石吸附-脱附-催化燃烧F（依托现有） |  |  |
|  |  |  |  | 二次封闭通道 |  | 集气管道 | / | 沸石吸附-脱附-催化燃烧F（依托现有） |  |  |
|  | 丝包线 |  |  | 涂漆、烘干 | 苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 | 集气罩 |  | 静电除油+活性炭吸附-脱附-催化燃烧装置T（依托现有） |  |  |
|  |  |  |  | 操作间 |  | 顶部抽吸装置 |  |  |  |  |
| 废水 | 生活污水 |  |  |  | COD、SS、NH3-N、TN、TP、动植物油类 | “隔油池+化粪池”预处理 |  | 在厂区总排口混合后，经污水管网进新乡县综合污水处理厂，最终排入东孟姜女河 |  | 15 |
|  | 反渗透浓水 |  |  |  | COD、SS、NH3-N、TN、TP | / |  |  |  |  |
| 固废 | 一般固废 | 原料使用 |  |  | 废包材 | 一般固废暂存间（60m2、依托现有）存放，定期集中出售 |  |  |  | / |
|  |  | 挤压 |  |  | 废铜线 |  |  |  |  |  |
|  |  | 检验 |  |  | 残次品 |  |  |  |  |  |
|  | 危险废物 | 拉丝 |  |  | 含铜废油泥 | 密闭容器/托盘收集、危废暂存间暂存后交由有资质单位处置（1#危废间27m2、2#危废间33m2、依托现有）；危废间废气经收集后引入废气治理措施（活性炭吸附-脱附-催化燃烧装置T）处理后排放 |  |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 废拉丝液 |  |  |  |  |  |
|  |  | 丝包线涂料使用 |  |  | 丝包线涂料废漆桶 |  |  |  |  |  |
|  |  | 生产过程 |  |  | 含涂料、含油的废毛毡、废布 |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气治理 |  |  | 废油 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 废活性炭 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 废催化剂 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 废沸石分子筛 |  |  |  |  |  |
| 噪声 | 漆包机、全自动拉丝机、拉拔机、挤压机、纸包机、膜包机、丝包机、全自动小拉机等 |  |  |  | 设备噪声 | 减振、密闭隔音等 |  |  |  | 5 |
| 风险 | 事故废水收集管网；采取地面硬化等防渗措施；新增应急器材、消防器材等；依托现有事故水池 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 管理 | 废气排气筒排放口、监测取样处安装视频监控（已安装）；总用电处、生产设施、废气及废水处理设施处安装用电监控设施，并与环保部门联网 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 |

表6-11         二期污染防治措施及投资概算

| 污染 因素 | 产污环节 |  |  |  | 污染物 | 收集及预处理 |  | 防治措施 |  | 投资/万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 油水分离器： 不凝气 |  |  |  | 非甲烷总烃 | 集气管道 |  | 纳入一期治理 |  | / |
|  | 漆包线 |  | 卧机 | 涂漆 | 酚、非甲烷总烃、二甲苯 | 集气罩 | 炉内2次催化燃烧 | 4台拉包机：沸石吸附-脱附-催化燃烧F（依托现有） | 26.5m排气筒P（依托现有） | 40 |
|  |  |  |  | 烘干 |  | 集气管道 |  |  |  |  |
|  |  |  | 立机 | 涂漆 |  | 涂漆间 | 炉内2次催化燃烧 | 3台漆包机：静电除油+活性炭吸附-脱附-催化燃烧装置T（依托现有） |  |  |
|  |  |  |  | 烘干 |  | 集气 管道 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10台拉包机：沸石吸附-脱附-（依托现有）催化燃烧F |  |  |
|  |  |  |  | 二次封闭通道 |  | 集气管道 | / | 沸石吸附-脱附-催化燃烧F（依托现有） |  |  |
|  | 丝包线 |  |  | 涂漆、烘干 | 苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 | 集气罩 |  | 静电除油+活性炭吸附-脱附-催化燃烧装置T（依托现有） |  |  |
|  |  |  |  | 操作间 |  | 顶部抽吸装置 |  |  |  |  |
| 废水 | 生活污水 |  |  |  | COD、SS、NH3-N、TN、TP、动植物油 | “隔油池+化粪池”预处理 |  | 在厂区总排口混合后，经污水管网进新乡县综合污水处理厂，最终排入东孟姜女河 |  | / |
|  | 反渗透浓水 |  |  |  | COD、SS、NH3-N、TN、TP | / |  |  |  |  |
| 固废 | 一般固废 | 原料使用 |  |  | 废包材 | 一般固废暂存间存放，定期集中出售 |  |  |  | / |
|  |  | 挤压 |  |  | 废铜线 |  |  |  |  |  |
|  |  | 检验 |  |  | 残次品 |  |  |  |  |  |
|  | 危险废物 | 拉丝 |  |  | 含铜废油泥 | 密闭容器/托盘收集、危废暂存间暂存后交由有资质单位处置；危废间废气经收集后引入废气治理措施处理后排放 |  |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 废拉丝液 |  |  |  |  |  |
|  |  | 丝包线涂料使用 |  |  | 丝包线涂料废漆桶 |  |  |  |  |  |
|  |  | 生产过程 |  |  | 含涂料、含油的废毛毡、废布 |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气治理 |  |  | 废油 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 废活性炭 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 废催化剂 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 废沸石分子筛 |  |  |  |  |  |
| 噪声 | 漆包机、全自动拉丝机、拉拔机、挤压机、纸包机、膜包机、丝包机、全自动小拉机等 |  |  |  | 设备噪声 | 减振、密闭隔音等 |  |  |  | 8 |
| 风险 | 事故废水收集管网；采取地面硬化等防渗措施；新增应急器材、消防器材等；依托现有事故水池 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 管理 | 废气排气筒排放口、监测取样处安装视频监控（已安装）；总用电处、生产设施、废气及废水处理设施处安装用电监控设施，并与环保部门联网 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 |

本项目环境保护“三同时”验收设施见表6-12。

表6-12         一期、二期拟建工程环保“三同时”验收一览表

| 污染 因素 | 产污环节 |  |  |  | 收集及预处理 |  | 防治措施 |  |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 油水分离器： 不凝气 |  |  |  | 集气管道 |  | 静电除油+活性炭吸附-脱附-催化燃烧装置T（依托现有） |  |  | 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级 |
|  | 漆包线 |  | 卧机 | 涂漆 | 集气罩 | 炉内2次催化燃烧 | 拉包机：沸石吸附-脱附-催化燃烧F1（依托现有） |  | 26.5m排气筒P（依托现有） |  |
|  |  |  |  | 烘干 | 集气管道 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 立机 | 涂漆 | 涂漆间 | 炉内2次催化燃烧 | 漆包机：静电除油+活性炭吸附-脱附-催化燃烧装置T（依托现有） |  |  |  |
|  |  |  |  | 烘干 | 集气 管道 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 拉包机：沸石吸附-脱附-催化燃烧F（依托现有） |  |  |  |
|  |  |  |  | 二次封闭通道 | 集气管道 | / | 沸石吸附-脱附-催化燃烧F（依托现有） |  |  |  |
|  | 丝包线 |  |  | 涂漆、烘干 | 集气罩 |  | 静电除油+活性炭吸附-脱附-催化燃烧装置T（依托现有） |  |  |  |
|  |  |  |  | 操作间 | 顶部抽吸装置 |  |  |  |  |  |
| 废水 | 生活污水 |  |  |  | “隔油池+化粪池”预处理 |  |  | 在厂区总排口混合后，经污水管网进新乡县综合污水处理厂，最终排入东孟姜女河 |  | 《污水排污城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）C级、新乡县综合污水处理厂收水标准 |
|  | 反渗透浓水 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
| 固废 | 一般固废 | 废包材 |  |  | 一般固废暂存间（60m2、依托现有）存放，定期集中出售 |  |  |  |  | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的“防渗漏、防雨淋、防扬尘”要求 |
|  |  | 废铜线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 残次品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险废物 | 含铜废油泥 |  |  | 密闭容器/托盘收集、危废暂存间暂存后交由有资质单位处置（1#危废间27m2、2#危废间33m2、依托现有）；危废间废气经收集后引入废气治理措施（活性炭吸附-脱附-催化燃烧装置T）处理后排放 |  |  |  |  | 《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001及2013修改单 |
|  |  | 废拉丝油 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丝包线涂料废漆桶 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 含涂料、含油的废毛毡、废布 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废油 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废催化剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废沸石分子筛 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪声 | 设备噪声 |  |  |  | 减振、密闭隔音等 |  |  |  |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 |
| 风险 | 事故废水收集管网；采取地面硬化等防渗措施；新增应急器材、消防器材等；依托现有事故水池 |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
| 管理 | 废气排气筒排放口、监测取样处安装视频监控（已安装）；总用电处、生产设施、废气及废水处理设施处安装用电监控设施，并与环保部门联网 |  |  |  |  |  |  |  |  | / |

综上，评价认为项目在采取工程设计和评价提出的废气、废水、噪声、固废污染防治措施后，废气、废水污染物均能做到稳定达标排放，噪声污染做到有效控制，固废全部综合利用和合理处置，措施可行。

6.7厂址选择可行性

6.7.1符合新乡县新乡经济技术集聚区发展规划

本项目为高可靠性抗高压耐热绕组线项目，选址位于新乡市新乡县新乡经济技术集聚区远大路西段，利用现有厂房生产。根据《新乡经济技术产业集聚区总体发展规划（2017-2025）》用地规划图，本项目用地属于二类工业用地，符合新乡经济技术产业集聚区总体发展规划和土地性质规划。

6.7.2满足新乡市饮用水源地保护要求

距本项目最近的城市饮用水水源地保护区为新乡市凤泉水厂地下水饮用水源保护区，本项目距离其约31.25km，不在其保护区范围内；距离本项目最近的新乡市乡镇饮用水源为新乡县翟坡镇水厂地下水井群，本项目距离其保护区边界约为12.35km，不在其保护区范围内。因此，本工程建设不会对城市水源地产生直接影响。

6.7.3项目对周边环境的影响可接受

（1）环境空气影响

项目废气排放满足标准要求，经预测，废气污染物对敏感点的影响均可达满足标准要求，项目废气对周边环境的影响可接受。

（2）地表水环境影响

公司拟将本工程产生的废水经污水处理站处理后经管网排入新乡县综合污水处理厂进一步处理，新乡县综合污水处理厂的出水TN满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，COD、NH3-N、TP满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准，经新乡县综合污水处理厂排至东孟姜女河，不会对地表水体造成影响。

（3）声环境影响

由预测结果可知，项目完成后，厂界噪声均能够达到标准的要求。

（4）地下水环境影响分析

如果发生化粪池连续渗漏非正常状况下，污水连续泄露24h后，叠加现状值后，耗氧量、氨氮均不存在超标现象，故预测不会对集中式饮用水水源地和周边环境敏感点地下水水质造成不利影响。在落实环评所提的相关建议后，本项目产生的废水不会对区域地下水质量有较大影响，地下水质量仍维持现有水平。

6.7.4环境风险可接受

本项目的原料具有一定的毒性和易燃性，其生产、贮存过程中存在一定泄漏风险。但风险事故发生概率比较低，发生事故对周围敏感目标的危害后果较小，在采取风险防范措施后，项目的风险可防控。

6.7.5厂区平面布置合理性

根据企业提供的拟建工程厂区总平面布置图，厂区的平面布置较为合理，主要体现在以下几个方面：

（1）项目设计生产区与办公区相分离，有利于物流和人流的管理；

（2）项目根据工艺流程和设备运转的要求，按照工艺运转顺序和安全生产的需要布置生产装置，工艺流程顺畅，厂区布局紧凑；

（3）根据生产单元的需要进行了合理的布局，减少了物料在输送过程中的跑、冒、滴、漏，提高了项目的清洁生产水平。

综上所述，评价认为厂区总平面布置基本合理。

6.8总量控制分析

6.8.1总量控制因子

根据项目污染物产排特点及当地环保要求，本项目评价总量控制因子确定为：

水污染物：COD、NH3-N、TN、TP；

大气污染物：VOCS。

6.8.2总量指标核算

6.8.2.1废水

本项目在生产中严格落实各项环保治理措施及清洁生产工艺技术，加强企业环境管理，在满足达标排放的基础上，尽可能减少污染物的排放量。本项目经厂区污水处理站处理后的废水经管网排入新乡县综合污水处理厂进一步处理，处理达标后排入东孟姜女河。新乡县综合污水处理厂出水执行标准为：COD 40mg/L、氨氮2mg/L、总磷0.4mg/L、TN15mg/L。本项目废水排放情况见表6-13。

表6-13        新增废水污染物产排情况       单位：t/a

| 污染物 |  | 产生量 | 削减量 | 排放量 （总排口） | 排放量（新乡县综合污水处理厂出口） | 总量指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 一期 | 0.1211 | 0.0374 | 0.0837 | 0.0178 | 0.0178 |
|  | 二期 | 0.4428 | 0.1539 | 0.2889 | 0.0649 | 0.0649 |
|  | 建成后 | 0.5461 | 0.1734 | 0.3726 | 0.0827 | 0.0827 |
| NH3-N | 一期 | 0.0086 | 0.0006 | 0.0080 | 0.0009 | 0.0009 |
|  | 二期 | 0.0313 | 0.0035 | 0.0278 | 0.0032 | 0.0032 |
|  | 建成后 | 0.0399 | 0.0041 | 0.0357 | 0.0041 | 0.0041 |
| TP | 一期 | 0.0014 | 0 | 0.0014 | 0.0002 | 0.0002 |
|  | 二期 | 0.0051 | 0.0000 | 0.0051 | 0.0006 | 0.0006 |
|  | 建成后 | 0.0065 | 0.0000 | 0.0065 | 0.0008 | 0.0008 |
| TN | 一期 | 0.0103 | 0.0006 | 0.0098 | 0.0067 | 0.0067 |
|  | 二期 | 0.0399 | 0.0041 | 0.0357 | 0.0041 | 0.0041 |
|  | 建成后 | 0.0481 | 0.0041 | 0.0441 | 0.0310 | 0.0310 |
| 水量（t/a） | 一期 | 444 | 0 | 444 | 444 | / |
|  | 二期 | 1623 | 0 | 1623 | 1623 | / |
|  | 建成后 | 2067 | 0 | 2067 | 2067 | / |

6.8.2.2废气

一期、二期及合计新增废气排放总量见下表。

表6-14       一期、二期及合计新增废气排放总量情况     单位：t/a

| 污染物 |  |  | 有机废气 |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有组织 | 无组织 |  |
| VOCs | 酚 | 一期 | 0.0301 | 0.2216 | 0.2516 |
|  |  | 二期 | 0.0814 | 0.7051 | 0.7865 |
|  |  | 建成后 | 0.2516 | 0.7865 | 1.0381 |
|  | 非甲烷总烃 | 一期 | 0.1016 | 0.1547 | 0.2563 |
|  |  | 二期 | 0.1065 | 0.5289 | 0.6354 |
|  |  | 建成后 | 0.2563 | 0.6354 | 0.8917 |
|  | 二甲苯 | 一期 | 0.2244 | 0.0796 | 0.3040 |
|  |  | 二期 | 0.1836 | 0.1203 | 0.3039 |
|  |  | 建成后 | 0.3040 | 0.3039 | 0.6079 |
|  | 甲苯 | 一期 | 0.2212 | 0.0556 | 0.2768 |
|  |  | 二期 | 0.1746 | 0.0439 | 0.2185 |
|  |  | 建成后 | 0.2768 | 0.2185 | 0.4953 |
|  | 苯 | 一期 | 0.0737 | 0.0185 | 0.0923 |
|  |  | 二期 | 0.0582 | 0.0146 | 0.0728 |
|  |  | 建成后 | 0.0923 | 0.0728 | 0.1651 |
|  | 总计 |  | 1.1809 | 2.0171 | 3.198 |

6.9污染物排放情况汇总

本项目建成后全厂污染物产排情况见表6-15。

表6-15               本项目建成后全厂主要污染物排放三笔账                  单位：t/a

| 污染物 |  | 现有工程 | 本工程 |  |  | 以新带老削减量 | 总体工程 |  | 排放增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一期 | 二期 | 达产后 |  | 达产后全厂排放量 | 排入环境量 |  |
| 废水 | COD | 0.1648 | 0.0178 | 0.0649 | 0.0827 | / | 0.2645 | 0.2475 | 0.0827 |
|  | NH3-N | 0.01642 | 0.0009 | 0.0032 | 0.0041 | / | 0.0246 | 0.02052 | 0.0041 |
|  | TP | 0.0013 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0008 | / | 0.0085 | 0.0021 | 0.0008 |
|  | TN | 0.0309 | 0.0030 | 0.0120 | 0.0310 | / | 0.0462 | 0.0619 | 0.0310 |
|  | 水量（万t/a） | 0.41784 | 0.0444 | 0.1623 | 0.2067 | / | 0.62454 |  | 0.2067 |
| 废气 | 酚 | 4.1492 | 0.2516 | 0.7865 | 1.0381 | 0.4046 | 4.7827 |  | 0.6335 |
|  | 非甲烷总烃 | 6.8576 | 0.2563 | 0.6354 | 0.8917 | 1.6422 | 6.1071 |  | -0.7505 |
|  | 二甲苯 | 5.8277 | 0.3040 | 0.3039 | 0.6079 | -0.0166 | 6.4522 |  | 0.6245 |
|  | 甲苯 | 2.3796 | 0.2768 | 0.2185 | 0.4953 | 0.0612 | 2.8137 |  | 0.4341 |
|  | 苯 | 0.1368 | 0.0923 | 0.0728 | 0.1651 | 0 | 0.3019 |  | 0.1651 |
|  | VOCs合计 | 19.3509 | 1.1809 | 2.0171 | 3.198 | 2.0914 | 20.4575 |  | 1.1066 |

1、废水污染物的排放情况：

（1）一期工程

废水排放量0.0444万t/a。

废水污染物出厂排放量：

COD0.0837 t/a、NH3-N0.008t/a、TP0.0014t/a、TN0.0098t/a；

经新乡县综合污水处理厂处理后排放量：

COD0.0178t/a、NH3-N 0.0009t/a、TP0.0002t/a、TN 0.0067t/a；

（2）二期工程

废水排放量0.1623万t/a。

废水污染物出厂排放量：

COD0.02889t/a、NH3-N0.0278 t/a、TP0.0051t/a、TN0.0343t/a；

经新乡县综合污水处理厂处理后排放量：

COD0.0649t/a、NH3-N 0.0032t/a、TP0.0006t/a、TN0.0243t/a；

（3）项目建成后，废水排放量0.2067万t/a。

项目建成后，废水污染物出厂排放量：

COD0.3726t/a、NH3-N0.0357t/a、TP 0.0065t/a、TN0.0441t/a；

经新乡县综合污水处理厂处理后排放量：

COD0.0827t/a、NH3-N0.0041t/a、TP0.0008t/a、TN0.031t/a；

废水污染物替代方案：

本项目达产建成后废水排放量为0.2067万t/a，新增水污染物排放量为COD0.0827t/a、NH3-N0.0041t/a，经双倍替代后所需替代量为：COD0.1654t/a、NH3-N0.0082t/a，拟从延津县新建农村污水处理站形成的削减量COD145.78t/a、氨氮20.52t/a中调剂给本项目COD0.1654t/a、氨氮0.0082t/a作为替代量。

2、废气

（1）一期工程

废气污染物排放量：VOCs1.1809t/a（有组织0.651t/a，无组织0.5299t/a）

（2）二期工程

废气污染物排放量：VOCs2.0171t/a（有组织0.6042t/a，无组织1.4128t/a）。

（3）项目达产后

项目达产后，废气污染物的排放情况：VOCs3.198t/a（有组织1.2552t/a，无组织1.9428t/a）。

通过现有工程以新带老措施，现有工程VOCs削减量为2.0914t/a，本项目新增VOCs从以新削减量中替代后，新增VOCs1.1066t/a。

废气污染物替代方案：

该项目新增大气污染物排放量为：VOCs1.1066t/a。经双倍替代后所需替代量为：VOCs2.2132t/a，VOC排放量从河南粮好仓储设备科技有限公司拆除喷漆房产生的减排量剩余量17.2116t中调剂给本项目VOC2.2132t/a作为替代量。

- 环境影响经济损益分析

环境经济损益分析是建设项目环境影响评价的一个重要组成部分，它是综合评价判断建设项目的投资经济效益和环保措施是否能够补偿或多大程度上补偿由于项目的建设可能造成的环境影响和损失的重要依据。

7.1社会效益分析

河南华洋电工科技集团有限公司高可靠性抗高压耐热绕组线项目具有的社会效益：

（1）河南华洋电工科技集团有限公司拟投资13750万元、在新乡市新乡县新乡经济技术集聚区远大路西段建设高可靠性抗高压耐热绕组线项目。本项目的建设，在为企业创造经济效益的同时，还可增加当地财政收入，带动当地经济发展和产业结构调整。

（2）本项目符合国家的产业政策，选址符合城市规划和土地政策。项目投产后，公司既满足了市场需求，又为当地经济发展作出了贡献；还能拉动了周边相关产业的发展，对当地的社会经济发展起到积极作用；生产需要各种辅助原料，以及产品的流通，可带动和促进当地相应的工业、交通运输业的发展，更能促进区域经济多方面的交流发展。因此，项目的建设社会效益显著。

（3）可新增就业，减轻当地的就业压力，同时促进社会的稳定发展，增加当地居民收入，提高居民的整体生活水平，有利于社会的安定，为企业的发展提供良好的群众基础。

综上所述，项目的建设可有效地促进当地社会和经济的协调发展，评价认为，项目的建设具有良好的社会效益。

7.2经济效益分析

根据建设单位提供的本项目的建议书及其他经济数据，本项目的主要经济指标见下表：

表7-1               工程经济效益分析

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一期 | 二期 |
| 1 | 总投资 | 万 元 | 3000 | 10750 |
|  | 其中：固定资产投资 | 万 元 | 4400 | 6600 |
|  | 流动资金 | 万 元 | 1100 | 1650 |
| 2 | 年销售收入 | 万 元 | 4300 | 6900 |
| 3 | 总成本 | 万 元 | 2500 | 3400 |
| 4 | 上交税金 | 万 元 | 645 | 1035 |
| 5 | 年销售利润（税前） | 万 元 | 1800 | 3500 |
| 6 | 投资利润率 | % | 33 | 42 |
| 7 | 投资回收期（含建设期） | 年 | 4 | 3 |

本项目一期总投资3000万元、二期总投资10750万元，年税前利润总额一期1800万元、二期3500万元，投资利润率为一期33%、二期42%。从上述各项经济指标可以看出，工程投资产生的经济效益显著，企业具有较强的抗风险能力，项目建设投产后可获得较稳定的经济效益。工程投资回收期为一期4年、二期3年，具有良好的发展潜力。因此，从经济角度考虑本项目的建设是可行的。

7.3环境损益分析

7.3.1环保投资概算

根据前述污染防治措施分析结果，本项目需设环保投资一期63万元、二期58万元，对生产过程中产生的废气、废水、噪声及固废等污染源进行防治，以减少污染物排放量，降低排放浓度，其环保投资占项目总投资的一期2.1%、二期0.5%，在企业的可接受范围内。环保投资主要投资内容及投资估算详见表7-2。

表7-2               一期工程环保投资一览表

| 序号 | 项目名称 | 投资费用（万元） | 环保设施、设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气治理 | 43 | 有机废气收集装置若干 |
| 2 | 噪声治理 | 10 | 选用低噪声设备，减振、厂房隔声 |
| 3 | 废水治理 | / | 隔油池、化粪池（依托现有） |
| 4 | 固废治理 | 依托现有 | 一般固废暂存间1座，60m2 危险废物暂存间2座： 1# 27m2、2# 33m2、 |
| 5 | 风险防范 | 5 | 事故废水收集管网；采取地面硬化等防渗措施；新增应急器材、消防器材等；依托现有事故水池 |
| 6 | 管理 | 5 | 视频监控、用电监控 |
| 合计 |  | 63 | 占工程总投资的2.1% |

表7-3            二期工程环保投资一览表

| 序号 | 项目名称 | 投资费用（万元） | 环保设施、设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气治理 | 40 | 废气收集装置若干 |
| 2 | 噪声治理 | 8 | 选用低噪声设备，减振、房间隔声 |
| 3 | 废水治理 | 纳入一期 | 隔油池、化粪池（依托现有） |
| 4 | 固废治理 | 依托现有 | 一般固废暂存间1座，60m2 危险废物暂存间2座： 1# 27m2、2# 33m2、 |
| 5 | 风险防范 | 5 | 事故废水收集管网；采取地面硬化等防渗措施；新增应急器材、消防器材等；依托现有事故水池 |
| 6 | 管理 | 5 | 视频监控、用电监控 |
| 合计 |  | 58 | 占工程总投资的0.5% |

7.3.2环境效益分析

7.3.2.1环保运行费用

工程完成后项目环保运行费用主要包括环保设备的维修费、折旧费、环保管理及其他费用，成本费用主要包括原辅材料消耗费，动力消耗费及人员工资，福利等。设备的折旧年限为15年，设备的修理费率为2.5%。为使项目环保治理设施正常运行，并达到预期的治理效果，环保运行费用估算：

（1）环保设施运营费及修理费

根据防污减污措施评价，本项目污染防治措施的运行费用主要为污水站运行费、废气治理设施运行费用和危险废物处置费用。运营费用按照环保总投资的20%估算，设备的修理费用按照环保总投资的2.5%估算，则项目环保设施运营费用约为一期12.6万元、二期11.6万元，环保设备的修理费约为一期1.575万元、二期1.45万元。

（2）环保设施折旧费

项目环保设施运营期间会产生环保设施的折旧费，项目按照折旧年限15年进行考虑，项目环保设施的折旧费用计算如下：

C2=a×C0/n

式中，a—固定资产形成率，取90%；

n—折旧年限，取15年；

C0—环保设施投资。

经计算，项目环保设施折旧费为一期3.78万元、二期3.48万元。

（3）环保管理费

环保管理费用包括管理部门的办公费、监测费和技术咨询费等，按环保设施投资折旧费用与运行费用的5%计算，则项目运营期环保管理费为一期0.819万元、二期0.754万元。

综上所述，项目环保设施总运行费用为一期18.774万元、二期17.284万元，占全年净利润的一期1.6%、二期0.7%。

7.3.2.2工程环境收益估算

通过设置专项资金进行污染治理，不仅可以最大限度的减少污染物的排放量，而且实现了部分可利用废物的回收，降低了企业的运行成本，产生了良好的环境效益：

1、废气治理环境效益

工艺废气经治理后均能够达标排放，对废气污染物的治理有效地保护了环境空气质量。

2、废水治理环境效益

项目建成后，废水经厂区污水处理站治理，治理后各污染物指标均能实现达标排放。

3、环保投资收益

本项目通过建设各种污染防治措施，实现了污染物的达标排放，可以减少排污费和超标排污费的缴纳额度。本项目环保工程主要收益见表7-4。

表7-4                 主要环保收益一览表

| 序号 | 项目 | 环保收益（万元/年） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 达标排放，减少排污费和超标排污费的缴纳额度 | 15 |
| 合计 |  | 15 |

4、环境负效益

虽然本项目采用了先进的技术和生产装置，并采取了可靠有效的环保措施，确保了污染物达标排放，最大限度减少了污染物的排放量，但每年仍然向环境中排放一定的污染物。根据评价的预测结果，这些污染物虽然不会对评价区域产生明显的不利影响，但其潜在的负面影响是不可避免的，负面的影响具有累积效应，负面影响对环境造成的累积影响将会或多或少的对周边环境及居民产生一定的危害，因此，该项目对环境的影响还需要长期的监测和关注

7.3.3环保投资比例系数 Hz

环保投资比例系数是指环保建设投资与企业建设总投资的比值，它体现了企业对环保工作的重视程度。

Hz=（EO/ER）×100%

式中：EO——环保建设投资，万元

ER——企业建设总投资，万元

项目各项环保投资费用为一期63万元、二期55万元，项目总投资费用为一期3000万元、二期10750万元，环保投资占工程计划总投资的一期2.1%、二期0.5%。本工程的环保投资能有效地提高水及原料利用率，降低能耗、物耗，减轻了对周围环境的影响。总的来说，该项目的环保投资在企业的可接受范围内。

7.3.4产值环境系数 Fg

产值环境系数是指年环保运行费用与工业总产值的比值，年环保费用是指环保治理设施及综合利用装置的运行费用、折旧费、日常管理费等。产值环境系数的表达式为：

Fg=（EZ/ERS）×100%

式中：EZ——年环保费用，万元

ERS——年工业总产值，万元

项目实施后，每年环保运行费用为一期18.774万元、二期17.284万元，本项目年工业总产值一期4300万元、二期6900万元，则产值环境系数为一期0.44%、二期0.25%，这意味着每生产万元产值所花费的环保费用为一期44元、二期25元。

7.3.5环境经济效益系数 JX

环境经济效益系数JX是指因有效的环境保护措施而挽回的经济价值与环境保护费用之比，其表达式为：

JX=Ei/EZ

式中：Ei——每年环保措施挽回的经济效益，万元

EZ——年环保费用，万元

项目每年环境经济效益为一期15万元、二期15万元，年环保费用为一期63万元、二期55万元，则环境经济效益系数为一期0.24：1、二期0.27:1。

7.3.6工程环境效益综述

本项目的环境效益主要体现在环保投资减轻项目对环境的影响程度，本项目有机废气采用催化燃烧进行治理；对废水，工程采用厂区“隔油池+化粪池”进行处理，各类污染物均能实现稳定达标排放。同时，本项目充分考虑了固废的综合利用与处置。经计算：

（1）项目完成后项目环保投资比例系数Hz为一期2.1%、二期0.5%，表示环保投资占工程计划总投资的一期2.1%、二期0.5%；

（2）Fg产值环境系数为一期0.44%、二期0.25%，表示每生产万元产值所花费的环保费用为一期44元、二期25元；

（3）环境经济效益系数JX一期为0.24：1、二期0.27:1，表示每投入1元环保投资可挽回一期0.24元、二期0.27经济价值。

建设项目环境效益的核算是一项复杂、系统的工作，本项目通过适当的环保投资实现污染物达标排放，并纳入区域总量控制指标内，在达到经济目标的同时亦实现环境目标和持续发展。

综上所述，虽然项目需要付出一定的经济代价进行污染治理，但在治理污染物的同时也为企业带来了一定程度的收益，综合评定后，评价认为项目设置的环保投资是必要的，设置环保投资带来的环境效益是明显的。

- 环境管理与监测计划

8.1环境管理

环境管理是企业管理中的一项重要内容，加大环境管理力度是实现企业环境效益、社会效益协调发展和走可持续发展道路的重要措施，是企业生存和发展的重要保障之一，环境监测是工业污染防治的依据和环境管理的基础，加强污染监控工作是了解和掌握排污特征、研究污染发展趋势、开展环保技术研究和综合利用能源的有效途径。随着人民生活水平的不断提高和环保意识的不断增强，对于建设项目所引起的环境质量影响日益受到普遍关注，这就要求企业领导者能够及时地掌握本企业的生产和排污状况，因此制定并落实严格的环境管理与监控计划，才能最大限度的减少污染物的产生与排放。

8.1.1环境管理的原则

根据工程特点及国家环境保护发展要求，环境管理应遵循如下原则：

①经济、社会和环境三效益统一，坚持可持续发展的原则。

②预防为主，管治结合的原则。在生产运行过程中，坚持设备“大修大改、小修小改和逢修必改”的环保原则。

③环保优先的原则。主要工艺设施的改进，新工艺、新技术的采用，企业发展规划的制定，坚持统筹规划、合理布局、清洁生产、集中控制和治理污染。

④依靠科技进步，推进清洁生产，节能降耗，降低污染的原则。

⑤专业环保管理与公众参与相结合的原则。加强环保宣传，提高全体员工的环保意识，推动本工程的环境保护工作。

8.1.2环境管理机构的设置

根据国家、河南省有关环保法规和建设项目环境管理的要求，为加强该工程施工期及运行期的环境保护工作，公司应设置环境保护管理机构。根据本次工程实际情况，建议厂内废气设施管理人员2人，负责全公司废气设施的管理。污水处理站管理操作人员1人，负责全公司污水的处理。评价建议在各车间培训若干有经验、懂技术的技术人员担任车间兼职环保管理人员，把环境管理落实到生产的每个单元，严格监督管理。

环境管理专员对本项目的基本职能和主要工作职责见表8-1。环境管理专员应具备的素质见表8-2。

表8-1                   环境管理机构职能

| 项目 | 管理职能 |
| --- | --- |
| 施工期 | ·监督工程建设过程中环保设施的落实情况 |
| 竣工验收管理 | ·根据《建设项目环境保护竣工验收管理规定》，建设项目调试前，建设单位应同施工单位、设计单位检查其环境保护设施是否符合“三同时”要求，并依法取得办理排污许可证后，建设项目方可投入调试运行 ·确保建设项目的环境保护设施和主体工程同时投入 ·建设单位正式投入运行前，必须向审批的环保部门提交《建设项目环境保护设施竣工验收申请报告》，经环境保护行政主管部门组织验收通过后，工程才能正式运行 |
| 运行期 | ·认真贯彻执行国家、省、市及行业部门制定的环保法规和各项规章制度及具体要求 ·制定符合本公司实际生产技术水平的环护管理制度和条例并监督执行，组织制定实施全公司环保规划和计划 ·制定并负责实施环保设备的运行管理计划、操作规程 ·对环保设施的运行情况进行监控，负责环保设施及设备的常规维护，确保其正常、高效运转 ·监督、管理本厂环境监测站的日常监测工作，负责环境监测资料管理 ·负责环保排污管理、审定工作，处理全厂的环境污染事故，随时做好应急准备，对已发生的事故应及时处理并上报有关部门 ·研究开发污染治理和综合利用技术，收集、推广和应用先进的环境保护经验和技术 ·加强企业职工的清洁生产教育和培训，提高企业推行清洁生产的自觉性，对生产实施全过程清洁生产和环境管理 ·对公司环保设施运行情况和环境保护管理情况分别编制月报、季报和年报，并报上级部门 |

表8-2                环境管理专员素质要求

| 序号 | 素质要求 |
| --- | --- |
| 1 | 热爱环保事业，熟悉国家有关环保法规、方针政策、条例和标准等 |
| 2 | 熟悉企业生产工艺，了解企业各项管理内容，能够提出本工程环境管理与综合防治的合理方案和建议 |
| 3 | 具备清洁生产知识，能够提出合理的清洁生产方案，不断改进企业清洁生产水平 |

为保证工作的顺利进行，安全环保处应在各车间培训业务熟练、责任心强的技术人员担任车间兼职管理人员，以便于监督管理，防患于未然。

8.2环境监测计划

8.2.1环境监测的目的

环境监测的目的是为了准确、及时、全面地反映环境质量现状及发展趋势，对该厂主要污染物排放进行定期监测，为环境管理、污染源控制、环境规划等提供科学依据。因此，环境监测是环境管理工作必不可少的手段，是科学管理企业环保工作的基础。通过监测计划的制定与实施，及时发现环保措施的不足，进行修正和改进，确保环保设施长期高效稳定的进行。

8.2.2监测任务

环境监测是环境管理的基础，并为企业制定污染防治对策和规划提供依据。根据工程污染物排放的实际情况和就近方便的原则，该项目具体监测工作建议委托有资质的环境监测机构完成。主要任务如下：

①定期监测建设项目排放的污染物是否符合国家所规定的排放标准；

②分析所排污染物的变化规律，为制定污染控制措施提供依据；

③负责污染事故的监测及报告；

④环境监测对象主要有两个方面，即污染源监测和企业环境质量监测。

8.2.3监控要求

（1）根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）要求，在废气治理设施前、后分别预留监测孔，设置明显标志。

（2）根据《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）标准要求，分别在废气排放口和噪声排放源设置环境保护图形标志，便于污染源的监督管理和常规监测工作的进行。

（3）污染监控应严格按照国家有关标准和技术规范进行。

8.2.4运行期监控计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）》，对生产过程中产生的废气、废水（总排口）、噪声进行监控，具体监测工作自行完成或委托有资质的环境监测机构完成。监控内容及频率见表8-3。

表8-3              工程营运期环境监测计划表

| 污染源 | 监测点 |  | 监测项目 | 监测计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 废气排气筒P出口 |  | 废气量，酚、二甲苯、甲苯、苯浓度 | 1次/年、每次两天 |
|  |  |  | 非甲烷总烃浓度 | 在线监测 |
|  | 厂界无组织废气 |  | 酚、二甲苯、甲苯、苯浓度 | 1次/年 |
|  |  |  | 非甲烷总烃浓度 | 在线监测 |
| 废水 | 厂区总排口 |  | 流量、COD、NH3-N、TP、TN浓度 | 1次/年、 每次两天 |
| 地下水 | 厂区水井 |  | 耗氧量、氨氮 | 每半年1次 |
| 噪声 | 四周厂界外1m处 |  | 等效A声级 | 每季1次，每次2天，昼、夜各1次 |
| 固废 | 定期核查，及时处理 |  |  |  |
| 土壤 | 危废间附近 | 石油烃 |  | 1次/5年 |
|  | 有机废气排气筒P下风向 | 苯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯 |  | 1次/5年 |

注：可自行监测或委托当地有资质单位监测，监测结果应向社会公开。

8.2.5应急监测计划

当企业发生非正常工况或污染防治设施运行不正常时，大量未经处理的污染物排放可能对环境产生严重的污染。本公司环境监测站应对该情况下可能产生的污染源及时分析，并立即委托地方环境监测站同时监测，以便采取应急措施，将产生的环境影响控制在最小程度。对发生较大的污染影响，应立即报告上级主管部门，果断采取联合措施，制止污染事故的蔓延。应急监测计划见表8-4。

表8-4                  应急监测计划表

| 序号 | 事故类型 | 监测位置 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 废气治理设施不正常运行 | 废气治理措施排气筒、厂界四周 | 酚、二甲苯、甲苯、苯、非甲烷总烃浓度 | 每天四次 |
| 地表水 | 污水处理站运行不正常 | 事故废水收集池内及总排口水质 | pH、COD、NH3-N、TP、TN | 每2h一次 |

8.2.6验收监测质量保证与质量控制

验收监测采样及样品分析均严格按照《环境水质监测质量保证手册》（第二版）、《环境空气监测质量保证手册》及《环境监测技术规范》等要求进行，实施全程质量控制。具体质控要求如下：

A、验收监测应当在确保主体工程工况稳定、环境保护设施运行正常的情况下进行。

B、合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。

8.2.7监测分析方法

样品采集及分析采用国标（或推荐）方法，对目前尚无国标方法的项目，则采用《空气和废气监测分析方法》（第四版）中的分析方法。

8.3工程概况及信息公开内容

建设单位应该根据《环境影响评价公众参与办法》等要求，按时公开项目基本情况，如项目主要组成情况、项目产品方案、污染物产排及治理措施等情况。企业在运行期间内，应自行开展污染物排放监测或者委托有资质的监测单位对企业的排污情况进行监测，并通过多种渠道向社会公开相关信息。

（1）项目概况

新乡市新科冰箱配件厂位于新乡市新乡县新乡经济技术集聚区远大路西段，与本项目有关的现有项目及及环保手续见下表：

表8-5     与本项目有关的现有项目环保手续一览表

| 序号 | 项目名称 | 报告类别 | 批复文号 | 验收文号 | 排污许可证 | 本项目涉及内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年产4万吨高效节能电机、节能变压器专用线项目 | 环境影响报告表 | 新环监（2013）303号 | 新环验（2015）172号 | 914107217066142661001Y | 涉及部分漆包线改建，同时纸包线、丝包线、烧结产能扩大 |
| 2 | 年产2万吨新能源汽车电器专用线项目 | 环境影响报告表 | 新环表（2018）052号 | / |  | 涉及2台改建 |
| 3 | 年产200万只包装线盘项目* | 环境影响报告表 | 新环表 [2017]014号 | 新环评验[2018]011号 | 91410721554232698Y001P | 不涉及 |

注：*：“年产200万只包装线盘项目归属于新乡市华洋电工材料有限公司，但该项目有机废气依托本公司“活性炭吸附-脱附-催化燃烧装置”措施进行治理，因此该项目废气排放纳入河南华洋电工科技集团有限公司进行管理。

河南华洋电工科技集团有限公司拟投资13750万元进行改扩建，利用现有厂房建设高可靠性抗高压耐热绕组线项目，改扩建内容分两期进行，如下：

一期内容为：对现有漆包线的10台（6台卧式漆包机、4台立式漆包机）设备进行升级改造，改造内容为6台卧式漆包机更换烘炉或自动换盘、卸盘，设备改造前、后，对应的产品、工艺、生产规模均不发生变化，4台立式漆包机的废气排放有所下降，其余设备仅提高自动化水平，排废不变。同时新增漆包机1台、拉包机5台、丝包机19台、纸包机4台、烧结机2台及相关配套设备。新增设备对应产能分别为：漆包线7700吨/年、纸包线1440吨/年、烧结线240吨/年、丝包线4940吨/年，共计新增产能14320吨/年。

二期内容为：对现有漆包线的6台漆包机烘炉进行改建，设备改造前后，对应的产品、工艺、生产规模均不发生变化，但废气排放有所下降。同时新增漆包机3台、拉包机14台、丝包机15台、烧结机4台及相关配套设备，新增设备对应产能分别为：漆包线21300吨/年、烧结线480吨/年、丝包线3900吨/年，共计新增产能25680吨/年。

一期、二期建成后，全厂生产能力达到10万吨/年。

（2）针对项目运营期产生的环境影响，项目拟采取的防治措施：

废气：项目产生的废气为：一期、二期油水分离器冷凝过程产生的不凝气引入现有“静电除油+活性炭吸附-脱附-催化燃烧装置T”处理，一期、二期漆包机涂漆、烘干工序产生的有机废气经炉内两次催化燃烧装置预处理后，与丝包线涂漆、烘干工序产生的有机废气一起进入后端的“静电除油+活性炭吸附-脱附-催化燃烧装置T”进一步处理，一期、二期拉包机及立炉涂漆间外部进行了二次封闭，二次封闭通道的废气直接进入“沸石吸附-脱附-催化燃烧F”进行处理，尾气经一根26.5m高排气筒排放。废气经处理后均能达标排放。

废水：生活污水经“隔油池+化粪池”处理后与反渗透浓水在厂区总排口混合后，总排口各项水质能满足《污水排污城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）C级标准要求及新乡县综合污水处理厂收水标准，经污水管网进入新乡县综合污水处理厂进一步处理后排入东孟姜女河。

噪声：工程噪声源主要为拉拔机、全自动拉丝机、漆包机、拉包机、挤压机、纸包机、烧结机、膜包机、丝包机、全自动小拉机等，经减振、厂房隔声等措施治理后，各厂界噪声均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB(A)、夜间55dB(A)标准的要求。

固废：该工程营运期间产生的固废包括一般固废和危险废物两大类，其中一般固废包括原料使用产生的废包材、挤压工序产生的废铜线、检验产生的残次品。危险废物包括拉丝工序产生的含铜油泥、废拉丝油，丝包线涂料使用后产生的漆料桶，生产过程产生的含涂料的废毛毡，废气处理系统产生的废油、废活性炭、废催化剂、废沸石分子筛。

废包材、废铜线、残次品集中收集后出售，危险废物专用容器收集，在危废储存间分类暂存，定期送有相应危废处置资质的单位处置。

8.4污染物产排及治理措施

本项目大气污染物排放清单见表8-6、8-7，废水污染物排放清单见表8-10，噪声厂界预测结果见表8-11，固体废物产生及处置清单见表8-12。

表8-6	             项目废气排放况一览表

| 污染物 |  | 合计 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） |
| P | 酚 | 0.6730 | 0.0935 | 0.92 |
|  | 非甲烷 总烃 | 4.5425 | 0.6309 | 6.18 |
|  | 二甲苯 | 5.8296 | 0.8097 | 7.93 |
|  | 甲苯 | 2.7430 | 0.3810 | 3.73 |
|  | 苯 | 0.2688 | 0.0373 | 0.37 |
|  | 合计 | 14.0570 | 0.0935 | / |
| 无组织 | 酚 | 0.9267 | 0.9267 | / |
|  | 非甲烷总烃 | 0.6836 | 0.6836 | / |
|  | 二甲苯 | 0.1999 | 0.1999 | / |
|  | 甲苯 | 0.0994 | 0.0994 | / |
|  | 苯 | 0.0332 | 0.0332 | / |
|  | 总计 | 1.9428 | 1.9428 | / |

表8-7         一期新增废水污染物产排情况       单位：t/a

| 污染物 | 产生量 | 削减量 | 排放量 （总排口） | 排放量（新乡县综合污水处理厂出口） | 总量指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 0.1211 | 0.0374 | 0.0837 | 0.0178 | 0.0178 |
| NH3-N | 0.0086 | 0.0006 | 0.0080 | 0.0009 | 0.0009 |
| TP | 0.0014 | 0 | 0.0014 | 0.0002 | 0.0002 |
| TN | 0.0103 | 0.0006 | 0.0098 | 0.0067 | 0.0067 |
| 水量（t/a） | 444 | 0 | 444 | 444 | 444 |

表8-8       二期新增废水污染物产排情况     单位：t/a

| 污染物 | 产生量 | 削减量 | 排放量 （总排口） | 排放量（新乡县综合污水处理厂出口） | 总量指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 0.4428 | 0.1539 | 0.2889 | 0.0649 | 0.0649 |
| NH3-N | 0.0313 | 0.0035 | 0.0278 | 0.0032 | 0.0032 |
| TP | 0.0051 | 0.0000 | 0.0051 | 0.0006 | 0.0006 |
| TN | 0.0378 | 0.0035 | 0.0343 | 0.0243 | 0.0243 |
| 水量（t/a） | 1623 | 0 | 1623 | 1623 | 1623 |

表8-9     一期、二期合计新增废水污染物产排情况    单位：t/a

| 污染物 | 产生量 | 削减量 | 排放量 （总排口） | 排放量（新乡县综合污水处理厂出口） | 总量指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 0.5461 | 0.1734 | 0.3726 | 0.0827 | 0.0827 |
| NH3-N | 0.0399 | 0.0041 | 0.0357 | 0.0041 | 0.0041 |
| TP | 0.0065 | 0.0000 | 0.0065 | 0.0008 | 0.0008 |
| TN | 0.0481 | 0.0041 | 0.0441 | 0.0310 | 0.0310 |
| 水量（t/a） | 2067 | 0 | 2067 | 2067 | 2067 |

表8-10      工程固体废弃物产生及处置情况

| 项目 | 序号 | 产污环节 | 废物特性 | 产生量（t/a） |  | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一期 | 二期 |  |
| 固体 废物 | S1 | 原料使用后的废包材 | 一般固废 | 0.3 | 0.5 | 一般固废间暂存，定期外售综合利用 |
|  | S2 | 挤压工序废铜线 | 一般固废 | 10.18 | 29.05 |  |
|  | S3 | 检验残次品 | 一般固废 | 2.9 | 5.1 |  |
|  | S4 | 含铜油泥 | 危险废物 | 1.2 | 2.75 | 专用容器收集，在危废储存间分类暂存，定期送有相应危废处置资质的单位处置 |
|  | S5 | 废拉丝油 | 危险废物 | 2.15 | 6.1 |  |
|  | S6 | 废丝包漆料桶 | 危险废物 | 0.6 | 0.5 |  |
|  | S7 | 含漆料/油的废毛毡 | 危险废物 | 0.3 | 0.7 |  |
|  | S8 | 废油 | 危险废物 | 0.3 | 0.7 |  |
|  | S9 | 废活性炭 | 危险废物 | 2.75 | / |  |
|  | S10 | 废催化剂 | 危险废物 | 0.2 | 0.4 |  |
|  | S11 | 废沸石分子筛 | 危险废物 | 3 | / |  |

8.5工程污染物总量控制分析

污染物排放总量控制是针对工程分析、环保治理措施及环境影响预测和分析的结果，贯彻“总量控制”、“达标排放”的原则，分析确定本项目废水、废气污染物排放总量控制指标，为环保部门监督管理提供依据。

8.5.1.1工程污染物排放情况

根据工程分析，工程完成后污染物排放情况见表8-11。

表8-11        项目一期新增污染物产排情况         单位：t/a

| 污染物 |  |  |  | 工程产生量 | 工程削减量 | 出厂总量 | 排入环境量 | 总量指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | COD |  |  | 0.1033 | 0.0196 | 0.0837 | 0.0178 | 0.0178 |
|  | NH3-N |  |  | 0.0086 | 0.0006 | 0.0080 | 0.0009 | 0.0009 |
|  | TP |  |  | 0.0014 | 0.0000 | 0.0014 | 0.0002 | 0.0002 |
|  | TN |  |  | 0.0103 | 0.0006 | 0.0098 | 0.0067 | 0.0067 |
|  | 水量（t/a） |  |  | 444 | 0 | 444 | 444 | 444 |
| 废气 | 有组织 | VOCs | 酚 | 132.94 | 132.9099 | 0.0301 | 0.0301 | 0.0301 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 85.8750 | 85.7734 | 0.1016 | 0.1016 | 0.1016 |
|  |  |  | 二甲苯 | 25.5150 | 25.2906 | 0.2244 | 0.2244 | 0.2244 |
|  |  |  | 甲苯 | 17.595 | 17.3738 | 0.2212 | 0.2212 | 0.2212 |
|  |  |  | 苯 | 3.7050 | 3.6313 | 0.0737 | 0.0737 | 0.0737 |
|  |  |  | 合计 | 265.6300 | 264.9790 | 0.6510 | 0.6510 | 0.6510 |
|  | 无组织 | VOCs | 苯 | 0.2216 | 0 | 0.2216 | 0.2216 | 0.2216 |
|  |  |  | 甲苯 | 0.1547 | 0 | 0.1547 | 0.1547 | 0.1547 |
|  |  |  | 二甲苯 | 0.0796 | 0 | 0.0796 | 0.0796 | 0.0796 |
|  |  |  | 酚 | 0.0556 | 0 | 0.0556 | 0.0556 | 0.0556 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.0185 | 0 | 0.0185 | 0.0185 | 0.0185 |
|  |  |  | 合计 | 0.5299 | 0 | 0.5299 | 0.5299 | 0.5299 |
| 固废 | 一般固废 |  |  | 13.48 | 13.48 | 0 | / | 0 |
|  | 危险废物 |  |  | 10.74 | 10.74 | 0 | / | 0 |

表8-12       项目二期新增污染物产排情况         单位：t/a

| 污染物 |  |  |  | 工程产生量 | 工程削减量 | 出厂总量 | 排入环境量 | 总量指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | COD |  |  | 0.4416 | 0.3729 | 0.0687 | 0.0649 | 0.0649 |
|  | NH3-N |  |  | 0.0313 | 0.0249 | 0.0064 | 0.0032 | 0.0032 |
|  | TP |  |  | 0.0051 | 0.0029 | 0.0022 | 0.0006 | 0.0006 |
|  | TN |  |  | 0.0378 | 0.0258 | 0.0120 | 0.0243 | 0.0243 |
|  | 水量（t/a） |  |  | 1623 | 0 | 1623 | 1623 | 1623 |
| 废气 | 有组织 | VOCs | 酚 | 368 | 367.9186 | 0.0814 | 0.0814 | 0.0814 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 228.675 | 228.5685 | 0.1065 | 0.1065 | 0.1065 |
|  |  |  | 二甲苯 | 48.525 | 48.3414 | 0.1836 | 0.1836 | 0.1836 |
|  |  |  | 甲苯 | 8.775 | 8.6004 | 0.1746 | 0.1746 | 0.1746 |
|  |  |  | 苯 | 2.925 | 2.8668 | 0.0582 | 0.0582 | 0.0582 |
|  |  |  | 合计 | 656.9 | 656.2958 | 0.6042 | 0.6042 | 0.6042 |
|  | 无组织 | VOCs | 酚 | 0.7051 | 0 | 0.7051 | 0.7051 | 0.7051 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.5289 | 0 | 0.5289 | 0.5289 | 0.5289 |
|  |  |  | 二甲苯 | 0.1203 | 0 | 0.1203 | 0.1203 | 0.1203 |
|  |  |  | 甲苯 | 0.0439 | 0 | 0.0439 | 0.0439 | 0.0439 |
|  |  |  | 苯 | 0.0146 | 0 | 0.0146 | 0.0146 | 0.0146 |
|  |  |  | 合计 | 1.4128 | 0 | 1.4128 | 1.4128 | 1.4128 |
| 固废 | 一般固废 |  |  | 34.65 | 34.65 | 0 | / | 0 |
|  | 危险废物 |  |  | 11.32 | 11.32 | 0 | / | 0 |

表8-13       一期、二期合计新增污染物产排情况         单位：t/a

| 污染物 |  |  |  | 工程产生量 | 工程削减量 | 出厂总量 | 排入环境量 | 总量指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | COD |  |  | 0.5449 | 0.4573 | 0.0876 | 0.0827 | 0.0827 |
|  | NH3-N |  |  | 0.0385 | 0.0304 | 0.0081 | 0.0041 | 0.0041 |
|  | TP |  |  | 0.0063 | 0.0036 | 0.0028 | 0.0008 | 0.0008 |
|  | TN |  |  | 0.0466 | 0.0313 | 0.0153 | 0.0310 | 0.0310 |
|  | 水量（t/a） |  |  | 2067 | 0 | 2067 | 2067 | / |
| 废气 | 有组织 | VOCs | 酚 | 500.94 | 500.8286 | 0.1114 | 0.1114 | 0.1114 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 314.55 | 314.3419 | 0.2081 | 0.2081 | 0.2081 |
|  |  |  | 二甲苯 | 74.04 | 73.6320 | 0.4080 | 0.4080 | 0.4080 |
|  |  |  | 甲苯 | 26.37 | 25.9742 | 0.3958 | 0.3958 | 0.3958 |
|  |  |  | 苯 | 6.63 | 6.4981 | 0.1319 | 0.1319 | 0.1319 |
|  |  |  | 合计 | 922.53 | 921.2747 | 1.2553 | 1.2553 | 1.2553 |
|  | 无组织 | VOCs | 酚 | 0.9267 | 0.0000 | 0.9267 | 0.9267 | 0.9267 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.6836 | 0.0000 | 0.6836 | 0.6836 | 0.6836 |
|  |  |  | 二甲苯 | 0.1999 | 0.0000 | 0.1999 | 0.1999 | 0.1999 |
|  |  |  | 甲苯 | 0.0995 | 0.0001 | 0.0994 | 0.0994 | 0.0994 |
|  |  |  | 苯 | 0.0331 | 0.0000 | 0.0332 | 0.0332 | 0.0332 |
|  |  |  | 合计 | 1.9427 | 0.0000 | 1.9428 | 1.9428 | 1.9428 |
| 固废 | 一般固废 |  |  | 48.13 | 48.13 | 0 | / | 0 |
|  | 危险废物 |  |  | 22.06 | 22.06 | 0 | / | 0 |

8.5.1.2工程污染物排放总量控制建议指标

国家对SO2、NOx、COD、NH3-N、TP、TN等主要污染物实行排放总量控制计划管理：

1、废水污染物的排放情况：

（1）一期工程

废水排放量0.0444万t/a。

废水污染物出厂排放量：

COD0.0837 t/a、NH3-N0.008t/a、TP0.0014t/a、TN0.0098t/a；

经新乡县综合污水处理厂处理后排放量：

COD0.0178t/a、NH3-N 0.0009t/a、TP0.0002t/a、TN 0.0067t/a；

（2）二期工程

废水排放量0.1623万t/a。

废水污染物出厂排放量：

COD0.02889t/a、NH3-N0.0278 t/a、TP0.0051t/a、TN0.0343t/a；

经新乡县综合污水处理厂处理后排放量：

COD0.0649t/a、NH3-N 0.0032t/a、TP0.0006t/a、TN0.0243t/a；

（3）项目建成后，废水排放量0.2067万t/a。

项目建成后，废水污染物出厂排放量：

COD0.3726t/a、NH3-N0.0357t/a、TP 0.0065t/a、TN0.0441t/a；

经新乡县综合污水处理厂处理后排放量：

COD0.0827t/a、NH3-N0.0041t/a、TP0.0008t/a、TN0.031t/a；

废水污染物替代方案：

本项目达产建成后废水排放量为0.2067万t/a，新增水污染物排放量为COD0.0827t/a、NH3-N0.0041t/a，经双倍替代后所需替代量为：COD0.1654t/a、NH3-N0.0082t/a，拟从延津县新建农村污水处理站形成的削减量COD145.78t/a、氨氮20.52t/a中调剂给本项目COD0.1654t/a、氨氮0.0082t/a作为替代量。

2、废气

（1）一期工程

废气污染物排放量：VOCs1.1809t/a（有组织0.651t/a，无组织0.5299t/a）

（2）二期工程

废气污染物排放量：VOCs2.0171t/a（有组织0.6042t/a，无组织1.4128t/a）。

（3）项目达产后

项目达产后，废气污染物的排放情况：VOCs3.198t/a（有组织1.2552t/a，无组织1.9428t/a）。

通过现有工程以新带老措施，现有工程VOCs削减量为2.0914t/a，本项目新增VOCs从以新削减量中替代后，新增VOCs1.1066t/a。

废气污染物替代方案：

该项目新增大气污染物排放量为：VOCs1.1066t/a。经双倍替代后所需替代量为：VOCs2.2132t/a，VOC排放量从河南粮好仓储设备科技有限公司拆除喷漆房产生的减排量剩余量17.2116t中调剂给本项目VOC2.2132t/a作为替代量。

8.6排污口标志管理

根据《环境保护图形标志－排放口（源）》（GB15562.1-1995）标准要求，本项目应在废气、废水排放口、固废贮存场所分别设置环境保护图形标志牌，便于污染源监督管理及常规监测工作的进行，具体见表8-14。

表8-14        厂区排污口图形标志一览表

| 序号 | 要求 | 排放部位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 废气排放口 | 废水排放口 | 危险固废 | 噪声 |
| 1 | 图形符号 |  |  |  |  |
| 2 | 背景颜色 | 绿色，危险固废橙色 |  |  |  |
| 3 | 图形颜色 | 白色，危险固废黑色 |  |  |  |

排污口标志牌设在醒目处，设置高度为上边缘距地面约2m。建议每年对标志牌进行检查和维护一次，确保标志牌清晰完整。

- 环境影响评价结论

9.1评价结论

9.1.1工程建设符合国家产业政策

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》及修改文件，该项目不属于鼓励类、限制类或淘汰类，属于允许类项目。该项目已经由新乡经济技术产业集聚区管理委员会经济发展局备案，项目代码：2020-410721-38-03-078138。

9.1.2工程选址符合规划要求，厂区平面布置较为合理

本项目为高可靠性抗高压耐热绕组线项目，选址位于新乡市新乡县新乡经济技术集聚区远大路西段，利用现有厂房生产。根据《新乡经济技术产业集聚区总体发展规划（2017-2025）》用地规划图，本项目用地属于二类工业用地，符合新乡经济技术产业集聚区总体发展规划和土地性质规划。

预测结果显示：项目对区域环境空气、地表水、地下水声及土壤环境无显著影响，从环保角度看工程选址可行。工程生产车间、辅助工程等设施在总体平面布置上可满足工艺流程合理、物料输送顺畅的原则，厂区平面布置较为合理。

9.1.3评价区域内的环境质量现状

9.1.3.1环境空气质量现状

评价区基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）环境质量现状监测结果不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，属于不达标区；其他污染物：酚质量浓度限值执行《居住区大气中酚卫生标准》（GB18067-2000）小时浓度限值。非甲烷总烃质量浓度限值执行《大气综合污染物排放标准详解》第四章标准值说明-三十一、非甲烷总烃。苯、甲苯、二甲苯质量浓度限值执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的空气质量浓度参考限值要求。

9.1.3.2地表水环境质量现状

东孟姜女河地表水体COD、氨氮、总磷污染因子均不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。

9.1.3.3地下水环境质量现状

评价区域内三个监测点位的地下水水质因子pH、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐、挥发性酚类、总硬度、汞、铬(六价)、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氰化物、砷、动植物油均能满足《地下水质量标准》（GB/T14843-2017）Ⅲ类标准的要求。

9.1.3.4声环境质量现状

目前项目各厂界处的噪声环境现状可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准的要求，厂址区域声环境质量现状较好。

9.1.3.5土壤环境质量现状

项目所在区域的土壤环境检测值均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB36600-2018）表1、《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）（试行）表1限值要求。

9.1.4环境影响预测及评价结论

9.1.4.1大气环境影响评价结论

（1）本项目正常排放的主要污染物酚1小时浓度可以达到《居住区大气中酚卫生标准》（GB18067-2000）小时浓度限值，非甲烷总烃1小时浓度可以达到《大气综合污染物排放标准详解》第四章标准值说明-三十一、非甲烷总烃，苯、甲苯、二甲苯1小时浓度可以达到《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D要求；

（2）本项目排放的酚对四周厂界的贡献值能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2酚0.08mg/m3的标准要求，非甲烷总烃、二甲苯、甲苯、苯对四周厂界的贡献值能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）附件2非甲烷总烃2.0mg/m3、二甲苯0.2mg/m3、甲苯0.6mg/m3、苯0.1mg/m3的标准要求。

（3）根据导则要求，本项目无需设置大气环境防护距离。

（4）本项目不设置卫生防护距离，现有卫生防护距离200m维持不变。厂区卫生防护距离内没有敏感点，满足设防要求。评价提出，防护距离内不宜再规划新建医院、学校、居住区等环境敏感点。

综上所述，在保证评价要求和工程设计的防治措施正常运行的条件下，本工程建设对周围大气环境影响可接受。

9.1.4.2地表水环境影响评价结论

项目废水包括生活污水和反渗透浓水。生活污水经“隔油池+化粪池”处理后与反渗透浓水在厂区总排口外排，经管网排入新乡县综合污水处理站处理，污水处理厂出水进入东孟姜女河。厂区总排口出水水质满足《污水排污城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）C级及新乡县综合污水处理厂收水标准要求，且项目排放废水量占其处理负荷量比例较小、总处理量未超出设计处理负荷量，不会对新乡县综合污水处理厂的出水水质产生影响。因此评价认为：项目废水经处理后，对地表水环境的影响可接受。

9.1.4.3地下水环境影响预测与评价结论

在非正常工况下，该工程对厂址周围的地下水环境有一定的影响。但从泄漏概率、地面破损概率综合考虑，废水池渗入地下是概率很小的事件，如果采取适当的预防措施和应急处理措施，可以把对地下水环境的影响控制到地下水环境容量可以接受的程度。

9.1.4.4声环境影响预测与评价结论

工程完成后，由于厂区内高噪声设备均采取了有效的降噪措施，工程噪声对厂界及周围敏感点的贡献影响不大，各厂界噪声均不超标。评价认为，工程建成后其噪声对周围声环境的影响可以接受。

9.1.5工程完成后，各项污染防治措施可行，固废采取了有效的处置措施，全厂废水、废气、噪声污染物能够做到达标排放。

·废气：

本项目废气包括油水分离器冷凝过程产生的不凝气，漆包线及丝包线涂漆、烘干工序产生的有机废气。

油水分离器冷凝过程产生的不凝气：经管道引入现有“静电除油+活性炭吸附-脱附-催化燃烧装置T”处理。

漆包线及丝包线涂漆、烘干废气：漆包机涂漆、烘干工序产生的有机废气经炉内两次催化燃烧装置预处理后，与丝包线涂漆、烘干工序产生的有机废气一起进入后端的“活性炭吸附-脱附-催化燃烧装置T”进一步处理，拉包机废气及立炉二次封闭通道废气直接进入“沸石吸附-脱附-催化燃烧F”进行处理，尾气经一根26.5m高排气筒P排放。酚排放浓度、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级：酚类排放浓度100mg/m3、排放速率0.1kg/h要求，非甲烷总烃、二甲苯、甲苯排放浓度《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表1：非甲烷总烃50mg/m3、苯1mg/m3、甲苯与二甲苯合计20mg/m3要求。

经采取上述相应的治理措施治理后项目各废气均可实现稳定达标排放，满足相应排放标准要求。

·废水：

本项目废水主要为生活污水、反渗透浓水。本项目废水量为一期1.48m3/d、二期5.41m3/d。

生活污水经“隔油池+化粪池”处理，与反渗透浓水在厂区总排口汇合，出水水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中C级标准和新乡县综合污水处理厂收水水质要求，经污水管网排入新乡县综合污水处理站处理，出水进入东孟姜女河。

·噪声：

工程高噪声源主要为拉拔机、全自动拉丝机、漆包机、拉包机、挤压机、纸包机、烧结机、膜包机、丝包机、全自动小拉机等，经减振、厂房隔声等措施治理后，各厂界噪声均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB(A)、夜间55dB(A)标准的要求。

·固废：

该工程营运期间产生的固废包括一般固废和危险废物两大类，其中一般固废包括原料使用产生的废包材、挤压工序产生的废铜线、检验产生的残次品。危险废物包括拉丝工序产生的含铜油泥、废拉丝油，丝包线涂料使用后产生的漆料桶，生产过程产生的含涂料的废毛毡，废气处理系统产生的废油、废活性炭、废催化剂、废沸石分子筛。

废包材、废铜线、残次品集中收集后出售，危险废物专用容器收集，在危废储存间分类暂存，定期送有相应危废处置资质的单位处置。

9.1.6大气环境防护距离和卫生防护距离

本工程大气环境防护距离为无超标点，卫生防护距离维持现有200m不变，即东、南、西、北四厂界外的防护距离分别为：186m、0m、0m、130m，卫生防护距离范围内无医院、居民、学校等环境敏感点，项目厂址可以满足大气环境防护距离和卫生防护距离的要求。

9.1.7工程可能产生的环境风险对周围环境影响可接受

本项目的原料具有一定的毒性和易燃性，其生产、贮存过程中存在一定泄漏风险。但风险事故发生概率比较低，发生事故对周围敏感目标的危害后果较小，在采取风险防范措施后，项目的风险可防控。

9.1.8工程环保投资

工程一期环保投资63万元，占工程总投资的2.1%。二期环保投资58万元，占工程总投资的0.5%。建设单位应认真落实评价提出的各项污染防治措施，确保落实到位，严格执行环保“三同时”制度。

9.1.9工程符合清洁生产的要求

本项目属于漆包线行业，含浸漆及烘干工序，即将漆料涂覆于线材表面形成具有绝缘性等特定功能涂层的过程。参照《涂装行业清洁生产评价指标体系》（2016年第21号）进行对比分析，本项目清洁生产水平为Ⅰ级，即国际清洁生产领先水平。

9.1.10工程建成后将具有较好的社会效益和经济效益

由环境经济效益分析可知，项目采取的各种污染防治措施合理可行，可使项目生产过程中产生的污染物得到较大程度的削减，同时项目的建设将会促进当地经济发展，增加就业机会，具有较好的经济效益和社会效益。

9.1.11公众参与调查结果表明，公众普遍支持该项目的建设

河南华洋电工科技集团有限公司选址位于新乡市新乡县新乡经济技术集聚区远大路西段，已按照《环境影响评价公众参与办法》的要求，于2021年3月22日～2021年4月2日在大豫环境保护网上进行了第一次媒体公示；并于2021年7月29日~2021年8月11日在新乡环境保护公示网进行了征求意见稿全文公示并征求公众意见，同时分别于2021年8月10日和8月11日在《新乡日报》上进行了信息公示并征求公众意见。

建设单位的公参真实性、有效性、代表性、公正性符合相关环保要求。

9.1.12总量控制指标建议

评价建议将项目污染物排放量纳入总量指标进行控制：

（1）废水污染物总量指标

项目建成后，废水排放量0.2067万t/a。

项目建成后，废水污染物出厂排放量：

COD0.3726t/a、NH3-N0.0357t/a、TP 0.0065t/a、TN0.0441t/a；

经新乡县综合污水处理厂处理后排放量：

COD0.0827t/a、NH3-N0.0041t/a、TP0.0008t/a、TN0.031t/a；

废水污染物替代方案：

本项目达产建成后废水排放量为0.2067万t/a，新增水污染物排放量为COD0.0827t/a、NH3-N0.0041t/a，经双倍替代后所需替代量为：COD0.1654t/a、NH3-N0.0082t/a，拟从延津县新建农村污水处理站形成的削减量COD145.78t/a、氨氮20.52t/a中调剂给本项目COD0.1654t/a、氨氮0.0082t/a作为替代量。

（2）废气污染物总量指标

项目达产后，废气污染物的排放情况：VOCs3.198t/a（有组织1.2552t/a，无组织1.9428t/a）。

通过现有工程以新带老措施，现有工程VOCs削减量为2.0914t/a，本项目新增VOCs从以新削减量中替代后，新增VOCs1.1066t/a。

废气污染物替代方案：

该项目新增大气污染物排放量为：VOCs1.1066t/a。经双倍替代后所需替代量为：VOCs2.2132t/a，VOC排放量从河南粮好仓储设备科技有限公司拆除喷漆房产生的减排量剩余量17.2116t中调剂给本项目VOC2.2132t/a作为替代量。

9.2建议

（1）建设单位应严格执行环保“三同时”制度，确保环保资金落实到位。

（2）建立健全安全生产和管理制度，积极消除事故隐患，杜绝事故发生。

（3）加强公司清洁生产工作，认真实施各项清洁生产措施，提高原料利用率，减少污染物的排放量。

（4）加强厂区及周围的环境绿化，利用绿色植物阻滞粉尘、吸音降噪作用，有效降低噪声对外环境的影响。

（5）加强环境保护机构建设，健全环保规章制度，加强对各种污染防治设施的运行管理，定期维护检修，确保其正常稳定运行。

（6）规范员工的岗位操作章程制度、增强员工的安全意识。

（7）加强废气排放烟囱和固体废物暂存间地的规范化管理，按规定设置明显标志牌和便于监督监测的采样孔。

9.3总结论

河南华洋电工科技集团有限公司高可靠性抗高压耐热绕组线项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》及修改文件中的允许类，符合国家产业政策；项目用地为工业用地，符合园区总体发展规划要求；根据环境影响预测结果：在保证评价要求和工程设计的防治措施正常运行的条件下，本项目对周围大气环境、地表水环境、地下水环境以及声环境的影响可接受；工程环境风险可接受；工程完成后，各项污染防治措施可行，全厂废水、废气、噪声污染物能够做到达标排放，固废采取了有效的处置措施；公众参与调查结果表明，公众对项目的建设无反对意见。从环保角度而言，该项目建设可行。

附表1  建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与 范围 | 评价等级 | 一级 |  |  |  |  |  | 二级□ |  | 三级□ |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  |  | 边长5～50km |  | 边长=5km□ |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | 2000t/a□ |  |  |  |  |  | 500～2000t/a□ |  | ＜500t/a |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物() 其他污染物（非甲烷总烃、酚、二甲苯、甲苯、苯） |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 |  |  |  | 地方标准□ |  |  | 附录D |  | 其他标准 |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  |  | 二类区 |  | 一类区和二类区□ |  |  |
|  | 评价基准年 | （2020）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量 | 长期例行监测数据□ |  |  |  |  |  | 主管部门发布的数据 |  | 现状补充监测 |  |  |
|  | 现状调查数据来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区□ |  |  |  |  |  |  | 不达标区 |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 本项目非正常排放源 现有污染源 |  |  |  | 拟替代的污染源 |  |  | 其他在建、拟建项目污染源 |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影 响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD | ADMS □ | AUSTAL2000 □ |  |  | EDMS/AEDT □ |  | CALPUFF □ | 网格模型 □ |  | 其他 □ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  | 边长5～50km |  |  |  |  |  | 边长5km□ |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（非甲烷总烃、酚、二甲苯、甲苯、苯） |  |  |  |  |  |  | 包括二次 PM2.5□ 不包括二次 PM2.5□ |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度 贡献值 | 本项目最大占标率≤100% |  |  |  |  |  |  | 本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度 贡献值 | 一类区 | 本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  | 本项目最大标率＞10%□ |  |  |  |
|  |  | 二类区 | 本项目最大占标率≤30%□ |  |  |  |  |  | 本项目最大标率＞30%□ |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度 贡献值 | 非正常持续时长（0.25）h |  |  | 非正常占标率≤100% |  |  |  | 非正常占标率＞100%□ |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和 年平均浓度叠加值 | 叠加达标 |  |  |  |  |  | 叠加不达标□ |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体 变化情况 | k ≤-20%□ |  |  |  |  |  | k ＞-20%□ |  |  |  |  |
| 环境监测 计划 | 污染源监测 | 监测因子：（非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、酚） |  |  |  |  |  | 有组织废气监测 无组织废气监测 |  |  | 无监测□ |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（ ） |  |  |  |  |  | 监测点位数（ ） |  |  | 无监测 |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | / |  | / |  |  |  |  | / | VOCs:（3.198）t/a |  |  |
| 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表2   地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响 识别 | 影响类型 | 水污染影响型 ；水文要素影响型 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放 □；间接排放 ；其他 □ |  |  |  |  |  | 水温 □；径流 □；水域面积 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物；有毒有害污染物 □；非持久性污染物； pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 □ |  |  |  |  |  | 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级 □；二级 □；三级 A □；三级 B |  |  |  |  |  | 一级 □；二级 □；三级 □ |  |  |  |  |  |  |
| 现状 调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 已建 □；在建 □；拟建 □； 其他 □ |  |  | 拟替代的污染源 □ |  |  | 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门 ；补充监测 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 □；开发量 40%以下 □；开发量 40%以上 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |  | 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  |  |  | 监测因子 |  |  |  |  | 监测断面或点位 |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |  | （ ） |  |  |  |  | 监测断面或点位个数 （ ）个 |  |
| 现状 评价 | 评价范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 □；Ⅳ类 □；Ⅴ类 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 □；不达标 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □；不达标 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占 用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区 □ 不达标区 □ |
| 影响 预测 | 预测范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响 评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措 施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  |  | 排放量/（t/a） |  |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |  |
|  |  | （SS） |  |  |  | （0.0207） |  |  |  |  | （10） |  |  |  |
|  |  | （COD） |  |  |  | （0.0827） |  |  |  |  | （40） |  |  |  |
|  |  | （NH3-N） |  |  |  | （0.0041） |  |  |  |  | （2） |  |  |  |
|  |  | （TP） |  |  |  | （0.0008） |  |  |  |  | （0.4） |  |  |  |
|  |  | （TN） |  |  |  | （0.0310） |  |  |  |  | （15） |  |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  |  |  | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |
|  |  | （ ） | （ ） |  |  |  | （ ） |  | （ ） |  |  | （ ） |  |  |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治 措施 | 环保措施 | 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  | 环境质量 |  |  |  |  |  | 污染源 |  |  |  |  |
|  |  | 监测方式 |  | 手动 □；自动 □；无监测 |  |  |  |  |  | 手动；自动□；无监测 □ |  |  |  |  |
|  |  | 监测点位 |  | （ ） |  |  |  |  |  | （总排口） |  |  |  |  |
|  |  | 监测因子 |  | （ ） |  |  |  |  |  | （COD、SS、氨氮、总磷、总氮、动植物油） |  |  |  |  |
|  | 污染物排放清单 | □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受；不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表3   环境风险评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风 险 调 查 | 危险物质 | 名称 | 聚酯底漆 |  | 芳烃溶剂油 | 丝包专用漆 | 聚酰胺酰亚胺漆面漆 |  | N,N-二甲基甲酰胺 | 苯 |  | 甲苯 | 二甲苯 | 丁醇 |
|  |  | 存在总量/t | 13 |  | 1.3 | 1.4 | 4 |  | 2.2 | 0.11 |  | 0.21 | 0.27 | 0.11 |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500 m 范围内人口数 人 |  |  |  |  |  |  | 5 km 范围内人口数 人 |  |  |  |  |
|  |  |  | 每公里管段周边 200 m 范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人 |  |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  |  |  | F1 □ |  |  | F2 □ |  |  | F3 □ |  |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  |  |  | S1 □ |  |  | S2 □ |  |  | S3 □ |  |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  |  |  | G1 □ |  |  | G2 □ |  |  | G3 □ |  |
|  |  |  | 包气带防污性能 |  |  |  | D1 □ |  |  | D2 □ |  |  | D3 □ |  |
| 物质及工艺系统 危险性 |  | Q 值 | Q＜1 |  |  |  | 1≤Q＜10 □ |  |  | 10≤Q＜100 □ |  |  | Q＞100 □ |  |
|  |  | M 值 | M1 □ |  |  |  | M2 □ |  |  | M3 □ |  |  | M4 □ |  |
|  |  | P 值 | P1 □ |  |  |  | P2 □ |  |  | P3 □ |  |  | P4 □ |  |
| 环境敏感 程度 |  | 大气 | E1 □ |  |  |  | E2 □ |  |  |  | E3 □ |  |  |  |
|  |  | 地表水 | E1 □ |  |  |  | E2 □ |  |  |  | E3 □ |  |  |  |
|  |  | 地下水 | E1 □ |  |  |  | E2 □ |  |  |  | E3 □ |  |  |  |
| 环境风险潜势 |  | Ⅳ+ □ |  | Ⅳ □ |  |  | Ⅲ □ |  |  | Ⅱ □ |  |  | I |  |
| 评价等级 |  | 一级 □ |  |  |  |  | 二级 □ |  |  | 三级 □ |  |  | 简单分析 |  |
| 风 险 识 别 | 物质危险性 | 有毒有害 |  |  |  |  |  | 易燃易爆 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境风险类型 | 泄漏 |  |  |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气 |  |  |  |  | 地表水 □ |  |  |  | 地下水 □ |  |  |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 |  | 计算法 □ |  |  | 经验估算法 □ |  |  |  | 其他估算法 □ |  |  |  |
| 风 险 预 测 与 评 价 | 大气 | 预测模型 |  | SLAB □ |  |  | AFTOX □ |  |  |  | 其他 □ |  |  |  |
|  |  | 预测结果 |  | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标 ，到达时间 h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标 ，到达时间 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范措施 |  | 健全安全管理制度，人员专业培训。原料贮存区域四周建设防泄漏围堰，发生火灾事故后立即采取紧急工程措施，防止火灾扩大，并对受伤人员救护和疏散人员撤离，并报告上级管理部门，同时向消防系统报警。在火灾尚未扩大至不可控制之前应使用移动式灭火器扑灭初期火灾或控制火源等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  | 环境风险可防控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表4   土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型☑；生态影响型□；两种兼有□ |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地☑；农用地□；未利用地□ |  |  |  |  | 土地利用类型图 |
|  | 占地规模 | （8.574）hm2 |  |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（ 农田 ）、方位（ 西侧和北侧）、距离（西侧55米，北侧紧邻） |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降☑；地面漫流□；垂直入渗☑；地下水位□；其他（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 全部污染物 | 二甲苯、甲苯、苯、石油烃 |  |  |  |  |  |
|  | 特征因子 | 二甲苯、甲苯、苯、石油烃 |  |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影响 评价项目类别 | Ⅰ类☑；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类□ |  |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感□；较敏感□；不敏感☑ |  |  |  |  |  |
| 评价工作等级 |  | 一级□；二级☑；三级□ |  |  |  |  |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a）☑；b）☑；c）□；d）□ |  |  |  |  |  |
|  | 理化特性 | 颜色、质地、pH、全盐量、土壤容重、含水率 |  |  |  |  | 同附录 C |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 | 占地范围外 | 深度 |  | 点位布置图 |
|  |  | 表层样点数 | 2 | 4 | 0-0.2m |  |  |
|  |  | 柱状样点数 | 5 | 0 | 0-0.5m、0.5-1.5m、1.5-3m |  |  |
|  | 现状监测因子 | 《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1、表2 |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 评价因子 | 《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1基本项目 |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB 15618☑；GB 36600□；表D.1□；表 D.2□；其他（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 厂址内土壤中各监测点位的各监测因子均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB36600-2018）表1标准限值要求 |  |  |  |  |  |
| 影响预测 | 预测因子 | / |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录 E□；附录 F□；其他（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | 类比现有工程，项目生产对项目厂区土壤和厂界外土壤影响很小，基本不会改变土壤的背景值，本项目建设可行 |  |  |  |  |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）☑；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□ |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障□；源头控制☑；过程防控☑；其他（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 |  | 监测指标 |  | 监测频次 |  |
|  |  | 1 |  | 二甲苯、甲苯、苯、石油烃 |  | 1次/5年 |  |
|  | 信息公开指标 | 二甲苯、甲苯、苯、石油烃 |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 本项目建成后，采取必要的措施后，对土壤环境影响较小，本项目建设可行 |  |  |  |  |  |
| 注 1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注 2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 |  |  |  |  |  |  |  |