一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 河南神州精工制造股份有限公司年产12000吨封头迁建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2112-410721-04-01-356246 |  |  |
| 建设单位联系人 | 张世军 | 联系方式 | 13569825437 |
| 法定代表人 | 朱贵州 | 法定代表人身份证号 | 41072119761114001x |
| 建设地点 | 新乡市新乡县新乡经济技术产业集聚区青龙路东段 |  |  |
| 地理坐标 | （113度50分52.75秒，35度12分41.37秒） |  |  |
| 国民经济 行业分类 | C3311金属结构制造 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业66结构性金属制品制造 |
| 建设性质 | √新建（迁建） □改扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 河南新乡经济技术集聚区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 600 | 环保投资（万元） | 80 |
| 环保投资占比（%） | 13.3% | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | √否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | （1）规划名称：新乡经济技术产业集聚区总体发展规划（2015-2025）； （2）审批机关：河南省发展和改革委员会； （3）审批文件名称及文号：《关于新乡经济技术产业集聚区总体发展规划（2015-2025）的批复》（豫发改工业[2017]1090号）。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | （1）规划环境影响评价文件名称：《新乡经济技术产业集聚区总体发展规划（2015-2025）环境影响评价补充分析报告》； （2）审查机关：河南省生态环境厅； （3）审查文件名称及文号：《河南省生态环境厅关于新乡经济技术产业集聚区总体发展规划（2015-2025）环境影响评价补充分析报告的审查意见》，豫环函（2019）39号。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、《新乡经济技术产业集聚区总体发展规划》（2015～2025年）（2017年调整） （1）规划范围 本次集聚区规划范围分为北、中、南三个区，北区位于新乡县中心城区的东北部，青龙路和新菏铁路之间位置；中区位于七里营镇区南环路南部和二支排的北部位置；南区位于七里营镇府庄村南、胡韦线两侧位置。总规划总面积为19.9 km2，具体规划范围如下： 北区规划范围——东至文化路，南以青龙路为界，西至消防大队西侧规划路（环城东路），北至新荷铁路南240m处规划路（化工一路），规划总面积3.71km2。 中区规划范围——东至阳光西路、中央大道、青年路，南至二支排，西至胡韦线、青年路，北至七里营南环路、金融大道，规划总面积13.03km2。 南区规划范围——东至规划经五路，南至胡韦线南段，西至印海西路（规划经一路），北至府庄南路（规划纬二路），规划面积3.16km2。 本项目位于新乡经济技术产业集聚区北区范围。 （2）主导产业 新乡经济技术产业集聚区主导产业为化工产业、医药产业和装备制造业。 本项目产品为封头，属于化工装备制造项目，应用于石油化工、煤化工、医药等行业，属于集聚区发展的主导产业。 （3）土地利用规划 本项目在河南神州精工制造股份有限公司现有厂区内建设，用地性质为工业用地。 （4）规划布局 结合产业发展重点和现有产业布局特点，集聚区布局为“三区、多园”。三区为北区、中区、南区三个片区，多园为化工产业园、医药产业园、装备制造产业园、纸制品印刷包装产业园和生活配套区。 根据规划，北区布置为化工产业园，重点依托现有企业河南心连心化学工业集团股份有限公司发展，支持现有心连心企业的升级改造，重点发展以现有产品为原料的基础化工及下游产业链产品，延长煤化工产业链，做强、做大煤化工主导产业，保持行业竞争优势。 本项目建设单位为河南神州精工制造股份有限公司，属于河南心连心化学工业集团股份有限公司的下属分公司，产品为封头，为化工装备，应用于石油化工、煤化工、医药等行业，本次迁建属于河南心连心化学工业集团股份有限公司退城入园规划的一部分，符合集聚区北区功能布局。 2、本项目与《新乡经济技术产业集聚区总体发展规划及其补充分析报告》环境准入条件相符性分析 表1 项目与集聚区环境准入条件相符性分析一览表 类别; 项目准入条件; 本项目; 相符性. 产业政策; （1）鼓励引进的项目和优先发展行业; ①集聚区已按照主导产业及辅助产业对各园区功能布局进行合理布局，企业入驻应按照产业政策要求优先入驻与主导产业相符的产业，鼓励入驻《产业结构调整指导目录》鼓励类项目。 ②鼓励中水回用项目、污水深度治理等基础设施、资源综合利用项目入驻集聚区。 ③鼓励清洁生产水平较高，且能够进一步拉长集聚区产业链，符合集聚区产业定位的企业入驻集聚区。 ④鼓励园区内符合产业定位的现有企业对产品进行提升，延长产业链条。 ⑤以化工、医药、装备制造作为主导产业。其中化工产业重点依托现有企业河南心连心化肥有限公司发展，支持现有心连心企业的升级改造，重点发展以现有产品为原料的基础化工及下游产业链产品，延长煤化工产业链；医药产业重点发展方向以中药饮片加工及中药配方颗粒制剂、中成药及中药制剂、生物技术药物、生物制剂、卫生材料及医药用品制造等为重点，同时，支持华星药业在发酵原料药方面加快技术改造步伐，推进原料药向产业链下游延伸；装备制造业主要以振动机械、石化及煤化装备、家电设备为主。 ⑥允许入驻符合集聚区产业定位及产业类别的医药、装备制造以及煤化工的下游企业，符合集聚区循环经济发展产业链上下游产业的补链项目; ①本工程属于《产业结构调整指导目录（2019本）》中规定的“鼓励类”项目。 ②本项目外排废水主要为生活污水，生活污水通过污水管网进入河南心连心化学工业集团股份有限公司二分公司污水处理站，采用A/SBR工艺治理后，排入东孟姜女河。 ③项目清洁生产水平较高。 ④本项目行业为金属结构制造，产品为封头，应用于石油化工、煤化工、医药等行业，属于延伸河南心连心化学工业集团股份有限公司产业链的建设项目。; 相符. （2）限制或禁止入驻项目; ①原则上仅允许入驻符合集聚区产业定位，且项目选址须符合集聚区产业布局及用地性质的项目。 ②按照国家相关产业政策，严禁淘汰和限制类工业企业入园。 ③建议化工园区发展方向立足于河南心连心化肥有限公司退城入园项目和该公司自身产业链的发展项目，控制其用地（包括三类工业用地）和产业发展规模。 ④建议化工园区重点发展以河南心连心化肥有限公司现有产品为原料的基础化工及下游产业链产品，延长煤化工产业链；同时，禁止新建或单纯扩大产能的以煤为原料的煤化工项目，升级改造项目、符合条件的退城入园项目入驻园区不得增加区域燃煤总量，且合成氨和甲醇产能应进行等量置换。建议化工园区合成氨和甲醇年总产能控制为200万吨。 ⑤禁止建设或使用《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》明令淘汰的生产工艺或设备。; ①本项目属于退城入园项目，为允许入驻项目，符合集聚区产业定位，且项目选址符合集聚区产业布局及用地性质。 ②项目不属于产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制、淘汰类的建设项目，为鼓励类。 ③本项目在化工园区，且属于延长河南心连心化肥有限公司产业链发展项目，在现有厂区建设，不新增用地。 ④本项目属于延长煤化工产业链项目，不属于单纯扩大产能的以煤为原料的煤化工项目。 ⑤本项目生产工艺或设备均符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》要求。; 不属于. 生产规模和工艺装备水平; （1）入区企业建设规模应符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求； （2）在生产工艺、技术水平、装备规格上，要求入区项目达到国内行业领先水平、或具备国际先进水平; 本项目建设规模符合国家产业政策要求；项目在生产工艺、技术水平、装备规格上，能够达到国内行业领先水平。; 相符. 清洁生产水平; （1）应选择使用原料和产品为环境友好型的项目，避免集聚区大规模建设造成的不良辐射效应，诱使国家明令禁止项目在集聚区周边出现； （2）入区项目在单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同类行业先进水平； （3）按照循环经济发展之路，评价建议能够与集聚区定位发展产业形成良好循环经济链条的项目可优先入园; （1）本项目使用原料主要为钢板，产品为封头，属于环境友好型项目； （2）项目单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标均能达到国内同类行业先进水平； （3）本项目建设将促进集聚区产业循环经济发展。; 相符. 污染物排放总量控制; - 新建项目的污染物排放指标必须满足区域总量要求； - 禁止发展环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上不可行的项目； - 新建项目的大气污染物处理达到相关行业标准或大气污染物综合排放标准后方可排放，水污染物排放应达到相关行业标准或水污染物综合排放标准后才能进入集聚区污水处理厂; （1）本项目为迁建项目，污染物排放指标满足区域总量控制要求； （2）本项目环境污染较小，技术经济上可行； （3）本项目为迁建项目，各种污染物排放均达标。; 相符. 土地利用; （1）入园项目必须达到《河南省工业项目建设用地控制指标》要求； （2）入园项目用地必须符合集聚区土地利用规划要求； （3）入园项目必须符合园区产业布局要求。; （1）达到《河南省工业项目建设用地控制指标》要求； （2）项目所在地为工业用地，符合集聚区土地利用规划要求； （3）项目符合园区产业布局要求。; 相符. 由上表可知，本项目的建设符合规划环评提出的准入条件要求。 3、项目与新乡经济技术产业集聚区产业发展正面清单相符性分析如下： 表2 项目与集聚区正面清单相符性分析一览表 序号; 要求; 行业; 优先发展内容; 本项目情况; 相符性. 1; 符合集聚区产业定位，符合国家政策，不属于淘汰类和限制类工艺，能耗少、污染物产生量小; 化工; 重点依托现有企业河南心连心化肥有限公司发展，支持现有心连心企业的升级改造，重点发展以现有产品为原料的基础化工及下游产业链产品，延长煤化工产业链; 本项目产品为封头，应用于石油化工、煤化工、医药等行业，属于河南心连心化学工业集团股份有限公司的下属装备制造分公司，属于延伸河南心连心化学工业集团股份有限公司产业链的建设项目。; 属于优先发展项目. 2; 医药; 中药饮片加工及中药配方颗粒制剂项目; 不属于; 不属于. 现代中药、中药制剂项目; 不属于; 不属于. 医药产业中成品复配、混装、灌装及封装类项目; 不属于; 不属于. 卫生材料及医药用品制造项目; 不属于; 不属于. 3; 装备制造; 以振动机械制造、石化煤化工设备制造、家电设备制造为主; 本项目产品为封头，应用于石油化工、煤化工、医药等行业，属于石化煤化工设备制造。; 属于. 4、项目与新乡经济技术产业集聚区产业发展负面清单对比分析如下： 表3 项目与集聚区负面清单相符性分析一览表 序号; 要求; 行业; 禁止和限制发展内容; 本项目情况; 相符性. 1; 不符合集聚区产业定位，不符合国家政策，属于淘汰和产品，能耗大、污染物产生量大，产业规模达不到要求及国家限制发展行业; 化工; 禁止新建或单纯扩大产能的以煤为原料的煤化工项目；同时升级改造项目、符合条件的退城入园项目，入驻园区不得增加区域燃煤总量，且合成氨和甲醇产能应进行等量置换，不得新增河南省区域合成氨和甲醇产能，建议化工园区合成氨和甲醇年总产能控制为200万吨。; 本项目属于延长煤化工产业链项目，不属于单纯扩大产能的以煤为原料的煤化工项目。; 不属于. 禁止新建或扩建以天然气为原料生产甲醇及甲醇生产下游产品；禁止以天然气代煤制甲醇项目; 不属于; 不属于. 禁止焦化行业炼焦和煤焦油加工项目入驻; 不属于; 不属于. 限制新建、扩建以天然气为原料的合成氨项目; 不属于; 不属于. 其它行业政策禁止或限制发展的化工项目; 项目不属于禁止或限制类; 不属于. 2; 医药; 禁止发展化学合成制药企业（单纯分装、复配除外）; 不属于; 不属于. 禁止新建、单纯扩建生物发酵制药项目（单纯分装、复配以及现有企业升级改造项目除外）; 不属于; 不属于. 禁止农药类项目; 不属于; 不属于. 3; 装备制造; 禁止建设独立电镀项目; 不属于; 不属于. 4; 纸制品印刷包装; 禁止造纸制浆、油墨生产（单纯分装、复配除外）项目入驻; 不属于; 不属于. 5; 其他; 禁止发展不符合园区产业定位的制革、化纤浆粕、黑色冶金、焦化、独立电镀、皂素、金属冶炼等不符合园区产业定位且污染较重的项目; 不属于; 不属于. 本项目为封头制造项目，应用于石油化工、煤化工、医药等行业，属于河南心连心化学工业集团股份有限公司的产业链产品，位于新乡经济技术产业集聚区的化工产业园区，属于主导产业，且该项目不属于负面清单中所列禁止和限制发展类项目，因此本项目建设符合集聚区产业定位。 5、本项目与《新乡经济技术产业集聚区总体发展规划（2015-2025）环境影响评价补充分析报告》评价结论相符性分析 表4 本项目与规划环评结论相符性分析一览表 类别; 要求; 本项目情况; 相符性. 规划调整结论; 1.对集聚区北区用地规划布局进行调整，其他(如北区内三类工业用地、农林用地等各类用地规划面积)均不变；; 本项目位于集聚区北区，在现有厂区内建设，不涉及用地布局调整；; 相符. 2.对集聚区北区合成氨和甲醇产能控制要求进行调整，其他准入条件和限制要求均不变；; 本项目为封头迁建项目，不属于合成氨和甲醇项目，符合集聚区准入条件；; 相符. 3.对集聚区排水规划进行调整，即排放的污水处理厂发生变化，其他均不变。; 本项目外排废水主要为生活污水，生活污水通过污水管网进入河南心连心化学工业集团股份有限公司二分公司污水处理站，采用A/SBR工艺治理后，排入东孟姜女河。; 相符. 由上表可知，本项目符合《新乡经济技术产业集聚区总体发展规划（2015-2025）环境影响评价补充分析报告》规划调整结论要求。 6、本项目与《河南省生态环境厅关于新乡经济技术产业集聚区总体发展规划（2015-2025）环境影响补充分析报告的审查意见》相符性分析 表5 本项目与审查意见相符性分析 审查意见要求; 本项目情况; 相符性. 三、新乡经济技术产业集聚区应严格按照《分析报告》提出的环境保护要求及环境影响减措施，进一步优化调整发展规划。; （一）合理用地布局。进一步加强与新乡县城乡规划、土地利用总体规划等衔接，保持规划的一致性与协调性；鉴于新乡市贾太湖饮用水源地取消，北区东孟姜女河北侧规划的农林用地调整为工业用地；北区距新乡县中心城区较近的西侧边界区城规划的二类工业用地调整为农林用地；在北区东侧和南侧边界均设置绿化隔离带，减轻对周围环境的不利影响。; 本项目位于集聚区北区，在现有厂区内建设，不涉及用地布局调整。; 相符. （二）严格传统煤化工建设项目环境准入：产业园北区重点发展以河南心连心化肥有限公司现有产品为原料的基础化工及下游产业链产品，延长煤化工产业链；煤化工行业的发展应严格落实《河南省传统煤化工行业转型发展行动方案（2018-2020年）》（豫政办[2018]82号）要求。园区禁止新建或单纯扩大产能的以煤为原料的煤化工项目，升级改造项目、符合条件的退城入园项目的合成氨和甲醇项目产能应实现等量置换，且合成氨和甲醇年总产能控制在200万吨，并按照要求落实煤炭及污染物排放总量的区域削减替代。; 本项目位于集聚区北区，产品为封头，应用于石油化工、煤化工、医药等行业，属于延长河南心连心化学工业集团股份有限公司产业链的项目，符合集聚区北区功能布局。本项目污染物排放总量指标计划从新乡县进行区域削减替代。; 相符. （三）尽快完善环保基础设施。加快新乡县东孟姜女河流域新建污水处理厂及配套管网建设，以满足区企业污水处理的需求，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，入园企业均不得单独设置废水排放口。; 本项目外排废水主要为生活污水，生活污水通过污水管网进入河南心连心化学工业集团股份有限公司二分公司污水处理站，采用A/SBR工艺治理后，排入东孟姜女河。; 相符. 由上表可知，本项目建设符合《新乡经济技术产业集聚区总体发展规划（2015-2025）环境影响评价补充分析报告》审查意见的要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、与“三线一单”相符性判定 （1）生态保护红线制约性 本项目位于新乡市新乡县新乡经济技术产业集聚区青龙路东段，根据《新乡市“三线一单”生态环境准入清单》，本项目选址范围不涉及生态保护红线，且本项目在现有厂区建设，不会对周边生态环境造成影响。因此，本项目的实施与生态保护红线不冲突。 （2）资源利用上线制约性 本项目能源资源主要为电、天然气、水，由市政统一供电供水，天然气由新乡县新奥能源发展有限公司供应。项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用合理处置、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （3）环境质量底线制约性 本项目废水、废气、噪声排放不改变区域环境质量功能区划，环境影响可接受。项目对周边大气环境、地表水环境、地下水环境、声环境、土壤环境影响均可接受。 （4）生态环境准入清单 经查阅新乡市“三线一单”生态环境准入清单，相符性分析如下。 表6 项目与准入清单相符性分析 管控单元名称; 管控要求; 相符性分析; 对比结果. 新乡经济技术产业集聚区; 空间布局约束; 1、北区严控其用地（包括三类工业用地）和产业发展规模，在距离新乡县主城区近的园区西侧设置二类工业用地，布置二类工业企业，不再规划发展化工项目，同时设置绿化带，防止工业对城区及周边生活环境造成不良影响。 2、冷藏冷冻产业园内现有食品企业周围100米范围内不再布置喷漆等对食品企业有影响的企业。 3、禁止新建或单纯扩大产能的以煤为原料的煤化工项目，升级改造项目、符合条件的退城入园的合成氨和甲醇项目产能应实现等量置换，且合成氨和甲醇总产能控制在200万吨，并按照要求落实煤炭及污染物排放总量的区域削减替代。 4、禁止发展化学合成制药项目（单纯分装、复配除外），单纯新建、扩建生物发酵制药项目（单纯分装、复配以及现有企业升级改造项目除外）；禁止农药类项目、独立电镀项目、造纸制浆、油墨生产（单纯分装、复配除外）项目入驻；禁止发展制革、化纤浆柏、黑色冶金、焦化、煤焦油加工、金属冶炼等不符合园区产业定位且污染较重的项目。 5、淘汰不符合国家产业政策的涉重行业企业生产工艺装备。鼓励产能严重过剩行业的涉重金属排放企业主动退出市场。 6、对列入疑似污染地块名单的地块，未经土壤污染状况调查确定为未污染地块的，不得进入用地程序，自然资源部门不得核发建设工程规划许可证。 7、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。; 1、本项目位于新乡经济技术产业集聚区北区，利用公司现有生产车间建设，不新增工业用地。 2、本项目不涉及喷漆。 3、本项目属于河南心连心化学工业集团股份有限公司的下属装备制造分公司，属于河南心连心化学工业集团股份有限公司的产业链产品，不属于单纯扩大产能的以煤为原料的煤化工项目。 4、本项目不属于化学合成制药项目、生物发酵制药项目、农药类项目、独立电镀项目、造纸制浆、油墨生产等禁止发展和入驻项目；不属于制革、化纤浆柏、黑色冶金、焦化、煤焦油加工、金属冶炼等不符合园区产业定位且污染较重的项目。 5、本项目不涉及重金属。 6、本项目利用现有厂房进行建设，不新增用地，公司所在地未列入疑似污染地块名单。 7、本项目为迁建项目，本项目应符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制等要求。; 符合. 污染物排放管控; 1、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。 2、污水处理厂逐步实施技改，出水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求，减少对纳污水体的影响；加快新乡县东孟姜女河流域新建污水处理厂及配套管网建设，以满足园区企业污水处理的需求，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理。 3、新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 4、新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。 5、已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。; 1、本项目排放的废气经治理后，大气污染物排放符合相关标准。 2、本项目生产废水为淬火工序废水，定期补充，循环使用不外排，仅排放生活污水；生活污水通过污水管网进入河南心连心化学工业集团股份有限公司二分公司污水处理站治理，能够满足河南心连心化学工业集团股份有限公司二分公司污水处理站收水水质要求。 3、本项目为结构性金属制品制造业，不属于“两高”项目。 4、本项目加热工序使用天然气，不使用煤炭。 5、本项目为结构性金属制品制造业，不属于“两高”行业。; 符合. 环境风险防控; 1、规范产业集聚区建设，对涉重行业企业加强管理，建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度、风险防控体系和长效监管机制。 2、高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。; 1、本项目不涉及重金属； 2、项目占地不属于高关注地块。; 不涉及. 资源利用效率要求; 1、集聚区应实施集中供热、供气，进一步优化能源结构，加快集中供热中心及配套供热管网建设，区内不得建设分散燃煤锅炉。 2、尽快实现集聚区集中供水，逐步关停企业自备水井。 3、抓紧实施中水回用工程，完善配套中水回用管网。; 1、本项目不使用锅炉； 2、企业采用集中供水； 3、本项目废水主要为淬火废水与生活污水。淬火工序废水循环使用，不涉及中水。; 符合. 综上，本项目符合新乡市“三线一单”生态环境准入清单的相关要求，与“三线一单”要求相符。 经查阅河南省生态环境准入清单，相符性分析如下： 表7 项目与《河南省生态环境准入清单》符合性分析一览表 要求名称; 具体管控要求; 本项目情况; 相符性. 河南省产业发展总体准入要求; ①推进全省产业高质量发展：培育壮大人工智能及新能源等新兴产业；持续巩固提升装备、食品、新型材料、汽车、电子信息等五大制造业主导产业优势地位；深入推进钢铁、铝工业、水泥、煤化工、煤电等传统产业减量、延长链条、提质发展；加快生产性服务业发展，提升科技支撑能力。充分发挥河南省在推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局中的作用。 ②禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2019 年本）》明确的淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2019 年版）》禁止准入类事项。 ③原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业产能。 ④原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。 ⑤原则上不再新建天然气热电联产和天然气化工项目。 ⑥禁止耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目和企业。 ⑦禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。全面取缔露天和敞开式喷涂作业，有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中心。 ⑧禁止新建采用含汞工艺的电石法聚氯乙烯生产项目，禁止新建原生汞矿，逐步停止原生汞开采。 ⑨原则上禁止新建露天矿山建设项目。 ⑩支持各省辖市、省直管县（市）大力推动焦炭、铸造、炭素、耐火材料、铁合金、棕刚玉等产业整合，加快集中集群集约发展。; 经逐条对比，本项目不属于上述禁止建设的项目，项目符合河南省产业发展总体准入要求。; 符合. 河南省生态空间总体控制要求; 生态红线包括：“自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、水产种质资源保护区、湿地公园、地质公园、生态公益林、其它（严格禁止在国家公园、自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区规划布局新的煤矿项目，严格限制高硫高灰高砷煤项目开发。）”。 一般生态空间包括：“水源涵养重要区、水土保持重要区、生物多样性维护重要区、饮用水水源保护区、生态公益林、湿地”。 除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，主要包括：零星的原住民在不扩大现有建设用地和耕地规模前提下，修缮生产生活设施，保留生活必需的少量种植、放牧、捕捞、养殖；因国家重大能源资源安全需要开展的战略性能源资源勘查，公益性自然资源调查和地质勘查；自然资源、生态环境监测和执法包括水文水资源监测及涉水违法事件的查处等，灾害防治和应急抢险活动；经依法批准进行的非破坏性科学研究观测、标本采集；经依法批准的考古调查发掘和文物保护活动；不破坏生态功能的适度参观旅游和相关的必要公共设施建设；必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运行维护；重要生态修复工程。; 建设区域不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、水产种质资源保护区、湿地公园、地质公园、生态公益林及其他生态保护红线内容，同时不涉及一般生态空间区域。; 符合. 河南省大气环境总体管控要求、河南省水环境总体管控要求、河南省土壤环境总体管控要求、河南省资源利用效率要求： 本项目符合上述要求，并按照上述要求制定企业内部管理条例，将《河南省生态环境准入清单》中的各项要求落实到位。; 符合. 新乡市生态环境准入要求; ①积极推行区域、规划环境影响评价，对搬迁升级改造石化、化工、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。对水泥行业不再实施省内产能置换。对本地过剩产能重点行业搬迁、改建项目，实行污染物排放倍量削减替代，其他行业搬迁项目污染物排放量削减比例不低于 1.5:1，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。 ②新、改、扩建排放VOCs的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，配套安装高效收集、治理设施，其中新建涉VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放总量倍量消减替代。 ③新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。 ④严格控制新增燃煤项目建设。除背压热电联产外，全市不再核准“十三五”期间新开工建设的燃煤发电项目。 ⑤按照各产业集聚区建设发展规划，培育和建设关联企业高度集中的产业基地。到2020年底，全市各县（市）区发展特色鲜明，区域功能明显提升，新增重大产业项目按主导功能落实率达100%。逐步对不符合园区产业定位的企业进行腾退。 ⑥规划的禁止建设区：河湖湿地、森林公园内的珍贵景物和风景名胜区核心景区、自然保护区的核心区和缓冲区、土地利用总体规划所确定的永久基本农田保护区、地质遗迹一级保护区、饮用水水源一级保护区、水工程保护范围、地质灾害危险区、矿产资源密集地区的禁止开采区、工程建设不适宜区、大于 25%的陡坡地、行洪通道、防洪工程设施保护范围、高压输电线路走廊、天然气输送管线及其防护区、成品油输送管线及其防护区、区域性调水工程管线及其防护区和生态保护红线。 ⑦严格控制新建、扩建钢铁冶炼、水泥、有色金属冶炼、平板玻璃、化工、建筑陶瓷、耐火材料、砖瓦、矿山开采等行业的高排放、高污染项目，促进传统煤化工、水泥行业绿色转型、智能升级。禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。禁止新建露天矿山项目：（一）南太行旅游度假区规划区范围内；（二）新乡市山水林田湖草一体化生态城规划区范围内；（三）按规定划定的自然保护区、景观区、居民集中生活区的周边和重要交通干线、河流湖泊直观可视范围内；（四）特定生态保护红线范围内。禁止生产、销售不符合标准的机动车船、非道路移动机械用燃料；禁止向汽车和摩托车销售普通柴油以及其他非机动车用燃料；禁止向非道路移动机械销售渣油、重油和不符合规定的燃用油。; 经逐条对比，本项目不属于上述禁止开发建设的活动，项目符合新乡市生态环境准入要求。; 符合. 新乡经济技术产业集聚区环境管控单元生态环境准入清单; 空间布局约束; 1、北区严控其用地（包括三类工业用地）和产业发展规模，在距离新乡县主城区近的园区西侧设置二类工业用地，布置二类工业企业，不再规划发展化工项目，同时设置绿化带，防止工业对城区及周边生活环境造成不良影响， 2、不宜再发展食品企业，冷藏冷冻产业园内现有食品企业周围100米范围内不再布置喷漆等对食品企业有影响的企业。 3、禁止新建或单纯扩大产能的以煤为原料的煤化工项目，升级改造项目、符合条件的退城入园的合成氨和甲醇项目产能应实现等量置换，且合成氨和甲醇总产能控制在200万吨，并按照要求落实煤炭及污染物排放总量的区域削减替代。 4、禁止发展化学合成制药项目（单纯分装、复配除外），单纯新建、扩建生物发酵制药项目（单纯分装、复配以及现有企业升级改造项目除外）；禁止农药类项目、独立电镀项目、造纸制浆、油墨生产（单纯分装、复配除外）项目入驻；禁止发展不符合园区定位的制革、化纤浆柏、黑色冶金、焦化、煤焦油加工、金属冶炼等不符合园区产业定位且污染较重的项目。 5、淘汰不符合国家产业政策的涉重行业企业生产工艺装备。鼓励产能严重过剩行业的涉重金属排放企业主动退出市场。 6、对列入疑似污染地块名单的地块，未经土壤污染状况调查确定为未污染地块的，不得进入用地程序，自然资源部门不得核发建设工程规划许可证。; 1、本项目位于新乡经济技术产业集聚区北区，利用公司现有生产车间建设，不新增工业用地。 2、不属于食品企业。 3、本项目属于河南心连心化学工业集团股份有限公司的下属装备制造分公司，属于河南心连心化学工业集团股份有限公司的产业链产品，不属于单纯扩大产能的以煤为原料的煤化工项目。 4、本项目不属于化学合成制药项目、生物发酵制药项目、农药类项目、独立电镀项目、造纸制浆、油墨生产等禁止发展和入驻项目；不属于制革、化纤浆柏、黑色冶金、焦化、煤焦油加工、金属冶炼等不符合园区产业定位且污染较重的项目。 5、本项目不涉及重金属。 6、本项目利用现有厂房进行建设，不新增用地，公司所在地未列入疑似污染地块名单。; 符合. 污染物排放管控; 1、大气：严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等大气污染物的排放。 2、水：抓紧实施中水回用工程，完善配套中水回用管网，减少废水排放量；确保污水处理厂出水执行《地表水环境质量标准》V类排放标准（总氮除外，总氮达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准），减少对纳污水体的影响；加快新乡县东孟姜女河流域新建污水处理厂及配套管网建设，以满足园区企业污水处理的需求，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，入园企业均不得单独设置废水排放口。禁止含重金属废水进入城市生活污水处理厂。; 1、本项目排放的废气经治理后，大气污染物排放符合相关标准。 2、本项目生产废水为淬火工序废水，定期补充，循环使用不外排，仅排放生活污水；生活污水通过污水管网进入河南心连心化学工业集团股份有限公司二分公司污水处理站治理，能够满足河南心连心化学工业集团股份有限公司二分公司污水处理站收水水质要求。; 符合. 环境风险防控; 1、中区工业区与刘庄、刘店社区之间设置防护绿地；在北区东侧和南侧边界均设置绿化隔离带。 2、规范产业集聚区建设，对涉重行业企业加强管理，建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度、风险防控体系和长效监管机制。 3、高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。; 1、本项目位于北区； 2、本项目不涉及重金属； 3、项目占地不属于高关注地块。; 符合. 资源利用效率要求; 1、集聚区应实施集中供热、供气，进一步优化能源结构，加快集中供热中心及配套供热管网建设，区内不得建设分散燃煤锅炉。 2、尽快实现集聚区集中供水，逐步关停企业自备水井。 3、集聚区2025年单位工业增加值新鲜水耗9吨/万元、综合能耗0.5吨标煤/万元、工业用水重复利用率80%、中水回用率30%、工业固体废物综合利用率85%、集中供热率70%。; 1、本项目不使用锅炉。 2、企业采用集中供水。 3、本项目淬火水循环使用，工业固体废物全部按要求处置。; 符合. 综上，本项目符合区域“三线一单”管控要求。 2、项目建设与产业政策及备案相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2019本）》，本项目属于第一类鼓励类项目，第十四款“机械”第20条：“耐高温、耐低温、耐腐蚀、耐磨损等高性能，轻量化新材料铸件、锻件”项目，符合国家产业政策要求，项目已通过河南新乡经济技术集聚区管理委员会备案，项目代码：2112-410721-04-01-356246。 表8 项目与产业政策一致性分析 类别; 条款; 内容; 本项目情况; 相符性. 鼓励类; 十四、机械; 20、耐高温、耐低温、耐腐蚀、耐磨损等高性能，轻量化新材料铸件、锻件; 本项目产品经天然气炉窑热锻或冷锻处理后，属于耐高温、耐低温、耐腐蚀、耐磨损等高性能，轻量化新材料锻件; 属于. 限制类; 十一、机械; 40、铸/锻造用燃油加热炉；41、锻造用燃煤加热炉; 本项目使用天然气加热炉; 不属于. 淘汰类; 落后生产工艺装备; 十、机械; 14、重质砖炉衬台车炉；16、燃煤火焰反射加热炉; 用高铝硅酸铝耐火纤维作为炉衬的天然气加热炉; 不属于. 落后产品; /; 查无相关对应条款; /; /. 本项目与备案一致性分析见下表。 表9 本项目与备案一致性分析一览表 名称; 项目备案; 项目实际建设情况; 相符性. 项目名称; 河南神州精工制造股份有限公司年产12000吨封头迁建项目; 河南神州精工制造股份有限公司年产12000吨封头迁建项目; 相符. 投资; 600万元; 600万元; 相符. 设备; 2台LJG型天然气加热炉、1台SY1-3000t油压机、1台Y32-18000t油压机、1台SY3-2000t油压机、1台￠4000mm自动抛丸机等设备。; 2台LJG型天然气加热炉、1台SY1-3000t油压机、1台Y32-18000t油压机、1台SY3-2000t油压机、1台￠4000mm自动抛丸机等设备。; 相符. 处理工艺; 1、冷压工艺：钢材—检验—下料—焊接—打磨—成型—削边—抛丸—探伤—检验-入库；2、热压工艺：板材-加热-成型-淬火-抛丸-探伤-检验-入库; 1、冷压工艺：钢材—检验—下料—焊接—打磨—成型—削边—抛丸—探伤—检验-入库；2、热压工艺：板材-加热-成型-淬火-抛丸-探伤-检验-入库; 相符. 建设地点; 新乡市新乡县新乡经济技术产业集聚区青龙路东段; 新乡市新乡县新乡经济技术产业集聚区青龙路东段; 相符. 3、与河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版)的对照分析 表10 绩效分级指标对标总表 差异化指标; 涉炉窑企业A级绩效指标要求; 本项目情况; 备注. 涉炉窑排放差异化管控要求; 能源类型; 以电、天然气为能源; 本项目锻造炉采用天然气，其他生产设施主要使用电。; 符合. 生产工艺; 1.属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》鼓励类和允许类；2.符合相关行业产业政策；3.符合河南省相关政策要求；4.符合市级规划。; 1、封头制造属于鼓励类。 2、属于金属结构制造行业，符合新乡经济技术产业集聚区产业政策要求。 3、符合河南省相关政策要求及市级规划。; 符合. 污染治理技术; 1.电窑： PM采用袋式除尘、电袋复合除尘、湿电除尘、静电除尘等高效除尘技术。 2.燃气锅炉/炉窑： （1）PM采用袋式除尘、静电除尘、湿电除尘等高效除尘技术； （2）NOx采用低氮燃烧或SNCR/SCR等技术。 3.其他工序（非锅炉/炉窑）： PM采用覆膜袋式除尘或其他先进除尘工艺。; 1、不涉及电窑； 2、本项目2台天然气锻造炉。 （1）本项目2台天然气锻造炉燃烧废气各采用1套低氮燃烧+SCR技术治理； 3、焊接、打磨、抛丸等工序均采用脉冲式滤筒除尘器治理。; 符合. 排放限值; 锅炉; PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于： 燃气：5、10、50/30mg/m3 （基准含氧量：3.5%）; 不涉及; 不涉及. 氨逃逸排放浓度不高于8mg/m3（使用氨水、尿素作还原剂）. 加热炉、热 处理炉、干 燥炉; PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于： 电窑：10mg/m3（PM） 燃气：10、35、50mg/m3 （基准含氧量：燃气 3.5%，电窑和因工艺需要掺入空气/非密闭式生产的按实测浓度计）; 不涉及; 不涉及. 其他炉窑; PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于10、50、100mg/m3（基准含氧量：9%）; 本项目2台天然气锻造炉各采用1套低氮燃烧+SCR技术治理，根据现有工程天然气锻造炉PM、SO2、NOx排放浓度在线数据情况可知，本项目烟气经2套低氮燃烧+SCR治理后，能够达标排放。; 符合. 其他工序; PM排放浓度不高于10mg/m3; 本项目下料、焊接、打磨、抛丸等工序均采用脉冲式滤筒除尘器、阻燃型袋式除尘器治理后，能够达标排放。; 符合. 监测监控水平; 重点排污企业主要排放口安装CEMS，记录生产设施运行情况，数据保存一年以上。; 本项目天然气锻造炉建成后，应安装CEMS，设备由第三方专业公司维护，数据保存一年。; 符合. 表11 与通用行业基本要求对照分析一览表 基本要求; 通用行业; 本项目情况; 相符性. 涉PM企业基本要求; 物料装卸; 车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物 料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集气除尘装置， 料堆应采取有效抑尘措施。 不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取 防止破袋及粉尘外逸措施。; 本项目不涉及粉状、粒状、块状物料。; 不涉及. 物料储存; 1、一般物料。粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐。 2、危险废物。应有符合规范要求的危险废物储存间，危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存3年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。; 1、本项目主要为钢板、封头等不产尘原料及产品，在划定的存储区域露天码放整齐。 2、本项目依托现有工程设置的1座危险废物储存间，已设置有危险废物标识和危废信息板，本项目建成后，应建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单应保存3年以上。; 符合. 物料转移和输送; 1、粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、密闭输送，块状和粘湿粉状物料采用封闭输送； 2、无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施。; 建设单位不涉及粉状、粒状等产尘物料。; 不涉及. 成品包装; 1、卸料口应完全封闭，如不能封闭应采取局部集气除尘措施。 2、卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘。; 建设单位不涉及粉状、粒状等产尘物料。; 不涉及. 工艺过程; 1、各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取局部收尘/抑尘措施。破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施。 2、各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。 3、生产车间不得有可见烟粉尘外逸。; 1、本项目不涉及破碎、筛分、配料、混料等工艺，不涉及粉状物料。 2、本项目建成后，应保持车间内地面干净，无积料、积灰现象。 3、本项目建成后， 应保证生产车间内无可见烟粉尘外逸。; 符合. 其他基本要求; 其他控制要求; 运输方式：1、公路运输。物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆比例（A级100%，B级不低于80%），其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）。 2、厂内运输车辆。达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆的比例（A级 100%，B级不低于80%），其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）。 3、危险品及危废运输。国五及以上或新能源车辆（A级/B级100%）。 4、厂内非道路移动机械。国三及以上排放标准或使用新能源机械（A级/B级100%）。; 1、本项目物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆。 2、本项目无厂内运输车辆。 3、本项目不涉及危险品，本项目产生的危废在运输时全部选用国五及以上排放标准重型载货车辆。 4、本项目厂内非道路移动机械使用国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 符合. 运输监管：1、厂区货运车辆进出大门口：日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，拟申报A、B 级企业时，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账。 2、其他企业建立电子台账。安装高清视频监控系统并能保留数据6个月以上。; 1、本项目属于其他企业，应建立电子台账。 2、本项目建成后，应安装高清视频监控系统并能保留数据6个月以上。; 符合. 环境管理要求： 1、环保档案资料齐全：①环评批复文件和竣工验收文件/现状评估文件； ②废气治理设施运行管理规程； ③一年内废气监测报告； ④国家版排污许可证，并按要求开展自行监测和信息披露，有规范的排气筒监测平台和排污口标识。 2、台账记录信息完整：①生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； ②废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料、活性炭等更换量和时间）； ③监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）； ④主要原辅材料、燃料消耗记录（A、B级企业必需）； ⑤电消耗记录（已安装用电监管设备的A、B级企业必需）。 3、人员配置合理：配备专/兼职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 1、本项目应按要求办理、管理环评批复文件、竣工验收文件、排污许可证、自行监测报告等环保档案。 2、本项目建成后，应按要求对生产设施运行管理、废气污染治理设施运行管理等管理信息进行台帐记录。应做好原辅材料消耗记录、电消耗记录。 3、建设单位已成立环保小组，并设置配备了专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。; 符合. 生产工艺和装备：不属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。; 符合. 污染治理副产物：1、除尘器应设置密闭灰仓并及时卸灰，除尘灰应通过气力输送、罐车、袋子等封闭方式卸灰，不得直接卸落到地面。除尘灰如果转运应采用气力输送、封闭传送带方式，如果直接外运应采用罐车或袋装后运输，并在装车过程中采取抑尘措施，除尘灰在厂区内应密闭/封闭储存； 2、脱硫石膏和脱硫废渣等固体废物在转运过程中应采取抑尘措施并应封闭储存。; 1、本项目滤筒式除尘器、阻燃型袋式除尘器采用电子脉冲式卸灰，卸灰斗与除尘器封闭一体，暂存于一般固废暂存场。 2、不涉及脱硫治理。; 符合. 用电量/ 视频监管：1、按照《河南省涉气排污单位污染治理设施用电监管技术指南（试行）》要求安装用电监管设备（有自动在线监控系统的企业除外），用电监管数据直接上传至省、市生态环境部门的污染治理设施用电监管平台服务器； 2、未安装自动在线监控和用电量监管拟申报A、B级企业，应在主要生产设备（投料口、卸料口等位置）安装视频监控设施，相关数据保存三个月以上。; 1、本项目下料、焊接、打磨、抛丸等工序、脉冲式滤筒除尘器应安装用电监管设备，用电监管数据与省、市生态环境部门用电监管平台联网。 2、本项目下料、焊接、打磨、抛丸等涉气工序安装高清视频监控设施，数据能够保存3个月以上。; 符合. 厂容厂貌：厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化。厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。; 厂区内道路等路面已硬化，采取定期清扫、洒水等措施，其他未利用地已绿化，无成片裸露土地。; 符合. 本项目应严格按照《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版)》中的相关要求执行。 4、与《新乡市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（新环攻坚办〔2021〕90号）文的对比分析 表12 本项目与（新环攻坚办〔2021〕90号）对照分析 主要任务; 实施方案; 本项目情况; 相符性. 新乡市2021年大气污染防治攻坚战实施方案. 2.严格环境准入。; 落实“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）生态环境分区管控要求，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，全省原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。完善生态环境准入清单，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上要求。; 本项目符合“三线一单”生态环境分区管控要求；本项目为金属结构制造项目，不属于高耗能，高排放等禁止类项目。不属于重点行业。; 不属于禁止类. 23.开展工业企业全面达标行动。; 贯彻落实《排污许可管理条例》，按照源头预防、过程控制、清洁生产、损害赔偿、责任追究，实现固定污染源全过程管理。严格执行国家和我省大气污染物排放标准，持续推进电力、钢铁、水泥、铝工业、焦化、碳素、陶瓷、砖瓦窑、铸造、铁合金、耐材、玻璃、有色金属冶炼及压延、化工、包装印刷行业和其他涉及工业涂装、工业窑炉、锅炉等行业废气污染物全面达标排放，将烟气在线监测数据作为执法依据，加大超标处罚和联合惩戒力度，严厉打击各类大气环境违法行为。2021年5月，省生态环境厅牵头在全省范围内开展重点行业企业废气污染物达标排放执法检查，对不能稳定达标排放、不满足无组织控制要求的企业，依法实施停产治理。; 本项目完成后，将严格按照《排污许可管理条例》贯彻执行，申请排污许可证。本项目废气主要为下料、焊接、打磨、抛丸等工序产生的颗粒物，天然气锻造炉燃烧产生的颗粒物、SO2、NOx。下料、焊接、打磨、抛丸等工序产生的颗粒物均采用脉冲式滤筒除尘器、阻燃型袋式除尘器治理；天然气锻造炉燃烧废气采用2套低氮燃烧+SCR治理，经治理后，各项污染物均能够达标排放。; 符合. 25.深化工业炉窑大气污染综合治理。; 按照“淘汰一批、替代一批、治理一批”的原则，深入推进工业窑炉大气污染综合治理，加快实施煤改电、煤改气工程，全面完成铸造行业清洁能源改造，淘汰燃用煤炭的炉窑设施，全面提升铝工业、铸造、铁合金、石灰窑、耐火材料制品、砖瓦窑、有色金属冶炼及压延等工业窑炉的治污设施处理能力，加强无组织排放管控，对涉及生产过程中的煤炭、矿石等物料运输，装卸储存，厂内转移与输送，物料加工与处理等各生产环节实施无组织排放精准治理，实现全封闭贮存及运输。玻璃、陶瓷、耐材、碳素（石墨）、有色金属冶炼及压延行业力争 50%以上企业，铝工业、砖瓦窑、铁合金、铸造、石灰行业力争 30%以上企业，能源类型、污染治理技术、排放限值和无组织排放四项指标达到绩效分级B级以上标准。其他行业工业炉窑，在稳定达标排放基础上，对标绩效分级A、B 级及绩效引领企业标准，提升环境绩效水平。; 本项目加热工序燃料为天然气，属于清洁能源。本项目2台天然气锻造炉燃烧废气各采用1套低氮燃烧+SCR技术治理，PM、SO2、NOx排放浓度达标，对标绩效分级A级标准。; 符合. 新乡市2021年水污染防治攻坚战实施方案. 五、统筹开展水攻坚; 2.加快涉水污染源自动监控体系建设。开展涉水污染源自动监控设施建设情况排查，扩大监控覆盖范围。加大自动在线监控设施运行监管和日常监督检查力度，确保数据真实有效。探索开展涉水污染源污染治理设施运行状态监控。; 本项目为迁建项目，淬火工序废水经淬火水池沉淀后清出金属沉渣，定期补充，循环使用不外排，仅排放生活污水。; 不涉及. 3.加快实施产业结构调整。持续做好化工、纺织印染、造纸、皮革、农副食品加工等行业绿色化改造。制定并实施年度落后产能淘汰方案，按计划推进城市建成区内污染较重企业的搬迁改造或依法关闭工作。对重点行业企业依法实施强制性清洁生产审核。持续开展涉水“散乱污”企业排查整治，淘汰一批、整合一批、提升一批，促进涉水企业产业结构转型升级。; 本项目为结构性金属制品制造业，不属于《重点企业清洁生产行业分类管理名录》中的行业。; 不涉及. 4.严格环境准入。深化“放、管、服”改革，强化项目事中、事后监管，提升服务水平。推进“三线一单”生态环境分区管控要求落地应用，做好规划环评，严控新建高耗水、高排放工业项目，把好项目环境准入关。; 本项目为结构性金属制品制造业，生产废水为淬火工序废水，经淬火水池沉淀后清出金属沉渣，定期补充，循环使用不外排，仅排放生活污水，不属于高耗水、高排放工业项目。; 相符. 新乡市2021年土壤污染防治攻坚战实施方案. 7.严格建设项目环境准入; 推进“三线一单”生态环境分区管控要求落地应用，严控不符合土壤环境管控要求的项目落地；把好建设项目环境准入关，对可能造成土壤污染的建设项目依法开展环境影响评价，并强化土壤环评相关内容，提出有效的防范措施。; 本项目符合“三线一单”生态环境分区管控要。本项目不属于涉重行业，不涉及风险物质，不存在土壤污染途径。; 相符. 由上表可知，本项目符合《新乡市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（新环攻坚办〔2021〕90号）文的相关规定。 5、与《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》新环[2019]154号文的对照分析见下表。 表13 与新环 [2019]154号文的对照分析 主要任务; 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. 安装范围; 第一批安装部署用电量监控系统的企业为新乡市辖区内国控、省控、市控重点监控企业、涉及VOCs污染排放的企业、铸造行业、建材行业，然后逐步扩展至新乡市辖区内所有排污企业。; 本项目属于排污企业，属于安装范围内的企业。; 属于. 所有排污企业的总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施必须安装用电量监控系统终端。; 本项目严格按照要求安装用电量监控系统终端。; 符合. 由上表可知，本项目满足《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》新环 [2019]154号文的相关要求。 |

二、建设项目工程分析

| 建 设 内 容 | 一、项目由来 河南神州重型封头有限公司2015年更名为河南神州精工制造股份有限公司，为河南心连心化工集团有限公司控股子公司，该公司一厂区于1973年建成，厂区位于新乡县小冀镇青年路南段，生产规模为12000t/a；二厂区位于新乡市经济开发区心连心化工园区青龙路东段，生产规模为48000t/a。一厂区现有项目为“年产12000吨封头项目”（封头产能为12000t/a），二厂区现有项目为“封头制造扩建项目”（该扩建项目封头产能为10800t/a）、 “河南神州精工制造股份有限公司年产60000t大型高端装备封头生产线项目”（该扩建项目封头产能为37200t/a，该项目完成后，两个厂区封头总产能为60000t/a），封头制造扩建项目的环境影响报告表于2013年7月12日，经新乡市环保局以新环监（2013）161号文批复（见附件），并于2016年4月1日通过验收，文号为新环开验（2016）014号，验收批复见附件；河南神州精工制造股份有限公司年产60000t大型高端装备封头生产线项目的环境影响报告表于2020年4月7日，经新乡县环境保护局以新环表[2020]012号文批复（见附件），并于2021年9月20日企业完成了一期工程自主验收，目前二期工程正在建设，尚未验收。 河南神州精工制造股份有限公司一厂区由于规划原因拆除，因此，企业拟投资600万元，将一厂区现有项目“年产12000吨封头项目”迁至二厂区，建设河南神州精工制造股份有限公司年产12000吨封头迁建项目，即为本项目。本项目占地面积为30560m2，依托现有2座厂房及配套设施，组织生产。经现场查勘，目前设备未到位，不具备生产能力。 经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于三十、金属制品业中的第66类：结构性金属制品制造。名录规定：有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的需要编制环境影响报告书，其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）需编制环境影响报告表。本项目为封头制造，工艺内不含有电镀、喷漆工序，有加热、抛丸等工艺，因此按要求本项目应编制环境影响评价报告表。 受建设单位委托，本项目环评由我公司承担。我单位在接受委托后对建设地进行了现场踏勘，依据环评导则要求，结合工程规模和生产工艺，在收集和查阅相关资料基础上，本着“科学、公正、客观”的态度，编制完成了本项目环境影响报告表，为建设单位及管理部门提供依据。 二、项目概况 1、项目基本情况 项目的基本情况见下表： 表14 项目基本情况 序号; 项目; 内容. 1; 项目名称; 河南神州精工制造股份有限公司年产12000吨封头迁建项目. 2; 项目选址; 新乡市新乡县新乡经济技术产业集聚区青龙路东段. 3; 建设单位; 河南神州精工制造股份有限公司. 4; 占地面积; 30560m2. 5; 产品方案; 现有工程年产60000吨封头（其中一厂区产能为12000t/a，二厂区产能为48000t/a） 本工程为迁建项目（一厂区封头生产线迁至二厂区），年产12000吨封头 迁建后全厂年产60000吨封头. 6; 总投资（万元）; 600. 7; 劳动定员与制度; 项目不新增职工，目前全厂职工245名，本项目职工130名（从一厂区迁入），单班制（每班8小时），300天/年. 2、项目组成及建设情况 本项目主要工程组成见下表： 表15 本项目组成情况 序号; 项目; 建设内容; 数量、规模或要求; 备注. 1; 主体工程; 1号生产车间; 1座厂房，占地面积23000m2。; 依托现有. 3号生产车间; 1座厂房，占地面积7560m2。; 依托现有. 2; 辅助工程; 仓库、办公楼等配套设施; 1座，占地面积为4080m2; 依托现有. 3; 环保工程; 废气; 1、下料工序粉尘：数控切割机下部密封，经管道负压抽风，引至脉冲式滤筒除尘器治理，经现有项目焊接工序的1根15m高排气筒排放； 2、焊接工序焊烟：固定工位、固定区域，经对吹式新风系统收集，通入脉冲式滤筒除尘器治理后，与下料工序粉尘经同1根15m高排气筒排放； 3、打磨工序粉尘：采用集气罩收集，与焊接工序烟尘通入同一套脉冲式滤筒除尘器治理后，一起经1根15m高排气筒排放； 4、削边工序粉尘：采用集气罩收集，通入脉冲式滤筒除尘器治理后，经1根15m高排气筒排放； 5、抛丸工序粉尘：经管道收集，通入配套阻燃型袋式除尘器治理后，经1根15m高排气筒有组织排放； 6、加热工序天然气燃烧废气：2台加热炉分别安装低氮燃烧器，经管道收集后，通入2套SCR脱硝装置处理后，经1根15m高排气筒排放。; 新建. 废水; 生活污水通过污水管网进入河南心连心化学工业集团股份有限公司二分公司污水处理站，采用A/SBR工艺治理后，排入东孟姜女河。; 现有. 淬火工序废水经淬火水池沉淀后清出金属沉渣，定期补充，循环使用不外排。; 新建. 固废; 一般固废暂存场1座，面积不小于70m2; 新建. 危废暂存间1座，面积10m2; 依托现有. 噪声; 采取安装减振基础、厂房密闭隔音等措施治理。; 新建. 4; 公用工程; 给水; 心连心集团统一供给; /. 供电; 国家电网通过心连心集团集中供电. 3、项目主要生产设备 本项目主要生产设备见下表： 表16 本项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量(台、套). 一厂区迁入. 1; 折边机; RIBO32/SF6500; 1. YFB7050; 1. 2; 丁字翻边机; φ3500; 1. 3; 压鼓机; PAO600/6200; 1. 4; 压鼓机（600T）; φ6000mm; 1. 5; 3000T油压机; SY1-3000t; 1. 6; 18000T油压机（由原环评中1台8000 T油压机改造）; Y32-18000t; 1. 7; 2000T油压机; SY3-2000t; 1. 8; 立车; C5225; 1. 9; 削边机; φ6000mm,5t; 1. 10; φ6000mm,10t; 1. 11; 6#天燃气加热炉; LJG-4.6×4.8×1.6; 1. 12; 7#天然气加热炉; LJG-5.5×5.5×2.5; 1. 13; 自动抛丸机; ￠4000mm; 2. 14; 焊机; /; 8. 15; 数控切割机; SK-II4000*14000; 1. 16; 电炉; /; 1. 17; 淬火池; φ8000×4500mm; 1. 18; 冷切边机; AYQCD800-1800; 1. 19; 数控开孔机; /; 1. 20; 摇臂钻; 50型; 1. 21; 锯床; /; 1. 22; 铣床; /; 1. 表17 二厂区现有工程主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量(台、套). 1; 行车; 125T、75T、50T、32t、20t、10t; 32. 2; 立车; 5米; 1. 10米; 1. 3; 油压机; 39000t; 1. 4; 单臂压机; 1250T; 1. 5; 3200吨瓜瓣液压机; /; 1. 6; 瓜瓣机; 12000吨; 1. 7; 冷压机; YH24-2000/4000A; 1. 8; 6000t; 1. 9; 4100t; 1. 10; 680t; 1. 11; 门式压机; 500t; 1. 12; 球皮机; 1200T; 1. 13; 打鼓机; 3.5米; 2. 14; 打鼓机; φ6500*40; 1. 15; 压鼓机; 4200; 1. 16; 1#天然气加热炉; (8m×8m×3m); 1. 17; 2#天然气加热炉; (10m×10m×4m); 1. 18; 3#天然气加热炉; (6m×6m×2.5m); 1. 19; 4#天然气加热炉; 6M*4M*2M; 1. 20; 5#天然气加热炉; 4.5M*5M*2.8M; 1. 21; 电加热炉; 4.2*4.2*1.5; 1. 22; 数控切割机; F1600; 1. 23; GSII-8500DG; 1. 24; GSII-7000DG; 1. 25; 等离子切割机; PC400-D; 1. 26; 等离子切割机; PC100-D; 2. 27; 精密等离子改造; LH-270A; 1. 28; 削边机; CN1250,6000kg，φ3500mm; 4. 29; 铣边机; XB-9米; 1. 30; 折边机; φ900～φ3000mm; 1. 31; 折边机; φ6050*35; 1. 32; 卷板机; 50型; 2. 33; 研磨机; FUJJ-650，CN-600; 2. 34; 数控磨板机; 2M53450; 1. 35; 抛光机; ZM58200; 1. 36; 2M58200DEF; 2. 37; 自动抛丸机; 6.7m×6.7m×5.8m; 1. 38; 换砂式喷砂机; 10m×9m×5m; 1. 39; 焊机; /; 20. 40; 焊接龙门架; /; 2. 41; 淬火池; ∅10m×6m; 1. 42; 喷淋室; ∅8m; 1. 43; 清洗池; 27.04m3; 1个. 44; 清洗间（负压车间）; 128m2; 1座. 45; 供电供气系统; /; 1. 46; 重型起重设备; /; 22. 4、本项目主要原辅材料消耗量 本项目属于迁建项目，迁建前后主要原辅材料及消耗量基本不变，但由于产品质量升级致使天然气消耗量与原环评相比增加，原辅材料及消耗量见下表： 表18 主要原辅材料一览表 序号; 名称; 用途; 储存方式; 年用量; 备注. 1; 封头模具; 安装在压机上，用于压制; 车间内存放; 3300t; 无变化. 2; 钢板; 主要原材料; 车间内存放; 8910t; 无变化. 3; 来料成型钢板; 主要原材料; 车间内存放; 5940t; 无变化. 4; 焊丝; 主要原材料; 焊材库; 5.5t; 无变化. 5; 焊剂; 用于焊接; 焊材库; 3.63t; 无变化. 6; 天然气; 天然气加热炉燃料; 管道供气; 268.1万方; 比原环评增加263.5万方. 7; 丙烷; 火焰切割机燃料; 瓶装专用场地存放; 17600升; 无变化. 8; 氧气; 助燃剂; 瓶装用场地存放; 12100升; 无变化. 9; 二氧化碳; 焊接保护气; 瓶装; 2200升; 无变化. 10; 润滑油; 设备养护; 瓶装; 0.03t; 无变化. 11; 液压油; 压力设备用油; 桶装; 3t; 比原环评增加2.4t，8000T油压机改造为18000T，用量增加. 12; 水; /; /; 1509m3; 无变化. 13; 电; /; /; 297万度; 无变化. 天然气消耗量增加原因说明： ①目前，公司封头产品主要运用于军工、航天、核电、石化等高端领域，与前些年制造的普通封头相比，对制造过程的控制更加严格，对锻造加热的控制更加精准，对装炉量的要求更高，不能满载装炉，一般要求在20%-60%的装炉量，很多产品甚至要求单件装炉，而在以前常规石化产品制造中，只要在炉的装载量之内，不限制件数、规格、厚度，都能同时加热，但在目前高端产品制造中，要求杜绝这种加热方式。造成目前在同等产品量的情况下，对炉的使用率和使用时间大大增加，也使单位重量消耗天然气量大大提高。 ②对产品性能要求更加复杂，不但要求常规的：抗拉强度、屈服强度、弯曲性能。同时对：金相组织、晶粒度、高温强度、低温冲击、蠕变、疲劳、晶间腐蚀、耐射线辐照等也提出了更高的要求，加热时间过长或过短都会造成产品性能不合格而重新处理或报废。 ③产品从低碳钢为主，转变为镍基等高温合金为主，高温成形加热温度提高了200℃左右，同时低碳钢产品由于核电、军工、航天的要求工艺发生变更，加热时间控制，升温时间变长，同时镍基合金等热处理还有空炉加热要求，需要先空炉加热到900℃，才能装入产品。 ④加热工艺由中温成型（600-830℃）升级为高温成型（900-1150℃）后，升温、保温、冷却时段均发生变化，导致天然气用量增加。 5、水平衡分析 本项目水平衡见下图： 散失量 1.13 回用113 新鲜水 5.03 河南心连心化学工业集团股份有限公司二分公司污水处理站 3.1 0.78 生活设施 施 3.9 1.13 淬火 图1 本工程水平衡图单位t/d 6、本项目厂区平面布置简述 本项目选址位于新乡市新乡县新乡经济技术产业集聚区青龙路东段，位于新乡经济技术产业集聚区北区。本项目依托现有工程的2座生产车间及配套设施，现有厂区为生产区，共有3座生产车间，办公区位于厂区南侧心连心办公楼中，本项目车间位于生产区北侧1号、西南侧3号生产车间内，南临青龙路，货车进出口位于东北侧，人员通道位于东南侧，便于运输和车辆进出。 本项目设施布局紧凑，功能分区明确，布局合理，平面布置见附图。 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 图例： S：固废； N：噪声； W：废水； G：废气 工艺流程简述（图示）： 一、工艺流程： 工艺流程及产污环节示如下： G、S、N G、S、N S、N、G N、S G、N G、N 1、冷压 钢材 探伤 抛丸 打磨 焊接 削边 下料 成型 检验 入库 检验 图2 冷压生产工艺及产污环节示意图 工艺流程说明： （1）检验：钢材进厂后，对材料的成分、性能等进行检验，质量合格后进入下料工序。 （2）下料：钢板经数控切割机、摇臂钻、铣床、锯床加工成所需规格。此过程产生切割粉尘、废边角料及设备噪声。 （3）焊接：用焊机将下料后钢板焊接在一起。此过程产生焊接烟尘、废边角料及设备噪声。 （4）打磨：焊接后的钢板需将焊缝磨平，采用人工打磨。此过程产生打磨粉尘及噪声。 （5）成型：板材由液压机压制或旋压成一定弧度。此过程产生设备噪声及固废。 （6）削边：压制好的封头由于边缘高低不一致，采用削边机将边缘切削，保证边缘高度一致。此过程产生粉尘、废边角料及设备噪声。 （7）抛丸：部分封头（不锈钢封头，占总封头重量的10%）按照客户要求需要采用抛丸机进行表面处理。此过程产生抛丸粉尘及设备噪声。 （8）探伤：在客户要求的情况下，对封头进行无损伤探伤检测（探伤利用现有工程的探伤室，已办理有环评手续）。 （9）检验合格后，产品入库。 天然气、电 来料 加热 探伤 G、N 成型 检验 抛丸 入库 N、S G 淬火 S、W 2、热压 图3 热压生产工艺及产污环节示意图 工艺流程说明： （1）加热：客户加工过的材料送至天然气加热炉加热，部分核电、航天类特殊材料需先用电炉进行预加热（电加热温度低于600℃），天然气加热温度为900-1150℃。此过程产生天然气燃烧废气。 （2）成型：加热后的板材由液压机压制成一定弧度，此过程产生设备运行噪声及固废。 （3）淬火：热压制成型后的工件仍有一定温度，随即在水池中进行水淬，使工件冷却，以大幅提高工件的强度、硬度、耐磨性、疲劳强度以及韧性等。淬火水池会产生少量金属沉渣。 （4）抛丸：部分封头（不锈钢封头，占总封头重量的10%）按照客户要求需要采用抛丸机进行表面处理。此过程产生抛丸粉尘及设备噪声。 （5）探伤：在客户要求的情况下，对封头进行无损伤探伤检测（探伤利用现有工程的探伤室，已办理有环评手续）。 （6）检验合格后，产品入库。 通过工艺流程分析，该项目营运期主要产污环节见下表。 表19 项目营运期产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废气; 下料; 粉尘; 数控切割机下部密封，经管道负压抽风，引至脉冲式滤筒除尘器治理，经现有项目焊接工序的1根15m高排气筒排放。. 焊接; 焊烟; 在固定工位、固定区域，经对吹式新风系统收集，通入脉冲式滤筒除尘器治理后，与下料工序粉尘经同1根15m高排气筒排放。. 打磨; 粉尘; 采用集气罩收集，与焊接工序烟尘通入同一套脉冲式滤筒除尘器治理后，一起经1根15m高排气筒排放。. 削边; 粉尘; 采用集气罩收集，通入脉冲式滤筒除尘器治理后，经1根15m高排气筒排放。. 抛丸; 粉尘; 经管道收集，通入配套阻燃型袋式除尘器治理后，经1根15m高排气筒有组织排放。. 加热; SO2、NOx、烟尘; 经管道收集，采用2套低氮燃烧器+SCR脱硝装置治理后，经1根15m高排气筒有组织排放。. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP; 经污水管网进入河南心连心化学工业集团股份有限公司二分公司污水处理站，采用A/SBR工艺治理后，排入东孟姜女河。. 生产废水 （淬火工段）; COD、SS; 经淬火水池沉淀后清出金属沉渣，定期补充，循环使用不外排。. 噪声; 铣边机、焊机、抛丸机等; 噪声; 合理布局、基础减振、厂房密闭隔音。. 固废; 一般固废; 下料; 废边角料; 在一般固废暂存场分类存放，定期出售。. 焊接; 废边角料. 削边; 废边角料. 淬火; 金属沉渣. 成型; 废封头模具. 废气治理系统; 除尘器收集尘. 危险废物; 油压机、削边机等设备运行; 废润滑油、废液压油; 危险废物暂存间存放，定期交有资质单位处理。. SCR脱硝系统; 废催化剂. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 河南神州精工制造股份有限公司成立于1973年，现有项目分别位于两个厂区，一厂区位于新乡县小冀镇青年路南段，二厂区位于新乡市经济开发区青龙路东段。现有项目为：一厂区“年产12000吨封头项目”，目前仍在生产，本项目完成后，一厂区拆除，不再保留。二厂区内现有项目有：“封头制造扩建项目”、“年产9000吨重型封头智能化生产项目”、“高精密特种封头生产线智能化项目”、“河南神州精工制造股份有限公司年产60000t大型高端装备封头生产线项目”，厂区内建设项目的环保手续执行情况见下表： 表20 厂区内建设项目的环保手续执行情况 建设时间; 项目名称; 审批情况; 新增产品及产能; 验收情况. 1973年; 年产12000吨封头项目; /; 年产12000吨封头; /. 2013年7月; 封头制造扩建项目; 通过审批，文号：新环监[2013]161号; 年产10800吨封头; 2016年4月，封头制造扩建项目通过了新乡市环保局验收，文号新环开验 [2016]014号。. 2013年8月; 年产9000吨重型封头智能化生产项目; 通过审批，文号：新环监[2013]162号; 年9000吨重型封头; 未验收，此项目不再建设。. 2013年10月; 高精密特种封头生产线智能化项目; 通过审批，文号：新环开[2013]89号; 年产3000吨封头; 未验收，此项目不再建设。. 2020年4月; 年产60000t大型高端装备封头生产线项目; 通过审批，文号：新环表[2020]012号; 年产37200吨封头; 2021年9月20日企业完成了一期工程自主验收，目前二期工程正在建设，尚未验收。. 河南神州精工制造股份有限公司一厂区于2020年7月2日申领了排污许可证，排污许可证编号：91410700757101698R001Q，申请许可量为：颗粒物0.0074t/a、SO20.0074t/a、NOx0.0860t/a。根据《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020），单独排入市政污水处理厂的生活污水仅说明排放去向，不许可年排放量。 河南神州精工制造股份有限公司二厂区于2020年7月2日申领了排污许可证，排污许可证编号：91410700757101698R002U，申请许可量为：颗粒物0.0191t/a、SO20.0191t/a、NOx0.2884t/a。根据《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020），单独排入市政污水处理厂的生活污水仅说明排放去向，不许可年排放量。 现有工程产排污情况如下： 一、现有工程一厂区生产工艺流程、产污环节与本项目一致，不再进行描述。 现有工程一厂区污染物产排情况： （1）废气 1）下料粉尘 一厂区现有项目外购钢材依托二厂区现有工程数控切割机切割下料，下料工序产生金属粉尘，切割机下部密封，经管道负压抽风，引至脉冲式滤筒除尘器治理，根据河南析源环境检测有限公司于2021年8月21日的检测数据可知，经治理后下料切割粉尘排放浓度为4.1~4.6mg/m3，排放速率为0.0435~0.0474kg/h，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2粉尘排放浓度120mg/m3、排放速率3.5kg/h（15m排气筒）的要求，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其它工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3的限值要求。 2）打磨、抛丸粉尘 项目打磨、抛丸过程中有粉尘产生。 焊接后的钢板需将焊缝磨平，打磨过程中会有粉尘产生。打磨为人工操作，打磨产生的粉尘量较小，主要成分为金属，比重较重，不易逸散，经车间阻隔，对环境影响不大。 抛丸过程中会有粉尘产生，粉尘经引风机将粉尘引至除尘器，治理后经15m排气筒排放。根据河南析源环境检测有限公司于2021年6月22日的检测数据可知，经治理后抛丸粉尘排放浓度为4.2~4.6mg/m3，排放速率为0.0756~0.0837kg/h，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2粉尘排放浓度120mg/m3、排放速率3.5kg/h（15m排气筒）的要求，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其它工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3的限值要求。 3）焊接烟尘 焊接工序目前采用焊烟净化器治理，排放方式为无组织排放。 4）削边粉尘 现有工程削边过程中产生粉尘，粉尘经管道引至脉冲袋式除尘器，治理后经15m排气筒排放。根据河南析源环境检测有限公司于2021年6月22日的检测数据可知，经治理后削边粉尘排放浓度为2.6~3.0mg/m3，排放速率为0.0291~0.033kg/h，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2粉尘排放浓度120mg/m3、排放速率3.5kg/h（15m排气筒）的要求，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其它工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3的限值要求。 5）加热炉废气 一厂区共有两台天然气加热炉，加热炉已安装低氮燃烧装置+SCR脱硝装置。根据河南析源环境检测有限公司于2021年6月22日的检测数据可知，经治理后加热炉废气烟尘、SO2、NOx排放浓度分别为4.8~5.8mg/m3、0~1.5mg/m3、18~21mg/m3，分别能够满足《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1中其它炉窑，颗粒物30mg/m3、SO2200mg/m3、NOX300mg/m3的限值要求，同时满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版)》中涉炉窑企业A级绩效指标PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于10、50、100mg/m3（基准含氧量：9%）的限值要求，废气经15m高排气筒排放。 （2）废水 一厂区生产用水为淬火循环冷却水，冷却水循环使用不外排。现有职工130人，厂方不提供食宿，单班生产（8小时），年工作300天。生活污水排放量为3.1t/d（930t/a），生活污水水质为：COD250mg/L、SS200mg/L、NH3-N25mg/L、TP3mg/L，处理措施为：生活污水通过城镇污水管网排入南四排，最终排入贾屯污水处理厂治理，贾屯污水处理厂出水水质执行COD40mg/L、SS10mg/L、NH3-N2mg/L、TP0.4mg/L。 （3）噪声 一厂区高噪声设备主要为油压机、削边机等机械设备，声源强75-90dB（A）之间，经实测，四厂界噪声值在52-58dB(A)之间，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB(A)的要求。 （4）固废 一厂区固废主要为一般固废与危险废物。一般固废主要为：废封头模具、金属边角料、金属屑。项目废模具产生量为3300t/a，加工过程产生的金属边角料和金属屑年产量为3000t/a，收集后全部外售。危险废物主要为：设备养护产生的废润滑油、油压机产生的废液压油，SCR脱硝系统产生的废催化剂。废润滑油产生量为0.03t/a、废液压油产生量为0.6t/a，废催化剂产生量为0.4t/5a。在危废间暂存，定期委托有资质单位处理。 二、现有工程二厂区生产工艺流程 钢材 检验 S、G、N 成型 G、N G、N 表面处理 下料 削边 G、S、N G、S、N N 焊接 磨板 研磨 探伤 入库 检验 G、S、N 1、冷压 图4 现有工程二厂区封头冷压生产工艺及产污环节示意图 工艺流程说明： （1）检验：钢材进厂后，对材料的成分、性能等进行检验，质量合格后进入下料工序。 （2）下料：钢板经切割、铣边工序加工成所需规格。此过程产生下料粉尘、废边角料及设备噪声。 （3）焊接：用焊机将下料后钢板焊接在一起。此过程产生焊接烟尘、金属边角料及设备噪声。 （4）磨板：用磨板机将焊缝磨平。此过程产生磨板粉尘及设备噪声。 （5）成型：板材由冷压机压制或旋压成一定弧度。此过程产生设备噪声。 （6）削边：压制好的封头由于边缘高低不一致，采用削边机将边缘切割，保证边缘高度一致。此过程产生粉尘、废边角料及设备噪声。 （7）研磨：少量压制后不合格的封头用折边机做坡口处理（即将封头边缘皱边磨平，保证边缘弧度一致，多余部分切割、打磨），此过程产生研磨粉尘、边角料及设备噪声。 （8）探伤：在客户要求的情况下，对封头进行无损伤探伤检测。 （9）表面处理：部分封头（不锈钢封头，占总封头重量的10%）按照客户要求和需要采用抛光机进行表面处理。此过程产生抛光粉尘及设备噪声。 （10）检验合格后，产品入库。 2、热压 G、N、S G、S、N N G 入库 研磨 切割 检验 成型 探伤 加热 来料 天然气、电 图5 现有工程二厂区封头热压生产工艺及产污环节示意图 工艺流程说明： （1）加热：客户加工过的材料送至天然气加热炉加热，部分核电、航天类特殊材料需先用电炉进行预加热（电加热温度低于600℃）。此过程产生天然气燃烧废气。 （2）成型：加热后的板材由液压机压制成一定弧度，此过程产生设备运行噪声。 （3）切割：用切割机将压制后的板材边缘多余部分切割。此过程产生切割粉尘、废边角料及设备噪声。 （4）研磨：用研磨机将切割后的封头边缘残留的氧化皮磨去，此过程产生研磨粉尘、边角料及设备噪声。 （5）探伤：在客户要求的情况下，对封头进行无损伤探伤检测。 （6）检验合格后，产品入库。 G S、N、G S、G、N、W S、N S S、N、G N 3、大型高端装备封头生产工艺 天然气 加热 厚板 加热 检验 钢板 下料 压制 机加工 表面处理 焊接 淬火 薄板 清洗水 液回用 成品外售 交由有危废处置资质单位 污泥 厂区污水处理站 废活性炭 图6 现有工程二厂区大型高端装备封头生产工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： （1）下料：钢板经数控切割机切割，加工成所需规格。此过程产生下料切割粉尘、边角废料以及设备运行噪声。 （2）焊接：用焊机将下料后钢板焊接在一起。此过程会产生焊接烟尘、边角废料以及设备噪声。 （3）加热：焊接后的薄板（32mm以下）不需加热，直接进入冷压机压制，厚板（32mm以上）工件需要进入天然气加热炉进行热处理，加热温度为900~930℃。此过程天然气燃烧会产生SO2、NOx、烟尘。 （4）压制：焊接后的薄板以及加热后的厚板，分别经油压机、冷压机上的封头模具进行压制成型。此过程会产生废封头模具以及设备噪声。 （5）淬火：热压制成型后的工件仍有一定温度，随即在水池中进行水淬，使工件冷却，以大幅提高工件的强度、硬度、耐磨性、疲劳强度以及韧性等。淬火水池会产生少量金属沉渣。 （6）表面处理 ①喷砂：淬火后，将工件转入自动喷砂设备去除氧化皮，喷砂过程产生喷砂粉尘、除尘器收集尘以及设备噪声。 ②清洗：淬火后，部分工件（材质为不锈钢）需采用无磷环保型金属除油剂及清洁膏去除工件表面油污及氧化皮，首先用耐酸塑料刷将无磷环保型金属除油剂及清洁膏刷在工件表面，将油污及氧化皮去除后，用清水将污渍冲洗干净，清洗水进入废水收集池，此过程产生清洗水及盐酸雾，清洗水经厂区污水处理站处理后，循环使用不外排，清洁膏含酸雾抑制剂，采用喷淋塔治理后达标排放。 （7）机加工：部分封头产品去除氧化皮后转入立车进行机加工，对封头口沿车出坡口，此过程会产生边角废料以及设备运行噪声。 （8）检验：经上述处理加工好的封头，人工进行外观以及尺寸检验，此过程不产生污染物。 （9）成品外售：经检验合格的封头即为成品，入库后外售。 现有工程二厂区污染物产排情况： （1）废气 1）磨板粉尘 打磨为人工操作，打磨产生的粉尘量较小，主要成分为金属，比重较重，不易逸散，经车间阻隔，对环境影响不大。 2）抛光工序粉尘引至除尘器治理，根据河南析源环境检测有限公司于2021年8月21日的检测数据可知，经治理后抛光粉尘排放浓度为2.9~3.1mg/m3，排放速率为0.0299~0.0319kg/h，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2粉尘排放浓度120mg/m3、排放速率3.5kg/h（15m排气筒）的要求，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其它工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3的限值要求。 3）研磨过程中会有粉尘产生，粉尘经管道引至除尘器，治理后经15m排气筒排放。治理后研磨粉尘排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2粉尘排放浓度120mg/m3、排放速率3.5kg/h（15m排气筒）的要求，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其它工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3的限值要求。 4）削边粉尘 现有工程削边过程中产生粉尘，粉尘经管道引至脉冲袋式除尘器，治理后经15m排气筒排放。根据河南析源环境检测有限公司于2021年6月22日的检测数据可知，经治理后削边粉尘排放浓度为3.2~3.6mg/m3，排放速率为0.0352~0.0382kg/h，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2粉尘排放浓度120mg/m3、排放速率3.5kg/h（15m排气筒）的要求，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其它工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3的限值要求。 5）焊接烟尘 二厂区焊烟采用吹式新风系统及侧吸式集气罩收集，通入脉冲式滤筒除尘器治理，治理后经15m排气筒排放。根据河南析源环境检测有限公司于2021年6月22日的检测数据可知，经治理后焊接粉尘排放浓度为2.1~2.4mg/m3，排放速率为0.0552~0.0629kg/h，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2粉尘排放浓度120mg/m3、排放速率3.5kg/h（15m排气筒）的要求，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其它工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3的限值要求。 6）下料粉尘 现有工程下料切割工序产生金属粉尘，切割机下部密封，经管道负压抽风，引至脉冲式滤筒除尘器治理，根据河南析源环境检测有限公司于2021年8月21日的检测数据可知，经治理后下料切割粉尘排放浓度为4.1~4.6mg/m3，排放速率为0.0435~0.0474kg/h，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2粉尘排放浓度120mg/m3、排放速率3.5kg/h（15m排气筒）的要求，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其它工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3的限值要求。 7）喷砂粉尘 现有工程喷砂工序产生金属粉尘，已设置1座单独密闭车间，负压抽风，经配套除尘器治理后，经15m排气筒排放。根据河南析源环境检测有限公司于2021年11月08日的检测数据可知，经治理后喷砂粉尘排放浓度为4.4~5.0mg/m3，排放速率为0.102~0.140kg/h，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2粉尘排放浓度120mg/m3、排放速率3.5kg/h（15m排气筒）的要求，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其它工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3的限值要求。 8）清洗废气 现有工程清洗工序目前暂未验收，污染物产排数据采用环评预测数据，清洗工序产生HCl废气，经单独密闭车间负压收集，通入水吸收塔治理后，HCl的排放浓度、排放速率分别为：0.004mg/m3、0.0001kg/h，能够满足《大气污染物综合排放标准》表2二级 HCl排放浓度100mg/m3、排放速率0.26kg/h（15m排气筒）的标准限值要求。 9）加热炉废气 二厂区有5台加热炉，建设单位对加热炉加装低氮燃烧装置+SCR脱硝装置，尾气经15m高排气筒排放。根据河南析源环境检测有限公司于2021年6月21日的检测数据可知，经治理后加热炉废气烟尘、SO2、NOx排放浓度分别为7.0~9.4mg/m3、0~1.5mg/m3、40~66mg/m3，分别能够满足《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1中其它炉窑，颗粒物30mg/m3、SO2200mg/m3、NOX300mg/m3的限值要求，同时满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版)》中涉炉窑企业A级绩效指标PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于10、50、100mg/m3（基准含氧量：9%）的限值要求。 （2）废水 二厂区现有工程废水主要为生产废水：淬火废水、清洗废水、喷淋水及职工生活污水。 1）生产废水：淬火循环冷却水循环使用不外排；清洗水排入厂区污水处理站，采用除油沉淀+催化氧化+双级化学物理沉淀+活性炭吸附工艺治理后，循环使用不外排；喷淋废水排入厂区污水处理系统治理后，回用于喷淋，不外排。 2）生活污水：现有职工115人，厂方不提供食宿，单班生产（8小时）。生活污水排放量为2.76t/d（828t/a），生活污水水质为：COD250mg/L、SS200mg/L、NH3-N25mg/L、TP3mg/L，处理措施为：生活污水通过污水管网进入河南心连心化学工业集团股份有限公司二分公司污水处理站，采用A/SBR工艺治理后，排入东孟姜女河。河南心连心化学工业集团股份有限公司二分公司污水处理站最近一个月排放浓度为COD36.54mg/L、NH3-N1.57mg/L。 现有项目水平衡图见下图。 散失量 新鲜水 6.316 回用532.645 河南心连心化学工业集团股份有限公司二分公司污水处理站 2.76 0.69 生活设施 3.45 2.855 淬火 2.855 回用6.999 7 清洗水 厂区污水处理站 污泥带走0.001 喷淋水 回用1 东孟姜女河 0.001 1 2.76 0.01 0.01 图7 二厂区现有项目水平衡示意图（m3/d） （3）噪声 二厂区高噪声设备主要为切割机、车床等机械设备，根据河南析源环境检测有限公司于2021年5月1日、2021年5月2日的实测数据，经实测，四厂界噪声值为昼间54.7-58.6dB(A)，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB(A)的要求。 （4）固废 1）一般固废 本项目一般固废为：压制工序产生的废封头模具，淬火产生的金属沉渣，废气治理系统产生的除尘器收集尘。下料、削边、焊接等工段产生的边角废料边角废料，产生量为8870t/a，废封头模具产生量为8580t/a，金属沉渣产生量为0.1t/a，除尘器收集尘产生量为28t/a，处置措施为：在一般固废暂存区临时存放，定期出售。按照相关要求，已在生产厂区内设置1座一般固废暂存间，占地面积为70m2，一般固废暂存间满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。 2）危险废物 本项目危险废物主要为油压机、冷压机等设备运行过程中产生的废润滑油、废液压油，污水处理站产生的污泥，SCR脱硝系统产生的废催化剂。废润滑油、废液压油产生量为2.1t/a，污泥经板框压滤机压滤后，污泥产生量为0.3t/a（含水率为50%），废催化剂产生量为0.4t/5a。根据《国家危险废物名录（2021版）》，废润滑油、废液压油、废催化剂、污水处理站产生的污泥属于危险废物，废润滑油、废液压油废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-249-08（其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物），厂区污水处理站产生的污泥属于危险废物，废物类别为HW17表面处理废物，废物代码为336-064-17（金属和塑料表面酸（碱）洗、除油、除锈、洗涤、磷化、出光、化抛工艺产生的废腐蚀液、废洗涤液、废槽液、槽渣和废水处理污泥）。废催化剂废物类别为HW50废催化剂，废物代码为772-007-50（烟气脱硝过程中产生的废钒钛系催化剂）。按相关要求，已在生产厂区内建设1座10m2的危废暂存间，将油压机、冷压机等设备运行过程中产生的废润滑油、废液压油，厂区污水处理站产生的污泥，SCR脱硝系统产生的废催化剂暂存于危废暂存间内，定期交由有资质单位处置。 根据一厂区、二厂区现有工程的检测数据，两个厂区现有工程实际总排放量为：颗粒物1.5615t/a（天然气加热炉颗粒物排放量为0.0147t/a、下料、焊接等工序颗粒物排放量为1.5468t/a）、SO20.0189t/a、NOx0.3690t/a，不超过排污许可证许可排放量。 三、现有工程存在的环境问题： 根据现场调查，目前一厂区内存在的环境问题如下： 一厂区现有项目打磨工序粉尘为无组织排放；焊接工序目前采用焊烟净化器治理，排放方式为无组织排放。 四、评价提出的整改措施如下： 焊接工段应固定工位，一厂区现有项目打磨、焊接工序产生的粉尘应采用脉冲式滤筒除尘器治理，尾气经15m高排气筒有组织排放，废气污染物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级颗粒物排放速率3.5kg/h、排放浓度120mg/m3的限值要求，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其它工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3的限值要求。 本项目为迁建项目，待本项目完成后，一厂区现有工程迁入二厂区，一厂区原有环境问题不再存在。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区 域 环 境 质 量 现 状 | 根据现有环境监测资料，建设项目所在地环境质量状况如下： 1、环境空气质量现状 ①项目所在区域达标判断 根据大气功能区划分原则，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市生态环境局发布的《新乡市2020年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如下表所示。 表21 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 89; 70; 127; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 51; 35; 146; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 13; 60; 21.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 35; 40; 87.5; 达标. CO; 第95百分位浓度; 1.675mg/m3; 4mg/m3; 41.9; 达标. O3; 第90百分位浓度; 173; 160; 108; 超标. 由上表可知，其中PM10、PM2.5、O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于不达标区。 目前，新乡市正在实施《新乡市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（新环攻坚办〔2021〕90号文）、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。根据2020年度环境空气质量统计结果，新乡市2020年完成了《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 2、地表水 本项目生活污水经河南心连心化学工业集团股份有限公司二分公司污水处理站处理后排入东孟姜女河。根据新乡市2021年地表水环境质量目标，东孟姜女河新乡县区域水体功能类别为IV类标准。评价引用新乡市环境监测站对东孟青龙路化肥厂东断面的例行监测数据，数据见下表。 表22 东孟青龙路化肥厂东断面监测数据（2021年10月份） 单位：mg/L 监测因子; COD; NH3-N; TP. 监测数据; 27.8~75.1; 0.17~4.28; 0.122~0.769. 执行标准; 30; 1.5; 0.3. 达标情况; 存在超标现象; 存在超标现象; 存在超标现象. 由上表可知，2021年10月东孟姜女河青龙路化肥厂东断面COD、NH3-N、TP不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。目前新乡市正在推进实施《新乡市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（新环攻坚办〔2021〕90号文）等一系列措施，将逐步改善新乡市水环境质量。 3、声环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此不进行声环境质量现状调查。 4、生态环境 评价区域内生态环境主要以人工生态环境为主，主要植被为人工栽培的树木以及农作物。区域内无野生植被、野生动物和受国家保护的动植物种类。 5、地下水、土壤 本项目不存在土壤、地下水环境污染途径，不开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环 境 保 护 目 标 | 经调查，厂界外500m范围内无大气环境和地下水环境保护目标，厂界外50m范围内无声环境保护目标。项目所在地属于产业集聚区，周围无生态环境保护目标。 |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 表23 污染物排放标准 单位：mg/L 污染因素; 标准名称及级(类)别; 污染因子; 标准限值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-196）表2二级; 颗粒物; 排放浓度120mg/m3 排放速率3.5kg/h； 厂界浓度限值1.0mg/m3. 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》; 排放浓度≤10mg/m3； 厂界浓度限值0.5mg/m3. 《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1其它炉窑; 颗粒物; 30mg/m3. SO2; 200mg/m3. NOX; 300mg/m3. 废水; 河南心连心化学工业集团股份有限公司二分公司污水处理站收水水质; COD、 NH3-N; COD400mg/L、 NH3-N50mg/L. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准; COD NH3-N TP; 40mg/L、 2mg/L、 0.4mg/L. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 噪声; 昼间 65dB(A). 固废; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单。. |
| 污 染 物 排 放 控 制 指 标 | 根据新乡市生态环境局关于转发《河南省生态环境厅关于引印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程的通知》的通知和《新乡市建设项目新增总量指标替代管理指导意见（试行）》的要求，污染物排放量实施区域内双倍替代。 本项目为迁建项目，现有工程已批复的污染物总量指标为：COD0.0690t/a、NH3-N0.0034t/a、SO20.1718t/a、NOx0.4134t/a、颗粒物1.5864t/a、VOCs0t/a。 本项目新增总量控制指标为COD0.0372t/a、NH3-N0.0019t/a、SO21.0724t/a、NOx2.0222t/a、颗粒物0.5697t/a（有组织量为0.5514t/a、无组织量为0.0183t/a）、VOCs0t/a。 本项目为迁建项目，本项目建成后以新带老削减量为：COD0.0372t/a、NH3-N0.0019t/a，颗粒物0.2918t/a，SO20.0092t/a，NOx0.0860t/a，VOCs0t/a。 本项目完成后全厂污染物排放总量控制指标为：COD0.0690t/a、NH3-N0.0034t/a，颗粒物1.8643t/a，SO21.2350t/a，NOx2.3496t/a，VOCs0t/a。 本项目完成后全厂污染物排放总量控制指标变化量：COD0t/a，NH3-N0t/a，颗粒物0.2779t/a，SO21.0632t/a，NOx1.9362t/a，VOCs0t/a。 河南神州精工制造股份有限公司年产12000吨封头迁建项目新增主要污染物为：颗粒物0.2779吨/年、二氧化硫1.0632吨/年、氮氧化物1.9362吨/年，SO2来自新乡磷化钾肥有限公司自然倒闭产生的减排量18.258t；颗粒物来自新乡台硝化工有限公司清洁生产治理产生的减排量1.0t；氮氧化物来自河南心连心化肥有限公司清洁生产治理/燃煤锅炉低氮治理产生的减排量21.55t。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目利用现有2座生产厂房组织生产，无施工期环境影响，不再对施工期环境影响进行分析。 |
| --- | --- |
| 营 运 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 本项目对环境的影响主要是生产过程中产生的废气、废水、设备噪声及固体废弃物。该项目营运过程中对环境的影响分析如下： 一、废气 1、废气有组织排放分析 （1）下料粉尘 本项目下料工序采用数控切割机对外购钢板进行切割下料，切割钢材的过程中会产生下料粉尘，识别为颗粒物。下料工序颗粒物产生量以原料使用量的0.1‰计，本项目钢材使用量为14850t/a，则粉尘产生量为1.485t/a。评价提出：将数控切割工作区下方密闭，粉尘采用管道收集，废气引入脉冲式滤筒除尘器处理后，经现有项目焊接工序的1根15m高排气筒排放。收集效率为99%，脉冲式滤筒除尘器治理效率为95%，则粉尘有组织排放量为0.0735t/a，无组织排放量为0.0149t/a。 （2）焊接烟尘 本项目需将下料后钢板焊接在一起，焊接过程产生焊烟，焊接烟尘主要来源于焊接过程中金属元素的挥发，其尘粒极细小(直径5μm以下)，成分复杂，主要成分为Fe2O3、SO2、MnO2，毒性不大。根据《焊接技术手册》及有关资料推荐的经验排放系数，焊接废气中焊接烟尘排放量为5~15g/kg焊材，本次项目排放系数取：烟尘15g/kg焊材。项目焊材用量为5.5t/a，据此进行计算，项目焊接废气中烟尘产生量为0.0825t/a。为确保生产车间的空气质量需对焊接烟尘进行治理，评价提出：焊接工序固定工位、固定区域，采用集气罩收集，通入脉冲式滤筒除尘器治理，与下料工序粉尘经同1根15m高排气筒排放。收集效率达95%，滤筒式除尘器治理效率为95%，则焊烟有组织排放量为0.0039t/a，无组织排放量为0.0041t/a。 （3）打磨粉尘 焊接后的钢板需将焊缝磨平，打磨为人工操作，打磨过程中会有粉尘产生，产生量以原料使用量的0.1‰计，本项目钢材使用量为14850t/a，则粉尘产生量为1.485t/a。评价提出：采用集气罩收集，与焊接工序烟尘通入同一套脉冲式滤筒除尘器治理后，一起经1根15m高排气筒排放。收集效率达95%，滤筒式除尘器治理效率为95%，则打磨粉尘有组织排放量为0.0705t/a，无组织排放量为0.0743t/a。 综上，本项目下料、焊接、打磨工序颗粒物排放量为0.1479t/a。本项目下料、焊接、打磨工序依托现有项目焊接工序的1根15m高排气筒排放，现有项目焊接工序烟尘有组织产生量为0.1805t/a，颗粒物排放量为0.0090t/a。 根据《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）表19，可知脉冲式滤筒除尘技术为可行技术。 经计算，下料、焊接、打磨工序废气产排情况见下表。 表24 下料、焊接、打磨废气产排情况一览表 排气筒编号; 排放口名称; 产污环节; 污染物名称; 有组织产生情况; 防治措施; 去除效率; 是否为可行技术; 有组织排放情况. 产生量t/a; 速率 kg/h; 浓度 mg/m3; 排放量t/a; 速率 kg/h; 浓度 mg/m3. DA005; 下料、焊接、打磨废气排放口P5; 下料、焊接、打磨工序; 颗粒物; 3.140; 2.6; 87.5; 下料工序：数控切割工作区下方密闭，管道负压抽风，引入脉冲式滤筒除尘器处理；焊接、打磨工序：固定工位、固定区域，分别经对吹式新风系统及集气罩收集，通入脉冲式滤筒除尘器治理。下料、焊接、打磨工序尾气一起通过现有项目焊接工序的1根15m高排气筒排放; 95%; 是; 0.1569; 0.1; 4.4. 注：下料、焊接、打磨每天工作4小时，年运行时间1200小时，总风机风量为30000m3/h。 由上表可知，下料、焊烟及打磨粉尘经脉冲式滤筒除尘器治理后，颗粒物浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2粉尘排放浓度120mg/m3、排放速率3.5kg/h的要求，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其它工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3的限值要求。 （4）削边粉尘 本项目削边机削边过程中产生金属粉尘，产生量以原料使用量的0.1‰计，本项目钢材使用量为14850t/a，则粉尘产生量为1.485t/a。评价提出：采用集气罩收集，通入脉冲式滤筒除尘器治理后，经1根15m高排气筒排放。收集效率达95%，滤筒式除尘器治理效率为95%，则削边粉尘有组织排放量为0.0705t/a，无组织排放量为0.0743t/a。 经计算，本项目削边工序废气产排情况见下表。 表25 项目削边废气产排情况一览表 排气筒编号; 排放口名称; 产污环节; 污染物名称; 有组织产生情况; 防治措施; 去除效率; 是否为可行技术; 有组织排放情况. 产生量t/a; 速率 kg/h; 浓度 mg/m3; 排放量t/a; 速率 kg/h; 浓度 mg/m3. DA010; 削边废气排放口P10; 削边工序; 颗粒物; 1.41; 0.6; 117.5; 采用集气罩收集，通入脉冲式滤筒除尘器治理后，经1根15m高排气筒排放。; 95%; 是; 0.0705; 0.03; 5.9. 注：本项目削边年工作时间300天，单班生产，8小时/班，总风机风量为5000m3/h。 由上表可知，削边粉尘经脉冲式滤筒除尘器治理后，颗粒物浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2粉尘排放浓度120mg/m3、排放速率3.5kg/h（15m排气筒）的要求，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其它工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3的限值要求。 （5）抛丸粉尘 本项目建设1台自动抛丸机，用于去除工件表面氧化皮，提高外观质量。抛丸机抛出高速弹丸对工件进行表面清理时产生金属粉尘，抛丸机为密闭设备，出口处接管道负压收集抛丸粉尘，通入配套阻燃型袋式除尘器治理后，经1根15m高排气筒有组织排放。抛丸工序粉尘产生量以本项目原料使用量的0.1‰计，本项目钢材使用量为14850t/a，则粉尘产生量为1.485t/a。评价提出：采用集气罩收集，通入阻燃型袋式除尘器治理后，经1根15m高排气筒排放。收集效率达99%，阻燃型袋式除尘器治理效率为97%，则削边粉尘有组织排放量为0.0441t/a，无组织排放量为0.0149t/a。 经计算，本项目抛丸工序废气产排情况见下表。 表26 项目抛丸废气产排情况一览表 排气筒编号; 排放口名称; 产污环节; 污染物名称; 有组织产生情况; 防治措施; 去除效率; 是否为可行技术; 有组织排放情况. 产生量t/a; 速率 kg/h; 浓度 mg/m3; 排放量t/a; 速率 kg/h; 浓度 mg/m3. DA011; 抛丸废气排放口P11; 抛丸工序; 颗粒物; 1.47; 0.6; 122.5; 采用集气罩收集，通入阻燃型袋式除尘器治理后，经1根15m高排气筒排放; 97%; 是; 0.0441; 0.02; 3.7. 注：本项目抛丸年工作时间300天，单班生产，8小时/班，总风机风量为5000m3/h。 由上表可知，抛丸粉尘经阻燃型袋式除尘器治理后，颗粒物浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2粉尘排放浓度120mg/m3、排放速率3.5kg/h（15m排气筒）的要求，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其它工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3的限值要求。 （6）天然气加热炉废气 本项目迁入天然气加热炉2台，由于锻造工艺改进，本项目天然气用量为268.1万Nm3/a。根据现有工程低氮改造前的检测数据，NOx排放浓度在700mg/m3~1100mg/m3之间，现有工程产品主要是中温成型（600-830℃）工艺，本项目产品主要是高温成型，本项目天然气加热炉加热温度为900-1150℃，局部温度可达到1500℃，根据氮氧化物的产生机理，热力型氮氧化物会随着温度的升高而增加，本项目加热炉作业温度比现有工程高，因此，NOx的产生浓度也会比现有工程高，本次评价NOx产生浓度参照实测数据中的高值，取1000mg/m3，评价提出：加热炉应配套低氮燃烧器+SCR脱硝装置治理，NOx治理效率以93%计，则经治理后，NOx排放浓度为70mg/m3。 根据《排污许可证申请与核发技术规范工业炉窑》（HJ1121--2020）表14可知，低氮燃烧器+SCR脱硝装置工艺属于脱硝的可行技术。 经查阅资料，按照《天然气》（GB17820-2012）评价取天然气二类技术指标（总硫200mg/m3），根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》。加热炉燃气废气的排放情况如下： 表27 项目天然气燃烧废气的产排情况表 排气筒编号; 排放口名称; 产污环节; 污染物名称; 有组织产生情况; 防治措施; 去除效率; 是否为可行技术; 有组织排放情况. 产生量t/a; 产生浓度mg/m3; 排放量t/a; 排放浓度mg/m3. DA012; 加热废气排放口P12; 加热; 烟气; 2888.9万m3/a; /; 采用低氮燃烧器+SCR脱硝装置治理后，经不低于15m高排气筒排放; /; /; 2888.9万m3/a; /. 烟尘; 0.2889; 10; /; /; 0.2889; 10. SO2; 1.0724; 37.1; /; /; 1.0724; 37.1. NOX; 28.889; 1000; 93%; 是; 1.0111; 70. 由上表可知，天然气加热炉废气经低氮燃烧器+SCR脱硝装置治理后，烟尘、SO2、NOx排放浓度分别能够满足《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1中其它炉窑，颗粒物30mg/m3、SO2200mg/m3、NOX300mg/m3的限值要求，同时满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版)》中涉炉窑企业A级绩效指标PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于10、50、100mg/m3（基准含氧量：9%）的限值要求。 2、本项目无组织排放情况分析 根据前述分析，本项目无组织颗粒物产生量为0.1825t/a（0.08kg/h），项目生产车间为密闭车间，对粉尘有阻隔作用，阻隔效率按90%计，多数颗粒物均在车间内沉降，但不可避免仍有少量颗粒物逸出外界，无组织排放量为0.0183t/a（0.008kg/h） 3、本项目废气污染物排放口基本情况 本项目排放口基本情况见下表。 表28 本项目有组织排放口基本情况一览表 排气筒编号; 排放口名称; 排放口类型; 排气筒底部中心坐标; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流量/（m3/h）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h. E; N. DA005; 下料、焊接、打磨废气排放口P5; 一般排放口; 113度50分 47.94 秒; 35度12分 39.97秒; 15; 0.5; 30000; 25; 1200. DA010; 削边废气排放口P10; 一般排放口; 113度50分51.00 秒; 35度12分36.66秒; 15; 0.5; 5000; 25; 2400. DA011; 抛丸废气排放口P11; 一般排放口; 113度50分47.15 秒; 35度12分41.80 秒; 15; 0.5; 5000; 25; 2400. DA012; 加热废气排放口P12; 一般排放口; 113度50分50.01秒; 35度12分43.34秒; 15; 0.6; 6000; 40; 2400. 本项目位于2座矩形生产车间，2座车间距离较近，作为1个矩形面源进行预测。 表29 本项目矩形面源排放情况一览表 名称; 面源中心点地理坐标; 面源长度/m; 面源宽度/m; 面源有效排放高度/m; 排放速率（kg/h）. 经度; 纬度; 颗粒物. 生产车间; 113.847703; 35.211405; 200; 153; 18; 0.008. 4、污染物达标分析 ①有组织污达标分析 根据工程分析可知，本项目有组织排放情况见下表。 表30 大气污染源达标排放分析 排放源; 排气量Nm3/h; 污染物排放情况; 排气筒高度m; 标准排放; 是否达标. 最高允许排放速率kg/h; 排放浓度限值mg/m3. 污染物名称; 排放速率kg/h; 排放浓度 mg/m3. DA005; 30000; 颗粒物; 0.1; 4.4; 15; 3.5; 10; 达标. DA010; 5000; 颗粒物; 0.03; 5.9; 15; 3.5; 10; 达标. DA011; 5000; 颗粒物; 0.02; 3.7; 15; 3.5; 10; 达标. DA012; 12000; 颗粒物; /; 10; 15; /; 10; 达标. SO2; /; 37.1; /; 50; 达标. NOX; /; 70; /; 100; 达标. ②无组织达标分析 根据工程分析，本项目排放的无组织废气为颗粒物。采用估算模型，分析无组织废气厂界达标情况，估算模型参数见表32，污染源参数见表33。 表31 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市选项时); /. 最高环境温度; 42.0°C. 最低环境温度; -19.2℃. 土地利用类型; 建设用地. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. 表32 本项目面源参数表 编号; 名称; 面源起点坐标/m; 海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. X; Y; 颗粒物. 1; 生产车间; 0; 0; 70; 200; 153; 10; 18; 4800; 正常; 0.008. 根据估算结果，本项目污染物厂界无组织排放浓度见下表。 表33 本项目污染物厂界浓度一览表 单位：（mg/m3） 预测源; 污染物; 东厂界（30m）; 南厂界（10m）; 西厂界（30m）; 北厂界（40m）. 生产车间; 颗粒物; 0.0001166; 0.0000881; 0.0001166; 0.0001348. 由上表可知：颗粒物厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2厂界无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3要求，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3的限值要求。 综上所述，本项目位于2类环境空气区域，距离周边环境保护目标较远，对废气污染物颗粒物采用了高效的收集治理措施，有组织、无组织废气均满足排放标准要求，污染物的排放浓度、排放量均较小，对周围环境影响可接受。 5、废气监测要求 本项目参照执行《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）及《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121--2020），本项目废气监测要求如下表。 表34 本项目废气监测要求 监测点位; 监测因子; 监测频次. 下料、焊接、打磨废气排放口P5; 颗粒物; 每年一次. 削边废气排放口P10; 颗粒物; 每年一次. 抛丸废气排放口P11; 颗粒物; 每年一次. 加热废气排放口P12; 颗粒物、SO2、NOX; 每年一次. 厂界; 颗粒物; 半年一次. 6、非正常工况环境影响分析 非正常工况是指生产运行阶段的开、停车、检修、操作不正常或设备故障等。本项目设备检修时不进行生产作业；工艺过程出现运转异常时可停产、检修，待所有生产设备恢复正常后再投入生产。本项目非正常工况主要为阻燃型袋式除尘器发生故障导致污染物非正常排放。 本项目阻燃型袋式除尘器发生故障时，现场工作人员立即报告公司环保管理人员，车间立即停止生产进行设备的维护，处理装置出现故障到解除时间约为1h，根据建设单位运行经验，故障频次约1次/a，治理效率降低至50%。本项目非正常工况污染物排放量核算结果见下表。 表35 非正常排放参数表 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放量（kg/h）; 非正常排放浓度/（mg/m3）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次. DA011; 阻燃型袋式除尘器; 颗粒物; 0.3; 61.25; 1; 1. 根据核算，单次事故状态下，抛丸工序产生的颗粒物排放量为0.3kg，排放浓度超标（DA011超标排放浓度为61.25mg/m3）。事故状态下，颗粒物有组织排放浓度超标，不满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其它工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3的限值要求。 建设单位通过定期、及时对废气处理装置进行日常检修，可有效降低其出现故障的频率，进而减少污染物的排放量。因此，建设单位在做好设备日常检修、可有效降低非正常工况下的颗粒物对环境空气的影响。 二、废水 1、废水污染物产排情况 本项目废水包括生产废水：淬火废水、喷淋废水、生活污水等。 （1）淬火废水 本项目新建1座淬火水池，规格为∅8m×4.5m，水池内清水占容积约二分之一，约113t，淬火产生水蒸气，每天损失量约为总水量的1%，则散失量为1.13t/d（339t/a），定期补充，循环使用不外排。补充水量为2.355t/d（706.5t/a）。 （2）生活污水 本项目员工定员130名（从一厂区迁入，不新增职工），年工作300天，生活用水量按30L/人·d计算，则用水量为3.9t/d，排放系数以0.8计，则排放量为3.1t/d，即930t/a，生活污水水质为：COD250mg/L、SS200mg/L、NH3-N25mg/L、TP3mg/L，处理措施为：经污水管网进入河南心连心化学工业集团股份有限公司二分公司污水处理站，采用A/SBR工艺治理后，排入东孟姜女河。能够满足河南心连心化学工业集团股份有限公司二分公司污水处理站收水水质COD400mg/L、NH3-N50mg/L的限值要求，河南心连心化学工业集团股份有限公司二分公司污水处理站出水水质执行COD40mg/L、SS10mg/L、NH3-N2mg/L、TP0.4mg/L的限值要求。 2.855 散失量 本项目生活污水经河南心连心化学工业集团股份有限公司二分公司污水处理站处理后，废水污染物排放总量： COD0.0372t/a，SS0.0093t/a，NH3-N0.0019t/a，TP0.0004t/a。 新鲜水 10.216 回用532.645 河南心连心化学工业集团股份有限公司二分公司污水处理站 5.86 1.47 生活设施 7.35 2.855 淬火 回用6.999 7 清洗水 厂区污水处理站 污泥带走0.001 HCl喷淋水 回用1 东孟姜女河 0.001 1 5.86 0.01 0.01 图8 本项目完成后全厂水平衡示意图（m3/d） 2、污水处理站依托可行性分析 河南心连心化学工业集团股份有限公司二分公司污水处理站采用A/SBR生化处理工艺，设计处理规模为150m3/h，目前运行规模为120m3/h，运行余量为30m3/h，收水水质标准为COD400mg/L、氨氮50mg/L。 本项目废水产生量为3.1m3/d（即0.39m3/h），水质为COD250mg/L、NH3-N25mg/L，能够满足心连心二分公司污水处理站收水水质要求。 3、污染物排放信息 ①本项目废水类别、污染物及污染治理设施情况见下表： 表36 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放 规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设施是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、SS、 NH3-N TP; 进入其他单位; 连续排放流量不稳定; /; /; /; 1#; 是; ■企业总排 口雨水排放 口清静下水排放 口温排水排放 口车间或车间处理设施排放口. 本项目废水间接排放口基本情况见下表。 表37 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 收纳污水处理厂信息. 经度; 纬度. 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准限值（mg/L）. 1; 1#; 113.849395; 35.210237; 0.093; 心连心二分公司污水处理站; 连续排放流量不稳定; /; 心连心二分公司污水处理站; COD; 400. NH3-N; 50. 本项目废水污染物排放执行标准见表38。 表38 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值（mg/L）. 1; 1#（接管标准）; COD; 河南心连心化学工业集团股份有限公司二分公司污水处理站收水标准; 400. 2; NH3-N; 50. 5、废水监测要求 查《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）可知，单独排放生活污水至市政污水处理厂的，不需设置排污口，无自行监测要求。 本项目生产废水定期补充，循环使用不外排，生活污水排至河南心连心化学工业集团股份有限公司二分公司污水处理站，因此不需进行自行监测。 三、噪声 本项目主要高噪声源有油压机、削边机、立车等设备，噪声源强约为75~90dB（A），本项目主要噪声源的等效声级及治理情况见下表。 表39 项目主要噪声源强及治理效果一览表 单位：dB(A) 序号; 主要噪声源; 数量; 噪声源强 dB（A）; 工作方式; 治理措施; 治理后源强dB（A）; 持续时间（h）. 1; 油压机; 3; 75~90; 连续; 合理布局、厂房密闭隔音、基础减振、距离衰减; 55; 8. 2; 削边机; 2; 75~85; 连续; 50. 3; 立车; 1; 75~70; 连续; 50. 4; 自动抛丸机; 2; 75~85; 连续; 55. 5; 焊机; 8; 70~80; 连续; 45; 4. 3.1预测范围 厂区声环境评价预测范围为项目东、南、西、北厂界外1m处。 3.2预测模式及结果 （1）声源衰减公式 由于预测点到声源的距离较声源本身的尺寸大得多，故将项目新增噪声源作点源处理，其噪声衰减公式为： L2=L1–20lg（r2/r1） 式中： r1、r2 — 距声源距离（m），L2、L1 — r2、r1处的声级强度。 （2）噪声源叠加公式 两个以上多声源同时存在时，总声压级用下式计算： 式中：L —总声压级[dB（A）]；Li —第i个声源的声压级；n —声源个数。 3.3 3.4预测结果 根据本工程噪声源的分布，对项目四周厂界噪声排放量进行预测计算，厂界噪声的预测结果见下表。 表40 厂界噪声预测值一览表 项目 预测点位; 距离（m）; 背景值; 贡献值; 叠加值dB（A）; 标准dB（A）; 达标分析. 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 东厂界; 30; 58.6; 38.5; 58.6; 65; 达标. 北厂界; 40; 57.6; 41.6; 57.7; 达标. 南厂界; 10; 54.9; 50.2; 56.2; 达标. 西厂界为共用墙. 由上表可以看出，项目完成后，厂界噪声昼间预测值为56.2-58.6dB（A），能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间65dB(A)的限值要求。 3.5噪声监测要求 本项目噪声监测要求见下表。 表41 本项目噪声监测要求 污染物; 监测点位; 监测指标; 监测频率; 实施单位. 噪声; 厂界外1米; 等效连续A声级; 每季度一次; 委托有资质单位. 四、固废 本项目营运过程中产生的固体废物主要是下料、削边及焊接工序产生的废边角料，淬火产生的金属沉渣，成型工序产生的废封头模具，废气治理系统产生的除尘器收集尘，设备养护产生的废润滑油、油压机产生的废液压油。 1、一般固废 （1）废边角料：本项目下料、削边及焊接工序会产生废边角料，产生量为2940t/a。处置措施为：收集后暂存于一般固废暂存场，定期出售给废品回收站。 （2）金属沉渣：本项目淬火工序会产生金属沉渣，产生量为30t/a。处置措施为：定期清理，收集后暂存于一般固废暂存场，定期出售给废品回收站。 （3）废封头模具：本项目成型工序会产生废封头模具，产生量为3300t/a。处置措施为：收集后暂存于一般固废暂存场，定期出售给废品回收站。 （4）除尘器收集尘：本项目脉冲式滤筒除尘器、阻燃型袋式除尘器等废气治理系统除尘过程中会产生除尘器收集尘，产生量为30t/a。处置措施为：收集后暂存于一般固废暂存场，定期出售给废品回收站。 建设单位应在车间内建设一般工业固废暂存场1个，面积不小于70m2，做到防风、防雨、防晒，暂存间满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。 2、危险废物 （1）废液压油 本项目油压机等压力设备运行过程中使用液压油，长时间使用后会变质，从而影响使用效率，需定期进行更换，废液压油产生量为3t/a。 （2）废润滑油 本项目削边机等设备运行过程中会用到润滑油，润滑油一次用量大约为0.03t，润滑油一年更换一次，则废润滑油的产生量为0.03t/a。 （3）废催化剂 项目SCR脱硝系统使用V2O5作为催化剂，长期使用活性会降低，从而失去脱硝效果，需定期更换催化剂，催化剂每5年更换一次，更换量约0.4t。则废催化剂的产生量为0.4t /5a。 根据《国家危险废物名录》（2021版），废液压油、废润滑油、废催化剂属于危险废物。废液压油、废润滑油废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-249-08（其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物）。废催化剂废物类别为HW50废催化剂，废物代码为772-007-50（烟气脱硝过程中产生的废钒钛系催化剂）。处置措施为：废液压油、废润滑油装桶后在危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处置。更换下来的废催化剂使用密闭容器收集、危废暂存间暂存，委托有资质的危废处理单位进行安全处置。 本项目固体废物产生及防治措施见表42。 表42 本项目固体废物产生情况及防治措施一览表 单位：t/a 序号; 固废种类; 来源; 固废性质; 产生量; 处置措施. 1; 废边角料; 下料; 一般固废; 1400; 在一般固废暂存场分类存放，定期出售. 2; 削边; 一般固废; 1500. 3; 焊接; 一般固废; 40. 4; 金属沉渣; 淬火; 一般固废; 30. 6; 废封头模具; 成型; 一般固废; 3300. 7; 除尘器收集尘; 废气治理系统; 一般固废; 30. 8; 废液压油; 油压机; 危险废物HW08; 3; 委托有相应资质的危废处置单位处理. 9; 废润滑油; 削边机等设备; 0.03. 10; 废催化剂; SCR脱硝系统; 危险废物HW50; 0.4t /5a. 表43 本项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废液压油; HW08; 900-249-08; 3; 油压机; 固态; 废矿物油; 废矿物油; 每年; T，I; 定期委托有资质单位处理. 2; 废润滑油; 0.03; 削边机等设备; 固态; 废矿物油; 废矿物油; 每年. 3; 废催化剂; HW50; 772-007-50; 0.4t /5a; SCR脱硝系统; 固态; V2O5; V2O5; 每5年; T. 表44 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施） 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废液压油; HW08; 900-249-08; 位于厂区西南侧; 10m2; 桶装; 10t; ≤1年. 2; 废润滑油; 桶装; ≤1年. 3; 废催化剂; HW50; 772-007-50; 密闭容器; ≤1年. 企业拟将危险固废存放在现有危废暂存间（10m2），定期委托有相应危废处理资质的单位处置。 现有工程已建设1座10m2的危废暂存间，现有项目危废总量为2.4t，目前预留有7.6t的贮存空间，满足本项目危废暂存要求。 现有危废暂存间已经采取了防渗处理，采用了有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；地面与裙脚采用坚固、防渗的材料建造。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其2013年修改单、《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告2017年第43号）中的相关规定要求，本次评价建议企业采取以下措施： （1）必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换； （2）危险废物贮存设施都必须按《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）的规定设置警示标志； （3）危险废物贮存设施周围应设置防漏裙角、围墙或其它防护栅栏； （4）暂存容器必须有明显标志，容器材质具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性。按危险废物的种类和特性进行分区贮存，贮存区域间设置隔断，并设防雨、防雷、防火、防扬尘装置。 （5）包装好的危险废物由有资质的危险废物处理单位承担运输，不得随意堆存或者倾倒。 综上所述，项目产生的各种固废均有合理的处置方式，固废处置率可以达到100%，评价认为，固废不会对周围环境造成影响。 五、地下水、土壤 本项目不涉及地下水和土壤污染途径，故本次不进行评价。 六、生态 本项目用地范围内不存在生态环境保护目标，故本次不进行评价。 七、环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B，项目原料不属于危险化学品，根据《重大危险源辨识》（GB 18218-2009）辨识依据可知，Q<1，因此企业整个厂区不构成重大危险源，不再进行环境风险分析。 |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA005，下料、焊接、打磨废气排放口P5 | 颗粒物 | 下料工序：数控切割工作区下方密闭，管道负压抽风，引入脉冲式滤筒除尘器处理；焊接、打磨工序：固定工位、固定区域，分别经对吹式新风系统及集气罩收集，通入脉冲式滤筒除尘器治理。下料、焊接、打磨工序尾气一起通过现有项目焊接工序的1根15m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2；《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》 |
|  | DA010，削边废气排放口P10 | 颗粒物 | 集气罩收集+脉冲式滤筒除尘器+1根15m高排气筒排放。 |  |
|  | DA011，抛丸废气排放口P11 | 颗粒物 | 集气罩收集+阻燃型袋式除尘器+1根15m高排气筒排放。 |  |
|  | 生产车间 （无组织） | 颗粒物 | 车间密闭 |  |
|  | DA012，加热废气排放口P12 | 颗粒物、SO2、NOX | 采用2套低氮燃烧器+SCR脱硝装置治理后，经1根15m高排气筒排放。 | 《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》 （DB41/1066-2020）表1、《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版)》中涉炉窑企业A级绩效指标要求 |
| 地表水环境 | 员工生活 | COD、SS、TP、氨氮 | 排入河南心连心化学工业集团股份有限公司二分公司污水处理站治理。 | 河南心连心化学工业集团股份有限公司二分公司收水标准 |
| 声环境 | 油压机、削边机、立车等设备 | 噪声 | 合理布局、基础减振、厂房密闭隔音、距离衰减。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目下料、削边、焊接工序产生的废边角料，淬火产生的金属沉渣，成型工序产生的废封头模具，废气治理系统产生的除尘器收集尘等均为一般工业固废，及时收集，在一般固废暂存场分类存放，定期出售；建设1座一般固废暂存场，占地面积不小于70m2。油压机、削边机等设备运行产生的废润滑油、废液压油、废催化剂属于危险废物，定期委托有资质单位进行处理。依托现有1座10m2的危废暂存间，固体废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单要求处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）用电量监控管理要求 根据《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》新环[2019]154号文要求，属于用电量监控安装范围内的企业，本项目严格按照要求安装用电量监控系统终端，并与环保部门联网。安装高清视频监控系统。 |  |  |  |

六、结论

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表              单位：t/a

| 项目 分类 |  | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 天然气加热炉 | 颗粒物 | 0.0147 | 0.0265 | / | 0.2889 | 0.011 | 0.2926 | +0.2779 |
|  | 下料、焊接等工序 |  | 1.5468 | / | / | 0.2808 | 0.2808 | 1.5468 | 0 |
|  | / | VOCs | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | SO2 | 0.0189 | 0.0265 | / | 1.0724 | 0.0092 | 1.0795 | +1.0632 |
|  |  | NOx | 0.3690 | 0.3744 | / | 2.0222 | 0.0860 | 1.9939 | +1.9362 |
| 废水 |  | COD | 0.0690 | / | / | 0.0372 | 0.0372 | 0.0690 | 0 |
|  |  | 氨氮 | 0.0034 | / | / | 0.0019 | 0.0019 | 0.0034 | 0 |
|  |  | 总磷 | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 总氮 | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 |  | 废边角料 | 11810 | / | / | 2940 | 2940 | 11810 | 0 |
|  |  | 金属沉渣 | 30.1 | / | / | 30 | 30 | 30.1 | 0 |
|  |  | 废封头模具 | 11880 | / | / | 3300 | 3300 | 11880 | 0 |
|  |  | 除尘器收集尘 | 58 | / | / | 30 | 30 | 58 | 0 |
| 危险废物 |  | 废润滑油 | 1.03 | / | / | 0.03 | 0.03 | 1.03 | 0 |
|  |  | 废液压油 | 1.7 | / | / | 3 | 0.6 | 4.1 | +2.4 |
|  |  | 污泥 | 0.3 | / | / | 0 | 0 | 0.3 | 0 |
|  |  | 废催化剂 | 0.8t/5a |  |  | 0.4t/5a | 0.4t/5a | 0.8t/5a | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

本项目

附图一  本项目在新乡经济技术产业集聚区规划图（2015-2025）（2017年调整）中的位置

本项目与现有项目生产车间（1号车间）

现有工程生产车间

（2号车间）

仓库

公路

河南心连心化肥公司吊装分公司

农田

新乡瑞诺药业有限公司

青龙路

东孟姜女河

N

本项目与现有项目生产车间

（3号车间）

加热区

危废间

实验室

探伤室

一般固废暂存间

焊接、打磨区

成型

削边、折边区

抛丸

比例尺1:2000

数控下料

下料、焊接、打磨废气排放口P5

加热废气排放口P12

削边废气排放口P10

抛丸废气排放口P11

附图二  河南神州精工制造股份有限公司厂区平面布置图

门

门

一般固废堆场

办公楼

N

北

2号车间

本项目1号车间

本项目3号车间

青龙路

农田

新乡瑞诺药业有限公司

河南心连心化肥公司吊装分公司

河南神州精工制造股份有限公司厂界

附图三    本项目周围环境示意图