# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新乡县七里营镇豫杰纸制品加工厂年生产30000吨不干胶纸项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2201-410721-04-01-614754 |  |  |
| 建设单位联系人 | 赵宣伟410721197212223053 | 联系方式 | 13579207748 |
| 统一社会信用代码 | 92410721MA433QQQ2G |  |  |
| 建设地点 | 河南省新乡市新乡县七里营镇刘庄路81号 |  |  |
| 地理坐标 | （113度47分54.498秒， 35度9分6.225秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2223加工纸制造 | 建设项目 行业类别 | 37、造纸222*（含废纸造纸） |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 5000.00 | 环保投资（万元） | 200 |
| 环保投资占比（%） | 4 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 5000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《新乡经济技术产业集聚区总体发展规划（2017-2025）》 审批机关：河南省发展和改革委员会 批复文号：豫发改工业【2017】1090号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：《新乡经济技术产业集聚区总体发展规划（2017-2025）环境影响报告书》 审批机关：河南省环境保护厅 批复文号：豫环函〔2018〕28号 规划名称：《新乡经济技术产业集聚区总体发展规划（2017-2025）环境影响评价补充分析报告》 审批机关：河南省环境保护厅 批复文号：豫环函〔2019〕39号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 1、与新乡经济技术产业集聚区总体发展规划相符性分析 - （1）规划范围 本次集聚区规划范围分为北、中、南三个区，北区位于新乡县中心城区的东北部，青龙路和新菏铁路之间位置；中区位于七里营镇区南环路南部和二支排的北部位置；南区位于七里营镇府庄村南、胡韦线两侧位置。总规划总面积为19.9 km2，具体规划范围如下： 北区规划范围——东至文化路，南以青龙路为界，西至消防大队西侧规划路（环城东路），北至新荷铁路南 240 m处规划路（化工一路），规划总面积3.71 km2。 中区规划范围——东至阳光西路、中央大道、青年路，南至二支排，西至胡韦线、青年路，北至七里营南环路、金融大道，规划总面积13.03 km2。 南区规划范围——东至规划经五路，南至胡韦线南段，西至印海西路（规划经一路），北至府庄南路（规划纬二路），规划面积3.16 km2。 （2）规划时限 产业集聚区总体发展规划的期限为：2015~2025年，其中近期为2015~2020年，远期为2021~2025年。 （3）空间结构 规划结构概括为：“四轴、三区、多园”。 ①“四轴”是指沿产业集聚区南北向的胡纬线、大成路两条道路轴线，沿二支排规划的二支排路空间联系轴以及青龙路道路轴线。 ②“三区”是指产业集聚区的北区、中区和南区。其中北区规划形成“一带、两组团”的布局结构，一带是指二支排形成的河道景观带，两组团是指二支排自然分成的东西两个工业片区。中区规划形成“三轴、三组团”的布局结构，三轴即七里营大道、中央大道、大成路三条城市道路，三组团是指北部的商务中心组团、中部的工业组团和南部的生态绿地组团。南区规划形成“一轴、三组团”的布局结构，一轴即胡纬线空间发展轴线，三组团分别是胡纬线、107国道分隔而成的两个工业片区和一个物流园区。 ③“多园”是指北区的化工产业园区，中区的装备制造产业园和医药产业园、南区的纸制品产业园和装备制造产业园等多个园区。 （4）功能分区 ①化工产业区：占地面积为371公顷。产业发展重点—加快化肥企业原料结构调整和技术完善，淘汰置换落后产能，加强环境治理，实施节能改造，推广应用先进技术、适用技术。 ②装备制造产业园：占地面积510公顷。产业发展重点—依托现有龙头企业，培育振动机械产业，逐扩大生产形成产业链。 ③医药产业园：占地面积229公顷。产业发展重点—以中药饮片加工和中药配方颗粒制剂、中成药及中药制剂、生物技术药物、生物制剂、卫生材料及医药用品制造为重点，积极拉长培育产业链，密切关注创新药物、生物工程药物、生物医学工程等前沿技术，寻求发展。 ④纸制品印刷包装产业园：占地面积145公顷。产业发展重点—以印海智谷纸制品印刷包装为龙头，结合新亚纸业发展包装产业。 ⑤生活配套区：占地面积282.3公顷。重点培育现代生产型服务业的集中区，包括办公、商务、文化娱乐、商业金融、餐饮、医疗卫生等业态，建设以满足不同需求的多元化新型社区，不但是产业集聚区的生活保障、也是城市居住区文化的重要组成部分。 本项目位于河南省新乡市新乡县七里营镇刘庄路81号，属于新乡经济技术产业集聚区装备制造产业园，项目租用现有厂房950平方米，周边无与本项目不相容的企业存在，与产业园不冲突，用地性质为二类工业用地。 2、项目与《新乡经济技术产业集聚区总体发展规划及其补充分析报告》环境准入条件相符性分析见下表 表1 与产业集聚区环境准入条件相符性一览表 类别; 园区准入条件; 本项目情况; 对比结果. 产业政策; 鼓励引进的项目和优先发展行业; ①集聚区已按照主导产业及辅助产业对各园区功能布局进行合理布局，企业入驻应按照产业政策要求优先入驻与主导产业相符的产业，鼓励入驻《产业结构调整指导目录》鼓励类项目。 ②鼓励中水回用项目、污水深度治理等基础设施、资源综合利用项目入驻集聚区。 ③鼓励清洁生产水平较高，且能够进一- 步拉长集聚区产业链，符合集聚区产业定位的企业入驻集聚区。 ④鼓励园区内符合产业定位的现有企业对产品进行提升，延长产业链条。 ⑤以化工、医药、装备制造作为主导产业。其中化工产业重点依托现有企业河南心连心化肥有限公司发展，支持现有心连心企业的升级改造，重点发展以现有产品为原料的基础化工及下游产业链产品，延长煤化工产业链； 产业园北区重点发展以河南心连心化肥有限公司现有产品为原料的基础化工和下游产业链产品，延长煤化工产业链。 ⑥允许入驻符合集聚区产业定位及产业类别的医药、装备制造以及煤化工的下游企业，符合集聚区循环经济发展产业链上下游产业的补链项目。; 本项目位于中区，项目为加工纸制造项目，主要产品为不干胶纸，与集聚区规划不冲突。; 相符. 限制或禁止入驻项目; ①原则上仅允许入驻符合集聚区产业定位，且项目选址须符合集聚区产业布局及用地性质的项目。 ②按照国家相关产业政策，严禁淘汰和限制类工业企业入园。 ③建议化工园区发展方向立足于河南心连心化肥有限公司退城入园项目和该公司自身产业链的发展项目，控制其用地（包括三类工业用地）和产业发展规模。 ④建议化工园区重点发展以河南心连心化肥有限公司现有产品为原料的基础化工及下游产业链产品，延长煤化工产业链；同时，禁止新建或单纯扩大产能的以煤为原料的煤化工项目，升级改造项目、符合条件的退城入园项目入驻园区不得增加区域燃煤总量，且合成氨和甲醇产能应进行等量置换，不得新增区域合成氨和甲醇产能。建议化工园区合成氨和甲醇年总产能控制为200万吨。 ⑤禁止建设或使用 《产业结构调整指导目录（2019年本）》明令淘汰的生产工艺或设备。; 项目用地性质为二类工业用地；本项目为加工纸制造项目，不属于国家产业政策命令淘汰、限制发展的项目类别。; 不属于. 生产规模和工艺装备水平; （1）入区企业建设规模应符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求； （2）在生产工艺、技术水平、装备规格上，要求入区项目达到国内行业领先水平、或具备国际先进水平。; 本项目在生产工艺技术水平和设备上要求入区项目达到国内行业先进清洁生产水平。; 相符. 清洁生产水平; （1）应选择使用原料和产品为环境友好型的项目，避免集聚区大规模建设造成的不良辐射效应，诱使国家明令禁止项目在集聚区周边出现； （2）入区项目在单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同类行业先进水平； （3）按照循环经济发展之路，评价建议能够与集聚区定位发展产业形成良好循环经济链条的项目可优先入园。; 本项目原料和产品为环境友好型的项目，单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标达到国内同类行业先进水平。; 相符. 污染物排放总量控制; （1）新建项目的污染物排放指标必须满足区域总量要求； （2）禁止发展环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上不可行的项目； （3）新建项目的大气污染物处理达到相关行业标准或大气污染物综合排放标准后方可排放，水.污染物排放应达到相关行业标准或水污染物综合排放标准后才能进入集聚区污水处理厂。; 本项目污染物排放指标满足区域总量要求；不 属于环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上不可行的项目；废气废水均能达标排放。; 相符. 土地利用; （1）入园项目必须达到《河南省工业项目建设用地控制指标》要求； （2）入园项目用地必须符合集聚区土地利用规划要求； （3）入园项目必须符合园区产业布局要求。; 本项目投资满足《河南省工业项且建设用地控制指标》要求；用地符合集聚区土地利用规划要求；项目符合园区产业布局要求。; 相符. 综上分析，本项目的建设与新乡经济技术产业集聚区产业政策、生产规模和工艺装备水平、清洁生产水平、污染物排放总量控制、土地利用方面，符合规划环评提出的准入条件要求。 - 项目与新乡经济技术产业集聚区产业发展负面清单相符性分析见下表。 表2 与产业集聚区产业发展负面清单相符性一览表 要求; 行业; 禁止和限制发展内容; 本项目情况. 不符合国家政策，属于淘汰产品，能耗大、污染物产生量大，产业规模达不到要求及国家限制发展行业; 化工; 禁止新建或单纯扩大产能的以煤为原料的煤化工项目；同时升级改造项目、符合条件的退城入园项目，入驻园区不得增加区域燃煤总量，且合成氨和甲醇产能应进行等量置换，不得新增河南省区域合成氨和甲醇产能，建议化工园区合成氨和甲醇年总产能控制为200万吨。; 本项目属于加工纸制造项目，与园区产业定位不冲突，不属于禁止和限制发展的项目。. 禁止新建或扩建以天然气为原料生产甲醇及甲醇生产下游产品；禁止以天然气代煤制甲醇项目. 禁止焦化行业炼焦和煤焦油加工项目入驻. 限制新建、扩建以天然气为原料的合成氨项目. 其它行业政策禁止或限制发展的化工项目. 装备制造; 禁止建设独立电镀项目. 纸制品印刷包装; 禁止造纸制浆、油墨生产（单纯分装、复配除外）项目入驻. 其他; 禁止发展不符合园区产业定位的制革、化纤浆粕、黑色冶金、焦化、独立电镀、皂素、金属冶炼等不符合园区产业定位且污染较重的项目. |
| 其他符合性分析 | 1、项目与“三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），要求落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束，现分析如下： （1）生态保护红线 本项目位于河南省新乡市新乡县七里营镇刘庄路81号，根据《河南省生态保护红线划定方案》本项目选址范围不涉及生态保护红线区。 本项目 图1 新乡市生态保护红线分布图 （2）环境质量底线 根据环境质量现状监测结果表明：所在区域大气污染物PM10、PM2.5和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；附近水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准；建设项目区域声环境质量较好，厂界噪声监测点昼、夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。 根据环境质量现状监测结果来看，项目区域地表水、声环境质量均低于项目所在地环境功能区划要求，且有一定的环境容量。项目区域空气质量PM10、PM2.5和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据新乡市发布的《新乡市蓝天工程行动计划》《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》等一系列方案，新乡市不断夯实大气污染防治基础，将扬尘、工业、监测、监控等领域大气污染防治制度化、规范化、标准化，持续减少大气污染物排放总量，空气质量将逐渐转好。 （3）资源利用上线 本项目运营期通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染，实现废物资源化。项目的水、气等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 本项目位于河南省新乡市新乡县七里营镇刘庄路81号，对照《河南省生态环境分区管控总体要求（试行）》、《新乡市“三线一单”生态环境准入清单》（试行），相符性分析如下： 表3 与河南省生态环境分区管控总体要求相符性分析 河南省产业发展总体准入要求. 产业发展; 准入要求; 相符性分析. 通用; 1. 不断促进全省产业高质量发展。培育壮大人工智能及新能源等新兴产业；持续巩固提升装备、食品、新型材料、汽车、电子信息等五大制造业主导产业优势地位；做好产业链、创新链、供应链、价值链、制度链“五链”耦合，把新基建、新技术、新材料、新装备、新产品、新业态作为高质量发展的主攻方向。 2. 禁止新改扩建《产业结构调整指导目录（2019年本）》明确的淘汰类项目；禁止引入《市场准入负面清单（2020年版）》禁止准入类事项。 3. 重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，严控新增炼油产能；禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目；全面取缔露天和敞开式喷涂作业；重点区域原则上禁止新建露天矿山建设项目。 4. 严把“两高”项目生态环境准入关，严格限制“两高”项目盲目发展。新改扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，符合产业政策、国土空间规划、“三线一单”、能耗“双控”、煤炭消费减量替代、碳排放强度、污染物区域削减替代等约束性要求，按照《河南省淘汰落后产能综合标准体系（2020年本）》，严格执行能耗、环保、质量、安全、技术等法规标准。; 1.本项目属于加工纸制造项目，与主导行业不冲突。 2.本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》明确的淘汰类项目，不属于《市场准入负面清单（2020年版）》禁止准入类事项。 3.本项目使用的热熔胶为低VOCs含量固体类胶体。 4.本项目不属于“两高”项目。. 产业集聚区（园区）; 5. 限制发展并逐步退出高耗能、高污染、低附加值的一般制造业，打造引领性强的高新产业集群或与城市功能相协调的产业集群。 6. 加快完善产业集聚区（园区）集中供热、污水集中处理等管网和垃圾收储运体系，推进环保治理、喷涂、印染、电镀等设施集中布局和共享，促进企业间资源循环链接和综合利用。 7. 禁止新增化工园区，园区外新建化工企业一律不批，对园区内环境基础设施不完善或长期不能稳定运行的企业一律不批新改扩建化工项目；整治提升以化工为主导产业的产业集聚区（园区），对达不到安全和安全防护距离要求或存在重大安全隐患的，依法限期整改或予以关闭；大幅提升化工园区废水、废气、危险废物收集处置能力和园区清洁能源供应以及环境监测监控能力等标准。; 5.本项目属于加工纸制造项目，不属于高耗能、高污染、低附加值的一般制造业。 6.本项目无需供热，废水经污水管网排入贾屯污水处理厂处理后达标排放。 7.本项目位于新乡经济技术产业集聚区，符合园区相关规划。. 河南省大气生态环境总体准入要求. 产业发展; 准入要求; 相符性分析. 空间布局约束; 1. 集中供暖区禁止新改扩分散燃煤供热锅炉，已建成的不能达标排放的燃煤供热锅炉，应当期限内拆除；在保证电力、热力、天然气供应前提下，加快推进热电联产机组供热半径30公里范围内燃煤锅炉及落后燃煤小热电关停整合；城市建成区生物质锅炉实施超低排放改造，燃气锅炉实施低氮改造；对不能稳定达标排放、改造升级无望的污染企业，依法依规停产限产、关停退出。 2. 不符合城市建设规划、行业发展规划、生态环境功能定位的重点污染企业退出城市建成区；城市建成区、人群密集区的重污染企业和危险化学品等环境风险大的企业搬迁改造、关停退出；重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目；新建涉VOCs排放的工业企业要入园区；实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。; 1.本项目无需供热，不涉及锅炉。 2.本项目位于新乡经济技术产业集聚区，溶胶、涂胶过程产生的VOCs经活性炭吸附-脱附催化燃烧处理系统处理后由1根15m高排气筒高空排放。. 污染物排放管控; 3. 实施工业低碳行动。推进钢铁、水泥、铝加工、平板玻璃、煤化工、煤电、有色金属等产业绿色、减量、提质发展，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，加快建设绿色制造体系；对具有一定规模、符合条件的钢铁企业实施超低排放改造；煤化工企业全面完成VOCs治理；水泥企业生产工序达到超低排放标准。 4. 重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值；综合整治VOCs排放，新改扩建涉VOCs排放项目，应加强废气收集，安装高效治理设施；对确有必要新建或改造升级的高端铸造建设项目，原则上应使用天然气或电力等清洁能源；所有产生颗粒物或VOCs的工序应配备高效收集和处理装置；县级以上建成区餐饮企业全部安装油烟净化设施并符合河南省《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）。 5. 强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新改扩建项目达到B级以上要求。 6. 积极发展铁路运输，完善干线铁路布局，加快铁路专用线建设。推动铁路专用线直通大型工矿企业和物流园区，实现“点到点”铁路运输；新改扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得利用公路运输；以推动大宗物料及粮油等农副产品运输“公转铁”为重点，鼓励钢铁、电力、焦化、电解铝、水泥、汽车制造等大型生产企业新建或改扩建铁路专用线；支持煤炭、钢铁、建材等大型专业化物流园区、交易集散基地新建或改扩建铁路专用线。 7. 鼓励工业炉窑使用电、天然气等清洁能源或由周边热电厂供热；大力推广优质能源替代民用散煤；农村地区综合推广使用生物质成型燃料、沼气、太阳能等清洁能源，减少散煤使用。; 3.本项目属于加工纸制造项目，不属于钢铁、水泥、铝加工、平板玻璃、煤化工、煤电、有色金属等产业。 4.本项目溶胶、涂胶过程产生的VOCs经活性炭吸附-脱附催化燃烧处理系统处理后由1根15m高排气筒高空排放，VOCs执行大气污染物特别排放限值。 5.本项目严格落实“三同时”管理，按照河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南相关规定进行建设。 6.本项目原料使用量较少，采用公路运输。 7.本项目无需供热，不涉及燃煤。. 河南省水生态环境总体准入要求. 产业发展; 准入要求; 相符性分析. 空间布局约束; 1.在属于水污染防治重点控制单元的区域内，不予审批耗水量大、废水排放量大的煤化工、化学原料药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目。 2.在省辖黄河和淮河流域干流沿岸，严格控制石油化工、化学原料和化学制品制造、制浆造纸、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。 3.城市建成区内现有的钢铁、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业，应有序搬迁改造或依法关闭。; 1.本项目属于加工纸制造项目，无生产废水排放，生活污水经化粪池处理后通过污水管网排入贾屯污水处理厂进一步处理。 2.本项目属于加工纸制造项目，不属于石油化工、化学原料和化学制品制造、制浆造纸、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目。 3.本项目属于加工纸制造项目，位于新乡经济技术产业集聚区。. 污染物排放管控; 4.新改扩建造纸、焦化、氮肥、农副食品加工、毛皮制革、印染、有色金属、原料药制造、电镀等重点水污染物排放行业建设项目实行主要污染物排放等量或减量置换。 5.鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。 6.新建、升级产业集聚区（园区）要同步规划、建设污水集中处理等设施；现有省级产业集聚区建成区域实现管网全配套，污水集中处理设施稳定达标运行，同时安装自动在线监控装置。 7.新建城区的污水处理设施和污水管网，要与城市发展同步规划、同步建设，做到雨污分流；新建或提升改造的城镇污水处理厂须达到或优于一级A排放标准；具备条件的污水处理厂应建设尾水人工湿地；限制含重金属工业废水进入城市生活污水处理厂。 8.按照“减量化、稳定化、无害化、资源化”要求，加快推进城镇污水处理厂污泥无害化处理处置和资源化利用；依法查处取缔非法污泥堆放点，禁止重金属等污染物不达标的污泥进行土地利用；2021年年底，全省城市和县城污泥无害化处置率分别达到95%以上和85%以上。; 4.本项目属于加工纸制造项目，不属于造纸、焦化、氮肥、农副食品加工、毛皮制革、印染、有色金属、原料药制造、电镀等重点水污染物排放行业。 5.本项目属于加工纸制造项目，不属于钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业。 6.本项目位于新乡经济技术产业集聚区，生活污水经化粪池经污水管网排入贾屯污水处理厂处理后达标排放。 7.本项目属于加工纸制造项目，无生产废水排放，生活污水经化粪池处理后通过污水管网排入贾屯污水处理厂进一步处理。 8.本项目属于加工纸制造项目，不属于污水处理厂。. 环境风险防控; 9.严格限制并逐步淘汰、替代高风险化学品生产、使用（涉及高风险化学品生产、使用的行业包括石油加工、炼焦、化学原料及化学制品制造、医药制造、有色金属冶炼及压延加工、毛皮皮革、有色金属矿采选、铅蓄电池制造等）。 10.建立集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案，建立饮用水水源地污染来源预警、水质安全应急处理和水厂应急处理三位一体的饮用水水源地应急保障体系；依法清理饮用水水源保护区内违法建筑和排污口。 11.完善四大流域上、下游政府及相关部门之间的联防联控、信息共享、闸坝调度机制，落实应急防范措施，强化应急演练，避免发生重、特大水污染事件。; 9.本项目属于加工纸制造项目，不属于高风险化学品生产、使用涉及高风险化学品生产、使用的行业。 10.本项目位于河南省新乡市新乡县七里营镇刘庄路81号，与本项目距离最近的饮用水源为新乡县翟坡镇水厂地下水井群，本项目距离新乡县翟坡镇水厂地下水井群最近距离为9759m，不在水厂的保护区范围内。 11.本项目严格落实应急防范措施，强化应急演练，避免发生重、特大水污染事件相关要求。. 表4 新乡县环境管控单元生态环境准入清单 管控单元分类; 环境管控 单元名称; 行政区划; 管控要求; 相符性分析. 重点管控单元1; 新乡县经济技术产业集聚区; /; 空间布局约束; 1、北区严控其用地（包括三类工业用地）和产业发展规模，在距离新乡县主城区近的园区西侧设置二类工业用地，布置二类工业企业，不再规划发展化工项目，同时设置绿化带，防止工业对城区及周边生活环境造成不良影响; 本项目位于中区. 2、冷藏冷冻产业园内现有食品企业周围100米范围内不再布置喷漆等对食品企业有影响的企业。; 本项目属于加工纸制造项目，不涉及喷漆。. 3、禁止新建或单纯扩大产能的以煤为原料的煤化工项目，升级改造项目、符合条件的退城入园的合成氨和甲醇项目产能应实现等量置换，且合成氨和甲醇总产能控制在200万吨，并按照要求落实煤炭及污染物排放总量的区域削减替代。; 本项目属于加工纸制造项目，不属于煤化工项目，不使用煤为原料。. 4、禁止发展化学合成制药项目（单纯分装、复配除外），单纯新建、扩建生物发酵制药项目（单纯分装、复配以及现有企业升级改造项目除外）；禁止农药类项目、独立电镀项目、造纸制浆、油墨生产（单纯分装、复配除外）项目入驻；禁止发展制革、化纤浆柏、黑色冶金、焦化、煤焦油加工、金属冶炼等不符合园区产业定位且污染较重的项目。; 本项目属于加工纸制造项目，不属于禁止建设项目。. 5、淘汰不符合国家产业政策的涉重行业企业生产工艺装备。鼓励产能严重过剩行业的涉重金属排放企业主动退出市场。; 本项目属于加工纸制造项目，不属于涉重行业，不涉及重金属排放。. 6、对列入疑似污染地块名单的地块，未经土壤污染状况调查确定为未污染地块的，不得进入用地程序，自然资源部门不得核发建设工程规划许可证。; 本项目位于河南省新乡市新乡县七里营镇刘庄路81号，不属于列入疑似污染地块名单的地块。. 7、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。; 本项目属于加工纸制造项目，不属于“两高”项目。. 污染物排 放管控; 1、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。; 本项目不涉及二氧化硫、氮氧化物、颗粒物，VOCs排放全面执行大气污染物特别排放限值。. 2、污水处理厂逐步实施技改，出水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求，减少对纳污水体的影响；加快新乡县东孟姜女河流域新建污水处理厂及配套管网建设，以满足园区企业污水处理的需求，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理。; 本项目生活污水经化粪池处理后排入贾屯污水处理厂进一步处理，贾屯污水处理厂出水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求。. 3、新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。; 本项目属于加工纸制造项目，不属于“两高”项目。. 4、新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。; 本项目不属于耗煤项目. 5、已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。; 本项目属于加工纸制造项目，不属于“两高”项目。. 环境风险 防控; 1、规范产业集聚区建设，对涉重行业企业加强管理，建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度、风险防控体系和长效监管机制。; 本项目属于加工纸制造项目，不属于涉重行业。. 2、高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。; 本项目位于河南省新乡市新乡县七里营镇刘庄路81号，不属于高关注地块. 资源利用 效率要求; 1、集聚区应实施集中供热、供气，进一步优化能源结构，加快集中供热中心及配套供热管网建设，区内不得建设分散燃煤锅炉。; 本项目无需供热、供气。. 2、尽快实现集聚区集中供水，逐步关停企业自备水井。; 本项目所在区域已实现集聚区集中供水。. 3、抓紧实施中水回用工程，完善配套中水回用管网。; 本项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后排入贾屯污水处理厂进一步处理。. 由上表可知，本项目符合《河南省生态环境分区管控总体要求（试行）》《新乡市“三线一单”生态环境准入清单》（试行）的相关要求。 2、产业政策的相符性 本项目属于C2223加工纸制造，经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，为允许类项目。本项目已于2022年01月18日通过河南新乡经济技术集聚区管理委员会予以备案，项目代码：2201-410721-04-01-614754。 本项目与备案内容与建设内容相符性分析见下表： 表5 项目备案内容与建设内容相符性 序号; 项目; 备案内容; 建设内容; 相符性. 1; 投资; 5000万元; 5000万元; 符合. 2; 建设规模; 年生产30000吨不干胶纸项目; 年生产30000吨不干胶纸项目; 符合. 3; 建设地点; 河南省新乡市新乡县七里营镇刘庄路81号; 河南省新乡市新乡县七里营镇刘庄路81号; 符合. 4; 建设内容; 本项目占地10000平方米，建筑面积6000平方米，主要建筑物为仓库、生产车间等; 本项目占地5000平方米，建筑面积3000平方米，主要建筑物为仓库、生产车间等; 面积减少. 5; 生产设备; 复合机、分切机、横切机; 复合机、分切机、横切机; 符合. 6; 工艺流程; 原料（热熔胶）-溶胶-涂胶-复合-分切-成品; 原料（热熔胶）-溶胶-涂胶-复合-分切-成品; 符合. 相符性分析：从项目建设投资、规模、地点、内容、设备、工艺流程等几个方面对比分析，占地面积减少，其他建设内容与备案内容相符。 3、与其他文件相符性分析 （一）与生态环境部发布的《关于印发〈2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案〉的通知》（环大气〔2021〕104号）（以下简称《通知》）进行对照分析。 表6 项目与《通知》相符性分析 类别; 《关于印发〈2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案〉的通知》中有关要求; 企业建设情况; 对比结论. 一、总体要求; 实施范围：考虑各地秋冬季大气环境状况和区域传输影响，2021-2022 年秋冬季攻坚范围在京津冀及周边地区“2+26”城市和汾渭平原城市基础上，增加河北北部、山西北部、山东东部和南部、河南南部部分城市。具体为：北京市；天津市；河北省石家庄、唐山、秦皇岛、邯郸、邢台、保定、张家口、承德、沧州、廊坊、衡水市，雄安新区，定州、辛集市；山西省太原、阳泉、长治、晋城、大同、朔州、晋中、运城、忻州、临汾、吕梁市；山东省济南、淄博、枣庄、东营、潍坊、济宁、泰安、日照、临沂、德州、聊城、滨州、菏泽市；河南省郑州、开封、洛阳、平顶山、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳、许昌、漯河、三门峡、南阳、商丘、信阳、周口、驻马店、济源市；陕西省西安、铜川、宝鸡、咸阳、渭南市（含韩城市）及杨凌示范区。 江苏省徐州、连云港、宿迁市，安徽省淮北、阜阳、宿州、亳州市参照本方案执行。; 本项目位于河南省新乡市新乡县七里营镇刘庄路81号; 本项目位于实施范围内. 二、主要任务; （五）扎实推进VOCs治理突出问题排查整治 严格落实《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》有关要求，高质量完成排查治理工作。2021年10月底前，以石化、化工、工业涂装、包装印刷以及油品储运销为重点，结合本地特色产业，组织企业针对挥发性有机液体储罐、装卸、敞开液面、泄漏检测与修复、废气收集、废气旁路、治理设施、加油站、非正常工况、产品VOCs含量等10个关键环节完成一轮排查工作。在企业自查基础上，各地生态环境部门开展一轮检查抽测，对排污许可重点管理企业全覆盖。2021年12月底前，各地对检查抽测以及夏季臭氧污染防治监督帮扶工作中发现存在的突出问题，指导企业制定整改方案加快按照治理要求进行整治，提高VOCs治理工作的针对性和有效性，做到“夏病冬治”。加强国家和地方涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等产品VOCs含量限值标准执行情况的监督检查。培育树立一批VOCs治理的标杆企业，加大宣传力度，形成带动效应。; 本项目VOCs经活性炭吸附-脱附催化燃烧处理系统处理后由1根15m高排气筒高空排放。; 符合要求. 经对照分析，本项目建设符合《关于印发〈2021-2022 年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案〉的通知》（环大气〔2021〕104号）相关要求。 - （二）本项目按照《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）中指标要求对照分析。 - 表7 通用行业绩效分级指标对照一览表 类别; 通用行业基本要求; 本项目情况; 相符性. 涉PM企业基本要求; 物料装卸; 车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集气除尘装置，料堆应采取有效抑尘措施。 不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及粉尘外逸措施。; 本项目物料运输采取封闭措施，不易产尘，在密闭料库中装卸。; 符合要求. 物料储存; 一般物料。粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐。 危险废物。应有符合规范要求的危险废物储存间，危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存3年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。; 本项目物料采用封闭包装，存放于密闭厂库。本项目危险废物储存间门口张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存3年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。; 符合要求. 物料转移和输送; 粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、密闭输送，块状和粘湿粉状物料采用封闭输送；无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施。; 本项目热熔胶不易产尘，转移过程在密闭车间。; 符合要求. 成品包装; 卸料口应完全封闭，如不能封闭应采取局部集气除尘措施。卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘。; 本项目属于加工纸制造项目，无产尘卸料口。; 符合要求. 工艺过程; 各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取局部收尘/抑尘措施。破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施。 各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。 生产车间不得有可见烟粉尘外逸。; 本项目生产区域位于密闭厂房，各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。生产车间无可见烟粉尘外逸。; 符合要求. 涉VOCs 企业基本要求; 物料储存; 涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料密闭存储。盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs 废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭储存；生产车间内涉VOCs物料应密闭储存。; 本项目热熔胶为固态，不易产生VOCs。; 符合要求. 物料转移和输送; 采用密闭管道或密闭容器等输送。; 本项目热熔胶采用密闭管道输送。; 符合要求. 工艺过程; 原辅材料调配、使用（施胶、喷涂、干燥等）、回收等过程 采用密闭设备或在密闭空间内操作。 涉VOCs原料装卸、储存、转移和输送、工艺过程等环节的 废气全部收集引至VOCs处理系统。; 本项目热熔胶的使用位于密闭车间，溶胶、涂胶过程产生的VOCs经活性炭吸附-脱附催化燃烧处理系统处理后由1根15m高排气筒高空排放。; 符合要求. 其他基本要求; 运输方式及运输监管; 运输方式; ①公路运输。物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆比例（A级100%，B级不低于80%），其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）； ②厂内运输车辆。达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆的比例（A级100%，B级不低于80%），其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）； ③危险品及危废运输。国五及以上或新能源车辆（A级/B级100%）； ④厂内非道路移动机械。国三及以上排放标准或使用新能源机械（A级/B级100%）。; ①公司原料输送通过公路运输，所用货车达到国五及以上排放标准。 ②厂内运输车辆达到国五及以上排放标准。 ③危险品及危废运输达到国五及以上或新能源车辆。 ④厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 符合要求. 运输监管; 厂区货运车辆进出大门口：日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，拟申报 A、B 级企业时，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。安装高清视频监控系统并7能保留数据6个月以上。; 本项目达不到安装门禁要求。; 符合要求. - 本项目建设过程按照《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）指标要求进行建设和管理。 （三）本项目与关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气[2019]53号）（以下简称《通知》）对照分析 表8 与《通知》相符性对照分析 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 三、控制思路与要求 （二）全面加强无组织排放控制。 重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。 加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm，其中，重点区域超过100ppm，以碳计）的集输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。 推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。挥发性有机液体装载优先采用底部装载方式。 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。 （三）推进建设适宜高效的治污设施。 企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。; 本项目热熔胶存放于无阳光直射的密闭仓库；本项目废活性炭等含VOCS的废物分类放置于贴有标识的容器内，加盖密封，存放于无阳光直射的密闭危废暂存间。本项目一期溶胶、涂胶工序产生的VOCs废气经一套活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置（TA001）处理后通过15m高排气筒（DA001）排放；本项目二期溶胶、涂胶工序产生的VOCs废气经一套活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置（TA002）处理后通过15m高排气筒（DA002）排放。; 符合要求. 四、重点行业治理任务 （二）化工行业VOCs综合治理。 加强制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂、橡胶和塑料制品等行业VOCs治理力度。重点提高涉VOCs排放主要工序密闭化水平，加强无组织排放收集，加大含VOCs物料储存和装卸治理力度。废水储存、曝气池及其之前废水处理设施应按要求加盖封闭，实施废气收集与处理。密封点大于等于2000个的，要开展LDAR工作。 实施废气分类收集处理。优先选用冷凝、吸附再生等回收技术；难以回收的，宜选用燃烧、吸附浓缩+燃烧等高效治理技术。水溶性、酸碱VOCs废气宜选用多级化学吸收等处理技术。恶臭类废气还应进一步加强除臭处理。; 本项目一期溶胶、涂胶工序产生的VOCs废气经一套活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置（TA001）处理后通过15m高排气筒（DA001）排放；本项目二期溶胶、涂胶工序产生的VOCs废气经一套活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置（TA002）处理后通过15m高排气筒（DA002）排放。; 符合要求. （四）本项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）（以下简称《标准》）对照分析 表9 与《标准》相符性对照分析 类别; 综合治理要求; 企业建设情况; 对比结论. 5.VOCs物料储存无组织排放控制要求; 5.1.1VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。; 本项目热熔胶为固态，不易产生VOCs，储存于密闭仓库。; 符合. 5.1.2盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 盛装热熔胶的包装袋存放于专用仓库。; 符合. 7.工艺过程VOCs无组织排放控制要求; 7.2.1VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。含VOCs产品的使用过程包括但不限于以下作业：c）印刷（平版、凸版、凹版、孔板等）。; 本项目含VOCs原料为热熔胶，属于低VOCs含量原料，使用时在密闭车间内进行。本项目一期溶胶、涂胶工序产生的VOCs废气经一套活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置（TA001）处理后通过15m高排气筒（DA001）排放；本项目二期溶胶、涂胶工序产生的VOCs废气经一套活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置（TA002）处理后通过15m高排气筒（DA002）排放。; 符合. 10.VOCs无组织排放废气收集处理系统要求; 10.3.1VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定。; 本项目废气污染物排放满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）标准要求。; 符合. 10.3.2收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施；处理效率不应低于80%。; 本项目一期溶胶、涂胶工序产生的VOCs废气经一套活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置（TA001）处理后通过15m高排气筒（DA001）排放；本项目二期溶胶、涂胶工序产生的VOCs废气经一套活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置（TA002）处理后通过15m高排气筒（DA002）排放。; 符合. 10.3.4排气筒高度不低于15m，具体高度以及周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。; 本项目排气筒高度为15m。; 符合. 11企业厂区内及周边污染监控要求; 11.1企业边界及周边VOCs监控要求执行GB16297或相关行业排放标准的规定。; 本项目生产车间无组织非甲烷总烃有机废气排放满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）2.0mg/m3标准要求。; 符合. （五）与《河南省生态环境厅关于印发河南省工业污染大气防治6个专项方案的通知》（豫环文【2019】84号）（以下简称《通知》）附件2河南省2019年工业企业无组织排放治理方案中其它行业无组织排放治理标准进行对照分析。 表10 项目与《通知》相符性分析 类别; 十六、其它行业无组织排放治理标准; 企业建设情况; 对比结论. （三）生产环节治理; 1、物料上料、破碎、筛分、混料等生产过程中的产尘点应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施。; 本项目属于加工纸制造项目，无产尘工序。; 符合. 2、在生产过程中的产生 VOCs 的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和VOCS处理设施。; 本项目产生VOCs工序在封闭的厂房内进行二次封闭，一期溶胶、涂胶工序产生的VOCs废气经一套活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置（TA001）处理后通过15m高排气筒（DA001）排放；本项目二期溶胶、涂胶工序产生的VOCs废气经一套活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置（TA002）处理后通过15m高排气筒（DA002）排放。; 符合. 3、其他方面：禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓，并配备完备的废气收集和处理系统，生产环节必须在密闭良好的车间内运行。; 所有物料位于密闭仓库内，生产环节位于密闭车间。; 符合. （六）与《河南省生态环境厅关于印发河南省工业污染大气防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）（以下简称《通知》）附件4河南省2019年挥发性有机物治理方案进行对照分析 表11 项目与《通知》相符性分析 类别; 河南省2019年挥发性有机物治理方案; 企业建设情况; 对比结论. 一、总体要求及工作目标; （一）总体要求。以改善环境空气质量为核心，坚持源头控制、过程管理、末端治理和强化减排相结合的全方位综合治理原则，大力推进原辅材料源头替代，深入开展涉 VOCs重点行业提标改造工作，持续进行 VOCs 整治专项执法检查，逐步推广 VOCs 在线监测设施建设，全面建成 VOCs 综合防控体系，大幅减少 VOCs 排放总量。; 本项目一期溶胶、涂胶工序产生的VOCs废气经一套活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置（TA001）处理后通过15m高排气筒（DA001）排放；本项目二期溶胶、涂胶工序产生的VOCs废气经一套活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置（TA002）处理后通过15m高排气筒（DA002）排放。; 符合. （二）工作目标。2019年6月底前，全省石油化学、石油炼制、工业涂装、包装印刷、化工、制药等工业企业，全面完成 VOCs 污染治理；8 月底前，全省石油化学、石油炼制企业完成 VOCs 深度治理和泄漏检测与修复（LDAR）治理；12 月底前，省辖市建成区全面淘汰开启式干洗机。石油炼制企业 VOCs 排放全面达到《石油炼制工业污染物排放标准（GB31570-2015）》特别排放限值要求，石油化学企业 VOCs 排放全面达到《石油化学行业污染物排放标准（GB31571-2015）》特别排放限值要求，其他行业 VOCs 排放全面达到《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）要求。. （七）本项目与《河南省生态保护委员会办公室关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办〔2022〕9号）相关要求（以下简称《通知》）的对比分析 表12 与《通知》相符性对照分析 类别; 综合治理要求; 企业建设情况; 对比结论. 河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案; 3.推进绿色低碳产业发展。落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设。落实“两高”项目会商联审机制，强化项目环评及“三同时”管理，重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输，大宗物料产品清洁运输。; 本项目属于加工纸制造项目，不属于禁止建设的项目，绩效符合河南省重污染天气通用行业应急减排措施。; 符合. 14.提升扬尘污染防治水平。实施扬尘治理智慧化提升工程，持续推进扬尘治理监控平台建设，加强国、省道道路扬尘监控能力建设，逐步纳入省级监控平台。深入开展扬尘治理专项行动，严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染差异化评价标准》《河南省房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理监控平台数据接入标准》要求，对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，强化开复工验收、“三员”管理、“两个禁止”等扬尘治理制度机制，实施渣土车密闭运输、清洁运输，完善降尘监测和考评体系。持续做好城市公共道路清扫保洁，加大专业道路清扫机械的配备和使用，有效提升国省道、县乡道路、城乡结合部和背街小巷等各类道路清扫保洁效果，对城市公共区域、长期未开发建设裸地，以及废旧厂区、物流园、大型货车停车场等进行排查建档并采取防尘措施。大型煤炭、矿石等干散货码头、物料堆场全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。加强餐饮油烟污染治理，强化日常监督管理，规范治理设施运行管理，现场监管月抽查率不低于20%。; 本项目施工建设期间严格落实“三员”管理、“两个禁止”等扬尘治理制度机制。; 符合. - 23.加快推进低VOCs含量原辅材料源头替代。加大科技攻关，推广新兴技术和原辅材料，各省辖市制定实施汽车制造、工业涂装、家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用低VOCs含量原辅材料替代计划。在房屋建筑和市政工程中，推广使用低VOCs含量涂料和胶粘剂；除特殊功能要求外的室内地坪施工、室外构筑物防护和道路交通标志全面使用低VOCs含量涂料。加强涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂VOCs含量限值标准的检测与监管，组织开展生产、销售环节产品质量的联合检查，曝光不合格产品并追溯其生产、销售、进口、使用企业，依法追究责任。对原辅材料全部实施源头替代的企业或生产工序，在重污染天气应急管控期间可实施自主减排。对无法实现低VOCs原辅材料替代的工序，在保证安全情况下，应在密闭设备、密闭空间作业或安装二次密闭设施，收集处理VOCs废气。; 本项目使用低VOCs含量热熔胶，产生VOCs的工序采用密闭空间作业，并经吸附-脱附+催化燃烧装置处理后达标排放。; 符合. - 24.开展简易低效VOCs 治理设施升级改造。各省辖市组织对涉VOCs 企业治理设施建设情况、工艺类型、处理能力、运行情况、耗材或药剂更换情况、能源消耗情况和废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物规范化处置情况进行全面检查，对治理设施设计不规范、与生产系统不匹配，单独使用光催化、光氧化、低温等离子等低效技术，治理设施建设和运行效果差的，建立清单台账，力争2022年6月底前基本完成升级改造并开展检测验收，严把工程质量，确保稳定达标排放。; 本项目一期溶胶、涂胶工序产生的VOCs废气经一套活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置（TA001）处理后通过15m高排气筒（DA001）排放；本项目二期溶胶、涂胶工序产生的VOCs废气经一套活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置（TA002）处理后通过15m高排气筒（DA002）排放。; 符合. - 25.提升VOCs无组织排放治理水平。2022年5月底前，全面排查含VOCs 物料储存、转移和输送、设备与管线组件、敞开液面以及工艺过程等环节无组织排放情况，组织开展 VOCs抽测，开展工业涂装、印刷行业挥发性有机物排放标准执行情况检查，对达不到相关标准要求的问题进行整治。石化、煤化工、制药、农药行业重点治理储罐配件失效，装载和污水处理密闭收集效果差，装置区废水预处理池、废水储罐废气未收集，LDAR 工作不符合标准规范等问题；焦化行业重点治理酚氰废水处理无密闭、煤气管线及焦炉等装置泄露问题；工业涂装、包装印刷等行业重点治理集气罩收集效果差、含VOCs原辅材料和废料储存不密闭等问题。; 本项目产生的VOCs废气经吸附-脱附+催化燃烧装置处理后达标排放，使用的固态热熔胶采用密闭包装，存放于密闭仓库，含VOCs的危险废物存放于危废暂存间，交由有资质的公司定期处理。; 符合. 河南省 2022 年水污染防治攻坚战实施方案; 5.推动企业水污染治理设施改造。依据《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087—2021），完善需升级改造排污单位清单，加大技术帮扶力度，推动污染治理设施改造，2022 年9月1日起实现稳定达标排放。2022年10月底前，开展新标准贯彻落实情况专项检查。; 本项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后排入贾屯污水处理厂进一步处理。; 符合. 8.持续推进饮用水水源地规范化建设。持续推进水源地规范化建设，依法依规划定（调整）饮用水水源保护区（范围）。开展县级以上集中式饮用水水源地环境保护状况评估工作。推进县级以上地表水型饮用水水源地预警监控能力建设。单一水源供水的县级以上城市，2022 年年底前基本完成备用水源建设前期工作。持续开展县级以上地表水型水源地和“千吨万人”水源地环境问题整治“回头看”，发现一处整治一处，实施“动态清零”。开展乡镇级集中式饮用水水源保护区（范围）内的环境问题排查，到2022年底建立问题清单，推进问题整治。县级以上城市至少每季度向社会公开一次水质监测情况。; 与本项目距离最近的饮用水源为新乡县翟坡镇水厂地下水井群，本项目距离新乡县翟坡镇水厂地下水井群最近距离为9759m，不在水厂的保护区范围内。; 符合. 由上表可知，本项目符合《通知》中相关要求。 （八）与《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电监控系统的通知》（新环（2019）154号）相符性分析 表13 本项目与通知要求对照一览表 类别; 通知要求; 项目情况; 符合性分析. 用电监控部署的意义; 实现生产设施和治污设施用电实时监控，真实掌握企业生产状况，判定企业停产、限产的措施落实和企业错峰生产要求执行情况。; 项目在建设过程中厂区总电源控制室、生产设施供电装置、污染治理设施供电装置，并安装满足监控需要数量的用电监控系统终端，并在日常生产过程中负责用电监控系统的运行维护，积极配合安装监控工作。; 符合. 安装范围; 所有排污企业的总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施必须安装用电量监控系统终端。. - 5、新乡县饮用水源规划 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》豫政办〔2016〕23号文，与新乡县有关的水源地保护区为：新乡县郎公庙镇水厂地下水井群（共3眼井）、新乡县古固寨镇水厂地下水井群（共2眼井）、新乡县大召营镇水厂地下水井群（共2眼井）、新乡县翟坡镇水厂地下水井群（共3眼井）。 （1）新乡县郎公庙镇水厂地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东45米、西8米、南8米、北45米的区域（1号取水井）,2、3号取水井外围50米至229省道的区域。 （2）新乡县古固寨镇水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、西45米、南35米、北10米的区域（1号取水井）,2号取水井外围50米的区域。 - （3）新乡县大召营镇水厂地下水井群（共2眼井） - 一级保护区范围：水厂厂区及外围西45米、南30米、北20米、东25米的区域（1号取水井）,2号取水井外围50米的区域。 （4）新乡县翟坡镇水厂地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：取水井外围50米的区域。 与本项目距离最近的饮用水源为新乡县翟坡镇水厂地下水井群，本项目距离新乡县翟坡镇水厂地下水井群最近距离为9759m，不在水厂的保护区范围内。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 新乡县七里营镇豫杰纸制品加工厂位于新乡市新乡县七里营镇004乡道与010乡道东南，始建于2014年10月，2014年12月投产运营，年产100万平方米不干胶纸。该项目于2017年9月委托安徽省四维环境工程有限公司编制《新乡县七里营镇豫杰纸制品加工厂年加工100万平方米不干胶纸项目现状环境影响评估报告》，并于2017年9月30日在新乡县环境保护局备案，备案文号为：新环清备（2017）第01号。 经过调查，新乡县七里营镇豫杰纸制品加工厂准备搬迁至河南省新乡市新乡县七里营镇刘庄路81号，现有项目全部拆除，拟投资5000万元建设新乡县七里营镇豫杰纸制品加工厂年生产30000吨不干胶纸项目。本项目占地5000m2，分两期建设，一期产能为20000吨/年，二期产能为10000吨/年。 经现场勘察，一期场地租赁厂房为空厂房，设备未安装，二期场地空地未建设，不涉及未批先建。本项目已在河南新乡经济技术集聚区管理委员会（备案证明见附件二）备案，项目代码：2201-410721-04-01-614754。 经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于十九“造纸和纸制品业22”第31条“纸浆制造 221*；造纸222*（含废纸造纸）”，名录规定：手工纸制造；有涂布、浸渍、印刷、粘胶工艺的加工纸制造编制环境影响报告表，本项目属于有涂布、浸渍、印刷、粘胶工艺的加工纸制造，应编制环境影响报告表。 受新乡县七里营镇豫杰纸制品加工厂委托（见附件一），本项目环评由我公司承担。我单位在接受委托后对建设地进行了现场踏勘，依据环评导则要求，结合工程规模和生产工艺，在收集和查阅相关资料基础上，本着“科学、公正、客观”的态度，编制完成了本项目环境影响评价报告表。 2、建设规模及内容 本项目总投资5000万元，占地面积约5000m2，建筑面积3200m2，项目所在厂区平面布置图见附图四、附图五。建筑内容见下表。 表14 建筑内容一览表 一期; 工程类别; 工程内容; 建设规模; 备注. 主体工程; 1#生产车间; 建筑面积1000m2; 租赁现有厂房. 储运工程; 1#仓库; 建筑面积500m2; 租赁现有厂房. 公用工程; 供水; 新乡县自来水管网; /. 供电; 新乡县统一供电; /. 排水; 雨污分流，生活污水经化粪池处理后通过污水管网排入贾屯污水处理厂进一步处理。; /. 环保工程; 废气治理; 本项目一期溶胶、涂胶工序产生的VOCs废气经一套活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置（TA001）处理后通过15m高排气筒（DA001）排放。; /. 废水治理; 生活污水经化粪池处理后通过污水管网排入贾屯污水处理厂进一步处理。; /. 噪声治理; 基础减震、距离衰减、厂房隔声等降噪措施; /. 固废治理; 本项目一期一般固体废物主要为废包装、边角料和生活垃圾，危险废物主要是废活性炭和废催化剂。废包装、边角料厂内收集后外售综合利用，生活垃圾运至垃圾中转站处理；废活性炭和废催化剂由有资质的公司定期收集处理。; /. 二期; 主体工程; 2#生产车间; 建筑面积1000m2; 新建. 储运工程; 2#仓库; 建筑面积500m2; 新建. 辅助工程; 办公室; 建筑面积200m2; 租赁现有办公室. 公用工程; 供水; 新乡县自来水管网; /. 供电; 新乡县统一供电; /. 排水; 雨污分流，生活污水经化粪池处理后通过污水管网排入贾屯污水处理厂进一步处理。; /. 环保工程; 废气治理; 本项目二期溶胶、涂胶工序产生的VOCs废气经一套活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置（TA002）处理后通过15m高排气筒（DA002）排放。; /. 废水治理; 生活污水经化粪池处理后通过污水管网排入贾屯污水处理厂进一步处理。; /. 噪声治理; 基础减震、距离衰减、厂房隔声等降噪措施; /. 固废治理; 本项目二期一般固体废物主要为废包装、边角料和生活垃圾，危险废物主要是废活性炭和废催化剂。废包装、边角料厂内收集后外售综合利用，生活垃圾运至垃圾中转站处理；废活性炭和废催化剂由有资质的公司定期收集处理。; /. 3、产品种类及用途 本项目产品方案见下表。 表15 产品方案一览表 序号; 产品名称; 设计规模; 备注. 1; 不干胶纸; 20000吨/年; 一期. 2; 不干胶纸; 10000吨/年; 二期. 4、原辅材料用量 本项目主要原辅材料规格及其用量见下表。 表16 本项目主要原辅材料用量一览表 一期; 序号; 名称; 形态; 用量; 备注. 原辅材料; 1; 玻璃卡面纸; 固态; 8000t/a; 外购. 2; 硅油底纸; 固态; 8000t/a; 外购. 3; 热熔胶; 固态; 4000t/a; 外购. 能耗; 4; 水; /; 108t/a; 新乡县自来水管网. 5; 电; /; 400000kW·h/a; 新乡县统一供电. 二期; 原辅材料; 6; 玻璃卡面纸; 固态; 4000t/a; 外购. 7; 硅油底纸; 固态; 4000t/a; 外购. 8; 热熔胶; 固态; 2000t/a; 外购. 能耗; 9; 水; /; 72t/a; 新乡县自来水管网. 10; 电; /; 200000kW·h/a; 新乡县统一供电. 原辅材料理化性质： 热熔胶：热熔胶是一种不需溶剂、不含水分100%的固体可熔性聚合物；是一种可塑性的粘合剂，在一定温度范围内其物理状态随温度改变而改变，而化学特性不变，本项目热熔胶成分为苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物30%-40%，橡胶油20%-30%、松香树脂20%-30%、石油树脂20%-30%、抗氧剂0.5%-1%。 5、主要生产设备设施 本项目主要生产设备见下表。 表17 项目生产设备一览表 序号; 名称; 型号; 数量; 备注. 一期; 1; 复合机; Φ1300; 6台; /. 2; 分切机; Φ1300; 6台; /. 3; 横切机; Φ1300; 6台; /. 二期; 4; 复合机; Φ1300; 4台; /. 5; 分切机; Φ1300; 4台; /. 6; 横切机; Φ1300; 4台; /. 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》以及《高耗能机电设备淘汰目录（全四批）》，本项目所选用的设备均不在淘汰落后设备之列。 6、劳动定员与工作时间 本项目劳动定员共为20人，其中一期劳动定员12人，二期劳动定员8人。每天工作24小时，三班制，每班工作8小时，年有效工作日300天，厂区内不设食宿。 - 7、公用设施 （1）供水 本项目用水主要是职工生活用水。 本项目一期和二期劳动定员共20人，其中一期工程劳动定员为12人，二期工程劳动定员为8人，均不在厂区食宿，年工作天数为300天。根据《建筑给排水规范》（GB50015-2019），车间工人的用水量取30~50L/（人·d），本项目年工作日300天。职工生活办公用水定额按30L/（人·d）计，则项目一期生活用水量为0.36m3/d（108m3/a），二期生活用水量为0.24m3/d（72m3/a）。项目完全建成后，生活用水量为0.6m3/d（180m3/a）。厂区用水由新乡县自来水管网提供，能够满足本项目用水需要。 （2）排水 本项目实行雨污分流制，雨水经专门的雨水管网收集后排放。本项目的废水主要是生活污水，生活污水的产污系数按0.8计，则一期工程生活污水产生量为0.288m3/d（86.4m3/a），二期工程生活污水产生量为0.192m3/d（57.6m3/a）。生活污水经厂内化粪池处理后通过污水管网排入贾屯污水处理厂进一步处理。 项目水平衡图见下图。 图2 本项目一期运营期水平衡图 单位：m3/d 图3 本项目二期运营期水平衡图 单位：m3/d （3）供电：本项目新增用电量约为600000kW·h/a，由新乡县电网供电，主要用于项目设备运转、日常办公等，可满足项目需求。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 一、施工期工艺流程简述及产污环节 项目施工期建设内容包括基础工程、主体工程、辅助工程，施工期工艺流程及污染环节如下图所示。 - 图4 施工期工艺流程及产污环节示意图 根据本项目施工期工艺流程及产污环节图可知，施工期主要环境影响因素有废水、废气、噪声、固废和生态。 废气：施工期产生的扬尘，主要来源于施工过程中粉状物料堆放、预制件的加工以及车辆运输等过程。 废水：主要为施工人员产生的生活污水和施工废水。 固废：主要为施工人员产生的生活垃圾。 噪声：主要是指各种施工机械、设备和工程运输车辆在运行过程中产生的噪声。 生态：由于施工将对区域生态环境造成不良影响，加重当地的水土流失。 - 运营期工艺流程简述及产污环节 - 本项目一期和二期工艺一致，生产工艺流程及产污环节见下图。 图5 本项目工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： 熔胶：将大块状的热熔胶放入胶箱内，电加热（170℃）融化，熔胶过程会有废气产生。 涂胶：融化后的热熔胶液体经过管道输送至复合机模头处均匀涂覆到玻璃卡面纸上，涂胶过程会有废气产生。 复合：涂胶后的玻璃卡面纸经过复合机与硅油底纸复合在一起，即成为不干胶纸，此过程会有噪声产生。 分切：将复合后的不干胶纸用分切机和横切机根据所需尺寸大小进行裁切，此过程会有固废和噪声产生。 成品：裁切之后的不干胶纸即为成品，装箱外售。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 新乡县七里营镇豫杰纸制品加工厂位于新乡市新乡县七里营镇004乡道与010乡道东南，始建于2014年10月，2014年12月投产运营，年产100万平方米不干胶纸。该项目于2017年9月委托安徽省四维环境工程有限公司编制《新乡县七里营镇豫杰纸制品加工厂年加工100万平方米不干胶纸项目现状环境影响评估报告》，并于2017年9月30日在新乡县环境保护局备案，备案文号为：新环清备（2017）第01号，并于2021年11月23日申领取得排污证，登记编号为hb410700500000066P001P。 1、原有工程产品方案 表18 原有工程主要产品方案及生产规模一览表 序号; 产品名称; 设计规模; 备注. 1; 不干胶纸; 100万平方米/年; /. 2、原有工程主要设备 表19 原有工程主要生产设备一览表 序号; 名称; 型号; 数量; 备注. 1; 复合机; FX1250; 1台; 将底纸与玻璃卡纸复合. 2; 分隔机; WK-A1300; 1台; 切割. 3; 横切机; PD-LSX110; 4台; 切割. 3、原有工程主要原辅材料及其用量见下表。 表20 原有工程原辅材料及其用量一览表 序号; 名称; 单位; 消耗量; 备注. 1; 底纸; t/a; 200; 外购. 2; 玻璃卡; t/a; 200; 外购. 3; 热熔胶; t/a; 30; 外购. 4、原有工程工艺流程简述 原有工程工艺流程及产污环节示意图见下图。 图6 原有工程工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： 复合：首先将大块状的热熔胶放入胶箱内，电加热（170℃）熔化，熔化后的热熔胶液体经过管道输送至复合机模头处均匀涂覆到玻璃卡面纸上，涂胶后的玻璃卡面纸经过复合机与底纸复合在一起，即成为不干胶纸。溶胶、涂胶过程会有废气产生。 分隔、横切：将复合后的不干胶纸用分隔机和横切机根据所需尺寸大小进行裁切，此过程会有固废和噪声产生。 成品：裁切之后的不干胶纸即为成品，装箱外售。 5、原有工程污染物产生、治理及排放情况： 根据现有工程环保手续，结合现场实际情况，工程污染物产排情况如下： （1）废气 现有工程复合工序会产有机废气，通过光催化氧化设备+活性炭箱处理后经15m高排气筒排放。 企业于2022年2月24日委托河南昶宜检测技术研究院有限公司对有机废气进行检测（见附件6），根据检测报告，有机废气排放口排放浓度为2.44-2.97mg/m3、排放速率为0.006-0.008kg/h，能够《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办〔2017〕162号文建议排放浓度80mg/m3、建议去除率70%的标准以及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中非甲烷总烃最高允许排放速率10kg/h的要求。 现有项目年工作260天，每天8小时，根据检测报告，非甲烷总烃平均排放速率0.007kg/h，则年排放量为0.0146t。 （2）废水 现有工程生产过程中无生产废水，生活污水由化粪池处理后定期清运，用于周围农田施肥。 （3）噪声 现有工程夜间不生产，昼间噪声主要为设备噪声，现有工程采取基础减振、距离衰减、厂房隔声等降噪措施，根据企业于2022年2月24日委托河南昶宜检测技术研究院有限公司做的自行监测报告可知，新乡县七里营镇豫杰纸制品加工厂现有工程各厂界昼间噪声为54dB(A)，厂界噪声监测值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60dB(A)限值要求。 （4）固废 现有工程一般固废主要包括：废边角料、废包装、职工生活垃圾。废边角料产生量为3.5t/a、废包装产生量为0.1t/a，集中收集后，定期外售；生活垃圾产生量为1t/a，交由环卫部门集中处理。现有工程一般固废场所满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求。 迁建项目完成后现有工程全部予以拆除。 现有项目具体污染防治措施见下表： 表21 污染防治措施汇总情况 污染类别; 产污环节; 污染因子; 治理措施. 废气; 复合; 非甲烷总烃; 光催化氧化装备+活性炭箱. 废水; 生活污水; COD、SS、氨氮、总磷; 化粪池收集处理后定期清运，用于周围农田施肥。. 噪声; 设备噪声; 噪声; 厂房隔音、距离衰减。. 固废; 生产过程; 边角料; 收集后暂存于一般固废间，定期外售。. 职工生活; 生活垃圾; - 厂区设置垃圾桶，收集后交由换位部门处理。. - 原有工程污染物实际排放总量： 原有工程不涉及总量控制指标。 - 原有工程主要环境问题及整改措施： 本项目为迁建项目，目前厂区空地未建设，厂房内设备未安装，不涉及未批先建，根据现场勘查，现有项目存在一定的问题，特提出措施对现有问题进行解决，现在存在的问题与整改措施如下： 存在主要问题：现有工程复合工序排放的有机废气采用光催化氧化装备进行处理，目前该处理装置已不满足当地环保部门要求。 解决措施：本次迁建过程中，有机废气处理设施由光催化氧化装备变更为活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 本项目位于河南省新乡市新乡县七里营镇刘庄路81号，按环境空气质量功能区的分类及标准分级，本项目大气环境质量评价区域属二类区，故环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准。 为了解本项目所在区域的环境空气质量现状，本报告采用《2020年新乡市市环境空气质量状况》环境质量年报。2020年新乡市环境空气质量主要指标如下表所示： 表22 项目区域环境空气质量监测结果 单位：μg/m3 监测项目; 年评价指标; 现状浓度; 标准限值; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 13; 60; 0.22; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 35; 40; 0.875; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 89; 70; 1.27; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 51; 35; 1.46; 超标. CO; 第95百分位浓度; 1675; 4000; 0.42; 达标. O3; 第90百分位浓度; 173; 160; 1.08; 超标. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量达标情况评价指标为：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项污染物全部达标即为城市环境质量达标。根据监测结果，监测项目中 PM10、PM2.5、O3的年均浓度值不符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 及其修改单（2018年）中的二级标准，因此，项目所在区域为不达标区域。 2020年新乡市环境空气PM10、PM2.5、二氧化硫、二氧化氮平均浓度分别为89微克/立方米、51微克/立方米、13微克/立方米、35微克/立方米，CO第95百分位浓度1.675毫克/立方米，O3第90百分位浓度为173微克/立方米。 与上年相比，各项污染物浓度均有所下降：PM10平均浓度下降12微克/立方米，降幅11.9%；PM2.5平均浓度下降5微克/立方米，降幅8.9%；二氧化硫平均浓度下降3微克/立方米，降幅18.8%；二氧化氮平均浓度下降9微克/立方米，降幅20.5%；O3第90百分位浓度下降12微克/立方米，降幅6.5%，CO第95百分位浓度下降0.405毫克/立方米，降幅19.5%；2020 年新乡市空气质量共监测 366 天，新乡市环境空气质量优、良天数 236天（占比 64.5%）；轻度污染103 天（占比 28.1%）、中度污染18天（占比4.9%）、重度污染及以上天气9 天（占比2.5%）。与上年相比，优、良天数增加32天，上升8.6个百分点。 目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《河南省2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案》（豫环文[2021]59号）、《新乡市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办〔2021〕90号）等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。 2、地表水环境质量现状 本项目生活污水经厂内化粪池处理后通过污水管网排入贾屯污水处理厂进一步处理，最终排入东孟姜女河，据新乡市地表水功能区划，东孟姜女河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。本项目引用新乡市环境监测站对东孟青龙路化肥厂东断面2021年7月的监测数据，东孟青龙路化肥厂东断面2021年7月份监测数据见下表。 ###### 表23 东孟青龙路化肥厂东断面监测数据（2021年7月份） 单位：mg/L 监测因子; COD; NH3-N; TP. 监测数据; 37.8; 1.44; 0.253. 执行标准; 40; 2.0; 0.4. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，2021年7月份东孟青龙路化肥厂东断面数据达标。目前新乡市正在推进实施《新乡市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》（新政文[2017]28号）、《新乡市污水处理厂及配套管网建设与城市黑臭水体整治实施方案》（新环攻坚办〔2017〕13号）和新乡市人民政府办公室关于印发新乡市2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案的通知（新政办〔2018〕28号），将继续改善新乡市水环境质量。 3、声环境质量现状 根据声环境功能区划分规定，建设项目所在区域为3类声环境功能区，各厂界应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准[昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）]。厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，不需要进行声环境质量现状监测。 ### 4、生态环境现状 ### 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目位于新乡经济技术产业集聚区中区，用地范围内不含有生态环境保护目标，因此不进行生态环境现状调查。 ### 5、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中要求：“原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查”，结合本项目厂址所在区域，经调查周边无饮用水井，且项目用地范围内均进行了硬底化，不存在土壤污染途径，因此，本次评价不对地下水、土壤环境进行现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、环境空气保护目标 项目厂界外500米范围内的大气环境保护目标名称及相对位置关系见下表。 表24 主要环境保护目标一览表 类别; 名称; 经纬度; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度°; 维度°. 大气环境; 八六社区; 113.795637; 35.156152; 居民区; 400人; 大气环境 二类功能区; 西北; 374m. 2、声环境保护目标 本项目50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 项目厂界500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 - 4、生态环境保护目标 本项目位于新乡经济技术产业集聚区中区，无生态环境保护目标。 |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 1、废气 - 本项目有机废气执行标准值见下表。 表25 项目废气执行标准 标准名称; 污染因子; 标准限值浓度. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办〔2017〕162号文; 非甲烷 总烃; 工业企业挥发性有机物排放建议值 其他行业 有机废气排出口; 建议排放浓度80mg/m3 建议去除率70%. 厂界无组织排放; 2.0mg/m3. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准; 非甲烷 总烃; 有组织排放; 最高允许排放速率：10kg/h. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）附录A表A.1厂区内VOCs无组织排放限值; 非甲烷总烃; 监控点处1 h平均浓度值; 排放限值：10mg/m3. 特别排放限值：6mg/m3. 监控点处任意一次浓度值; 排放限值：30mg/m3. 特别排放限值：20mg/m3. 2、废水 - 运营期项目废水执行贾屯污水处理厂收水、出水标准，具体标准见下表。 - 表26 废水排放标准要求 单位：mg/L - 项目; - COD; - BOD5; - 氨氮; - TN; - TP; - PH. - 贾屯污水处理厂收水要求; 450; 180; - 35; - 40; - 4; - 6-9. - 贾屯污水处理厂出水要求; 40; 10; - 5; - 15; - 0.5; - 6-9. 3、噪声 - 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准值见下表。 表27 项目噪声执行标准 单位：dB（A） 方位; 类别; （昼间）; （夜间）; 标准名称. 厂界东、南、西、北侧; 3类; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008). 4、固体废物 固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《新乡市生态环境局关于转发〈河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程的通知〉的通知》，建设项目环境影响评价文件中应明确建设项目主要污染物排放总量指标及替代方案。本项目属于迁建项目，本项目新增污染物排放量为COD 0.0058t/a，氨氮0.0003t/a，非甲烷总烃0.3438t/a。该项目重点污染物需进行倍量替代，项目所需替代量为COD 0.0116t/a、氨氮0.0006t/a在卫辉市凌锋特种纸有限公司自然倒闭产生的减排量剩余量COD33.0988t，氨氮2.5993t中调剂给该项目，非甲烷总烃0.6876t/a在新乡华青医药卫生材料有限公司挥发性有机物治理产生的减排量剩余量1.7494t中调剂给该项目。 |

- 主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、废气环境影响分析与措施 本项目施工废气主要来源于施工过程中建筑材料运输、装卸、堆放及车辆行驶过程中产生的扬尘；施工车辆排放的汽车尾气，主要污染物为NOx、CO及总碳氢化合物等。 - （1）扬尘 项目施工期对环境空气的影响主要为施工扬尘（TSP），包括土方挖掘、现场堆放、土方回填期间造成的扬尘，人来车往造成的道路扬尘，运土方车辆及施工垃圾堆放和清运过程造成的扬尘。为减少施工期扬尘的产生，结合《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004）、《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》（建办〔2005〕89号）、新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发《河南省2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》的通知（豫环攻坚办〔2020〕46号）及生态环境部发布的《关于印发〈2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案〉的通知》所提防扬尘措施，环评提出如下措施： ①施工现场做到八个“100%”，即施工现场100%封闭管理，施工现场100%湿法作业，厂区道路100%硬化，渣土物料100％覆盖，物料100％密闭运输，出入车辆100％清洗，远程视频监控100％安装，工地内非道路移动机械100％达标。 ②施工现场做到“两个禁止”，禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配置砂浆。施工现场混凝土搅拌场所应采取封闭、降尘措施。 ③施工现场出入口应标有企业名称或企业标识。主要出入口明显处应设置工程概况牌，大门内应有施工现场总平面图和安全生产、消防保卫、环境保护、文明施工等制度牌。 ④四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，严禁进行土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘。 ⑤施工现场的材料和大模板等存放场地必须平整坚实。水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施。 综上，评价要求采取上述措施后，施工扬尘对环境的影响将会大大降低，不会对区域大气环境产生明显的影响。 （2）汽车尾气 施工期间，运输车辆及施工机械在运行中将产生机动车尾气，在怠速、减速和加速时产生的污染最为严重。其中主要含有CO、NOx、THC（总碳氢化合物）等污染物。总碳氢化合物目前尚无可供参考的国家或地方有组织排放源的排放标准和环境质量标准。这些废气排放局限于施工现场和运输沿线，为非连续性的污染源。故施工现场运输车辆和部分施工机械一方面应控制车速，使之小于40km/h，以减少行驶过程中产生的道路扬尘；另一方面缩短怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间。施工机械必须保证处于良好状态，严禁带病作业，对尾气排放不达标的施工机械严禁使用。合理布置运输线路和施工设备。建议对排烟量大的施工机械安装消烟装置，以减轻对大气环境的污染。本项目运输车辆产生的汽车尾气具有暂时性，随施工期结束而终止。 环评建议建设单位在施工期间加强施工车辆的管理，合理安排车辆进出场地时间和频次，降低汽车尾气对周边环境的影响。 2、废水对环境的影响 本项目施工期产生的废水主要来自施工废水、工作人员生活污水，项目仓库施工期约为1个月（30天计）。根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T 385-2020），施工用水按0.11m3/m2，本项目建筑施工总面积约为1500m2，故施工用水量为165m3，大部分在施工过程中挥发到环境当中，部分留在建筑物当中；运输车辆清洗废水按70L/（辆·d），施工期内进出场地的车辆中平均每天有2辆车需要清洗，则清洗废水为0.14t/d（共计4.2t），含有少量泥砂，通过集中收集、沉淀后用于施工场地洒水抑尘，不外排。 施工人员约为20人，都是附近居民，施工现场不为施工人员提供食宿，并根据人员分布情况设置临时化粪池，上层清液用于施工场地洒水降尘，下层污泥并定期抽吸，定期清运。施工期生活污水来源于施工人员洗漱水，主要污染物是COD、BOD5、SS等。项目施工期施工人员每人每天生活用水量按0.05t /（d·人）计，则用水量为1t/d，施工期生活用水量为30 t。 生活污水按用水量的80%计，则生活污水的产生量为0.8t /d（共24t），废水中各污染物浓度分别为COD 250mg/L，SS 200mg/L，NH3-N 25mg/L，BOD5 150mg/L，污染物产生量分别为COD 0.006t，SS 0.0048t/a，NH3-N 0.0006t/a，BOD5 0.0036t/a。 综上所述本项目施工期不会对水环境造成影响。 3、噪声对环境的影响 工程施工噪声来源包括：场地平整、地基处理、安装等阶段，主要为施工机械产生的噪声以及施工运输车辆的交通噪声，噪声源强在70～90dB（A）之间。经建筑工程施工工地噪声源强类比调查分析，确定拟建工程的噪声影响主要来自于施工现场（厂址区内）的声源噪声。为做到厂界噪声达标排放，项目施工期应禁止夜间施工，如因工艺需要连续施工，必须取得当地环保部门同意，并公告附近居民，并根据施工时需要，适当增加厂界处隔声围挡；昼间施工应控制施工范围，施工机械距离厂界应控制在10m范围外，如因工艺要求无法满足该距离要求，则应设置临时声屏障。经以上措施，噪声可降至52～68dB（A）之间。根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），施工机械噪声贡献值在昼间10m、夜间60m处可达到施工厂界噪声限值昼间70dB（A）、夜间55dB（A）要求。 项目经厂房隔声，机械减震，控制高噪声机械远离边界，项目施工期对周边敏感点声环境影响较小。 4、固废对环境的影响 本项目施工期主要为生产车间建设，由于生产车间均采用钢结构建设，因此不需进行大量土方挖掘，能够做到挖填平衡，因此施工期固废主要来自于建筑废弃材料和施工人员生活垃圾。 ①建筑废材料：本次新建工程施工作业建筑垃圾主要为砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废钢筋、沉淀池泥沙等杂物等。根据《建筑垃圾的产生与循环利用管理》（环境卫生工程 第14卷第4期，2006年8月），其建筑垃圾产生量按1.3t/100m2计，则产生的建筑垃圾共19.5t。 评价要求建设单位对施工时产生的废料首先考虑回收利用，即对钢筋、钢板、木材等下脚料可分类回收后，交废品回收站处理；对建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土集中堆放，定时清运处置，严禁随意抛洒丢弃。 ②施工人员生活垃圾：本项目施工高峰期有施工人员20人左右，生活垃圾按0.5kg/人·天计，则生活垃圾产生量约为10kg/d。评价要求建设单位采取袋装集中收集，并由市政环卫部门统一清运处理。 总之，施工期固体废弃物排放是短期行为，自施工开始至项目建成投入运营而告终，因此只要加强固废管理，及时、安全的处理施工垃圾，就不会对环境产生不利影响。 5、生态环境影响分析 项目施工期对生态环境的影响主要表现在因建筑物的建设对土地的占用。 本项目建设地点无植被覆盖等，因此对当地的生态破坏不大。为了将影响降到最低，评价要求施工单位在施工过程中严格按设计标准规定，控制施工作业区面积，现场施工作业机械应严格管理，划定活动范围，不得在道路、施工场地以外的地方行驶和作业，保持征地区域以外的植被不被破坏；采取随时洒水等措施减少扬尘。通过实施以上措施后，可降低项目施工期间对生态环境的影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ### （一）废气对环境的影响分析 - 1.1大气污染源强核算 - 本项目有组织废气主要为溶胶和涂胶过程产生的有机废气。 本项目不干胶纸生产过程熔胶工序温度在170℃左右，熔胶时仅将热熔胶呈熔融状态，熔胶温度小于热熔胶所含各成分的分解温度，熔胶和涂胶时不会造成热熔胶各组分分解，参考《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中废气排放系数0.35kg/t，本项目一期热熔胶使用量为4000t/a，二期热熔胶使用量为2000t/a，则一期项目有机废气产生量为1.4t/a，二期项目有机废气产生量为0.7t/a。环评要求在复合机上方安装集气罩，一期项目有机废气经收集后引入1套活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置（TA001）处理后经15m高排气筒（DA001）排放，吸附风机风量约为5000m3/h，脱附风机风量约为2000m3/h。二期项目有机废气经收集后引入1套活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置（TA002）处理后经15m高排气筒（DA002）排放，吸附风机风量约为3000m3/h，脱附风机风量约为1000m3/h。 本项目废气收集效率以95%计，根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013），吸附装置的净化效率不得低于90%，根据评价最不利原则，本项目活性炭吸附装置效率以90%计。根据《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2027-2013），催化燃烧装置的净化效率不低于97%，根据评价最不利原则，本项目催化燃烧对活性炭吸附后脱附的非甲烷总烃的去除率以97%。本项目设计活性炭吸附装置每10天进行一次“脱附-催化燃烧”，每次“脱附-催化燃烧”的时间为8h，本项目年工作300d，故“脱附-催化燃烧”的时间为240h/a。 一期项目溶胶、涂胶工序污染物非甲烷总烃产生及排放情况如下表。 表28 一期吸附阶段产排情况一览表 产生工序; 污染 因子; 风机风量（m3/h）; 产生情况; 活性炭吸附后排放情况. 产生量 (t/a); 收集量 (t/a); 浓度(mg/m3); 速率 (kg/h); 处理效率; 排放量 (t/a); 浓度(mg/m3); 速率 (kg/h). 溶胶涂胶; 非甲烷总烃; 5000; 1.4; 1.33; 36.9444; 0.1847; 90; 0.133; 3.6944; 0.0185. 表29 一期脱附+催化燃烧阶段产排情况一览表 产生工序; 污染 因子; 风机风量（m3/h）; 脱附情况; 催化燃烧后排放情况. 脱附量 (t/a); 脱附时间（h/a）; 浓度(mg/m3); 速率 (kg/h); 处理效率; 排放量 (t/a); 浓度(mg/m3); 速率 (kg/h). 溶胶涂胶; 非甲烷总烃; 2000; 1.197; 240; 2493.75; 4.9875; 97; 0.0359; 74.8125; 0.1496. 活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置在活性炭吸附阶段时有机废气经活性炭吸附后直接经排气筒排放。当活性炭箱有机废气达到饱和状态后开启脱附，此时有机废气切换至其他活性炭箱进行吸附，同时处于饱和状态的活性炭箱开启脱附，脱附出的高浓度有机废气进入催化燃烧装置处理后和其他活性炭箱的吸附废气混合后排放，此时的排放浓度、排放速率为吸附废气和脱附-催化燃烧废气的混合浓度、混合速率，经计算混合浓度为24.0139mg/m3，混合速率为0.1681 kg/h。具体见下表： 表30 一期活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置排放情况一览表 产生工序; 污染因子; 吸附阶段; 吸附和脱附-催化燃烧混合阶段; 总排放量(t/a). 排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h); 排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h). 溶胶涂胶; 非甲烷总烃; 3.6944; 0.0185; 24.0139; 0.1681; 0.1689. 由上表可知，本项目一期非甲烷总烃有组织最大排放浓度为24.0139mg/m3、最大排放速率0.1681kg/h，能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办〔2017〕162号文非甲烷总烃有组织建议排放浓度80mg/m3和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）最高允许排放速率10kg/h限值要求。 二期项目溶胶、涂胶工序污染物非甲烷总烃产生及排放情况如下表： 表31 二期吸附阶段产排情况一览表 产生工序; 污染 因子; 风机风量（m3/h）; 产生情况; 活性炭吸附后排放情况. 产生量 (t/a); 收集量 (t/a); 浓度(mg/m3); 速率 (kg/h); 处理效率; 排放量 (t/a); 浓度(mg/m3); 速率 (kg/h). 溶胶涂胶; 非甲烷总烃; 3000; 0.7; 0.665; 30.7870; 0.0924; 90; 0.0665; 3.0787; 0.0092. 表32 二期脱附+催化燃烧阶段产排情况一览表 产生工序; 污染 因子; 风机风量（m3/h）; 脱附情况; 催化燃烧后排放情况. 脱附量 (t/a); 脱附时间（h/a）; 浓度(mg/m3); 速率 (kg/h); 处理效率; 排放量 (t/a); 浓度(mg/m3); 速率 (kg/h). 溶胶涂胶; 非甲烷总烃; 1000; 0.5985; 240; 2493.75; 2.4938; 97; 0.0180; 74.8125; 0.0748. 活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置在活性炭吸附阶段时有机废气经活性炭吸附后直接经排气筒排放。当活性炭箱有机废气达到饱和状态后开启脱附，此时有机废气切换至其他活性炭箱进行吸附，同时处于饱和状态的活性炭箱开启脱附，脱附出的高浓度有机废气进入催化燃烧装置处理后和其他活性炭箱的吸附废气混合后排放，此时的排放浓度、排放速率为吸附废气和脱附-催化燃烧废气的混合浓度、混合速率，经计算混合浓度为21.0122mg/m3，混合速率为0.084kg/h。具体见下表： 表33 二期活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置排放情况一览表 产生工序; 污染因子; 吸附阶段; 吸附和脱附-催化燃烧混合阶段; 总排放量(t/a). 排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h); 排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h). 溶胶涂胶; 非甲烷总烃; 3.0787; 0.0092; 21.0122; 0.084; 0.0845. 由上表可知，本项目二期非甲烷总烃有组织最大排放浓度为21.0122mg/m3、最大排放速率0.084kg/h，能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办〔2017〕162号文非甲烷总烃有组织建议排放浓度80mg/m3和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）最高允许排放速率10kg/h限值要求。 1.2废气防治措施可行性分析 经查阅《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）本项目采用的活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置属于规范中废气污染物治理的可行技术。 活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置工作原理： （1）当有机废气进行处理的时候，活性炭吸附浓缩催化燃烧的内部加热元件产生热能后，通过风机和连接管道将热空气吹入活性炭床，使活性炭床升温； （2）经过活性炭吸附工艺的活性炭在温度变化后，废气中的有机物从活性炭中气化解析出来，在风机负压引导下有机物通过脱附管道进入催化燃烧床再次升温并与填装在催化燃烧床内部的贵金属催化剂发生化学反应，有机物得到二次分解净化。 （3）当催化床温度达到250～300℃时，有机物即可开始反应，利用有机废气燃烧产生的热空气循环使用，反应后的热量达到一定值时加热元件可以停止工作（即为无功率运行状态）。 （4）活性炭脱附后的小风量、高浓度有机废气先进入换热器进行换热，实现对余热的回收，换热器后通过加热器（采用多组电加热管进行加热）对有机废气进一步升温，升温后的有机废气达到催化剂作用下的起燃温度。废气进入催化燃烧床，在催化剂的作用下，高温裂解成CO2和H2O，有机成分得到净化，同时有机废气裂解释放出热量使气体温度进一步升高，净化后的尾气经过两级换热器实现余热的回收利用。 活性炭吸附浓缩催化燃烧的预热有机废气加热处理采用无污染、运行稳定的电加热方式，电热管分成多组、由电控箱自动控制。当脱附气体中的有机废气浓度达到4000mg/m3左右，基本可以实现热量的自平衡，不需要开启电加热，达到节约能源的目的。活性炭吸附浓缩催化燃烧反应是典型的气-固相催化反应，其实质是在一定温度下，共同吸附于催化剂表面的废气中的有机物（非甲烷总烃）与来自空气中的氧发生催化氧化反应，彻底氧化分解成无害的CO2和H2O，并释放反应热的过程。 （5）活性炭脱附再生流程：当有机废气吸附床吸附饱和后，可启动脱附风机对该吸附床脱附，脱附气体首先经过催化床中的换热器，然后进入催化床中的预热器，在电加热器的作用下，使废气温度提高到280℃左右，再通过催化剂，废气中的有机物质在催化剂的作用下燃烧，被分解为CO2和H2O，同时放出大量的热，气体温度进一步提高，该高温废气再次通过换热器，与进来的冷风换热，回收一部分热量。从换热器出来的气体分两部分：一部分直接排空；另一部分进入吸附床对活性炭进行脱附。当脱附温度过高时可启动补冷风机进行补冷，使脱附气体温度稳定在一个合适的范围内。活性炭吸附床内温度超过报警值。 1.3大气污染物排放核算 本项目大气污染物排放核算见下表。 表34 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 最大排放浓度（mg/m3）; 最大排放速率（kg/h）; 年排放量 （t/a）. 1; 排气筒（DA001）; 非甲烷总烃; 24.0139; 0.1681; 0.1689. 2; 排气筒（DA002）; 非甲烷总烃; 21.0122; 0.0840; 0.0845. 表35 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准名称; 浓度限值（mg/m3）; 排放量（t/a）. 1; 溶胶、涂胶; 非甲烷总烃; 集气罩+活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置+15m高排气筒; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办〔2017〕162号文; 2.0; 0.105. 表36 大气污染物年排放核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 0.3584. 经上述分析，非甲烷总烃排放量较小，能满足排放要求，对周围环境没有明显影响。 1.4排放口基本情况 本项目废气排放口基本情况见下表。 表37 项目全厂废气排放口一览表 排放口 编号; 污染源; 污染物种类; 排放口地理 坐标; 治理措施; 是否为可行技术; 最大排气量 （m3/ h）; 排气筒高度 （m）; 排气筒出口内径 （m）; 排气温度 （℃）. 经度; 纬度. 排气筒DA001; 溶胶涂胶; 非甲烷总烃; 113.798529; 35.151797; 活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置; 是; 8000; 15; 0.5; 25. 排气筒DA002; 溶胶涂胶; 非甲烷总烃; 113.798529; 35.151797; 活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置; 是; 4000; 15; 0.5; 25. 1.5达标排放分析 表38 本项目废气污染物达标性 排放口; 污染源; 污染物种类; 排放浓度 /(mg/m3); 排放速率 /(kg/h); 排放限值; 达标情况. mg/m3; kg/h. DA001; 溶胶涂胶; 非甲烷总烃; 24.0139; 0.1681; 80; 10; 达标. DA002; 溶胶涂胶; 非甲烷总烃; 21.0122; 0.0840; 80; 10; 达标. 由上表可知，本项目非甲烷总烃有组织排放浓度能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办〔2017〕162号文非甲烷总烃有组织建议排放浓度80mg/m3和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）最高允许排放速率10kg/h限值要求。 1.6环境影响分析 ①正常工况 一期项目有机废气经收集后引入1套活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置（TA001）处理后经15m高排气筒（DA001）排放，二期项目有机废气经收集后引入1套活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置（TA002）处理后经15m高排气筒（DA002）排放。 ②非正常工况 表39 污染源非正常排放量核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度 /(mg/m3); 非正常排放速率 /(kg/h); 单次持续时间/（h）; 年发生频次/（次）; 应对措施. 1; 一期溶胶涂胶; 废气设施故 障，去除率按 0 计; 非甲烷总烃; 36.9444; 0.1847; 1; 1; 定期 检修. 2; 二期溶胶涂胶; 废气设施故 障，去除率按 0 计; 非甲烷总烃; 30.7870; 0.0924; 1; 1; 定期 检修. 1.7项目运营期间环境监测计划 A.有组织废气监测 本项目有组织废气监测点位、监测指标、频次及排放标准见下表。 表40 有组织废气监测方案 - 监测点; - 监测项目; - 监测频次; - 执行排放标准. - 排气筒DA001; - 非甲烷总烃; - 每年一次; - 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办〔2017〕162号文. - 排气筒DA002; - 非甲烷总烃; - 每年一次; - 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办〔2017〕162号文. B.无组织废气监测 本项目无组织废气监测点位、监测指标、频次及排放标准见下表。 表41 无组织废气监测方案 - 监测点; - 监测项目; - 监测频次; - 执行排放标准. - 上风向厂界监控点1个、下风向厂界监控点3个; - 非甲烷总烃; - 每年一次; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办〔2017〕162号文. （二）废水对环境的影响 1、废水污染物产排情况 本项目无生产废水产生，生活污水经厂内化粪池处理后通过污水管网排入贾屯污水处理厂进一步处理达标后排入东孟姜女河，属于间接排放，根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目评价等级为三级B。 本项目一期和二期劳动定员共20人，其中一期工程劳动定员为12人，二期工程劳动定员为8人，均不在厂区食宿，年工作天数为300天。根据《建筑给排水规范》（GB50015-2019），车间工人的用水量取30~50L/（人·d），本项目年工作日300天。职工生活办公用水定额按30L/（人·d）计，则项目一期生活用水量为0.36m3/d（108m3/a），二期生活用水量为0.24m3/d（72m3/a）。项目完全建成后，生活用水量为0.6m3/d（180m3/a）。生活污水的产污系数按0.8计，则一期工程生活污水产生量为0.288m3/d（86.4m3/a），二期工程生活污水产生量为0.192m3/d（57.6m3/a）。生活污水经厂内化粪池处理后通过污水管网排入贾屯污水处理厂进一步处理。类比一般生活污水水质，废水中各污染物浓度分别为COD 350mg/L、SS 300mg/L、NH3-N 25mg/L、TP 3mg/L、TN 30mg/L，经化粪池处理后，废水中各污染物浓度分别为COD 250mg/L、SS 180mg/L、NH3-N 20mg/L、TP 2mg/L、TN 20mg/L。化粪池应按最高日排水量设计，停留时间为24～36h、清掏周期为180～360d，化粪池2m3可以满足产生的生活污水处理要求。 本项目污水经贾屯污水处理厂处理达标后排入东孟姜女河。贾屯污水处理厂出水水质执行COD 40mg/L、氨氮2.0mg/L、TP 0.4mg/L，则本项目最终排放量为COD：0.0058t/a，NH3-N：0.0003t/a，TP：0.00006t/a。 2、污水处理厂依托可行性分析 （1）处理能力可行 新乡市贾屯污水处理厂位于新乡市静泉路以南、和平大道以西，设计污水处理能力30万立方米/日（一期15万立方米/日已建成运行），占地面积24.5公顷。新乡市贾屯污水处理厂收水范围跨越了新乡县和新乡市区两个行政区，主要为赵定排渠以南的新乡市高新技术开发区（即新乡经济技术产业集聚区）、东南区（含高新区）和新乡县东部排水分区、纸制品工业园区、朗公庙镇，本项目属于新乡经济技术产业集聚区，属于新乡市贾屯污水处理厂的收水范围，目前印海智谷包装产业园出水管道已与污水管网接通。本项目建成后废水排放总量为0.48m3/d（接管量），约占贾屯污水处理厂工程接管量的0.00016%，贾屯污水处理厂有能力接纳建设项目的废水。 （2）处理工艺可行 贾屯污水处理厂采用“厌氧酸化+A2/O+沉淀+过滤”工艺，处理工艺可行。 （3）处理后尾水达标排放 贾屯污水处理厂COD、氨氮、总磷出水浓度能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准（COD40mg/L、NH3-N2mg/L、TP0.4mg/L），其他因子能够达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的A标准的要求。经调查自运行以来贾屯污水处理厂出水水质均可实现稳定达标排放。 3、污染物排放信息 ①废水类别、污染物及污染治理设施信息表 表42 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理措施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理措施编号; 污染治理措施名称; 污染治理措施工艺. 综合废水; COD、BOD5NH3-N、TP、TN; 贾屯污水处理厂; 间接排放; TW001; 化粪池; /; DW001; 是 □否; 企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口排放. ②废水间接排放口基本情况 表43 废水间接排放口基本情况表 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂排放标准. 经度; 纬度; 污染物种类; 排放标准（mg/L）. DW001; 113.798667°; 35.1551706°; 144; 贾屯污水处理厂; 间接排放; 8:00~ 17:30; COD; 40. NH3-N; 2.0. TP; 0.4. TN; 15. ③废水污染物排放执行标准表 表44 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值 /（mg/L）. 1; DW001; COD; 贾屯污水处理厂收水标准; 450. 2; NH3-N; 35. 3; TP; 4. 4; TN; 40. ④废水污染物排放信息表 表45 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 年排放量/(t/a). 1; DW001; COD; 250; 0.036. 2; DW001; NH3-N; 20; 0.0029. 3; DW001; TP; 2; 0.0003. 4; DW001; TN; 20; 0.0029. 本项目废水污染物出厂排放总量：COD 0.036t/a、NH3-N 0.0029t/a、TP 0.0003t/a，经贾屯污水处理厂处理后废水污染排放总量：COD0.0058t/a，NH3-N0.0003t/a，TP0.00006t/a。 评价要求：化粪池池底和池壁应做好防渗、防漏，避免污染地下水。 厂内废水经以上措施处理后，对项目周围地表水环境影响较小。 4、监测要求 本项目监测要求执行《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ942-2018）最低监测频次，本项目废水监测要求一览表见下表。 表46 废水监测计划一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. DW001厂区排放口; pH、COD、SS、NH3-N、TP; 每年一次; 贾屯污水处理厂收水标准. （三）噪声对环境的影响 - 本项目夜间不生产，噪声主要来源于机械设备产生的噪声，其噪声源强一般在70～85dB（A）之间。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），项目可按照面声源预测模式进行预测。 预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算： r＜a/π时，几乎不衰减； a/π＜r＜b/π时，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性； r＞b/π时，距离加倍衰减6dB左右，类似点声源衰减特性。 噪声叠加模式： 式中：Lp—预测点噪声叠加值，dB(A)； Li—第i个声源的声压级，dB(A)。 本项目所有生产设备均位于生产车间之内，全部设备噪声源叠加到声源中心后的噪声叠加值见下表。 表47 主要设备噪声及治理措施 序号; 噪声源; 数量（台）; 源强dB(A); 设备噪声在声源中心叠加后的噪声值[dB（A）]. 1; 复合机; 10; 80; 92.1. 2; 分切机; 10; 75. 3; 横切机; 10; 75. 本项目厂房结构能有效降低噪声，墙体可使噪声减少10dB（A）；各机械设备置于车间内并设置基础减震，基础减震可使噪声减少10dB（A）。采取以上措施后噪声可减小20dB（A）。按《环境影响评价技术导致（声环境）》（HJ2.4-2009）， 可选择点声源预测模式Stueber公式噪声预测来模拟本项目整体声源的中心随距离的衰减变化规律。 对本项目厂界和敏感点噪声影响进行预测，预测结果见下表。 表48 本项目厂界噪声预测贡献表 预测点位; 整体声源的中心; 源强 dB(A); 声源中心距厂界距离(m); 处理措施; 厂界贡献值 dB(A); 标准值dB(A); 厂界贡献值 dB(A); 标准值dB(A). 昼间; 昼间; 夜间; 夜间. 东厂界; 声源中心; 92.1; 25; 墙体隔声、基础减震; 53.4; 65; 48.5; 55. 西厂界; 声源中心; 92.1; 25; 53.4; 65; 48.5; 55. 南厂界; 声源中心; 92.1; 20; 54.6; 65; 49.8; 55. 北厂界; 声源中心; 92.1; 20; 54.6; 65; 49.8; 55. 由上表可见，通过减振基础、车间隔声及距离衰减后，项目建成后厂界噪声预测值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准［昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A）]的要求。 项目运营期间噪声环境监测计划见下表。 表49 项目噪声监测方案 - 监测点; - 监测指标; - 监测项目; - 监测频次; - 执行排放标准. - 厂界东、西、南、北各布设1个监测点; - 噪声; - 等效A声级; - 每季度一次; - 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准. （四）固废对环境的影响 本项目一般固体废物主要为废包装、边角料和生活垃圾，危险废物主要是废活性炭和废催化剂。 （1）一般固废： ①废包装袋：根据建设单位提供资料可知，包装产生的废包装产生量约为7t/a，厂区收集后外售。 ②边角料：分切、横切工序会产生废边角料，根据企业提供的资料，废边角料产生量为200t/a，废边角料收集后暂存于一般固废间，定期外售。 ③生活垃圾：本项目职工人数为20人，生活垃圾以0.5kg/（p.d）计，则生活垃圾产生量为3t/a，运至垃圾中转站集中处理。 - 本项目要求企业按照评价指南和《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，对一般固体废物及一般固废间的管理应该满足以下措施： - ①一般工业固体废物贮存、处置场，禁止危险废物和生活垃圾混入。 - ②贮存、处置场的环境保护图形标志，应按照GB15562.2规定进行检查和维护； - 综上，项目运营过程中对产生的固体废物全部进行了有效的处置，不会对周围环境造成较大的影响。评价认为：项目固废处置措施可行。 - （2）危险废物： ①废催化剂 本项目催化燃烧装置中的催化剂达到使用年限需定期更换，更换频次为4年一次，根据企业提供资料，产生量为0.16t/4a。属于《国家危险废物名录》（2021年版）中规定的“HW50 废催化剂”中的“环境治理业”，废物代码为772-007-50。采用密闭容器收集、危废暂存间暂存，定期委托有资质单位进行处理处置。 ②废活性炭 本项目活性炭吸附-脱附-催化燃烧装置的活性炭每两年更换一次，根据企业提供资料，活性炭的产生量为1t/2a。废活性炭属于《国家危险废物名录》（2021年版）中规定的废物类别为HW49“其他废物”，废物代码为900-039-49，此部分固废集中收集后定期交由有危废处理资质的单位处理。 根据《国家危险废物名录》，本项目固废中废催化剂、废活性炭均属危险废物。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定，要求企业建设危险废物临时贮存场所，将危险废物分装于专门的容器内，存放在厂区内临时贮存仓库内，贮存期间注意防风、防晒、防雨、防渗措施，并设立危险废物标志。建设单位须做好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特征和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称；必须定期对贮存危险废物的包装容器及危废暂存室进行检查，发现破损应及时采取措施清理更换。根据本项目危险废物产生量，项目设置危废暂存间5m2一处（拟设置于1F生产车间西南角），危险废物统一收集后定期送往有危废处理资质的单位进行处理。 表50 项目危险废物产排情况一览表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 废催化剂; HW50; 772-007-50; 0.16t/4a; 环保处理设施; 固态; 废催化剂; 钯、铂; 四年; T; 暂存在危废暂存区内，定期由具有资质的单位处理. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 1t/2a; 环保处理设施; 固态; 废活性炭; 挥发有机物; 两年; T. 厂区统一收集至厂内危废暂存间暂存，该危废由具有危废处理资质的单位进行定期回收统一处理，对周围环境影响较小。 危废暂存措施及要求：项目产生的危险废物在未处理前收集后均临时存储于厂区内，设置危废暂存间（建筑面积不小于10m2），在危废上粘贴危险废物标签。危险废物贮存设施都必须按《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定设置警示标志，周围应设置围墙或其他防护栅栏。贮存场所应设置配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。为防止其产生二次污染，应当使用符合标准的容器盛装危险废物，材质要符合要求，装载危险废物的容器必须完好无损。危废暂存间的混凝土基础做防渗处理，防渗层采用2mm厚的防渗材料，保证渗透系数≤10-10cm/s，并采用环氧漆做防腐防渗处理，建筑材料必须与各危险废物相容，基础必须防震、防渗。危险废物临时废物贮存设施应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）相关要求。危险废物严禁直接丢弃，必须交由有危险废物处置资质的单位进行回收处理。 危险废物贮存间门口需张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，如下图： 评价认为，建设项目固体废物全部妥善处置，能够避免固体废物排放对环境的二次污染，不会对当地的景观环境和生态环境产生不利影响。 （五）地下水和土壤环境影响分析 本项目可能对地下水、土壤有影响的污染物主要是危险废物，对厂区可能产生污染和泄漏下渗的场地进行防渗处理，对危险废物暂存间、生产车间等地面进行硬化并采取分区防渗措施。结合项目区的总平面布置情况，厂区分为重点污染防渗区和简单防渗区，建设单位还应当加强管理，当防渗层出现破损时应及时进行修复，其采取的分区防渗措施具体见下表。 表51 项目防渗分区一览表 防渗分区; 名称; 防渗要求. 重点防渗区; 危险废物暂存间; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m， K≤1×10-7cm/s. 简单防渗区; 生产车间; 一般地面硬化. 项目按照分区防渗的原则，对危废暂存间等采取防渗措施，阻断各污染物污染土壤和地下水的途径。 - 加强管理 - 运营期加强对设备的维护、检修，杜绝“跑、冒、滴、漏”现象发生，同时定期排查，及时发现事故隐患，采取有效的应对措施以防事故的发生。 - 综上所述，采取以上措施后，可有效阻断项目生产活动与土壤间的水力联系，防止通过下渗作用对土壤和地下水造成影响。 （六）生态环境影响分析 本项目位于新乡经济技术产业集聚区，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，不涉及生态环境影响分析。 （七）环境风险影响分析 根据《危险化学品重大危险源辨识》（B18218-2018）、《危险化学品名录（2015版）》，对项目涉及的各种物质及污染物依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）和《危险化学品重大危险源辨识》进行危险性判定。本建设项目经过《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B比对，无重点关注危险物质。对比《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）表1，本项目无列举的危险化学品类别。 因此本项目不会对环境风险造成影响。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 一期溶胶、涂胶 | 非甲烷总烃 | 活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置（TA001）+15m高排气筒（DA001） | 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办〔2017〕162号文 |
|  | 二期溶胶、涂胶 | 非甲烷总烃 | 活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置（TA002）+15m高排气筒（DA002） |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、TP、 | 本项目生活污水经厂内化粪池处理后通过污水管网排入贾屯污水处理厂进一步处理。 | 贾屯污水处理厂收水标准 |
| 声环境 | 高噪声设备 | 噪声 | 采取基础减震、车间隔声和距离衰减等措施 | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目一般固体废物主要为废包装、边角料和生活垃圾，危险废物主要是废活性炭和废催化剂。废包装、边角料厂内收集后外售综合利用，生活垃圾运至垃圾中转站处理；废活性炭和废催化剂由有资质的公司定期收集处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

# 六、结论

新乡县七里营镇豫杰纸制品加工厂年生产30000吨不干胶纸项目符合国家产业政策，项目厂址位置可行，平面布置较为合理。本项目污染防治措施有效、可行，污染物排放量较小并得到有效控制，对周围环境的污染影响较小。因此，在保证污染防治措施有效实施的基础上，并采纳上述建议后，从环境保护的角度分析，本评价认为该项目的建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0.0146t/a | 0.26t/a | / | 0.3584t/a | 0.0146t/a | 0.3584t/a | +0.3438t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.0058t/a | / | 0.0058t/a | +0.0058t/a |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.0003t/a | / | 0.0003t/a | +0.0003t/a |
|  | 总磷 | / | / | / | 0.00006t/a | / | 0.00006t/a | +0.00006t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废包装 | 0.1t/a | / | / | 7t/a | 0.1t/a | 7t/a | +6.9t/a |
|  | 边角料 | 3.5t/a | / | / | 200t/a | 3.5t/a | 200t/a | +196.5t/a |
|  | 生活垃圾 | 1t/a | / | / | 3t/a | 1t/a | 3t/a | +2t/a |
| 危险废物 | 废催化剂 | / | / | / | 0.16t/4a | / | 0.16t/4a | +0.16t/4a |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 1t/2a | / | 1t/2a | +1t/2a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附件一

附件一

附件二

附件三

附件四

附件五

附件六

附件七

本项目

附图一  项目地理位置图

附图二  新乡经济技术产业集聚区总体发展规划图

本项目

附图三     环境保护目标分布图

附图四     一期厂区平面布置图

1#车间

1#仓库

办公室

2#仓库

2#车间

附图五     二期厂区平面布置图

厂区西侧                     厂区东侧

厂区南侧                     厂区北侧

附图六     项目周围环境及现场环境照片

车间内部                    车间内部

附件一

附件二

附件三

附件四

附件五

附件六