# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 河南华洋封头有限公司年产18万件封头技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2209-410721-04-01-670394 |  |  |
| 法人代表 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 新乡市新乡县七里营镇青年路780号 |  |  |
| 地理坐标 | （113度48分55.976秒，35度9分0.425秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3360金属表面处理及热处理加工 | 建设项目 行业类别 | 三十、“金属制品业33”，第67条金属表面处理及热处理 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 新乡县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 2209-410721-04-01-670394 |
| 总投资（万元） | 200 | 环保投资（万元） | 80 |
| 环保投资占比（%） | 40 | 施工工期 | 2023.2-2023.4 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 5700 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |

| 其他符合性分析 | 1、本项目与分类管理名录对照分析 经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于三十、金属制品业中第67条金属表面处理及热处理加工，名录要求：有电镀工艺的；有钝化工艺的热镀锌；使用有机涂层的（喷粉、喷塑、浸塑和电泳除外；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨以下和用非溶剂型低VOCs含量涂料的除外）应编制环境影响评价报告书；其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）应编制环境影响评价报告表。本项目在现有项目基础上增加清洗工序，应编制环境影响评价报告表。 2、产业政策相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于禁止类、限制类及鼓励类，为允许类建设项目。本项目已于2022年9月26日在新乡县发展和改革委员会备案（备案证明见附件2），项目代码：2209-410721-04-01-670394。 3、项目建设与备案相符性分析 本项目与备案一致性分析见下表。 表1-1 本项目与备案一致性分析一览表 名称; 项目备案; 项目情况; 相符性. 项目名称; 河南华洋封头有限公司年产18万件封头技改项目; 河南华洋封头有限公司年产18万件封头技改项目; 相符. 投资; 200万元; 200万元; 相符. 建设规模及内容; 河南华洋封头有限公司位于新乡市新乡县七里营镇青年路780号，年生产规模16万件碳钢封头、2万件不锈钢封头。现根据市场需求，投资200万元在现有厂区内对现有项目进行技术改造，增加清洗工序，不新增产能。; 河南华洋封头有限公司位于新乡市新乡县七里营镇青年路780号，年生产规模16万件碳钢封头、2万件不锈钢封头。现根据市场需求，投资200万元在现有厂区内对现有项目进行技术改造，增加清洗工序，不新增产能。; 相符. 生产工艺; 碳钢封头生产工艺：原材料-下料-拼焊-加热-压制成型-切边-抛丸-成品；原材料-下料-拼焊-压鼓-翻边成型-切边-成品。不锈钢封头生产工艺：原材料-下料-拼焊-加热-压制成型-切边-清洗-成品；原材料-下料-拼焊-压鼓-翻边成型-切边-清洗-成品。; 碳钢封头生产工艺：原材料-下料-拼焊-加热-压制成型-切边-抛丸-成品；原材料-下料-拼焊-压鼓-翻边成型-切边-成品。不锈钢封头生产工艺：原材料-下料-拼焊-加热-压制成型-切边-清洗-成品；原材料-下料-拼焊-压鼓-翻边成型-切边-清洗-成品。; 相符. 设备; 清洗池（长6.1m*宽6.5m*深1.5m）1个、水洗池（232.75平方米）1个、喷枪1把; 清洗池（长6.1m*宽6.5m*深1.5m）1个、水洗池（232.75平方米）1个、喷枪1把; 相符. 建设 地点; 新乡市新乡县七里营镇青年路780号; 新乡市新乡县七里营镇青年路780号; 相符. 由上表可知，项目建设地点、生产工艺等内容均与备案证明一致。 - 4、选址可行性分析 河南华洋封头有限公司位于新乡市新乡县七里营镇青年路780号（项目地理位置图见附图1），根据现场踏勘，项目东侧为绿健园（新乡）生物工程有限公司，南侧为青年大街及农田，西侧为新乡市众闻纸业有限公司，北侧为小路及农田（项目现场及周边环境照片见附图7）。项目周围敏感点为：东侧477m处的八柳树村，东侧1642m处的西杨兴村（项目周边敏感点见附图4）。距离本项目最近的地表水体为南侧540m处的东孟姜女河。 经现场勘查，项目东侧为绿健园（新乡）生物工程有限公司，主要产品为保健食品，本项目拟建清洗生产车间位于厂区西侧，距离绿健园（新乡）生物工程有限公司约130m，不会对其造成不利影响。 本项目位于新乡市新乡县七里营镇青年路780号，根据《河南省新乡县城乡总体规划中心城区土地利用规划图（2012-2030）》（见附图2）可知，项目用地性质为绿地。本项目在现有厂区内建设，新增清洗工序，不新征占地，且项目建成后不新增产品产能，能够大幅度提高产品质量。根据新乡县七里营镇政府出具的规划证明（见附件4），本项目符合七里营镇土地利用规划、总体发展规划和产业发展规划的要求。 综上，评价认为本项目选址可行。 5、“三线一单”相符性分析 （1）生态红线相符性 根据《河南省生态保护红线划定方案》，新乡市涉及土壤保持、生物多样性和水源涵养三大类生态红线，分别是太行山丘陵土壤保持生态保护红线、太行山山地生物多样性维护生态保护红线、太行山卫河水源涵养生态保护红线、南水北调中线水源涵养生态保护红线和黄河湿地生物多样性维护生态保护红线。 本项目位于新乡市新乡县七里营镇青年路780号，不在上述生态保护红线范围内（新乡市生态保护红线图见附图3）。 （2）环境质量底线相符性 本项目所在地大气环境为环境空气质量功能二类区，根据《新乡市2021年环境质量年报》中监测数据，评价区域内大气环境中PM10、PM2.5和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，新乡市正在实施《新乡市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办〔2022〕60号）等一系列措施，确保全面实现空气质量约束性目标。采取以上措施后，新乡市大气质量状况可以得到进一步改善。 项目附近地表水体为东孟姜女河，最终汇入卫河。根据《新乡市生态环境局关于下达2022年地表水环境质量暂定目标的函》，东孟姜女河为Ⅳ类水功能区。根据新乡市环境监测站对东孟姜女河青龙路化肥厂东断面2022年3月的监测数据，2022年3月东孟姜女河青龙路化肥厂东断面COD、NH3-N、TP均达标。目前新乡市正在推进实施《河南省生态环境保护委员会办公室关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办〔2022〕9号）、《新乡市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办〔2022〕60号）等一系列措施，将继续改善新乡市水环境质量。 项目位于新乡市新乡县七里营镇青年路780号，项目所在地应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，经现状调查，项目所在地声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 本项目废气在采取报告中提出的治理措施后，能够达到相应的排放标准，因此对周边环境质量影响较小，本项目噪声和固废均得到合理处置，对周边影响较小。综上，本项目的建设运行不会突破项目所在地的环境质量底线，因此项目符合环境质量底线标准。 （3）资源利用上限相符性 项目主要能源为电能及天然气，类比同行业，电源及天然气消耗量不大，不属于高耗能资源消耗型企业。同时，项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、污染治理等多方面采取合理、可行、有效的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染及资源利用水平。项目的水、气等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）环境准入负面清单相符性 根据河南省生态环境厅关于发布《河南省生态环境分区管控总体要求（试行）的函》（豫环函〔2021〕171号）及《新乡市“三线一单”生态环境准入清单》（2021年10月）中新乡市新乡县环境管控单元生态环境准入清单，对比分析如下： 表1-2 与生态环境准入清单相符性分析一览表 # 环境管控单元名称; 管控要求; 本项目情况; 是否符合. 河南省产业发展总体要求; 1.不断促进全省产业高质量发展。培育壮大人工智能及新能源等新兴产业；持续巩固提升装备、食品、新型材料、汽车、电子信息等五大制造业主导产业优势地位；做好产业链、创新链、供应链、价值链、制度链“五链”耦合，把新基建、新技术、新材料、新装备、新产品、新业态作为高质量发展的主攻方向。 2.禁止新改扩建《产业结构调整指导目录（2019 年本）》明确的淘汰类项目；禁止引入《市场准入负面清单（2020 年版）》禁止准入类事项。 3.重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，严控新增炼油产能；禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目；全面取缔露天和敞开式喷涂作业；重点区域原则上禁止新建露天矿山建设项目。 4.严把“两高”项目生态环境准入关，严格限制“两高”项目盲目发展。新改扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，符合产业政策、国土空间规划、“三线一单”、能耗“双控”、煤炭消费减量替代、碳排放强度、污染物区域削减替代等约束性要求，按照《河南省淘汰落后产能综合标准 体系（2020 年本）》，严格执行能耗、环保、质量、安全、技术等法规标准。; 项目属于金属表面处理及热处理加工项目，不新增产能。经逐条对比，本项目不属于上述禁止建设的项目，项目符合河南省产业发展总体准入要求。; 符合. 河南省生态空间总体管控要求; 生态红线包括：“自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、水产种质资源保护区、湿地公园、地质公园、生态公益林、其它（严格禁止在国家公园、自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区规划布局新的煤矿项目，严格限制高硫高灰高砷煤项目开发。）”。 一般生态空间包括：“水源涵养重要区、水土保持重要区、生物多样性维护重要区、饮用水水源保护区、生态公益林、湿地”。 除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，主要包括：零星的原住民在不扩大现有建设用地和耕地规模前提下，修缮生产生活设施，保留生活必需的少量种植、放牧、捕捞、养殖；因国家重大能源资源安全需要开展的战略性能源资源勘查，公益性自然资源调查和地质勘查；自然资源、生态环境监测和执法包括水文水资源监测及涉水违法事件的查处等，灾害防治和应急抢险活动；经依法批准进行的非破坏性科学研究观测、标本采集；经依法批准的考古调查发掘和文物保护活动；不破坏生态功能的适度参观旅游和相关的必要公共设施建设；必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运行维护；重要生态修复工程。; 本项目建设区域不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、水产种质资源保护区、湿地公园、地质公园、生态公益林及其他生态保护红线内容，同时不涉及一般生态空间区域。; 符合. 河南省大气环境总体管控要求、河南省水环境总体管控要求、河南省土壤环境总体管控要求、河南省资源利用效率要求： 本项目符合上述要求，并按照上述要求制定企业内部管理条例，将《河南省生态环境准入清单》中的各项要求落实到位。; 符合. 新乡市生态环境总体准入要求. 空间布局约束; 1.禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动；但是，法律、行政法规另有规定的除外。; 本项目不在自然保护区范围内。; 符合. 2.在风景名胜区内禁止进行下列活动：（略）; 本项目不在风景名胜区范围内。; 符合. 3.饮用水地表水源各级保护区必须遵守下列规定：（略）; 本项目不在饮用水地表水源各级保护区范围内。; 符合. 4.按照《关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划的通知》（豫调办〔2018〕56号）要求，在饮用水水源保护区内，禁止……（略）; 本项目不在南水北调中线一期工程总干渠（河南段）范围内。; 符合. 5.河湖湿地、森林公园内的珍贵景物和风景名胜区核心景区、自然保护区的核心区和缓冲区、土地利用总体规划所确定的永久基本农田保护区、地质遗迹一级保护区、饮用水水源一级保护区、水工程保护范围、地质灾害危险区、矿产资源密集地区的禁止开采区、工程建设不适宜区、大于25%的陡坡地、行洪通道、防洪工程设施保护范围、高压输电线路走廊、天然气输送管线及其防护区、成品油输送管线及其防护区、区域性调水工程管线及其防护区和生态保护红线属于规划的禁止建设区。; 本项目位于新乡市新乡县七里营镇青年路780号，不属于禁止建设区。; 符合. 6.禁止在水产种质资源保护区内从事围湖造田、围海造地或围填海工程……（略）; 本项目不在水产种质资源保护区内及附近。; 符合. 7.共产主义渠城区段按三年一遇标准开挖疏浚河道，按百年一遇标准设置堤防。对不符合城市防洪标准要求的建设项目应拆除或限期改造。; 本项目不在共产主义渠城区段，不会影响城市防洪。; 符合. 8.南太行旅游度假区规划区范围内；新乡市山水林田湖草一体化生态城规划区范围内；按规定划定的自然保护区、景观区、居民集中生活区的周边和重要交通干线、河流湖泊直观可视范围内；特定生态保护红线范围内禁止新建露天矿山项目。禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。新、改、扩建排放VOCs的项目，应从源头加强控制，使用低(无)VOCs含量的原辅材料，配套安装高效收集、治理设施，其中新建涉VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放总量倍量消减替代。禁止生产、销售不符合标准的机动车船、非道路移动机械用燃料:禁止向汽车和摩托车销售普通柴油以及其他非机动车用燃料:禁止向非道路移动机械销售渣油、重油和不符合规定的燃用。; 本项目不在特定生态保护红线范围内，位于新乡市新乡县七里营镇青年路780号，不涉及VOCs排放。; 符合. 9.严格控制新建、扩建钢铁冶炼、水泥、有色金属冶炼、平板玻璃、化工、建筑陶瓷、耐火材料、砖瓦、矿山开采等行业的高排放、高污染项目……（略）; 本项目不属于高污染项目，不属于两高项目。; 符合. 10.按照各产业集聚区建设发展规划，培育和建设关联企业高度集中的产业基地，积极推行区域、规划环境影响评价，对搬迁升级改造石化、化工、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。对水泥行业不再实施省内产能置换，对本地过剩产能重点行业搬迁、改建项目，实行污染物排放倍量削减替代。; 本项目位于新乡市新乡县七里营镇青年路780号，不在产业集聚区，不属于石化、化工、建材、有色等项目，不属于水泥行业。; 符合. 污染物排放管控; 1.新、改、扩建项目主要污染物排放要求满足当地总量减排要求。; 本项目无废水外排，不新增总量控制指标。; 符合. 2.卫河、共产主义渠、文岩渠保持Ⅴ类指标，黄庄河、西柳青河达到Ⅳ类指标，天然渠、人民胜利渠达到Ⅲ类指标；城市集中式饮用水水源地取水水质达标率达到100%；地下水质量考核点位水质级别保持稳定；确保完成国家水质考核目标……（略）; 本项目无废水外排。; 符合. 3.全面推进城镇（产业集聚区）污水处理厂Ⅴ类水提标改造工程建设，市、县（市、区）污水处理率、城市污泥无害化处置率达到政府目标任务。; 本项目不涉及。; 不涉及. 4.新建项目审批实施“增产不増污”或“增产减污”。全省新建、改建、扩建重点行业重金属污染物排放项目，通过“以新带老”治理、淘汰落后产能、区域替代曾“等量置换”或“减量置换”措施，实现所在区域重点重金属污染排放总量零增长或进一步削减。; 本项目属于改建项目，项目不涉及重金属。; 符合. 5.全面推进企业清洁生产，完善省级产业集聚区污水处理设施水平……（略）; 项目节能降耗，无废水外排，项目建成后严格按照清洁生产要求进行管理和生产。; 符合. 6.新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）要求……（略）; 本项目属于金属结构及金属表面处理及热处理，不属于两高项目。; 符合. 7.原阳县、封丘县和长垣市等沿黄重点地区涉及“三高”项目应按照《关于“十四五”推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目的通知》（豫发改工业〔2021〕812号）要求，梳理规范相关工业园区，清理拟建工业和高污染、高耗水、高耗能项目，稳妥推进园区外工业项目入园。; 本项目不属于高污染、高耗水、高耗能项目。; 符合. 8.测土配方施肥技术推广覆盖率、绿色防控覆盖率达到政府目标任务，实现化肥农药施用量零增长。; 本项目不涉及。; 不涉及. 环境风险防控; 1、地下水漏斗区、重金属污染区、生态严重退化区等区域：探索开展耕地轮作休耕试点；实行休耕补贴，引导农民自愿将重度污染耕地退出农业生产。; 本项目不涉及。; 不涉及. 2、具备饮用水水源保护区及影响范围内风险源名录和风险防控方案……（略）; 本项目不在水源地保护区及影响范围内。; 符合. 资源开发效率要求; 1.“十四五”期间按照政府目标控制能耗增量指标。鼓励使用清洁燃料，重点区域建设项目原则上不新建燃煤自备锅炉。; 本项目能源使用电。; 符合. 2.重点推进南水北调受水区地下水压采工作，加快公共供水管网建设，促进供水管网覆盖范围以外的自备井封闭工作。; 项目不在南水北调受水区，用水量较小。; 符合. 3.开展高耗水工业行业节水技术改造，大力推广工业水循环利用，推进节水型企业、节水型工业园区建设。; 项目清洗水经处理后回用不外排。; 符合. 4.按照合理有序使用地表水、控制使用地下水、积极利用非常规水源的要求，做好区域水资源统筹调配，逐步降低区域内的水资源开发利用强度，退减被挤占的生态用水，2030年全市浅层地下水开采控制在57390万立方米。; 项目使用少量清洗水，清洗水经处理后回用不外排，不会对地下水产生影响。; 符合. 5.到2025年，全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%以上。; 项目使用少量清洗水，清洗水经处理后回用不外排。; 符合. 6.二级国家级公益林在不影响整体森林生态系统功能发挥的前提下，可以按照相关技术规程的规定开展抚育和更新性质的采伐……（略）; 本项目不涉及。; 不涉及. 新乡县大气布局敏感区. ZH41072120005; 重点管控单元5; 空间布局约束： 1、禁止新建、改建及扩建高排放、高污染项目，包括钢铁、有色、水泥、平板玻璃、建筑陶瓷等行业及其他排放重金属、持久性有机污染物的工业项目等。 2、禁止新、改、扩建“两高”项目。; 本项目不属于高污染、高排放项目，亦不属于“两高”项目; 符合. 污染物排放管控： 1、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。 2、推进城中村、老旧城区和城乡结合部污水处理配套管网建设和雨污分流系统改造，实现污水全收集、全处理。 3、加快城市建成区排水管网清污分流、污水处理厂提质增效，城镇污水处理厂逐步达到《地表水环境质量标准》V类排放标准。; 本项目生活污水经化粪池处理后定期清运不外排，水洗废水及喷淋废水经污水处理站处理后循环使用; 符合. 环境风险防控： 高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。; 本项目用地不属于污染地块名单。; 符合. 资源利用效率要求： 进一步优化能源结构，加快集中供热、供气及配套管网建设。不得新改扩建分散燃煤设施。; 本项目天然气采用管道天然气; 符合. 6、与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》绩效指标的对照分析 本项目与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》中金属表面处理及热处理加工绩效指标的对照分析见下表： 表1-3 与金属表面处理及热处理加工B级指标的对照分析 差异化指标; 金属表面处理及热处理加工B级指标; 本项目情况; 相符性. 能源类型; 热处理加工采用电、天然气或其他清洁能源。; 本项目不涉及; 相符. 工艺过程; 电镀、电铸等金属表面热处理采用自动化设备; 本项目不涉及; 相符. 污染收集及治理技术; 金属表面处理： 1.酸碱废气采用两级及以上喷淋吸收处理工艺，采用pH计控制，实现自动加药，药液液位自动控制； 2.油雾废气采用油雾多级回收+VOCs 治理技术；VOCs治理采用喷淋、吸附、低温等离子、生物法等两级及以上组合工艺处理； 3.废气收集采用侧吸式集气罩、槽边排风等高效集气技术，实现微负压收集。; 本项目清洗废气采用两级碱喷淋吸收处理工艺，采用pH计控制，实现自动加药，药液液位自动控制；废气采用侧吸式集气罩收集。; 相符. 排放限值; 1.PM排放限值要求：排放浓度不超过10mg/m3； 2.电镀生产线氯化氢、硫酸雾排放浓度不超过10mg/m3；铬酸雾排放浓度不超过0.05mg/m3；氰化氢排放浓度不超过0.5mg/m3；氟化物排放浓度不超过5mg/m3；NOx排放浓度不超过100mg/m3； 3.燃气锅炉排放限值要求：PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于：5、10、50/30mg/m3（基准含氧量：燃气3.5%）。; 根据企业自行监测数据，抛丸、切割、焊接、切边废气颗粒物排放浓度不超过10mg/m3，本项目清洗废气采用两级碱喷淋吸收处理，氟化物排放浓度不超过5mg/m3; 相符. 热处理炉烟气排放限值：PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于10、50、100mg/m3（基准氧含量：3.5%）（因工艺需要掺入空气供后续干燥、烘干的干燥炉以及非密闭式生产的加热炉、热处理炉、干燥炉按实测浓度计）。; 本项目不涉及热处理炉; /. 无组织管控; 1.所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进封闭仓库分区存放，厂内无露天堆放物料； 2.车间、料库四面封闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门； 3.易挥发原辅料应采用密闭容器盛装，并采用吸附交换法等技术回收废酸液；运输应采用密闭容器或罐车进行物料转移，调配、使用等过程采用密闭设备或在封闭空间内操作，废气收集至相应处理系统； 4.转移和输送VOCs物料以及VOCs废料（渣、液）时，应采用密闭管道或密闭容器； 5.镀槽、镀件提升转运装置、电器控制装置、电源设备、过滤设备、检测仪器、加热与冷却装置、滚筒驱动装置、空气搅拌设备及线上污染控制设施等采用一体自动化成套装置；化学抛光槽、镀铬槽应加入酸雾抑制剂，有效减少废气产生； 6.金属表面处理及热处理工序应在密闭车间内进行，或在封闭车间内采取二次封闭措施，并对工序产生的酸雾、油雾及VOCs废气进行密闭收集处理。采用外部罩的，距集气罩开口面最远处的废气无组织排放位置，风速应不低于0.3米/秒； 7.厂区地面全部绿化或硬化，无成片裸露土地。车间规范平整，无物料洒落和“跑、冒、滴、漏”现象。; 本项目所用物料存放于密闭原料库内；车间、料库均密闭，通道口安装硬质门。设置密闭清洗间，废气采用集气罩收集，距集气罩开口面最远处的废气无组织排放位置，风速应低于0.3米/秒；厂区地面全部绿化或硬化，无成片裸露土地，车间规范平整，无物料洒落和“跑、冒、滴、漏”现象。; 相符. 监测监控水平; 1.有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网； 2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测； 3.涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网； 4.厂内未安装在线监控的涉气生产设施主要投料口安装高清视频监控系统，视频能够保存三个月以上。; 企业根据本地环保要求安装废气排放自动监测设施和用电监控并联网。; 相符. 环境管理水平; 环保档案; 1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明； 2.国家版排污许可证； 3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）； 4.废气治理设施运行管理规程； 5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。; 本项目完工后需按要求办理排污许可登记变更及环保验收；按要求制订环境管理制度、废气治理设施运行管理规程，按要求进行年度监测。; 相符. 台账记录; 1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； 2.废气污染治理设施运行管理信息； 3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）； 4.主要原辅材料消耗记录； 5.燃料消耗记录； 6.固废、危废处理记录。; 本项目建成后按要求记录台账; 相符. 人员配置; 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 本项目设置环保部门并配备具备相应环境管理能力的专职环保人员。; 相符. 运输方式; 1.公路运输使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准； 2.厂内运输车辆达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准； 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械比例不低于80%。; 本企业不采用国五以下的车辆进行物料运输、场内运输，厂内非道路移动机械均采用国三及以上排放标准的机械。; 相符. 运输监管; 日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立门禁视频监控系统和台账。; 企业已安装门禁系统，建立电子台账; 相符. 7、本项目与《新乡市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办〔2022〕60号）相符性分析 表1-4 本项目与（新环攻坚办〔2022〕60号）相符性分析 主要任务; 实施方案; 本项目情况; 相符性. 新乡市2022年大气污染防治攻坚战实施方案. 3.严格项目准入，推进绿色低碳产业发展; 项目准入严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设，“两高”项目由省级相关部门实施联合会商联审机制。严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输、大宗物料产品清洁运输。强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。; 本项目为金属表面处理及热处理加工项目，符合相关产业政策，符合“三线一单”要求，将按照《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》中金属表面处理及热处理加工行业A级企业建设; 相符. 6.实施清洁能源替代; 大力推进清洁能源应用，鼓励支持现有使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等，对2024年10月底前完成拆改任务的工业炉窑，优先给予大气污染防治专项资金支持。新、改、扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉等工业窑炉，应采用清洁能源。全市禁止新建企业自备燃煤锅炉。; 本项目现有加热炉采用天然气为能源。; 相符. 20.强化重点行业绩效分级“培育工程”; 进一步规范重点行业绩效分级管理，排查摸底我市重点行业企业治理现状，分行业分类别建立提升培育企业清单，指导企业开展清洁生产技术改造，加强对D级企业帮扶指导，推进企业“梯度达标”。加强绩效分级企业动态管理，落实A级企业、绩效引领企业的相关激励政策，发挥先进示范引领作用；在重污染天气预警期间，实施科学精准差异化管控措施，对提升达标无望的D级企业在2022年采暖季期间实施生产调控。; 本项目为金属表面处理及热处理加工项目，将按照《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》要求建设。; 相符. 21.实施工业企业治理成效“夯基工程”; 指导重点行业做好NOX等污染物深度治理，推进燃煤自备电厂、玻璃窑、耐火材料、金属冶炼、砖瓦窑、陶瓷、碳素、石灰等行业全面稳定达标排放。指导企业做好物料运输、装卸储存及生产过程中的物料上料、转移输送、加工处理、包装等各环节的无组织排放控制，建立并动态更新全口径炉窑清单，推进重点行业实施“一炉一策”精细化管理。; 企业生产过程中废气主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和氟化物，加热炉天然气燃烧废气经SCR脱硝处理，抛丸、切割、焊接、切边废气收集后通入袋式除尘器处理，清洗工序氟化物收集后通入二级碱液喷淋塔处理。; 相符. 由上表可知，本项目符合《新乡市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办〔2022〕60号）的相关规定。 8、与《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》新环[2019]154号文的对照分析 本项目与新环[2019]154号文的相关内容对比分析见下表： 表1-5 与新环[2019]154号文的对照分析 主要任务; 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. 安装范围; 所有排污企业的总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施必须安装用电量监控系统终端。; 本项目严格按照要求安装用电量监控系统终端。; 满足. 由上表可知，本项目满足《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》新环[2019]154号文的相关要求。 9、与《新乡市生态环境局关于安装工业企业视频监控系统的通知》（以下简称《通知》）的对比分析 本项目与《新乡市生态环境局关于安装工业企业视频监控系统的通知》（以下简称《通知》）的相关内容对比分析见下表： 表1-6 与《通知》对比分析一览表 《通知》中与本项目有关的内容; 本项目情况; 是否符合. 2020年10月底前，新乡市辖区内工业企业要完成主要污染物排放口、监测取样处等重点部位视频监控设施建设，并与市局联网共享，视频监控数据保存三个月。; 本项目建成后在主要污染物排放口、监测取样处等重点部位处安装视频监控，并与市局联网共享，视频监控数据保存三个月。; 符合. |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 河南华洋封头有限公司位于新乡市新乡县七里营镇青年路780号，拟投资200万元在现有厂区内建设年产18万件封头技改项目，在现有项目基础上增加清洗工艺（除油除杂质等）。 受河南华洋封头有限公司委托（委托书见附件1），我公司承担了本项目的环境影响评价工作，通过现场勘察和资料收集，依据《环境影响评价技术导则》的要求，结合工程规模和生产工艺，在收集和查阅相关资料基础上，本着“科学、公正、客观”的态度，编制完成了本项目的环境影响报告表。 2、项目基本情况 本项目利用现有厂区建设年产18万件封头技改项目，项目基本情况见下表。 表2-1 项目基本情况一览表 项目; 概况. 项目名称; 河南华洋封头有限公司年产18万件封头技改项目. 建设单位; 河南华洋封头有限公司. 建设性质; 改建. 建设地点; 新乡市新乡县七里营镇青年路780号. 占地面积; 5700m2. 总投资; 200万元. 劳动定员; 现有员工66人，本项目不新增员工，在现有员工中调剂. 工作制度; 年工作时间300天，两班工作制，每班8小时. 3、建设规模及内容 本项目总投资200万元，主要包括主体工程、公用工程和环保工程等，项目平面布置图见附图6。建筑内容见下表。 表2-2 项目组成一览表 工程组成; 建筑名称; 主要工程内容及功能用途; 备注. 主体工程; 清洗车间; 建筑面积：700m2; 利用现有. 压机车间; 建筑面积：5000m2; 利用现有. 辅助工程; 办公楼; 建筑面积：400m2; 利用现有. 原料库; 建筑面积：1000m2; 利用现有. 成品库; 建筑面积：1000m2; 利用现有. 公用工程; 供水; 市政供水管网; /. 排水; 化粪池处理后定期清运不外排；水洗废水及喷淋废水经污水处理站处理后循环使用不外排; /. 供电; 由国家电网供给; /. 环保工程; 废气治理; 清洗工序治理措施：不工作时，清洗池加盖密闭，工作时，废气经池边集气系统收集后通入两级碱液喷淋塔处理，处理后尾气由15m高排气筒排放。; 新建. 废水治理; 生产废水经厂内污水处理站处理后回用于水洗工序，不外排。; 新建. 固废; 危险废物暂存间1座，建筑面积10m2; 利用现有. 生活垃圾; 厂区设垃圾桶集中收集，定期委托环卫部门进行处理; 利用现有. 噪声; 基础减振、厂房隔音、距离衰减; 新建. 4、项目产品方案 项目产品方案如下表所示。 表2-3 项目产品方案一览表 现有规模; 本项目建成后规模. 产品名称; 年产量; 产品名称; 年产量. 封头; 18万件; 不锈钢封头; 2万件. 碳钢封头; 16万件. 合计; 18万件; 合计; 18万件. 注：项目改建前后产品产量不变。 5、主要生产设备 本项目主要生产设备及型号见表2-4。 表2-4 本项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格/型号; 数量（台）. 1; 清洗池; 长6m*宽m*深1.5m; 1. 2; 水洗池; 面积232.75m2; 1. 3; 喷枪; /; 1. 本项目建成后全厂生产设备及型号见表2-5。 表2-5 全厂主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格/型号; 数量（台）; 备注. 1; 油压机; 6000T; 1; 现有. 2; 油压机; 3000T; 1; 现有. 3; 油压机; 3000T; 1; 现有. 4; 压鼓机; 6500; 1; 现有. 5; 压鼓机; 12500; 1; 现有. 6; 翻边机; 3500; 1; 现有. 7; 翻边机; 6500; 1; 现有. 8; 翻边机; 12500; 1; 现有. 9; 卷板机; 100*3500; 1; 现有. 10; 卷板机; 80*3000; 1; 现有. 11; 卷板机; 40*2500; 1; 现有. 12; 卷板机; 30*2500; 1; 现有. 13; 卷板机; 20*2000; 1; 现有. 14; 卷锥机; 10*1000; 1; 现有. 15; 抛丸机; 4000; 1; 现有. 16; 抛丸机; 3500; 1; 现有. 17; P+T纵缝焊机; SJL3000型; 1; 现有. 18; 埋弧自动焊机; MZ-1000; 5; 现有. 19; 二保焊机; NB-500E; 10; 现有. 20; 直流焊机; ZX5-630; 5; 现有. 21; 直流焊机; ZX7-400E; 10; 现有. 22; 波纹炉胆机; 3000*20; 1; 现有. 23; 数控切割机; 5000; 3; 现有. 24; 等离子切割机; LGK-300; 5; 现有. 25; 天然气加热炉; 10000型; 1; 现有. 26; 天然气加热炉; 5000型; 1; 现有. 27; SCR脱硝设备; /; 1; 现有. 28; 清洗池; 长6m*宽m*深1.5m; 1; 新增. 29; 水洗池; 面积232.75m2; 1; 新增. 30; 喷枪; /; 1; 新增. 6、主要原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料及其用量见下表2-6。 表2-6 项目原辅材料及其用量一览表 序号; 物料名称; 单位; 年使用量; 备注. 1; 碳钢钢板; t/a; 10000; 355/235. 2; 不锈钢钢板; t/a; 1000; 304/316. 3; 清洗剂; t/a; 9; 主要用于清洗封头表面氧化皮、油污等，主要成份为72%水、11%氨基磺酸、4%氟硅酸、8%柠檬酸、5%乌洛托品（清洗剂安全技术说明书见附件7）. 4; 水; t/a; 120; 主要用于清洗剂配液、水洗池及碱液喷淋塔. 原辅料理化性质： 本项目使用的清洗剂属于新型的环保型清洗剂，于2016年获得了国家发明专利。与传统的硝酸/氢氟酸清洗剂相比，具有酸性废气挥发量少，对人体危害小，对金属表面腐蚀小，废水中污染物含量低等优点。本项目使用的清洗剂为配制好的成品，使用时清洗剂与水以1：4的比例稀释，清洗剂中主要成分的理化性质如下： 氨基磺酸:别名磺酸胺；氨磺酸；磺酰胺酸，分子式：H3NO3S，分子量：97.09，熔点：215-225°C，无色或白色结晶，溶于水，微溶于乙醇和甲醇，微溶于丙酮，不溶于醚，在水溶液中逐渐分解成硫酸氢铵。氨基磺酸是一种无色、无味又无毒的固体强酸，水溶液具有与盐酸、硫酸等相同的强酸性质，但对金属等的腐蚀性却比盐酸等的腐蚀性要低得多，对人体毒性极小。氨基磺酸是重要的精细化工产品，广泛应用于金属和陶瓷制造的多种工业设备和民用清洗剂、石油并处理剂和清洗剂、电镀工业用剂电化学抛光用剂。急性毒性：口服-大鼠LD50：3160毫克/公斤；口服-小鼠LD50：1312毫克/公斤。 氟硅酸:又称硅氟氢酸，分子式:H2SiF6，分子量:144.09，熔点:-20~-17°C，无色透明的发烟液体，有刺激性气味，溶于水，无水物是无色气体。不稳定，易分解为四氟化硅和氟化氢。水溶液无色，呈强酸性反应。氟硅酸可用于金属表面处理作为添加剂，使金属表面变得光亮。急性毒性：LD50：430mg/kg（大鼠经口）。 健康危害：皮肤直接接触，引起发红，局部有烧灼感，重者有溃疡形成。对机体的作用似氢氟酸，但较弱。 柠檬酸：柠檬酸是一种重要的有机酸，又名枸橼酸，分子式:C6H8O7，分子量:192.14，熔点:153°C，无色晶体，常含一分子结晶水，无臭，易溶于水。采用柠檬酸或柠檬酸盐类作助洗剂，可改善洗涤产品的性能，可以迅速沉淀金属离子，防止污染物重新附着在织物上，保持洗涤必要的碱性；使污垢和灰分散和悬浮；提高表面活性剂的性能，是一种优良的鳌合剂。 乌洛托品：六亚甲基四胺或六次甲基四胺，分子式:C6H12N4，分子量:140.18，白色吸湿性结晶粉末或无色有光泽的菱形结晶体，可燃，熔点263℃。溶于水、乙醇、氯仿，不溶于四氯化碳、1,2-二氯乙烷、乙醚、石油醚、芳烃。可用作金属表面处理的添加剂。急性毒性:LD50:9200mg/kg(大鼠静脉)。 健康危害:主要引起皮炎和湿疹。皮疹多为多形性，奇痒，初起局限于接触部位，以后可蔓延，甚至遍及全身。 7、项目水平衡 （1）用水 本项目用水主要为清洗池配液用水、水洗池用水、碱液喷淋塔用水。 ①清洗池配液用水：本项目清洗溶液需要在现场进行配置，清洗池尺寸为：长6.1m宽6.5m深1.5m，首次注入清洗溶液40m3，清洗溶液由清洗剂与水以1：4的比例配置而成。清洗池内的清洗溶液定期补充，不外排。根据企业提供资料，清洗池每30天需补充0.5m3清洗溶液，折算补充清洗水量为0.0167m3/d（5m3/a）。 ②水洗池用水：清洗表面后的不锈钢封头需要用水喷淋洗两遍，企业年产不锈钢封头2万件，每个封头水洗一遍用水量约为0.03m3，则本项目封头水洗用水量为4m3/d（1200m3/a）。 ③碱液喷淋塔用水：本项目碱液喷淋塔运行时用水量约为0.5m3，由于蒸发等损耗需定期补充新鲜水，补充量约为0.05m3/d（15m3/a），喷淋水运行15天需全部更换，则换水用水量为0.033m3/d（10m3/a）。喷淋塔总用水量为0.083m3/d（25m3/a）。 （2）排水 ①封头水洗废水：封头水洗用水量为4m3/d（1200m3/a），其中约5%以蒸发的形式散失，废水产生量为3.8m3/d（1140m3/a），进入污水处理站处理后回用于水洗工序，不外排。 ②碱液喷淋塔喷淋废水：本项目碱液喷淋塔运行时用水量约为0.5m3，喷淋塔喷淋废水每15天更换一次，则喷淋废水产生量折算为0.033m3/d（10m3/a），进入污水处理站处理后回用于水洗工序，不外排。 项目水平衡图如下所示： 图1 项目水平衡图 8、工作制度及劳动定员 （1）工作制度 年工作日：300天/年； 生产制度：生产岗位为两班制，每班8小时，年工作4800h。 （2）劳动定员 本项目职工从现有项目调配，不新增劳动定员。 9、项目选址及平面布置 河南华洋封头有限公司位于新乡市新乡县七里营镇青年路780号（项目地理位置图见附图1），根据现场踏勘，项目东侧为绿健园（新乡）生物工程有限公司，南侧为青年大街及农田，西侧为新乡市众闻纸业有限公司，北侧为小路及农田（项目现场及周边环境照片见附图7）。项目周围敏感点为：东侧477m处的八柳树村，东侧1642m处的西杨兴村（项目周边敏感点见附图4）。距离本项目最近的地表水体为南侧540m处的东孟姜女河。 厂区出入口位于厂区西北侧，大门北侧依次为办公楼、拟建清洗车间、拟建压机车间，办公楼东侧依次为现有1号、2号、3号、4号、5号生产车间，成品区位于2号车间与3号车间中间，原料库位于3号车间西南侧（厂区平面布置图见附图6）。厂区平面布局能够实现人流、物流分开，生产区物料转运流畅，布局较为合理。 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工程分析 本项目依托现有生产车间、仓库及办公楼等基础工程进行建设，施工期主要为水洗池、清洗池的建设，施工期间的基础工程、主体工程、装修工程、设备安装、工程验收等建设工序将产生噪声、扬尘、固体废弃物、少量污水等污染物，施工期工艺流程及产污环节见下图。 图2 施工期工艺及产污环节图 2、营运期工程分析 本项目产品为不锈钢封头及碳钢封头，运营期工艺流程及产污环节见下图。 2.1碳钢封头生产工艺流程及产污环节 图3 碳钢封头生产工艺流程及产污环节图 生产工艺流程简述： （1）切割下料：外购的碳钢钢板经过切割机切割成生产所需的形状，在切割过程中会产生废边角料、烟尘和噪声。 （2）拼焊：利用焊机将切割好的钢材焊接成封头形状。焊接过程中会产生焊接烟尘。 根据客户要求，对拼焊好的碳钢封头进行冷压或热压处理。 （3）加热：焊接好的封头在天然气加热炉内加热，待完成加热后进入成型工序，天然气燃烧过程中会产生颗粒物、SO2、NOX。 （4）压制成型：利用油压机将加热后的封头压成所需要的样式。此工序产生设备噪声。 （5）压鼓：利用压鼓机将封头压制成所需形状。此工序产生设备噪声。 （6）翻边成型：压制后的封头利用翻边机翻边成型。此工序产生设备噪声 （7）切边：利用削边机将封头的边缘加工整齐，在削边过程中会产生粉尘及设备噪声。 （8）抛丸：利用抛丸机，将封头表面打磨光滑，在抛丸过程中会产生粉尘及设备噪声。 2.2不锈钢封头生产工艺流程及产污环节 图4 不锈钢封头生产工艺流程及产污环节图 工艺流程概述： （1）切割下料：外购的不锈钢钢板经过切割机切割成生产所需的形状，在切割过程中会产生废边角料、烟尘和噪声。 （2）拼焊：利用焊机将切割好的钢材焊接成封头形状。焊接过程中会产生焊接烟尘。 根据客户要求，对拼焊好的碳钢封头进行冷压或热压处理。 （3）加热：焊接好的封头在天然气加热炉内加热，待完成加热后进入成型工序，天然气燃烧过程中会产生颗粒物、SO2、NOX。 （4）压制成型：利用油压机将加热后的封头压成所需要的样式。此工序产生设备噪声。 （5）压鼓：利用压鼓机将封头压制成所需形状。此工序产生设备噪声。 （6）翻边成型：压制后的封头利用翻边机翻边成型。此工序产生设备噪声 （7）切边：利用削边机将封头的边缘加工整齐，在削边过程中会产生粉尘及设备噪声。 （8）清洗：为了提高封头质量，需对切边后的封头进行清洗，以进一步去除其表面的氧化皮和油污。清洗工序在清洗池内进行，清洗溶液由清洗剂和水以1：4的比例配置，清洗溶液定期补充，不外排。为保证清洗效果，需定期对清洗池上部浮油、底部沉渣进行清理。清洗后的封头由行车吊至水洗池上方，操作工利用喷枪将水喷至封头表面，去除清洗溶液及表面杂质等，清洗工序会产生废气及固废。 2、主要污染工序 通过工艺流程分析，可以看出该项目营运期产污环节见下表2-7。 表2-7 污染物产生情况一览表 序号; 污染物; 产污环节; 污染因子; 治理措施; 备注. 1; 废气; 切割废气; 颗粒物; 袋式除尘器+15m高排气筒; 现有. 焊接废气; 颗粒物; 袋式除尘器+15m高排气筒; 现有. 切边废气; 颗粒物; 袋式除尘器+15m高排气筒; 现有. 抛丸废气; 颗粒物; 袋式除尘器+15m高排气筒; 现有. 天然气加热炉废气; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; SCR脱硝+15m高排气筒; 现有. 清洗废气; 氟化物; 二级碱喷淋+15m高排气筒; 新增. 2; 废水; 水洗废水; COD、氨氮、总磷、SS、石油类、五日生化需氧量、表面活性剂; 污水处理站处理后全部回用; 新增. 碱液喷淋塔废水. 3; 噪声; 主要为污水处理站水泵、风机等设备运行时产生的噪声，其噪声源值在70~85dB(A); 基础减振、车间隔声、合理布局; 新增. 4; 固废; 袋式除尘器收集粉尘; 收集后出售; 现有. 清洗池渣; 危废间暂存后定期委托有资质危废单位安全处置; 新增. 废油; 新增. 污泥; 新增. 废活性炭; 新增. 废石英砂; 新增. 蒸发盐; 新增. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目环保手续执行情况 - 河南华洋封头有限公司位于新乡市新乡县七里营镇青年路780号，现有项目包括年产16万件封头项目及年产2万件封头扩建项目。 - 企业于2006年委托新乡市环境保护科学设计研究院编制了年产16万件封头项目，新乡市环境保护局于2006年12月1日以新环监[2006]611号予以批复；2011年6月28日因增加部分生产设备、增加产品规格和型号、企业名称变更为河南华洋封头有限公司提出变更申请，其环评变更说明由新乡市环境保护科学设计研究院编制，新乡市环境保护局于2011年8月18日以新环函便（2011）009号予以批复；2012年7月30日因增加天然气加热炉作为备用炉提出变更申请，其环评变更说明由新乡市环境保护科学设计研究院编制，新乡市环境保护局于2012年9月29日以新环函便（2012）15号予以批复。项目于2012年12月26日通过了新乡市环境保护局的验收，验收文号为：新环验（2012）174号。企业于2020年5月28日进行了排污可续登记，排污许可登记编号：91410721760226029X001W。企业于2020年10月编制了《河南华洋封头有限公司大气污染物深度治理项目验收报告》并通过验收。 - 企业于2020年建设年产2万件封头扩建项目，该项目于2020年9月28在新乡县发展和改革委员会进行备案，项目代码：2020-410721-34-03-077200。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），三十、金属制品业 33中第66条结构性金属制品制造，该条款规定仅分割、焊接、组装的环评豁免，故该项目不需办理环评手续。项目建设前，已按要求变更排污许可证。 - 2、年产16万件封头项目概况 项目基本情况见表2-8。 表2-8 年产16万件封头项目基本情况一览表 序号; 项目; 内容. 1; 项目厂址; 新乡县七里营镇青年路780号. 2; 占地面积; 22534平方米. 3; 总产能; 年产16万件封头. 4; 职工人数; 80人. 5; 工作制度; 4800h/a（300d×16h/d）. 6; 总投资; 200万元，其中环保投资13万元（占总投资比例6.5%）. 7; 生产工艺; 原材料-下料-拼接-切磨-退火-压制成型-切边-自检-受检-出厂. - 3、年产2万件封头扩建项目概况 项目基本情况见表2-9。 表2-9 年产2万件封头扩建项目基本情况一览表 序号; 项目; 内容. 1; 项目厂址; 新乡县七里营镇青年路780号. 2; 占地面积; 22534平方米. 3; 总产能; 年产2万件封头. 4; 职工人数; 不新增员工，从现有项目调配. 5; 工作制度; 4800h/a（300d×16h/d）. 6; 总投资; 50万元，其中环保投资5万元（占总投资比例10%）. 7; 生产工艺; 钢板-下料-拼接-切磨-退火-压制成型-切边-抛丸-出厂. 4、现有项目污染物产排污情况 ①废气 现有项目废气包括切边废气、切割废气、焊接废气、天然气加热炉燃烧废气。3号、4号、5号车间切割、焊接废气经袋式除尘器处理后尾气经一根15m高排气筒（DA001）排放；抛丸废气经袋式除尘器处理后经一根15m高排气筒（DA002）排放；1号、2号车间切边废气经袋式除尘器处理，切割、焊接废气经袋式除尘器，尾气合并至一根排气筒（DA003）排放；天然气加热炉废气经SCR脱硝处理后，尾气经一根15m高排气筒（DA004）排放。根据河南鑫成环境保护监测有限公司于2022年7月8日出具的企业自行监测报告（报告编号：XCBG202206-228，监测报告见附件5），各工序污染物排放情况如下： 表2-10 有组织废气排放情况一览表 产生工序; 污染 因子; 标干流量（m3/h）; 排放速率 (kg/h); 排放浓度(mg/m3); 年排放时间（h）; 排放量(t/a). 3号、4号、5号车间切割、焊接废气; 颗粒物; 2.32×104; 0.196; 8.4; 4800; 0.9408. 1号、2号车间切边、切割、焊接废气; 颗粒物; 2.24×104; 0.175; 8.5; 4800; 0.84. 抛丸废气; 颗粒物; 2.05×104; 0.186; 8.3; 4800; 0.8928. 天然气加热炉燃烧废气; 颗粒物; 3.28×103; 0.028; 8.6; 4800; 0.1344. 二氧化硫; 3.28×103; 0.075; 23; 4800; 0.36. 氮氧化物; 3.28×103; 0.108; 33; 4800; 0.5184. 合计; 颗粒物; /; /; /; /; 2.808. 二氧化硫; /; /; /; /; 0.36. 氮氧化物; /; /; /; /; 0.5184. 由上表可知，项目颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级颗粒物排放标准：排放浓度≤120mg/m3、排放速率≤3.5kg/h（15m高排气筒）的要求，同时能满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》（其他涉气企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3）要求。项目天然气加热炉燃烧废气满足《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 41/1066—2020）表1颗粒物排放浓度30mg/m3、SO2排放浓度200mg/m3、NOX排放浓度300mg/m3标准限值要求，同时颗粒物满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中排放浓度10mg/m3标准要求。 ②废水 现有项目生活污水经化粪池处理后定期清运不外排 ③现有项目固废 现有项目废金属边角料、袋式除尘器收集粉尘经收集后定期出售；废液压油、抹布暂存于危废间，定期交由有资质的危废单位安全处置。 ④现有项目噪声 现有项目高噪声设备主要为切割机、打磨机等生产设备，根据河南鑫成环境保护监测有限公司于2022年7月8日出具的企业自行监测报告（报告编号：XCBG202206-228，监测报告见附件5），该项目厂界环境昼间噪声值在53.8-54.9dB(A)之间，能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求（昼间≤60dB（A））。 4、现有工程主要污染物排放情况 表2-11 现有项目污染物排放情况一览表 污染因素; 污染源; 污染物名称; 年排放总量（固体废物产生量）t/a; 总量指标t/a; 污染物防治措施. 废气; 3号、4号、5号车间切割、焊接废气; 颗粒物; 0.9408; 0; 袋式除尘器处理后15m排气筒（DA001）排放. 1号、2号车间切边、切割、焊接废气; 颗粒物; 0.84; 0; 袋式除尘器处理后15m排气筒（DA002）排放. 抛丸废气; 颗粒物; 0.8928; 0; 袋式除尘器处理后15m排气筒（DA003）排放. 天然气加热炉燃烧废气; 颗粒物; 0.1344; 0.23201; SCR脱硝处理后15m高排气筒（DA004）排放. 二氧化硫; 0.36; 1.0084. 氮氧化物; 0.5184; 0. 废水; 生活废水; /; /; /; 化粪池处理后定期清运不外排. 固废; 废边角料; 30; /; 集中收集后出售. 袋式除尘器收集粉尘; 250; /; 集中收集后出售. 废矿物油; 0.66; /; 暂存于危废间，定期交由有资质的危废单位安全处置. 含油废抹布; 0.15; /. 5、现有工程存在问题及整改建议 现有项目均已安要求进行了环保验收及排污登记，废气、废水、噪声等均可达标排放。根据现场勘查并对照《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中金属表面处理及热处理加工企业绩效分级要求对现场存在的问题提出整改意见及措施： - 现有车间原料、成品未分区存放，车间布局混乱。车间内应合理布局，各物料分区存放。 - （2）现有项目未建设规范一般固废间，评价提出在本项目压机车间西北侧建设一座10m3的一般固废间，现有项目废边角料、袋式除尘器收集粉尘在一般固废间内分区存放。 以上整改内容随本项目一起进行环保验收。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分原则，建设项目所在地为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市生态环境局发布的《新乡市2021年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如下表所示。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 93; 70; 133; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 47; 35; 134; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 11; 60; 18.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 32; 40; 80; 达标. CO; 第95百分位浓度; 1.6mg/m3; 4mg/m3; 40; 达标. O3; 第90百分位浓度; 173; 160; 108; 超标. 由上表可知，SO2、NO2、CO能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；其中PM10、PM2.5和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。空气质量超标原因主要为：①冬季供暖锅炉以及部分企业燃煤锅炉启动，且冬季大气自净能力下降，污染扩散气象条件差；②区域内汽车等交通源增加，污染物排放量增大；③天气干燥，尘土较多。因此超标现象属于区域性污染问题。 目前，新乡市正在实施《河南省生态环境保护委员会办公室关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办〔2022〕9号）、《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发新乡市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办〔2022〕60号）等一系列措施，实施这些方案将不断改善区域大气环境质量。 本项目清洗废气经二级碱喷淋装置处理，排放浓度能够满足《《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级15m高排气筒氟化物排放浓度9mg/m3、排放速率0.1kg/h的要求，对项目周边环境影响较小。 2.水环境质量现状 距离本项目最近的地表水体为南侧540m处的东孟姜女河，东孟姜女河自新乡县，沿故黄河堤下，东北行经关堤，南辛庄到吕公堂入卫河。根据《新乡市生态环境局关于下达2022年地表水环境质量暂定目标的函》，东孟姜女河属于Ⅳ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅳ类水质标准要求。本项目引用2022年3月份各县（市、区）出境断面水质情况中东孟姜女河青龙路化肥厂东断面监测数据，东孟姜女河青龙路化肥厂东断面监测结果见下表。 表3-2 东孟姜女河青龙路化肥厂东断面水质监测结果一览表 监测因子; COD; NH3-N; TP. 2022年3月份监测数据; 24.7; 0.46; 0.072. 执行标准; 30; 1.5; 0.3. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，2022年3月东孟姜女河青龙路化肥厂东断面COD、NH3-N、TP浓度均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。 本项目水洗废水、喷淋废水经厂区污水处理站处理后回用于清洗工序，不会对周边地表水环境产生不利的影响。 3、声环境现状 项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标。 4、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展地下水和土壤环境质量现状调查，且本项目不存在地下水、土壤污染途径，因此不进行地下水、土壤质量现状调查。 5、生态环境现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目位于新乡市新乡县七里营镇青年路780号，用地范围内不含有生态环境保护目标，因此不进行生态环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 根据调查，项目厂界外500米范围内大气环境保护目标见表3-3。 表3-3 本项目周围大气环境保护目标一览表 保护类别; 环境保护目标; 相对坐标; 保护内容; 方位; 距离（m）; 保护级别. X(m); Y(m). 大气环境; 八柳树村; 477; 0; 居民; 东; 477; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 2、声环境 根据调查，项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目厂区范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 1、废气 表3-4 废气污染物排放标准一览表 执行标准及级别; 污染物名称; 标准值. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级; 氟化物; 排放浓度9mg/m3、排放速率0.1kg/h（15m高排气筒）；厂界最高浓度0.02mg/m3. 2、废水 项目不新增生活废水排放，清洗废水及碱液喷淋废水经厂内污水处理站处理后循环使用，不外排。 - 3、噪声 本项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体值见下表。 表3-5 厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. - 4、固废 一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《新乡市生态环境局关于转发<河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程的通知>的通知》，建设项目环境影响评价文件中应明确建设项目主要污染物排放总量指标及替代方案。 本项目不涉及新增污染物控制指标，项目建成后全厂新增总量控制指标为颗粒物：2.6736t/a，氮氧化物：0.5184t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目在现有车间内建设，施工期主要为厂房密闭性改造及清洗池、水洗池建设。施工区环境影响分析如下： 1、废气 本项目施工期废气主要为施工扬尘，评价建议施工时应遵照建设部和《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于进一步加强扬尘污染专项治理的意见》（豫环攻坚办[2017]191号）、《京津冀及周边地区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻行动方案》以及《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动施方案(2018-2020年）》要求可知：须严格落实工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百"；城市规划区内建筑工地必须做到“两个禁止”，即“禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配置砂浆”；须执行开复工验收、“三员”管理、扬尘防治预算管理等制度。在工地边界设置一定高度的围墙，定期喷水淋湿，工地建筑结构施工架外侧设置有效抑尘的防尘网或防尘布，并加强施工管理；加强运输管理，车辆加盖顶棚，并经常对道路洒水降尘，减少扬尘污染；施工期应禁止随意堆弃建筑垃圾，尤其禁止丢弃在建筑区以外。 经采取以上措施后，施工扬尘对大气环境影响较小。 2、废水 本项目施工期间所用水为建筑材料搅拌水及机械设备冲洗水，这些污水水质简单，经沉淀池处理后用于施工场地洒水保湿和施工用水；项目施工期间施工人员均不在施工场地内食宿，生活污水主要为施工人员洗脸、洗手废水，生活用水定额按20L/（人·天)计算，施工人员5人，用水量为0.1m3/d，产污系数按0.8计，则施工期生活污水产生量为0.08m³/d，经沉淀池收集后用于场地洒水降尘和施工材料搅拌用水，不外排。 经采取以上措施后，施工期废水不会对周围地表水环境造成影响。 3、噪声 本项目施工期噪声主要来自建筑物建造时机械设备运作及板材钢构安装等作业噪声。施工队伍进驻现场时，将增加该区域的噪声负荷，为尽量降低施工噪声对周围环境的影响。评价建议施工方采取以下措施：在施工期间所用施工机械必须采用具有消声、隔音处理及减振装置的设备；禁止噪声超标机械进入施工现场，加强对施工场地的监督管理，对高噪声设备应采取相应的限时作业；除了工艺要求必须连续作业的施工项目外，其它施工项目严禁在夜间22:00到次日6:00进行。同时合理安排施工人员的作业时间、作业方式，减少接触高噪声的时间，对距离噪声源较近的人员，除采取必要的个人保护措施外，应适当缩短劳动作业时间。 通过采取以上噪声防治措施后，施工期噪声能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011)[昼间≦70dB（A），夜间≦55dB（A）]的要求，对周围声环境影响不大，且本项目噪声随着施工期的结束，其影响即消失。 4、固体废物 本项目施工期间会产生少量生活垃圾，生活垃圾排放量按0.5kg/（人·天）计，施工人员5人，则生活垃圾产生量为2.5kg/d，集中收集后，交由环卫部门集中处置；此外厂区还需要进行部分地面硬化，运输各种建筑材料（如砂石、水泥、砖等），工程完工后，会残留少量建筑垃圾。建议建设单位实行标准施工、规划运输，能重新刮用的分类收集后作为再生砖、再生骨料资源使用，其余部分运到建筑垃圾填埋场处理，不得随意倾倒建筑垃圾。 采取以上防治措施后，施工期固体废物对周围环境影响较小。 5、生态环境 本项目施工期对生态环境的影响主要表现地面硬化等造成破坏植被，遇下雨和刮风天气将会造成水土流失现象。评价要求施工与绿化同步进行，厂区内设置绿化带等来恢复地表植被，并合理堆放物料、厂界处设置隔离护栏等措施来减轻施工期对生态环境的影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1 有组织废气 本项目清洗工序会产生少量废气，为封头清洗过程中产生的氟化氢（以氟化物计）。封头表面清洗的原料是清洗剂，清洗剂由72%水、11%氨基磺酸、4%氟硅酸、8%柠檬酸、5%乌洛托品组成的混合液（清洗剂安全技术说明书见附件7），其中氟硅酸易分解为四氟化硅和氟化氢。反应方程式如下： 本项目年用清洗剂为9吨，则氟硅酸含量为0.36t/a，氟硅酸分子量为144，氟化氢分子量为20，按氟硅酸分解后20%氟化氢进入气体计算，氟化氢（以氟化物计）产生量0.02t/a。评价提出：企业应根据清洗池尺寸配置一个盖板，不工作时用盖板将清洗池盖住，防止废气无组织扩散，在清洗过程中产生的废气经池边集气系统（收集效率90%）收集后通入二级碱液喷淋塔处理，处理后尾气由15米高排气筒（DA005）排放。二级碱液喷淋治理效率以80%计，清洗工序年工作时间约300h，设计风机风量10000m3/h，则清洗废气产排情况见下表： # 表4-1 清洗工序废气产排情况一览表 污染源; 污染物名称; 产生情况; 拟采取的处理方式; 排放情况. 产生量t/a; 收集量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 浓度mg/m3; 排放量t/a; 速率kg/h. 清洗; 氟化物; 0.02; 0.018; 6; 0.06; 集气罩收集+二级碱喷淋+15m高排气筒（DA005）排放; 1.2; 0.0036; 0.012. 由表4-1可知，清洗工序氟化物排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级氟化物排放浓度9mg/m3、排放速率0.1kg/h（15m高排气筒）的限值要求。 1.2 无组织废气 本项目无组织废气主要为清洗工序未收集的氟化物。经计算可得，氟化物无组织排放量为0.002t/a。评价提出清洗工序位于密闭清洗车间，企业应根据清洗池尺寸配置一个盖板，不工作时用盖板将清洗池盖住，防止废气无组织扩散，在清洗过程中产生的废气经池边集气系统收集后通入二级碱液喷淋塔处理，处理后尾气由15米高排气筒（DA005）排放。 1.3废气污染物无组织预测 （1）预测因子和评价标准 结合工程分析和污染物产排特点，本次评价选取氟化物作为预测因子。预测因子和评价标准见表4-2。 表4-2 评价因子和评价标准表 预测因子; 平均时段; 标准值; 标准来源. 氟化物; 1h平均; 20μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018年修订. （2）估算模型参数 本次大气预测根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的规定，利用导则推荐的估算模式AERSCREEN计算工程主要污染源污染物的最大落地浓度及其出现距离，估算模型参数见表4-3。 表4-3 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 42.7. 最低环境温度/℃; -21.3. 土地利用类型; 绿地. 区域湿度条件; 中等湿度气候. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; 90. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/º; /. （3）污染源调查 本项目建设完成后，无组织污染源参数见表4-4。 表4-4 面源参数表 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数（h）; 排放工况; 污染物排放速率（kg/h）. 35; 20; 0; 20; 300; 连续; 清洗工序; 氟化物; 0.0067. （4）预测结果分析 采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN预测全厂废气排放对周围大气环境的影响，预测结果见下表。 表4-5 AERSCREEN估算模型计算结果一览表 排放方式; 工序; 污染源; 污染物; 下风向质量浓度Ci（μg/m3）; 占标率Pi（%）; 出现距离（m）; 标准值Coi*（μg/m3）. 面源; 清洗工序; 生产车间; 氟化物; 1.29; 6.43; 19; 20. 由上表可知，本项目氟化物无组织排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）厂界无组织排放浓度0.02mg/m3的要求。 1.4 项目废气污染物排放量核算 本项目废气污染物排放量核算见下表： 表4-6 企业大气污染物有组织排放量核算表 序号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. DA005; 氟化物; 1.2; 0.012; 0.0036. 有组织排放总计; 氟化物; 0.0036. 表4-7 企业大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物; 主要防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 排放浓度（mg/m3）. 1; 清洗车间; 氟化物; 清洗池不使用时密闭；加强管理，保证废气处理设施良好运行; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 0.02; 0.002. 无组织排放合计; 氟化物; 0.002. 表4-8 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 氟化物; 0.0056. 1.5 废气排放口基本情况及监测要求 （1）有组织排放口 本项目有组织排放口情况见表4-9，有组织废气监测方案见表4-10。 表4-9 有组织排放口基本情况一览表 编号; 名称; 排放口地理坐标; 排气筒高度m; 排气筒出口内径/m; 烟气出口温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况. 经度; 纬度. DA005; 清洗废气排气筒; 113.815240; 35.150102; 15; 0.5; 25; 300; 正常. 表4-10 有组织废气监测方案 - 监测点; - 监测项目; - 监测频次; - 执行排放标准. - 清洗废气排气筒DA005; - 氟化物; - 每年一次; - 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. （2）无组织排放 本项目无组织排放情况见表4-11，有组织监测方案见表4-12。 表4-11 无组织排放基本情况一览表 编号; 名称; 面源中心坐标; 年排放小时数/h; 排放工况. 经度; 纬度. 1; 清洗车间; 113.815383; 35.149992; 300; 正常. 表4-12 无组织废气监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 上风向1个，下风向3个; 氟化物; 每年一次 （委托有资质环保监测单位）; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2二级标准. 1.6 废气非正常工况排放 当废气处理措施正常运行时，污染物排放达标，对周围环境影响较小。当废气处理措施发生异常，废气无法收集或处理时，会出现非正常排放。本项目废气非正常排放情况见下表。 表4-13 污染源非正常排放量核算表 序号; 污染源; 非正常 排放原因; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 非正常排放量（kg/a）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 1; DA005; 二级碱喷淋故障; 氟化物; 6; 0.06; 0.06; 1; 1; 立即停止生产，修复后恢复生产. 合计; /; /; 氟化物; /; /; 0.06; 1; 1; /. 注：污染源非正常排放按照无处理效率进行核算。 为了减轻项目对周围环境的影响程度和范围，保证该地区的可持续发展。项目在生产过程中必须加强管理，保证废气处理设备正常运行，避免事故发生。当废气处理设备出现故障时，应尽快停产对其进行维修，尽量减轻对周围环境造成的影响。此外，评价建议加强日常对各类设备的维护和保养，可以进一步降低出现非正常工况出现的概率，避免非正常工况情况下污染物对周围环境造成影响。 1.6 废气治理措施可行性分析 本项目清洗工序产生的氟化物经过二级碱喷淋装置治理，废气治理措施属于《排污许可证申请与核发技术规范 电镀工业》（HJ 855-2017）对应的可行技术“喷淋塔中和法”，属于可行技术。 2、废水 本项目废水为生产废水，包括水洗废水和喷淋塔废水。水洗、喷淋塔废水经厂内污水处理站处理后回用于水洗工序，不外排。 水洗废水：清洗表面后的不锈钢封头需要用水喷淋洗两遍，企业年产不锈钢封头2万件，每个封头水洗一遍用水量约为0.03m3，则本项目封头清洗用水量为4m3/d（1200m3/a），其中约5%以蒸发的形式散失，废水产生量为3.8m3/d（1140m3/a）。 喷淋塔废水：本项目碱液喷淋塔运行时用水量约为0.5m3，喷淋水运行15天需全部更换，则喷淋塔废水产生量为0.033m3/d（10m3/a）。 根据企业试验水洗废水监测结果（监测报告见附件6），水洗废水处理前取样水质一览表如下。 表4-14 项目水质一览表 名称; 监测项目; 监测结果; 单位. 河南华洋封头有限公司试验水洗废水; pH; 1.19; 无量纲. 化学需氧量; 206; mg/L. 氨氮; 67.6; mg/L. 总磷; 1.66; mg/L. 总氮; 212; mg/L. 悬浮物; 164; mg/L. 硫酸盐; 502; mg/L. 溶解性总固体; 793; mg/L. 氟化物; 150; mg/L. 阴离子表面活性剂; 0.84; mg/L. 铁; 5.2; mg/L. 锰; 1.47; mg/L. 镉; 0.001L; mg/L. 总铬; 1.20; mg/L. 六价铬; 0.022; mg/L. 镍; 5.78; mg/L. 铅; 0.011; mg/L. 石油类; 0.08; mg/L. 本项目废水治理措施为：水洗废水、喷淋塔废水经过“隔油池+加药反应池+板框压滤机+石英砂过滤+活性炭过滤+臭氧循环池+RO反渗透+电蒸发”处理后回用于水洗工序，不外排，污水处理站设计处理能力为5m3/d。本项目废水处理工艺如下图。 图5 废水处理工艺流程图 水洗废水及喷淋塔废水经厂区污水收集管网汇集至污水处理池，通过进水调节池调节水量，随后进入隔油池，通过人工除油捞取表面浮油。除油后废水提升至加药反应池，加入氢氧化钠（调节pH）、PAC、PAM（絮凝沉淀）、除重剂（去除废水中重金属），进行充分反应后在板框压滤机中进行泥水分离，上清液暂存于中间水池，中间水池储满后自流至过滤装置，经过石英砂过滤及活性炭过滤，目的是进一步去除废水中的COD、金属离子、极细小悬浮物等。过滤后上清液自流至中间水池，随后进入臭氧循环池，以臭氧作为强氧化剂，去除废水中的金属离子及COD。消毒后的废水暂存至中间水池，中间水池储满后自流至RO反渗透装置，进一步去除废水中的盐类、COD、金属离子、极细小悬浮物、TN等，以达到废水的脱盐纯化目的，使之能够满足回用水质标准及本项目用水要求。RO反渗透浓水经电蒸发后蒸发水回用于水洗工序，蒸发盐做为危废交由有资质单位处置。 表4-15 本项目废水处理效果一览表 项目; 水洗废水、喷淋废水; 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）洗涤用水标准. 废水量; 3.833m3/d. 污染物; 废水浓度; 治理效率; 出水水质. pH; 1.9; /; 7.0-7.5; 6.5-9.0. 化学需氧量; 206; 92%; 16.5; /. 氨氮; 67.6; 80%; 13.5; /. 总磷; 1.66; 50%; 0.83; /. 总氮; 212; 90%; 42.4; /. 悬浮物; 164; 98%; 3.3; /. 硫酸盐; 502; 90%; 50.2; 250. 全盐量; 793; 99%; 7.9; 1000. 氟化物; 150; 90%; 15; /. 阴离子表面活性剂; 0.87; 80%; 0.17; /. 铁; 5.2; 95%; 0.26; 0.3. 锰; 1.47; 95%; 0.07; 0.1. 镉; 0.001L; 95%; /; /. 总铬; 1.20; 95%; 0.06; /. 六价铬; 0.022; 95%; 0.001; /. 镍; 5.78; 95%; 0.29; /. 铅; 0.011; 95%; 0.0006; /. 石油类; 0.08; 95%; 0.004; /. 由上表可知，本项目水洗废水、喷淋塔废水经厂内污水处理站处理后，出水水质能够满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中洗涤用水要求，可以回用于清洗工序，措施可行。 3、噪声 3.1 噪声污染源及治理措施 本项目的噪声源主要为污水处理站水泵、风机等设备，噪声级在70~80dB(A)之间，评价要求设备均布置在厂房车间内，高噪声设备加设减振基础。在上述条件下，噪声可减少约20～30dB(A)。项目主要噪声源强和治理措施及效果一览表见下表。 表4-16 主要噪声设备源强一览表 单位：dB(A) 序号; 噪声源; 数量; 噪声源强dB(A); 减噪措施; 减噪后的噪声dB(A). 1; 污水处理站水泵; 2; 75-80; 基础减振、厂房隔声; 55. 2; 风机; 1; 70-75; 基础减振、厂房隔声; 55. 3.2 噪声环境影响分析 根据厂区平面布置，本次评价通过距离衰减和噪声叠加对各厂界的噪声进行预测，预测模式选用点源衰减模式和噪声叠加模式： 点源衰减模式： L=L0—20lg(r/r0) 式中：Lr—距声源距离为r处的等效A声级值，dB（A）； L0—距声源距离为r0处的等效A声级值，dB（A）； r—关心点距离噪声源距离，m； r0—声级为L0点距声源距离，r0＝1m。 在同一受声点接受来自多个点声源的声能，可通过叠加得出该受声点的声压级。噪声叠加公式如下： 式中：L——总声压级，dB(A)； n——噪声源数。 项目建成后，项目主要噪声源对各厂界预测值的结果见表4-17。 表4-17 厂界噪声预测一览表 单位：dB(A) 预测 点位; 距离（m）; 贡献值; 现状值; 预测值; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 133; 17.3; /; /; /; /; 昼间≤60dB（A） 夜间≤50dB（A）. 南厂界; 35; 28.9; 54.9; 42.6; 54.9; 42.8. 西厂界; 5; 45.8; /; /; /; /. 北厂界; 40; 27.7; 53.8; 43.1; 53.8; 43.2. 由上表可知，考虑距离衰减和厂房隔声的情况下，项目各厂界昼间、夜间噪声预测值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。因此，项目噪声对周边声环境影响较小。 3.3 噪声监测计划 根据相关规范，项目建成后，厂界噪声每季度开展一次昼、夜间监测，监测指标为等效连续A声级。 4、固废 4.1 固体废物源强 （1）清洗沉渣：本项目在封头清洗过程中为保证清洗效果需定期对清洗池内池渣进行清理，产生量约为0.2t/a，清洗池渣属于危险废物（HW17，废物代码336-064-17金属或塑料表面酸（碱）洗、除油、除锈、洗涤、磷化、出光、化抛工艺产生的废腐蚀液、废洗涤液、废槽液、槽渣和废水处理污泥），收集后依托现有危废暂存间暂存，定期委托有资质单位定期处置。 （2）废油：本项目清洗池、隔油池会产生废油，产生量约为0.01t/a，废油属于危险废物（HW09，废物代码900-210-08含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥），收集后依托现有危废暂存间暂存，定期委托有资质单位定期处置。 （3）压滤污泥：本项目在加药反应池中会产生沉淀污泥，污泥产生量约为0.15t/a，属于危险废物（HW17，废物代码336-064-17金属表面酸洗工艺产生的废水处理污泥），收集后依托现有危废暂存间暂存，定期委托有资质单位定期处置。 （4）废活性炭：本项目在活性炭过滤过程中会产生废活性炭，活性炭吸附箱填充量为120L，活性炭密度约为0.5g/cm3。本项目活性炭过滤箱具有自动反洗功能，反洗废水进入废水处理单元处理。活性炭两年更换一次，更换量为0.06t，折合每年约为0.03t/a。废活性炭属于危险废物（HW49，废物代码900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），收集后依托现有危废暂存间暂存，定期委托有资质单位定期处置。 （5）废石英砂：本项目在石英砂过滤过程中会产生废石英砂，石英砂过滤箱填充量为120L，石英砂密度约为1.7g/cm3。本项目石英砂过滤箱具有自动反洗功能，反洗废水进入废水处理单元处理。石英砂两年更换一次，更换量为0.2t，折合每年约为0.1t/a。废石英砂属于危险废物（HW49，废物代码900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），收集后依托现有危废暂存间暂存，定期委托有资质单位定期处置。 （6）蒸发盐：本项目在废水蒸发处理过程中会产生蒸发盐，产生量约为0.3t/a，蒸发盐属于危险废物（HW49，772-006-49采用物理、化学、物理化学或生物方法处理或处置毒性或感染性危险废物过程中产生的废水处理污泥、残渣），收集后依托现有危废暂存间暂存，定期委托有资质单位定期处置。 表4-18 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 清洗池渣; HW17; 336-064-17; 0.2t/a; 清洗; 固态; 铁; 酸; 1年; 毒性; 在危废暂存间内存放，定期委托有资质单位处理. 2; 废油; HW09; 900-210-08; 0.01t/a; 清洗、隔油; 液态; 油; 油; 1年; 毒性. 3; 污泥; HW17; 336-064-17; 0.15t/a; 中和沉淀; 半固态; /; 镍; 6个月; 毒性. 4; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 0.03t/a; 活性炭过滤; 固态; /; 镍; 1年; 毒性. 5; 废石英砂; HW49; 900-041-49; 0.1t/a; 石英砂过滤; 固态; /; 镍; 1年; 毒性. 6; 蒸发盐; HW49; 772-006-49; 0.3t/a; 电蒸发; 固态; 盐; 镍; 1年; 毒性. 评价提出：本项目产生的各类危废收集后依托现有危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处置。现有工程已建成10m2危废暂存间一座，危险废物暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单的要求。 4.2 管理要求 （1）危险废物的收集 项目危险废物的收集须严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求： ①根据废油、清洗池渣、污泥、废活性炭、废石英砂、蒸发盐产生的工艺特征、排放周期、特性、管理计划等因素制定详细的收集计划。收集计划包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。 ②制定废油、清洗池渣、污泥、废活性炭、废石英砂、蒸发盐收集操作规程，内容包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。 ③废油、清洗池渣、污泥、废活性炭、废石英砂、蒸发盐收集作业人员根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套或口罩等。 ④在废油、清洗池渣、污泥、废活性炭、废石英砂、蒸发盐收集转运过程中，采取防火、防泄漏、防雨等防治污染环境的措施。 ⑤废油、清洗池渣、污泥、废活性炭、废石英砂、蒸发盐收集时应根据种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素选择合适的包装形式。 （2）危险废物的暂存要求 ①危险废物的临时堆场应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，地面应进行硬化，应有防渗漏、防风、防晒、防雨淋设施。危险废物在危废暂存间采用专用密闭容器储存，危废暂存间采取防渗和泄漏收集措施。 ②危险废物容器内应留一定空间。 ③各种盛装废物的容器必须完好无损，各个危险废物容器外侧须标明危险废物的名称，存入时间、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。 ④危险废物暂存间应设立危险废物标志。形状：等边三角形，边长40cm；颜色：背景为黄色，图形为黑色；警告标志外檐2.5cm，材料应坚固、耐用、抗风化、抗淋蚀，如出现掉色、破损等情况应及时更换。 ⑤各危险废物在厂区内临时堆存时间不得超过一年，定期送至有相应资质的危废处理单位安全处置；在危废的转移处置过程中，应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《危险废物转移管理办法》有关规定执行。 表4-19 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 危险废物名称; 危险废物类别; 危废代码; 位置; 占地面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 清洗池渣; HW17; 336-064-17; 危废暂存间; 10m2; 桶装; 2t; ≤1年. 废油; HW09; 900-210-08. 污泥; HW17; 336-064-17. 废活性炭; HW49; 900-041-49. 废石英砂; HW49; 900-041-49. 蒸发盐; HW49; 772-006-49. （3）危险废物的转运 按照评价指南和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025）要求，分析危险废物内部转运应采取的措施： ①危险废物从厂区内产生工艺环节运输到危废暂存间，应有专人负责，专用桶收集、转运，避免可能引起的散落。 ②危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物厂内转运记录表》，危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。 综上，项目运营过程中产生的固体废物全部进行了有效的处置，不会对周围环境造成较大的影响。评价认为：项目固废处置措施可行。 - 5、地下水、土壤 5.1 污染源、污染物类型 污染源主要为清洗池、水洗池、污水处理站、废水输送管道、危废暂存间等。污染物类型主要为生产废水中的石油类、危废间的危险废物等。 5.2 污染途径 - ①废水污染型：本项目清洗池、水洗池及污水站废水池壁泄露或管道破裂导致污水影响土壤及地下水，主要为地面漫流及垂直入渗。本项目清洗设备、污水处理设备池壁均进行防腐、防渗处理，不易破裂，厂区及车间地面已硬化，可有效防止污染土壤和地下水。 - ②固体废物污染型：拟建项目液态原料、固废等在堆放、运输过程中通过扩散、降水淋洗等直接或间接的影响土壤及地下水。项目原料及固废量均较少，且地面硬化、防渗，可有效防止污染土壤和地下水。 5.3 分区防控 本项目污染物不属于重金属和持久性有机物污染物，可按照一般防渗区和简单防渗区进行分区。 一般污染防治区包括项目脱脂池、水洗池、污水站、危废间所在区域，需采取防渗措施，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≧1.5m，k≤10-7cm/s，或参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889）执行。简单污染防治区为一般固废间等区域，可采用一般地面硬化措施。非污染防治区包括办公区、生产厂房等可按常规工程进行设计和建设。 - 采取以上分区防控措施后，项目不易污染土壤及地下水，对周围影响很小，可不进行跟踪监测。 6、生态环境 - 本项目位于新乡市新乡县七里营镇青年路780号，在现有车间内建设，不新征用地，同时根据调查，目前项目用地范围内无生态环境保护目标，项目建设不会对周边生态环境产生较大影响。 7、环境风险 本项目风险物质主要为清洗剂，清洗剂是由72%水、11%氨基磺酸、4%氟硅酸、8%柠檬酸、5%乌洛托品组成的混合液，其中氟硅酸属于风险物质。风险源为清洗剂的储存区域。本次风险评价通过认识本项目的风险程度、危险环节和事故后果影响大小，从中提高风险管理的意识，采取必要的防范措施以减少环境危害，并提出事故应急措施和预案，达到安全生产、发展经济的目的。 （1）风险源调查 本项目建成后的风险物质主要为清洗剂中含有的氟硅酸，本次评价以清洗剂中的氟硅酸折合成纯物质后的最大存储存量进行分析。其储存情况见下表。 表4-20 风险物质最大存在量 风险物质; 氟硅酸; 备注. 厂内最大储存量; 0.04t; 清洗剂在厂内最大贮存量为1t，含氟硅酸0.04t. 临界量; 5t; /. 根据上表数据及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录C计算得出，本项目物质总量与临界量比值：Q=0.008，Q<1。 （2）风险影响途径 本项目使用的清洗剂含有氟硅酸。氟硅酸易分解出具有较强挥发性的氢氟酸，但是由于本项目使用清洗剂中氟硅酸含量较低，泄露后只会产生极少量酸性气体，故不会对大气环境保护目标造成影响；本项目生产废水经厂内污水处理站处理后回用于水洗工序，不外排，不存在地表水污染途径。本次评价主要考虑清洗剂包装桶破裂后，不能及时发现，清洗剂泄露后氟硅酸等污染物下渗对地下水的污染。 （3）风险防范措施 ①严格遵照国家有关的法令、法规、设计规范、操作规程进行设计、施工、安装、建厂。项目建设完成后，须经劳动安全、消防、环保等有关部门全面验收合格后方可开工。 ②清洗剂储存区地面硬化并作防渗处理，渗透系数不大于1.0×10-7cm/s，清洗剂装桶放置在托盘上，并配备备用的原料包装桶。如果发生泄漏及时处理人员不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物质(木材、纸、油等)接触，在确保安全情况下将破损包装桶内原料转移至备用桶。用沙土或者苏打灰对泄露至地面的清洗剂进行围堵、覆盖。围堵、覆盖的沙土或苏打灰作为危废，委托有资质的单位处理。 ③清洗剂储存区设专人管理，定期巡检，及时发现泄漏并采取措施，避免或减少污染物的排放。 建设单位在认真落实环境风险评价提出的各项风险防范措施的基础上，本项目的环境风险可防控。 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射影响。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 |  | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | 清洗废气排气筒DA005 | 氟化物 | 不工作时，清洗池加盖密闭，工作时，废气经池边集气系统收集后通入二级碱液喷淋塔处理，处理后尾气由15m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放浓度9mg/m3、排放速率0.1kg/h（15m高排气筒） |
|  | 无组织 | 物料储存 | 氟化物 | 清洗剂存放于清洗车间原料区；清洗池不使用时密闭 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）厂界浓度0.02mg/m3 |
| 地表水环境 |  | 水洗废水、喷淋塔废水 | pH、COD、SS、氨氮、总磷、石油类 | 厂区内建设污水处理站一座，设计处理能力5t/d，处理工艺为“隔油池+加药反应池+板框压滤机+石英砂过滤+活性炭过滤+臭氧循环池+RO反渗透”工艺，废水经处理后回用于水洗工序，不外排。 | 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中洗涤用水标准（SS30mg/L）要求。 |
| 声环境 |  | 生产过程 | 噪声 | 基础减振、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |
| 电磁辐射 |  | / | / | / | / |
| 固体废物 |  | 清洗池渣、废油、污泥、废活性炭、废石英砂、蒸发盐分类存放于现有危废暂存间，定期委托有资质单位处置。现有工程已建设危险废物暂存间1座，面积10m2，危险废物暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单的要求。现有的危险废物暂存间能够满足全厂危废暂存的需求。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 |  | - ①清洗剂储存区：清洗剂储存于清洗车间的原料区，清洗车间地平自下而上至少设垫层、防水层和防腐层三层，渗透系数应≤10-7cm/s。清洗剂装桶放置在托盘上。 - ②污水处理设施：评价要求污水处理设施建设为地上式，污水处理站地面做防渗处理，渗透系数不大于1.0×10-7cm/s，同时加强日常管线的维护，避免跑冒滴漏，确保废水不会下渗对地下水产生影响。 - ③清洗池：本项目清洗池为地下式混凝土结构，标高-1.5m，清洗池四周及底部均铺设垫层、防水层和防腐层三层，确保渗透系数不大于1.0×10-7cm/s。为了满足防渗效果，确保不会对地下水造成影响，在混凝土池体内再套一个1cm厚的PVC池。 - ④水洗池：水洗池采用PVC池，置于清洗车间地面之上，确保水洗池渗透系数不大于1.0×10-7cm/s。项目工艺废水管线应采取地上明渠明管或架空敷设，废水管道应满足防腐、防渗漏要求。 |  |  |  |
| 生态保护措施 |  | 加强厂区及周边绿化，生产车间及厂区地面硬化。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 |  | ①严格遵照国家有关的法令、法规、设计规范、操作规程进行设计、施工、安装、建厂。项目建设完成后，须经劳动安全、消防、环保等有关部门全面验收合格后方可开工。 ②清洗剂储存区地面硬化并作防渗处理，渗透系数不大于1.0×10-7cm/s，清洗剂装桶放置在托盘上，并配备备用的原料包装桶。如果发生泄漏及时处理人员不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物质(木材、纸、油等)接触，在确保安全情况下将破损包装桶内原料转移至备用桶。用沙土或者苏打灰对泄露至地面的清洗剂进行围堵、覆盖。围堵、覆盖的沙土或苏打灰作为危废，委托有资质的单位处理。 ③清洗剂储存区设专人管理，定期巡检，及时发现泄漏并采取措施，避免或减少污染物的排放。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 |  | 1、排污许可证管理要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部 第11号）要求进行填报排污许可。因此，建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台进行排污许可填报。 2、竣工环境保护验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告表。 3、监控系统 按照环保部门要求安装视频监控系统、用电量监控系统，并与环保部门联网。 |  |  |  |

# 六、结论

- 河南华洋封头有限公司拟投资200万元，建设年产18万件封头技改项目，项目建设符合国家产业政策，选址可行；项目产生的污染物经采用合理的环保措施治理后均能达标排放，固废均可做到妥善安置，对周围环境影响小，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。因此，从环保角度分析，项目建设可行。 新乡市天之蓝环保技术有限公司 2023年1月

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 2.808t/a | 0.23201t/a | 0 | 0 | 0 | 2.808t/a | 0 |
|  | 二氧化硫 | 0.36t/a | 1.0084t/a | 0 | 0 | 0 | 0.36t/a | 0 |
|  | 氮氧化物 | 0.5184t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5184t/a | 0 |
|  | 氟化物 | 0 | 0 | 0 | 0.0056t/a | 0 | 0.0056t/a | +0.0056t/a |
| 废水 | 废水量 | / | / | 0 | / | / | / | / |
| 危险废物 | 袋式除尘器收集粉尘 | 250t/a | / | 0 | 0 | 0 | 250t/a | 0 |
|  | 废边角料 | 30t/a | / | 0 | 0 | 0 | 30t/a | 0 |
|  | 废石英砂 | 0 | 0 | 0 | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 清洗池渣 | 0 | 0 | 0 | 0.2t/a | 0 | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 废油 | 0 | 0 | 0 | 0.01t/a | 0 | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 污泥 | 0 | 0 | 0 | 0.15t/a | 0 | 0.15t/a | +0.15t/a |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 0.03t/a | 0 | 0.03t/a | +0.03t/a |
|  | 蒸发盐 | 0 | 0 | 0 | 0.3t/a | 0 | 0.3t/a | +0.3t/a |
|  | 废矿物油 | 0.66t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66t/a | 0 |
|  | 含油废抹布 | 0.15t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15t/a | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附件1

附件2

附件3

附件4

附件5

附件6

附件7