建设项目环境影响报告表

- （污染影响类）

项目名称：       年产10000吨淀粉项目

建设单位（盖章）：新乡市彬鸿食品有限公司

编制日期：         二零二三年六月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新乡市彬鸿食品有限公司年产10000吨淀粉项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2305-410721-04-01-991425 |  |  |
| 建设单位联系人 | 李安成 | 联系方式 | 13781979369 |
| 法人名称及身份证号 | 尚秦有 410721198010121010 | 统一社会信用代码 | 91410721MACG4EUA65 |
| 建设地点 | 河南省新乡市新乡县合河乡西永康村西北600米一号 |  |  |
| 地理坐标 | （113度42分21.940秒，35度19分42.905秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1391淀粉及淀粉制品制造 | 建设项目 行业类别 | 十、农副食品加工业-20其他农副食品加工：不含发酵工艺的淀粉、淀粉糖制造；淀粉制品制造；豆制品项目制造编制环境影响报告表 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 新乡县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2305-410721-04-01-991425 |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 196.5 |
| 环保投资占比（%） | 39.3% | 施工工期 | 两个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 6700m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录》（2019年本，2022年修订），本项目不属于限制类、鼓励类及淘汰类，为允许类项目，符合国家相关产业政策。该项目已于2023年5月10日在新乡市新乡县发展和改革委员会进行备案，项目代码为2305-410721-04-01-991425。 2、与备案一致性分析 项目拟建内容与备案一致性见下表。 表1 备案拟建设内容与备案相符性一览表 序号; 备案内容; 备案内容; 拟建设内容; 一致性. 1; 建设单位; 新乡市彬鸿食品有限公司; 新乡市彬鸿食品有限公司; 一致. 2; 建设地点; 河南省新乡市新乡县合河乡西永康村西北600米一号; 河南省新乡市新乡县合河乡西永康村西北600米一号; 一致. 3; 建设规模; 年产10000吨淀粉; 年产10000吨淀粉; 一致. 4; 总投资; 500万元; 500万元; 一致. 5; 主要设备; 离心筛（100型）、洗筋机（JM-1000型）、脱水机（SS100型）沉淀罐（16方）、卧螺离心机（LW450×1800-N）、淀粉气流干燥设备（QG-1.5-0）等; 离心筛（100型）、洗筋机（JM-1000型）、脱水机（SS100型）沉淀罐（16方）、卧螺离心机（LW450×1800-N）等; 不一致，本项目不再上烘干设备. 综上，本项目建设内容与备案内容一致。 3、选址可行性分析 本项目位于河南省新乡市新乡县合河乡西永康村西北600米一号，根据《合河乡土地利用总体规划图》可知，项目所在位置用地性质为独立工矿区，本项目属于工业企业，满足用地规划要求。 4、“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 本项目所在地位于新乡市新乡县合河乡西永康村西北600米一号，所在周边不涉及生态保护红线，区域内无自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地等生态敏感区以及重要生态敏感区，不涉及生态保护红线。 （2）环境质量底线 根据区域环境质量现状，评价区域内地表水、地下水、声环境和土壤环境质量较好，均能达到功能区要求。根据《新乡市2021年环境质量年报》监测数据可知，大气环境中PM10、PM2.5和O3均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，新乡市正在实施《新乡市 2022 年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办（2022）60号）等一系列措施，将逐步改善大气质量状况。本项目生产过程中产生的废气、废水、噪声、固废均得到有效治理并预测可达标排放。因此，落实本环评提出的相关防治措施后，本项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击，满足环境质量底线的要求。 （3）资源利用上线 本项目建成运行后通过内部管理、设备的选型、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染，实现废物资源化。项目的水、气等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）生态环境准入清单 本项目与《河南省生态环境分区管控总体要求》（2021年11月）（豫环函【2021】171号）及《新乡市“三线一单”生态环境准入清单（试行）》（2023年1月）相符性分析见下表： 表2 本项目与《生态环境准入清单》对照一览表 环境管控单元名称; 管控要求; 本项目; 是否符合. 河南省产业发展总体准入要求; 1. 不断促进全省产业高质量发展。培育壮大人工智能及新能源等新兴产业；持续巩固提升装备、食品、新型材料、汽车、电子信息等五大制造业主导产业优势地位；做好产业链、创新链、供应链、价值链、制度链“五链”耦合，把新基建、新技术、新材料、新装备、新产品、新业态作为高质量发展的主攻方向。 2. 禁止新改扩建《产业结构调整指导目录（2019年本）》明确的淘汰类项目；禁止引入《市场准入负面清单（2020年版）》禁止准入类事项。 3. 重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，严控新增炼油产能；禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目；全面取缔露天和敞开式喷涂作业；重点区域原则上禁止新建露天矿山建设项目。 4. 严把“两高”项目生态环境准入关，严格限制“两高”项目盲目发展。新改扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，符合产业政策、国土空间规划、“三线一单”、能耗“双控”、煤炭消费减量替代、碳排放强度、污染物区域削减替代等约束性要求，按照《河南省淘汰落后产能综合标准体系（2020年本）》，严格执行能耗、环保、质量、安全、技术等法规标准。; 本项目为淀粉制造项目，根据《河南省“两高”项目管理目录（2023年修订）》中对于“两高”项目的释义，本项目不属于“两高”项目，符合河南省产业发展总体准入要求。; 符合. 河南省生态空间总体管控要求; 生态红线包括：“自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、水产种质资源保护区、湿地公园、地质公园、生态公益林、其它（严格禁止在国家公园、自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区规划布局新的煤矿项目，严格限制高硫高灰高砷煤项目开发。）”。 一般生态空间包括：“水源涵养重要区、水土保持重要区、生物多样性维护重要区、饮用水水源保护区、生态公益林、湿地”。 除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，主要包括：零星的原住民在不扩大现有建设用地和耕地规模前提下，修缮生产生活设施，保留生活必需的少量种植、放牧、捕捞、养殖；因国家重大能源资源安全需要开展的战略性能源资源勘查，公益性自然资源调查和地质勘查；自然资源、生态环境监测和执法包括水文水资源监测及涉水违法事件的查处等，灾害防治和应急抢险活动；经依法批准进行的非破坏性科学研究观测、标本采集；经依法批准的考古调查发掘和文物保护活动；不破坏生态功能的适度参观旅游和相关的必要公共设施建设；必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运行维护；重要生态修复工程。; 本项目建设区域不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、水产种质资源保护区、湿地公园、地质公园、生态公益林及其他生态保护红线内容，同时不涉及一般生态空间区域。; 符合. 河南省大气生态环境总体准入要求; 1. 集中供暖区禁止新改扩分散燃煤供热锅炉，已建成的不能达标排放的燃煤供热锅炉，应当期限内拆除；在保证电力、热力、天然气供应前提下，加快推进热电联产机组供热半径30公里范围内燃煤锅炉及落后燃煤小热电关停整合；城市建成区生物质锅炉实施超低排放改造，燃气锅炉实施低氮改造；对不能稳定达标排放、改造升级无望的污染企业，依法依规停产限产、关停退出。 2. 不符合城市建设规划、行业发展规划、生态环境功能定位的重点污染企业退出城市建成区；城市建成区、人群密集区的重污染企业和危险化学品等环境风险大的企业搬迁改造、关停退出；重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目；新建涉VOCs排放的工业企业要入园区；实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。 3. 实施工业低碳行动。推进钢铁、水泥、铝加工、平板玻璃、煤化工、煤电、有色金属等产业绿色、减量、提质发展，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，加快建设绿色制造体系；对具有一定规模、符合条件的钢铁企业实施超低排放改造；煤化工企业全面完成VOCs治理；水泥企业生产工序达到超低排放标准。 4. 重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值；综合整治VOCs排放，新改扩建涉VOCs排放项目，应加强废气收集，安装高效治理设施；对确有必要新建或改造升级的高端铸造建设项目，原则上应使用天然气或电力等清洁能源；所有产生颗粒物或VOCs的工序应配备高效收集和处理装置；县级以上建成区餐饮企业全部安装油烟净化设施并符合河南省《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）。 5. 强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新改扩建项目达到B级以上要求。 6. 积极发展铁路运输，完善干线铁路布局，加快铁路专用线建设。推动铁路专用线直通大型工矿企业和物流园区，实现“点到点”铁路运输；新改扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得利用公路运输；以推动大宗物料及粮油等农副产品运输“公转铁”为重点，鼓励钢铁、电力、焦化、电解铝、水泥、汽车制造等大型生产企业新建或改扩建铁路专用线；支持煤炭、钢铁、建材等大型专业化物流园区、交易集散基地新建或改扩建铁路专用线。 7. 鼓励工业炉窑使用电、天然气等清洁能源或由周边热电厂供热；大力推广优质能源替代民用散煤；农村地区综合推广使用生物质成型燃料、沼气、太阳能等清洁能源，减少散煤使用。; 本项目为淀粉制造项目，不属于限制类和禁止类项目; 符合. 河南省水生态环境总体准入要求; 1.在属于水污染防治重点控制单元的区域内，不予审批耗水量大、废水排放量大的煤化工、化学原料药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目。 2.在省辖黄河和淮河流域干流沿岸，严格控制石油化工、化学原料和化学制品制造、制浆造纸、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。 城市建成区内现有的钢铁、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业，应有序搬迁改造或依法关闭。; 本项目所在地不属于水污染防治重点控制单元; 不涉及. 新乡市生态环境准入要求; 1.禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动；但是，法律、行政法规另有规定的除外。 禁止任何人进入自然保护区的核心区。因科学研究的需要，必须进入核心区从事科学研究观测、调查活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，并经自然保护区管理机构批准；其中，进入国家级自然保护区核心区的，应当经省、自治区、直辖市人民政府有关自然保护区行政主管部门批准；自然保护区核心区内原有居民确有必要迁出的，由自然保护区所在地的地方人民政府予以妥善安置。 禁止在自然保护区的缓冲区开展旅游和生产经营活动。因教学科研的目的，需要进入自然保护区的缓冲区从事非破坏性的科学研究、教学实习和标本采集活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，经自然保护区管理机构批准。从事前款活动的单位和个人，应当将其活动成果的副本提交自然保护区管理机构。 在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施。在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。 2.在风景名胜区内禁止进行下列活动： （一）开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；（二）修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；（三）在景物或者设施上刻划、涂污；（四）乱扔垃圾。 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。 3.饮用水地表水源各级保护区必须遵守下列规定： 一、禁止一切破坏水环境生态平衡的活动以及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被的活动； 二、禁止向水域倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其它废弃物； 三、运输有毒有害物质、油类、粪便的船舶和车辆一般不准进入保护区，必须进入者应事先申请并经有关部门批准、登记并设置防渗、防溢、防漏设施； 四、禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥，不得使用炸药、毒品捕杀鱼类。 一级保护区内禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物；禁止设置油库；禁止从事种植、放养禽畜，严格控制网箱养殖活动；禁止可能污染水源的旅游活动和其他活动。 二级保护区内不准新建、扩建向水体排放污染物的建设项目。改建项目必须削减污染物排放量；原有排污口必须削减污水排放量，保证保护区内水质满足规定的水质标准；禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。 饮用水地下水源各级保护区必须遵守下列规定： 一、禁止利用渗坑、渗井、裂隙、溶洞等排放污水和其它有害废弃物； 二、禁止利用透水层孔隙、裂隙、溶洞及废弃矿坑储存石油、天然气、放射性物质、有毒有害化工原料、农药等；三、实行人工回灌地下水时不得污染当地地下水源。一级保护区内禁止建设与取水设施无关的建筑物；禁止从事农牧业活动；禁止倾倒、堆放工业废渣及城市垃圾、粪便和其它有害废弃物；禁止输送污水的渠道、管道及输油管道通过本区；禁止建设油库；禁止建立墓地。潜水含水层地下水水源地二级保护区内禁止建设化工、电镀、皮革、造纸、制浆、冶炼、放射性、印染、染料、炼焦、炼油及其它有严重污染的企业，已建成的要限期治理，转产或搬迁；禁止设置城市垃圾、粪便和易溶、有毒有害废弃物堆放场和转运站，已有的上述场站要限期搬迁；禁止利用未经净化的污水灌溉农田，已有的污灌农田要限期改用清水灌溉；化工原料、矿物油类及有毒有害矿产品的堆放场所必须有防雨、防渗措施。承压含水层地下水水源地二级保护区内禁止承压水和潜水的混合开采，作好潜水的止水措施。 4.按照《关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划的通知》（豫调办〔2018〕56号）要求，在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口;禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥;禁止利用渗坑、渗井、裂隙等排放污水和其他有害废弃物;禁止利用储水层孔隙、裂隙及废弃矿坑储存石油、放射性物质、有毒化学品、农药等。在一级保护区内，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目。在二级保护区内，禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。 5.河湖湿地、森林公园内的珍贵景物和风景名胜区核心景区、自然保护区的核心区和缓冲区、土地利用总体规划所确定的永久基本农田保护区、地质遗迹一级保护区、饮用水水源一级保护区、水工程保护范围、地质灾害危险区、矿产资源密集地区的禁止开采区、工程建设不适宜区、大于25%的陡坡地、行洪通道、防洪工程设施保护范围、高压输电线路走廊、天然气输送管线及其防护区、成品油输送管线及其防护区、区域性调水工程管线及其防护区和生态保护红线属于规划的禁止建设区。 6.禁止在水产种质资源保护区内从事围湖造田、围海造地或围填海工程。禁止在水产种质资源保护区内新建排污口。在水产种质资源保护区附近新建、改建、扩建排污口，应当保证保护区水体不受污染。 7.共产主义渠城区段按三年一遇标准开挖疏浚河道，按百年一遇标准设置堤防。对不符合城市防洪标准要求的建设项目应拆除或限期改造。 8.南太行旅游度假区规划区范围内；新乡市山水林田湖草一体化生态城规划区范围内；按规定划定的自然保护区、景观区、居民集中生活区的周边和重要交通干线、河流湖泊直观可视范围内；特定生态保护红线范围内禁止新建露天矿山项目。禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。新、改、扩建排放VOCs的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，配套安装高效收集、治理设施，其中新建涉VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放总量倍量消减替代。禁止生产、销售不符合标准的机动车船、非道路移动机械用燃料；禁止向汽车和摩托车销售普通柴油以及其他非机动车用燃料；禁止向非道路移动机械销售渣油、重油和不符合规定的燃用油。 9.严格控制新建、扩建钢铁冶炼、水泥、有色金属冶炼、平板玻璃、化工、建筑陶瓷、耐火材料、砖瓦、矿山开采等行业的高排放、高污染项目，促进传统煤化工、水泥行业绿色转型、智能升级。城市建成区内人口密集区、环境脆弱敏感区周边的钢铁冶炼、水泥、有色金属冶炼、平板玻璃、化工、建筑陶瓷、耐火材料、砖瓦、矿山开采等行业中的高排放、高污染项目，应当限期搬迁、升级改造或者转型、退出。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。严格控制新增燃煤项目建设，燃煤发电项目严格按照政府工作部署落实。; 本项目为淀粉制造项目，经逐条对比，本项目不属于上述禁止开发建设的活动，项目符合新乡市生态环境准入要求。; 符合. 新乡县大气弱扩散区; 空间布局约束： 1、禁止新建、改建及扩建高排放、高污染项目，包括钢铁、有色、水泥、平板玻璃、建筑陶瓷等行业及其他排放重金属、持久性有机污染物的工业项目等。 2、严格控制新、改、扩建“两高”项目。; 本项目为淀粉制造项目，不属于禁止类项目，且不属于“两高”项目; 符合. 污染物排放管控： 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。; 本项目产生的颗粒物满足最新排放限值要求; 符合. 环境风险防控： 高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。; 本项目不涉及; 不涉及. 资源利用效率要求： 进一步优化能源结构，加快集中供热、供水及配套管网建设。; 本项目不涉及; 不涉及. 综上所述，建设项目符合环境准入清单，并能够满足生态保护红线、环境质量底线以及资源利用上线的要求。 5、与《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发新乡市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》新环攻坚办〔2022〕60号的对照分析 本项目与新环攻坚办〔2022〕60号文的相关内容对比分析如下： 表3 与新环攻坚办〔2022〕60号文的对照分析 类别; 通知要求; 本项目情况; 相符性. 新乡市 2022 年大气污染防治攻坚战实施方案（一）加快调整优化产业结构，推动产业绿色转型升级; 3.严格项目准入，推进绿色低碳产业发展。项目准入严格 落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产 能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设，“两高”项目由省级相关部门实施联合会商联审机制。严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输、大宗物料产品清洁运输。强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。; 本项目满足“三线一单”要求，不属于文件要求中禁止类和限制类项目; 相符. 20.强化重点行业绩效分级“培育工程”。进一步规范重点行业绩效分级管理，排查摸底我市重点行业企业治理现状，分行业分类别建立提升培育企业清单，指导企业开展清洁生产技术改造，加强对D级企业帮扶指导，推进企业“梯度达标”。加强绩效分级企业动态管理，落实A级企业、绩效引领企业的相关激励政策，发挥先进示范引领作用；在重污染天气预警期间，实施科学精准差异化管控措施，对提升达标无望的D级企业在2022年采暖季期间实施生产调控。; 本项目为淀粉制造项目，不属于重点行业; 相符. 新乡市2022年土壤污染防治攻坚战实施方案（二）分类实施土壤污染源头防治; 7.严格控制涉重金属企业污染物排放。持续开展涉镉等重金属行业企业排查整治活动，坚持边排查边整治，新乡县、封丘县相关企业完成“回头看”整改任务。按照全口径涉重金属重点行业企业清单动态调整机制，及时完善更新全口径清单企业信息及生产状态。进一步严格排放控制要求，对新、改、扩建重点行业建设项目重金属污染物排放实施“减量替代”，有效削减排放总量。持续推进涉镉等重金属企业纳入重点排污单位名录，对纳入大气重点排污单位名录或实行排污许可重点管理的涉镉等重金属排放企业，相关自动监测要求应当依法载入排污许可证，督促其按照规定安装颗粒物排放自动监测设备，并与市生态环境局监控平台联网。; 本项目为淀粉制造项目，不涉及铅、汞、镉、铬、砷等污染物排放。; 相符. 8.严格固体废物环境管理。全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范“三个能力”，推进医疗废物和危险废物集中处置项目建设，开展铅酸蓄电池收集试点工作。动态更新危险废物“四个清单”，有序推进固废信息化建设。; 本项目为淀粉制造项目，营运期间产生的危险废物在厂区设置危废暂存间收集后交由有资质单位回收处理; 相符. 由上表可知，本项目符合新环攻坚办〔2022〕60号文的相关要求。 6、与《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发新乡市 2023 年蓝天保卫战实施方案的通知》（新环攻坚办〔2023〕77号）、《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发新乡市2023年碧水保卫战实施方案的通知》（新环攻坚办〔2023〕66号）、《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发新乡市2023年净土保卫战实施方案的通知》（新环攻坚办〔2023〕65号）的对照分析 表4 与新环攻坚办〔2023〕77号、66号、65号文的对照分析 类别; 通知要求; 本项目情况; 相符性. 新乡市2023年蓝天保卫战实施方案; (二) 深入推进能源结构调整 6.实施工业炉窑清洁能源替代。在建材、有色、铸造等重点行业及其他行业加热、烘干、蒸汽供应等环节，加快淘汰不达标的燃煤锅炉和以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的加热炉热处理炉、干燥炉等炉密，实施清洁低碳能源或利用工厂余热、集中供热等进行替代;推进陶瓷、氧化铝等行业分散建设的燃料类煤气发生炉采用清洁能源替代，或者采取园区(集群)集中供气供热、分散使用的方式。; 本项目不涉及烘干工序; 不涉及. (五)推进工业企业综合治理 17.开展锅炉综合治理“回头看”。加强燃煤锅炉、生物质锅炉除尘、脱硫、脱硝设施运行管理，强化全过程排放控制和监管力度，对于污染物无法稳定达标排放的，依法依规实施整治。将对新建燃煤锅炉、10蒸吨/小时及以上燃气锅炉、4蒸吨/小时及以上生物质锅炉实施自动监控的要求，载入排污许可证；持续推动已建成燃煤锅炉、10蒸吨/小时及以上燃气锅炉、4蒸吨/小时及以上生物质锅炉实施自动监控，督促排污单位安装自动监控设施、与生态环境部门联网，并载入排污许可证。2023 年底前，全面淘汰 35 蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉(含茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施)；推进燃气锅炉低氮燃烧改造取消烟气再循环系统开关阀,确有必要保留的，通过设置电动阀气动阀或铅封等方式加强监管；鼓励淘汰4蒸吨/小时以下生物质锅炉，保留及现有生物质锅炉应采用专用炉具，禁止掺烧煤炭、垃圾、工业固体废物等其他物料。; 本项目不涉及锅炉使用; 不涉及. (六) 加快挥发性有机物治理 23.提升涉 VOCs 园区及集群治理水平。重点排查使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂以及涉及有机化工生产、煤焦油加工处理的园区及产业集群，分类制定治理提升计划，家具、彩涂板、皮革制品、制鞋、包装印刷等以中小企业为主的园区和集群重点推进源头替代; 汽修、人造板等企业集群重点推动优化整合;对排放量大，排放物质以烯烃、芳香烃、炔烃、醛类等为主的企业制定“一企一策”治理方案，提出针对性的治理措施;对不符合产业政策、整改达标无望的企业依法关停取缔。大力推进园区及集群 VOCs 无组织监控和预警监管平台建设，提升数字化监管能力。 24.推进低 VOCs 含量原辅材料源头替代。按照“可替尽替应代尽代”的原则，开展汽车制造、工业涂装、家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂.清洗剂使用低 VOCs 含量原辅材料替代，明确治理任务，动态更新清单台账。房屋建筑和市政工程全面推广使用低 VOCs 含量涂料和胶粘剂，除特殊功能要求外，室内地坪施工、室外构筑物防护和城市道路交通标志基本使用低 VOCs 含量涂料。城市建成区严格控制生产和使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。 25.大力提升治理设施去除效率。按照行业特点、企业规模，废气成分、废气量、含水(尘)率等，综合分析治理技术与 VOCs废气处理工艺可行性、规模匹配性，建立问题企业清单台账，指导帮扶企业做好活性炭更换频次、更换量、购买记录、活性炭质检报告等台账记录，RTO 和 RCO 设施吸附剂再生频次、焚烧温度等记录数据至少保留一年以上。6 月底前，对废气处理效率低下的企业实施提升治理。; 本项目不涉及VOCs排放及涉VOCs物料使用; 不涉及. 新乡市2023年碧水保卫战实施方案; （六） 统筹做好其他水污染防治工作 20.推动企业绿色转型发展。严格落实环境准入，落实“三线一单”生态环境分区管控体系，构建以“三线一单”为空间管控基础、环境影响评价为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的生态环境管理框架。在造纸、氮肥、农副食品加工、皮革、印染、有色、原料药制造、电镀等重点水污染物排放行业，深入推进清洁生产审核，推动清洁生产改造，减少单位产品耗水量和单位产品排污量，促进企业废水厂内回用。; 本项目能够满足“三线一单”管控要求; 相符. 新乡市2023年净土保卫战实施方案; 不涉及; 不涉及; 不涉及. 由上表可知，本项目符合新环攻坚办〔2023〕77号、66号、65号文的相关要求 7、与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》中相关条目的对照分析 本项目为淀粉制造项目，主要产生的污染物为颗粒物，根据对照《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》中相关内容，本项目属于通用类涉PM行业，该文件要求涉PM行业应满足如下废气防治措施要求： ①物料装卸：车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集气除尘装置，料堆应采取有效抑尘措施。不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及粉尘外逸措施。 ②物料储存：粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐。 ③物料转移和输送：粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、密闭输送，块状和粘湿粉状物料采用封闭输送；无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施。 ④成品包装：卸料口应完全封闭，如不能封闭应采取局部集气除尘措施。卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘。 ⑤工艺过程：各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取局部收尘/抑尘措施。破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施。各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。生产车间不得有可见烟粉尘外逸。 本项目产生的废气主要为颗粒物，采取治理措施为袋式除尘器，外购所得的面粉均为密封袋装，在运输及储存过程中基本无粉尘逸散，在生产过程中产生粉尘的环节均相应的采取了废气治理装置，能够满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》中涉PM行业污染物治理要求。 7、与《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》新环[2019]154号文的对照分析 表5 与新环[2019]154号文的对照分析 主要任务; 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. 安装 范围; 所有排污企业的总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施必须安装用电量监控系统终端。; 本项目严格按照要求安装用电量监控系统终端。; 相符. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 新乡市彬鸿食品有限公司位于新乡市新乡县合河乡西永康村西北600米1号，租赁现有厂房建设年产10000吨淀粉项目，总投资金额500万元，该项目于2023年5月10日通过新乡市新乡县发展和改革委员会备案，项目代码为2305-410721-04-01-991425（见附件）。 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本，2022年修订）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类，且生产设备中无限制类、淘汰类，故项目符合产业政策。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，本工程须进行环境影响评价。同时根据《建设项目分类管理名录》（2021版），本项目属于十“农副食品加工业”中第20条“其他农副食品加工”的“不含发酵工艺的淀粉、淀粉糖制造；淀粉制品制造；豆制品项目”，应制造编制环境影响报告表。接受委托后，公司立即组织项目参评人员对项目所在地环境以及工程采用生产工艺等情况进行了调查了解，编制完成了本项目的环境影响评价报告表。 根据现场踏勘，本项目利用现有厂房进行新建，生产设施尚未安装，不属于未批先建。 2、项目组成情况 本项目建设内容和规模，基本情况见表6，项目建设内容见表7。 - 表6 项目基本情况一览表 项目情况; 内 容. 项目名称; 新乡市彬鸿食品有限公司年产10000吨淀粉项目. 建设地点; 新乡市新乡县合河乡西永康村西北600米一号. 面积; 占地面积6700m2，利用现有厂房建设并在北侧新建三座生产车间。. 投资总额; 500万元. 产品规模; 年产10000吨淀粉，其中一期工程年产6000t，二期工程年产4000t. 劳动定员及工作制度; 职工20人，年工作300天，每天1班，每班8小时，均不在厂区食宿，一期工程将人员配备齐全，二期工程不再重新招纳人员. - 表7 项目建设内容一览表 类别; 名称; 建设内容. 主体工程; 离心、脱水车间; 1#、2#车间为本项目离心脱水车间，占地面积均为1000m2，内置、离心机脱水机打包机（一期和二期工程共用）. 沉淀车间; 3#车间占地面积750m2，为本项目沉淀车间，内置沉淀罐（一期和二期工程共用）. 洗面车间; 4#车间占地面积864m2，为本项目洗面车间，内置洗筋机（一期和二期工程共用）. 辅助工程; 办公区; 办公楼2F，占地面积280m2，依托现有办公楼（一期和二期工程共用）. 仓库; 占地面积500m2，用于本项目原料及成品堆放（一期和二期工程共用）. 公用工程; 供水工程; 市政供水. 供电工程; 市政供电. 环保工程; 废水; 废水治理措施不进行分期建设，直接按照最大产能进行污水治理设施建设。 本项目产生的废水主要为沉淀工序上层1#废水、离心脱水工序2#废水、设备及车间地面冲洗废水和生活废水。 目前项目所在地尚未接通污水管网，企业承诺，在本项目所在地未接通污水管网前不进行生产（承诺书见附件）。 新乡县大召营镇污水处理厂收水管网铺设后，沉淀工序上层1#废水和设备及车间地面冲洗废水进入厂区新建的一座“调节池+UASB+初沉池+缺氧-好氧池+二沉池+混凝沉淀+沉淀清水池”工艺的污水处理站进行预处理，预处理达标后汇同经化粪池处理的生活废水排入新乡县大召营镇污水处理厂收水管网（收水证明见附件）；离心脱水工序2#废水收集后外售。. 废气; 一期&二期：上料工序产生的粉尘经集气装置收集袋式除尘器处理后，尾气由15m高排气筒（DA001）排放（上料机密闭处理）。 污水处理站恶臭：污水处理站密闭集气，恶臭气体经收集后通过生物除臭设施处理，处理后通过15m高排气筒（DA002）排放。. 固废; 本项目运营期固体废物主要为原料拆封产生的废包装袋，废气治理产生的除尘器废滤袋、除尘器收尘，废水治理过程产生的污泥，设备维护过程产生的废机油和生活垃圾。原料拆封产生的废包装袋、除尘器收尘在厂区一般固体废物暂存间暂存，定期外售；废气治理产生的除尘器废滤袋在厂区一般固体废物暂存间暂存，交由原厂家回收处理；污水处理站产生的污泥在污泥池内脱水后送往制砖厂制砖；废机油在厂区设置危废暂存间暂存，交由有资质单位回收处理；生活垃圾在厂区设置垃圾桶收集，交由环卫部门日产日清。. 3、项目产品方案 本项目产品种类、产量一览表见下表。 - 表8 产品种类、产量一览表 序号; 产品名称; 形态; 包装规格; 年产量. 1; 湿淀粉; 粉状，粒径在10μm~20μm左右，含水率34%; 袋装，50kg/袋; 分为两期建设，一期6000t/a，二期4000t/a. 2; 副产品湿面筋; 含水量38%左右; 散装; 11258t/a，一期6754.8t/a，二期4503.2t/a. 4、主要生产设备 本项目主要生产设备一览表见下表。 - 表9 主要生产设备一览表 工程; 序号; 设备名称; 设备型号; 数量（台）; 备注. 一期工程; 1; 离心筛; 100型; 7; 新增. 2; 洗筋机; JM-1000型; 4; 新增. 3; 脱水机; SS100型; 5; 新增. 4; 沉淀罐; 16方; 30; 新增. 5; 卧螺离心机; LW450×1800-N; 1; 新增. 6; 打包机; 厂家自制; 1; 新增. 二期工程; 1; 离心筛; 100型; 4; 新增. 2; 洗筋机; JM-1000型; 2; 新增. 3; 脱水机; SS100型; 3; 新增. 4; 沉淀罐; 16方; 20; 新增. 5; 卧螺离心机; LW450×1800-N; 1; 新增. 6; 打包机; 厂家自制; 1; 新增. 5、主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗量见下表。 - 表10 项目主要原辅料及能源消耗一览表 工程; 序号; 名称; 规格; 单位; 用量; 备注. 一期工程; 1; 面粉; 25kg/袋，袋装，含水率＜1%; t/a; 10802.916; 外购. 2; 生产用水; /; m3/a; 22305; 市政供水. 3; 生活用水; /; m3/a; 180; 市政供水. 4; 电; /; kW·h/a; 48万; 市政供电. 二期工程; 1; 面粉; 25kg/袋，袋装，含水率＜1%; t/a; 7201.944; 外购. 2; 生产用水; /; m3/a; 14640; 市政供水. 3; 电; /; kW·h/a; 32万; 市政供电. 6、公用工程 给排水：本项目使用的生活用水及生产用水均由附近村镇供水管网提供。 本项目产生的废水主要为沉淀工序上层1#废水、离心脱水工序2#废水、设备及车间地面冲洗废水和生活废水。目前项目所在地尚未接通污水管网，企业承诺，在本项目所在地未接通污水管网前不进行生产（承诺书见附件）。 后期新乡县大召营镇污水处理厂收水管网铺设后，沉淀工序上层1#废水和设备及车间地面冲洗废水进入厂区新建的一座“调节池+UASB+初沉池+缺氧-好氧池+二沉池+混凝沉淀+沉淀清水池”工艺的污水处理站进行预处理，预处理达标后汇同经化粪池处理的生活废水排入新乡县大召营镇污水处理厂收水管网（接管申请、收水证明见附件）；离心脱水工序2#废水收集后外售。 用电：项目总用电量约为80万kWh/a，其中一期工程用电48万kWh/a，二期工程用电32万kWh/a，由合河乡供电电网提供。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工程分析 本项目租赁现有私人厂房进行建设，依托私人土地在厂房北侧新建三栋生产车间，需要进行动土施工，建设项目总施工时间为2个月。 二、营运期工程分析 1、项目工艺流程图： 本项目分为两期进行建设，一期工程产能为6000t/a，二期工程为4000t/a，生产工艺一致，不再分期描述，其工艺流程如下图所示： - 图1 项目生产工艺流程及产污环节示意图 2、生产工艺流程简述： （1）外购面粉：本项目使用的原料面粉均为外购所得，运输入厂后在原料库内密封存放。 （2）和面、洗面：将面粉经螺旋上料机投入洗筋机内，螺旋上料机设置封闭处理，投入洗筋机后逐渐加入适量水进行和面，和面后经过一段时间醒发，进入洗面工序。面团在洗筋机内沿一个方向旋转并逐渐加入清水，面团中的淀粉在过量水的冲洗下融入水中溢流带出，洗面时长为2h，基本可将大部分淀粉洗出。在此过程中，面粉和水的添加比例为1：2，洗出的淀粉原浆质量占比约为83%，洗出的面筋质量占比约为17%。淀粉原浆经输送管道送至离心筛中进行筛分，剩余的面筋作为副产品外售。 （3）离心筛分：洗出的1#淀粉原浆中不可避免的仍含有一份面筋，进入离心筛中进行筛分处理，将1#淀粉原浆中掺杂的面筋去除，产出2#淀粉原浆。 （4）静置沉淀：淀粉原浆为淀粉和水的混合物，呈现胶体的状态，为了使两者分离，筛分出来的2#淀粉原浆倒入沉淀罐内静置沉淀，沉淀时长为12h，沉淀后绝大多数的淀粉在重力作用下沉入罐底，下层的3#淀粉原浆进入下一道工序，上层高COD的废水无法回用，在厂区污水处理站预处理后排入新乡县大召营污水处理厂。 （5）二级离心、脱水：3#淀粉原浆先后进入卧螺离心机、离心筛、脱水机中内依次进行离心、脱水处理，去除淀粉原浆中的水分，经脱水后产出湿淀粉团。 （7）打包入库：湿淀粉经打包机打包入库待售。 3、物料平衡 为说明项目物料输入输出情况，现根据建设单位提供的生产资料进行本项目的物料平衡分析，本项目分期进行建设，其中一期工程产能为6000t/a，二期工程产能为4000t/a。项目物料平衡如下： 图2 项目一期工程物料平衡图 单位：t/a 图3 项目二期工程物料平衡图 单位：t/a 图4 项目全厂物料平衡图 单位：t/a 4、水平衡图 根据项目物料平衡及企业提供的相关数据资料，绘制项目水平衡图如下所示： 图5 项目一期工程水平衡图 单位：m3/a（水平衡中去除了面的影响，废水实际排水有所偏差） 图6 项目二期工程水平衡图 单位：m3/a（水平衡中去除了面的影响，废水实际排水有所偏差） 图7 项目水平衡图 单位：m3/a 5、主要污染工序 本项目设置污染物防治措施时应按照全厂拟定建设最大产能10000t/a淀粉进行设计，在项目一期工程建设时，污水处理工程直接按照满足两期所需污染物处理量进行建设，营运期主要污染物、产污环节及防治措施详见下表。 - 表11 项目营运期产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废气; 上料工序; 颗粒物; 一期&二期：经集气装置收集袋式除尘器处理后，尾气由15m高排气筒（DA001）排放（上料、包装工序密闭处理）. 废水治理; 污水处理站恶臭; 一期&二期：污水处理站密闭集气，恶臭气体经收集后通过生物除臭设施处理，处理后通过15m高排气筒（DA002）排放。. 废水; 静置沉淀; 1#废水; 一期&二期：接通新乡县大召营镇污水处理厂收水管网后，在厂区污水处理站进行预处理后排入新乡县大召营镇污水处理厂. 二级离心、脱水; 2#废水; 一期&二期：在厂区设置黄浆池收集暂存后及时外售给制作酒精企业，不外排. 设备及地面冲洗; 冲洗废水; 一期&二期：接通新乡县大召营镇污水处理厂收水管网后，在厂区污水处理站进行预处理，排入新乡县大召营镇污水处理厂. 职工生活; 生活废水; 一期：接通新乡县大召营镇污水处理厂收水管网后，经厂区化粪池处理后，排入新乡县大召营镇污水处理厂. 噪声; 机械设备; 噪声; 一期&二期：减振、密闭隔音、厂距衰减. 固废; 原料拆分; 面粉袋; 一期&二期：一般固废暂存间存放，定期外售. 废气治理; 废滤袋; 一期&二期：一般固废暂存间存放，原厂家回收. 除尘器收尘; 一期&二期：一般固废暂存间存放，定期外售. 废水治理; 污水处理站污泥; 一期&二期：污泥池内脱水处理，定期运往制砖厂作为制砖原材料使用. 设备维护; 废机油; 一期&二期：危废暂存间暂存，交由有资质单位回收处理. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 本项目位于新乡市新乡县合河乡西永康村西北600米一号，根据大气功能区划分原则，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市环保局发布的《新乡市2021年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如下表所示。 表12 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/ %; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 93; 70; 133; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 47; 35; 134; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 11; 60; 18.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 32; 40; 80; 达标. CO; 第95百分位浓度; 1.6mg/m3; 4mg/m3; 40; 达标. O3; 第90百分位浓度; 173; 160; 108; 超标. 由上表可知，其中PM10、PM2.5和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。 2021年，新乡市环境空气细颗粒物（PM2.5）年均浓度值47微克/立方米，超二级标准。与上年相比降低4微克/立方米，降幅7.8%；与2016年相比降低37微克/立方米，降幅44.0%； 2021年，新乡市环境空气可吸入颗粒物（PM10）年均浓度值93微克/立方米，超二级标准。与上年相比上升4微克/立方米，升幅4.5%；与2016年相比降低46微克/立方米，降幅33.1%； 2021年，新乡市环境空气二氧化硫（SO2）年均浓度值11微克/立方米，达到一级标准。与上年相比降低2微克/立方米，降幅15.4%；与2016年相比降低29微克/立方米，降幅72.5%。 2021年，新乡市环境空气中二氧化氮（NO2）年均浓度浓度值32微克/立方米，达到一级标准。与上年相比降低3微克/立方米，降幅8.6%；与2016年相比降低17微克/立方米，降幅34.7%。 2021年，新乡市环境空气一氧化碳（CO）年第95百分位数浓度1.6毫克/立方米，达到一级标准。与上年相比降低0.1毫克/立方米，降幅5.9%；与2016年相比降低2.0毫克/立方米，降幅55.6%。 2021年，新乡市环境空气臭氧（O3）年第90百分位数浓度173微克/立方米，达到二级标准。与上年相比持平；与2016年相比上升1微克/立方米，升幅0.6%。 2021年，新乡市空气质量共监测365天，优、良天数227天（占比62.2%）；轻度污染99天（占比27.1%）、中度污染27天（占比7.4%）、重度污染及以上天气12天（占比3.3%）。与上年相比，环境空气质量持续改善。优良天数减少了9天，轻度污染减少4天，中度污染增加9天，重度污染及以上天气增加3天。 目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发新乡市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》、《河南省2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。本项目产生的废气经治理后均可达标排放，对大气环境影响较小。 2、地表水环境质量现状 本项目废水最终通入新乡县大召营镇污水处理厂进一步处理，距离本项目最近的地表水体为共产主义渠。共产主义渠的出境断面为卫辉下马营省控断面，该断面“十四五”地表水环境质量目标为Ⅳ类，“2021年”地表水环境质量目标为Ⅴ类，为说明区域地表水环境质量现状，评价引用新乡市生态环境局发布的2021年1月卫辉下马营省控断面数据分析其达标情况。 表13 卫辉下马营断面监测因子浓度值 （单位：mg/L） 监测日期; 监测指标; Ⅳ类标准; 达标情况. COD; 氨氮; 总磷; COD; 氨氮; 总磷; COD; 氨氮; 总磷. 2021年1月; 18; 0.8; 0.118; 30; 1.5; 0.3; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，2021年1月卫辉下马营断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，监测结果中COD、氨氮、总磷均达标。本项目废水经处理后排入新乡县大召营镇污水处理厂，对周边水环境影响较小。 3、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此不进行声环境质量现状调查。 4、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展地下水和土壤环境质量现状调查，且本项目不存在地下水、土壤污染途径，因此不进行地下水、土壤质量现状调查。 5、生态环境质量现状 项目所在地周围主要为农田、企业等，生态系统以农业生态系统为主，地表植被主要为当地农作物，无重点保护的野生动植物。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 经现场调查，项目周围主要的环境保护目标见下表。 - 表14 项目周围主要环境保护目标 环境类别; 保护目标; 方位及距离; 保 护 级 别. 大气环境; 西永康村; 南359m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准. 水环境; 共产主义渠; 东南36m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 本项目运营期污染物排放标准如下表。 - 表15 污染物排放标准限值 污染要素; 执行标准及级别; 污染因子; 标准值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2; 颗粒物; 排放口最高允许排放速率3.5kg/h（15m排气筒）. 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》; 颗粒物; 排放口最高允许排放浓度10mg/m3，厂界颗粒物排放浓度最高允许排放浓度0.5mg/m3，. 废水; 新乡县大召营镇污水处理厂收水标准; CODcr; 400mg/L. SS; 300mg/L. NH3-N; 35mg/L. TN; 50mg/L. TP; 4.5mg/L. 新乡县大召营镇污水处理厂排水标准; CODcr; 40mg/L. SS; 10mg/L. NH3-N; 2mg/L. TN; 15mg/L. TP; 0.4mg/L. 《淀粉工业水污染物排放标准》（GB25461-2010）表2间接排放标准; PH; 6-9. COD; 300 mg/L. BOD5; 70 mg/L. SS; 70 mg/L. NH3-N; 35 mg/L. TP; 5 mg/L. TN; 55 mg/L. 固废; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准（GB 18599-2020）》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）; 2类标准; 昼间60dB（A）. |
| 总量 控制 指标 | 本项目有组织颗粒物排放量为0.243t/a，无组织颗粒物排放量为0.256t/a，合计颗粒物排放量0.499t/a。新增废水污染物总量控制指标为COD 0.8189t/a、NH3-N 0.0409t/a、TN0.3071t/a、TP0.0082t/a。 根据三线一单及新乡市总量管理要求，实行区域内废气污染物排放总量倍量消减替代，替代值为颗粒物0.998t/a。废水污染物排放总量单倍替代，替代量为COD 0.8189t/a、NH3-N 0.0409t/a、TN0.3071t/a、TP0.0082t/a。 其中COD、氨氮拟从新乡市骆驼湾污水处理厂提标改造项目产生的减排量剩余量COD 300t、氨氮64.25t中进行替代；颗粒物拟从河南省新乡天泰水泥有限公司无组织排放治理产生的减排量剩余量11.244t中进行替代。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期环境影响分析： 本项目施工期预计为2个月，主要建设内容为场地平整、基础施工、主体施工、设施安装以及管线铺设。本项目施工期较短，施工过程中采取相应的污染防治措施后，对环境影响较小。 1、施工废气影响分析 （1）环境空气污染分析 施工期挖掘地基、填方、建筑材料运输将会造成扬尘污染，本项目施工范围较小，在采取设置围挡、铺设防尘布等措施后，扬尘对周围环境影响较小，100m以内扬尘量占总扬尘量的57%左右。施工期造成的影响是短期的、局部影响，工程完后就会结束，不会产生永久性的大气污染。 （2）环境空气污染防治措施 为减缓施工期扬尘对周边环境空气的影响，评价要求： ①道路硬化。施工工地进出建筑材料的通道进行优先硬化处理，使厂内车行道路100%硬化，路面经常打扫洒水，降低运输车辆来往产生的扬尘。 ②设置围挡。在建筑工地周围设置施工围挡，底部与地面零距离结合，防治施工粉尘流失，围挡拼接处不能有明显缝隙，也不得明显破损的漏洞。 ③铺设防尘网。挖掘暴露的地面是比较容易风化产生扬尘的区域，本项目的地基挖出后，在裸露地面铺设防尘布，使其不受风化影响。 ④易扬尘物料覆盖。所有砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的范围内；防尘布或遮蔽装置的完好率必须达到100%。 ⑤持续洒水降尘措施。施工现场定期喷洒，保证地面湿润，不起尘。 ⑥运输车辆冲洗装置。为保障道路清洁，降低车辆道路扬尘，运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽帮等部位进行清理或清洗以保证车辆清洁上路；洗车污水经处理后重复使用，回用率不得低于90%，施工场所车辆入口和出口30m以内部分的路面上不应有明显的泥印，以及砂石、灰土等易扬尘物料。 ⑦散流物料堆放过程中采用防尘网或防尘布覆盖，或者将散流物料贮存在封闭式储存仓。 根据《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020 年）》，施工工地封闭管理，做到六个“100%”：施工现场100%围挡；工地砂土100%覆盖或围挡；工地路面100%硬化；出工地运输车辆100%冲净，车身密闭无洒漏；暂不开发的场地100%绿化；外脚手架密闭式安全网100%安装。 采取上述措施，可减轻施工扬尘对周围环境的影响。 2、施工期水环境影响分析 该项目施工期废水来源主要为施工人员的生活污水及少量车辆冲洗水。 车辆冲洗水成份相对比较简单，污染物浓度低，水量较少，而且一般是瞬时排放，在施工工地进出口设置临时水池用于洗车水沉淀停留，沉淀后上层清液溢流回到车辆冲洗用水蓄水池，沉淀底泥可直接作为建筑泥沙使用。 施工人员产生的生活污水，主要为洗脸洗手废水，可经沉淀后洒水项目抑尘，不外排。 因此施工期间废水经妥善处理后，对环境影响较小。 3、施工期噪声环境影响分析 施工期噪声主要分为施工机械噪声和施工车辆噪声。施工机械主要为挖掘机、推土机等，施工车辆主要指建筑材料的运输车辆，施工车辆噪声属于交通噪声，对施工车辆进行规范管理后，施工车辆噪声可降至50~60dB（A）。 为减少施工期噪声对周围环境的影响，评价建议采取以下降噪措施： ①施工时应尽量选用车况较好的施工机械，降低噪声源强。 ②合理选择施工时间，避开工人及附近村民休息的时间。 ③加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的状态。 经采取上述措施之后，本项目施工期产生的噪声均满足《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）噪声排放限值的要求，施工期产生的噪声对周边环境影响较小。 4、施工期固体废物影响分析 本项目施工期会产生固体废物，主要来源于施工建筑垃圾和生活垃圾。 项目施工产生的建筑垃圾主要为各种建筑废料、钢结构边角料等，建筑垃圾均拉至指定的建筑垃圾处理厂进行综合处理。施工期间产生的生活垃圾由施工单位集中收集后交当地环卫部门统一处置。 综上所述，本评价认为项目在施工期间产生的固体废物对外界环境影响较小。 5、施工期生态环境保护措施 项目所在区域主要为乡村生态环境，周边陆生动物均为常见物种，不涉及国家重点保护野生动物名录、河南省重点保护陆生野生动物名录内的保护动物，项目土方挖掘量较小，施工时间较短，对生态环境的影响可忽略不计。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 运营期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 （1）废气源强 本项目废气为上料工序产生的颗粒物，污水处理站产生的恶臭气体和沼气。 根据《污染源源强核算技术指南 农副食品加工工业—淀粉工业（HJ 996.2—2018》中推荐的污染物核算方法及选取有限次序，本项目产生的污染物使用类比法来确定其源强。 ①上料过程产生的颗粒物 本项目使用螺旋输送设备进行小麦面粉上料，上料过程中由于投料落差会产生部分投料粉尘，为说明该部分颗粒物的产排情况，类比《河南众胜食品有限公司年产1800吨小麦淀粉项目》验收监测资料予以参考说明，《河南众胜食品有限公司年产1800吨小麦淀粉项目》与本项目上料设备及上料工艺相同，具有可类比性。 《河南众胜食品有限公司年产1800吨小麦淀粉项目》验收监测期间运行负荷为75%，上料工序除尘设备进口颗粒物监测平均速率为0.150kg/h，该项目日工作时长为8h，则反推得出满负荷条件下颗粒物有组织产生量为0.48t/a。该项目原材料使用量为1800t/a-面粉，则投料粉尘产生系数为0.27kg/t-原料（小麦面粉），本项目一期工程使用小麦面粉10800t/a，一期投料粉尘有组织产生量为2.916t/a；二期工程使用小麦面粉7200t/a，二期投料粉尘有组织产生量为1.944t/a。 本小麦上料工序中螺旋上料机为密闭结构，粉尘主要产生于螺旋上料机的进料口及出料口两个位置，项目在洗筋机上方设置集气罩收集产生的粉尘，集气罩与洗筋机同步配置，集气罩收集效率为95%，一期和二期收集的投料粉尘共同进入一套袋式除尘器进行处理，袋式除尘器处理效率在98%以上，处理后由一根15m高的排气筒（DA001）高空排放。 风量核算：项目一期工程配备洗筋机4台，二期工程配备洗面机2台，各自配备一个0.7m×0.7m集气罩收集产生的粉尘，风速按1.0m/s，则一期投料工序需要风量为7056m3/h，向上取整为7500m3/h；二期工程投料工序需要风量为3528m3/h，向上取整为4000m3/h，综合两期所需风机风量，二期项目建成后，使用1台11000m3/h的风机即可供给项目使用，项目应配备一台变频风机供给项目使用，一期项目运行时使用7500m3/h的风量即可满足使用，二期项目建成后，需使用11000m3/h的风机供给全厂废气处理需要。 由此可以进行计算，一期工程实施后，投料粉尘有组织收集量为2.916t/a，产生浓度为162mg/m3，产生速率为1.215kg/h，袋式除尘器除尘效率在95%以上，经袋式除尘器处理后一期工程颗粒物排放量为0.146t/a，排放浓度为8.11mg/m3，排放速率为0.061kg/h。 二期工程建成后，全厂投料粉尘有组织收集量为4.86t/a，产生浓度为184.09mg/m3，产生速率为2.025kg/h，袋式除尘器除尘效率在95%以上，经袋式除尘器处理后颗粒物排放量为0.243t/a，排放浓度为9.20mg/m3，排放速率为0.101kg/h。 未被集气装置收集的粉尘以无组织的形式排放，项目集气罩有组织收集效率按95%计，则一期工程无组织投料粉尘产生量为0.153t/a，排放速率为0.064kg/h，二期工程建成后全厂无组织投料粉尘产生量为0.256t/a，排放速率为0.107kg/h。 ②污水处理站产生的恶臭气体 本项目污水站主要工艺为“调节池+UASB+初沉淀+厌氧-好氧池+二沉池+混凝沉淀池+沉淀清水池”，污水站初沉池、UASB厌氧反应器、污泥暂存池等设施会产生一定量的恶臭气体。根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1gBOD5可产生0.0031gNH3和0.00012gH2S。 本项目一期工程污水处理站处理量为12249.72t/a，污水处理站BOD5去除量为72.76t/a，则污水处理过程NH3产生量为0.226t/a（0.026kg/h），H2S产生量为0.0087t/a（0.001kg/h）。 本项目二期工程建成后，污水处理站处理量为20328.2t/a，污水处理站BOD5去除量为120.75t/a，则污水处理过程NH3产生量为0.37t/a（0.042kg/h），H2S产生量为0.014t/a（0.0016kg/h）。 评价建议项目将污水处理站中初沉池、生化池、二沉池等臭气产生单元密闭集气，恶臭气体经收集后通过生物除臭设施处理，处理后通过15m高排气筒（DA002）排放。 风量核算：参照建设单位提供的污水处理站设计方案，方案综合项目水量及占地空间大小确定设计风量为5000m3/h，臭气集气效率为95%，生物滤床对污水站的恶臭气体的去除效率为80%以上。 一期工程有组织NH3、H2S产生量分别为0.215t/a、0.0083t/a，NH3、H2S产生速率分别为0.025kg/h、0.0009kg/h（按全天24h不停产出，365d计），NH3、H2S产生浓度分别为4.91mg/m3、0.19mg/m3。经生物滤床处理后，NH3、H2S排放量分别为0.043t/a、0.0017t/a，NH3、H2S排放速率分别为0.0049kg/h、0.0002kg/h，NH3、H2S排放浓度分别0.98mg/m3、0.039mg/m3，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准要求（排放速率NH34.9kg/h、H2S0.33kg/h）。 二期工程建设后全厂NH3、H2S产生量分别为0.352t/a、0.013t/a，NH3、H2S产生速率分别为0.040kg/h、0.0015kg/h（按全天24h不停产出，365d计），NH3、H2S产生浓度分别为8.04mg/m3、0.30mg/m3。经生物滤床处理后，NH3、H2S排放量分别为0.070t/a、0.0026t/a，NH3、H2S排放速率分别为0.008kg/h、0.0003kg/h，NH3、H2S排放浓度分别1.61mg/m3、0.06mg/m3，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准要求（排放速率NH34.9kg/h、H2S0.33kg/h）。 一期工程无组织NH3、H2S排放量分别为0.011t/a（0.0013kg/h）、0.0004t/a（0.00005kg/h）。全厂无组织NH3、H2S排放量分别为0.018t/a（0.002kg/h）、0.001t/a（0.0001kg/h）。 ③沼气 项目污水站UASB反应器中会产生部分沼气，沼气是有机机物质在与空气隔绝的条件下，经过微生物发酵而产生的一种以甲烷为主的可燃气体，一般情况下每处理1kgCOD产0.37立方沼气，本项目一期工程废水中COD的去除量为132.055t/a，沼气产生量为48860.35m3；二期工程废水中COD去除量为87.083t/a，沼气产生量为32220.71m3；全厂污水处理站废水中COD的去除量为219.138t/a，则沼气产生量为81081.06m3。该部分沼气成分与天然气较为类似，经脱水、脱硫等净化处理后，给附近村民日常生活使用。 （2）废气达标排放情况 本项目废气产排情况一览表见下表。 - 表16 项目一期工程废气产排情况一览表 工段; 污染物; 产生情况; 风量（m3/h）; 工作时间 （h）; 处理措施及效率; 排放情况. 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 投料工序; 颗粒物; 2.916; 1.215; 7500; 2400; 螺旋上料机密闭处理，设置4个集气罩收集产生的投料粉尘，经收集后通入一套袋式除尘器进行处理，处理后由15m高排气筒（DA001）排放; 0.146; 0.061; 8.11. 污水处理厂臭气; NH3; 0.215; 0.025; 5000; 8760; 污水处理站密闭集气，恶臭气体经收集后通过生物除臭设施处理，处理后通过15m高排气筒（DA002）排放。; 0.043; 0.0049; 0.98. H2S; 0.0083; 0.0009; 0.0017; 0.0002; 0.039. 投料工序无组织; 颗粒物; 0.153; 0.064; /; 2400; 无组织排放; 0.153; 0.064; /. 污水处理站无组织臭气; NH3; 0.011; 0.0013; /; 8760; 无组织排放; 0.011; 0.0013; /. H2S; 0.0004; 0.00005; /; 8760; 0.0004; 0.00005; /. 由上表可知，本项目一期工程颗粒物排放能够满足满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级（15m高排气筒）颗粒物排放速率3.5kg/h的限值要求，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》有组织颗粒物浓度限值10mg/m3的标准要求，NH3、H2S排放能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准要求（排放速率NH34.9kg/h、H2S 0.33kg/h）。 - 表17 项目全厂废气产排情况一览表 工段; 污染物; 产生情况; 风量（m3/h）; 工作时间 （h）; 处理措施及效率; 排放情况. 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 投料工序; 颗粒物; 4.86; 2.025; 11000; 2400; 螺旋上料机密闭处理，设置6个集气罩收集产生的投料粉尘，经收集后通入一套袋式除尘器进行处理，处理后由15m高排气筒（DA001）排放; 0.243; 0.101; 9.20. 污水处理厂臭气; NH3; 0.352; 0.040; 5000; 8760; 污水处理站密闭集气，恶臭气体经收集后通过生物除臭设施处理，处理后通过15m高排气筒（DA002）排放。; 0.070; 0.008; 1.61. H2S; 0.013; 0.0015; 0.0026; 0.0003; 0.06. 投料工序无组织; 颗粒物; 0.256; 0.107; /; 2400; 无组织排放; 0.256; 0.107; /. 污水处理站无组织臭气; NH3; 0.018; 0.002; /; 8760; 无组织排放; 0.018; 0.002; /. H2S; 0.001; 0.0001; /; 8760; 0.001; 0.0001; /. 由上表可知，本项目二期工程建成后全厂颗粒物排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级（15m高排气筒）颗粒物排放速率3.5kg/h的限值要求，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》有组织颗粒物浓度限值10mg/m3的标准要求，NH3、H2S排放能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准要求（排放速率NH34.9kg/h、H2S 0.33kg/h）。 a、废气排放口基本情况 本项目废气排放口基本情况如下： - 表18 本项目废气排放口基本情况 排放口编号; 排放口名称; 污染物类型; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒内径（m）; 烟气出口温度（℃）. DA001; 投料粉尘排气筒; 颗粒物; 经度：113°42′22.17643″ 纬度：35°19′44.95611″; 15; 0.3; 25. DA002; 生物除臭装置排气筒; NH3、H2S; 经度：113°42′21.11428″ 纬度：35°19′43.79740″; 15; 0.3; 25. b、废气污染防治可行性技术分析 袋式除尘器工作原理：含尘气体由灰斗（或下部宽敞开式法兰）进入过滤室，较粗颗粒直接落入灰斗或灰仓，灰尘气体经滤袋过滤，粉尘阻留于滤袋表面，净气经袋口到净气室、由风机排入大气，当滤袋表面的粉尘不断增加，导致设备阻力上升至设定值时，时间继电器（或微差压控制器）输出信号，程控仪开始工作，逐个开启脉冲阀，使压缩空气通过喷口对滤袋进行喷吹清灰，使滤袋突然膨胀，在反向气流的作用下，附于滤袋表面的粉尘迅速脱离滤袋落入灰斗(或灰仓)内，粉尘由卸灰阀排出，全部滤袋喷吹清灰结束后，除尘器恢复正常工作。其除尘效率极高，一般可达99%以上，含尘气体浓度在相当大的范围内变化对袋式除尘器的除尘效率和阻力影响不大。同时，脉冲袋式式除尘器具有运行稳定可靠，操作、维护简单等特点，可保证颗粒物稳定达标排放，是目前最常用的除尘装置。 本项目为淀粉生产项目，对照《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业-淀粉工业》中推荐的废气治理措施如下： - 表19 本项目废气污染防治可行技术分析 生产单元; 生产设施; 废气产污环节; 污染控制项目; 污染治理设施. 投料; 投料机; 投料废气; 颗粒物; 喷淋系统、旋风除尘、袋式除尘、旋风除尘+水幕除尘、旋风除尘+袋式除尘、其他. 本项目产生颗粒物经收集后采用袋式除尘器进行治理，治理后由15m高排气筒排放；属于《规范》中推荐可行的治理技术。 （3）非正常工况 非正常工况排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。本项目非正常工况主要为废气处理设施出现故障或检修时，导致处理能力下降，最不利情况为处理效率为0，出现以上事故后，建设单位一般能在24h内进行有效处理。 本项目非正常工况废气排放一览表见下表。 - 表20 非正常工况污染物排放一览表 非正常排放源; 污染物; 废气量m3/h; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率/（kg/h）; 单次持续时间; 年发生频次/次; 排放量t/a. DA001; 颗粒物; 11000; 162; 2.025; 1h; 2; 0.0041. DA002; NH3; 5000; 8.04; 0.040; 1h; 2; 0.00008. H2S; 0.30; 0.0015; 1h; 2; 0.000003. 由上表可知，非正常工况下，DA001排气筒排放的颗粒物浓度超标，DA002排气筒恶臭污染物不超标。为防止生产过程中出现废气非正常排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行。在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ③应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 ④待废气治理设施正常运行后生产线再进行启动；生产线关停一段时间后再关闭废气治理设施，可有效的防治废气非正常排放的发生。 （4）总量控制指标 本项目有组织颗粒物排放量为0.243t/a，无组织颗粒物排放量为0.256t/a，合计颗粒物排放量0.499t/a。根据《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》及新乡市总量管理要求，实行区域内污染物排放总量倍量消减替代，替代值为颗粒物0.998t/a。 （5）自行监测计划 - 表21 项目废气监测方案 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行排放标准. 有组织; DA001; 颗粒物; 正常工况1年1次；非正常工况发生时，随时进行必要的检查; 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》相关要求；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. DA002; NH3、H2S; 正常工况1年1次；非正常工况发生时，随时进行必要的检查; 《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）二级标准要求. 无组织; 厂界上风向1个监测点位，下风向3个监测点位; 颗粒物; 1次/半年; 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》相关要求；. 2、地表水环境影响分析 （1）废水源强 本项目产生的废水主要为沉淀工序上层1#废水、离心脱水工序2#废水、设备及车间地面冲洗废水和生活废水。 ①沉淀工序上层1#废水 本项目静置沉淀工序在12h的静置以后下层淀粉原浆进入后续生产工艺，上层清液属于高COD的废水，无法被工艺循环使用，只能作为废水外排，该部分废水产出率在46%左右，根据前文平衡分析章节，项目一期工程1#废水产生量为11829.72t/a，二期工程1#废水产生量为7886.48t/a，全厂1#废水产生量为19716.2t/a。废水浓度参照《淀粉废水治理工程技术规范》（HJ2043-2014）表3典型淀粉废水水质浓度，其废水浓度范围见下表。 - 表22 小麦淀粉废水水质 原料; CODcr（mg/L）; BOD5（mg/L）; SS（mg/L）; TN（mg/L）; NH3-N（mg/L）; TP（mg/L）; PH值. 小麦; 7000-11000; 2500-6000; 1500-2500; 150-300; 50-100; 30-100; 3-5. 本次评价按最不利情况取最高浓度 COD 11000mg/L，BOD56000mg/L，NH3-N 100mg/L，TN300mg/L，TP 100mg/L，SS 2500mg/L进行分析。 经现场调查并查阅相关资料，目前该项目所在地尚未接通市政污水管网，企业承诺，在本项目所在地未接通污水管网前不进行生产（承诺书见附件），待后期接通新乡县大召营镇污水处理厂收水管网后，该部分废水在厂区污水处理站进行预处理后排入新乡县大召营镇污水处理厂（管网连通申请、收水证明见附件）。 ②离心脱水工序2#废水 项目二级离心、脱水工艺会产生部分废水，前文平衡分析章节，项目一期工程2#废水产生量为7815.48t/a，二期工程2#废水产生量为5210.32t/a，全厂2#废水产生量约为13025.8t/a，该部分废水含有较高的有益成分，在厂区使用收集桶收集后及时外售给制作酒精企业，日产日清，不外排。 ④设备及车间地面冲洗废水 本项目生产设备需定期清洗，根据建设单位提供的资料，清洗频次为5天一次，一期工程取水量为6t/次，年用水量为360t/a；二期工程取水量为4t/次，年用水量为240t/a；全厂设备冲洗用水量为600t/a。 设备冲洗废水产废系数为0.8，则一期工程产出设备冲洗废水288t/a，二期工程产出设备冲洗废水192t/a，全厂产出设备冲洗废水480t/a。 为保持生产车间清洁、卫生，车间地面每天进行清洗，清洗方式为用拖布擦洗，本项目车间需拖洗面积约2750m2，用水量按0.2L/m2，则车间地面清洗用水量为0.55t/d（165t/a），产废系数为0.8，车间地面冲洗废水产生量为132t/a。一期二期工程共用生产车间，地面清洗用废水均计入一期工程。 设备及车间地面冲洗废水浓度参照《淀粉废水治理工程技术规范》（HJ2043-2014）表3典型淀粉废水水质浓度中最不利情况COD 11000mg/L，BOD56000mg/L，NH3-N 100mg/L，TN300mg/L，TP 100mg/L，SS 2500mg/L。 目前该项目所在地尚未接通市政污水管网，企业承诺，在本项目所在地未接通污水管网前不进行生产（承诺书见附件），待后期接通新乡县大召营镇污水处理厂收水管网后，该部分废水在厂区污水处理站进行预处理后排入新乡县大召营镇污水处理厂（管网连通申请、收水证明见附件）。 ⑤生活废水 本项目职工20人，均为项目周边村民，不在厂内食宿，单班制，年平均工作300天，人员用水定额为30L/(人·d)，则项目职工用水量为 0.6t/d（180t/a）。排污系数取0.8，则本项目生活废水产生量为0.48t/d（144t/a）。生活污水水质为：COD 300mg/L、BOD5 250mg/L、SS 250mg/L、NH3-N 25mg/L、TP 3mg/L、TN 35mg/L，经化粪池处理后水质为：COD 250mg/L、BOD5 200mg/L、SS 150mg/L、NH3-N 25mg/L、TP 3mg/L、TN 35mg/L。 目前该项目所在地尚未接通市政污水管网，企业承诺，在本项目所在地未接通污水管网前不进行生产（承诺书见附件），待后期接通新乡县大召营镇污水处理厂收水管网后，该部分废水经厂区化粪池处理后排入新乡县大召营镇污水处理厂（管网连通申请、收水证明见附件）。 （2）本项目废水处理措施 根据现状调查，目前项目所在地尚未接通市政污水管网，企业承诺，在本项目所在地未接通污水管网前不进行生产（承诺书见附件）。 后期新乡县大召营镇污水处理厂收水管网接通后，项目产出的沉淀工序上层1#废水和设备及车间地面冲洗废水需要先在厂区进行预处理后再排入新乡县大召营镇污水处理厂收水管网（管网连通申请、收水证明见附件），为了方便后续厂区布局及废水处理要求，项目在厂区建设污水处理站时应统筹考虑全厂废水的排放情况，不再分期建设。 根据《淀粉废水治理工程技术规范》（HJ2043-2014）中推荐的淀粉工业废水处理技术，本项目建一座“调节池+UASB+初沉池+缺氧-好氧池+二沉池+混凝沉淀+沉淀清水池”工艺的污水处理站，设计废水处理规模100t/d，本项目拟处理沉淀工序上层1#废水和设备及车间地面冲洗废水合计约为67.76t/d，可满足本项目废水处理需求。污水处理工艺流程图如下图所示。 图5 项目污水处理站废水处理工艺流程图 废水处理系统工艺说明： ①调节池 废水在调节池内进行水量、PH及水温调节，保证后续处理设施稳定运行。 ②UASB厌氧反应罐 上流式厌氧污泥床反应器（即UASB，Upflow Anaerobic Sludge Bed）是一种高效的厌氧反应器。 运行过程中，废水被尽可能均匀地引入反应器的底部，向上流动流过包含颗粒污泥或絮状污泥的污泥床，厌氧反应即发生在废水与污泥颗粒的接触过程中。在厌氧状态下产生的沼气（主要是甲烷和二氧化碳）引起了内部的循环，这对于颗粒污泥的形成和维持有利。在污泥层形成的一些气体附着在污泥颗粒上，附着和未附着的气体向反应器顶部上升。上升到表面的污泥碰击三相分离器气体反射板的底部，引起附着气泡的污泥絮体脱气。气泡释放后污泥颗粒将沉淀到污泥床的表面，气体被收集到反应器顶部的三相分离器的集气室。置于集气室单元缝隙之下的挡板的作用为气体反射器和防止沼气气泡进入沉淀区，否则将引起沉淀区的紊动，会阻碍颗粒沉淀。包含一些剩余固体和污泥颗粒的液体经过分离器缝隙进入沉淀区。 UASB反应器中有机成分被微生物厌氧发酵产生部分可被使用的沼气，沼气是多种气体的混合物，其特性与天然气相似，是一种优秀的气体燃料，在厌氧池设置沼气收集装置导出，给附近村民生活使用。 ③初沉池 废水经过初沉池中的初级过滤设备-格栅，斜置于池内进水管入口处的格栅渠中，主要拦截污水中的漂浮物和粗大的悬浮物等，以保护后面的水泵等设备。初沉池可除去废水中的可沉物和漂浮物，在初沉池前投加含铁混凝剂，强化除磷效果。 ④厌氧池 厌氧池作用原理： 反硝化细菌在缺氧条件下，还原硝酸盐，释放出分子态氮（N2）或一氧化二氮（N2O）的过程。微生物和植物吸收利用硝酸盐有两种完全不同的用途，一是利用其中的氮作为氮源，称为同化性硝酸还原作用：NO3-→NH4+→有机态氮。许多细菌、放线菌和霉菌能利用硝酸盐做为氮素营养。另一用途是利用NO2-和NO3-为呼吸作用的最终电子受体，把硝酸还原成氮（N2），称为反硝化作用或脱氮作用：NO3-→NO2-→N2↑。能进行反硝化作用的只有少数细菌，这个生理群称为反硝化菌。大部分反硝化细菌是异养菌，例如脱氮小球菌、反硝化假单胞菌等，它们以有机物为氮源和能源，进行无氧呼吸，其生化过程可用下式表示： C6H12O6+12NO3-→6H2O+6CO2+12NO2-+能量 CH3COOH+8NO3-→6H2O+10CO2+4N2+8OH-+能量 少数反硝化细菌为自养菌，如脱氮硫杆菌，它们氧化硫或硝酸盐获得能量，同化二氧化碳，以硝酸盐为呼吸作用的最终电子受体。可进行以下反应： 5S+6KNO3+2H2O→3N2+K2SO4+4KHSO4 反硝化作用使硝酸盐还原成氮气，从而降低了土壤中氮素营养的含量，对农业生产不利。农业上常进行中耕松土，以防止反硝化作用。反硝化作用是氮素循环中不可缺少的环节，可使土壤中因淋溶而流入河流、海洋中的NO3-减少，消除因硝酸积累对生物的毒害作用。 ⑤好氧池 好氧池是利用污水中的好氧微生物在有游离氧（分子氧）存在的条件下，消化、降解污水中的有机物，使其稳定化、无害化的处理装置。好氧池一般为接触氧化池的形式，池内设置有填料，已经充氧的污水浸没全部填料，并以一定的流速流经填料。微生物一部分以生物膜的形式固着于填料表面，一部分则以絮状悬浮于水中，因此它兼有生物滤池和活性污泥法的特点。好氧池中微生物所需的氧通常由人工曝气供给。生物膜生长至一定厚度后，近填料壁的微生物将由于缺氧而进行厌氧代谢，产生的气体及曝气形成的冲刷作用造成部分生物膜脱落，促进了新生物膜的生长，形成生物的新陈代谢。脱落的生物膜随出水进入后续的沉淀池中。 ⑥二沉池 二沉池是活性污泥系统的重要组成部分，其作用主要是使污泥分离，使混合液澄清、浓缩和回流活性污泥。其工作效果能够直接影响活性污泥系统的出水水质和回流污泥浓度。 ⑦混凝沉淀池 混凝沉淀是废水化学处理法之一种。通过向废水中投加混凝剂，使其中的胶粒物质发生凝聚和絮凝而分离出来，以净化废水的方法。混凝是凝聚作用与絮凝作用的合称。前者系因投加电解质，使胶粒电动电势降低或消除，以致胶体颗粒失去稳定性，脱稳胶粒相互聚结而产生；后者系由高分子物质吸附搭桥，使胶体颗粒相互聚结而产生。 混凝剂可归纳为两类；①无机盐类，有铝盐（硫酸铝、硫酸铝钾、铝酸钾等）、铁盐（三氯化铁、硫酸亚铁、硫酸铁等）和碳酸镁等；②高分子物质，有聚合氯化铝，聚丙烯酰胺等。处理时，向废水中加入混凝剂，消除或降低水中胶体颗粒间的相互排斥力，使水中胶体颗粒易于相互碰撞和附聚搭接而形成较大颗粒或絮凝体，进而从水中分离出来。 本项目利用混凝沉淀池对废水进行深度处理，进一步降解水中的污染物。 ⑧沉淀清水池 沉淀清水池为该工程的末端处理单元，对前端二级好氧池出水中的悬浮物和易沉污染物的最终处理；该池体内部分为两格式，一格为污泥沉降作用，沉淀物通过挡板进行分离，上清液进入第二格的清水池内，清水自流外排。 （3）废水治理措施可行性分析 本项目为淀粉生产项目，对照《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业-淀粉工业》中推荐的废气治理措施如下： - 表23 淀粉工业排污单位废水治理可行技术 废水类型; 污染物种类; 排放去向; 可行技术（一般排污单位）. 厂内综合污水处理站的综合污水(生产生活污水、初期雨水等); pH 值、悬浮物、五日生化需氧量(BOD5)、化学需氧量(CODcr)、氨氮、总氮、总磷、总氰化物(以木薯为原料的淀粉生产); 间接排放; 预处理：除油、沉淀、过滤等 二级处理：厌氧(UASB、EGSB、IC ) +好氧. 同时，参照《淀粉废水治理工程技术规范》（HJ2043-2014）6.2中对淀粉废水治理工艺的推荐： “6.2.2 淀粉废水治理总体上宜采用“预处理+厌氧生物处理+好氧生物处理+深度处理”的污染治理工艺。淀粉工业企业可依据淀粉生产的原料种类、产品种类、废水性质选择合适的废水处理工艺路线和单元技术。 6.2.3 预处理工序中，淀粉生产废水应通过格栅、沉淀、气浮等工艺去除悬浮物后进入调节池，进行水量调节:马铃薯淀粉生产废水应在沉淀池前设置消泡设施: 薯淀粉废水中的原料输送清洗废水应通过沉沙等工艺去除污水中的沙粒后进入调节池。 6.2.4 厌氧生物处理可选用升流式厌氧污泥床反应器(UASB)、厌氧颗粒污泥膨胀床反应器(EGSB)、内循环厌氧反应器(IC)等工艺:废水在进入厌氧反应器前应先进行 pH 调节和温度调节:淀粉糖、及变性淀粉生产废水需投加营养盐调节碳氮比后再进行厌氧生物反应。 6.2.5 好氧生物处理可选用序批式活性污泥法 (SBR)、缺氧-好氧 (A/O) +二沉池、氧化沟+二沉池等工艺。 6.2.6 深度处理可选用混凝沉淀、砂滤、膜生物反应器(MBR) 等工艺:根据用水需求可通过纳滤反渗透处理后回用。根据回用目的的不同，回用时可选择超滤、超滤+反渗透(RO)、超滤+RO+混合离子交换床等工艺。 6.2.7 可采用MBR代替好氧生物处理(脱氮除磷)+深度处理，也可将 MBR 作为深度处理工艺。” 综上，本项目淀粉废水治理采用“调节池+UASB+初沉池+缺氧-好氧池+二沉池+混凝沉淀+沉淀清水池”工艺，属于《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业-淀粉工业》和《淀粉废水治理工程技术规范》中推荐可行的治理技术，可以满足项目产生废水的治理要求，实现达标排放。 （4）废水产排情况 本项目废水主要为沉淀工序上层1#废水、离心脱水工序2#废水、设备及车间地面冲洗废水和生活废水。 ①沉淀工序上层1#废水、设备及车间冲洗废水 本项目一期工程沉淀工序上层1#废水、设备及车间冲洗废水产生量为40.83t/d、12249.72t/a；二期工程建成后全厂沉淀工序上层1#废水、设备及车间冲洗废水产生量为67.76t/d、20328.2t/a。该部分废水经厂区污水处理站处理后，排入新乡县大召营镇污水处理厂处理。参照污水处理站污水处理设计参数，COD、SS去除效率在98%以上，BOD5去除效率在99%以上，氨氮去除效率在75%以上，TP去除效率在96%以上，TN去除效率在85%以上，废水处理效果见下表。 表24 生产废水处理效果一览表 项目; 水量（t/d）; 污染因子（mg/L）. COD; BOD5; 氨氮; SS; TP; TN. 污水处理站（一期）; 进水; 40.83; 11000; 6000; 100; 2500; 100; 300. 处理效率; -; 98%; 99%; 75%; 98%; 96%; 85%. 出水; 40.83; 220; 60; 25; 50; 4; 45. 污水处理站（全厂）; 进水; 67.76; 11000; 6000; 100; 2500; 100; 300. 处理效率; -; 98%; 99%; 75%; 98%; 96%; 85%. 出水; 67.76; 220; 60; 25; 50; 4; 45. 废水水质见废水源强分析部分。 ②离心脱水工序2#废水 本项目一期工程离心脱水工序2#废水产生量为7815.48t/a，二期工程建成后全厂离心脱水工序2#废水产生量为13025.8t/a，该部分废水含有较高的有益成分，在厂区使用收集桶收集后及时外售给制作酒精企业，日产日清，不外排。 ③生活废水 本项目生活废水产生量为0.48t/d（144t/a）。生活废水水质为：COD 300mg/L、BOD5 250mg/L、SS 250mg/L、NH3-N 25mg/L、TP 3mg/L、TN 35mg/L，经化粪池处理后水质为：COD 250mg/L、BOD5 200mg/L、SS 150mg/L、NH3-N 25mg/L、TP 3mg/L、TN 35mg/L。目前该项目所在地尚未接通市政污水管网，企业承诺，在本项目所在地未接通污水管网前不进行生产（承诺书见附件），待后期接通新乡县大召营镇污水处理厂收水管网后，该部分废水经厂区化粪池处理后排入新乡县大召营镇污水处理厂（管网连通申请、收水证明见附件）。 本项目沉淀工序上层1#废水、设备及车间冲洗废水经厂区污水处理站处理后与生活废水一起经厂区总排口排入新乡县大召营镇污水处理厂处理，项目废水产排污情况见下表。 表25 项目一期工程废水产排情况一览表 废水性质; COD; BOD5; SS; NH3-N; TP; TN. 沉淀工序上层1#废水、设备及车间冲洗废水（12249.72t/a）; 污水处理站处理前; 浓度（mg/L）; 11000; 6000; 2500; 100; 100; 300. 产生量(t/a); 134.75; 73.50; 30.62; 1.22; 1.22; 3.67. 处理效率（%）; /; 98%; 99%; 98%; 75%; 96%; 85%. 污水处理站处理后; 浓度（mg/L）; 220; 60; 50; 25; 4; 45. 排放量(t/a); 2.695; 0.735; 0.612; 0.306; 0.049; 0.551. 生活废水化粪池出口（144t/a）; 浓度（mg/L）; 250; 200; 150; 25; 3; 35. 产生量(t/a); 0.036; 0.029; 0.022; 0.004; 0.0004; 0.005. 厂区总排口（12393.72t/a）; 浓度（mg/L）; 220.35; 61.64; 51.19; 25.03; 3.99; 44.88. 产生量(t/a); 2.731; 0.764; 0.634; 0.310; 0.0494; 0.556. 表26 项目全厂废水产排情况一览表 废水性质; COD; BOD5; SS; NH3-N; TP; TN. 沉淀工序上层1#废水、设备及车间冲洗废水（20328.2t/a）; 污水处理站处理前; 浓度（mg/L）; 11000; 6000; 2500; 100; 100; 300. 产生量(t/a); 223.61; 121.97; 50.82; 2.03; 2.03; 6.10. 处理效率（%）; /; 98%; 99%; 98%; 75%; 96%; 85%. 污水处理站处理后; 浓度（mg/L）; 220; 60; 50; 25; 4; 45. 排放量(t/a); 4.472; 1.220; 1.016; 0.508; 0.081; 0.915. 生活废水化粪池出口（144t/a）; 浓度（mg/L）; 250; 200; 150; 25; 3; 35. 产生量(t/a); 0.036; 0.029; 0.022; 0.004; 0.0004; 0.005. 厂区总排口（20472.2t/a）; 浓度（mg/L）; 220.21; 61.01; 50.70; 25.00; 3.99; 44.93. 产生量(t/a); 4.508; 1.249; 1.038; 0.512; 0.0814; 0.920. 表27 废水排放水质达标分析一览表 废水性质; COD; BOD5; SS; NH3-N; TP; TN. 一期：厂区总排口（12393.72t/a）; 浓度（mg/L）; 220.35; 61.64; 51.19; 25.03; 3.99; 44.88. 产生量(t/a); 2.731; 0.764; 0.634; 0.310; 0.0494; 0.556. 全厂：厂区总排口（20472.2t/a）; 浓度（mg/L）; 220.21; 61.01; 50.70; 25.00; 3.99; 44.93. 产生量(t/a); 4.508; 1.249; 1.038; 0.512; 0.0814; 0.920. 《淀粉工业水污染物排放标准》（GB25461-2010）表2间接排放标准; 300; 70; 70; 35; 5; 55. 新乡县大召营镇污水处理厂收水标准; 400; /; 300; 35; 4.5; 50. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 污水处理厂出水标准：SS、TN出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，COD、NH3-N、TP执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准; 40; 10; 10; 2; 0.4; 15. 经污水处理厂处理后的污染物排放量（t/a）（一期）; 0.4957; 0.1239; 0.1239; 0.0248; 0.0050; 0.1859. 经污水处理厂处理后的污染物排放量（t/a）（全厂）; 0.8189; 0.2047; 0.2047; 0.0409; 0.0082; 0.3071. 根据上表可知，本项目一期工程及整体工程废水总排口排放废水水质能够满足《淀粉工业水污染物排放标准》（GB25461-2010）表2间接排放标准及新乡县大召营镇污水处理厂收水标准要求。 （5）污水处理厂收水可行性分析 ①废水水量接管可行性分析 新乡县大召营镇污水处理厂位于新乡县大召营镇区北部胡韦公路与六支排交叉口，占地3.12亩，设计规模为1万m3/d，项目分两期建设，一期设计规模为0.5万m3/d，二期设计规模为0.5万m3/d，污水干管布置在胡韦公路、文高路及文成路上，其他道路规划次干管及支管，汇集至主管道向北排入污水处理厂。服务范围为东至中央大道，西至中州路，南至新焦铁路，北至文高路。本项目位于河南省新乡市新乡县合河乡西永康村西北600米一号，在新乡县大召营镇污水处理厂收水范围内。本项目废水排放总量为68.24t/d，约占新乡县大召营镇污水处理厂接管量的0.0068%，从水量接管量上讲，新乡县大召营镇污水处理厂有能力接纳本项目的废水。 项目所在地尚未接通管网，为此，建设单位提交了自建污水管网的申请（申请见附件），据合河乡人民政府批复，原则同意项目自建管网，在得到自然资源、规划环保、水利等部门批复后可进行施工建设，管网建成后项目废水可进入新乡县大召营镇污水处理厂处理。 根据新乡县城市发展投资集团有限公司出具的收水证明（证明见附件），同意本项目产生的废水预处理满足新乡县大召营镇污水处理厂收水标准后，通过合河乡污水管网进入新乡县大召营镇污水处理厂进行处理。 ②废水水质接管可行性分析 本项目一期工程及总体工程外排废水水质均能够满足新乡县大召营镇污水处理厂收水水质要求：COD400mg/L、SS300mg/L、NH3-N35mg/L、TP4.5mg/L、TN50mg/L，从水质上分析也是可行的。 ③处理后尾水达标排放 新乡县大召营镇污水处理厂采用废水处理工艺为“预处理-选择厌氧池-改良型氧化沟-二沉池-混凝、沉淀-过滤-消毒”，SS、TN出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，COD、NH3-N、TP执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准，即COD40mg/L、SS10mg/L、NH3-N2mg/L、TP0.4mg/L、TN15mg/L。目前，新乡县大召营镇污水处理厂出水中各污染物排放浓度能够满足标准要求，出水水质可实现稳定达标排放。 综上，项目废水从进水水量、水质要求等方面分析，项目废水产生量较小，对新乡县大召营镇污水处理厂不会产生冲击负荷，废水经处理后可达标排放。因此，本项目废水接管进入新乡县大召营镇污水处理厂是可行的，经处理后尾水可以实现稳定达标排放，地表水环境影响可接受。 （6）污染物排放信息 ①废水类别、污染物及污染治理设施信息表 表28 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理措施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理措施编号; 污染治理措施名称; 污染治理措施工艺. 1; 综合废水; COD、NH3-N、SS、TP、TN; 城镇污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; TW001; 厂区生产污水处理站+生活污水处理系统; “调节池+UASB+初沉池+缺氧-好氧池+二沉池+混凝沉淀+沉淀清水池”工艺；化粪池; DW001; þ是 £ 否; þ企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口排放. ②废水间接排放口基本情况 表29 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值 /（mg/L）. 1; DW001; 113°42′20.57355″; 35°19′42.31038″; 2.047; 城镇污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 08:00~ 18:00; 新乡县大召营镇污水处理厂; COD; 400. NH3-N; 35. TP; 4.5. SS; 300. TN; 50. ③废水污染物排放执行标准 表30 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值 /（mg/L）. 1; DW001; COD; 新乡县大召营镇污水处理厂; 40. 2; SS; 10. 3; NH3-N; 2.0. 4; TP; 0.4. 5; TN; 15. ④总量控制指标 本项目废水污染物总量控制指标按照新乡县大召营镇污水处理厂出水水质进行核算，则项目一期工程新增总量控制指标为COD 0.4957t/a、NH3-N 0.0248t/a、TN0.1859t/a、TP0.0050t/a，二期工程建成后全厂新增总量控制指标为COD 0.8189t/a、NH3-N 0.0409t/a、TN0.3071t/a、TP0.0082t/a。 （7）监测要求 表31 废水污染物排放执行标准表 监测点位; 监测项目; 监测频次; 测定方法; 执行标准. DW001厂区废水总排口; COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP等; 1次/半年; 《环境监测技术规范》; 新乡县大召营镇污水处理厂收水水质标准要求及《淀粉工业水污染物排放标准》（GB25461-2010）表2间接排放标准. 3、声环境影响分析 本项目高噪声设备主要为离心筛、洗筋机、脱水机、卧螺离心机、污水处理站水泵等，噪声源强在75~80dB（A）左右，通过厂房隔声、距离衰减、安装减振基础后噪声约降低20dB（A）。噪声源强和治理措施及效果一览表见下表32。 - 表32 本工程主要高噪声设备噪声产排情况表 序号; 噪声源; 安装位置; 数量（台）; 源强 （dB(A)）; 排放情况 （dB(A)）; 采取 措施. 1; 离心筛; 1#、2#生产车间; 11; 80; 60; 厂房隔声、距离衰减、减振. 2; 洗筋机; 4#生产车间; 6; 75; 55; 厂房隔声、距离衰减、减振. 3; 脱水机; 2#生产车间; 8; 75; 55; 厂房隔声、距离衰减、减振. 4; 卧螺离心机; 1#、2#生产车间; 2; 80; 60; 厂房隔声、距离衰减、减振. 5; 污水处理站水泵; 污水处理站内; 8; 80; 60; 厂房隔声、距离衰减、减振. 根据项目设备的噪声排放特点，按照《环境影响评价技术导则-声环境》HJ2.4-2021的要求，选择点声源预测模式预测噪声源排放噪声随距离的衰减变化规律。 ①高噪声源衰减分析方法 设备声源传播到受声点的距离为r，厂房高度为a，厂房的长度为b，对于靠近墙面中心为r距离的受声点声压级的计算（仅考虑距离衰减）： 当r≤а/π，噪声传播途中的声级值与距离无关，基本上没有明显衰减； 当а/л≤r≤b/π时，声源面可近似退化为线源，声压源计算公式为： Lr=L0-101ogr/r0； 当r>b/л时，可近似认为声源退化为一个点源，计算公式为： Lr=L0-201ogr/r0 式中：Lr——距噪声源距离为r处声级值，[dB（A）]； L0——距噪声源距离为r0处声级值，[dB（A）]； r——敏感点距噪声源距离，m； r0——距噪声源距离，r0取1m。 预测时，根据判别结果，取合适公式进行预测。 ②噪声源叠加影响分析方法 L=10lgi=1n100.1Li 式 中：L—总声压级，[dB(A)]； Li—第i个声源的声压级，[dB(A)]； n—声源数量。 ③户外声传播衰减计算公式 L( r )=L ref (r0)-(A div+A bar+A atm+A exe) 式 中：A div—几何发散； A bar —遮挡物衰减； A atm—大气吸收； A exe—附加衰减； ④噪声预测 项目高噪声设备噪音源强及设备到厂界距离见表33。 - 表33 工程噪声产生及排放情况一览表 单位：dB(A) 设备名称; 数量; 噪声 源强; 防治措施; 降噪 效果; 车间距离各厂界及敏感点距离. 东; 西; 南; 北. 离心筛; 11台; 80; 厂房隔声、距离衰减、减振; 20; 26; 27; 75; 39. 洗筋机; 6台; 75. 脱水机; 8台; 75. 卧螺离心机; 2台; 80. 污水处理站水泵; 8台; 80. 经减振、隔声、距离衰减等措施降噪后，生产设备同时运行时，并经距离衰减后，对厂界的影响见表34所示： - 表34 项目各厂界噪声贡献值 时段; 预测点; 贡献值dB(A); 标准值dB(A). 昼间; 东厂界; 45.97; 昼间≤60dB（A）. 南厂界; 45.64; 昼间≤60dB（A）. 西厂界; 36.77; 昼间≤60dB（A）. 北厂界; 42.45; 昼间≤60dB（A）. 由上表可知，经过采取降噪措施后，本项目运营期厂界噪声预测值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准限值（昼间≤60dB（A））要求。 为降低正常运营期间厂界噪声对周边环境的影响，评价要求采取如下措施： 1）针对噪声较高的设备安装减震垫，合理布置设备； 2）定期维护设备，避免老化引起的噪声，使其处于良好运行状态； 3）加强职工操作技能培训，避免异常噪声产生，并避开休息时间作业。 通过以上措施，本项目厂界噪声可达标排放，对周围环境影响不大。 ⑤噪声监测计划 - 表35 噪声监测计划 类型; 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 执行标准. 污染源监测; 噪声; 东、南、西、北厂界; 等效连续A声级; 每季度监测1次，每次2天，昼间1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准限值（昼间≤60dB（A））. 4、固废环境影响分析 本项目运营期固体废物主要为原料拆分废包装袋、袋式除尘器废滤袋、除尘器收尘、污水处理站污泥和废机油。 （1）原料拆分废包装袋 本项目使用原料小麦面粉18004.86t/a，原料面粉包装规格为25kg/袋，单个包装袋重0.2kg，则年产出废包装袋144.04t，其中一期工程产出废包装86.4t/a，二期工程产出57.64t/a，该部分废包装袋属于一般工业固体废物，在厂区收集后暂存一般固体废物暂存间，定期外售。 （2）袋式除尘器废滤袋 袋式除尘器的滤袋长时间使用过滤效率会大幅下降，原因为收集的粉尘将滤袋堵塞，因此袋式除尘器的滤袋需要定期更换，一般情况下袋式除尘器滤袋的更换周期为半年一次，考虑到本项目行业的特殊性，滤袋更换周期定为两个月一次，则产出废滤袋的量为6套/年，根据一期工程和二期工程的产出占比进行换算，其中一期工程产出废滤袋约为4套/年，二期工程产出废滤袋2套/年，更换下来的废滤袋在一般固体废物暂存间暂存，定期交由原厂家回收处理。 （3）袋式除尘器收尘 根据项目产生的颗粒物及袋式除尘器处理效率进行分析，本项目产生的除尘器收尘量约为4.617t/a，其中一期工程收尘量为2.77t/a，二期工程收尘量为1.847t/a。其成分主要为面粉颗粒，在厂区一般固体废物暂存间收集暂存后外售给饲料生产厂家。 （4）污水处理站污泥 本项目污泥来源于初沉池、二沉池、混凝沉淀池，污泥产生量按照《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）中污泥产生量计算呢公式：E产生量=1.7×Q×W深×10−4 式中：E产生量—污水处理过程中产生的污泥量，以干泥计，t； Q—核算时段内排污单位废水排放量，m3；本项目一期工程废水处理量为12249.72t/a，二期工程废水处理量为8078.48，全厂废水处理量为20328.2t/a。 W深—有深度处理工艺（添加化学药剂）时按2计，无深度处理工艺时按1计，量纲一，本项目有深度处理工艺，W深取2。 经计算，本项目一期工程干污泥产生量为4.16t/a，二期工程干污泥产生量为2.75t/a，全厂干污泥产生量为6.91t/a。 污泥进入污泥池中通过板框压滤机脱水至含水率为60%，则一期工程产出脱水后的污泥为10.4t/a；期工程产出脱水后的污泥为6.875t/a；全厂产出脱水后的污泥为17.275t/a。本项目所产生的污泥属于一般固废，应按照《河南省城镇污水处理厂污泥集中处理处置管理办法（试行）》（豫建行规〔2019〕1号）的规定“优先考虑土地资源化利用、建材利用和焚烧发电等利用方式。行政区域内或周边建有垃圾焚烧厂、水泥厂、热电厂的地区，可优先考虑采用干化焚烧技术处理处置污泥；卫生填埋可作为应急处置方式。”本项目污泥收集后定期运往制砖厂作为制砖原材料使用。 （5）废机油 项目部分机械设备在运行维护过程中会产生部分机械润滑产生的废机油，机油用量为0.5t/a，视为全部产废，则废机油产生量为0.5t/a，其中一期工程产出废机油0.3t/a，二期工程产出废机油0.2t/a。废机油属于《国家危险废物名录》（2021 年版）规定的“HW08 废矿物油与含矿物油废物”中的“900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”。在厂区设置危废暂存间收集暂存后交由有资质的单位回收处理。 （6）生活垃圾 项目厂区共有工作人员20人，生活垃圾产生量按0.5kg/(人·d)计，则职工生活垃圾产量为10kg/d，合计3t/a，设置垃圾桶集中收集后，由环卫部门定期清运。 本项目废物产生量及处理处置去向见下表。 - 表36 固体废弃物产生及去向统计表 序号; 废物名称; 产生量; 类别; 处理处置方式及去向. 1; 废包装袋; 一期; 86.4t/a; 一般固废; 一般固废暂存间暂存后，定期回收出售. 二期; 57.64t/a. 2; 除尘器废滤袋; 一期; 4套/a; 一般固废; 一般固废暂存间暂存后，定期交由原厂家回收. 二期; 2套/a. 3; 除尘器收尘; 一期; 2.77t/a; 一般固废; 在厂区收集后外售. 二期; 1.847t/a. 4; 污水处理站污泥; 一期; 10.4t/a; 一般固废; 收集后定期运往制砖厂作为制砖原材料使用. 二期; 6.875t/a. 5; 废机油; 一期; 0.3t/a; 危险废物; 在厂区设置危废暂存间收集暂存后交由有资质的单位回收处理. 二期; 0.2t/a. 6; 生活垃圾; 一期; 3t/a; /; 由环卫部门日产日清. 综合以上分析，在认真落实评价所提出的固废处理建议措施后，工程固废均可以得到综合利用或合理处置，不会造成二次污染。 表37 本项目危险废物产生量及处理处置情况 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生工序; 形态; 主要成分; 有害成分; 产生量; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废机油; HW08 废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08; 机械润滑维护; 液; 废矿物油; 有机物; 0.5t/a; 一年; T，I; 在厂区设置专用收集桶收集，暂存于厂区危废暂存间内，交由有资质的单位回收处理. （4）固废产生情况汇总 表38 排污单位固体废物基本信息表 危险废物. 序号; 名称; 代码; 危险特性; 物理性状; 产生环节; 去向. 1; 废机油; 900-249-08; T，I; W; 设备维护; 委托有资质单位处理. 一般工业固体废物. 序号; 名称; 代码; 废物种类; 物理性状; 产生环节; 去向. 1; 废包装袋; SW58; 其他工业固体废物; S; 原料拆封工序; 一般固废暂存间暂存后，定期回收出售. 2; 除尘器废滤袋; SW59; 其他工业固体废物; S; 除尘装置; 在厂区内设置一般固废暂存间暂存后外售. 3; 除尘器收尘; SW59; 其他工业固体废物; S; 除尘装置; 在厂区收集后外售. 4; 污水处理站污泥; SW07; 污泥; S; 污水处理站; 收集后定期运往制砖厂作为制砖原材料使用. 5; 生活垃圾; /; 生活垃圾; S; 职工生活; 环卫部门日产日清. 本项目拟在厂区原料仓库内西侧临墙设置一座危废暂存间，占地面积10m2。对照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023），本项目危废暂存间的建设符合污染控制标准中一般要求、贮存设施设计原则、危险废物的堆放要求等，详见下表。 表39 拟建危险废物临时贮存设施与污染控制标准符合性分析 序号; GB18597-2001标准及其修改单要求; 本项目拟采取的危险废物暂存 措施内容; 符合性. 1; 所有危险废物产生者和危险废物经营者应建造专用的危险废物贮存设施，也可利用原构筑物改建成危险废物贮存设施; 本项目拟在厂区原料仓库内西侧临墙设置一座危废暂存间，占地面积10m2，项目产生的危险废物在危废暂存间内暂存; 符合. 2; 一般要求：在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放，其余的危险废物必须装入容器内，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装，盛装危险废物的容器上必须粘贴标签; 危险废物贮存容器设明显标志，且具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性；暂存间内禁止废物混放; 符合. 3; 贮存设施设计原则：①地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；②必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置；③设施内要有安全照明设施和观察窗口；④用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；⑤应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不 低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一；⑥不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断; 本项目危废暂存间地面硬化处理，且地面及内墙采取防渗措施；暂存间保证良好通风，设安全照明设施和观察窗口，配备干粉灭火器，外部设室外消火栓; 符合. 4; 危废暂存间按库房进行设计建设， 周边设雨水径流疏导系统，可防风、防晒、防雨；暂存间地面硬化采用防水混凝土， 同时 地面与内墙设2mm 厚高密度聚乙烯或其他人工防渗材料（内墙防渗层做至0.5m高）进行防渗处理，渗透系数小于1.0×10-10cm/s; 危险废物的堆放：①基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层 （渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm 厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；②应设计建造径流疏导系统，保证能防止25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里；③危险废物堆要防风、防雨、防晒；④不相容的危险废物不能堆放在一起; 符合. 由上表可知，本项目拟建危废暂存间满足建设要求。 本项目各类固废采取了安全、合理、卫生的处理和处置方法，可有效防止二次污染。 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，固体废物的管理，实行减量化、资源化、无害化管理，全过程管理和分类管理的原则。即对固体废物污染环境的防治，实行减少固体废物的产生量和危害性，充分合理利用和无害化处置固体废物，促进清洁生产和循环经济的发展。 全过程的管理是指对固体废物从产生、收集、贮存、运输、利用直到最终处置的全过程实行一体化的管理。公司在采取处理废弃物的同时，加强对废弃物的统计和管理，特别是对危险废物的管理。为防止废弃物逸散、流失，采取有害废物分类集中存放、专人负责管理等措施，废物的存放和转运处置贮存场所必须按照国家固体废物贮存有关要求设置，外运处置固体废物必须落实具体去向，向环保主管部门申请并办好转移手续，手续完全，统计准确无误。这些废物管理和统计措施可以保证产生的废物分类得到妥善处置，不会产生二次污染，对环境及人体不会造成危害。 5、环保投资估算 本项目总投资500万元，环保总投资为196.5万元，环保投资占项目总投资39.3%。环保措施及投资见下表。 - 表40 项目工程环保投资一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 拟采取措施; 投资（万元）. 废气; 投料工序; 颗粒物; 螺旋上料机密闭处理，设置6个集气罩收集产生的投料粉尘，经收集后通入一套袋式除尘器进行处理，处理后由15m高排气筒（DA001）排放; 20. 废水治理; NH3、H2S; 污水处理站密闭集气，恶臭气体经收集后通过生物除臭设施处理，处理后通过15m高排气筒（DA002）排放。; 15. 废水; 沉淀工序; 上层1#废水; 厂区污水处理站进行预处理后排入新乡县大召营镇污水处理厂; 150. 设备及车间地面冲洗; 冲洗废水; 厂区污水处理站进行预处理后排入新乡县大召营镇污水处理厂. 离心脱水工序; 离心脱水2#废水; 收集后及时外售给制作酒精企业; 0. 职工生活; 生活废水; 厂区化粪池处理后排入新乡县大召营镇污水处理厂; 依托. 噪声; 机械噪声; 噪声; 减振、隔声、距离衰减; 1. 固废; 原料拆封; 废包装袋; 一般固废暂存间1间（10m2）; 2. 废气治理; 废滤袋. 收尘. 废水治理; 污泥; 污泥池1座（10m2）; 1. 设备维护; 废机油; 危废暂存间1间（10m2）; 3. 职工生活办公; 生活垃圾; 垃圾桶若干; 0.5. 管理措施; 按照环保部门要求在废气治理装置、生产设备处安装用电监控装置，并与环保部门联网；厂区废水总排口设置废水在线监测装置，并与环保部门联网。; 4. 合计; 196.5. 6、环保竣工验收 本项目环保“三同时”验收内容一览表见下表。 - 表41 环保“三同时”验收内容一览表 污染物; 环保措施; 验收内容; 验收标准. 废气; 投料工序产生的颗粒物; 螺旋上料机密闭处理，设置6个集气罩收集产生的投料粉尘，经收集后通入一套袋式除尘器进行处理，处理后由15m高排气筒（DA001）排放; 螺旋上料机密闭处理，设置6个集气罩收集产生的投料粉尘，经收集后通入一套袋式除尘器进行处理，处理后由15m高排气筒（DA001）排放; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准及新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）；. 废水治理产生的NH3、H2S; 污水处理站密闭集气，恶臭气体经收集后通过生物除臭设施处理，处理后通过15m高排气筒（DA002）排放。; 污水处理站密闭集气，恶臭气体经收集后通过生物除臭设施处理，处理后通过15m高排气筒（DA002）排放。. 废水; 沉淀工序上层1#废水; 厂区污水处理站进行预处理后排入新乡县大召营镇污水处理厂; 厂区污水处理站进行预处理后排入新乡县大召营镇污水处理厂; 《淀粉工业水污染物排放标准》（GB25461-2010）表2间接排放标准；新乡县大召营镇污水处理厂收水水质要求. 设备及车间地面冲洗废水; 厂区污水处理站进行预处理后排入新乡县大召营镇污水处理厂; 厂区污水处理站进行预处理后排入新乡县大召营镇污水处理厂. 离心脱水工序2#废水; 收集后及时外售给制作酒精企业; 收集后及时外售给制作酒精企业. 职工生活废水; 厂区化粪池处理后排入新乡县大召营镇污水处理厂; 厂区化粪池处理后排入新乡县大召营镇污水处理厂. 噪声; 产噪设备; 减振、隔声、距离衰减; 减振、隔声、距离衰减; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60dB（A）. 固废; 原料拆封产生的废包装袋; 一般固废暂存间1间（10m2）; 一般固废暂存间1间（10m2）; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准（GB 18599-2020）》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）. 废气治理产生的废滤袋、收尘. 污水处理站产生的污泥; 污泥池1座（10m2）; 污泥池1座（10m2）. 设备维护产生的废机油; 危废暂存间1间（10m2）; 危废暂存间1间（10m2）. 职工生活办公产生的生活垃圾; 垃圾桶若干; 垃圾桶若干. 管理措施; 按照环保部门要求在废气治理装置、生产设备处安装用电监控装置，并与环保部门联网；厂区废水总排口设置废水在线监测装置，并与环保部门联网。. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/投料、工序排气筒排放口 | 颗粒物 | 螺旋上料机密闭处理，设置6个集气罩收集产生的投料粉尘，经收集后通入一套袋式除尘器进行处理，处理后由15m高排气筒（DA001）排放 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准及新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知 |
|  | DA002/生物除臭装置排气筒 | NH3、H2S | 污水处理站密闭集气，恶臭气体经收集后通过生物除臭设施处理，处理后通过15m高排气筒（DA002）排放。 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993） |
|  | 全过程控制要求 | 颗粒物、NH3、H2S | 原料存放：本项目使用的原材料均为密封袋装存放，在仓库内逸散粉尘量较小。 生产过程：在生产过程中废气产生源尽可能保证全方位密闭，减少无组织逸散量，有限采用密闭管道收集产生的粉尘，设计集气罩边缘最远处风速不低于0.3m/s。 无组织排放：未被集气收集的废气以无组织的形式排放，厂区周边种植绿植用于无组织废气的拦截，降低粉尘、臭气的扩散。 |  |
| 水环境 | 沉淀工序上层1#废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP | 厂区污水处理站进行预处理后排入新乡县大召营镇污水处理厂 | 《淀粉工业水污染物排放标准》（GB25461-2010）表2间接排放标准；新乡县大召营镇污水处理厂收水水质要求 |
|  | 设备及车间地面冲洗废水 |  | 厂区污水处理站进行预处理后排入新乡县大召营镇污水处理厂 |  |
|  | 离心脱水工序2#废水 |  | 收集后及时外售给制作酒精企业 | / |
|  | 职工生活废水 |  | 厂区化粪池处理后排入新乡县大召营镇污水处理厂 | / |
| 声环境 | 生产车间机械噪声 | 机械噪声 | 减振、隔声、距离衰减 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60dB（A） |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目运营期固体废物主要为原料拆封产生的废包装袋，废气治理产生的除尘器废滤袋、除尘器收尘，废水治理过程产生的污泥，设备维护过程产生的废机油和生活垃圾。原料拆封产生的废包装袋、除尘器收尘在厂区一般固体废物暂存间暂存，定期外售；废气治理产生的除尘器废滤袋在厂区一般固体废物暂存间暂存，交由原厂家回收处理；污水处理站产生的污泥在污泥池内脱水后送往制砖厂制砖；废机油在厂区设置危废暂存间暂存，交由有资质单位回收处理；生活垃圾在厂区设置垃圾桶收集，交由环卫部门日产日清。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 无 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、排污许可证管理要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部第11号）要求进行填报排污许可。因此，建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台进行排污许可填报。 2、竣工环境保护验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告表。 3、用电量监控管理要求 根据《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》新环[2019]154号文要求，本项目属于排污企业，属于用电量监控安装范围内的企业，本项目严格按照要求安装用电量监控系统终端，并与环保部门联网。 4、根据《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》中“（六）做好水生态环境管理基础工作”的相关要求，完善涉水污染源自动监控体系，本项目属于方案实施范围内涉水污染物较为凸出的企业，应按照文件要求，实施项目废水总排口的自动监控，本项目属于涉水污染物较为严重的企业，应根据该文件要求设置废水总排口自动监控装置，并与环保部门联网。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，新乡市彬鸿食品有限公司年产10000吨淀粉项目符合国家政策要求，厂址选择合理，通过本项目所在地环境现状调查、污染分析、环境影响分析可知，只要建设方在生产过程中充分落实本环评提出的各项污染防治对策，认真做好“三同时”及日常环保管理工作，项目环境风险水平可以接受。因此，从环保角度出发，本项目的建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.499t/a |  | 0.499t/a | +0.499t/a |
|  | NH3 |  |  |  | 0.053t/a |  | 0.053t/a | +0.053t/a |
|  | H2S |  |  |  | 0.002t/a |  | 0.002t/a | +0.002t/a |
| 废水 | 水量 |  |  |  | 20472.2t/a |  | 20472.2t/a | +20472.2t/a |
|  | COD |  |  |  | 0.8189t/a |  | 0.8189t/a | +0.8189t/a |
|  | NH3-N |  |  |  | 0.0409t/a |  | 0.0409t/a | +0.0409t/a |
|  | TP |  |  |  | 0.0082t/a |  | 0.0082t/a | +0.0082t/a |
|  | TN |  |  |  | 0.3071t/a |  | 0.3071t/a | +0.3071t/a |
| 固体废物 | 原料拆封产生的废包装袋 |  |  |  | 144.04t/a |  | 144.04t/a | +144.04t/a |
|  | 废气治理产生的废滤袋 |  |  |  | 6套/a |  | 6套/a | +6套/a |
|  | 除尘器收尘 |  |  |  | 4.617t/a |  | 4.617t/a | +4.617t/a |
|  | 污水处理站产生的污泥 |  |  |  | 17.275t/a |  | 17.275t/a | +17.275t/a |
|  | 设备维护产生的废机油 |  |  |  | 0.5t/a |  | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 职工生活办公产生的生活垃圾 |  |  |  | 3t/a |  | 3t/a | +3t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

本项目位置

附图一  项目位置示意图

本项目位置

附图二  项目周边环境示意图

比例尺
1：753

附图三  厂区平面布置图

本项目位置

附图四  新乡市生态保护红线分类管控图

本项目位置

附图五  新乡市生态保护红线划分结果图

| 东厂界 | 南厂界 |
| --- | --- |
| 西厂界 | 北厂界 |
| 厂房内部 附图六 厂界及车间内部示意图 | 厂房内部 |